Załącznik 1a

…………………….

(Wykonawca)

POMOCNICZY FORMULARZ OFERTOWY

Zakup i dostawa komputerów, sprzętu elektronicznego, monitorów interaktywnych i rzutników dla LO w Nisku i ZS w Jeżowem w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia ogólnego w Powiecie Niżańskim”

|  | Nazwa | Parametry | Producent/model inne dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekran elektryczny – 1 szt. | Ekran elektryczny sterowany pilotem o min. wymiarach 190 x 180 cm. Powierzchnia projekcyjna (użytkowa) ok. 180 cm (szerokość z obudową ok. 190 cm) x 180 cm / 100". Powierzchnia projekcyjna szara, matowa, obramowanie czarne. Format 1:1. Sterowanie bezprzewodowe z pilota oraz z przełącznika ściennego. Mocowanie ścienne lub sufitowe, automatyczny system blokujący ekran, płynne zwijanie ekranu. Dodatkowo ok. 3 cm czarna ramka (lewo / prawo / dół) oraz ok. 4 cm czarny górny pas. Czarny, nieprzezroczysty tył tkaniny; moc: 40 W, napięcie 230 V, częstotliwość: 50 Hz. Wylot kabla zasilającego po lewej stronie, patrząc od przodu. Skrzynka sterująca naścienna oraz pilot zdalnego sterowania IR w zestawie. Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |
| 2 | Laptop dla uczniów – 12 szt. | Komputer przenośny. W ofercie należy podać nazwę producenta, model oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji. Nie dopuszcza się zaoferowania komputera refurbished. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent – Zamawiający. Procesor Wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką o wydajności przewyższającej 7000 pkt. CPU Mark wg. rankingu na stronie www.cpubenchmark.net Pamięć operacyjna RAM min. 16 GB, rodzaj pamięci DDR4 min. 3200MHz. Parametry pamięci masowej min. 512GB SSD NVMe, zawierający RECOVERY umożliwiające odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Możliwość rozbudowy do konfiguracji dwudyskowej w oparciu o dysk M.2 SSD oraz 2,5”. Dopuszcza się również rozwiązania posiadające 2 złącza M.2 dla dysków SSD. Karta graficzna Zintegrowana UHD Wyposażenie multimedialne wbudowana karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo Dolby Audio min. 2x1.5W, wbudowany mikrofon, sterowanie głośnością głośników za pośrednictwem wydzielonych klawiszy funkcyjnych na klawiaturze, wydzielony przycisk funkcyjny do natychmiastowego wyciszania głośników oraz mikrofonu (mute), wbudowana kamera internetowa HD z mechaniczną przesłoną. Obudowa wyposażona w zawiasy metalowe. Nie dopuszcza się demontowalnych zasłon kamery. Kąt otwarcia matrycy min. 176. W obudowę wbudowane co najmniej 2 diody sygnalizujące stan naładowania akumulatora oraz pracę dysku twardego lub stan pracy komputera. Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera wyposażona w interfejs SATA III (6 Gb/s) do obsługi dysków twardych. Płyta główna i konstrukcja laptopa wspierająca konfiguracje dwu dyskową SSD M.2 + HDD 2,5’’. Zgodność z systemami operacyjnymi: Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z zamawianym systemem operacyjnym (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy, dodatkowo potwierdzony przez producenta oferowanego komputera przy dostarczaniu sprzętu). Bezpieczeństwo Zintegrowany układ TPM2.0 Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji). BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Możliwość odczytania z BIOS bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych następujących informacji: - wersji BIOS - nr seryjnym komputera - ilości pamięci RAM - typie procesora - zainstalowanym dysku - o zintegrowanej w BIOS licencji na system operacyjny - odczytania z BIOS nazwy producenta komputera oraz modelu lub konfiguracji zaoferowanej jednostki. Nie dopuszcza się wykorzystania pól Asset TAG w BIOS do propagacji w/w informacji Administrator z poziomu BIOS musi mieć możliwość wykonania poniższych czynności: Możliwość ustawienia: - hasła dla twardego dysku - hasła Administratora oraz Użytkownika - kolejności bootowania - włączania/wyłączania WiFi - włączania/wyłączania wirtualizacji - włączania/wyłączania wgrania starszej wersji BIOS - sposobu działania klawiszy F1-F12 (normalna praca/skróty) - trybu wydajności lub chłodzenia W przypadku występowania na klawiaturze przycisku Fn wymaga się funkcjonalności w BIOS umożliwiającej zamianę funkcji pomiędzy klawiszami Ctrl i Fn, tak aby użytkownik nie musiał zmieniać swoich przyzwyczajeń umiejscowienia przycisków Ctrl i Fn, co wpływa na komfort obsługi. Przy ustawionym haśle Administratora, zalogowany Użytkownik do BIOS musi mieć możliwość zmiany własnego hasła. Nie dopuszcza się możliwości edycji ustawień wpływających na bezpieczeństwo urządzenia. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Ekran Matryca min. 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna Anti-Glare, matowy rozdzielczość: Full HD 1920x1080, jasność min. 250nits. Interfejsy / Komunikacja Min. 3 porty USB z czego min. 2 x USB 3.2, USB 2.0 – 1 szt., złącze słuchawek i złącze mikrofonu typu COMBO, RJ45, złącze HDMI 1.4 Karta sieciowa WLAN Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie AC 2x2, Bluetooth 5.2, łączność Wi-Fi 6 Klawiatura Klawiatura, układ US, odporna na zalanie cieczą. Klawiatura z wydzielonym blokiem numerycznym. Zamawiający wymaga dostarczenia karty katalogowej producenta potwierdzającej odporność klawiatury na zalanie cieczą. Akumulator Wbudowany akumulator pozwalający na nieprzerwaną pracę urządzenia przez min. 6 godzin, wg MobileMark 2018 Zasilacz Zasilacz zewnętrzny 65W Certyfikaty, oświadczenia i standardy Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO14001 dla producenta sprzętu Certyfikat ISO50001 dla producenta sprzętu Deklaracja zgodności CE Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta odnoszący się do zaoferowanej jednostki Waga Waga urządzenia z baterią podstawową maksimum 1,7 kg System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub inny system operacyjny klasy PC, który spełnia następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1. Dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych 2. Funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego 3. Interfejs użytkownika dostępny w wielu językach do wyboru – w tym polskim i angielskim 4. Możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI. 5. Wbudowane w system operacyjny minimum dwie przeglądarki Internetowe 6. Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 7. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, pomoc, komunikaty systemowe, menedżer plików. 8. Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim 9. Wbudowany system pomocy w języku polskim. 10. Możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących). 11. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego. 12. Możliwość dostarczania poprawek do systemu operacyjnego w modelu peer-to-peer. 13. Możliwość sterowania czasem dostarczania nowych wersji systemu operacyjnego, możliwość centralnego opóźniania dostarczania nowej wersji o minimum 4 miesiące. 14. Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. 15. Możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze. 16. Umożliwienie zablokowania urządzenia w ramach danego konta tylko do uruchamiania wybranej aplikacji - tryb "kiosk". 17. Możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy. 18. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem. 19. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe. 20. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej. 21. Możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci. 22. Możliwość przywracania systemu operacyjnego do stanu początkowego z pozostawieniem plików użytkownika. 23. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu)." 24. Wbudowany mechanizm wirtualizacji typu hypervisor." 25. Wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego. 26. Dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego. 27. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych, zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6. 28. Identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.). 29. Możliwość zdefiniowania zarządzanych aplikacji w taki sposób aby automatycznie szyfrowały pliki na poziomie systemu plików. Blokowanie bezpośredniego kopiowania treści między aplikacjami zarządzanymi a niezarządzanymi. 30. Wbudowany system uwierzytelnienia dwuskładnikowego oparty o certyfikat lub klucz prywatny oraz PIN lub uwierzytelnienie biometryczne. 31. Wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami. 32. Wbudowany system szyfrowania dysku twardego ze wsparciem modułu TPM 33. Możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania dysku w usługach katalogowych. 34. Możliwość tworzenia wirtualnych kart inteligentnych. 35. Wsparcie dla firmware UEFI i funkcji bezpiecznego rozruchu (Secure Boot) 36. Wbudowany w system, wykorzystywany automatycznie przez wbudowane przeglądarki filtr reputacyjny URL. 37. Wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny. 38. Mechanizmy logowania w oparciu o: a) Login i hasło, b) Karty inteligentne i certyfikaty (smartcard), c) Wirtualne karty inteligentne i certyfikaty (logowanie w oparciu o certyfikat chroniony poprzez moduł TPM), d) Certyfikat/Klucz i PIN e) Certyfikat/Klucz i uwierzytelnienie biometryczne 39. Wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5 40. Wbudowany agent do zbierania danych na temat zagrożeń na stacji roboczej. 41. Wsparcie .NET Framework 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach 42. Wsparcie dla VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń 43. Wsparcie dla PowerShell 5.x – możliwość uruchamiania interpretera poleceń Oprogramowanie do aktualizacji sterowników Oprogramowanie producenta oferowanego sprzętu umożliwiające automatyczna weryfikacje i instalację sterowników oraz oprogramowania dołączanego przez producenta w tym również wgranie najnowszej wersji BIOS. Oprogramowanie musi automatycznie łączyć się z centralna bazą sterowników i oprogramowania producenta, sprawdzać dostępne aktualizacje i zapewniać zbiorczą instalację wszystkich sterowników i aplikacji bez ingerencji użytkownika. Gwarancja Minimalny czas trwania gwarancji producenta wynosi 36 miesięcy, świadczona w miejscu użytkowania sprzętu (on-site). Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń. Wymagane przedłożenie przy dostarczaniu sprzętu oświadczenia Producenta potwierdzając, że Serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. Wsparcie techniczne producenta - Zaawansowana diagnostyka sprzętowa oraz oprogramowania dostępna 24h/dobę na stronie producenta komputera - Bezpośredni kontakt z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta (brak konieczności zgłaszania każdej usterki sprzętowej telefonicznie), mający na celu przyśpieszenie procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki. - Aktualna lista Autoryzowanych Partnerów Serwisowych dostępna na stronie Producenta komputera - Infolinia wsparcia technicznego dedykowana do rozwiązywania usterek oprogramowania – możliwość kontaktu przez telefon, formularz web lub chat online, dostępna w dni powszednie od 9:00-18:00 Możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio na stronie producenta. Pakiet oprogramowania: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, klient poczty, prezentacje multimedialne, notatnik. Microsoft Office 2024 zawierający pakiet biurowy (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote) lub równoważny spełniający poniższe kryteria równoważności Nośnik: elektroniczny Typ licencji: nowa licencja Okres licencji: dożywotnia Wersja językowa: polska Typ nośnika: licencja z kluczem aktywacyjnym Platforma Windows Wymagania systemowe: Windows 10 / Windows11 Pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: Edytor tekstów, który musi umożliwiać: Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. Edycję i formatowanie tekstu w języku angielskim wraz z obsługą języka angielskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. Wstawianie oraz formatowanie tabel. Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. Automatyczne tworzenie spisów treści. Formatowanie nagłówków i stopek stron. Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. Zapamiętywanie i wskazywanie miejsca, w którym zakończona była edycja dokumentu przed jego uprzednim zamknięciem. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. Określenie układu strony (pionowa/pozioma). Wydruk dokumentów. Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. Pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2013, 2016 , 2019 i późniejsze z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu. Zapis i edycję plików w formacie PDF. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Arkusz kalkulacyjny, który musi umożliwiać: Tworzenie raportów tabelarycznych. Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych. Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML). Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych. Wyszukiwanie i zamianę danych. Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego. Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie. Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem. Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. Inteligentne uzupełnianie komórek w kolumnie według rozpoznanych wzorców, wraz z ich możliwością poprawiania poprzez modyfikację proponowanych formuł. Możliwość przedstawienia różnych wykresów przed ich finalnym wyborem (tylko po najechaniu znacznikiem myszy na dany rodzaj wykresu). Zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2013, 2016, 2019 i późniejsze, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń. Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, które musi umożliwiać: Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które będą: • Prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego. • Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek. • Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. • Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji. • Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera. • Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo. • Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. • Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym. • Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów. • Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, z możliwością podglądu następnego slajdu. • Pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2013, 2016, 2019 i późniejsze. Narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych musi umożliwiać: • Tworzenie i edycję drukowanych materiałów informacyjnych • Tworzenie materiałów przy użyciu dostępnych z narzędziem szablonów: broszur, biuletynów, katalogów. • Edycję poszczególnych stron materiałów. • Podział treści na kolumny. • Umieszczanie elementów graficznych. • Wykorzystanie mechanizmu korespondencji seryjnej. • Płynne przesuwanie elementów po całej stronie publikacji. • Eksport publikacji do formatu PDF oraz TIFF. • Wydruk publikacji. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), które musi umożliwiać: Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego. Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych. Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców. Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną. Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule. Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy. Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów. Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie. Zarządzanie kalendarzem: • Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników. • Przeglądanie kalendarza innych użytkowników. • Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach. Notatnik, który musi umożliwiać: - robienie notatek cyfrowych — tekst, rysunki, szkice, wstawki graficzne, multimedia - organizację notesów/sekcji/stron, - udostępnianie / współpracę / synchronizację między urządzeniami albo w chmurze. |  |
| 3 | Monitor interaktywny – 3 szt. | Monitor interaktywny, rozmiar ekranu (przekątna) min. 75". Przekątna obrazu: 75” Matryca: VA Podświetlenie: DLED Żywotność matrycy: 50 000h Technologia matrycy: Zero bonding Twardość szkła: 9 h Grubość szkła: 3,2 mm Rozdzielczość: 3840 x 2160 pixel (4K) Współczynnik proporcji: 16:9 Jasność świecenia: 450 cd/m2 Kontrast: 5500:1 HDR: HDR 10 Kolory wyświetlacza: 8 bitów + FRC Czujnik światła otoczenia Czas rekcji wyświetlacza: 6,5 ms Kąt widzenia H/V: 178°/178° Czujnik dotyku: podczerwień Punkty dotyku: 30 punktów Narzędzia do pisania: pisak, palec, dłoń Pisanie: 2 kolory, 2 pisaki Dokładność pisania: < 1 mm (ponad 90% pow.) Wysokość odczytu pisak: 1,5 mm Czas reakcji pisania: 3,3 ms Pamięć RAM: 8 GB Pojemność dysku: 256 GB System operacyjny: ANDROID lub WINDOWS lub system własny Slot OPS: 12 x 18 x 3 cm WIFI: 6 Bluetooth: BT 5.2 ZŁĄCZA PORTY Przedni panel: HDMI 2.0 x 1 USB (dotykowe) x 1 USB 3.0 x 2 Wejście mikrofonu x 1 USB Typ C x 1 - do 5V/3A 65W Panel tylny: USB 3.0 (dotykowy) x 1 USB Typ C x 1 Wejście HDMI 1/2 x 2 Wyjście HDMI x 1 DP x 1 USB 3.0 x2 USB 2.0 (Android) x 1 RS-232 x 1 słuchawki x 1 wyjście SPDIF x 1 audio-VGA x 1 VGA x 1 gniazdo OPS x 1 (4K przy 60 Hz) Wejście sieciowe LAN RJ45/8P8C x 1 Wyjście sieciowe LAN RJ45/8P8C x 1 Obsługa HDCP (Cyfrowa ochrona treści przed kopiowanie) Głośniki: przód 2 x 20 W Mikrofon: 8 macierzy, 10m, nagrywanie, redukcja pogłosu Podział ekranu: dowolne 2 aplikacje Udostępnianie ekranu Obsługiwane pliki: pliki biurowe (Office/dokumenty), pliki graficzne Wbudowany pakiet OFFICE Obsługiwane pliki video/audio (MP4, MOVE, AVI, MKV, WMV, MPEG, 3GP, MP3, WAV, WMA) Funkcje: Painting, Funkcje rozpoznawania i zamiana pisania i figur geometrycznych, Autokształty, Funkcja notatki Gadżety: stoper, minutnik spotlight Przybory geometryczne: linijka, ekierka, kątomierz Podział tablicy Zapis aktywnej tablicy YOUTUBE w Tablicy Własne Wideo w Tablicy Wyszukiwanie obrazów Czas trwania gwarancji: min. 36 miesięcy Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
| 4 | Monitor interaktywny – 1 szt. | Monitor interaktywny. Podświetlenie LED. Obszar aktywny ekranu min. 75". Format 16:9. Rozdzielczość min. 4K (3840x 2160 pikseli). Wspierane źródło sygnału w rozdzielczości 4K 60Hz (3840x 2160 pikseli) na wejściu i wyjściu. AV wejścia/wyjścia min. 3 porty HDMI (w tym min. 2 HDMI 2.0 oraz 1 HDMI x 1.4), min. 1 port DisplayPort, min. 4 x porty USB (odpowiadające za dotyk), Wejście VGA x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB typ A min. 5 szt. (w tym min. 1 szt. USB 3.0 oraz 2 porty USB umieszczone z przodu obudowy monitora. Dodatkowo min. 3 porty uniwersalne – tzn. porty które udostępniają podłączone do monitora dodatkowe urządzenia bez potrzeby zmiany portu USB dla aktualnie wykorzystywanego źródła sygnału), min. 1 x wyjście audio (3.5 mm), min. 1 port SPDIF. Wbudowane głośniki min. 15Wx2 – umiejscowione z przodu urządzenia. Przyciski na froncie obudowy. Przyciski na przodzie urządzenia powinny umożliwić użytkownikowi nie tylko uruchomić urządzenie ale również sterowanie głośnością urządzenia oraz szybkie przejście do systemu android. Powierzchnia 4 mm szyba hartowana o twardości minimum 7H, Anti-Glare. Czujnik dotyku IR. Punkty dotyku minimalnie 20. Metoda obsługi Pisak lub Palec. Własny system operacyjny. Język systemu operacyjnego: polski, możliwość zmiany języka między innymi na niemiecki, angielski. Tryb tablicy interaktywnej Praca na kartach. Narzędzia takie jak pisak, zakreślacz, gumka. Możliwość zmiany koloru oraz tekstury tła. Zmiana koloru, grubości narzędzia pisarskiego. Adnotacje na aplikacjach uruchomionych na dowolnym źródle sygnału. Zapisywanie stworzonych materiałów w postaci zdjęć w galerii na pamięci wewnętrznej urządzenia lub w zdefiniowanej chmurze oraz folderze lokalnym. Zapisywanie w chmurze lub folderze lokalnym ma umożliwić użytkownikom wymianę materiałów między urządzeniami. Zabezpieczenie wbudowanego systemu. System musi zapewniać użytkownikowi możliwość zabezpieczenie urządzenia hasłem, które zabezpieczy urządzenie przed niepożądanym dostępem osób trzecich. Hasło ma mieć możliwość wprowadzania z klawiatury ekranowej oraz pilota zdalnego sterowania. Zainstalowana przeglądarka internetowa. Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |  |
| 5 | Router 5G – 4 szt. | Router 5G router bezprzewodowy obsługa WiFi; przeznaczenie: xDSL (telewizja kablowa, sieci lokalne); częstotliwość pracy: 2.4/5 Ghz DualBand; standard bezprzewodowy: 5,4 (Gbps) - 802.11ax; antena zewnętrzna; liczba portów USB: 1; liczba portów LAN: co najmniej 4; porty LAN: 10/100/1000; Porty lan (typ): RJ45; pozostałe (typ): USB; maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej: 5400 Mbps; maksymalna prędkość dla 2,4 GHz: 574 Mbps; maksymalna prędkość dla 5 GHz: 4804 Mbps; QoS; Dmz; Virtual Server; zapora ogniowa; zarządzanie: przeglądarka WWW, typy połączeń: 5 GHz: 4804 Mb/s (802.11ax, HE160), 2.4 GHz: 574 Mb/s (802.11ax); zasilanie: 12V/2,5A; szyfrowanie WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |  |
| 6 | Rzutnik ultrakrótkoogniskowy – 1 szt. | Rzutnik ultrakrótkoogniskowy Specyfikacja szczegółowa: Rozdzielczość podstawowa WXGA (1280 x 800) Jasność ANSI 4000 lm Kontrast 100000:1 Format obrazu 16:10 Typ: ultra krótkoogniskowe Współczynnik 0.24 3D ready Lampa Żywotność lampy w trybie normalnym 20000 h Wbudowane głośniki 10 W Łączność bezprzewodowa WiFi Ready USB-A min. 1 HDMI min. 2 VGA Wejście S-Video Gniazdo Ethernet Wyposażenie: Pilot Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |  |

Poz: 1, 2-3, 6  – dostawa i montaż do LO Nisko, Plac Wolności 3, 37-400 Nisko

Poz: 4, 5 – dostawa i montaż do ZS w Jeżowem, 37-430 Jeżowe 162a