Załącznik nr 6b do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 2 – SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE – 17 szt.

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………

2. Typ, model (podać): ………………………………………………………………………….

3. Producent (podać): ……………………………………………………………………………

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| L.p. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji 2025 | TAK |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Szerokość szafki: 410 mm (± 20 mm) Wysokość szafki: 800 mm (± 20 mm) Głębokość szafki: 440 mm (± 20 mm) Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (± 20 mm) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (± 20mm) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 800 -1200 mm (± 20 mm) | TAK, PODA |  |
|  | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° | TAK |  |
|  | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Minimum dwie krawędzie blatu i półki bocznej zabezpieczone aluminiowym listwami w kształcie litery C. | TAK |  |
|  | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 100 mm, dostęp do półki z czterech stron. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica pręta min. 5 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | TAK, PODAĆ |  |
|  | Aluminiowy reling wyposażony w tworzywowy haczyk na ręcznik i tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości | TAK |  |
|  | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
|  | Blat wyposażony w koło zwiększające jego stabilność | TAK |  |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjno- technologicznych | TAK |  |
|  | Kolor frontów do wyboru z min. 2 kolorów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 5 szt. oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary. | TAK, PODAĆ |  |