P R O G R A M F U N K C J O N A L N O U Ż Y T K O W Y

#### Tytuł inwestycji: KONCEPCJA PRZEBIEGU TRASY ROWEROWEJ PRZEZ M. GRABIK NA TERENIE GMINY ŻARY

Lokalizacja dz. nr: 8/29; 8/34; 2/49; 171/4; 8/21; 8/1; 212; 210/2; 170/2; 209/6; 208/1; 207; 638; 637; 136; 204; 201/2; 201/7; 201/8; 200; 199; 198/1; 197/3; 197/4; 197/1; 196/2; 196/1; 203/1; 14; 193/4; 193/3; 193/1; 190/189; 186/1; 184/8;184/18; 184/17; 181/10; 181/6; 181/1; 174; 180; 124/2; 123; 122/4; 122/3; 178; 110/1; 119/179; 177; 176; 175/6; 175/5; 175/4; 175/3; 175/2; 175/1; 589/9 ( działki do podziału) – j. ewidencyjna 081110_2 Żary, obręb 0007 Grabik 7/2; 7/4; 2/44; 2/7; 154; 169; 185/2; 193/5; 185/1; 120/; 175/8; 589/5; 712 ( działki bez podziału) – j. ewidencyjna 081110_2 Żary, obręb 0007 Grabik 11/4; 12/4( działki do podziału) – j. ewidencyjna 081110_2 Żary, obręb 0005 Drożków 97/9; 628/1; 524 – j. ewidencyjna 081110_2 Żary, obręb 0020 Sieniawa Żarska

Inwestor: Gmina Żary 68-200 ŻARY, AL. JANA PAWŁA II 6

Kategoria obiektów budowlanych: IV, XXV, XXVI

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 45113000-2 Roboty na placu budowy 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 71300000-1 Usługi inżynieryjne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych 71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71330000-0 Różne usługi inżynieryjne 71332000-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne 71500000-3 Usługi związane z budownictwem 71510000-6 Usługi badania terenu 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy

| Projektował zespół: | Numer uprawnień | Data: | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektant wiodący mgr inż. Mateusz Mokwiński | LBS/0012/POOD/10 Spec. drogowa | 2022-12-20 |  |
| Projektant mgr inż. Marta Sawczyńska | LBS/0047/POOS/08 spec. sanitarna | 2022-12-20 |  |
| Projektant mgr inż. Zbigniew Chudziński | 2069/00/U spec. telekom. | 2022-12-20 |  |
| Projektant mgr inż. Mariusz Warszawa | LBS/0002/POOE/10 spec. inst.-inż. | 2022-12-20 |  |

ZIELONA GÓRA, GRUDZIEŃ 2022

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

2.	Przygotowanie terenu budowy	22

II.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	29

3.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	30

4.	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	30

5.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	30

III.	Informacje uzupełniające	35

IV.	ZAŁĄCZNIKI	38

1.	Załącznik nr 1 - Plan orientacyjny skala 1:5 000 rys. 0.1	39

2.	Załącznik nr 2 - Plany sytuacyjne – skala 1:500,	39

3.	Załącznik nr 3 – Przekroje normalne – skala 1:50,	39

4.	Załącznik nr 4 - Badania geotechniczne	39

- CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Koncepcja przebiegu trasy rowerowej przez m. Grabik na terenie Gminy Żary” w ramach którego wchodzi wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy dróg gminnej publicznej nr F007509 oraz powiatowej nr F1117 wraz z istniejącymi kolizjami, budową sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego oraz oświetlenia drogowego.

Rozbudowa dróg ma na celu usprawnienie ruchu rowerzystów oraz pieszych w obrębie drogi gminnej publicznej oraz powiatowej w m. Grabik w gminie Żary. W związku z poprawieniem prędkości przelotowej pojazdów projekt zakłada głównie poprawę bezpieczeństwa ruchu rowerzystów oraz pieszych.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Żary.

Przedmiotowa inwestycja będzie prowadzona na działkach nr:

- 8/29; 8/34; 2/49; 171/4; 8/21; 8/1; 212; 210/2; 170/2; 209/6; 208/1; 207; 638; 637; 136; 204; 201/2; 201/7; 201/8; 200; 199; 198/1; 197/3; 197/4; 197/1; 196/2; 196/1; 203/1; 14; 193/4; 193/3; 193/1; 190/189; 186/1; 184/8;184/18; 184/17; 181/10; 181/6; 181/1; 174; 180; 124/2; 123; 122/4; 122/3; 178; 110/1; 119/179; 177; 176; 175/6; 175/5; 175/4; 175/3; 175/2; 175/1; 589/9 ( działki do podziału) – j. ewidencyjna 081110_2 Żary, obręb 0007 Grabik

- 7/2; 7/4; 2/44; 2/7; 154; 169; 185/2; 193/5; 185/1; 120/; 175/8; 589/5; 712 ( działki bez podziału)  – j. ewidencyjna 081110_2 Żary, obręb 0007 Grabik

- 11/4; 12/4( działki do podziału) – j. ewidencyjna 081110_2 Żary, obręb 0005 Drożków

- 97/9; 628/1; 524 – j. ewidencyjna 081110_2 Żary, obręb 0020 Sieniawa Żarska

Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).

Materiały udostępnione w PFU Wykonawca otrzymuje w celach poglądowych i może je wykorzystać oraz interpretować na własne ryzyko. Przed podjęciem się realizacji zadania konieczna jest wizja w terenie która naświetli zakres inwestycji.

Zmiany ilości lub parametrów zawarte w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie będą powodowały zmiany Wynagrodzenia Brutto. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z ternem inwestycji przed złożeniem oferty.

Program dopuszcza zmiany materiałowe oraz ilościowe o ile nie podrożą wartości całego zlecenia i przyczynią się w znacznym stopniu do poprawy jakości życia mieszkańców oraz usprawnią ruch czy to pieszy, czy rowerowy czy też samochodowy.

- Powiązanie komunikacyjne.

W ciągu inwestycji zlokalizowane są liczne skrzyżowania dróg publicznych powiatowych oraz gminnych jak i zjazdy na drogi wewnętrzne.

Wykonawca zdobędzie szczegółową ewidencję połączeń i zaprojektuje odpowiednio każde ze skrzyżowań zgodnie z warunkami technicznych dla danej klasy drogi oraz pojazdu normatywnego który będzie korzystał.

Inwestycja obejmuje połączenia dwóch dróg publicznych w związku z czym należy całość zlecenia opracowywać pod kątem przepisów dla dróg publicznych.

- Stan władania

Inwestycja będzie prowadzona na działkach których Inwestor jest zarówno właścicielem, lub posiada ograniczone prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jak i działkach prywatnych na które zdobędzie prawo do dysponowania za pomocą procedury ZRID.

Wykonawca w celu weryfikacji granic opracuje wznowienie całego pasa drogowego zarówno w terenie niezabudowanym jak i zabudowanym na własny koszt i własnym sumptem. W przypadku zmian stan prawnego konieczne będzie wprowadzenie zmian projektowych za które wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia.

Projekt zakłada podział około 67 działek ewidencyjnych i włączenie ich do pasa drogowego drogi powiatowej.

Przed opracowaniem podziałów ZRID należy liczyć się z koniecznością przeprowadzenia długotrwałej procedury pomiaru oraz wznowienia wszystkich punktów granicznych w ciągu opracowania.

- Uzbrojenie terenu

Teren objęty opracowaniem uzbrojony jest w liczne zinwentaryzowane jak i niezinwentaryzowane sieci podziemne takie jak: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć gazowa oraz sieci naziemne typu energetycznego i telekomunikacyjnego. W związku z poszerzeniem jezdni konieczne jest przebudowanie licznych słupów energetycznych/ oświetleniowych oraz studni z pokrywami sieci telekomunikacyjnej. Dodatkowo dopiero po wykonaniu nowej mapy do celów projektowych i sprawdzeniu stanu władania wykonawca sam zadecyduje czy i gdzie sieci odcinek kanału technologicznego tak aby nie podrażać wartości całej inwestycji niepotrzebnymi wycinkami czy chociażby rozbiórkami nawierzchni bitumicznych. W ramach zadania konieczne będzie przebudowanie licznych kolizji szczególnie z siecią elektro-energetyczną zarówno w zakresie oświetlenia drogowego zlokalizowanego zbyt blisko jezdni, jak i słupów betonowych zasilających domy i obiekty przy drodze.

- Tereny zamknięte

Inwestycja nie jest zlokalizowana przy terenach zamkniętych.

- Opis stanu istniejącego

Odcinek objęty opracowaniem składający się drogi gminnej nr 0007509F oraz powiatowej nr 1117F początek swój biorą za istniejącym wiaduktem nad drogą krajową nr 12 stanowiącą obwodnicę Żar a koniec za skrzyżowaniem ww. dróg w kierunku na miejskość Górka.

Początek terenu zabudowanego zlokalizowany jest w km ok. 0+000 a koniec w okolicach km ok. 2+000 tuż za skrzyżowaniem ww. dróg gminnej z powiatową.

Droga zarówno w terenie zabudowanym jak i niezabudowanym posiada szerokość od 4,5 do 5,5 m i wykonana jest z bitumu. Niestety z wykonanych badań podłoża wynika iż całą konstrukcja posiada niedostateczne pakiety bitumiczne jak i podbudowy. Wykonawca przed podjęciem zlecenia wykona na własny koszt badanie ugięć oraz dodatkowe przewierty aby oszacować czy konieczne jest wgłębne wykonanie wzmocnienia czy wystarczy jedynie zasugerowana nakładka bitumiczna.

W terenie niezabudowanym droga powiatowa odwodnione jest do jedno lub dwustronnych rowów przydrożnych wymagających czyszczenia, natomiast w terenie zabudowanym ulica odwodniona jest zarówno do ww. rowów, w tereny zielone.

W terenie zabudowanym jak i niestety niezabudowanym w istn. jak i projektowanych chodnikach wykonanych z kostki brukowej jak i poboczach zlokalizowane są aktualnie liczne drzewa do wycinki( około 242 sztuki) jak i zieleń niska. Drzewa należy szczegółowo zinwentaryzować. Duża ilość z drzew obumarła i wymaga usunięcia, natomiast reszta zlokalizowana jest zbyt blisko krawędzi jezdni i posiada zbyt duże średnice. Wykonawca musi rozpatrzeć czy jest w stanie wyciąć kolidujące drzewa czy uzyska stosowne odstępstwo od warunków technicznych. Wiąże się to z zarówno z sama wycinką jak i ewentualnym nabyciem gruntów w celu ominięcia niektórych okazów.

W terenie zabudowanym jezdnia posiada nowe oświetlanie uliczne typu LED. Większość z tych lamp niestety zlokalizowana jest zbyt blisko krawędzi jezdni bez zachowania skrajni drogowej.

Dodatkowo ze względu na wprowadzenie „skosów” na skrzyżowaniach oraz wymieniane wielokrotnie poszerzenie pasa drogowego konieczne jest przestawienie licznych słupów energetycznych po za skrajnię drogową. Omawiane słupy są to albo pojedyncze betonowe żebrowane( ŻN), rozkraczne lub nawet nowe wirowane typu E. Wykonawca musi skalkulować przestawienie wszystkich słupów po za skrajnię zarówno drogową jak i ścieżki rowerowej.

Praktycznie na całości opracowania zlokalizowana jest sieć telekomunikacyjna albo w postaci słupów naziemnych drewnianych albo sieci doziemnej z płytami/włazami oraz komorami na sieci wymagających przebudowy lub wymiany.

Zmiany ilości lub parametrów zawarte w opisie ogólnym przedmiotu zamówienia, jakie mogą wystąpić w trakcie opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawcę nie będą powodowały zmiany wynagrodzenia.

  - Charakterystyczne parametry projektowane

Parametry techniczne drogi gminnej  007509F

Klasa techniczna:							L

Prędkość projektowa Vp w terenie zabudowy:			40 km/h,

Szerokość pasów ruchu:						2x 2,75;

Szerokość poboczy:							0,50 – 1,00 m,

Szerokość chodnika + ścieżki:					min. 3,00 m,

Kategoria ruchu							KR3,

Obciążenie 								115 kN/oś,

Parametry techniczne drogi powiatowej nr 1117F

Klasa techniczna:							Z

Prędkość projektowa Vp w terenie zabudowy:			40 km/h,

Prędkość projektowa Vp poza terenem zabudowy:		50 km/h

Szerokość pasów ruchu:						2x 2,75; 2x3,0

Szerokość poboczy:							0,50 – 1,00 m,

Szerokość ścieżki:							min. 2,00m,

Kategoria ruchu							KR3,

Obciążenie 								115 kN/oś,

Zakres prac

- Ze względu na zbyt wąski pas drogi oraz nienormatywne połącznia skrzyżowań ( nienormatywne kąty) konieczne jest wykonanie około 67 podziałów ewidencyjnych tak aby zastosować zgodne z przepisami wyokrąglenia łuków poziomych i zapewnić odpowiednią widoczność na skrzyżowaniach;

- Od początku opracowania do końca wykonać jedynie docelowo frezowanie starej nawierzchni bitumicznej w zakresie 2-3 cm i w jej miejsce nałożyć nową nakładkę bitumiczna zakładającą się z warstwy profilującej + warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej.

- należy wymienić wszelkie prefabrykaty betonowe w ciągu drogi w terenie zabudowanym tzn. obrzeża, krawężniki i kostki/płytki betonowe;

- wycinka kolidującej zieleni w postaci ok. 242 sztuk drzew oraz ok. 1500 m2 krzewów niskich. Przed wycinką Wykonawca zleci opracowanie operatu przez dendrologa; w związku z tak liczną wycinka zostanie wykonane nasadzenie kompensacyjne w ilości 1:3. Urząd Gminy wskaże nowe miejsca do nasadzeń nie w pasie drogowym aby systemy korzenne nie poniszczyły jezdni.

- w celu podniesienia BRD konieczne jest wykonanie 1 azylu z przejściem w rejonie szkoły

- każde z projektowanych przejść dla pieszych doświetlić dwustronnie za pomocą dedykowanych lamp;

- zdementować wszelkie płoty i ogrodzenia które kolidują z inwestycją i przesunąć je w głąb działek.

- przebudowa zatok autobusowych - w obrębie szkoły należy przebudować istniejącą zatokę autobusową.

- szerokość bitumiczna jezdni drogi powiatowej docelowo 5,5 m za wyjątkiem poszerzeń;

- zjazdy indywidualne – nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm, skosy 1,5:1,5;

- skrzyżowania – nawierzchnia bitumiczna, wyłukowane wymaganymi promieniami zgodnie z wytycznymi branżowymi;

- zjazdy publiczne – nawierzchnia z kostki betonwoej, wyłukowane wymaganymi promieniami zgodnie z wytycznymi branżowymi;

- łuki poziome jezdni dopasowane do parametrów terenowych;

- przechyłki na łukach poziomych dopasowane do parametrów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

- w trenie niezabudowanym jak i zabudowanym zlokalizowane są liczne przepusty podziemne. Zarówno pod zjazdami jak i pod głównym ciągiem drogi. Wszystkie przepusty należy zrewidować i sprawdzić ich stan techniczny. W przypadku niedrożności należy je udrożnić lub wymienić na nowe. Zabezpieczyć skarpy wylotów.

- odwodnienie wykonać w dwojaki sposób. W samym centrum miejscowości ze względu na gęstą zabudowę kanałami deszczowymi z rur PVC o średnicach minimum Ø315 wraz z przykanalikami deszczowymi o średnicy ø 200. Rury kanalizacji układać w miarę możliwości poboczach, pod ścieżką a nie w konstrukcji jezdni. Kanały zakończone  prefabrykowanymi wylotami do istn. i projektowanych rowów. W terenach niezabudowanych  oraz na wjazdach do miejscowości drogę odwodnić do przyległych rowów. W zależności od potrzeb terenowych rowy oczyścić, przesunąć oraz umocnić dno. Inwestor

- przebudować wszelkie napotkane kolizje które ze względu na fatalną jakość podkładów geodezyjnych są ciężkie do określenia.

- ze względu na fatalną jakość podkładów jak i ich brak w terenie niezabudownym wykonawca musi przyjąć zabezpieczenie skarp czy to w postaci płyt ażurowych czy niskich murków oporowych.

| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONCEPCJA PRZEBIEGU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W M. GRABIK NA TERENIE GMINY ŻARY - Etap I (od 0+000 do 1+930,54) |  |  |  |  |  |
| Poz. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót i obliczenie ilości robót) | Jedn. | Nakłady |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | D 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |
| 1.1. | D 01.01.00. | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |
| 10 | D 01.01.01. BCD 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych | km | 1,93 |  |
| 20 | D 01.01.01. BCD 11.02 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla rowów | km | 0,55 |  |
| 30 | D 01.01.01. BCD 41.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | ha | 2,20 |  |
| 1.2. | D 01.02.00. | USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |
| 40 | D 01.02.01. BCD 11.01 | Karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 5,00 |  |
| 50 | D 01.02.01. BCD 11.03 | Karczowanie drzew o średnicy 16-35 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 6,00 |  |
| 60 | D 01.02.01. BCD 12.01 | Karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 20,00 |  |
| 70 | D 01.02.01. BCD 12.04 | Karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 36,00 |  |
| 80 | D 01.02.01. BCD 13.01 | Karczowanie drzew o średnicy 56-65 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 19,00 |  |
| 90 | D 01.02.01. BCD 13.03 | Karczowanie drzew o średnicy 66-75 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 4,00 |  |
| 100 | D 01.02.01. BCD 14.01 | Karczowanie drzew o średnicy 76-100 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 2,00 |  |
| 110 | D 01.02.01. BCD 22.02 | Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości w ilości 2000/Ha | ha | 0,03 |  |
| 120 | D 01.02.01. BCD 41.01 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonywanie obudowy z desek i folii, drzewa o średnicy do 30 cm | szt. | 10,00 |  |
| 130 | D 01.02.01. BCD 41.01 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonywanie obudowy z desek i folii, drzewa o średnicy ponad 30 cm | szt. | 10,00 |  |
| 140 | D 01.02.02 BCD 13.02 | Mechaniczne usunęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubość warstwy 16-25 cm wraz z wywiezieniem na odległość do 1km | m3 | 1 750,00 |  |
| 150 | D 01.02.04 BCD 11.01 | Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego grubość 15-20 cm (droga) | m2 | 350,00 |  |
| 160 | D 01.02.04. BCD 22.01 analogia | Rozebranie nawierzchni (w-wa ścieralna) oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubościach 3 do 6 (droga) | m2 | 350,00 |  |
| 170 | D 01.02.04. BCD 25.02 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnie ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy) | m2 | 160,00 |  |
| 180 | D 01.02.04. BCD 29.01 | Rozebranie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsycpe cementowo - piaskowej | m2 | 750,00 |  |
| 190 | D 01.02.04. BCD 41.01 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 oraz 15x22 | m | 300,00 |  |
| 200 | D 01.02.04. BCD 44.02 | Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm | m | 100,00 |  |
| 210 | D 01.02.04. BCD 51.01 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych | m | 365,00 |  |
| 220 | D 01.02.04. BCD 54.01 | Rozebranie ogrodzeń z płyt drewnianych na słupkach drewnianych | m | 20,00 |  |
| 230 | D 01.02.04. BCD 50 analogia | Rozebranie ogrodzeń kamiennych | m | 40,00 |  |
| 240 | D 01.02.04. BCD 50 analogia | Rozebranie ogrodzeń z murków | m | 45,00 |  |
| 250 | D 01.02.09. BCD 11.01 | Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km | m3 | 2 010,00 |  |
| 260 | D01.02.09. BCD 11.02 | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km (odległość 6 km) wraz z utylizacją na wysypisku | m3 | 2 010,00 |  |
| 2. | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |
| 2.1 | D 02.01.00 | WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH |  |  |  |
| 270 | D 02.01.01 BCD 14.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem na odl. do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie | m3 | 1 950,00 |  |
| 2.2 | D 02.03.00 | NASYPY |  |  |  |
| 280 | D 02.03.01 BCD 14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 6 km | m3 | 750,00 |  |
| 3. | D 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |
| 3.1 | D 03.01.00 | PRZEPUSTY |  |  |  |
| 290 | D 03.01.01 BCD 10 analogia | Ułożenie przepustów pod zjazdami, rury o średnicy 40 cm, żelbetowe, kl. obc. A, na ławie betonowej | m | 20,00 |  |
| 3.2 | D 03.02.00 | KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  |
| 300 | D 03.02.01 BCD 13 | Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy do 40 cm wraz z wykopaniem oraz obsypkami technologicznymi | m | 1 570,00 |  |
| 310 | D 03.02.01 BCD 23 | Wykonanie przykanilków z rur PVC o średnicy do 20 cm wraz z wykopaniem oraz obsypkami technologicznymi | m | 310,00 |  |
| 320 | D 03.02.01 BCD 31.02 | Wykonanie studni rewizyjnych o średnicy 1,20 do głębości 3,0 m wraz z wykopaniem oraz obsypkami technologicznymi | szt. | 77,00 |  |
| 330 | D 03.02.01 BCD 41.01 | Wykonanie studzienek ściekowych fi 500 z osadnikiem bez syfonu wraz z wykopaniem oraz obsypkami technologicznymi | szt. | 76,00 |  |
| 3.3 | D 03.06.00 | REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH |  |  |  |
| 340 | D 03.06.01 BCD 21.01 | Regulacja studzieniek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 15,00 |  |
| 350 | D 03.06.01. BCD 31.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 15,00 |  |
| 360 | D 03.06.01. BCD 41.01 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem wraz z kablami | szt. | 15,00 |  |
| 4. | D 04.00.00. | PODBUDOWY |  |  |  |
| 4.1 | D 04.01.00. | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA |  |  |  |
| 370 | D 04.01.01. BCD 11.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeneim podłoża w gruntach kat. I-IV głębokść koryta do 10 cm (zjazdy ind.) | m2 | 870,00 |  |
| 380 | D 04.01.01. BCD 12.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokść koryta do 20 cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 6 870,00 |  |
| 390 | D 04.01.01. BCD 13.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokść koryta do 30 cm (zatoka) | m2 | 115,00 |  |
| 4.2 | D 04.03.00. | OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH |  |  |  |
| 400 | D 04.03.01. BCD 12.02 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie (droga) ulepszonych | m2 | 10 050,00 |  |
| 410 | D 04.03.01. BCD 22.03 | Skropienie mechaniczne warstw niebitumcznych | m2 | 2 340,00 |  |
| 420 | D 04.03.01. BCD 22.04 | Skropienie mechaniczne warstw bitumcznych | m2 | 20 100,00 |  |
| 4.3 | D 04.04.00. | PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE |  |  |  |
| 430 | D 04.04.02. BCD 11 analogia | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 10 cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 6 870,00 |  |
| 440 | D 04.04.02. BCD 11.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 15 cm (wyspa) | m2 | 20,00 |  |
| 450 | D 04.04.02. BCD 12.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm (zjazdy) | m2 | 2 240,00 |  |
| 460 | D 04.04.02. BCD 12 analogia | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 22 cm (nowa droga) | m2 | 1 170,00 |  |
| 470 | D 04.04.02. BCD 51 analogia | Wykonanie pobocza tłuczniowego | m2 | 2 100,00 |  |
| 480 | D 04.04.02. BCD 51 analogia | Wykonanie pobocza gruntowego | m2 | 500,00 |  |
| 4.4 | D 04.05.00. | PODBUDOWA I PODŁOŻE Z GRUNTÓW I KRUSZYW ULEPSZONYCH |  |  |  |
| 490 | D 04.05.01. BCD 22.05 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, grub. warstwy 15 cm (droga, zjazdy, zatoka) dowóz z betoniarni | m2 | 2 400,00 |  |
| 4.5 | D 04.06.00. | PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO |  |  |  |
| 500 | D 04.06.02. BCD 13 analogia | Wykonanie podbudowy z betonu cementowego, grubość warstwy 30 cm, dowóz na odległość do 5 km z betonu C16/20 (zatoka) | m2 | 115,00 |  |
| 5. | D 05.00.00. | NAWIERZCHNIE |  |  |  |
| 5.1 | D 05.03.00. | NAWIERZCHNIE ULEPSZONE |  |  |  |
| 510 | D 05.03.05. BCD 12.03 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. 6 cm, dowóz z odległości do 5 km (droga, nowa droga) | m2 | 11 220,00 |  |
| 5.2 | D 05.03.00. | RECYKLING |  |  |  |
| 520 | D 05.03.11. BCD 31.02 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy do 3 cm, odwiezienie urobku na plac składowania na doległość do 10 km (droga) | m2 | 10 050,00 |  |
| 5.3 | D 05.03.00. | NAWIERZCHNIE Z SMA |  |  |  |
| 530 | D 05.03.13. BCD 13.05 | Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA11 grubości 4 cm z dowozem z odległości do 5 km (droga, nowa droga) | m2 | 11 220,00 |  |
| 5.4 | D 05.03.00. | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ |  |  |  |
| 540 | D 05.03.23. BCD 15.03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy, wyspa) | m2 | 2 240,00 |  |
| 5.5 | D 05.03.00. | ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI |  |  |  |
| 550 | D 05.03.26. BCD 12 analogia | Rozłożenie siatki z poliwęglanu wzmacniającej na krawędzi połączeń istniejącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia, o wytrzymałości powyżej 80 kN/m (nowa droga) | m2 | 1 170,00 |  |
| 6. | D 06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |
| 6.1 | D 06.01.00. | UMOCNIENIE SKARP |  |  |  |
| 560 | D 06.01.01. BCD 15.01 | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III | m2 | 1 700,00 |  |
| 570 | D 06.01.01. BCD 22.02 | Humusowanie z obsianiem terenów zielonych płaskich oraz skarp humusem z dowozu o grubości 10 cm | m2 | 8 700,00 |  |
| 6.2 | D 06.04.00. | ROWY |  |  |  |
| 580 | D 06.04.01. BCD 21.02 | Oczyszczenie rowu z namułu z profilowaniem dna i skarp o grubości namułu 20 cm - wykop w nadmiarze bilansu mas ziemnych | m | 1 700,00 |  |
| 7. | D 07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG + ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |
| 7.1 | D 07.01.00. | OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |
| 590 | D 07.01.01. BCD 12.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, linie segregacyjne oraz krawędziowe, malowanie mechaniczne - linie ciągłe oraz przerywane | m2 | 100,00 |  |
| 7.2 | D 07.01.00. | OZNAKOWANIE DRÓG + ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |
| 600 | D 07.02.01. BCD 41.02 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o srednicy 70 cm wraz z ubiciem podłoża w wykopie i zasypaniem | szt. | 15,00 |  |
| 610 | D 07.02.01 BCD 44.38 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków typu A średnich, folia II generacji | szt. | 2,00 |  |
| 620 | D 07.02.01 BCD 44.47 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków typu B i C średnich, folia II generacji | szt. | 6,00 |  |
| 630 | D 07.02.01 BCD 44.53 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków typu D średnich, folia II generacji | szt. | 8,00 |  |
| 8. | D 08.00.00. | ELEMENTY ULIC I DRÓG |  |  |  |
| 8.1 | D 08.01.00. | KRAWĘŻNIKI |  |  |  |
| 640 | D 08.01.01. BCD 11.04 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu min. C12/15 | m | 1 800,00 |  |
| 650 | D 08.01.01. BCD 11 analogia | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu min. C12/15 | m | 1 200,00 |  |
| 660 | D 08.01.01. BCD 14.02 | Ustawienie krawężników betonowych trapezowych o wymiarach 15x21x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu min. C12/15 | m | 12,00 |  |
| 8.2 | D 08.02.00. | CHODNIKI |  |  |  |
| 670 | D 08.02.02. BCD 12.03 | Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm NIEFAZOWANEJ na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3 cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 6 870,00 |  |
| 8.3 | D 08.03.00. | OBRZEŻA CHODNIKOWE |  |  |  |
| 680 | D 08.03.01 BCD 12.05 | Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10 gr. 5-10 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 2 500,00 |  |
| 9. | D 10.00.00. | INNE ROBOTY |  |  |  |
| 690 | KALKULACJA WŁASNA | Stabilizacji punktów geodezyjnych | pkt. | 7,00 |  |
| 700 | KALKULACJA WŁASNA | Przebudowa kolizji z siecia gazową | kpl. | 1,00 |  |
| 710 | KALKULACJA WŁASNA | Przebudowa kolizji z siecia wodociągową | kpl. | 1,00 |  |
| 720 | KALKULACJA WŁASNA | Przebudowa kolizji z siecia telekomunikacyjną | kpl. | 1,00 |  |
| 730 | KALKULACJA WŁASNA | Przebudowa kolizji z siecią elektroenergetyczną( DEMONTAŻ NOWYCH LAMP I PRZESTAWIENIE W NOWĄ LOKALIZACJĘ - OK. 16 SZTUK, PRZESTAWIENIE 4 KOLIDUJĄCYCH SŁUPÓW BETONOWYCH Z SIECIAMI NN ORAZ SN) | kpl. | 1,00 |  |
| 740 | KALKULACJA WŁASNA | Budowa nowej sieci oświetlenia - nowe lampy o wysokości ok. 67, przyłącza, kable nn w ziemi, rury osłonowe pod jezdnią itp.. | kpl. | 1,00 |  |
| 750 | KALKULACJA WŁASNA | Wykonanie murków oporowych niskich prefabrykowanych od strony terenów zielonych | kpl. | 1,00 |  |

| PRZEDMIAR ROBÓT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KONCEPCJA PRZEBIEGU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W M. GRABIK NA TERENIE GMINY ŻARY - Etap I (od 1+930,54 do 3+426,35) |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (opis robót i obliczenie ilości robót) | Jedn. | Nakłady |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 1. | D 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | D 01.01.00. | ROBOTY POMIAROWE |  |  |  |  |
| 10 | D 01.01.01. BCD 11.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym dla liniowych robót ziemnych | km | 1,50 |  |  |
| 20 | D 01.01.01. BCD 41.01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym | ha | 0,36 |  |  |
| 1.2. | D 01.02.00. | USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 30 | D 01.02.01. BCD 11.03 | Karczowanie drzew o średnicy 16-35 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 17,00 |  |  |
| 40 | D 01.02.01. BCD 12.01 | Karczowanie drzew o średnicy 36-45 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 90,00 |  |  |
| 50 | D 01.02.01. BCD 12.04 | Karczowanie drzew o średnicy 46-55 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 40,00 |  |  |
| 60 | D 01.02.01. BCD 13.01 | Karczowanie drzew o średnicy 56-65 cm bez utrudnień, wraz z wywozem pni, gałęzi oraz utylizacją karpiny | szt. | 3,00 |  |  |
| 70 | D 01.02.01. BCD 22.02 | Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości w ilości 2000/Ha | ha | 0,12 |  |  |
| 80 | D 01.02.01. BCD 41.01 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonywanie obudowy z desek i folii, drzewa o średnicy do 30 cm | szt. | 10,00 |  |  |
| 90 | D 01.02.01. BCD 41.01 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, przez wykonywanie obudowy z desek i folii, drzewa o średnicy ponad 30 cm | szt. | 10,00 |  |  |
| 100 | D 01.02.02 BCD 13.02 | Mechaniczne usunęcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) grubość warstwy 16-25 cm wraz z wywiezieniem na odległość do 1km | m3 | 700,00 |  |  |
| 110 | D 01.02.04. BCD 51.01 | Rozebranie ogrodzeń z siatki na słupkach stalowych | m | 50,00 |  |  |
| 120 | D 01.02.09. BCD 11.01 | Wywiezienie materiałów z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km | m3 | 750,00 |  |  |
| 130 | D01.02.09. BCD 11.02 | Dodatek za każdy dalszy 1 km przewozu gruzu ponad 1 km (odległość 6 km) wraz z utylizacją na wysypisku | m3 | 750,00 |  |  |
| 2. | D 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1 | D 02.01.00 | WYKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH |  |  |  |  |
| 140 | D 02.01.01 BCD 14.01 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruntach kat. I-II z transportem na odl. do 6 km z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie | m3 | 800,00 |  |  |
| 2.2 | D 02.03.00 | NASYPY |  |  |  |  |
| 150 | D 02.03.01 BCD 14.01 | Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. do 6 km | m3 | 200,00 |  |  |
| 3. | D 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 3.1 | D 03.06.00 | REGULACJA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH |  |  |  |  |
| 160 | D 03.06.01 BCD 21.01 | Regulacja studzieniek rewizyjnych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 3,00 |  |  |
| 170 | D 03.06.01. BCD 31.01 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych - nadbudowa wykonana betonem | szt. | 3,00 |  |  |
| 180 | D 03.06.01. BCD 41.01 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych, nadbudowa wykonana betonem wraz z kablami | szt. | 3,00 |  |  |
| 4. | D 04.00.00. | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 4.1 | D 04.01.00. | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA |  |  |  |  |
| 190 | D 04.01.01. BCD 11.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeneim podłoża w gruntach kat. I-IV głębokść koryta do 10 cm (zjazdy ind.) | m2 | 330,00 |  |  |
| 200 | D 04.01.01. BCD 12.01 | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokść koryta do 20 cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 3 280,00 |  |  |
| 4.2 | D 04.04.00. | PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE |  |  |  |  |
| 210 | D 04.04.02. BCD 11 analogia | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 10 cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 3 280,00 |  |  |
| 220 | D 04.04.02. BCD 12.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (kruszywo niesortowane), warstwa dolna, gr. warstwy 20 cm (zjazdy) | m2 | 660,00 |  |  |
| 230 | D 04.04.02. BCD 51 analogia | Wykonanie pobocza gruntowego | m2 | 400,00 |  |  |
| 4.3 | D 04.05.00. | PODBUDOWA I PODŁOŻE Z GRUNTÓW I KRUSZYW ULEPSZONYCH |  |  |  |  |
| 240 | D 04.05.01. BCD 22.05 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm 2,5 MPa, grub. warstwy 15 cm (zjazdy) dowóz z betoniarni | m2 | 330,00 |  |  |
| 5. | D 05.00.00. | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 5.1 | D 05.03.00. | NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ |  |  |  |  |
| 250 | D 05.03.23. BCD 15.03 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (zjazdy) | m2 | 660,00 |  |  |
| 6. | D 06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 6.1 | D 06.01.00. | UMOCNIENIE SKARP |  |  |  |  |
| 260 | D 06.01.01. BCD 15.01 | Plantowanie skarp i dna wykopów w gruntach kat. I-III | m2 | 400,00 |  |  |
| 270 | D 06.01.01. BCD 22.02 | Humusowanie z obsianiem terenów zielonych płaskich oraz skarp humusem z dowozu o grubości 10 cm | m2 | 400,00 |  |  |
| 7. | D 07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG + ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 7.1 | D 07.01.00. | OZNAKOWANIE POZIOME |  |  |  |  |
| 280 | D 07.01.01. BCD 12.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową, linie segregacyjne oraz krawędziowe, malowanie mechaniczne - linie ciągłe oraz przerywane | m2 | 20,00 |  |  |
| 7.2 | D 07.01.00. | OZNAKOWANIE DRÓG + ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 290 | D 07.02.01. BCD 41.02 | Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 cm wraz z ubiciem podłoża w wykopie i zasypaniem | szt. | 5,00 |  |  |
| 300 | D 07.02.01 BCD 44.38 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków typu A średnich, folia II generacji | szt. | 2,00 |  |  |
| 310 | D 07.02.01 BCD 44.47 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków typu B i C średnich, folia II generacji | szt. | 4,00 |  |  |
| 320 | D 07.02.01 BCD 44.53 | Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków typu D średnich, folia II generacji | szt. | 4,00 |  |  |
| 8. | D 08.00.00. | ELEMENTY ULIC I DRÓG |  |  |  |  |
| 8.1 | D 08.01.00. | KRAWĘŻNIKI |  |  |  |  |
| 330 | D 08.01.01. BCD 11.04 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu min. C12/15 | m | 1 450,00 |  |  |
| 340 | D 08.01.01. BCD 11 analogia | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu min. C12/15 | m | 240,00 |  |  |
| 8.2 | D 08.02.00. | CHODNIKI |  |  |  |  |
| 350 | D 08.02.02. BCD 12.03 | Wykonanie chodników z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm NIEFAZOWANEJ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm (ścieżka rowerowa) | m2 | 3 280,00 |  |  |
| 8.3 | D 08.03.00. | OBRZEŻA CHODNIKOWE |  |  |  |  |
| 360 | D 08.03.01 BCD 12.05 | Ustawienie obrzeży chodnikowych 8x30 cm na ławie z oporem z betonu C8/10 gr. 5-10 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 1 500,00 |  |  |
| 9. | D 10.00.00. | INNE ROBOTY |  |  |  |  |
| 370 | KALKULACJA WŁASNA | Stabilizacji punktów geodezyjnych | pkt. | 2,00 |  |  |
| 380 | KALKULACJA WŁASNA | Przebudowa kolizji z siecia wodociągową | kpl. | 1,00 |  |  |
| 390 | KALKULACJA WŁASNA | Przebudowa kolizji z siecia telekomunikacyjną | kpl. | 1,00 |  |  |
| 400 | KALKULACJA WŁASNA | Przebudowa kolizji z siecią elektroenergetyczną | kpl. | 1,00 |  |  |
| 410 | KALKULACJA WŁASNA | Budowa oświetlenia ścieżki i przejścia | kpl. | 1,00 |  |  |

  - Uwarunkowania wykonania

- Wykonawca uszczegółowi i uzgodni z Zamawiającym szczegóły wykonania prac oraz dokumentacji;

- projekt należy wykonać po wznowieniu całego pasa drogowego. Ze względu na fakt braku części mapy na długości ok. 500 mb konieczne jest wykonanie świeżego pomiaru i usunięcie „białej plamy”. Ze względu na fakt iż istniejące podkłady wykonane są na mapach rastrowych oraz następuje na nich znaczne nagromadzenie podziemnych linii wielokrotnie nakładających się wzajemnie czyniąc je nieczytelnymi konieczne jest opracowanie nowych podkładów w formacie wektorowym tj. dwg lub dxf ułatwiającym sprawdzanie projektu przez nadzór na etapie realizacji;

- Wykonawca własnym sumptem pozyska wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia oraz inne materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Do projektu należy dołączyć oświadczenia osób posiadającej stosowne uprawnienia potwierdzające iż projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny w zakresie: organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich.

- Zamawiający przewiduje ustalić liczbę spotkań z Wykonawcą określając ich ilość w SIWZ.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość zastosowanych nowych materiałów,

- Przed ewentualnym wbudowaniem materiałów z odzysku( krawężniki, kostka betonowa) Zamawiający dokona ich odbioru i zatwierdzi pisemnie.

- Ze względu na znaczne nagromadzenie materiałów nieprzydatnych w istniejącej konstrukcji ( zawartość smoły w podbudowie) Zamawiający dopuszcza jej ponowne wykorzystanie pod warunkiem przedstawiania niezbędnych rozwiązań technologicznych dopuszczonych do powszechnego użytku. Rozwiązania nie mogą mieć negatywnych skutków dla środowiska. Materiał z frezowiny wbudować jedynie w pobocza po za terenem zabudowanym o ile Inwestor wyrazi na to zgodę.

- Wykonawca będzie wykonywał roboty pod nadzorem inspektora nadzoru Inwestorskiego powołanego przez Inwestora,

- Wykonawca zutylizuje materiały nie nadające się do ponownego wykorzystania na własny koszt i we własnym zakresie;

- Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców.

- Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy sporządzenia:

- dokumentacji geotechnicznej uzupełniającej;

- projektów budowlanych i wykonawczych dla każdej z branż na aktualnej mapie do celów projektowych (cyfrowej) w tym dla branż:

- drogowej;

- instalacyjnej;

- elektroenergetycznej;

- telekomunikacyjnej;

- przedmiaru robót, kosztorysów i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych;

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie                 z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.),

oraz:

- uzyskania wszystkich wynikających z przepisów technicznych uzgodnień branżowych oraz warunków technicznych;

- uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych mających na celu realizację zadania tj.:

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

- decyzji ZRID;

- decyzji wodnoprawnej;

- decyzji pozwolenia na budowę;

- zgłoszenia robót budowlanych.

- prowadzenia nadzoru autorskiego;

- wykonawca wykona projekty podziału działek ewidencyjnych oraz po wydaniu decyzji ZRID wyniesie je w teren;

- projektu Czasowej Organizacji Ruchu ( COR) na czas budowy;

- wykonanie i zatwierdzenie nowej Docelowej Organizacji Ruchu (DOR). Dla planowanej inwestycji należy wykonać urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). Należy opracować projekt organizacji ruchu oraz uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie wraz z zatwierdzeniem, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z późn. zm.). Przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie Projektu Budowlanego należy przedłożyć Zamawiającemu zatwierdzony Projekt stałej organizacji ruchu. Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkowarstwowe. Dla projektu opracowano wstępny projekt organizacji ruchu jako koncepcje i załączono do niniejszego opracowania PFU.

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Realizacja zamierzonego przedsięwzięcia doprowadzi do poprawy stanu technicznego, stanu środowiska naturalnego (oczyszczenie i udrożnienie rowu) oraz wpłynie na standard i jakość życia mieszkańców miejscowości przez które przebiega droga powiatowa. Rozbudowa zniszczonej nawierzchni dróg powiatowych spowoduje zmniejszenie zarówno hałasu jak i emisji spalin pojazdów po nich jeżdżących.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Ze względu na specyfikę zamówienia realizacja zadania powinna być wykonywana w sposób nie utrudniający codziennego bytu mieszkańców przyległych domostw zapewniając im jednocześnie dojazd do swoich posesji. Jednocześnie ze względu na realizację znacznych połaci inwestycji przez tereny leśne konieczne jest zabezpieczenie dojazdu pożarowego na czas trwania całej inwestycji.

  - Opis wymagań zamawiającego.

Zamawiający w niniejszym PFU zawarł wszystkie swoje wymogi przestrzenno techniczne. Ich uszczegółowienie może nastąpić natomiast na etapie projektowym po opracowaniu nowych map do celów projektowych.

- Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać projekty przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowę lub zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące przepisy i normy.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi władzami. Projekt organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu za pomocą objazdów.

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.

- Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego:

- wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem,

- niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności Zezwolenie na Realizacje Inwestycji Drogowej, pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.

  - Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska

Przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 60 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, to znaczy jest klasyfikowane jako droga o nawierzchni twardej o całkowitej długości powyżej 1 km inna niż wymieniona w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32. Wykonawca jest zobowiązany na etapie projektowania przeprowadzić procedurę uzyskiwania decyzji środowiskowej lub jej umorzenie.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji

Ochrona powierzchni ziemnych

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu w trakcie trwania prac zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi poprzez organizację placu budowy, tak aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane należy magazynować czasowo w miejscach do tego przeznaczonych., związane na terenie budowy należy używać urządzenia i maszyny budowlane w należytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna.

Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do pełnej rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy.

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych

Wykonawca zabezpieczy zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze zwiększoną okresową dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji należy zapewnić bieżącą kontrolę sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych (smarów, olejów, ropy). W przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia na bezawaryjne.

Wszelkie zaplecza, składy lub magazyny materiałów budowlanych i sprzętu należy lokalizować po za obszarem chronionym.

Ochrona przed hałasem

Parków maszynowych nie należy lokalizować w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Roboty w terenie zabudowanym należy prowadzić wyłącznie w porze dziennej.

Ochrona powietrza atmosferycznego

Prace powinny być prowadzone w miarę krótkimi odcinkami, stąd uciążliwość placu budowy ograniczy się tylko do tych odcinków, które przesuwać się będą w miarę postępowania prac budowlanych. Obiekty mostowe nie podlegają podziałowi na odcinki i należy je realizować jednoetapowo.

Ochrona awifauny

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na awifaunę wycinkę drzew i krzewów należy przeprowadzić poza sezonem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 31 sierpnia. W sytuacji, gdy wycinka okaże się konieczna w sezonie lęgowym, należy dokonać jej pod nadzorem ornitologicznym.

Zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do wycinki oraz znajdujących się w sąsiedztwie planowanych prac budowlanych

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, które pozostaną w terenie po zakończeniu robót drogowych, a są narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności:

- w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa,

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 5 × 5 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do:

- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych,

- poruszania się sprzętu mechanicznego,

- składowania materiałów budowlanych,

- zmian poziomu gruntu.

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m  i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmować:

- owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej,

- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi,

- podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych.

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo,

- usunięcie materiałów zabezpieczających,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie eksploatacji inwestycji

Przy wprowadzaniu wód deszczowych i roztopowych do środowiska z kanalizacji należy zastosować następujące rozwiązania chroniące środowisko:

- w przypadku bezpośredniego zrzutu wód opadowych na teren zalewowy rzeki na wylotach kanalizacji deszczowej zaprojektować co najmniej osadniki zanieczyszczeń,

- wszystkie studzienki ściekowe wyposażyć w osadniki  do gromadzenia zanieczyszczeń powstałych w wyniku eksploatacji drogi i kosze ze stali ocynkowanej ułatwiające ich czyszczenie zgodnie z opisem branżowym

# Przygotowanie terenu budowy

- Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas prowadzenia robót.

- Organizacja zaplecza i jego utrzymanie w tym dostawa wody, energii i koszty ich zużycia leżą po stronie Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót wraz z jego zatwierdzeniem, wdrożeniem i utrzymaniem.

- Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami istniejącej infrastruktury i sieci uzbrojenia oraz znaków geodezyjnych.

  - Konstrukcje drogowe

- Poszerzenia jezdni:

- warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm;

- warstwa wiążąca AC16W gr. 6 cm;

- siatka z poliwęglanu na łączeniach;

- warstwa profilująca do 4 cm AC 16W;

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm C90/3(0/31,5);

- wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm;

Inwestor dopuszcza zamianę podbudowy z kruszywa łamanego na betonową C16/20 gr. minimum 20 cm w miejscach poszerzeń gdzie nie można wprowadzić sprzętu zagęszczającego.

- Nakładka:

- warstwa ścieralna SMA 11 gr. 4 cm;

- warstwa wiążąca AC16W gr. 6 cm;

- siatka z poliwęglanu na łączeniach;

- warstwa profilująca do 4 cm AC 16W;

- Zjazdy indywidualne z kostki betonowej:

- kostka betonowa typ psia kość kolor czerwony gr. 8 cm( z rozbiórki lub nowa);

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm C90/3(0/31,5)

- wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm;

- Zjazdy publiczne z AC8S:

- warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm;

- warstwa wiążąca AC16W gr. 9 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm C90/3(0/31,5);

- wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm;

- Chodnik/ścieżka rowerowai:

- kostka betonowa typ cegła kolor szary NIEFAZOWANA gr. 8 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm C90/3(0/31,5);

- Zatoki autobusowe:

- kostka granitowa 17x17 cm regularna, szczeliny wypełnione żywicą

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm;

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 25 cm C90/3(0/31,5) lub betonu C16/20 ze stalą rozproszoną;

- wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm;

Podane powyżej konstrukcje obowiązują dla podłoża gruntowego nośnego G1, przy uzyskaniu E2 > 120 MPa (dla konstrukcji elementów drogi powiatowej) oraz E2 > 100 MPa (dla konstrukcji zjazdów na drogi gminne itp.). W związku z faktem przyjęcia konstrukcji głównego ciągu na kategorie KR3 założono w przypadku projektowania pełnej nowej konstrukcji wykonanie stabilizacji poprzez użycie GRC.

W przypadku podbudowy z kruszywa łamanego pod drogi KR3 należy uzyskać nośność na poziomie E1> 100 MPa, E2> 160 MPa.

Przesunięcie końca warstwy wiążącej w stosunku do końca warstwy ścieralnej, jak również warstwy profilującej w stosunku do warstwy wiążącej w obrębie włączeń do istniejącej nawierzchni powinno wynosić min. 1 m. Przed ułożeniem nakładki należy naprawić lokalne uszkodzenia jezdni zgodnie z Katalogiem Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych, IBDiM, Warszawa 2001. W celu zapewnienia odpowiedniego związania międzywarstwowego należy wykonać sprysk kationową emulsją asfaltową przed ułożeniem każdej kolejnej warstwy asfaltowej.

- Obramowanie jezdni drogi powiatowej w miejscach kontaktu z chodnikiem wykonać z krawężników betonowych 15x30 wystawionych na +12 cm;

- Zjazdy, przejścia i wyspy oddzielić krawężnikiem betonowym najazdowy 15x22 wystający na +2 cm

- Między krawężnikami 15x30 a 15x22 wykonać przejście z krawężnika trapezowego 15x22x30 cm;

- Obramowanie chodników z obrzeża 8x30;

- Połączenia z drogami gminnymi wykonać zgodnie z wytycznymi. Drogi gminne w ich pasach ograniczyć materiałami z rozbiórki nadającymi się do ponownego wbudowania.

- Przepusty osadzać na ławie z tłucznia gr. 20 cm zagęszczonego do Is>1,00 oraz podsypce piaskowej 20 cm;

- Przepusty układać z minimalnym spadkiem podłużnym 0,5%;

- Skosy pochylenia rowów 1:1,5; oczyścić i udrożnić wszelkie wloty/wyloty na długości minimum 20 mb,

- Skarpy w miejscu w który skos pochylenia jest większy niż 1:1,5 należy zabezpieczyć płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm, luki wypełnić humusem z mieszanką traw;

- Murki oporowe zabezpieczające chodniki wykonać z elementów prefabrykowanych typu L, ustawiać je na ławie betonowej z betonu C20/25 gr. 20 cm oraz ławie tłuczniowej z kruszywa 0/31,5 g gr. 20 cm. Do murków przykręcać balustrady zabezpieczające ruch pieszych typu sztywnego U-12 jeśli są na wysokości zagrażającej uczestnikom ruchu

  - Instalacje

2.2.1. Branża instalacyjna

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, decyzji ZRID lub  pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie do niezbędnych czynności administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę). W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, między innymi projekty wykonawcze. Na podstawienie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę należy wykonać roboty budowlane niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (zwanym dalej PFU).

Celem realizacji jest wykonanie odwodnienia pasa drogowego z odprowadzeniem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rzeki Bóbr, do rzeki Kwisy jak również do istniejących rowów czy w grunt.

Sieć kanalizacyjna deszczowa będzie wyposażona w studzienki i komory kanalizacyjne. Studzienki kanalizacyjne powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2009. Studzienki (komory) kanalizacyjne należy stosować: na każdym połączeniu przewodów kanalizacyjnych, przy każdej zmianie spadku, kierunku i przekroju kanału, na odcinkach prostych w odstępach nie większych niż 60 m. Na kanałach o średnicy do 0,8 m i mniejszych należy stosować studzienki okrągłe, o średnicy d=1000 mm, a przy głębokości powyżej 3m d=1200 mm.

Studzienki rewizyjne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W drogach gruntowych należy zabezpieczyć poprzez wybrukowanie na powierzchni 2,0 x 2,0m kostką granitową grubości około 20 cm.

Studzienki należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych wykonanych na bazie cementu siarczanoodpornego zgodnie z PN-EN 197-1 łączonych na uszczelki gumowe, zapewniające całkowitą szczelność, wykonane z betonu o odpowiedniej wytrzymałości, beton powinien być zwarty i jednorodny we wszystkich elementach betonowych studni, także w kinecie dennicy, w klasie min C35/45 ( B45), wodoszczelnego (min. W8) i o nasiąkliwości poniżej 5% wagowych, z zamontowanymi fabrycznie przejściami szczelnymi. Należy stosować elementy prefabrykowane konstrukcji studzienki z fabrycznie zamontowanymi żeliwnymi stopniami złazowymi. Stopnie włazowe należy zamocować mijankowo, w dwóch rzędach, w odległości pionowej od 250 do 350 mm, oraz w odległości poziomej, w osi stopni od 270 do 300 mm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma (ewentualny spadek nie powinien przekraczać 2%) Stopnie włazowe należy umieszczać nad spocznikiem o największej powierzchni.

Nie dopuszcza się do stosowania na kanałach deszczowych studni z kręgów betonowych łączonych na zaprawę cementową. Połączenia kręgów betonowych powinny być uszczelnione klinowymi uszczelkami ściśliwymi dostarczanymi przez producenta kręgów jako rozwiązanie systemowe spełniające wymagania normy PN-EN 681-1:2002/A3:2006. Posadowienie studni na gruntach w stanie zwartym, półzwartym i twardoplastycznym wymaga pogłębienia wykopu o 0,25 m i zastąpienia usuniętego gruntu żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczanym piaskiem, posadowienie studni na gruntach słabych (grunty spoiste w stanie plastycznym, miękkoplastycznym, grunty organiczne) wymaga całkowitej wymiany gruntu na dobrze zagęszczalny grunt sypki (wskaźnik uziarnienia U>5 zagęszczony do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,95), możliwe jest też zastąpienie słabego gruntu piaskiem stabilizowanym cementem, posadowienie studni na fundamencie zmniejszającym nacisk, a w przypadku zalegania w miejscu posadowienia studni grubej warstwy słabego gruntu, zastosowania mikropalowania.

Zwieńczenie studni zgodnie z normą PN-EN/124:2000 włazem z żeliwa sferoidalnego, kołnierzowym Ø600 z wypełnieniem betonowym dwu- lub czterootworowe. Należy stosować włazy szczelne (z fabrycznie montowaną uszczelką). W zależności od lokalizacji studni należy zastosować następujące włazy:

- w ulicach klasy D 400 kN ( z licowane z poziomem terenu);

- w chodnikach i na podjazdach klasy C 250 kN;

- na terenach zielonych klasy B125 kN (właz należy wynieść 10-15 cm ponad teren i obetonować ).

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub;

- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub;

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.

Rury kanalizacyjne PVC

System z rur i kształtek z PVC o połączeniach kielichowych z uszczelką gumową (EPDM,TPE) wbudowaną fabrycznie, o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej ( litej) strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej SN min. 8 kN/m2. W przypadku zagłębienia powyżej 3m na etapie projektowania projektant przedstawi obliczenia wytrzymałościowe dla danych rur dotyczących warunków gruntowo-wodnych. System musi obejmować kształtki przejściowe do połączeń z rurami innych systemów. Zamawiający nie dopuszcza stosowania rur ze spienionego PVC.

Rury kanalizacyjne do stosowania metodą bezwykopową

Po uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem dopuszcza się stosowanie rur PP i PE do technologii bezwykopowych. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego przedstawienia Inżynierowi celem zaakceptowania proponowanej do zastosowania technologii bezwykopowej oraz obliczeń doboru rur uwzględniających w szczególności niezbędną wytrzymałość rur na ściskanie oraz wytrzymałość na istniejące warunki gruntowo-wodne.

Uwaga!

Podane wcześniej długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu i mogą one ulec zmianie. Analogicznie w wyniku konieczności zastosowania większej ilości  wpustów lub studzienek rewizyjnych wykonawca nie będzie miał żądań finansowych.

2.2.2. Branża elektroenergetyczna.

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację wraz z uzyskaniem, w imieniu Zamawiającego, decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne upoważnienie do niezbędnych czynności administracyjnych związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę). W ramach przedmiotu zamówienia należy również wykonać wszelkie niezbędne opracowania wymagane do realizacji inwestycji, między innymi projekty wykonawcze. Na podstawienie uzyskanej prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę należy wykonać roboty elektryczne niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno – Użytkowym (zwanym dalej PFU).

Celem realizacji jest wykonanie przebudowy istniejących kolizji z liniami napowietrznymi, kablowymi 0,4kV oraz  usunięcie kolizji z istniejącymi słupami oświetlenia ulicznego.

Zakres branży elektro-energetycznej:

- Przebudowa linii nn napowietrznej – demontaż kolidujących słupów nn i Sn,

- Przebudowa linii nn kablowej – przesuniecie po za obszar kolizji;

- Przebudowa istniejącego oświetlenia – demontaż istniejących wysięgników z kloszami oświetleniowymi oraz samych słupów;

- Budowa oświetlenia drogowego/ ścieżki rowerowej – na całym terenie zabudowanym należy wybudować oświetlenie drogowe dla ścieżki, każdy z przejść dla pieszych doświetlić oddzielnym zestawem lamp dedykowanych. Nad każdym przejściem zastosować i na trwałe zamontować żółte światło migające

Na zakres przebudowy należy opracować projekt techniczny zgodny ze standardami Enea operator oraz Enea Oświetlenie, który należy uzgodnić.

2.2.3. Branża telekomunikacyjna.

Na trasie przebudowy sieci telekomunikacyjne stanowią kolizję. Konieczne przebudowy, zabezpieczenia, wymiany elementów sieci operatorów telekomunikacyjnych stanowią o stopniu wielkości koniecznych przebudów.

W związku ze zmianą przepisów odnośnie realizacji kanałów technologicznych Wykonawca sam podejmie próbę odstąpienia od jego realizacji lub wykona najprostsze rozwiązanie dwururowe tak aby minimalizować koszty.

Ze względu na fakt istnienia sieci telekomunikacyjnej zabezpieczającej aktualne potrzeby mieszkańców, proponuje się budowę Kt w wersji minimum.

  - Zagospodarowanie terenu oraz harmonogram

Zagospodarowanie terenu będzie realizowane zgodnie z projektem zaaprobowanym przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca opracuje harmonogram zamierzenia budowlanego (po wyłonieniu zwycięzcy przetargu), uwzględniający wykonanie poszczególnych dokumentacji projektowych oraz wykonania robót budowlanych. Ww. harmonogram będzie obowiązkowym załącznikiem do umowy.

Zakres opracowań projektowych oraz ilość egzemplarzy dla Zamawiającego

- Projekty budowlane - 4 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi Prawem Budowlanym i innymi uregulowaniami prawnymi.

- Projekty wykonawcze - 3 egz. + wersja elektroniczna należy wykonać w zakresie umożliwiającym zrealizowanie inwestycji z uwzględnieniem kompletu zagadnień wchodzących w jej skład.

Przekazanie Zamawiającemu całości opracowanej dokumentacji w formatach: *.dxf, *.dwg, *.doc, *.pdf na nośniku CD/DVD.

Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz niezbędne opinie i uzgodnienia.

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia z wymogami przepisów nie zostały jeszcze wydane, wykonawca na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wystąpi o niezbędne decyzje – uzgodnienia..

Zamawiający informuje, że obszar obejmujący przedmiotowe tereny nie jest objęty żadnym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiający informuje, że jest obowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.).

# Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na działki w pasie drogowym lecz nie na grunty przyległe wymagające podziału i włączenia w pas drogowy.

# Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 1997 r.              Nr 115, poz. 741)

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 240, poz. 2027 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym             (Dz. U. Nr 80 z 12.05.2003r., poz. 717 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 880       z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., nr75 poz. 493).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r., Nr 39 poz. 251                     z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019                  z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92           poz. 881)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1360)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.1133 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego            (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,               poz. 1133)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.                      w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75. poz. 690 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                     w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.           w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat              i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych                  (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 71).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr 113, poz. 728).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r., Nr 99, poz. 637).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. z 2002 r., Nr 217, poz. 1833)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych poziomu hałasu (Dz.U. z 2002 r., nr 8 poz. 81).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2004 r. Nr 178, poz. 1841)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., nr 137 poz. 984)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa ( Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 456 z późn. zm. ),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 911 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny Pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 974 ),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).

- Wspólny Słownik Zamówień na podstawie Rozporządzenia Komisji WE nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. z 2019r. poz. 1643

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 01 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Dz. U. z 2019r. poz. 1642

  - Podstawowe normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego:

- PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania

- PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

- PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- PN-S-96023:1984 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

- PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

- PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle. Terminologia. Część 1: Terminy ogólne

- PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne

- PN-S-02201:1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia

- PN-EN 60598-2-3:2003 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe                i uliczne (oryg.)

- PN-EN 60598-2-3:2006 Oprawy oświetleniowe. Część 2-3: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne

- PN-E-02032:1976 Oświetlenie dróg publicznych

- PN-EN 40-6:2004 Słupy oświetleniowe Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe - wymagania

- PN-EN 40-2:2005/Ap1:2006 Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary

- PKN-CEN/TR 13201-1:2007 Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia

- PN-EN 13201-2:2007 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania oświetleniowe

- PN-EN 13201-3:2007 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych

- PN-EN 60598-2-3:2002 Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne

- PN-EN 124:2000

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

- PN-EN 12899-1:2010

Stałe pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe

- PN-EN 1917:2004/AC:2009

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe

- PN-EN 476:2012

Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej

- PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

- PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne (oryg.)

- Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji (PN-EN 1990)

- Eurokod 1 - Oddziaływania na konstrukcje (PN-EN 1991)

- Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu (PN-EN 1992)

- Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych (PN-EN 1993)

- Eurokod 4 -  Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych (PN-EN 1994)

- Eurokod 5 - Projektowanie konstrukcji drewnianych (PN-EN 1995)

- Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych (PN-EN 1996)

- Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne (PN-EN 1997)

- Eurokod 8 - Projektowanie konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym (PN-EN 1998)

- Eurokod 9 - Projektowanie konstrukcji aluminiowych (PN-EN 1999)

- Norma PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych

- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”, Transprojekt, Warszawa 1979

- Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część I. Kształtowanie konstrukcji

- Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów. Część II. Podstawowe wiadomości o drogowych obiektach mostowych

- Katalog Detali Mostowych

- Informacje uzupełniające

  - Plan orientacyjny

Załącznik nr 1

  - Plany sytuacyjne -

Załącznik nr 2

  - Kopia mapy zasadniczej

Załącznik nr 3 lub/oraz na płycie DVD dołączonej do dokumentacji – wersja elektroniczna

  - Badania geotechniczne

Załącznik nr 4

  - Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Załącznik nr 5

  - Pomiar ruchu, hałasu i innych uciążliwości.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku pochodzenia samochodowego nie jest przekroczony. Wartość natężenia hałasu nie przekracza dopuszczalnego poziomu, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). Planowana inwestycja ma na celu poprawę warunków drogowych. Skutkiem takiego działania będzie ograniczenie negatywnego oddziaływania użytkowników pojazdów samochodowych na środowisko, również pod kątem generowania hałasu. Nawierzchnia zjazdów oraz skrzyżowań stanie się równa i cicha, a dodatkowe ograniczenia prędkości narzucone oznakowaniem pionowym jak i zawężaniem światła jezdni poprzez wprowadzenie krawężnika wystającego na +12 cm znacznie ograniczy niepożądany wpływ pojazdów samochodowych na otoczenie.

Przedmiotowa inwestycja będzie miała niewielki wpływ na środowisko pod kątem emisji spalin.

  - Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery

Wykonawca występując z wnioskiem o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze (ul. Siemiradzkiego 19, 65-231 Zielona Góra) pozyska dane o zanieczyszczeniu atmosfery w trybie ustalonym na mocy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227).

Ze względu na znikomy zakres oddziaływania na środowisko nie przewiduje się opracowywania Raportu oddziaływania na środowisko ale Wykonawca zobowiązany będzie do wystąpienia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.. Inwestycja jest zlokalizowana na obszarach Natury 2000. Opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia i jest ona jednym z załączników.

  - Uzgodnienie PZT z zarządcą drogi

Zarządca drogi a zarazem Inwestor zadania zaopiniował pozytywnie przebieg geometrii poziomej.

  - Decyzja Biuro Ochrony Środowiska/Inwentaryzacja zieleni

Na etapie realizacja zadania po opracowaniu nowej mapy do celów projektowych z wskazaniem istniejących kolidujących drzew Wykonawca wystąpi o zgodę na wycinkę kolidującej zieleni. Wszystkie drzewa kolidujące zlokalizowane będą w pasie drogowy w związku z czym Inwestor nie powinien ponosić opłat administracyjnych za ich wycinkę.

Nie przewiduje się w treści pozwolenia na wycinkę drzew zapisu o ustaleniu nowych nasadzeń w ramach rekompensaty za wycinkę drzew a w konsekwencji możliwości anulowania opłaty za wycinkę wynikającej z art. 84 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

Wszystkie studzienki ściekowe wyposażyć w osadniki do gromadzenia zanieczyszczeń powstałych w wyniku eksploatacji drogi.

- ZAŁĄCZNIKI

# Załącznik nr 1 - Plan orientacyjny skala 1:5 000 rys. 0.1

# Załącznik nr 2 - Plany sytuacyjne – skala 1:500,

# Załącznik nr 3 – Przekroje normalne – skala 1:50,

# Załącznik nr 4 - Badania geotechniczne