Opis Przedmiotu Zamówienia (opz)

Dostawa bezzałogowego statku powietrznego (BSP) – 1 szt., wraz z niezbędnym osprzętem,  oprogramowaniem oraz  dodatkowym wyposażeniem.

- Funkcjonalność i parametry:

- lot przez co najmniej 28 minut wraz z dołączonym wyposażeniem;

- prędkość maksymalna min. 13 m/s;

- maksymalny dopuszczalny wiatr w czasie lotu min. 10 m/s;

- maksymalna prędkość wznoszenia i opadania min. 5 m/s;

- zasięg transmisji do 5 km;

- wielokierunkowe unikanie przeszkód w 5 kierunkach (przód, tył, lewo, prawo, dół)

o zasięgu nie mniejszym niż 10 m.

- Minimalne wymagania konstrukcyjne:

- liczba silników min. 4;

- BSP musi posiadać napęd elektryczny;

- masa własna nie przekraczająca z akumulatorem nie więcej niż 1 kg

- masa startowa nie przekraczająca 1,15 kg;

- wbudowany GPS;

- wbudowany barometr;

- wbudowany żyroskop;

- kamera zamontowana na 3-osiowym stabilizatorze z możliwością dostosowania

kąta pochylenia.

- Minimalne wymagania zestawu kamer:

- Zestaw kamer musi składać się z:

- Kamera RRB o zmiennej ogniskowej, zoom optyczny min. 8 krotny, matryca min 1/2

cala CMOS, rozdzielczość min. 12 MP

- Kamera termowizyjna o rozdzielczości min. 640x512, min. 30 fps, zakres

wykrywania temperatury min. -20 do 150

- Pozostałe wymagania:

- Aparatura sterująca do sterowania BSP z wbudowanym ekranem

- akumulator Li-ion min. 5000m4Ah do drona, 4 sztuki;

- hub do ładowania akumulatorów posiadająca 3 sloty na akumulatory umożliwiająca

ich ładowanie;

- walizka transportowa;

- zapasowa para śmigieł;

- pamięć wewnętrzna lub karta pamięci min. 64 GB;

- dostarczony sprzęt oraz dodatkowe wyposażenie musi być fabrycznie nowe;

- gwarancja podstawowa minimum 24 miesiące

- Wykonawca/Producent gwarantuje dodatkowo stały dostęp do części zamiennych

przez okres minimum2 lat;

- Wykonawca musi zagwarantowanie możliwość co najmniej jednej naprawy lub

wymiany uszkodzonego sprzętu w okresie 24 m-cy z wkładem własnym nie

większym niż 20% wartości brutto;

- Wykonawca musi posiadać wydaną przez producenta autoryzację do sprzedaży

sprzętu na terenie Polski. Potwierdzenie (wraz z tłumaczeniem na j. polski) należy

dołączyć do oferty

Producent …………………………….. nazwa ……………….. model urządzenia.

KWALIFIKOWANY PODPIS 	ELEKTRONICZNY LUB PODPIS 	ZAUFANY LUB PODPIS OSOBISTY 	osoby/osób 	uprawnionych/upoważnionych