Opis Przedmiotu Zamówienia (opz)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:

Dostawa urządzeń i wyposażenia warsztatowo-diagnostycznego do celów szkoleniowych i serwisowych.

Urządzenia opisane poniżej należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się oferowanie urządzeń innych niż wskazane, spełniających wymagania techniczne i funkcjonalne określone w niniejszej specyfikacji.

________________________________________

1. Zestaw do sprawdzania szczelności układu klimatyzacji Magneti Marelli

Urządzenie przeznaczone do kontroli szczelności układów klimatyzacji w pojazdach samochodowych.

Zestaw kompletny, gotowy do natychmiastowego użycia, umożliwiający szybkie i precyzyjne wykrywanie nieszczelności metodą ciśnieniową lub przy użyciu gazu obojętnego.

Wymagania techniczne:

•	możliwość badania szczelności układów R134a i R1234yf,

•	zestaw z szybkozłączami i manometrami wysokiego i niskiego ciśnienia,

•	zawory bezpieczeństwa, przewody ciśnieniowe wzmocnione,

•	zawór do odcięcia i utrzymania ciśnienia podczas testu,

•	walizka transportowa z wyposażeniem,

•	urządzenie kompletne, gotowe do pracy,

Producent …………………………………..model …………………. Cena brutto ……………………………………. oferowanego urządzenia

________________________________________

2. Urządzenie TPMS ATEQ VT57

Profesjonalny tester i programator czujników ciśnienia TPMS przeznaczony do obsługi systemów monitorowania ciśnienia w oponach pojazdów osobowych i dostawczych.

Wymagania techniczne:

•	obsługa ok. 30 marek uniwersalnych czujników TPMS,

•	wbudowany adapter OBD do przyuczania sterownika pojazdu do nowych czujników,

•	możliwość tworzenia raportów z testów TPMS,

•	możliwość doposażenia o głębokościomierz bieżnika,

•	aktualizacje oprogramowania przez minimum 36 miesięcy,

•	ekran kolorowy, czytelne menu w języku polskim,

•	możliwość komunikacji z komputerem PC (USB lub Wi-Fi),

•	urządzenie przenośne, z wbudowanym akumulatorem,

Producent …………………………………..model …………………. Cena brutto ……………………………………. oferowanego urządzenia

________________________________________

3. Wyważarka do kół FASEP V548 3D z laserem

Profesjonalna wyważarka do kół samochodów osobowych, wyposażona w system pomiaru 3D i wskaźnik laserowy miejsca naklejenia ciężarka.

Wymagania techniczne:

•	produkt europejski,

•	3 automatyczne pomiary: odległość, średnica, szerokość koła,

•	wskaźnik laserowy pokazujący dokładne miejsce naklejenia ciężarka,

•	automatyczny start po opuszczeniu pokrywy,

•	ekran LCD lub LED z interfejsem graficznym,

•	funkcje ALU, SPLIT, OPT, automatyczny dobór płaszczyzn,

•	możliwość kalibracji przez użytkownika,

•	zasilanie 230V,

Producent …………………………………..model …………………. Cena brutto ……………………………………. oferowanego urządzenia

________________________________________

4. Tester diagnostyczny AUTEL OTOFIX D1 PROS

Wielofunkcyjny tester diagnostyczny przeznaczony do kompleksowej diagnostyki pojazdów różnych marek.

Wymagania techniczne:

•	obsługa systemów wszystkich marek pojazdów dostępnych w UE,

•	funkcje: odczyt/kasowanie błędów, podgląd danych bieżących, testy elementów wykonawczych, adaptacje, kodowanie,

•	komunikacja przez gniazdo OBD II,

•	wbudowany moduł Wi-Fi i Bluetooth,

•	ekran dotykowy, min. 7”, system Android,

•	możliwość tworzenia raportów z diagnoz,

•	aktualizacje oprogramowania min. 24 miesiące,

•	komplet z walizką, kablem OBD i zasilaczem.

Producent …………………………………..model …………………. Cena brutto ……………………………………. oferowanego urządzenia

_______________________________________

5. Oscyloskop 8-kanałowy z generatorem Hantek 1008C

Urządzenie przeznaczone do diagnostyki sygnałów elektrycznych i czujników w pojazdach samochodowych.

Wymagania techniczne:

•	8 kanałów pomiarowych,

•	wbudowany generator sygnału,

•	częstotliwość próbkowania min. 2,4MS/s,

•	rozdzielczość pionowa 8 bit,

•	zakres napięcia wejściowego: ±50 V,

•	interfejs USB 2.0,

•	oprogramowanie kompatybilne z systemem Windows,

•	zasilanie z portu USB (bez dodatkowego źródła),

Producent …………………………………..model …………………. Cena brutto ……………………………………. oferowanego urządzenia

________________________________________

6. Kamera termowizyjna Hikmicro Mini2

Kompaktowa kamera termowizyjna do kontroli temperatury elementów instalacji elektrycznych i mechanicznych w pojazdach.

Wymagania techniczne:

•	rozdzielczość matrycy termicznej min. 256 × 192 px,

•	zakres pomiarowy temperatury: -20°C do +550°C,

•	czułość termiczna ≤ 0,05°C,

•	zasilanie z portu USB-C (bez baterii),

•	współpraca ze smartfonami z systemem Android,

•	oprogramowanie z możliwością tworzenia zdjęć i raportów,

•	w zestawie futerał ochronny,

Producent …………………………………..model …………………. Cena brutto ……………………………………. oferowanego urządzenia

________________________________________

7. Zestaw podstawowy narzędzi

Zestaw uniwersalnych narzędzi ręcznych przeznaczony do prac warsztatowych i serwisowych.

Wymagania techniczne:

•	minimum 100 elementów w walizce serwisowej,

•	w składzie m.in.: klucze nasadowe, grzechotki, bity, śrubokręty, klucze płasko-oczkowe, szczypce, młotek,

•	wykonanie z wytrzymałej stali chromowo-wanadowej (Cr-V),

•	ergonomiczne uchwyty,

•	walizka z tworzywa lub metalu,

Producent …………………………………..model …………………. Cena brutto ……………………………………. oferowanego urządzenia

________________________________________

II. ZESTAWY DYDAKTYCZNE

________________________________________

8. Model układu elektrycznego hamulca postojowego

Urządzenie dydaktyczne prezentujące budowę i zasadę działania elektrycznego hamulca postojowego (EPB).

Pozwala na pomiar napięć, prądów oraz analizę sygnałów sterujących w czasie rzeczywistym.

Wymagania techniczne:

•	rzeczywiste komponenty samochodowe montowane na panelu dydaktycznym,

•	sterowanie modułem ECU hamulca postojowego,

•	elementy wykonawcze: silnik napędu zacisku hamulcowego, przycisk sterujący, czujniki położenia,

•	wbudowane punkty pomiarowe do analizy sygnałów,

•	możliwość podłączenia testera diagnostycznego OBD,

•	zasilanie 12 V DC,

•	zabezpieczenia przeciwzwarciowe i nadprądowe,

•	konstrukcja ramowa mobilna z kółkami,

Producent …………………………………..model …………………. Cena brutto ……………………………………. oferowanego urządzenia

________________________________________

9. Model sprzęgła z wysprzęglikiem hydraulicznym

Model dydaktyczny umożliwiający prezentację budowy i działania sprzęgła sterowanego hydraulicznie.

Wymagania techniczne:

•	przekrój rzeczywistego układu sprzęgła z pedałem, siłownikiem głównym i wysprzęglikiem hydraulicznym,

•	możliwość obserwacji przepływu płynu i działania elementów w trakcie pracy,

•	układ przezroczysty lub z elementami wizualizacyjnymi,

•	konstrukcja dydaktyczna z punktem pomiarowym i zaworem odpowietrzającym,

•	rama z kółkami, wykonanie metalowe,

Producent …………………………………..model …………………. Cena brutto ……………………………………. oferowanego urządzenia

________________________________

10. Model sprzęgła z wysprzęglikiem mechanicznym

Model dydaktyczny do prezentacji zasady działania sprzęgła mechanicznego.

Wymagania techniczne:

•	rzeczywiste elementy sprzęgła mechanicznego, linka, dźwignie, wysprzęglik, tarcza, docisk,

•	możliwość demonstracji działania poszczególnych elementów,

•	możliwość demontażu i ponownego montażu elementów,

•	solidna konstrukcja ramowa,

•	mobilny stelaż dydaktyczny,

Producent …………………………………..model …………………. Cena brutto ……………………………………. oferowanego urządzenia

________________________________________

11. Dodatkowe moduły do zestawu „Sensoryka systemów pojazdowych” (nr katalogowy 2 00 01)

Rozbudowa istniejącego zestawu dydaktycznego o dodatkowe czujniki i moduły symulacyjne.

Wymagania techniczne:

•	Przepływomierz powietrza masowy HFM7 [kg/h],

•	Przepływomierz powietrza masowy cyfrowy Siemens [kg/h],

•	MAP sensor – sygnał częstotliwościowy,

•	MAP sensor – sygnał analogowy,

•	Dmuchawa – moduł dydaktyczny (wycena indywidualna),

•	kompatybilność z zestawami Mechatronika,

•	możliwość komunikacji z ECU dydaktycznym,

•	złącza pomiarowe, zasilanie 12 V DC.

Producent …………………………………..model …………………. Cena brutto ……………………………………. oferowanego urządzenia

________________________________________

12. Edukacyjny Rozrusznik Samochodowy 12 V – Stanowisko Dydaktyczne AVS1

Urządzenie dydaktyczne przeznaczone do nauki budowy i działania rozrusznika samochodowego 12 V.

Wymagania techniczne:

•	rzeczywiste komponenty rozrusznika zamontowane na stanowisku dydaktycznym,

•	możliwość demonstracji działania mechanizmu zębatkowego, elektromagnesu i silnika prądu stałego,

•	punkty pomiarowe do obserwacji napięcia, prądu i sygnałów sterujących,

•	możliwość symulacji obciążeń i testowania różnych trybów pracy,

•	zasilanie 12 V DC,

•	solidna konstrukcja ramowa z możliwością mocowania do stołu,

•	urządzenie mobilne, bezpieczne w użyciu dydaktycznym,

•	kompletne wyposażenie umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie ćwiczeń praktycznych,

Producent …………………………………..model …………………. Cena brutto ……………………………………. oferowanego urządzenia

III. WARUNKI OGÓLNE DLA KOMPLETU URZĄDZEŃ

•	Gwarancja: minimum 2 lata (za każdy dodatkowy rok gwarancji – dodatkowe punkty).

•	Serwis: zapewniony w okresie gwarancyjnym przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.

•	Dostawa: maksymalnie do 12 tygodni od daty złożenia zamówienia.

•	Instrukcje obsługi oraz oprogramowanie w języku polskim.

•	Wszystkie urządzenia nowe, nieużywane, kompletne i gotowe do pracy dydaktycznej.

Cena brutto realizacji całego zamówienia …………………………………….

KWALIFIKOWANY PODPIS ELEKTRONICZNY LUB PODPIS ZAUFANY LUB PODPIS OSOBISTY osoby/osób uprawnionych/upoważnionych