SWZ/243-333/2025

Załącznik nr 3 do SWZ  - Opis przedmiotu zamówienia

System fotopletyzmograficzny do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego dla Katedry Inżynierii Biomedycznej W11

| Parametry techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę Uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty. |  |
| 1. | System pomiarowy wykorzystujący czujniki fotopletyzmograficzne do nieinwazyjnego i ciągłego pomiaru fali ciśnienia tętniczego krwi: - pomiar oparty na odtwarzaniu fali ciśnienia w naczyniu sterowany sygnałem optycznym - korekcja wartości bezwzględnych ciśnienia metodą oscylometryczną - maksymalne ciśnienie w mankiecie nie niższe niż 300 mm Hg - mierzone parametry (wymagane): fala ciągła ciśnienia krwi, ciśnienie skurczowe, ciśnienie rozkurczowe, ciśnienie średnie - mierzone parametry (opcjonalne): rzut serca, indeks wyrzutowy serca, objętość wyrzutowa serca - mankiety dopasowane do różniej średnicy palca osoby dorosłej: co najmniej dwie różne wielkości mankietów pomiarowych zakładanych na palec Możliwość pomiaru dodatkowych parametrów (wbudowana lub za pomocą dodatkowch modułów): - sygnału elektrokardiograficznego (EKG) za pomocą odprowadzenia co najmniej trójelektrodowego - parametrów oddechowych: co najmniej częstotliwość oddychania i fala oddechowa - utlenowania krwi: co najmniej wartość SpO2 Moduł wejść/wyjść analogowych z częstotliwością próbkowania min. 100 Hz Możliwość eksportu danych w formacie CSV lub na zewnętrzną pamięć USB |  |  |
| 2. | Wymagania dodatkowe: - gwarancja min. 12 miesięcy od daty dostawy i podpisania protokołu odbioru - czas dostawy nie dłuższy niż 5 tygodni - w cenie transport do miejsca wskazanego przez kupującego |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).