Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH |
| --- | --- |
| Myjnia Endoskopowa podwójna |  |
|  | MYJNIA ENDOSKOPOWA PODWÓJNA |
|  | Myjnia-dezynfektor dwustanowiskowa dla endoskopów giętkich ładowana od frontu |
|  | Drzwi szklane, otwierane do dołu, z automatycznym domykaniem. |
|  | Dezynfekcja endoskopów oparta na kwasie nadoctowym, jednorazowe stosowanie środków chemicznych. |
|  | Jednoczesna dekontaminacja 2 endoskopów. |
|  | Myjnia wyposażona w kolorowy, dotykowy panel. |
|  | Interfejs użytkownika dostępny w języku polskim. |
|  | Myjnia wyposażona w 2 ramiona spryskujące. |
|  | Wężyki barwione w całości, kolorystyka przypisana do rodzaju złącz. |
|  | Oznaczenia adapterów symbolem złącza. |
|  | Podłączenie do powietrza sprężonego klasy medycznej, do przedmuchiwania kanałów/suszenia endoskopu |
|  | Waga: do 350kg. |
|  | Obudowa oraz komora myjni wykonane ze stali nierdzewnej. |
|  | Wymiary maksymalne (Wysokość x Szerokość x Głębokość): 1600 mm x 910 mm x 780 mm. |
|  | Myjnia wyposażana w czytniki RFID, pozwalające identyfikować endoskopy, użytkowników oraz środki do mycia i dekontaminacji. |
|  | Monitorowanie przepływu w każdym kanale endoskopu |
|  | Kompatybilność myjni z zaoferowanymi endoskopami, |
|  | Kontrola szczelności endoskopu podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji |
|  | System wydmuchiwania kanałów za pomocą powietrza pod ciśnieniem pomiędzy każdym etapu cyklu. |
|  | Opcja suszenia endoskopów gorącym powietrzem |
|  | Automatyczny, programowalny dzienny cykl samo-dezynfekcji termicznej |
|  | Myjnia powinna posiadać system do przepłukiwania kanałów elewatora endoskopów oraz kanałów do insuflacji |
|  | System do przepłukiwania kanałów musi być w stanie wykryć niedrożny kanał elewatora. |
|  | Automatyczny system monitorowania dozowania środków w celu zapewnienia powtarzalności procesu dekontaminacji. |
|  | Ochrona przed zastosowaniem przeterminowanych środków chemicznych. |
|  | Myjnia wyposażona w port RJ45, z możliwością zdalnego dostępu na potrzeby serwisu. |
|  | W zestawie pompa powietrzna wraz z testerem przeznaczone do wykonywania badania szczelności endoskopów |
|  | Możliwość podłączenia do systemu archiwizacji badań Endobase |
|  | Myjnia musi spełniać wymogi rozporządzenia UE o wyrobach medycznych (MDR) 2017/745, klasa IIb |
|  | Myjnia musi spełniać wymogi normy EN 15883-1 lub równoważną, EN 15883-4 równoważną, EN 62304 równoważną |
|  | Myjnia powinna posiadać kosze uniwersalne do układania endoskopów. Kosze powinny być wyciągalne i umożliwiać układanie endoskopu poza komorą myjni |
|  | Wielopoziomowa identyfikacja kanistrów poprzez kolor samego kanistra, chip RFID oraz blokady mechaniczne |
|  | Wymagana gwarancja producenta: co najmniej 24 miesiące. Dodatkowe punkty zostaną przyznane ofercie w przypadku zaoferowania gwarancji producenta dłużej niż 24 miesiące. |
|  | Zestaw przyłączy (adapterów) do posiadanych przez Szpital Miejski endoskopów firmy Olympus i Pentax |
|  | Możliwość pracy na środkach opartych na kwasie nadoctowym, aldehydzie lub poliaminie |

$StanowiskoPodpisującego

$ImieNazwiskoPodpisujacego

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)