REMONT (modernizacja) PLACU ZABAW ORAZ BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych:

- Informacje ogólne

Położenie				Jednostka 121113_2 Spytkowice

obręb  0001 Spytkowice

Działki nr ewid.			działki ew. nr 2141/10; 2141/7

34-745 Spytkowice 566

1) Teren objęty wnioskiem stanowi teren Szkoły Podstawowej nr 2 im. 12 Pułku Piechoty w Spytkowicach. Istniejące przeznaczenie terenu tj. plac zabaw, nie ulegnie zmianie. Wniosek obejmuje jedynie remont jego nawierzchni pow. ok. 164,0 m2, oraz budowę obiektów małej architektury z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

2) Na placu zabaw znajduje się obecnie kilka urządzeń zabawowych do demontażu, jedno urządzenie ze względu na dobry stan techniczny do zachowania.

- Zakres robót objętych umową ;

1) Roboty przygotowawcze.

2) Demontaż istniejącej nawierzchni oraz urządzeń.

3) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

4) Uzupełnienie ubytków w podbudowie placu zabaw.

5) Wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej z litej powierzchni natryskowej poliuretanowej z fragmentami nawierzchni utwardzonej brukowej pod ławki.

6) Budowa obiektów małej architektury z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych tj.: zestaw metalowy, tablica regulaminowa placu zabaw, okrągły stół z ławkami łukowymi, huśtawka pojedyncza + bocianie gniazdo, ławki z oparciem 4 szt. oraz kosz na śmieci.

6) Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.

- Zasadniczy zakres robót obejmuje prace związane z wymianą nawierzchni według poniższego zestawienia:

1) Demontaż istniejącej nawierzchni bezpiecznej z litej powierzchni natryskowej poliuretanowej – 140,0m2.

2) Uzupełnienie podbudowy,

3) Wykonanie nowej nawierzchni elastycznej bezpiecznej z litej powierzchni natryskowej poliuretanowej– 154,8 m2

Wykonanie utwardzeń z kostki brukowej na podsypce żwirowej pod ławki – 9,2 m2

5) Oczyszczenie terenu prowadzenia prac

- Zasadniczy zakres robót obejmuje prace związane z budową obiektów małej architektury według poniższego zestawienia:

1) Demontaż istniejących urządzeń z wyjątkiem sprężynowca w północnej części placu zabaw (ze względu na dobry stan techniczny urządzenia została podjęta decyzja o jego zachowaniu)

2) Wykonanie fundamentów pod nowe urządzenia

3) Budowa nowych urządzeń tj.:

a) Zestaw metalowy

b) Tablica regulaminowa placu zabaw

c) Okrągły stół z ławkami łukowymi

d) Huśtawka pojedyncza + bocianie gniazdo

e) Ławka z oparciem 4szt.

f) Kosz na śmieci

5) Oczyszczenie terenu prowadzenia prac

- Zestawienie warstw oraz przygotowanie podbudowy:

Warstwa wierzchnia EPDM – wylewana			1 cm

( kolor nawierzchni do ustalenia z zamawiającym w trakcie realizacji)

Warstwa amortyzująca SBR				4 cm

(według współczynnika HIC)

Kruszywo 							5 cm

(frakcja kruszywa O-16 mm kruszywo łamane, zagęszczone)

Kruszywo							20 cm

( frakcja kruszywa O – 13 mm kruszywo łamane, zgęszczone)

Geowłóknina

Piasek 							5 cm

(warstwa odsączająca)

- Parametry techniczne:

W projekcie został przyjęty współczynnik upadku HIC [m] o wartości 1,5  który został dostosowany do sugerowanych urządzeń na placu zabaw. Istnieje możliwość zastosowania innego współczynnika upadku HIC jednak nie niższego niż 1,5 w celu dostosowania do zakupionych urządzeń na placu zabaw.

- Wykonawca jest ponadto zobowiązany do:

1) Dokonania fakultatywnej wizji lokalnej w miejscu planowanych inwestycji, w tym

dokonania wszelkich niezbędnych oględzin, pomiarów i innych czynności prowadzących

do należytego wykonania inwentaryzacji budowlanej i do uzyskania przez Wykonawcę

odpowiedniej wiedzy (w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiającego względem

planowanej inwestycji) do należytego wykonania przedmiotu Umowy.

2) Wymogu zastosowania klejów odpornych na światło UV, co zostanie potwierdzone

odpowiednimi dokumentami na etapie realizacji zamówienia.

3) Do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych. Rozpoczęcie robót

wymagać będzie wykonania prac przygotowawczych typu: prace pomiarowe, ziemne itp.

Miejsca składowania materiałów, możliwości urządzenia czasowych placów budowy

Wykonawca ustala swoim staraniem i ponosi koszty z tym związane.

4) Przedstawić Zamawiającemu niezbędne dokumenty wbudowanej nawierzchni oraz urządzeń:

6. Wymagania dla litej powierzchni natryskowej poliuretanowej:

1) Nawierzchnie bezpieczne należy wylewać na uprzednio przygotowanym stabilnym podłożu.

2) Po obwodzie strefy bezpiecznej należy wprawić: obrzeża gumowe lub w przypadku jeśli są wprawione obrzeża betonowe zastosować nakładki gumowe na obrzeża betonowe.

Nawierzchnia ma spełniać wymagania normy PN-EN 1176-1

7. Kontrola powykonawcza placu zabaw.

8. Wymagania związane z realizacja zamówienia;

- oferent powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie opisu przedmiotu zamówienia. Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko,

- Realizacja robót nie powinna kolidować z normalnym funkcjonowaniem szkoły. Należy przewidzieć konieczność wydzielenia i zabezpieczania terenu robót.

- Przy końcowym odbiorze robót Zamawiający będzie wymagał dokładnego oczyszczenia terenu oraz usunięcia wszelkiego rodzaju uszkodzeń. Teren robót musi być trwale oddzielony od ciągów komunikacyjnych i miejsc w których przebywają uczniowie. Dojazd na plac budowy należy odpowiednio wygrodzić i zabezpieczyć. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót oraz do prowadzenia ich w sposób uniemożliwiający wejście na teren wykonywania robót osób trzecich.

- W przypadku uszkodzenia zieleni Wykonawca jest zobowiązany do zakupu na własny koszt roślin zastępczych wskazanych przez Dyrektora placówki.

- Zastosowane do wbudowania materiały i wyroby muszą posiadać aktualne, wymagane

obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do stosowania w

budownictwie, a także certyfikaty lub deklaracje zgodności potwierdzające jakość

zastosowanych materiałów i wyrobów ( jest to warunek odbioru robót).

- Z samego faktu uczestniczenia w postępowaniu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się   do zrealizowania zadania budowlanego, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to ewentualnym nieuwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

- Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, przepisów BHP, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych.

- Wszystkie roboty winny być wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone

w wykonywaniu robót budowlanych, zgodnie z przepisami bhp i pod kierownictwem osób uprawnionych