OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja, bieżące naprawy oraz roboty instalacyjne, a także usuwanie awarii w zakresie branży elektrycznej w budynkach komunalnych i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, administrowanych przez Zamawiającego.

Przedmiot umowy obejmuje 42 758,83 m2 powierzchni użytkowej budynków posiadających instalacje elektryczne. Wykaz budynków objętych przedmiotem zamówienia zawarty jest w załączniku nr 9.

Zakres prac konserwacyjnych i naprawczych – Instalacje elektryczne

Konserwacji podlega:

- WLZ od złącza energetycznego do tablicy głównej poprzez wyłącznik główny oraz klatki schodowe.

- WLZ dla lokali mieszkalnych.

- usuwanie przerw i zwarć w inst. elektrycznej (koszty materiałów po stronie konserwatora),

- wymiana wkładek bezpiecznikowych w TM, na tablicach i rozdzielniach piętrowych (koszty materiałów po stronie konserwatora),

- wymiana gniazd na tablicach głównych (koszty materiałów po stronie zamawiającego),

- wymiana wyłączników nadmiarowo-prądowych w TM, TP i TG (koszty materiałów po stronie zamawiającego),

- wymiana gniazd w TM i  rozdzielniach piętrowych (koszty materiałów po stronie zamawiającego),

- wymiana rozety piętrowej – spalonej (koszty materiałów po stronie zamawiającego),

- dokręcenie przewodów - oczyszczenie styków (koszty materiałów po stronie konserwatora),

- zaizolowanie przewodów (koszty materiałów po stronie konserwatora),,

- wymiana końcówek kablowych (koszty materiałów po stronie konserwatora),

- wymiana odcinków do pkt. świetlnych na klatkach i w piwnicach (koszty materiałów po stronie zamawiającego),

- wymiana osprzętu (na klatkach i w piwnicach):

a)  łączniki światła (koszty materiałów po stronie zamawiającego),

b)  łączniki dzwonkowe (koszty materiałów po stronie zamawiającego),

c)  wyłączniki n/t (koszty materiałów po stronie zamawiającego),

d)  gniazda n/t i hermetyczne (koszty materiałów po stronie zamawiającego),

e)  puszka rozgałęźna p/t oraz n/t (koszty materiałów po stronie konserwatora),

- uzupełnianie  gipsem lub  zaprawą cementowo-wapienną ubytków tynków przy wyłącznikach, puszkach oraz drobnych okuciach (koszty materiałów po stronie konserwatora,

- wykonanie brakującego zerowania ochronnego w gniazdach z bolcem ochronnym (koszty materiałów po stronie konserwatora),

- konserwacja oświetlenia zewnętrznego budynków,

a)  wymiana żarówek oświetleniowych (koszty materiałów po stronie zamawiającego),

b)  wymiana bezpieczników w tablicach administracyjnych (koszty materiałów po stronie konserwatora),

c)  wymiana uszkodzonych lamp oświetleniowych (koszty materiałów po stronie zamawiającego).

- inne prace konserwacyjne - Wykonawca zobowiązany jest ramach zawartej umowy konserwacyjnej do wykonania innych drobnych napraw niewymienionych powyżej.

Wykonawca, w celu utrzymywania powierzonych jego konserwacji instalacji i urządzeń w stanie pełnej sprawności technicznej, jest zobowiązany do wizytowania miejsc objętych Przedmiotem umowy nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia dyżuru pogotowia energetycznego na wypadek awarii lub braku działania instalacji elektrycznej 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu w budynkach komunalnych i lokalach mieszkalnych.

Pozostały zakres obowiązków Wykonawcy i wymagań w zakresie wykonania przedmiotu umowy zawarty jest we wzorze umowy.