Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest stała konserwacja, bieżące naprawy oraz roboty instalacyjne, a także usuwanie awarii w zakresie branży sanitarnej w budynkach komunalnych i lokalach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, administrowanych przez Zamawiającego.

- Poprzez pojęcie „materiał zamawiającego” należy rozumieć materiał, którego koszty zakupu pokryje zamawiający według zasad określonych w § 7 projektu umowy.

- Poprzez pojęcie „materiał konserwatora” należy rozumieć materiały, których koszt zawarty jest w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy.

- Przez „okresowe” należy rozumieć wykonywanie prac wg bieżących potrzeb lub wymogów określonych odrębnymi przepisami w sprawie zapewnienia prawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji.

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNYCH

Branża sanitarna

Przegląd instalacji wodno-kanalizacyjnej., c.o., c.w. i gazowej (raz w okresie obowiązywania umowy).

- Instalacje zimnej wody:

- Usuwanie nieszczelności zaworów przelewowych i odcinających na poziomach i pionach w lokalach (mat. konserwatora).

- wymiana uszczelek, zaworów do 1 cala,

- uszczelnianie dławic.

- Doraźne zabezpieczanie rur w związku z awarią z powodu korozji (mat. konserwatora).

- Wymiana łączników i kształtek instalacji (mat. zamawiającego).

- Udrażnianie instalacji wodociągowej na gałązkach i pionach (mat. konserwatora).

- Odmrażanie instalacji w pomieszczeniach ogólnego użytku (mat. konserwatora).

- Uzupełnienie, wymiana uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację i urządzenia sanitarne (haki, wieszaki, obejmy, wsporniki) (mat. konserwatora).

- Spuszczenie wody i nawodnienie instalacji (mat. konserwatora).

- Ocena stanu technicznego instalacji zimnej wody (raz na rok).

- Naprawa, konserwacja i ewentualna wymiana zaworów w pomieszczeniach wodomiarów (mat. zamawiającego).

- Wymiana głowic zaworów (mat. zamawiającego).

- Wymiana lub uzupełnienie pokręteł (mat. konserwatora).

- Wymiana odcinka rury pionowej na odcinku prostym z jednym odgałęzieniem do wysokości jednego piono-piętra (mat. zamawiającego).

- Wymiana odcinka rury poziomej do 5 mb na odcinku prostym bez odgałęzień (mat. zamawiającego).

- Wymiana zaworów czerpalnych i przelotowych (mat. zamawiającego).

- Naprawa urządzeń i aparatów (umywalki, górnopłuki, sedesy itp.) w pomieszczeniach ogólnych wraz z ich elementami (mat. zamawiającego).

- Dokonywanie comiesięcznych odczytów wodomiarów głównych w budynkach zasilonych wodą przez MPWiK.

- Naprawa zdrojów podwórzowych (mat. zamawiającego).

- W sezonie zimowym ocieplanie zdrojów podwórzowych (mat. zamawiającego).

- Instalacje ciepłej wody:

- Usuwanie nieszczelności zaworów przelotowych i odcinających na poziomach, pionach i w lokalach (mat. konserwatora).

- uszczelnianie dławic,

- wymiana uszczelek zaworów.

- Doraźne zabezpieczanie rur w związku z awarią z powodu korozji (mat. konserwatora).

- Wymiana łączników i kształtek instalacji (mat. zamawiającego).

- Udrażnianie instalacji (mat. konserwatora).

- Uzupełnianie i wymiana uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia sanitarne (haki, wieszaki, obejmy) (mat. konserwatora).

- Naprawa miejscowych uszkodzeń inst. rurociągów lub innych elementów jak rozdzielacze i zasobniki do 0,5 m2 naprawianej powierzchni (mat. konserwatora).

- Ocena stanu technicznego instalacji ciepłej wody (raz na rok).

- Wymiana głowic zaworów (mat. zamawiającego)

- Wymiana lub uzupełnianie pokręteł (mat. konserwatora)

- Wymiana odcinka rury pionowej na odcinku prostym z jednym odgałęzieniem do wysokości jednego piono-piętra (od trójnika do trójnika) (mat. zamawiającego).

- Wymiana odcinka rury poziomej do 5 mb  na odcinku prostym bez odgałęzień (mat. zamawiającego).

- Wymiana zaworów przelotowych i czerpalnych w instalacji (mat. zamawiającego).

- Okresowe sprawdzanie prawidłowości wskazań urządzeń regulacyjno-pomiarowych: manometry, termometry, zawory termoregulacyjne itp. (mat. konserwatora).

- Wymiana urządzeń regulacyjno-pomiarowych (mat. zamawiającego).

- Dokonywanie comiesięcznych odczytów wodomiarów głównych w budynkach zasilonych wodą przez MPWiK.

- Instalacje centralnego ogrzewania.

- Usuwanie przecieków na połączeniach kołnierzowych i śrubunkach (mat. konserwatora).

- Wymiana śróbunku (mat. zamawiającego).

- Uszczelnianie dławic zaworów (mat. konserwatora).

- Likwidacja przecieków odpowietrzników miejscowych na pionach (mat. konserwatora), wraz z ewentualną wymianą (mat. zamawiającego).

- Likwidacja niedogrzewań lokalnych powstałych w wyniku zapchania zaworu lub kryzy (mat. konserwatora).

- Likwidacja zapowietrzeń (mat. konserwatora).

- Likwidacja lokalnych zakłóceń w dostawie ciepła powstałych w wyniku miejscowego rozregulowania instalacji (mat. konserwatora).

- Uzupełnianie wody w instalacji z naczyniem otwartym (mat. konserwatora).

- Odpowietrzanie inst. poprzez naczynie zamknięte lub odpowietrzniki miejscowe (mat. konserwatora).

- Nawadnianie i spuszczenie wody z całego układu (mat. konserwatora).

- Uzupełnianie i wymiana uszkodzonych lub skorodowanych elementów mocujących instalację lub urządzenia (haki, obejmy, wsporniki) (mat. konserwatora).

- Uzupełnianie uszkodzonej izolacji rurociągów do 0,5 m2 (mat. konserwatora).

- Miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów i urządzeń (pompy, konstr. wsporcze) (mat. konserwatora).

- Drobne naprawy naczyń zbiorczych i zbiorników pływakowych (np. miejscowe spawanie, wymiana rur mocujących) (mat. konserwatora).

- Płukanie grzejników do 2 szt. w lokalu (mat. konserwatora).

- Wymiana odcinka rury pionowej na odcinku prostym wraz z gałązkami do wysokości jednego piono-piętra (mat. zamawiającego).

- Ocena stanu technicznego instalacji c.o. (raz na rok).

- Usuwanie przecieków zaworów podwójnej regulacji (mat. konserwatora), z ewentualną wymianą zaworów (mat. zamawiającego).

- Naprawa awaryjnych pęknięć i rurociągów instalacji c.o. (poziomy, piony, gałązki) z ewentualną wymianą rur do 5 mb (mat. zamawiającego).

- Likwidacja przecieków na złączach grzejników (mat. konserwatora), uzupełnianie lub wymiana elementów grzejnych (mat. zamawiającego).

- Okresowe sprawdzanie prawidłowości wskazań urządzeń regulacyjno-pomiarowych (termometry, manometry, reduktory itp.) (mat. konserwatora).

- Wymiana urządzeń regulacyjno-pomiarowych (mat. zamawiającego).

- Instalacje gazowe.

- Kontrola, dociskanie, uszczelnianie kurków gazowych (mat. konserwatora).

- Okresowe sprawdzanie szczelności złącz rurociągów i armatury, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Malowanie uszkodzonej powłoki rur gazowych w przepisowych kolorach do 4 mb (mat. konserwatora).

- Ocena stanu technicznego urządzeń gazowych w pomieszczeniach ogólnego użytku 
i pustostanach potwierdzone protokołem szczelności (raz na rok).

- Poprawa zamocowań instalacji gazowej.

- Instalacje kanalizacyjne.

- Likwidacja przecieków z rur kanalizacyjnych na poziomach i pionach poprzez zakładanie cybantów lub przez uszczelnianie ścianek (mat. konserwatora), łącznie z koniecznością wymiany na odcinku jednej kondygnacji do 2,5 mb (mat. zamawiającego).

- Odmrażanie instalacji w pomieszczeniach ogólnego użytku (mat. konserwatora).

- Udrażnianie instalacji na pionach, poziomach od przykanalika do pierwszej studzienki przed budynkiem, bez wykonania robót ziemnych (mat. konserwatora).

- Uzupełnianie lub wymiana kratek ściekowych, kanalizacyjnych lub pokryw wraz z przepchaniem (mat. konserwatora).

- Ocena stanu technicznego instalacji kanalizacyjnych (raz na rok).

- Wymiana i uzupełnianie rur bez względu na rodzaj uszczelnienia i rodzaj rur do jednego piono-piętra (mat. zamawiającego).

- Instalacje deszczowe.

- Oczyszczanie i udrażnianie rur żeliwnych, deszczowych i rewizji (mat. konserwatora).

- Wykonanie i uzupełnianie dekli rewizyjnych w instalacji deszczowej (mat. konserwatora).

- Demontaż i montaż elementów osłaniających instalacji celem usunięcia awarii (mat. konserwatora).

- Ocena stanu technicznego inst. deszczowej (raz na rok).

- Wymiana rur żeliwnych inst. deszczowej i rewizji (bez robót ziemnych) (mat. zamawiającego).

- Konserwacja węzłów cieplnych i kotłowni gazowych.

- Uruchamianie węzłów cieplnych i kotłowni przed sezonem grzewczym i zamykanie po sezonie.

- Regulacja hydrauliczna węzłów cieplnych.

- Usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie (mat. konserwatora).

- Regulacja automatyki węzłów.

- Ocena stanu technicznego  węzłów cieplnych i kotłowni gazowych wraz z wpisem do książki obiektu budowlanego (raz na rok).

- Wymiana urządzeń pomiarowych (mat. zamawiającego).

- Stały dozór węzłów cieplnych oraz kotłowni, bez przeglądów sezonowych, bez regulacji palników i czyszczenia kotłów.

- Konserwacja instalacji wodnej p. poż.

- Sprawdzanie ciśnienia i szczelności w hydrantach (raz w miesiącu).

- Uruchamianie (sprawdzanie) raz w miesiącu hydroforów inst. wodnej p. poż.

- Uzupełnianie brakujących drzwiczek i węży w skrzynkach hydrantowych (mat. zamawiającego).