WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA

dla zadania pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Częstochowskiej w Żarach”

Inwestor: 		      Gmina Żary o statusie miejskim  pl. Rynek 1-5, 68-200 Żary

- Przedmiot zamówienia:

Zakres podstawowy

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem dokumentu formalno-prawnego niezbędnego do wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Dokumentacja projektowa przebudowy drogi ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Częstochowskiej w Żarach”  w tym:

- opracowanie koncepcji w formie opisowej i graficznej,

- opracowanie mapy do celów projektowych,

- opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej:

a) projekt budowlany:

- projekt zagospodarowania działki lub terenu,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- projekt techniczny,

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów (np. odstępstwa, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach),

b) projekt wykonawczy,

c) przedmiar robót oddzielnie dla każdej z branż,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego oddzielnie dla każdej z branż,

- opracowanie projektu zieleni obejmującego nasadzenia zieleni i zalecenia pielęgnacyjne dla istniejącej i projektowanej zieleni,

- opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej lub geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

- opracowanie harmonogramu wykonania robót wyszczególnionych w tabeli elementów rozliczeniowych,

- wykonanie pomiarów natężenia ruchu, wskazanie trajektorii ruchu,

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu, oraz jej zatwierdzenie przez właściwy organ zarządzający ruchem,

- wykonanie monitoringu wizyjnego (oraz w razie potrzeby czyszczenia) istniejącej kanalizacji deszczowej,

- uzyskanie dokumentu formalno – prawnego uprawniającego do rozpoczęcia realizacji inwestycji (pozwolenie na budowę/zgłoszenie) i decyzji LWKZ w zakresie pozwolenia na wykonywanie robót w otoczeniu ścisłej strefy konserwatorskiej.

- Cel i główne założenia:

- Celem przedsięwzięcia jest rozwój i poprawa jakości infrastruktury drogowej, poprzez zaprojektowanie rozbudowy i przebudowy drogi w taki sposób, aby każdy uczestnik ruchu mógł z niej korzystać w sposób bezpieczny i komfortowy. W zakres infrastruktury  drogowej wchodzą: jezdnie, chodniki dla pieszych, zjazdy i dojścia do posesji, miejsca parkingowe, zieleń, mała architektura (ławki, kosze na śmieci i psie pakiety), rozwiązanie zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, oświetlenie uliczne, doświetlenia przejść dla pieszych.

- Dokumentacja opisana w pkt I ma stanowić opis przedmiotu zamówienia 
w przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych zgodnie z Ustawą  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Informacje o terenie

- Parametry drogi objętej przedmiotem zamówienia:

odcinek ul. Zwycięzców od skrzyżowania z ul. Katowicką, do skrzyżowania z ul. Częstochowską – droga publiczna nr 104862 o dł. ok. 280 mb, obejmująca działki nr 130, 139, 191 obr. 0007.

- Na terenie objętym opracowaniem brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest częściowo w otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej (Strefa ochrony krajobrazowej w promieniu 1000 m).

- Szczegółowe założenia do dokumentacji:

- Ogólne:

- Na podstawie wizji w terenie, uzyskanej mapy ewidencyjnej, uzyskanej mapy do celów projektowych, wykonanych badań geotechnicznych, warunków i uzgodnień branżowych, badania natężenia ruchu, wskazania trajektorii ruchu, Wykonawca dokona analizy  i wskaże możliwość realizacji konkretnych rozwiązań projektowych wraz z uzasadnieniem.

- Zamawiający rekomenduje zastosowanie wytycznych dotyczących dróg rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d

- Przy projektowaniu należy uwzględnić dostępność dla osób o różnej sprawności i w różnym wieku. Dostępność obejmuje w szczególności bezpieczeństwo i komfort poruszania się po osiedlu, możliwość użytkowania przez osoby o szczególnych potrzebach, a co za tym idzie brak barier architektonicznych.

- Zamawiający traktuje zieleń jako istotny element kompozycyjny i funkcjonalny projektowanej infrastruktury. Wykonawca powinien przeanalizować wprowadzenie możliwie dużej ilości dodatkowej zieleni oraz zachowanie jak największej ilości istniejących drzew, szczególnie cennych przyrodniczo. Nowe nasadzenia mają być wieloletnie, samowystarczalne, nie wymagające wiele uwagi i kosztownej pielęgnacji. Tam gdzie jest to możliwe należy zaprojektować nasadzenia niskich bylin zamiast trawników. Wymagane jest stosowanie technologii robót budowlanych jak najmniej ingerujących w systemy korzeniowe istniejących drzew, a projekt zieleni winien zawierać opis zabiegów pielęgnacyjnych istniejących drzew oraz sposób ich zabezpieczenia na czas prowadzonych robót budowalnych.

- Podane założenia są rozwiązaniem proponowanym przez Zamawiającego, ale mogą ulec zmianie, za jego zgodą, po przeanalizowaniu ich przez projektanta pod względem funkcjonalności, celowości i oszczędności.

- Zaproponowane materiały, wyroby, technologie nie mogą wskazywać na konkretnego wykonawcę/producenta.

- Wykonana koncepcja w formie opisowej i graficznej musi zawierać wszystkie elementy mające istotny wpływ na kształt projektu, w szczególności rozwiązania dotyczące: komunikacji pieszej i kołowej oraz związanej z tym koniecznej wycinki drzew, a także propozycję podziału działek oraz trajektorię ruchu pojazdów.

- Branża drogowa:

- Należy zaprojektować następujące nawierzchnie:

- jezdnia jednokierunkowa – preferowana nawierzchnia bitumiczna,

- droga dla pieszych i zjazdy – kostka betonowa szara i czerwona,

- Należy przewidzieć nawiązanie się do istniejących skrzyżowań i zjazdów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.

- Na całym zakresie opracowania należy zaprojektować zjazdy, dojazdy oraz dojścia do wszystkich przyległych nieruchomości (istniejące furtki, miejsca gromadzenia odpadów stałych), zjazdy na drogi przyległe.

- Szerokość jezdni – na etapie koncepcji zbadać natężenie ruchu oraz przeanalizować możliwość zaprojektowania ciągów drogowych o parametrach dróg publicznych klasy L i kategorii ruchu KR2 wraz z ich niezbędnym wyposażeniem (m.in. oznakowanie pionowe, poziome, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, zieleń) z zachowaniem wymaganej skrajni pionowej i poziomej a także uwzględnieniem innych istniejących w pasach drogowych urządzeń np. istniejącej infrastruktury podziemnej. Wyniki analizy przekazać do zatwierdzenia Zamawiającemu. W przypadku stwierdzenia braku możliwości spełnienia powyższych warunków o tym fakcie zawiadomić niezwłocznie Zamawiającego ze wskazaniem ewentualnych możliwości rozwiązania problemu.

- Na całej długości projektowanego odcinka jezdni przewidzieć miejsca do parkowania samochodów osobowych – w tym miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- W przypadku wystąpienia kolizji istniejących drzew/krzewów z projektowanymi obiektami, których nie można ominąć, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania inwentaryzacji drzew/krzewów przewidzianych do wycinki. W dokumentacji należy przewidzieć dodatkowe nasadzenia drzew w ilości i gatunku wynikającej z uzyskanej decyzji zezwalającej na wycinkę drzew/krzewów. W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest przygotować kompletny wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew/krzewów zawierający informacje, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody, w tym m.in. plan niezbędnych wycinek oraz projekt nasadzeń. Wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew/krzewów składa upełnomocniony Wykonawca.

- Należy szczegółowo rozwiązać nawiązanie się nawierzchni projektowanych dróg, chodników z odpowiadającymi im tożsamymi nawierzchniami w ulicach przyległych.

- W opracowywanej dokumentacji należy uwzględnić rozwiązania wynikające z uzyskanych warunków technicznych i uzgodnień branżowych.

- Profile projektowanych jezdni i pozostałych nawierzchni utwardzonych dróg, należy zaprojektować w taki sposób aby uniemożliwić spływ wody z pasa drogowego na posesje i odwrotnie, a w przypadku braku możliwości przewidzieć elementy przechwytujące wody opadowe na granicy pasa drogowego.

- Należy zaprojektować małą architekturę (kosze na śmieci, ławki, „Psie Pakiety”).

- Należy przedstawić rozwiązanie trajektorii ruchu dla poszczególnych skrzyżowań i zjazdów.

- W projekcie należy uwzględnić pozostawienie istniejącej wiaty przystankowej.

3.	Branża sanitarna:

Na podstawie: uzyskanej mapy do celów projektowych, badań geotechnicznych, wizji w terenie, w tym wizji studni na istniejących kanałach deszczowych, monitoringu wizyjnego sieci deszczowej, warunków i uzgodnień branżowych należy:

- dokonać analizy pracy systemu odprowadzenia wód deszczowych w zakresie kanałów odprowadzających wody opadowe i wskazać poszczególne zlewnie danego kanału,

- zinwentaryzować miejsca istniejących włączeń do kanałów (przyłączy) do sieci kanalizacji deszczowej na podstawie wizji w terenie i inspekcji istniejących studni (w obecności zarządcy sieci kanalizacji deszczowej) i porównać z inwentaryzacją geodezyjną wynikającą z uzyskanej mapy dc. projektowych – wszelkie rozbieżności nanieść na planszę zagospodarowania i przewidzieć przełapanie tych włączeń w granicach pasa drogowego,

- wskazać istniejący sposób odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu danej nieruchomości, sąsiadującej z pasem drogowym, w tym wyszczególnienie wszystkich rur spustowych, odwodnieni liniowych i sposobu ich podłączenia do sieci, jeżeli jest inny niż na mapie do celów projektowych i jest on znany właścicielom nieruchomości,

- przeanalizować aktualny stan rozdziału wód deszczowych od ścieków bytowo – gospodarczych – odprowadzanych z poszczególnych budynków i terenów zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego. W przypadku ujawnienia sytuacji wspólnego odprowadzania wód deszczowych ze ściekami sanitarnymi należy zaprojektować ich rozdział, a planszę rozdziału uzgodnić w ZWiK Sp.  z o.o. Brak przyłącza sanitarnego na mapie wyjaśnić w ZWiK Sp.  z o.o. Nie dopuszczamy sytuacji, w której budynek nie będzie miał określonego zrzutu ścieków do kanalizacji sanitarnej.

- w przypadku stwierdzenia braku przyłącza kanalizacji deszczowej obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie od właściciela/zarządcy oświadczenia o woli przyłączenia do kanalizacji deszczowej (wzór w załączeniu). W oświadczeniu właściciel/zarządca potwierdza, że zapoznał się z proponowaną trasą przyłącza i ją akceptuje. W każdym przypadku nowoprojektowane przyłącze kanalizacji deszczowej należy zakończyć na granicy pasa drogowego w miejscu uzgodnionym z właścicielem/zarządcą a w przypadku braku woli do podłączania terenu/budynku do kanalizacji deszczowej, w miejscu najbardziej dogodnym w celu możliwości późniejszego przyłączenia,

- w miejscach, gdzie teren przy budynku będzie zaniżony w stosunku do terenu inwestycji i będzie istniało zagrożenie zalewania wodami opadowymi z pasa drogowego, należy przewidzieć odwodnienie liniowe wraz z koszem osadczym,

- w przypadku zagrożenia wylania wód opadowych i roztopowych z miejskiej sieci kanalizacji deszczowej bezpośrednio na tereny prywatne (w wyniku ulewnych deszczy poprzez przyłącza), należ przewidzieć klapy/zawory zwrotne zabezpieczające mieszkańców,

- zidentyfikować kanały wyłączone z eksploatacji z jednoczesnym wskazaniem technologii likwidacji kanałów nieczynnych lub wskazać możliwości ich dalszego wykorzystania - jeżeli dotyczy,

- na podstawie wykonanych badań geotechnicznych należy przeanalizować i przedstawić w formie opinii możliwości odprowadzenia wód deszczowych pochodzących z utwardzonych nawierzchni dróg i przyległych terenów/budynków do gruntu,

- na podstawie podjętych ustaleń, wykonanych analiz i inspekcji zaprojektować remont i/lub przebudowę istniejącej infrastruktury odprowadzającej wody opadowe oraz rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej w celu umożliwienia odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni utwardzonych przebudowywanych i rozbudowywanych dróg i przyległych do pasa drogowego terenów/budynków. W zakresie powyższym należy wziąć pod uwagę ustalenia wynikające z wykonanych badań geotechnicznych,

- uzyskać warunki techniczne na możliwość odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 
w tutejszym Urzędzie,

- rury kanalizacyjne - zaproponować i uzgodnić z zarządcą kanalizacji deszczowej (WIT – UM Żary) rodzaj materiału nowoprojektowanych, remontowanych lub przebudowywanych odcinków kanalizacji deszczowej. Ostatecznego uzgodnienia materiałów należy dokonać na etapie projektu budowlanego. Preferowane są rury PVC-U SN 8 o ściankach litych,

- wpusty deszczowe jako studzienki betonowe fi500 mm ze zwieńczeniem żeliwnym D400, wyposażonym w zawias stały o szerokości otworów min. 30 mm, wyposażone w kosz zanieczyszczeń – typ długi,

- studzienki na kolektorze głównym betonowe, wykonane jako osadnikowe (głębokość osadnika min. 0,5 m), włazy nastudzienne D400 z wypełnieniem betonowym. Na przyłączach w przypadku konieczności zmiany kierunku dopuszczalne jest wykorzystanie studni tworzywowych – zwieńczonych włazem typu ciężkiego, pierścień odciążający/lub systemowe podparcie włazu (jeżeli dotyczy),

- w dokumentacji opisać i skosztorysować technologię likwidacji istniejących odcinków kanalizacji deszczowej wyłączonych z eksploatacji, gdzie jest to możliwe poprzez demontaż, w sytuacjach skrajnych poprzez zamulenie pianobetonem - jeżeli dotyczy,

- rozwiązać przebudowę istniejących kolizji innej infrastruktury (wodociągowej, gazowej, telekomunikacyjnej, itp.) z projektowanymi kanałami deszczowymi oraz uzgodnić ten zakres z zarządcą danej sieci – jeżeli dotyczy.

4.	Branża elektryczna:

Na podstawie wizji w terenie, uzyskanej mapy do celów projektowych, uzyskanych warunków i uzgodnień branżowych należy:

- wystąpić do ENEA Operator Sp. z o.o. o wydanie warunków technicznych przyłączenia nowoprojektowanych obiektów,

- wystąpić do Enea Oświetlenie Sp. z o.o. o wydanie warunków na likwidację istniejącego oświetlenia (oprawy) – jeżeli dotyczy,

- przewidzieć w dokumentacji demontaż istniejących opraw oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem konieczności zwrotu zdemontowanych elementów ich właścicielom,

- zaprojektować budowę nowych linii oświetlenia ulicznego w oparciu o oprawy oświetleniowe typu LED z redukcją natężenia oświetlenia, na słupach aluminiowych stożkowych anodowanych w kolorze INOX, z doborem parametrów oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przewidzieć doświetlenie projektowanych przejść dla pieszych z doborem parametrów oświetlenia zgodnie z obowiązującymi przepisami – rozważyć zróżnicowanie barwy oświetlenia przejść dla pieszych od oświetlenia ulicznego,

- linię kablową oświetlenia ulicznego zaprojektować na całej długości w rurze osłonowej,

- przewidzieć sterowanie oświetleniem za pomocą zegara astronomicznego GPS z możliwością zdalnego zarzadzania smartfonem,

- przyjęte w dokumentacji rozwiązania powinny być energooszczędne, sprzyjać minimalizacji kosztów eksploatacji, być trwałe i niewymagające częstych zabiegów konserwatorskich.

- Inne

Ze względu na wspólne skrzyżowanie ulic Zwycięzców i Katowickiej, Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą zadania pn. „Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Katowickiej na odcinku od ul. Okrzei do ul. Zwycięzców w Żarach”.