OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Zakup i dostawa zestawu asenizacyjnego: ciągnika 4x4 wraz z beczką asenizacyjną”

| Ciągnik rolniczy |  |  |  | Oferta Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji |  | Nie starszy niż wyprodukowany w 2025 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Stan |  | Fabrycznie nowy, niezarejestrowany, nieuszkodzony, nieużywany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dystrybucja |  | Ciągnik musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Rzeczypospolitej Polskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dopuszczenie do ruchu |  | Ciągnik musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. 2025 poz. 820, z późn. zm.) i być dopuszczony przez właściwy organ do ruchu po drogach publicznych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ogumienie |  | Fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 r. Opony przednie min. 380/70 R24 Opony tylne min. 480/70 R34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Masa własna |  | 3800 kg – 4200 kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Silnik |  | 4-cylindrowy diesel o pojemności 3500 – 3700 cm3 z bezpośrednim wtryskiem paliwa Common Rail |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pojemność skokowa silnika |  | 3500 cm3 - 3700 cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Moc |  | Co najmniej 90 KM, moment obrotowy 380 Nm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Norma emisji spalin |  | min. Stage V lub równoważna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Skrzynia biegów |  | Mechaniczna 12x12 (np. power shuttle lub równoważna) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Liczba biegów |  | Co najmniej 12x12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Prędkość maksymalna |  | 40 km/h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Tylny wał odbioru mocy (WOM) |  | Prędkość tylnego WOM 540/1000 obr/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Podnośnik tylny |  | sterowany mechanicznie o udźwigu na końcówkach kulowych: 4400 kg, wyposażony w szybkosprzęgi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Przedni TUZ |  | Para gniazd hydraulicznych sterowany joystickiem z kabiny ciągnika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Wydajność pompy hydraulicznej |  | min. 64 l/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Oświetlenie |  | Światła drogowe, dodatkowo 4 lampy robocze na dachu kabiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kabina |  | Fabrycznie montowana, ogrzewanie, klimatyzacja, okno dachowe, amortyzowane siedzenie kierowcy, dodatkowo miejsce siedzące dla pasażera (oba fotele z pasami bezpieczeństwa), wycieraczki szyb przedniej i tylnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Oznakowanie pojazdu |  | Lampa ostrzegawcza (kogut) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Typ napędu |  | Napęd 4 x 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Instalacja pneumatyczna |  | Wyjście pod pneumatykę hamulców przyczepy dwuobwodowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Inne |  | Oś przednia 4wd wzmocniona HD z elektrohydraulicznym załączaniem napędu oraz elektrohydrauliczna blokada dyferencjału, mechanizm różnicowy tylnej osi blokowany mechanicznie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Okres |  | Minimalny okres gwarancji – 12 miesięcy, świadczona w siedzibie Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Montaż |  | Wszystkie podzespoły oraz elementy muszą być zamontowane fabrycznie, z wyłączeniem oznakowania pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dokumentacja |  | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: wyciągi świadectwa homologacji, karty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancyjnymi, instrukcje obsługi wraz z katalogiem części sprzętu i części składowych wchodzących w skład wyposażenia – w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Uruchomienie i szkolenie |  | Wykonawca zapewni bezpłatne uruchomienie, sprawdzenie (ewentualną regulację po uruchomieniu) oraz przeprowadzi szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie poprawnej pracy, konserwacji i BHP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Oznakowanie |  | Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Adres dostawy |  | siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Rajcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Serwis pogwarancyjny |  | serwis pogwarancyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nazwa, dane do kontaktu) nie dalej niż 80 km od siedziby Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wóz asenizacyjny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Rok produkcji | Nie starszy niż wyprodukowany w 2024 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Stan | Fabrycznie nowy, niezarejestrowany, nieuszkodzony, nieużywany |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Dystrybucja | Wóz asenizacyjny musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta na rynek Rzeczypospolitej Polskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Dopuszczenie do ruchu | Wóz asenizacyjny musi spełniać wszystkie wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. 2025 poz. 820, z późn. zm.) i być dopuszczony przez właściwy organ do ruchu po drogach publicznych. (świadectwo homologacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Pojemność zbiornika | co najmniej 5000 litrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Rodzaj przyczepy | Jednoosiowa, koła 500/50 -17, błotniki, konstrukcja przyczepy: ramowa, wykonana z kształtownika zamkniętego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Ocynkowanie zbiornika | Zbiornik stalowy cynkowany obustronnie (pasywacja zbiornika) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Właz tylny | Właz tylny na zawiasie - ∅ (fi) min. 700 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Instalacja elektryczno- oświetleniowa | Wymagana przez przepisy ruchu drogowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Armatura dodatkowa | Sprężarka z napędem 540 obr/min, węże łączące armaturę: zbrojone odporne na temperaturę, węże (fi 100 – 120mm) z koszem ssącym chroniącym przed zassaniem dużych elementów (2 sztuki koszy ssących), długość węży ssawnych – w sumie co najmniej 35 mb, uchwyty transportowe na węże ssawne, odolejacz (mokry filtr powietrza), tłumik kompresora, wałek przekaźnika mocy (WOM), urządzenie rozlewające |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Zabezpieczenia | Zabezpieczenie przed przelaniem: zawór dwukulowy na szczycie zbiornika, syfon z wziernikiem, dwa zawory bezpieczeństwa: nadciśnieniowy do 0,05 MPa oraz podciśnieniowy do 0,05 MPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Hamulce | Pneumatyczne dwuprzewodowe z 4-stopniową regulacją siły hamowania, hamulec ręczny postojowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Instalacja elektryczna | Instalacja 12V i oświetleniowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Króćce | Główny króciec spustowy w pokrywie tylnego włazu 4” z zasuwa hydrauliczną, króćce z przodu po prawej i lewej stronie zaślepione, przygotowane pod montaż zasuw ręcznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Warunki gwarancji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Okres | Minimalny okres gwarancji –12 miesięcy, świadczona w siedzibie Zamawiającego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dokumentacja | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przekazał Zamawiającemu wszystkie związane z przedmiotem zamówienia dokumenty, a w szczególności: świadectwo homologacji umożliwiające rejestrację i poruszanie się po drogach publicznych, instrukcja obsługi i karta gwarancyjna - w języku polskim. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Oznakowanie | Pojazd nie może posiadać napisów reklamowych czy też oznaczenia innej firmy, z wyłączeniem oznaczeń producenta pojazdu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Adres dostawy | Siedziba wskazana przez Zamawiającego na terenie gminy Rajcza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |