## Załącznik nr 2A do SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.

| Nazwa postępowania | Zakup wraz z dostawą mebli biurowych |
| --- | --- |
| Znak sprawy | AKDZ.261.6.2025.AT |

Część 1 – Zakup wraz z dostawą mebli biurowych

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

| LP | Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia |
| --- | --- |
| 1. | Biurko prostokątne na 4 nogach z panelem górnym Biurko o wymiarach mieszczących się w przedziałach: szerokość 1380-1420 mm, głębokość 680-720 mm, wysokość 720-760mm. - Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. - Stelaż biurka składający się z 4 nóg (dwóch mostów spawanych) połączonych ze sobą za pomocą belki metalowej. Elementy łączone ze sobą na zasadzie „metal-metal”. Belka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju zawartym w zakresie 40-50mm x 30-40mm malowana proszkowo na kolor czarny. Belka ma być odsunięta od krawędzi blatu, mocowana w połowie jego głębokości. - Nogi wykonane z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie 40x40-50x50mm, noga kwadratowa. Most wyglądający jak odwrócona litera „U”. - Belka z mostem skręcana, umożliwiająca łatwy demontaż. - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulację poziomu w zakresie min. +10 mm. - Zamawiający wymaga, aby biurko posiadało w blacie min. jeden prostokątny przelot kablowy. Przelotka o wymiarze min. 270-310x110-130 mm, wykonana z aluminium. Umiejscowienie przelotki do ustalenia z Zamawiającym. Do wyboru min. kolor biały, alu lub czarny. - Pod blatem biurka ma znajdować się kanał kablowy poziomy o długości min. 850mm. Kanał ma być wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, montowany do blatów za pomocą uchwytów wykonanych z tworzywa. Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania. - Biurko wyposażone w dodatkowy kanał kablowy pionowy o długości min. 800mm i średnicy min. 35mm, pozwalający na poprowadzenie kabli od blatu do podłoża, do np. floorboxu. Kanał ma być wykonany z siatki zasuwanej zamkiem błyskawicznym, mocowany bezpośrednio do blatu za pomocą tworzywowych łączników. - Od frontu biurko ma posiadać panel górny o szerokości dostosowanej do szerokości biurka 1380-1420mm oraz wysokości zawartej w przedziale 450-490 mm. Konstrukcja panelu wykonana z surowej płyty wiórowej o grubości 7-10mm, pokrytej obustronnie płytą pilśniową o grubości 7-10 mm oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Wysokość panelu od blatu biurka: 350-380 mm. Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50-55 mm. Panel powinien być mocowany do blatu za pomocą min. dwóch uchwytów metalowych, umieszczany w uchwycie w kształcie litery U. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta, metalowe mosty – do wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta, tapicerka – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100% poliester - Gramatura: min. 300 g/m2 - Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2, lub równoważne-za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor - blat:; Np. NZ Natural Hickory. Kolor tkaniny tapicerskiej - panel:; Np. CSE42. Kolor - rama podstawy:; Np. RAL 9005 lub zbliżony. |
| 2. | Stanowisko typu workbench 2 osobowe na 4 nogach, Stanowisko o wymiarach mieszczących się w przedziałach: szerokość 1380-1420 mm, wysokość 730-750 mm, głębokość całkowita 1380-1420mm, Budowa: - 2 x blat stały, o głębokości min.678 mm (uwzględniając miejsce na panel górny pomiędzy dwoma blatami) wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. - Stelaż stanowiska składający się z 4 nóg (dwóch mostów spawanych) połączonych ze sobą za pomocą belki metalowej (wymagana belka pod każdym blatem). Elementy łączone ze sobą na zasadzie „metal-metal”. Belka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju zawartym w zakresie 40-50mm x 30-40mm malowana proszkowo na kolor czarny. Belka ma być odsunięta od krawędzi blatu, mocowana w połowie jego głębokości. - Nogi mają być wykonane z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie 40x40-50x50mm, noga ma być kwadratowa. Most wyglądający jak odwrócona litera „U”. - Belka z mostem skręcana. - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulację poziomu w zakresie min. +10 mm. - Zamawiający wymaga, aby stanowisko posiadało w każdym blacie min. jeden przelot na okablowanie, przelotka o średnicy fi80-90mm, wykonana z tworzywa sztucznego. - Pod każdym blatem ma znajdować się kanał kablowy poziomy o długości min. 850mm. Kanał ma być wykonany z blachy stalowej malowanej proszkowo, montowany do blatów za pomocą uchwytów wykonanych z tworzywa. Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania. - Stanowisko ma posiadać panel górny tapicerowany, o szerokości dostosowanej do szerokości biurka 1380-1420mm. Konstrukcja panelu wykonana z surowej płyty wiórowej o grubości 7-10mm, pokrytej obustronnie płytą pilśniową o grubości 7-10 mm oraz pokryta pokrowcem z tkaniny tapicerskiej. Wysokość panelu od blatu biurka: 350-380 mm. Górne krawędzie panelu zaokrąglone promieniem 50-55 mm. Panel powinien być mocowany do blatu za pomocą min. dwóch uchwytów metalowych, umieszczany w uchwycie w kształcie litery U. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta, metalowe mosty – do wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta, tapicerka – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Panel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100% poliester - Gramatura: min. 300 g/m2 - Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor - blat:; Np. NZ Natural Hickory. Kolor tkaniny tapicerskiej - panel:; Np. CSE42. Kolor - rama podstawy:; np. RAL 9005 lub zbliżony. |
| 3. | Biurko prostokątne na 4 nogach Biurko o wymiarach mieszczących się w przedziałach: szerokość 1180-1220 mm, głębokość 580-620 mm, wysokość 720-760mm. - Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. - Stelaż biurka składający się z 4 nóg (dwóch mostów spawanych) połączonych ze sobą za pomocą belki metalowej. Elementy łączone ze sobą na zasadzie „metal-metal”. Belka wykonana z profilu prostokątnego o przekroju zawartym w zakresie 40-50mm x 30-40mm malowana proszkowo na kolor czarny. Belka ma być odsunięta od krawędzi blatu, mocowana w połowie jego głębokości. - Nogi mają być wykonane z profilu zamkniętego o przekroju zawartym w zakresie 40x40-50x50mm, noga ma być kwadratowa. Most wyglądający jak odwrócona litera „U”. - Belka z mostem skręcana. - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulację poziomu w zakresie min. +10 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 6 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2, lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% |
| 4. | Biurko prostokątne na 2 nogach typu „I” z pomocnikiem typu sideboard Biurko o wymiarach blatu mieszczącym się w przedziałach: 1780-1820x780-820 mm, wys. 730-750 mm Budowa: - Blat biurka stały wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu lub innym wybranym przez Zamawiającego. - Biurko z jednej strony wsparte na 2 nogach a z drugiej na pomocniku typu sideboard. - Strona po której ma znajdować się pomocnik typu sideboard – do ustalenia z Zamawiającym. - Stelaż biurka składający się z dwóch mostów, - Jeden most - 2 nogi proste, w kształcie litery „I”, - Drugi most krótki, prosty – łączący blat biurka z pomocnikiem typu sideboard, - Mosty mają być połączone ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. - Każdy most wykonany z jednego elementu stalowego, odpowiednio giętego i spawanego, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju min. 50x40 mm. Most malowany proszkowo. - Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. - Między blatem, a podstawą dystans (prześwit) o wysokości 7-9 mm. - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50 mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. - Pod blatem powinien znajdować się kanał kablowy w kształcie rynienki, metalowy, malowany proszkowo w kolorze podstawy biurka. Kanał powinien być uchylny obustronnie, w celu łatwego dostępu do okablowania. Montaż kanału powinien odbywać się np. do ramy biurka (nie dopuszcza się montażu do blatu). Długość kanału min. 1050 mm. - Biurko ma posiadać panel dolny wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18-20 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze płyty. Szerokość panelu dopasowana do szerokości biurka. Wysokość panelu w zakresie 360-380 mm. Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu panelu bezpośrednio do blatu biurka. Każdy uchwyt powinien posiadać możliwość regulacji pionowej z użyciem np. klucza imbusowego. - Biurko ma posiadać możliwość montażu kanałów kablowych poziomych i pionowych jednocześnie, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. - W blacie ma znajdować się prostokątna, aluminiowa przelotka pozwalająca na przeprowadzenie okablowania. Przelotka o wymiarze min. 270-310x110-130 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia z Zamawiającym. Do wyboru min. kolor biały, alu lub czarny przelotki. Pomocnik typu sideboard z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na 4 nogach metalowych o wymiarach: szerokość 1380-1420mm, głębokość 400-430 mm, wysokość 610-640 mm, - Budowa: pomocnik typu Sideboard powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. - Korpus szafki klejony, dostarczony zmontowany, - Wnętrze pomocnika typu sideboardu podzielone na dwie części: część pod blatem, która ma być wyposażona w min. 1 półkę, oraz część od strony użytkownika – przestrzeń ta ma być podzielona pionową ścianą działową na dwie część, w jednej przestrzeni mają się znajdować min. dwie półki a w drugiej wolna przestrzeń na całej wysokości. - Wszystkie półki z możliwością poziomowania. - Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem wpuszczanym z kompletem 2 kluczy łamanych. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. - Szafa na stelażu metalowym, spawanym. - Stelaż ma składać się z 2 mostów (4 nóg) połączonych belką. - Mosty i belka wykonane z profilu prostokątnego o przekroju min. 30x40 mm. Mosty i belka – mają być ze sobą zespawane. - Każdy most wykonany z jednego elementu stalowego, odpowiednio giętego i spawanego. - Nogi mają być wyposażone w stopki poziomujące w zakresie min. +10mm. - Stelaż metalowy ma mieć wysokość mieszczącą się w przedziale 150-180mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty biurka i stelaż szafki – do wyboru min. 6 kolorów w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. - Protokół oceny Ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973) w tym również ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367). Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor elementów płytowych - drzwi sideboarda:. Kolor elementów metalowych – czarny. |
| 5. | Biurko prostokątne z panelem dolnym Biurko o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość 1380-1420, głębokość 680-720 mm, wysokość 730-750 mm Budowa: - Blat biurka wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm. - Stelaż biurka składający się z dwóch mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. - Każdy most wykonany z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. Most wyglądający jak odwrócona litera „U” - Dwie belki, biegnące pod blatem, w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu każda. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników i metalowych muf mocowanych fabrycznie. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż, bez widocznych śrub na boku biurka. - Między blatem a podstawą wymagany dystans (prześwit) o wysokości 7-9 mm. - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. - Pod blatem powinien znajdować się kanał kablowy w kształcie rynienki, metalowy, malowany proszkowo w kolorze podstawy biurka. Kanał powinien być uchylny obustronnie. Montaż kanału powinien odbywać się np. do ramy biurka (nie dopuszcza się montażu do blatu). Długość kanału min. 850 mm. - Biurko ma posiadać panel dolny wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 18-20 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze płyty. Szerokość panelu dopasowana do szerokości biurka. Montaż między nogami i blatem stołu. Wysokość panelu w zakresie 360-380 mm. Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów do ramy biurka. Nie dopuszcza się montażu panelu bezpośrednio do blatu biurka. Każdy uchwyt powinien posiadać możliwość regulacji pionowej z użyciem np. klucza imbusowego. - Biurko ma posiadać możliwość montażu kanałów kablowych poziomych i pionowych jednocześnie, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. - W blacie ma znajdować się prostokątna, aluminiowa przelotka pozwalająca na przeprowadzenie okablowania. Przelotka o wymiarze min. 270-310x110-130 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia z Zamawiającym. Do wyboru min. kolor biały, alu lub czarny przelotki. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 6 kolorów w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 527-1, EN 527-2 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. - Protokół oceny Ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973) w tym również ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367). Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor elementów płytowych - drzwi sideboarda:. Kolor elementów metalowych - biały. |
| 6. | Biurko prostokątne płytowe Biurko o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość 780-820, głębokość 580x620 mm, wysokość 720-740 mm, - Blat: wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. - Podstawa: 2 nogi płytowe, wykonane z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości min. 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu. Łączenie blatu z nogą ma odbywać się na zasadzie połączenia mimośrodowego. Nogi biurka powinny mają stopki umożliwiające regulację poziomowania w zakresie min. +10 mm. - W blacie ma znajdować się min. jedna przelotka umożliwiająca przeprowadzenie okablowania. Przelotka wykonana z tworzywa, montowana w otworach o średnicy fi80-90mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty: - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższego dokumentu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% |
| 7. | Fotel obrotowy z zagłówkiem Fotel ma posiadać wymiary zawarte w przedziałach: - Szerokość oparcia: 430-470 mm - Wysokość tarczy oparcia: 520-560 mm - Szerokość siedziska: 440-470 mm, - Głębokość powierzchni siedziska: 480-530mm, - Głębokość użytkowa siedziska: 390-420 mm z dodatkową regulacją głębokości w zakresie +min. 120mm - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 400-430 mm z regulacją wysokości w zakresie min. + 120 mm - Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska i oparcia w najniższym punkcie: 1000-1040 mm. - Średnica podstawy: 730-750 mm Krzesło musi posiadać : - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. - Osłona oparcia wykonana z białego polipropylenu. - Szkielet siedziska i oparcia ma być wykonany z polipropylenu obłożonego pianką wylewaną – nie dopuszcza się pianki ciętej. - Szkielet siedziska ma być obłożony pianką wylewaną o grubości min. 50mm i gęstości min. 60kg/m3. - Szkielet oparcia ma być obłożony pianką wylewaną o grubości min. 25mm i gęstości min. 70kg/m3. - Profile boczne siedziska i oparcia mają być tapicerowane tkaniną w tym samym gatunku jak płyta siedziska – możliwość wyboru innego koloru. - Łącznik oparcia musi składać się z 2 części: ze wspornika górnego i dolnego wykonanego z tworzywa w kolorze białym. - Oparcie ma być montowane do wspornika górnego oparcia i ma posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min. +110mm z blokadą w min.10 pozycjach za pomocą przycisków umieszczonych na ramce łączącej oparcie z siedziskiem. - Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi regulowane na głębokość w zakresie min. 20mm. Regulacja ma się odbywać za pomocą pokrętła. - Mechanizm dający możliwość swobodnego kołysania się. - Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. - Mechanizm umożliwiający blokadę oparcia w min. 4 pozycjach. - Maksymalny kąt pochylenia oparcia 30˚. - Automatyczna regulacja siły oporu oparcia – dostosowane do użytkownika o wadze od min. 45-110kg. - Regulację głębokości siedziska w zakresie min. 100mm + dodatkowe min. 20mm uzyskiwane poprzez regulację wysokości oparcia. - Płynną regulację wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. - Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokad. - Fotel ma posiadać podłokietniki 3D, tzn. regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm + dodatkowe min.100mm uzyskiwane poprzez regulację wysokości oparcia (min. 7 blokad), ruch nakładki przód - tył w zakresie min. 40mm, ruch obrotowy nakładki min. +/-30°. - Podłokietniki mają być wykonane z białego poliamidu, z nakładkami z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Ramię podłokietnika ma być montowane do wspornika oparcia - nie dopuszcza się instalacji podłokietników do płyty siedziska. - Podstawę pięcioramienną, poliamidowa w kolorze białym. - Kółka o średnicy fi 60-70 mm do miękkich lub twardych powierzchni, - Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producent. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100% poliester pochodzący z recyklingu - Gramatura: min. 300 g/m2 - Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala, - Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2, lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Wymagane dokumenty: - Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335-1, EN 1335-2 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie, potwierdzający jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania przez osoby o wadze do 150kg. - Protokół Oceny Ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973 ze zm.) w tym również ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367). Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor tkaniny tapicerskiej - profile boczne siedziska i oparcia:; Np. CSE42. Kolor elementów z tworzywa sztucznego:; Czarny. |
| 8. | Fotel obrotowy z zagłówkiem Fotel ma posiadać wymiary zawarte w przedziałach: • Szerokość oparcia: 430-470 mm • Wysokość tarczy oparcia: 520-560 mm • Szerokość siedziska: 440-470 mm, • Głębokość powierzchni siedziska: 480-530mm, • Głębokość użytkowa siedziska: 390-420 mm z dodatkową regulacją głębokości w zakresie +min. 120mm • Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 400-430 mm z regulacją wysokości w zakresie min. + 120 mm • Wysokość całkowita, liczona do krańca oparcia przy położeniu siedziska i oparcia w najniższym punkcie: 1000-1040 mm. • Średnica podstawy: 730-750 mm Krzesło musi posiadać : • Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. • Osłona oparcia wykonana z czarnego polipropylenu. • Szkielet siedziska i oparcia ma być wykonany z polipropylenu obłożonego pianką wylewaną – nie dopuszcza się pianki ciętej. • Szkielet siedziska ma być obłożony pianką wylewaną o grubości min. 50mm i gęstości min. 60kg/m3. • Szkielet oparcia ma być obłożony pianką wylewaną o grubości min. 25mm i gęstości min. 70kg/m3. • Profile boczne siedziska i oparcia mają być tapicerowane tkaniną w tym samym gatunku jak płyta siedziska – możliwość wyboru innego koloru. • Łącznik oparcia musi składać się z 2 części: ze wspornika górnego i dolnego wykonanego z tworzywa w kolorze czarnym. • Oparcie ma być montowane do wspornika górnego oparcia i ma posiadać możliwość regulacji wysokości w zakresie min. +110mm z blokadą w min.10 pozycjach za pomocą przycisków umieszczonych na ramce łączącej oparcie z siedziskiem. • Oparcie ma być wyposażone w podparcie lędźwi regulowane na głębokość w zakresie min. 20mm. Regulacja ma się odbywać za pomocą pokrętła. • Mechanizm dający możliwość swobodnego kołysania się. • Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. • Mechanizm umożliwiający blokadę oparcia w min. 4 pozycjach. • Maksymalny kąt pochylenia oparcia 30˚. • Automatyczna regulacja siły oporu oparcia – dostosowane do użytkownika o wadze od min. 45-110kg. • Regulację głębokości siedziska w zakresie min. 100mm + dodatkowe min. 20mm uzyskiwane poprzez regulację wysokości oparcia. • Płynną regulację wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego. • Anti-shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokad. • Fotel ma posiadać podłokietniki 3D, tzn. regulowane na wysokość w zakresie min. 100 mm + dodatkowe min.100mm uzyskiwane poprzez regulację wysokości oparcia (min. 7 blokad), ruch nakładki przód - tył w zakresie min. 40mm, ruch obrotowy nakładki min. +/-30°. • Podłokietniki mają być wykonane z czarnego poliamidu, z nakładkami z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. • Ramię podłokietnika ma być montowane do wspornika oparcia - nie dopuszcza się instalacji podłokietników do płyty siedziska. • Podstawę pięcioramienną, poliamidowa czarną. • Kółka o średnicy fi 60-70 mm do miękkich lub twardych powierzchni, • Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż: • Skład: 100% poliester • Gramatura: min. 300 g/m2 • Ścieralność : min. 100 000 cykli Martindala, • Niepalność : wg EN 1021-1, EN 1021-2, lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Wymagane dokumenty: • Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z: EN 1335-1, EN 1335-2 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie, potwierdzający jednocześnie bezpieczeństwo użytkowania przez osoby o wadze do 150kg. • Protokół Oceny Ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.1998.148.973 ze zm.) w tym również ze zmianami wynikającymi z Rozporządzenia MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367). Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor tkaniny tapicerskiej -; Np. XR108. Kolor elementów z tworzywa sztucznego - osłona oparcia:; Biały. |
| 9. | Sofa wolnostojąca, 1-osobowa Sofa o wymiarach mieszczących się w przedziałach: - Wysokość całkowita: 830-860 mm - Wysokość siedziska: 420-450 mm - Wysokość oparcia: 420-450 mm - Szerokość całkowita: 1010-1050 mm - Głębokość całkowita: 730-760 mm Budowa: - Wytrzymała metalowo-drewniana konstrukcja obłożona pianką ciętą. - Oparcie zaokrąglone, po bokach zawinięte na całą głębokość siedziska. - Siedzisko wsparte na metalowej ramie. - 4 nogi o średnicy Ø40-50 mm, wykonane z drewna bukowego o przekroju okrągłym oraz profilu metalowego malowanego proszkowo na kolor min. biały lub czarny. Możliwość wyboru koloru drewnianej części nogi – do wyboru min. kolor czarny, biały, buk naturalny. - Siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane. - Wymagana możliwość tapicerowania w różnych kolorach dla siedziska i oparcia w obrębie tego samego typu tkaniny. - Szkielet siedziska ma być wykonany z min. trzech warstw pianki ciętej o grubości 9,5-13cm i gęstości min. 40kg/m3. - Oparcie ma być wykonane z pianki ciętej o grubości 9,5-12 cm i gęstości min. 20 kg/m3. - tapicerka zmywalna oraz odporna na zabrudzenia, musi posiadać powłokę charakteryzującą się ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. - Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft - Gramatura: min. 650 g/m2 - Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 16139 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższego dokumentu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor tkaniny tapicerskiej - siedzisko:; Np. SX1051 (extended). Kolor elementów metalowych - nogi:; Np. RAL 9016 lub zbliżony. Kolor elementów drewnianych - nogi:; Jasny, drewnopodobny. |
| 10. | Krzesło konferencyjne obrotowe Krzesło o wymiarach zawartych w przedziałach: - Wysokość siedziska w najniższym położeniu: 370-390 mm, z regulacją w zakresie min. +120 mm - Wysokość całkowita przy położeniu siedziska w najniższej pozycji: 800-840 mm - Szerokość siedziska: 470-500 mm - Szerokość oparcia: 450-480 mm - Głębokość powierzchni siedziska: 410-440 mm - Średnica pięcioramiennej podstawy: 700-720 mm Budowa: - Siedzisko i oparcie tapicerowane. - Konstrukcja siedziska wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, szkielet wykonany z polipropylenu, pokryty pianką wylewaną o grubości 60-70 mm i gęstości 40-50 kg/m3. Siedzisko ma być wyposażone od spodu w czarną tworzywową osłonę – zabezpieczenie podczas sztaplowania. - Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu, pokryty pianką wylewaną o grubości 17-20 mm i gęstości 70-80 kg/m3. - Między siedziskiem a oparciem wymagana widoczna przestrzeń. - Podłokietniki zamknięte, połączone z oparciem i siedziskiem. W tylnej części mają łączyć się ze sobą tworząc równocześnie wspornik oparcia. Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym. W części lędźwiowej – konstrukcja ma tworzyć literę H. - Możliwość swobodnego kołysania się – kąt odchylenia do tyłu 11-13˚, kąt pochylenia do przodu 1-3˚ - Możliwość blokady w pozycji do pracy. - Płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą pneumatycznego podnośnika. - Podstawa pięcioramienna poliamidowa w kolorze czarnym. - Samohamowne kółka wykonane z czarnego tworzywa, o średnicy w zakresie 60-65 mm - Kolorystyka – tkanina tapicerska – do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Krzesło tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100% poliester - Gramatura: min. 310 g/m2 - Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindalea - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest zgodności wg normy: EN 16139 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższego dokumentu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor tkaniny tapicerskiej - profil boczny oparcia:; szarobeżowy. Kolor elementów ramy i osłony siedziska; czarny. |
| 11. | Krzesło stacjonarne na płozie Krzesło posiadające wymiary mieszczące się w przedziałach: - Szerokość siedziska 460-490 mm - Szerokość oparcia 450-480 mm - Wysokość całkowita 860-900 mm, - Wysokość siedziska 440-480 mm, - Głębokość całkowita 580-620 mm, - Szerokość całkowita 500-530 mm. Krzesło musi posiadać: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. - Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu, pokryty pianką wylewaną o grubości min. 15mm i gęstości min 70kg/m³. - Szkielet siedziska wykonany z polipropylenu, pokryty pianką wylewaną o grubości min. 60mm (nie dopuszcza się gąbki ciętej). - Konstrukcję siedziska wykonaną z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym – od dołu wyposażone w osłonę, zabezpieczającą krzesła podczas sztaplowania. - Element konstrukcyjny siedziska, płynnie przechodzący w kierunku oparcia. - Konstrukcję siedziska / oparcia wykonaną jako jeden element, z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. W części lędźwiowej – konstrukcja ma tworzyć literę H. - Element konstrukcyjny siedziska – od dołu wyposażony w osłonę, zabezpieczającą krzesła podczas sztaplowania. - Ramka oparcia ma być mocowana do elementu konstrukcyjnego w dwóch punktach. - Siedzisko i oparcie jako oddzielne formatki nie stykające się ze sobą. - Elementy tworzywowe – w kolorze czarnym. - Profile boczne oparcia, tapicerowane tkaniną tego samego rodzaju co siedzisko i oparcie. - Płozę metalową wykonaną z rury fi 22-24mm, malowaną proszkowo na kolor czarny RAL9005. - Płoza wyposażona w stopki tworzywowe dedykowane do miękkich powierzchni. - Kolorystyka: tkanina tapicerska - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Krzesło ma być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100% poliester - Gramatura: min. 320 g/m2 - Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindalea - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 16139 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższego dokumentu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor tkaniny tapicerskiej - oparcie:; Np. CSE42. Kolor tkaniny tapicerskiej - siedzisko:; szarobeżowy. Kolor ramy, osłony siedziska:; Czarny. |
| 12. | Krzesło stacjonarne na płozie, Krzesło posiadające wymiary mieszczące się w przedziałach: - Szerokość siedziska 470-500 mm - Szerokość oparcia 450-480 mm - Wysokość całkowita 860-910 mm, - Wysokość siedziska 440-480 mm, - Głębokość całkowita 580-620 mm, Krzesło musi posiadać: - Siedzisko tapicerowane tkaniną. - Szkielet siedziska wykonany z polipropylenu, pokryty pianką wylewaną o grubości min. 60mm (nie dopuszcza się gąbki ciętej). - Konstrukcję siedziska wykonaną z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym – od dołu wyposażone w osłonę, zabezpieczającą krzesła podczas sztaplowania. - Element konstrukcyjny siedziska, płynnie przechodzący w kierunku oparcia. - Rama oparcia ma być wykonana z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, tapicerowana siatką. - Konstrukcję siedziska / oparcia wykonaną jako jeden element, w części lędźwiowej – konstrukcja ma tworzyć literę H. - Ramka oparcia ma być mocowana do elementu konstrukcyjnego w dwóch punktach. - Siedzisko i oparcie jako oddzielne formatki nie stykające się ze sobą. - Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym – podłokietniki mocowane do konstrukcji siedziska / oparcia w sposób estetyczny. - Podłokietniki mają być mocowane do elementu konstrukcyjnego przy oparciu za pośrednictwem tego samego otworu co ramka oparcia. - Elementy tworzywowe w kolorze czarnym. - Płozę metalową wykonaną z rury fi 22-24mm, malowaną proszkowo min. na kolor czarny. - Płoza wyposażona w stopki tworzywowe dedykowane do miękkich lub twardych powierzchni. - Kolorystyka – tapicerka do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta, siatka – do wyboru min. 2 kolory w tym kolor czarny, dla ramy – wymagana możliwość wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta. Krzesło ma być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100% poliester - Gramatura: min. 310 g/m2 - Ścieralność: ≥100 000 cykli Martindalea - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne -za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 16139 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższego dokumentu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor siatki:; czarny. Kolor tkaniny tapicerskiej - siedzisko:; Np. CSE42. rama oparcia i siedziska: :; Czarny. |
| 13. | Krzesło stacjonarne na 4 nogach Krzesło o wymiarach zawartych w przedziałach: - szerokość siedziska: 390-410 mm, - głębokość siedziska: 380-420 mm, - szerokość oparcia: 320-340 mm, - wysokość siedziska: 440-470 mm, - całkowita wysokość krzesła: 840-870 mm, - całkowita głębokość: 460-520 mm, - całkowita szerokość: 490-520 mm. Krzesło ma posiadać: - Siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki bukowej min. 8-warstwowej, gięto-klejonej o grubości 10-12 mm. - Siedzisko wraz z oparciem wykonane z jednej miski. - Front i tył kubełka pokryty laminatem HPL – na krawędziach ma być widoczna sklejka (krawędzie mają być zabezpieczone np. woskiem). - Rama krzesła stalowa, składa się z 4 nóg, które wykonane są z dwóch oddzielnych giętych elementów z rury o przekroju Ø16x2.0mm zespawanych z płytą podstawy. Płyta z blachy o grubości 3mm, mocowana jest do kostki montażowej wykonanej z 12 mm sklejki pod siedziskiem Montaż za pomocą śrub do złącz gwintowanych. - Rama posiada nasunięte na nogi pod siedziskiem, cztery dystanse z miękkiego tworzywa które ograniczają uszkodzenie kubełka podczas sztaplowania oraz poprawiają komfort użytkowania. - Rama malowana proszkowo. - Wszystkie łączenia estetyczne. - Połączenie miski siedziska z ramą niewidoczne. - Nogi wyposażone w stopki tworzywowe do twardych lub miękkich powierzchni. - Możliwość sztaplowania do min. 4 sztuk w słupku. - Kolorystyka: siedzisko - laminat do wyboru min. 6 kolorów z wzornika producenta, dla podstawy – min. 5 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty: - Atest / certyfikat wytrzymałościowy zgodnie z normą PN-EN 16139 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższego dokumentu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% |
| 14. | Krzesło, stacjonarne na płozie Krzesło posiadające wymiary mieszczące się w przedziałach: - Szerokość siedziska 470-500 mm - Szerokość oparcia 450-480 mm - Wysokość całkowita 860-910 mm, - Wysokość siedziska 440-480 mm, - Głębokość całkowita 580-620 mm, Krzesło musi posiadać: - Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną. - Szkielet siedziska wykonany z polipropylenu, pokryty pianką wylewaną o grubości min. 60mm (nie dopuszcza się gąbki ciętej). - Konstrukcję siedziska wykonaną z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym – od dołu wyposażone w osłonę, zabezpieczającą krzesła podczas sztaplowania. - Element konstrukcyjny siedziska, płynnie przechodzący w kierunku oparcia. - Szkielet oparcia wykonany z polipropylenu, pokryty pianką wylewaną grubości min. 15mm (nie dopuszcza się gąbki ciętej). - Profile boczne oparcia tapicerowane tkaniną tego samego rodzaju co siedzisko i oparcie. - Konstrukcję siedziska / oparcia wykonaną jako jeden element, w części lędźwiowej – konstrukcja ma tworzyć literę H. - Ramka oparcia ma być mocowana do elementu konstrukcyjnego w dwóch punktach. - Siedzisko i oparcie jako oddzielne formatki nie stykające się ze sobą. - Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym – podłokietniki mocowane do konstrukcji siedziska / oparcia w sposób estetyczny. - Podłokietniki mają być mocowane do elementu konstrukcyjnego przy oparciu za pośrednictwem tego samego otworu co ramka oparcia. - Elementy tworzywowe w kolorze białym. - Płozę metalową wykonaną z rury fi 22-24mm, malowaną proszkowo min. na kolor biały. - Płoza wyposażona w stopki tworzywowe dedykowane do miękkich lub twardych powierzchni. - Kolorystyka: tapicerka - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta, dla ramy – wymagana możliwość wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Krzesło ma być tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100 % winyl/uretan, podkład 100% poliester - Gramatura: min. 600 g / m2 - Odporność na ścieranie: ≥ 300 000 cykli Martindale - Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2 lub równoważne -za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy zgodnie z normą EN 16139 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższego dokumentu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor tkaniny tapicerskiej - profil boczny oparcia:; Np. VL1048. rama oparcia i siedziska:; biała. |
| 15. | Krzesło stacjonarne na 4 nogach Krzesło posiadające wymiary mieszczące się w przedziałach: - Szerokość siedziska 460-490 mm - Szerokość oparcia 450-480 mm - Wysokość całkowita 850-900 mm, - Wysokość siedziska 450-480 mm, - Głębokość całkowita 520-570 mm, - Szerokość całkowita 520-550 mm. Krzesło musi posiadać: - Siedzisko tapicerowane tkaniną. - Oparcie siatkowe. Ramka oparcia wykonana z białego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, pokryta elastyczną siatką. - Szkielet siedziska wykonany z polipropylen, pokryty pianką wylewaną o grubości min. 60mm (nie dopuszcza się gąbki ciętej) i gęstości min. 40kg/m3. - Konstrukcję siedziska wykonaną z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym – od dołu wyposażone w osłonę, zabezpieczającą krzesła podczas sztaplowania. - Element konstrukcyjny siedziska, płynnie przechodzący w kierunku oparcia - Konstrukcję siedziska / oparcia wykonaną jako jeden element, z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. W części lędźwiowej – konstrukcja ma tworzyć literę H. - Ramka oparcia ma być mocowana do elementu konstrukcyjnego w dwóch punktach. - Siedzisko i oparcie jako oddzielne formatki nie stykające się ze sobą - Elementy tworzywowe – w kolorze białym. - Ramę metalową wykonaną z rury fi 22-24mm, malowaną proszkowo min. na kolor biały. - 4 nogi wyposażone w stopki tworzywowe, przegubowe – dedykowane do miękkich lub twardych powierzchni. - Możliwość sztaplowania do min. 4 sztuk. - Kolorystyka – tapicerka do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta, siatka – do wyboru min. 2 kolory w tym kolor szary, dla ramy – wymagana możliwość wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta. Wymagana tkanina tapicerska o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100 % winyl/uretan, podkład 100% poliester - Gramatura: min. 600 g / m2 - Odporność na ścieranie: ≥ 300 000 cykli Martindale - Trudnozapalność: EN 1021 –1, EN 1021 – 2 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy zgodnie z normą PN EN 16139 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższego dokumentu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor tkaniny tapicerskiej -; Np. VL1048. rama oparcia i siedziska:; biała. |
| 16. | Kontener mobilny Kontener o wymiarach mieszczących się w przedziałach: szerokość 420-460mm, głębokość 580-620mm, wysokość 540-580mm Budowa: - Kontener powinien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem ABS – obrzeże dobrane pod kolor płyty. - Korpus, plecy, front wykonane z płyty grubości min.19 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. - Wieniec górny ma nachodzić na drzwi. - Kontener ma posiadać piórnik wykonany z tworzywa oraz 2 szuflady o wkładzie metalowym w tym jedna z zawieszką na dokumenty. Wysuw szuflad min. 80%. - Na froncie każdej szuflady powinien znajdować się uchwyt metalowy, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. - Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady. - Kółka max. fi 37 mm, w tym dwa z hamulcem. - Korpus kontenera klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - Szuflady z cichym domykiem. - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka Wymagane dokumenty: - Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 lub EN 16121 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższego dokumentu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% |
| 17. | Sofa wolnostojąca 2-osobowa Szafa o wymiarach mieszczących się w przedziałach: - Wysokość całkowita: 830-850 mm - Wysokość siedziska: 420-440 mm - Wysokość oparcia: 420-440 mm - Szerokość całkowita: 1480-1520 mm - Głębokość całkowita: 730-760 mm Budowa: - Wytrzymała metalowo-drewniana konstrukcja obłożona pianką ciętą. - Oparcie zaokrąglone, po bokach zawinięte na całą głębokość siedziska. - Siedzisko wsparte na metalowej ramie. - 4 nogi o średnicy Ø40-50 mm, wykonane z drewna bukowego o przekroju okrągłym oraz profilu metalowego malowanego proszkowo na kolor min. biały lub czarny. Możliwość wyboru koloru drewnianej części nogi – do wyboru min. kolor czarny, biały, buk naturalny. - Siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane. - Wymagana możliwość tapicerowania w różnych kolorach dla siedziska i oparcia w obrębie tego samego typu tkaniny. - tapicerka zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Musi posiadać powłokę charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. - Kolorystyka: tkanina tapicerska – do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: - Skład: 100% Vinyl, podkład 100% poliester typu Hi-Loft - Gramatura: min. 650 g/m2 - Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy PN-EN 16139 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższego dokumentu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. S1-2szt. S2 Kolor tkaniny tapicerskiej - siedzisko:; Np. SX1051 (extended). Kolor elementów metalowych - nogi:; Białe lub czarne. Kolor elementów drewnianych - nogi:; Jasne drewno. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% |
| 18. | Sofa 2-osobowa na 4 nogach z podłokietnikami Szafa o wymiarach mieszczących się w przedziałach: - Wysokość całkowita liczona do krańca oparcia 790-830mm - Siedzisko na wysokości 450-470mm - Całkowita szerokość sofy (łącznie z podłokietnikami) 1200 -1400mm - Całkowita głębokość sofy 640 - 660mm Sofa musi posiadać: - Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną, - Stelaż wykonany z rur stalowych chromowanych o przekroju min. 20mm, - Podłokietniki z nakładkami z litego drewna bukowego – nakładka długości min. 500mm, pokryte lakierobejcą. - Noga tylna łączona z oparciem w sposób niewidoczny. Nogi zakończone stopkami przegubowymi. - Siedzisko i oparcie nie połączone, z zachowaniem prześwitu. - tapicerka zmywalna oraz odporna na zabrudzenia. Musi posiadać powłokę charakteryzującą się wysoką ochroną przeciwbakteryjną oraz przeciwgrzybiczną. - Kolorystyka – tapicerka do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta, dla ramy – wymagana możliwość wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż : - Skład: 100% Vinyl, podkład 100% poliester Hi-Loft - Gramatura: min. 650 g/m2 - Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindala, - Niepalność: wg EN 1021-1, EN 1021-2 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy zgodnie z EN 16139, EN 1022 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższego dokumentu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% |
| 19. | Stolik kawowy wolnostojący z blatem kwadratowym Stolik o wymiarach zawartych w przedziałach: - Szerokość i głębokość blatu: 740-760 mm - Wysokość całkowita: 340-360 mm Pozostałe wymagania: - Blat stolika wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, pokrytej obustronnie laminatem HPL. - Blat montowany w ramie wykonanej z litego drewna bukowego nieznacznie wystającej nad blat. - Stolik wsparty na ramie metalowej, do której mają być montowane nogi o przekroju okrągłym - Nogi o średnicy zawartej w przedziale 35-45 mm, wykonane z drewna bukowego oraz profilu metalowego malowanego proszkowo w kolorze min. białym lub czarnym. - Możliwość wyboru koloru drewnianej części nogi – do wyboru min. kolor czarny, biały, buk naturalny - Spodnia, drewniana część nogi zaokrąglona na końcu, w celu zabezpieczenia przed porysowaniem podłoża. - Kolorystyka blatu: do wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 15372 lub równoważne- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższego dokumentu w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% SK1 SK2 |
| 20. | Stolik kawowy, Stolik o wymiarach mieszczących się w przedziałach: - Wysokość całkowita 380-420 mm - Szerokość całkowita 360-390 mm - Głębokość całkowita 410-430 mm Budowa: - Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 16-18mm, obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Podstawa w kształcie litery „U”, wykonana z profilu stalowego o przekroju w zakresie 20x20mm-30x30mm, malowana proszkowo. - Podstawa wyposażona w stopki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta, dla podstawy – do wyboru min. 5 kolorów. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% |
| 21. | Stół konferencyjny, prostokątny na 4 nogach Stół o wymiarach mieszczących się w przedziałach: 2180-2220x1180-1220 mm, wys. 740-750 mm Budowa: - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. - Stół ma posiadać 1 blat. - Stelaż stołu składający się z 2 mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. - Mosty mają być wykonane z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonane z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowane proszkowo. - Nogi (mosty) mają rozchodzić się na boki w kierunku podłoża tworząc kształt litery A. - Cztery belki biegnące pod blatem, gdzie skrajne mają znajdować się w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. - Między blatem, a podstawą wymagany estetyczny dystans (prześwit) o wysokości 7-9 mm. - Do każdej z nóg mają być montowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. - Na środku blatu stołu powinien być zamontowany media port wyposażony w 2 x gniazdo zasilające 230V + 1 x podwójną ładowarkę USB typ A+C. Port powinien być wpuszczany w blat. - Pod blatem powinien znajdować się elastyczny kanał kablowy pozwalający na poprowadzenie okablowania od blatu do podłoża do np. floorboxu . Kanał modułowy, wykonany z tworzywa, długość kanału min.800mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest zgodności wg normy: EN 15372 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor elementów płytowych - blat:; Np. NZ Natural Hickory. Kolor elementów metalowych; Np. RAL 9005 lub zbliżony. |
| 22. | Stół konferencyjny, prostokątny na 4 nogach, Stół o wymiarach mieszczących się w przedziałach: 1580-1620x1580-1620 mm, wys. 740-750 mm Budowa: - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. - Stół ma posiadać 1 blat. - Stelaż stołu składający się z 2 mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. - Mosty mają być wykonane z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonane z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowane proszkowo. - Nogi (mosty) mają rozchodzić się na boki w kierunku podłoża tworząc kształt litery A. - Cztery belki biegnące pod blatem, gdzie skrajne mają znajdować się w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. - Między blatem, a podstawą wymagany dystans (prześwit) o wysokości 7-9 mm. - Do każdej z nóg mają być montowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. - Na środku blatu stołu ma być zamontowany media port wyposażony w 2 x gniazdo zasilające 230V + 1 x podwójną ładowarkę USB typ A+C. Port ma być wpuszczany w blat. - Pod blatem powinien znajdować się elastyczny kanał kablowy pozwalający na poprowadzenie okablowania od blatu podłoża, do np. floorboxu . Kanał modułowy, wykonany z tworzywa, długość kanału min.800mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest zgodności wg normy: EN 15372 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor elementów płytowych - blat:; Np. NZ Natural Hickory. Kolor elementów metalowych; Np. RAL 9005 lub zbliżony. |
| 23. | Stół konferencyjny prostokątny na 6 nogach stół o wymiarach mieszczących się w przedziałach:3580-3620x1580-1620mm , wys. 740-750 mm Budowa: - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. - Stół ma się składać z 2 równych blatów. - Stelaż stołu składający się z 3 mostów (6 nóg) połączonych ze sobą za pomocą belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 6 niezależnych nóg montowanych do belek. - Skrajne mosty mają być wykonane z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowany proszkowo. - Skrajne mosty mają posiadać nogi w kształcie litery A - nogi mają się rozchodzić na boki ku podłożu. - Most środkowy (znajdujący się na łączeniu blatów), ma być wykonany z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowanego proszkowo. Nogi w moście środkowym, mają być cofnięte do wnętrza stołu, mają być prostopadłe do podłoża. - Cztery belki, biegnące pod każdym blatem, gdzie skrajne mają znajdować się w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. - Do każdej z nóg mają być montowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. - Na środku każdego blatu powinien być zamontowany media port wyposażony w min. 2 x gniazdo zasilające 230V + 1 x podwójną ładowarkę USB typ A+C. Porty wpuszczane w blat. - Pod każdym blatem powinien znajdować się elastyczny kanał kablowy pozwalający na poprowadzenie okablowania od blatu do podłoża do np. floorboxu . Kanał modułowy, wykonany z tworzywa, długość kanału min.800mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest zgodności wg normy: PN-EN 15372 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. . Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor elementów płytowych - blat:; np. NZ Natural Hickory. Kolor elementów metalowych; np. RAL 9005 lub zbliżony. |
| 24. | Stół prostokątny na 4 nogach Stół o wymiarach mieszczących się w przedziałach: 2180-2220x1180-1220 mm, wys. 740-750 mm Budowa: - Blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25-28 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu. - Stół ma posiadać 1 blat. - Stelaż stołu składający się z 2 mostów (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. - Mosty mają być wykonane z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonane z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowane proszkowo. - Nogi (mosty) mają rozchodzić się na boki w kierunku podłoża tworząc kształt litery A. - Cztery belki biegnące pod blatem, gdzie skrajne mają znajdować się w odległości 180-200 mm od dłuższych krawędzi blatu. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo na kolor czarny. - Belki z mostem skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. - Między blatem, a podstawą wymagany dystans (prześwit) o wysokości 7-9 mm. - Do każdej z nóg mają być montowane stopki o średnicy fi 40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Metalowe mosty – do wyboru min. 5 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest zgodności wg normy: EN 15372 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor elementów płytowych - blat:; np. NZ Natural Hickory. Kolor elementów metalowych; np. RAL 9005 lub zbliżony. |
| 25. | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi Szafa o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość 780-820 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1150-1180 mm Budowa: - Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus i fronty mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. - Półki wykonane z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki. - Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów. - Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 2 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. - Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać funkcję cichego domyku. - Jedne drzwi wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +10mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. SZ1 SZ2 Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor elementów płytowych - front:; np. NZ Natural Hickory. |
| 26. | Szafa aktowa z drzwiami płytowymi uchylnymi Szafa o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość 580-620 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1150-1180 mm - Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeża ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus i front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. - Półka wykonana z płyty grubości min. 18 mm z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki. - Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów. - Szafa ma być wyposażona w 1 drzwi (prawe lub lewe) oraz min. 2 zawiasy posiadające kąt rozwarcia do 110st. - Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. - Zamek punktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor elementów płytowych - front:. |
| 27. | Pomocnik typu Sideboard wolnostojący z drzwiami płytowymi, przesuwnymi, na 4 nogach metalowych Pomocnik o wymiarach mieszczących się w przedziałach: szerokość 1400-1450 mm, głębokość 400-420 mm, wysokość 610-640 mm, Budowa: - wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i top mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Dla pleców, Zamawiający dopuszcza płytę grubości min. 12mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane boki i wieniec. - Korpus szafki klejony, montowany w fabryce producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. - Wnętrze mebla podzielone na dwie części. - Jedna część ma być wyposażona w 1 półkę. - Druga część ma być podzielona pionową ścianą działową na dwie części – w jednej przestrzeni mają się znajdować dwie półki, w drugiej – wolna przestrzeń na całej wysokości. - Wszystkie półki z możliwością poziomowania. - Drzwi płytowe, przesuwne na prowadnicach aluminiowych, z zamkiem wpuszczanym, z kompletem 2 kluczy łamanych. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. - Szafa na stelażu metalowym, spawanym. - Stelaż ma składać się z 2 mostów (4 nóg) połączonych belką – w celu zwiększenia wytrzymałości szafki. - Mosty i belka wykonane z profilu prostokątnego o przekroju min. 30x40 mm. Mosty i belka – mają być ze sobą zespawane. - Każdy most wykonany z jednego elementu stalowego, odpowiednio giętego i spawanego. - Nogi mają być wyposażone w stopki poziomujące w zakresie min. +10mm. - Stelaż metalowy ma mieć wysokość mieszczącą się w przedziale 150-170mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta, metalowe mosty – do wyboru min.5 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego,. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / Atest wytrzymałościowy wg normy EN 14073-2 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor elementów płytowych - korpus:; np. NZ Natural Hickory. Kolor elementów płytowych - drzwi:; np. NZ Natural Hickory. Kolor elementów metalowych - podstawa:; np. RAL 9016 Traffic White BI, WT/WTT, W. Kolor - uchwyt:; Czarny. |
| 28. | Szafa z drzwiami przesuwnymi Szafa o wymiarach mieszczących się w przedziale: szerokość 1580-1620 mm, głębokość 440-460 mm, wysokość 1150-1180 mm. - Szafa wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus, front i półki mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z szarej płyty HDF o grubości min. 2,5mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. - Wewnątrz pionowy podział szafy na 2 przestrzenie. - Półki z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-360 mm, półka oklejona z każdej strony. Szafa musi posiadać min. 2 półki w każdej z przestrzeni. - Wymagana możliwość ustawienia 3 rzędów segregatorów w każdej przestrzeni. - Drzwi szafy z zamkiem wpuszczanym z dwoma kluczami łamanym. - Prowadnice drzwi wpuszczane w nafrezowany rowek w wieńcu dolnym i górnym. - Drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120 mm, mocowany pionowo na 2 śrubach. - Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +15mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 12 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - System klucza matki. Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor elementów płytowych - korpus:; np. NZ Natural Hickory. Kolor elementów płytowych - drzwi:; np. NZ Natural Hickory. Kolor - uchwyt, podtsaw:; Czarny. |
| 29. | Szafa ubraniowa z drzwiami płytowymi uchylnymi Szafa o wymiarach mieszczących się w przedziałach: szerokość 790-820 mm, głębokość zawarta w przedziale 440-460 mm, wysokość zawarta w przedziale 2210-2250 mm. Budowa: - Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. - Korpus i front mają być wykonane z płyty grubości min. 18 mm, przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. Wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm, plecy z płyty grubości 12-14mm. Plecy muszą być wpuszczane w nafrezowane rowki na bokach i wieńcu. - Półka konstrukcyjna, z możliwością regulacji ułożenia w zakresie co najmniej +/- 32mm, wyposażona w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpnięciu, głębokość półki 340-370 mm, półka oklejona z każdej strony. - Szafa ma być wyposażona w wieszak teleskopowy, montowany pod półką. - Szafa ma być wyposażona w zawiasy – min. 4 zawiasy na skrzydło drzwi posiadające kąt rozwarcia do 110st. - Przynajmniej połowa z zastosowanych zawiasów ma posiadać funkcję cichego domyku. - Jedne drzwi mają być wyposażone w listwę przymykową. - Każde drzwi wyposażone w metalowy uchwyt, zabezpieczony galwanicznie lub malowany proszkowo, minimalna długość uchwytu 120mm, mocowany w pozycji pionowej na 2 śrubach. - Zamek baskwilowy, min. dwupunktowy z dwoma kluczami łamanymi. - Szafa na cokole wykonanym z płyty meblowej o grubości min. 18 mm, o wysokości zawartej w przedziale 50-60 mm. - Szafa wyposażona w metalowe stopki z możliwością regulacji poziomu od wewnątrz w zakresie minimum +10mm. - Kolorystyka: płyta meblowa - do wyboru min. 15 kolorów z wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: o System klucza matki Wymagane dokumenty: - Certyfikat / atest wytrzymałościowy wg normy EN 16121 lub równoważny- za dokument równoważny Zamawiający uzna taki, który przynajmniej będzie wskazywał na spełnienie wymagań postawionych we wskazanej normie. - Atest higieniczny na cały mebel lub na elementy składowe mebla. Zamawiający wymaga dostarczenia powyższych dokumentów w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy. SZU SZUa Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% Kolor elementów płytowych - front:; np. NZ Natural Hickory. |
| 30. | Fotel ogrodowy z podłokietnikami Fotel o wymiarach mieszczących się w przedziałach: szerokość 570-650 mm, głębokość zawarta w przedziale 550-660 mm, wysokość zawarta w przedziale 780-880 mm. Sztaplowany fotel wykonany z polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym z podłokietnikami. Do całorocznego użytku na zewnątrz. W całości wykonany z włókna szklanego oraz z żywicy syntetycznej (żywica polipropylenowa z dodatkami zabezpieczającymi przed promieniowaniem UV, barwiona w masie). Kolor czarny lub beżowy (do wyboru przez Zamawiającego ) Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% |
| 31. | Stół ogrodowy na jednej nodze Stół o wymiarach mieszczących się w przedziałach: szerokość 740-950 mm, głębokość zawarta w przedziale 740-950 mm, wysokość zawarta w przedziale 730-760 mm. Stół kwadratowy na jednej nodze przeznaczony całorocznie do użytku zewnętrznego. Stolik posiada rozwidlającą się u podstawy centralną nogę. Ażurowy blat. Wykonany z polipropylenu i włókna szklanego. Stolik odporny na działanie warunków atmosferycznych i UV. Widok poglądowy Wszystkie wymiary +/- 5% |
| 32. | SYSTEM REGAŁÓW DO ARCHIWUM, wysokość w przedziale 2480-2540 mm i głębokość w przedziale 400-420mm. Ilość półek – minimum 6, rozstaw dostosowany do przechowywania segregatorów i pudeł archiwizacyjnych, Materiał (konstrukcja nośna oraz półki): stal malowana proszkowo w kolorze RAL 7035 lub RAL 9010 Rozstaw segmentów (długości półek): w przedziale 800-1500mm Prześwit między półkami: min. 320 mm (wysokość segregatora A4 + min. 5mm) Udźwig na półkę min. 150 kg |