Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa urządzenia: Dwusilnikowe, zintegrowane środowisko do badań nad sterowaniem układów energoelektronicznch, wyposażone w układ do przetwarzania sygnałów cyfrowych w czasie rzeczywistym (DSP) oraz dedykowanym interfejsem FPGA.

- Krótki opis urządzenia: Aparatura naukowo-badawcza fabrycznie nowa

- Kod CPV: 38500000-0, 31100000-7

- Opis urządzenia przez parametry / specyfika techniczna

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Dwusilnikowe, zintegrowane środowisko do badań nad sterowaniem silników elektrycznych, wyposażone w układ do przetwarzania sygnałów cyfrowych w czasie rzeczywistym (DSP) oraz dedykowanym interfejsem FPGA. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | Kontroler do szybkiego prototypowania układów sterowania w systemach energoelektronicznych (sztuk 1) . - Urządzenie powinno umożliwiać eksperymentalną walidację algorytmów sterowania w czasie rzeczywistym, zarówno dla pojedynczych układów energoelektronicznych, jak i dla ich wzajemnych interakcji w układach złożonych. System musi być zdolny do synchronizacji wielokanałowych pomiarów z pętlami regulacji zamkniętej dla potrzeb tworzenia i implementacji cyfrowych bliźniaków opartych na sieciach neuronowych. - Wydajność obliczeniowa ● Procesor o taktowaniu min. 1.5 GHz ● Programowalny układ FPGA (min. 500K) z możliwością użytkowej konfiguracji ● System operacyjny czasu rzeczywistego z obsługą aplikacji sterujących w pętli zamkniętej do częstotliwości min. 500 kHz - Wejścia i wyjścia: ● Min. 24 wejść analogowych 16- bitowych, o częstotliwości próbkowania min. 20 Msps, zapewniających synchroniczną akwizycję sygnałów ● Programowalny analogowy front-end pozwalający na regulację wzmocnienia, impedancji wejściowej i filtracji sygnałów ● Min. 48 wyjścia PWM o rozdzielczości czasowej min. 250 ps, umożliwiające generację impulsów modulacyjnych do sterowania przekształtnikami mocy ● Min. 24 wyjść cyfrowych i 24 wejść cyfrowych do sterowania i monitorowania systemu ● Obsługa dedykowanych interfejsów enkoderów impulsowych, rezolwerów, czujników halla, czujników temperatury - Obsługa komunikacji i synchronizacji ● Gigabitowy port Ethernet do komunikacji z systemami nadrzędnymi ● Interfejsy QSFP+ do transmisji optycznej z opóźnieniem poniżej 1 µs i dokładnością synchronizacji w zakresie nanosekundowym ● Obsługa wielomodułowej pracy sieciowej – możliwość łączenia do 64 jednostek w jeden system sterowania - Modulacja PWM i zabezpieczenia ● Obsługa różnych algorytmów modulacji PWM: standardowej, wektorowej SV-PWM, modulacji z eliminacją harmonicznych oraz predykcyjnego sterowania modelowego (MPC) ● Sprzętowe zabezpieczenia i szybkie blokowanie sygnałów PWM w przypadku wykrycia stanów awaryjnych ● Obsługa sygnałów interlock optycznych i elektrycznych - Wymagania kompatybilności i integracji ● Pełna kompatybilność z dedykowanymi układami energoelektronicznymi ● Możliwość integracji z oprogramowaniem MATLAB/Simulink oraz narzędziami do symulacji przekształtników energoelektronicznych ● Obsługa cyfrowych bliźniaków z wykorzystaniem zaawansowanych algorytmów sterowania - Zasilanie 110-230V AC - Możliwość montażu w obudowach rackowych - Dedykowany interfejs użytkownika do konfiguracji i monitorowania pracy systemu. |  |
| 2 | Oprogramowanie do automatycznej generacji kodu (sztuk 1): - umożliwia szybkie wdrażanie algorytmów sterowania i regulacji automatycznej w układach i systemach energoelektronicznych. - umożliwia pełną kompatybilność z dedykowanymi platformami sprzętowymi stosowanymi w badaniach nad przekształtnikami energoelektronicznymi typu DC/DC, DC/AC, AC/DC. - umożliwia integrację z systemami akwizycji danych i sterowania w czasie rzeczywistym. - Wymagane funkcjonalności: System operacyjny sterownika ● Dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego do obsługi platformy sprzętowej (np. BBOS) ● Obsługa aplikacji sterujących o częstotliwości pętli zamkniętej do min. 250 kHz ● Wsparcie dla przetwarzania równoległego i wielowątkowego - Środowisko do automatycznej generacji kodu: ● Narzędzia do automatycznego generowania kodu sterującego z poziomu modelowania w środowisku MATLAB/Simulink ● Obsługa kompilacji kodu bezpośrednio na platformie sprzętowej bez konieczności ręcznej ingerencji użytkownika ● Możliwość generacji kodu w językach wysokiego poziomu oraz ich automatycznego optymalizowania pod kątem wydajności FPGA - Kompatybilność z narzędziami symulacyjnymi: ● Wsparcie dla narzędzi do symulacji w czasie rzeczywistym (RTS) i emulacji układów energoelektronicznych ● Możliwość implementacji cyfrowych bliźniaków systemów sterowania oraz ich uruchamiania na platformie sprzętowej ● Obsługa bibliotek sterowania dedykowanych dla energoelektroniki - Interfejs użytkownika i monitorowanie pracy systemu: ● Graficzny interfejs użytkownika do konfiguracji i monitorowania parametrów sterowania w czasie rzeczywistym ● Możliwość wizualizacji i analizy danych w czasie rzeczywistym bez wpływu na działanie sterownika ● Obsługa komunikacji przez Ethernet oraz interfejsy optyczne SFP+ - Zarządzanie bezpieczeństwem i Niezawodnością: ● Automatyczna diagnostyka i obsługa błędów systemowych ● Wbudowane zabezpieczenia przed nieautoryzowaną zmianą konfiguracji sterowania ● Możliwość odtwarzania ustawień i konfiguracji w przypadku awarii - Licencja i dostępność ● Licencja dożywotnia przypisana do konkretnego urządzenia, niewymagająca okresowego odnawiania, ● Obsługa przyszłych aktualizacji i wsparcie dla nowych wersji sterownika sprzętowego, ● Możliwość pracy w trybie offline, bez konieczności połączenia z internetem. - Oprogramowanie powinno umożliwiać badania nad wybranymi pojedynczymi konfiguracjami układów energoelektronicznych, a także nad wzajemnym oddziaływaniem kilku układów energoelektronicznych |  |
| 3 | Obudowa rackowa 3U (sztuk 1): - otwarta konstrukcja przeznaczona do montażu modułów mocy w standardzie 19". - Umożliwia integrację do ośmiu przedmiotowych modułów energoelektronicznych, co pozwala na elastyczne konfigurowanie systemów przekształtnikowych. Wymagane parametry techniczne:: - Konstrukcja mechaniczna: ● Wzmocniona obudowa typu 3U, zgodna ze standardem 19" ● Osiem slotów na przedmiotowe moduły mocy ● Prowadnice modułów o długości min 160 mm, zapewniające stabilne mocowanie ● Uchwyty mocujące moduły, zabezpieczające je przed przemieszczaniem |  |
| 4 | Moduł półmostka mocy (800V, 32A) (sztuk 6): -zaawansowany komponent oparty na technologii tranzystorów MOSFET SiC, zaprojektowany do szybkiego przełączania oraz pracy w aplikacjach wymagających wysokiej sprawności i niskich strat mocy. -musi być w pełni kompatybilny z systemem sterowania opartym na przedmiotowym kontrolerze oraz dedykowaną przedmiotową obudową rackową. - obsługuje różne konfiguracje przekształtników, od izolowanych konwerterów DC/DC po falowniki wielopoziomowe. Wymagane parametry techniczne: - Topologia i budowa ● Moduł półmostka MOSFET SiC ● Wbudowany kondensator DC-bus o pojemności nie mniej niż 500 μF ● Kompaktowy format Eurocard (100 mm x 332 mm) ● Konstrukcja zoptymalizowana do montażu w obudowie 19" rack -Charakterystyka elektryczna: ● Napięcie znamionowe DC: 800V ● Maksymalne napięcie DC: 850V ● Maksymalny ciągły prąd wyjściowy: 38 ARMS (przy fSW = 20 kHz) ● Maksymalny prąd impulsowy: 80 ARMS ● Wbudowane diody o szybkim czasie przełączania - Wejścia i wyjścia sygnałowe: ● Interfejs optyczny: wejścia PWM na światłowód 650 nm ● Pomiar prądu (sonda prądowa): przedmiotowy czujnik LEM, wyjście analogowe RJ45 ● Pomiar napięcia DC (sonda napięciowa): dzielnik rezystorowy + izolowany przetwornik, wyjście analogowe RJ45 ● Sygnał błędu: optyczne wyjście błędu do sprzętowego zabezpieczenia systemu Integracja z kontrolerem i systemem rackowym: ● Pełna kompatybilność z przedmiotowym kontrolerem do szybkiego prototypowania ● Obsługa systemu synchronizacji RealSync dla precyzyjnej synchronizacji sterowania ●Możliwość łączenia wielu modułów w układy złożone i wielofazowe lub wielopoziomowe ● Zasilanie 5V/12V zapewniane z systemu rackowego - Zabezpieczenia i diagnostyka ● Zabezpieczenie nadnapięciowe: wyłączenie przy VDC > 850 V ● Zabezpieczenie nadprądowe: wyłączenie przy ¦IA¦ > 60 A ● Sprzętowe blokowanie sygnałów PWM w przypadku wykrycia stanu Awaryjnego ● Ochrona termiczna: wyłączenie przy T > 80°C ● Zabezpieczenie błędów wentylatora i zasilania pomocniczego - Chłodzenie i montaż ● Radiator chłodzony aktywnie, moc chłodzenia do 140 W ● Automatyczna regulacja prędkości wentylatora ● Obudowa zaprojektowana do łatwego montażu w rackach 19” - Kompatybilność z pozostałymi elementami zamówienia |  |
| 5 | Światłowodowe przewody optyczne (sztuk 12) - długość min. 2m. - kompatybilne z przedmiotowym kontrolerem oraz przedmiotowymi modułami mocy. |  |
| 6 | Przewody RJ45 (sztuk 16) -o długości min. 2m. |  |
| 7 | Dwukierunkowy programowalny zasilacz prądu stałego (sztuk 1) Urządzenie powinno pełnić funkcję zasilacza oraz odbiornika dla silników elektrycznych wchodzących w skład zestawu . -Wymagania techniczne: ● Max. napięcie wyjściowe: 800V ● Max. prąd wyjściowy: 25A ● Max. moc: 6kW ● Możliwość montażu w uchwytach Rack 3U 19” ● Czas reakcji na polecenie: 2ms ●wyposażone w min. jeden port: USB, CAN, LAN, I/O. Dodatkowo urządzenie powinno być kompatybilne z pozostałymi częściami zestawu. |  |
| 8 | Stanowisko do testowania silników (sztuk 1) Stanowisko powinno być wyposażone w dwa silniki: indukcyjny klatkowy oraz silnik synchroniczny z magnesami trwałymi (PMSM), wraz z niezbędnymi elementami montażowymi umożliwiającymi połączenie silników i ich montaż. -Wymagania dla silnika indukcyjnego klatkowego: -Moc znamionowa 4 kW -380V/50 Hz i 460 V/60 Hz -1 czujnik temperatury -Wymagania dla silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (PMSM): -Moc znamionowa 4 kW -400 V / 1800 obr./min -1 czujnik temperatury -Dodatkowe wymagania techniczne: -1 czujnik położenia kątowego -1 hamulec -sprzęgło umożliwiające połączenie wałów silników Stanowisko powinno być kompatybilne z pozostałymi elementami aparatury badawczej. |  |
| 9 | Wymagania dodatkowe: W składzie środowiska badawczego, powinny zawierać się wszystkie niezbędne elementy złączne, montażowe oraz okablowanie umożliwiające połączenie wszystkich elementów w jeden zintegrowany system. Dotyczy to również dedykowanego oprogramowania pozwalającego na bezpośrednie programowanie podzespołów za pośrednictwem oprogramowania Matlab Simulink. |  |
| 10 | Instrukcja w języku polskim lub angielskim |  |
| 11 | Gwarancja: min. 2 lata |  |
| 12 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 13 | Nazwa, typ, model oferowanego urządzenia |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić  w opisie przedmiotu zamówieni’/a – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry.

- Ilość: 1 zestaw

- Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska ul. Na Grobli 13, bud. L2 (GEO_3EM)

VII. Nazwa Wydziału

Wydział Mechaniczny

*niepotrzebne skreślić

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.