OPIS  TECHNICZNY

do projektu robót remontowych  na budynku Starostwa Powiatowego  w Nisku,                    ul. Kościuszki 7

Temat: Roboty remontowe budynku Starostwa Powiatowego, ul. Kościuszki

nr ewid, działki 2011.

Inwestor:	 Starostwo Powiatowe w Nisku, Pl. Wolności2, 37 – 400 Nisko;

Data opracowania: wrzesień 2025 rok;

Spis treści:

- Przedmiot opracowania,

- Podstawa opracowania,

- Opis stanu istniejącego,

- Parametry techniczne,

- Ogólna charakterystyka projektowanego remontu,

- Uwagi ogólne,

# Przedmiot opracowania.

Roboty remontowe obejmują poprawę stanu technicznego budynku

wykorzystywanego na potrzeby biurowe administracyjne.

# Podstawa opracowania.

- Umowa z inwestorem;

- Wytyczne programowe wysunięte przez inwestora;

- Obowiązujące przepisy;

# Opis stanu istniejącego.

Budynek  dwupiętrowy wykorzystywany na biura pracowników geodezji.

Istniejąca klatka schodowa niespełniająca norm zostaje całkowicie rozebrana.

Do budynku jest realizowana dobudowa klatki schodowej wraz z windą

dla osób niepełnosprawnych. Dobudowana klatka schodowa po realizacji

inwestycji  będzie obsługiwać  całość budynku.

Uwaga!  Roboty remontowe muszą być ściśle koordynowane

z wykonawcą robót inwestycyjnych przy realizacji dobudowy klatki schodowej wraz z  windą.

# Parametry ogólne części remontowanej budynku.

- Powierzchnia zabudowy     241,85 m2

- Powierzchnia użytkowa      531,89 m2

- Kubatura                           3030,00 m3

Istniejąca infrastruktura techniczna w budynku;

- Instalacje sanitarne:

- zasilanie budynku w zimną wodę z miejskiej sieci wodociągowe Nisko;

-  odprowadzenie ścieków bytowy do kanalizacji miejskiej;

-  instalacja centralnego ogrzewania i ciepła woda  z własnej kotłowni

gazowej;

- zasilanie w energię elektryczną o napięciu 230/400V z tablicy  rozdzielni

n/n  po przebudowie  zlokalizowanej na zewnątrz  budynku;

- instalacja odgromowa;

- instalacja teletechniczna;  (telefoniczna)

- instalacja komputerowa;

- instalacja klimatyzacji I i II piętro;

- Ogólna charakterystyka projektowanej remontu pomieszczeń.

- wykonanie ścianki działowej murowanej z bloczków „solbet” na kleju   wraz

z montażem drzwi.

- sufity podwieszane pomieszczeń i na korytarzach systemowe kasetonowe

z płyt GKF;

- wymiana stolarki drzwiowej;

- wymiana podłogi w pomieszczeniach biurowych z paneli podłogowych;

- wymiana posadzek z płytek ceramicznych korytarzy wymiary płytek oraz

kolor jak w części dobudowanej klatki schodowej;

- malowanie ścian i sufitów farbą lateksową lub sylikonową w korytarzach

wykonać lakierowanie do wysokości ścian 2,0m.

- wykonanie klimatyzacji pomieszczeń parteru zaś w pomieszczeniach I i II

piętra ze względu na sufity podwieszane wykonać obniżenie istniejących

klimatyzatorów;

- wymiana części instalacji elektrycznej;

- Zakres robót objęty projektem:

Roboty rozbiórkowe

- wykucie stolarki drzwiowej wraz z powiększeniem otworów drzwiowych aby

zamontować nową stolarkę drzwiową skrzydło 90cm;

- wykucie dwóch otworów drzwiowych wraz z wykonaniem nadproży i montażem

stolarki drzwiowej;

-  demontaż kraty stalowej oraz klamry stalowe wyłazu na strych korytarz II piętra;

-  demontaż kraty stalowej do pomieszczenia archiwum parter;

-  rozbiórka ścianki działowej wraz z stolarką drzwiową korytarz II piętro;

-  skucie płytek posadzek korytarzy położonych na posadzce lastrykowej wraz

z oczyszczeniem  i przeszlifowanie;

-  demontaż paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi;

- demontaż lamp oświetlenia pomieszczeń (branża elektryczna)

- przebudowa pomiaru wody zwiększenie grubości rur w węźle wraz z licznikiem;

- wykucie nawiewu i wywiewu w pomieszczeniu pod  dobudowaną klatką

schodową;

Uwaga! Wszystkie materiały z rozbiórki utylizować przez odpowiednio

zajmujące się firmy.

Roboty ogólnobudowlane remontu pomieszczeń

- montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicą regulowaną(kolor stolarki uzgodnić

z inwestorem) z kompletem okuć; szyldy, wkładka bębenkowa;

- wykonanie ścianki działowej murowanej z bloczków „solbet” na kleju   wraz

z montażem drzwi.

- wykonanie sufitów podwieszanych systemowych kasetonowych na ruszcie

stalowym;

- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych korytarzy wymiary płytek oraz

kolor jak w części dobudowanej klatki schodowej;

- wykonania szpachlowania i malowania ścian farbami lateksowymi lub

sylikonowymi;

- wykonanie w pomieszczeniach biurowych podłóg z paneli podłogowych klasy

AC5 gr. 8mm na podkładzie systemowym; (kolor uzgodnić z inwestorem)

- montaż stolarki drzwiowej drewnianej przeciwpożarowej w pomieszczeniach

parteru części  dobudowanej EI30;

- montaż okna PCV trzyszybowe II piętro korytarz części dobudowanej;

- montaż nawiewu i wywiewu w pomieszczeniu parteru pod klatką schodową;

Roboty rozbudowy klimatyzacji

Zgodnie z projektem branżowym;

Roboty instalacji elektrycznej;

Zgodnie z projektem branżowym;

- Ochrona przeciwpożarowa.

- budynek istniejący zgodnie z instrukcją p.poż.  ma zapewnioną

ochronę  przeciwpożarową;

- posiada hydranty ogólnodostępne na wodociągu;

- posiada gaśnice i sprzęt p.poż.

- Uwagi ogólne.

- Wszelkie zastosowane materiały do wykonania remontu pomieszczeń muszą posiadać  wymagane atesty, certyfikaty, oraz dopuszczania do użytkowania w Polsce.

- Jakość oraz standard prac budowlanych musi odpowiadać Polskim

Normom.

- Przedstawione w projekcie i kosztorysie rozwiązania materiałowe można zamieniać na inne o takich samych parametrach

i właściwościach technicznych.

- Całość prac wykonać zgodnie warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robót budowlanych.

Opracował

inż. Stanisław Siek