| PROJKEKT BUDOWLANY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA |  |  |  |  |  |
| MATERIA WNĘTRZ Ul. Wygonowa 5, 62-400 Słupca maja@materiawnetrz.pl +48 530 852 070 |  |  |  |  |  |
| ELEMENT 1. PZT - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: |  |  | Rozbiórka istniejącego budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa Wiejskiego Centrum Kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą |  |  |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: |  |  | 62-402 Lipnica |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTÓW BUD.: |  |  | IX |  |  |
| IDENTYFIKATORY DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH: |  |  | 302304_2.0010.26/1 |  |  |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA I OBRĘB ORAZ NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK: |  |  | 302304_2 Obręb 0010 Lipnica, numer działki 26/1 |  |  |
| NAZWA I ADRES INWESTORA: |  |  | Gmina Ostrowite ul. Lipowa 2,62-402 Ostrowite |  |  |
| DATA OPRACOWANIA I SPRAWDZENIA PROJEKTU: |  |  |  |  | 19.11.2024 r. |
| BRANŻA | PROJEKTANT |  |  | NR UPRAWNIEŃ ORAZ SPECJALNOŚĆ | PODPIS |
| architektura | projektował | Katarzyna Janas |  | upr. bud. 39/WPOKK/2017 do projektowania bez ograniczeń w specjaln. archit. |  |
|  | sprawdził | Szymon Radzikowski |  | upr. bud. 49/WPOKK/2018 do projektowania bez ograniczeń w specjaln. archit. |  |
| inst. sanitarne | projektował | Tomasz Magdziarz |  | upr. bud WKP/0148/POOS/16 do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
|  | sprawdził | Marcin Woźniak |  | upr. bud WKP/0151/POOS/17 do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |  |
| Inst. elektryczne | projektował | Marek Tomala |  | upr. bud. WKP/0216/POOE/18 upr. bud. w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń |  |
|  | sprawdził | Marek Józefowski |  | upr. bud. WKP/0384/POOE/12 upr. bud. w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń |  |

- ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ: SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIK DO STRONY TYTUŁOWEJ: SPIS TREŚCI	3

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz wpisy do Izby	6

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU	30

ZAGOSPODAROWANIE TERENU	30

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego	30

2. Istniejący stan zagospodarowania działki oraz informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki	30

2.1. Charakterystyka obiektu przeznaczonego do rozbiórki	31

2.2. Wielkości charakterystyczne obiektu przeznaczonego do rozbiórki	32

2.3. Zakres i sposób wykonywania prac rozbiórkowych	32

2.4. Opis rozbiórki elementów budynku	32

2.5. Wytyczne do technologii prowadzenia robót rozbiórkowych	33

3. Projektowane zagospodarowanie działki	33

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	33

3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków	34

3.3. Układ komunikacyjny	34

3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej	34

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	34

3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni	34

4. Zestawienie	34

5. Informacje i dane	34

5.1.  Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	34

5.2. Ochrona konserwatorska, rejestr i ewidencja zabytków	39

5.3. Wpływ eksploatacji górniczej	39

5.4. Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi	39

6. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę	39

6.1. Opis zamierzenia	39

6.2. Odległość od obiektów sąsiadujących	39

6.3. Parametry budynków i ich kwalifikacja pożarowa, gęstość obciążenia ogniowego, przyjęta klasa odporności pożarowej budynków	39

6.4. Oddzielenia przeciwpożarowe	39

6.5. Drogi pożarowe	40

6.6. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę	40

7. Analiza oddziaływania obiektu budowlanego	40

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD PROJEKTU	42

INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE	43

8. Podstawa opracowania:	43

9. Sieć kanalizacji sanitarnej	43

9.1. Opis przyjętego rozwiązania	43

9.2. Rurociągi	43

9.3. Studnie kanalizacyjne	43

9.4. Zbiornik bezodpływowy	43

10. Sieć wodociągowa	44

10.1. Zakres opracowania	44

10.2. Przyjęte rozwiązania	44

11. Próby szczelności	44

11.1. Próba szczelności sieci wodociągowej	44

11.2. Próba szczelności sieci kanalizacyjnej	44

12. Wykopy	44

13. Wytyczne do realizacji	45

INSTALACJE ELEKTRTYCZNE ZEWNĘTRZNE	46

14. Zakres opracowania	46

15. Zasilanie obiektu	46

16. Sieci zewnętrzne	46

17. Oświetlenie zewnętrzne	46

18. Ochrona od porażenia prądem elektrycznym w sieci nN	46

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ROZBIERANEGO OBIEKTU	48

CZĘŚĆ RYSUNKOWA	55

PB_01_01- Projekt zagospodarowania terenu. skala 1:500	55

PB_01_02- Zbiornik bezodpływowy. skala 1:25	55

ROZB_01 – Istniejący budynek przeznaczony do rozbiórki – rzut. skala 1:50	55

ROZB_02 – Istniejący budynek przeznaczony do rozbiórki – elewacje. skala 1:100	55

OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

| BRANŻA | IMIĘ I NAZWISKO | NUMER UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ | PODPIS data opracowania: 2024-07-10 |
| --- | --- | --- | --- |
| architektura (część PZT i PAB) | Katarzyna Janas | upr. bud. 39/WPOKK/2017 upr. bud. w specjaln. archit do projektowania bez ograniczeń. | (projektował) |
| architektura (część PZT i PAB) | Szymon Radzikowski | upr. bud. 49/WPOKK/2018 upr. bud. w specjaln. archit do projektowania bez ograniczeń. | (sprawdził) |
| instalacje sanitarne | Tomasz Magdziarz | upr. bud WKP/0148/POOS/16 do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | (projektował) |
| instalacje sanitarne | Marcin Woźniak | upr. bud WKP/0151/POOS/17 do projektowania bez ograniczeń w specjaln. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | (sprawdził) |
| instalacje elektryczne | Marek Tomala | upr. bud. WKP/0175/POOE/20 upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w spec. inst. w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | (projektował) |
| instalacje elektryczne | Marek Józefowski | upr. bud. WKP/0384/POOE/12 upr. bud. w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń | (sprawdził) |

Decyzje o nadaniu uprawnień budowlanych oraz wpisy do Izby

CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie stanowi projekt rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego – budynku świetlicy wiejskiej oraz projekt budowy budynku wiejskiego centrum kultury z infrastrukturą towarzyszącą.

Działka przeznaczona pod inwestycję znajduje się w miejscowości Lipnica, gmina Ostrowite, powiat słupecki, województwo wielkopolskie, działka nr 26/1.

Podstawą opracowania są:

- zlecenie Inwestora,

- wytyczne Inwestora,

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- wytyczne wynikające z Uchwały XLII/379/2021 z dnia 2021-10-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obrębów na obszarze gminy Ostrowite

- opinia geotechniczna,

- rozpoznanie w terenie,

- obowiązujące normy i przepisy budowlane i branżowe oraz dane z literatury fachowej.

- Istniejący stan zagospodarowania działki oraz informacja o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki

Na froncie działki przeznaczonej pod inwestycję znajduje się budynek obecnej świetlicy wiejskiej przeznaczony do rozbiórki. W głębi działki zlokalizowana jest istniejąca wiata ogniskowa oraz wiata gospodarcza. Od północy teren graniczy z niezabudowaną działką Inwestora, natomiast od południa z drogą publiczną. Od zachodu znajduje się działka z budynkiem jednorodzinnym mieszkalnym, a od wschodu działa pozostaje niezabudowana.

Działka przeznaczona pod inwestycję obecnie stanowi działkę budowlaną. 
Działka jest płaska, poziom gruntu znajduje się na rzędnych 105,00 m n.p.m.

Teren jest ogrodzony, posiada furtkę i bramę wjazdową.

Dla terenu przeznaczonego pod inwestycję obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwały XLII/379/2021 z dnia 2021-10-18 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych obrębów na obszarze gminy Ostrowite.

Obecnie teren planowanej inwestycji jest częściowo zabudowany, istniejący budynek świetlicy wiejskiej planowany jest do rozbiórki.

W obrębie inwestycji, w terenie widniejącym w miejscowym planie jako 2U, nie stwierdzono występowania istniejących urządzeń melioracyjnych.

Budynek przeznaczony do rozbiórki:

Budynek jest przedwojenny, został wykonany jako parterowy o wysokości ok. 5,10 m w technologii tradycyjnej murowanej, częściowo również wykonany z pecy. Konstrukcja dachu drewniana, dach dwuspadowy kryty blachodachówką, ściany wewnętrzne wykonano jako murowane o gr. 35 cm. Obiekt posiada przyłączenie do istniejącego w obrębie działki zbiornika bezodpływowego na nieczystości oraz do sieci wodociągowej. ogrzewanie budynku odbywa się za pośrednictwem pieca. Budynek był przyłączony do sieci elektroenergetycznej linią napowietrzną. Budynek wyposażono w drzwi i okna PCV.

Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Budynek przeznaczony do rozbiórki jest obiektem użyteczności publicznej. Stopień zużycia budynku wynika z jego wieku i zastosowanej technologii wykonawstwa oraz jest typowy dla budynków o dostatecznym stopniu konserwacji i remontów.

W związku z planowaną likwidacją obiektu należy również usunąć doprowadzone do niego zewnętrzne i wewnętrzne instalacje oraz powiązany z nim funkcjonalnie istniejący zbiornik bezodpływowy.

UWAGA: Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy odłączyć wszystkie przyłącza, co należy udokumentować wpisem do dziennika budowy.

Pozostałe obiekty przeznaczone do zachowania:

Pozostałe obiekty znajdujące się na działce objętej opracowaniem to wiata ogniskowa oraz wiata gospodarcza. Wszystkie obiekty przeznaczone do zachowania cechują się dobrym stanem technicznym i są obecnie użytkowane przez właściciela. Planuje się również zachowanie istniejącego przyłącza wodociągowego i elektroenergetycznego wraz z podłączeniem do nich projektowanego obiektu.

  - Charakterystyka obiektu przeznaczonego do rozbiórki

Istniejący obiekt świetlicy wiejskiej zlokalizowany jest we frontowej części działki nr 26/1 w znacznym zbliżeniu do jej frontowej granicy. Obiekt nie jest użytkowany w trybie ciągłym, a jego stan techniczny ulega stopniowemu pogorszeniu w wyniku eksploatacji i braku gruntownych prac konserwacyjnych.

Stan techniczny obiektu

Ogólny stan techniczny obiektu można określić jako dostateczny, jednak ocena jego stanu technicznego wykazała następujące problemy:

- Konstrukcja budynku – Ściany budynku częściowo zostały wykonane z pecy. Jest to technologia przestarzała i nietrwała. Materiał ten cechuje się niską odpornością na zawilgocenie oraz ograniczoną wytrzymałością mechaniczną, co prowadzi do postępującej degradacji konstrukcji. Zaobserwowano pęknięcia ścian oraz wykruszenia materiału.

- Zawilgocenie – Zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne ściany obiektu są zawilgocone na wysokości poniżej 0,5 m, co jest wynikiem braku odpowiedniej izolacji pionowej i poziomej fundamentów. Wilgoć przenika do wnętrza obiektu, powodując degradację tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz może prowadzić do rozwoju niebezpiecznych dla zdrowia użytkowników pleśni i grzybów.

- Mostki termiczne – Konstrukcja budynku nie zapewnia jego szczelności, co skutkuje wysokimi stratami ciepła. Ogrzanie budynku jest nie tylko kosztowne, lecz również nieefektywne. Obiekt nie spełnia aktualnych wymagań dotyczących efektywności energetycznej.

- Nieprzystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – Budynek nie posiada podjazdów ani odpowiednich sanitariatów, co uniemożliwia użytkowanie go przez osoby z ograniczeniami ruchowymi. Przebudowa w celu dostosowania do wymagań dostępności wiązałaby się z koniecznością uwzględnienia znacznych zmian konstrukcyjnych.

- Stan instalacji – Instalacje są przestarzałe i nie spełniają współczesnych norm efektywności. Ich modernizacja wymagałaby całkowitej wymiany poszczególnych elementów.

Uzasadnienie konieczności rozbiórki obiektu

Z uwagi na poniższe aspekty modernizacja budynku jest nieuzasadniona ekonomicznie i technicznie:

- Wysoki koszt modernizacji – Konieczność wymiany wielu elementów obiektu w celu dostosowania go do współczesnych norm użytkowych i energetycznych wiąże się z dużymi nakładami finansowymi.

- Brak możliwości osiągnięcia współczesnych standardów – nawet po przeprowadzeniu głębokiej modernizacji istniejącego budynku, osiągnięcie standardów w zakresie efektywności energetycznej, dostępności i funkcjonalności pozostaje mało prawdopodobne.

- Kolidowanie z planowaną inwestycją – Ze względu na ograniczenia przestrzenne oraz specyfikę działki, nowy obiekt Wiejskiego Centrum Kultury zaplanowany jest w miejscu, które częściowo pokrywa się z lokalizacją istniejącego budynku. Budowa nowego obiektu bez rozbiórki istniejącego jest niemożliwa. Planowany budynek Wiejskiego Centrum Kultury będzie nowoczesnym, ekologicznym i energooszczędnym budynkiem zaprojektowanym zgodnie z aktualnymi normami budowlanymi oraz zasadami zrównoważonego rozwoju zapewniając komfort użytkowania przez lokalną społeczność.

Biorąc pod uwagę stan techniczny istniejącego obiektu oraz wyzwania związane z jego modernizacją, jedynym racjonalnym rozwiązaniem jest jego rozbiórka i budowa nowego budynku o podobnej funkcji w zbliżonej lokalizacji. Taki krok pozwoli zrealizować inwestycję w sposób ekonomiczny, funkcjonalny i zgodny z oczekiwaniami użytkowników.

  - Wielkości charakterystyczne obiektu przeznaczonego do rozbiórki

| Parterowy budynek świetlicy wiejskiej | Wymiary |
| --- | --- |
| Długość | 14,35 m |
| Szerokość | 7,05 m |
| Wysokość | 5,10 m |
| Powierzchnia zabudowy | 101,17 m2 |
| Kubatura | Ok 500,00 m3 |

  - Zakres i sposób wykonywania prac rozbiórkowych

Rodzaj wykonywanych robót:

- rozbiórka budynku (ściany murowane, elementy betonowe i żelbetowe, konstrukcje drewniane) z wykopaniem i usunięciem fundamentów włącznie.

- demontaż wewnętrznych instalacji

Zakres wykonywanych robót:

- rozbiórka budynku (zgodnie z załączonym planem sytuacyjnym). Budynek ma być rozebrany w całości, bez pozostawienia żadnych jego elementów. W zakresie rozbiórki będzie także likwidacja elementów instalacji.

Sposób wykonywania robót:

- przed przystąpieniem do prac należy ręcznie usunąć nagromadzone elementy wyposażenia

- roboty demontażowe wykonane zostaną w sposób tradycyjny, przy użyciu elektromechanicznych

narzędzi ręcznych. Nie ma konieczności zachowywania fragmentów budynków.

- elementy pobudowlane należy zutylizować w sposób zgodny z prawem. Rozbiórka obiektów budowlanych nie spowoduje pogorszenia stanu środowiska. Zgodnie z oświadczeniem inwestora budynki nie posiadają żadnych materiałów zawierających substancje szkodliwe.

  - Opis rozbiórki elementów budynku

Rozbiórki instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

Odciąć podejście wodociągowe i kanalizacyjne od głównej instalacji wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Wszystkie prace związane z demontażem instalacji wod-kan wykonywać po odcięciu wody w instalacji wodociągowej.

Elementy demontowane, składować w miejscach do tego wyznaczonych.

Instalacja elektryczna

W zakresie wewnętrznych instalacji elektrycznych: zdemontować urządzenia elektryczne. Okablowanie usuwać na bieżąco podczas demontażu elementów budowlanych. Prace związane z demontażem instalacji elektrycznych prowadzić po uprzednim upewnieniu się, że podrozdzielnica obsługująca obiekt została wyłączona. Sprawdzić czy którekolwiek z urządzeń nie jest zasilane z innych podrozdzielnic.

Elementy demontowane, składować w miejscach do tego wyznaczonych.

Demontaż pokrycia dachowego i elementów konstrukcji dachu

Ustawienie rusztowań, ręczny demontaż elementów dachu, tj. rynien, rur spustowych, obróbek, rozbiórka pokrycia dachu oraz jego konstrukcji, demontowane elementy opuszczać delikatnie na grunt i składować w wydzielonym miejscu.

Rozbiórka stropów

Elementy konstrukcji nośnej demontować w kolejności odwrotnej do ich wybudowania. Elementy demontowane, składować w miejscach do tego wyznaczonych.

Rozbiórka ścian wewnętrznych budynków oraz stolarki okiennej i drzwiowej

Rozbiórki ścian murowanych prowadzić zdejmując kolejne warstwy cegieł w polach zapewniających

stateczność rozbieranych fragmentów. Rozbiórki ścian prowadzić sukcesywnie idąc od góry, nie wycinać

fragmentów murów. Nie podcinać murów i nie przewracać ścian. Dokonać rozbiórki fundamentów wraz z wykonaniem zasypek uwzględniając wymaganą stabilizacją gruntu i wyrównanie terenu. Przed rozbiórką ścian wymontować wewnętrzne drzwi, okna i biały montaż oraz urządzenia kotłowni.

Rozbiórka posadzek

W końcowym etapie dokonać rozbiórki posadzki.

  - Wytyczne do technologii prowadzenia robót rozbiórkowych

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia terenu – wygrodzić przed dostępem osób postronnych oraz umieścić znak o grożącym niebezpieczeństwie. Obiekty należy rozebrać w całości, z wykopaniem i usunięciem fundamentów włącznie. Roboty demontażowe prowadzić ręcznie oraz z użyciem elektronarzędzi i maszynowo. W projekcie przewidziano rozbiórkę konstrukcji nośnej z użyciem maszyn i sprzętu. Pozostałe elementy budynków można rozbierać ręcznie lub z użyciem lekkiego sprzętu. Elementy stalowe, instalacje, części wyposażenia, oraz inne elementy niepodlegające rozdrobnieniu należy pociąć na drobne części na poziomie ich wbudowania i przetransportować na teren składowania. Przy ręcznych robotach rozbiórkę prowadzić sukcesywnie zaczynając od najwyższego poziomu, stosując następujące zasady:

- Rozbiórkę prowadzić tylko na jednym poziomie (zaczynając od góry);

- Rozbiórkę ścian prowadzić sukcesywnie idąc od góry, w przypadku murów z elementów drobnowymiarowych nie wycinać fragmentów murów;

- Rozbiórkę fragmentów ogrodzeń prowadzić w polach zapewniających stateczność z pozostawieniem prostopadłych fragmentów;

- Rozbiórki ścian szkieletowych oraz murów prowadzić w polach zapewniających stateczność z pozostawieniem prostopadłych fragmentów;

- Nie podcinać murów i nie przewracać ścian.

- W trakcie prowadzenia robót materiały sukcesywnie usuwać poza budynek. Gruz nie może zalegać na stropach. Gruz i pozostałe elementy z rozbiórki należy składować na terenie do tego wyznaczonym, skąd nastąpi ich wywóz do utylizacji.

Roboty końcowe i porządkowe

Po zakończeniu rozbiórki przeprowadzić roboty porządkowe. Teren należy wyrównać i doprowadzić 
do  porządku.

Roboty rozbiórkowe winne być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. Pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zapoznani z kolejnością robót i przeszkoleni w zakresie bezpiecznych metod rozbiórki. Pracowników zatrudnionych przy rozbiórce należy wyposażyć w indywidualne środki ochrony BHP.

- Projektowane zagospodarowanie działki

Projektowane zagospodarowanie działki obejmować będzie budowę budynku wiejskiego centrum kultury z infrastrukturą towarzyszącą.
Do zabudowy prowadzić będzie utwardzony podjazd. Na działce zaplanowano miejsce do gromadzenia odpadów. Dodatkowo planuje się zachowanie dwóch istniejących wiat.

  - Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Działka wyposażona będzie w urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania tego obiektu:

- Utwardzony podjazd wraz z miejscami postojowymi przeznaczonymi dla samochodów osobowych,

- Utwardzenie przeznaczone pod miejsce gromadzenia odpadów,

- Ogrodzenie wraz z bramą oraz furtką.

Działka będzie wyposażona w infrastrukturę techniczną, w której skład wchodzić będą:

- Woda bytowa,

- kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ∅1000,

- linie kablowe elektroenergetyczne i oświetleniowe.

Pozostałe informacje związane z projektowaną infrastrukturą techniczną bezpośrednio związaną 
z planowanym zamierzeniem budowlanym opisano szerzej w dalszej części opracowania.

  - Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do projektowanego zbiornika bezodpływowego na terenie Inwestora. Lokalizacja obiektu zgodnie z załącznikiem graficznym – projektem zagospodarowania terenu. Szczegółowe rozwiązania przedstawiono w dalszej części opracowania.

  - Układ komunikacyjny

Zjazd na teren planuje się z drogi publicznej zlokalizowanej na działce 68, obręb Lipnica. 
Część działki od zjazdu zostanie utwardzona. Zaplanowano wymagane zapisami MPZP dwa miejsca postojowe w granicach działki budowlanej.

Zapewnione zostanie również utwardzone dojście do drzwi wejściowych.

  - Sposób dostępu do drogi publicznej

Wjazd na działkę odbywać się będzie drogi publicznej na działce nr 68, obręb 0010.

  - Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Cały teren będzie wyposażony w infrastrukturę techniczną, w której skład wchodzić będą:

- Wodociąg – 0,75 m3/dobę, średnie ciśnienie dobowe ok. 2,5 atm,

- kanalizacja sanitarna wraz ze zbiornikiem bezodpływowym ∅1000,

- linie kablowe elektroenergetyczne i oświetleniowe.

Teren inwestycji obecnie jest uzbrojony w instalację wody bytowej, kanalizację sanitarną wraz ze zbiornikiem bezodpływowym oraz napowietrzne przyłącze elektroenergetyczne. Część infrastruktury, kolidująca z planowanym przedsięwzięciem, zostanie usunięta. Istniejące przyłącza zostaną wykorzystane na potrzeby projektowanego budynku.

Pozostałe informacje związane z projektowaną infrastrukturą techniczną bezpośrednio związaną 
z planowanym zamierzeniem budowlanym opisano szerzej w dalszej części opracowania.

  - Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Omawiany teren jest płaski, rzędna terenu kształtuje się na poziomie od 120,50 do 120,70 m n.p.m. 
Na działce nie znajdują się kolidujące z inwestycją drzewa, ani inna roślinność wymagająca uzyskania decyzji o pozwoleniu na wycinkę.

- Zestawienie

| Działka 26/1 |  | 773,42 m2 |
| --- | --- | --- |
| Terem 2U |  | 773,42 m2 ( 100 %) |
| powierzchnia zabudowy |  | 127,67 m2 (16,51 %) |
|  | Projektowany budynek | 89,58 m2 |
|  | Istniejąca wiata ogniskowa | 24,97 m2 |
|  | Istniejąca wiata gospodarcza | 13,12 m2 |
| powierzchnia utwardzeń – dróg, parkingów i chodników |  | 154,64 m2 (19,99 %) |
| powierzchnia biologicznie czynna |  | 491,11 m2 (63,50 %) |

- Informacje i dane

  - Informacje i dane o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na teren przeznaczony pod inwestycję obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała XLII/379/2021 z dnia 2021-10-18,

|  |  |  | MPZP | PB-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 2 Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu |  |  |  |  |
| § 5 1) | W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się lokalizację budynków i wiat zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, przy czym: |  |  |  |
| a) | okap, gzyms, balkon, daszek nad wejściem, taras, schody zewnętrzne, pochylnia lub rampa nie może przekroczyć wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy w kierunku linii rozgraniczającej o więcej niż 1,5 m, dopuszcza się nadbudowę i przebudowę istniejących budynków lub ich części położonych pomiędzy obowiązującymi i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy a liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznaczonymi na rysunku planu, dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków z zachowaniem ustaleń planu dotyczących obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy, |  |  | Budynek zlokalizowano zgodnie z rysunkiem planu miejscowego w linii zabudowy. Linia okapu oraz rampy w obrębie wejścia nie przekracza wyznaczonej nieprzekraczalnej linii zabudowy o więcej niż 1,5m. |
|  | w przypadku rozbudowy istniejących budynków dopuszcza się odsunięcie nowoprojektowanych części od obowiązujących linii zabudowy, dopuszcza się odsunięcie projektowanych budynków garażowo-gospodarczych od obowiązujących linii zabudowy w głąb działki, dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej przed wyznaczonymi liniami zabudowy, wyłącznie przy zachowaniu odległości określonych dla lokalizacji obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni wynikających z przepisów odrębnych oraz w sposób nieograniczający widoczności i czytelności oznakowania dla uczestników ruchu drogowego, z zastrzeżeniem § 8 pkt 1 lit. |  |  | Nie przewiduje się rozbudowy istniejących budynków. Żaden z projektowanych elementów zagospodarowania nie ogranicza widoczności i czytelności oznakowania dla uczestników ruchu drogowego. |
| 2) | dopuszcza się lokalizację budynków w odległości 1,5 m od granicy z działkami sąsiednimi lub bezpośrednio przy tej granicy zgodnie z przepisami odrębnymi; |  |  | Nie dotyczy |
| 3) | zakazuje się sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych na terenach oznaczonych symbolami MN, MW, MN/U i U, z wyjątkiem lokalizacji obiektów tymczasowych wyłącznie na czas trwania budowy, przy zachowaniu odległości określonych dla lokalizacji obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi jezdni wynikających z przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem § 8 pkt 1 lit. e. |  |  | Nie dotyczy |
| § 6. | W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się: |  |  |  |
| 1) | zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami MN, MN*, MW, MN/U, UO, UK, UT, UT*, US, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego; |  |  | Nie dotyczy |
| 2) | zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych na terenach oznaczonych symbolami RM, RM*, U, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego; |  |  | Planowany obiekt nie stanowi przedsięwzięcia mogącego zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko |
| 3) | w zakresie ochrony gruntów i wód |  |  |  |
|  | a) zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu, b) nakaz podczyszczania, odtłuszczania, neutralizowania ścieków przemysłowych wytwarzanych w procesie produkcyjnym przed odprowadzeniem tych ścieków do systemu oczyszczania, z dopuszczeniem tymczasowego gromadzenia ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, c) nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód zgodnie z przepisami odrębnymi, d) nakaz uwzględnienia budowy i przebudowy urządzeń melioracji wodnych w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenów, e) nakaz zapewnienia dostępu do rowów melioracyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi |  |  | Nie dotyczy |
| 4) | w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego – stosowanie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi; |  |  | Nie dotyczy |
| 5) | w zakresie ochrony przed hałasem: |  |  |  |
|  | a) nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem § 12 pkt 7, na terenach oznaczonych symbolami b) nakaz ograniczania emisji hałasu z poszczególnych terenów objętych planem w sposób zapewniający zachowanie akustycznych standardów jakości środowiska na terenach podlegających ochronie akustycznej zlokalizowanych w sąsiedztwie; |  |  | Zachowano dopuszczalne poziomy hałasu określone w przepisach odrębnych |
| 6) | w zakresie gospodarowania odpadami – nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie oraz przepisami odrębnymi; |  |  | Na terenie inwestycji zaprojektowano miejsce gromadzenia odpadów z możliwością ich segregacji |
| 7) | w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i promieniowania niejonizującego: |  |  |  |
|  | a) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych i innych przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz nasadzeń zieleni wysokiej na obszarach pasa technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższych napięć oraz pasów technicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia, b) nakaz uwzględnienia wymagań wynikających z przepisów odrębnych dotyczących zachowania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, c) w przypadku skablowania linii elektroenergetycznych nie obowiązują ustalenia zawarte w pkt a). |  |  | Nie dotyczy |
| § 7. | W zakresie zasad kształtowania krajobrazu ustala się nakaz kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały. |  |  | Zabudowę i zagospodarowanie zaprojektowano zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały |
| § 8. | W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej |  |  | Nie dotyczy |
| § 9. | W zakresie wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych ustala się obszary przestrzeni publicznej, w którym obowiązują zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały. |  |  | Nie dotyczy |
| § 10. | W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych, terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania przestrzennego województwa, ustala się: |  |  |  |
|  | 1) nakaz uwzględnienia ograniczeń określonych w przepisach odrębnych, wynikających z położenia terenów objętych planem, zgodnie z oznaczeniami na rysunkach planu, w granicach: a) Powidzkiego Parku Krajobrazowego, b) Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, c) Obszaru Natura 2000 „Pojezierze Gnieźnieńskie” PLH300026, d) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143, e) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144, f) terenu górniczego „Pątnów”, g) udokumentowanego złoża węgla brunatnego „Pątnów III – soczewka Danków” (nr złoża WB 438), h) udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego „Przecław” (nr złoża KN 11749), i) udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego „Przecław I” (nr złoża KN 16012); 2) nakaz ochrony istniejących pomników przyrody zgodnie z przepisami odrębnymi |  |  | Nie dotyczy. Projekt nie obejmuje działań mogących negatywnie oddziaływać na obszary chronione, w tym obszar parku krajobrazowego oraz obszar Natura 2000. W projekcie uwzględniono wszelkie ograniczenia związane z jego położeniem w sąsiedztwie wymienionych terenów. W obrębie opracowanie nie występują pomniki przyrody. |
| § 11. | W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem: |  |  | Nie dotyczy |
| § 12. | W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy |  |  | Nie dotyczy |
| § 13. | W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej |  |  |  |
|  | j) minimalną liczbę miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrębie działki budowlanej: - 2 miejsca postojowe na każde 100 m² powierzchni użytkowej budynku usługowego, |  |  | Zaprojektowano dwa miejsca postojowe, w tym jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej |
|  | l) nakaz wyznaczenia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi; |  |  | Zaprojektowano dwa miejsca postojowe, w tym jedno miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej |
| 2) | w zakresie zaopatrzenia w wodę: |  |  |  |
|  | a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z ujęć indywidualnych do czasu budowy sieci wodociągowej, c) zachowanie istniejącej sieci wodociągowej, z możliwością jej przebudowy oraz rozbudowy; |  |  | Zapewniono wodę z sieci wodociągowej |
| 3) | w zakresie odprowadzenia ścieków: |  |  |  |
|  | a) docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi, b) do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi, c) na obszarach nieobjętych kanalizacją sanitarną dopuszczenie odprowadzania ścieków bytowych do indywidualnych oczyszczalni ścieków przy spełnieniu wymagań określonych w przepisach odrębnych; |  |  | Odprowadzenie ścieków do zbiornika bezodpływowego na terenie inwestycji. |
| 4) | w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi; |  |  | Wody opadowe i roztopowe planuje się zagospodarować na własnym terenie |
| 5) | w zakresie zaopatrzenia w gaz: |  |  |  |
|  | a) docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej, b) dopuszczenie lokalizacji stacji gazowych z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych; |  |  | Nie dotyczy – w sąsiedztwie opracowania obecnie brak jest możliwości przyłączenia do sieci gazowej |
| 6) | w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: |  |  |  |
|  | a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci elektroenergetycznej, b) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy, rozbudowy lub rozbiórki oraz budowy po nowej trasie lub skablowania, c) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych; |  |  | Zaopatrzenie z istniejącej sieci |
| 8) | w zakresie ochrony przeciwpożarowej: - nakaz zapewnienia wody dla celów przeciwpożarowych, - nakaz uwzględnienia dróg przeciwpożarowych podczas realizacji inwestycji. |  |  | Zgodnie z § 3. 2. Oraz 3. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych woda do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniona w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostki osadniczej w ilości co najmniej 5 dm3/s. Zgodnie z rozporządzeniem nie ma konieczności zapewnienia drogi pożarowej do projektowanego budynku, dostęp jednak jest zapewniony dla dłuższej elewacji budynku bezpośrednio z drogi publicznej. |
| Rozdział 2. |  | Przepisy szczegółowe |  |  |
| § 23. | W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, na terenach oznaczonych symbolami U: |  |  |  |
| 1) | dopuszcza się lokalizację, z zastrzeżeniem § 8 pkt 1 lit. e oraz § 12 pkt 1-8: a) budynków usługowych, b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, c) dojść, dojazdów i miejsc postojowych; |  |  | Planuje się budowę wiejskiego centrum kultury. Budynek kwalifikuje się jako budynek usługowy w zakresie usług społecznych. Na działce planuje się budowę dojazdów, dojść i miejsc postojowych |
| 2) | dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy przy zastosowaniu parametrów określonych w niniejszym paragrafie; |  |  | Planuje się rozbiórkę części istniejącej zabudowy oraz zachowanie wiat nie kolidujących z inwestycją |
| 3) | ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu: |  |  |  |
|  | a) intensywność zabudowy: - maksymalna – 2,40, - minimalna – 0,00, b) maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 60%, c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10%; |  |  | Intensywność zabudowy wynosi 0,17 Powierzchnia zabudowy wynosi 16,51 % Powierzchnia biologicznie czynna wynosi 63,50% |
|  | ustala się zasady kształtowania zabudowy: |  |  |  |
|  | a) maksymalna wysokość – nie więcej niż 12,0 m, b) maksymalna liczba kondygnacji – trzy kondygnacje nadziemne, c) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, przy czym poziom parteru należy sytuować na wysokości nieprzekraczającej 1,0 m nad poziomem terenu, d) geometria głównych połaci dachowych – dachy płaskie lub strome dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 12° – 45°, e) pokrycie dachów stromych – dachówka, materiały imitujące dachówkę lub blacha na rąbek stojący, f) w przypadku przebudowy i rozbudowy istniejącej zabudowy dopuszcza się zachowanie istniejącej formy i pokrycia dachu; |  |  | a) wysokość zabudowy: 5,65 m b) liczba kondygnacji: 1 c) nie projektuje się podpiwniczenia budynku d) projektuje się dach dwuspadowy o kącie nachylenia 30° e) pokrycie dachu blachą na rąbek stojący f) nie dotyczy |
| 5) | ustala się parametry działek uzyskanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości |  |  | Nie dotyczy |

  - Ochrona konserwatorska, rejestr i ewidencja zabytków

Działka położona jest poza ochroną konserwatorską.

  - Wpływ eksploatacji górniczej

Działka nie znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej.

  - Ochrona środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Projektowany budynek nie przekracza oddziaływaniem (uciążliwościami) granicy własności ani nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Planowana inwestycja nie występuje w katalogu przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę

Podstawy prawne i powołane normy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 2023, poz. 1563)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)

  - Opis zamierzenia

Planuje się budowę budynku wiejskiego centrum kultury wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  - Odległość od obiektów sąsiadujących

Projektowane minimalne odległości obiektu względem granic terenu

|  | Granica działki budowlanej | Projektowany obiekt |
| --- | --- | --- |
| Projektowany obiekt | 4,00 m | - |
| Istniejąca wiata gospodarcza | 12,22 m | 12,22 m |
| Istniejąca wiata ogniskowa | - | 12,02 m |

Zgodnie z § 271 i 272 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, odległości budynków od granic działek i obiektów są zgodne z wymaganymi, co przedstawia załącznik graficzny w dalszej części opracowania.

  - Parametry budynków i ich kwalifikacja pożarowa, gęstość obciążenia ogniowego, przyjęta klasa odporności pożarowej budynków

Budynek stanowi użyteczności publicznej i zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

Dla budynku ZL III niskiego określa się klasę odporności pożarowej „C”.   Dopuszcza się obniżenie wymaganej klasy odporności pożarowej w budynkach jednokondygnacyjnych ZL III do „D”.

  - Oddzielenia przeciwpożarowe

Budynek stanowi jedną strefę pożarową.

  - Drogi pożarowe

Budynek użyteczności publicznej, wolnostojący ZL III, niski, jednokondygnacyjny, nie wymaga zapewnienia drogi pożarowej zgodnie z § 12. Rozporządzenia ws. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Jednocześnie dostęp do drogi pożarowej może być realizowany bezpośrednio z drogi publicznej – odległość projektowanego budynku od drogi zawiera się w dopuszczalnym przedziale 5-15 m, pomiędzy tą drogą i ścianą budynku nie występują stałe elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokości przekraczającej 3 m, a budynek jest w stosunku do niej zlokalizowany wzdłuż dłuższego boku.

  - Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę

Budynek użyteczności publicznej,  wolnostojący ZL III niski nie wymaga zapewnienia dodatkowego przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. Woda do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru jest zapewniona w ramach ilości wody przewidywanych dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców do 2000.

Woda zostanie zapewniona z istniejącej sieci wodociągowej.

- Analiza oddziaływania obiektu budowlanego

Zgodnie i na podstawie art 34 ust. 3 pkt.5 i w związku z art 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo budowlane obszar oddziaływania inwestycji zamyka się w zakresie działki 26/1.

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko, zagrożenia i uciążliwości

Zgodnie z paragrafem 11 warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gdzie mowa o uciążliwości projektowana Inwestycja:

- Szkodliwego promieniowania i oddziaływania pól elektromagnetycznych – brak;

- Hałas i drgania – akustyczne standardy środowiska w otoczeniu inwestycji zostaną dochowane, hałas nie przekracza określonej przepisami odrębnymi normy, drgania nie występują;

- Zanieczyszczenie powietrza – brak, standardy jakości powietrza zostaną dotrzymane również poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny;

- Zanieczyszczenie gruntu i wód – sposób zagospodarowania terenu nie przewiduje przekroczenia norm. Wszelkie powstałe na terenie ścieki zostaną ujęte w system kanalizacji i odprowadzone do zbiornika bezodpływowego. Do inwestycji zostanie doprowadzona woda poprzez wodociąg. Woda opadowa i roztopowa z utwardzonych powierzchni oraz dachów zostanie zretencjonowana na terenie inwestycji. Wszelkie instalacje zostaną wykonane w sposób szczelny, co zostanie sprawdzone podczas realizacji inwestycji, przed zakopaniem;

- Powodzie i zalewanie wodami opadowymi – teren objęty opracowaniem nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Tereny zielone będą realizowały dotychczasowy sposób gospodarki wodnej pochodzącej z opadów atmosferycznych, który jest najbardziej naturalnym dla takiej funkcji. Nie przewiduje się negatywnego odziaływania na zwiększenie ryzyka powodziowego, zalewania terenów sąsiednich oraz terenu inwestycji.

- Uporządkowana gospodarka wodno – ściekowa i uporządkowana gospodarka odpadami są wystarczające dla uniknięcia jakiegokolwiek oddziaływania pośredniego na stan wód w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla osiągnięcia celów środowiskowych wód powierzchniowych i podziemnych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne;

- Osuwiska gruntu, lawiny skalne i śnieżne – brak;

- Szkody spowodowane działalnością górniczą – brak;

Skala przedsięwzięcia oraz procesów prowadzonych w ramach inwestycji jest na tyle niewielka, że nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na zmiany klimatu.

Ponadto nie przewiduje się oddziaływania obniżającego wartość działek sąsiednich. Działki sąsiednie przeznaczone są pod lokalizację dróg lub jako tereny rekreacyjne i będące we władaniu Inwestora.

Przy określaniu obszaru oddziaływania obiektu stosowano się do następujących przepisów:

- art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane. Projektowane założenie nie doprowadza do ograniczeń pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym zapisie wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii.

- § 113 ust.5 i 7 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publicznych i ich usytuowanie.
Zjazd z inwestycji nie zagraża bezpieczeństwu uczestnikom ruchu drogowego. Istniejący zjazd nie ma ograniczonej widoczności ani ni znajduje się w strefie skrzyżowania lub węzła.

- art. 135 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska 
W związku z brakiem kolizji planowanej zabudowy z drzewami i krzewami nie jest konieczne uzyskanie zgody na wycięcie drzew i krzewów, które są w kolizji. Dla inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania – realizacja inwestycji nie powoduje przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

- §2 ust.52 - Rozporządzenia Rady ministrów z 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Inwestycja nie kwalifikuje się jako obiekt mogący znacząco wpływać na środowisko.

- Załącznik do Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Inwestycja nie przekracza dopuszczalnych wartości hałasu.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

- - wg §11 – budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem zasięgu zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, opisane wcześniej (Warunki techniczne obiektu budowlanego uwzględniające zagrożenia i uciążliwości);

- - wg §12 ust. 1 ww. rozporządzenia – budynek został zlokalizowany min. 4 m od granicy działki, wymagane odległości względem innych obiektów budowlanych zostały zachowane,

- wg §13 ust. 1 ww. rozporządzenia – zostały spełnione wymagane odległości między obiektami przesłanianymi i przesłaniającymi. Każde z pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi ma zapewnione naturalne oświetlenie;

- wg §14 – inwestycja ma zapewniony dostęp do drogi publicznej;

- wg §18 i §19 ww. rozporządzenia – w zagospodarowaniu terenu oznaczone są miejsca parkingowe. Ilość miejsc jest zgodna z zapisami z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odległości określone w §19 ust. 1 miejsc parkingowych od granic działki zostały spełnione;

- wg §23 ww. rozporządzenia odległości miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe zostały zlokalizowane w odległościach spełniających ww. zapisy.

- wg §26, §28  – inwestycja zostanie przyłączona do sieci wodociągowej, elektroenergetycznej;

- wg §29  – naturalny spływ wód opadowych z terenu inwestycji nie zostanie zmieniony.

- wg §41  teren jest ogrodzony, istniejące ogrodzenie z siatki rozparte jest na słupkach stalowych i nie posiada ostrych zakończeń, brama otwiera się w głębi działki, po otwarciu nie przekracza jej granicy, szerokość w świetle dla bramy to ok. 4,4 m

- wg §60 w/w. rozporządzenia pomieszczenia przeznaczone na cele mieszkalne na terenie nieruchomości sąsiedniej nie zostaną pozbawione naturalnego oświetlenia w czasie nie dłuższym niż 3 godziny w przedziale godzinowym 7:00-17:00, projektowana zabudowa będzie oddalona od istniejących budynków na tyle, że wszelkie normy zostaną dochowane;

- wg §271 i 272 ww rozporządzenia – odległość budynku od granicy z nieruchomością sąsiednią jest większa niż wymagana prawem.

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz.U.2014.1446j.t.) 
Na terenie inwestycji nie są zlokalizowane żadne stanowiska archeologiczne. Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską i nie znajduje się w bliskim sąsiedztwie stref ochrony konserwatorskiej.

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r . o transporcie kolejowym (Dz.U.2021.0.1984 t.j.)

Teren inwestycji nie graniczy z terenem zamkniętym.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.-.1376 t.j.)

- Projekt spełnia wymogi wskazujące lokalizację budynków względem terenów komunikacji ogólnej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD PROJEKTU

Dopuszcza się inne rozwiązania projektowe wszystkich branż stanowiących przedmiot opracowania niniejszego projektu budowlanego na etapie sporządzania projektu wykonawczego, o ile nie stanowią zmian istotnych.

Wszystkie odstępstwa określone jako istotne, wymagają uzyskania pozwolenia zamiennego. Istotne odstępstwa zostaną określone przez projektanta na etapie ewentualnego projektu zamiennego na podstawie Prawa Budowlanego.

Wszystkie rozwiązania zastosowane w projekcie mogą być zastąpione w ramach zmian nieistotnych przez inne odpowiadające pierwotnym lub je przewyższające pod względem funkcjonalnym i technicznym. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty techniczne zgodnie z odpowiednimi normami, odpowiednie aprobaty i dopuszczenia.

INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE

- Podstawa opracowania:

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  zewnętrznej  instalacji  wody  oraz

kanalizacji  sanitarnej  do  zbiornika bezodpływowego na terenie inwestycji.

Podstawę opracowania stanowi:

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany budynku,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa,

- wizja lokalna,

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002r.  w  sprawie  warunków

- technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.

- poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami,

- Polskie normy dotyczące instalacji wod-kan.

- Sieć kanalizacji sanitarnej

  - Opis przyjętego rozwiązania

Opracowanie obejmuje zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku do zbiornika bezodpływowego na terenie działki.

  - Rurociągi

Zaprojektowano rurociągi średnicy 200 z rur PVC klasy S o litej ściance łączone na uszczelki gumowe. Przewody układać w wykopie na podsypce piaskowej grub. 20cm ze spadkiem zgodnym z częścią rysunkową projektu. Po sprawdzeniu szczelności kanałów wykonać obsypkę piaskową do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Podsypkę i obsypkę należy zagęścić do współczynnika 0,98 wg Proctora. Powyżej wykop należy zasypać gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).

  - Studnie kanalizacyjne

- Na trasie rurociągów zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe  DZ  425mm  o  następujących

- właściwościach:

- - wykonana zgodnie z normą PN-EN 476:2000 (niewłazowe);

- - posiadająca dopuszczenie do stosowania w sieciach kanalizacyjnych;

- - posiadająca odporność chemiczną tworzywowych elementów składowych (PE, PP,

- PVC-u) zgodnie z ISO/TR 10358

- -  posiadająca  odporność  chemiczną  uszczelek  zgodnie  z  ISO/TR  7620,  uszczelki

- spełniające wymagania normy PN-EN 681-1:2002.

- - stanowiąca kompletny system (rury, kształtki studzienki od jednego dostawcy).

- Studnia  zostanie  przykryta  włazem  kanałowym  żeliwnym  bez  wentylacji  o  średnicy

- 425mm. Studnie tworzywową zaprojektowano jako studnię składającą się z:

- •  kinety PP dla rury f425mm

- •  rury karbowanej f425mm

- •  rury teleskopowej f425mm

- •  właz żeliwny niewentylowany f425mm minimum klasy B125.

- Między  rurą  wznoszącą  a  rurą  teleskopową zastosować  uszczelkę  EPDM.  Studnię

- należy posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowej o  grubości 15 cm.

  - Zbiornik bezodpływowy

Projektuje się zbiornik bezodpływowy o pojemności V=10m3 zlokalizowany zgodnie z częścią rysunkową.

Zbiornik bezodpływowy wykonać z elementów betonowych prefabrykowanych kl. C35/45, wyposażyć w komin  inspekcyjny zakończony  włazem kanałowym kl. B125 (w terenach zielonych). Zbiornik wyposażony w wywietrznik zapewniający wentylację, wykonany z rury PVC i zabezpieczony od góry przed opadami atmosferycznymi i wyprowadzony ponad poziom terenu na wysokość min.0.5m. Zbiornik osadzić na 15cm wylewce betonowej (B-10).

- Sieć wodociągowa

  - Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje podłączenie do istniejącej instalacji wodociągowej na terenie działki inwestycji do projektowanego budynku. Studzienka wodomierzowa oraz przyłącze wg odrębnego opracowania i pozwolenia. W przypadku braku studzienki wodomierzowej na istniejącym przyłączu, zestaw wodomierzowy wraz z zaworem antyskażeniowym dopuszcza się docelowo zamontować w budynku, na pierwszej ścianie w szafce natynkowej w ogrzewanym pomieszczeniu technicznym. Rozwiązanie do ustalenia zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia od gestora sieci wodociągowej.

Zawór antyskażeniowy, zgodnie z WT art. 113 ust. 7, uniemożliwi wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym.

Elementy instalacji wodociągowej kolidujące z projektowanym budynkiem do usunięcia.

  - Przyjęte rozwiązania

Rurociągi zaprojektowano z rur PE100 PN10 SDR 17 w zakresie średnic Dy 40mm. W miejscu załamań rurociągu należy umieścić bloki oporowe z betonu C15/20.

Rurociąg ułożony zostanie na podsypce piaskowej grub. 0,2m i obsypany piaskiem do wysokości 0,3m ponad wierzch rury. Podsypka i obsypka zagęszczona do współczynnika 0,98 wg Proctora. Powyżej wykop należy zasypać gruntem spoistym zagęszczalnym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm do współczynnika 0,98 Proc(w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych). Zachować minimalne przykrycie rurociągu 1,5 m, w przypadku mniejszego przykrycia rurociąg zabezpieczyć termicznie i przed nadmiernym obciążeniem. 30cm nad rurociągiem należy ułożyć  taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką metalową.

Zasilanie w wodę zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia.

- Próby szczelności

  - Próba szczelności sieci wodociągowej

Po wykonaniu i osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przez bloki oporowe instalację  wodociągową należy poddać płukaniu i próbie ciśnieniowej, aby sprawdzić szczelność i wytrzymałość złączy. Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód poddać płukaniu używając w tym celu czystej wody wodociągowej. Prędkość przepływu wody w przewodzie powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Szczelność odcinka i całego przewodu wody socjalnej powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 805 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania  dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych. Ciśnienie próbne przy badaniach przewodu na szczelność wynosi 1,5 razy w stosunku do ciśnienia roboczego.

Ciśnienie próby dla instalacji 1,5 x MDPa, gdzie MDPa jest maksymalnym ciśnieniem projektowanym. Założono ciśnienie próbne 0.9MPa.

  - Próba szczelności sieci kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny być poddane badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami podanymi w normie PN EN 1610:2015 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. Próbę ciśnienia przewodu tłocznego przeprowadzić jak dla wodociągu wody pitnej.

- Wykopy

Wykopy powyżej 1,0 m wykonać o ścianach pionowych w pełnym umocnieniu. Natomiast wykopy poniżej 1,0 m należy wykonać jako wykopy skarpowe. Dna wykopów oczyścić i wyprofilować zgodnie ze spadkiem. Pod wszystkie rurociągi podsypka piaskowa grub. 10-20 cm. Zasypka rurociągów piaskiem wykonywana do 30 cm ponad wierzch rury, powyżej zasypanie wykopu gruntem zagęszczanym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm.

Pod drogami zasypkę wykonać zgodnie z projektem drogowym. W obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne muszą być wykonywane bez użycia sprzętu mechanicznego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie ustalić w terenie lokalizację istniejącego uzbrojenia na podstawie próbnych przekopów przy udziale przedstawicieli poszczególnych instytucji. W miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonać wyłączenie ręcznie, a napotkane uzbrojenie starannie zabezpieczyć przed uszkodzeniem, przez odeskowanie oraz podwieszenie. O sposobie technologii robót ziemnych decyduje Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru Budowlanego. W przypadku wystąpienia konieczności pompowania wody z wykopów należy rozliczyć koszt zgodnie z dziennikiem pompowań wg rzeczywistego czasu pracy urządzeń. Wykopy należy zabezpieczyć poprzez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawy kolor. W nocy wykopy należy oświetlić. Pozostawienie wykopów nie oznakowanych jest niedopuszczalne. Roboty ziemne wykonać zgodnie z BN-83/8836-02, PN-68/B-06050.

- Wytyczne do realizacji

- Roboty prowadzić zgodnie z PB oraz Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

- Przed przystąpieniem do robót, trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjne. Oznakować miejsca kolizji projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi

INSTALACJE ELEKTRTYCZNE ZEWNĘTRZNE

- Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zewnętrznych instalacji elektrycznych dla budynku wiejskiego centrum kultury.

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- podkłady architektoniczne,

- uzgodnienia lokalizacyjne,

- obowiązujące przepisy oraz normy,

- zasady wiedzy technicznej.

W szczególności zostanie opisany zakres prac:

- zasilanie obiektu

- sieci zewnętrzne

- oświetlenie zewnętrzne

- ochrona od porażenia prądem.

- Zasilanie obiektu

Dla potrzeb zasilania obiektu w energię elektryczną przewidziano wewnętrzną linią zasilającą kablową wyprowadzoną z projektowanego wg odrębnego opracowania złącza ZKP zlokalizowanego w granicy działki w kierunku szafki przyłączeniowej SPŁ zlokalizowanej na zewnątrz na elewacji budynku.

- Sieci zewnętrzne

Głębokość ułożenia kabla w ziemi do zewnętrznej górnej powierzchni kabla powinna wynosić co najmniej 70cm. Kabel nN 0,4kV układać w wykonanym rowie kablowym na warstwie piasku o grubości 10cm i zasypać warstwą piasku grubości 10cm. Następnie kabel przysypać warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm oraz przykryć folią koloru niebieskiego. Grubość foli powinna wynosić co najmniej 0,3mm a krawędzie folii powinny wystawać przynajmniej 50mm poza zewnętrzne krawędzie ułożonego kabla. Odległość pionowa foli od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm i nie więcej niż 35cm. Na folię w wykopie kablowym należy nasypać ziemię rodzimą ubijając ją warstwowo. Na trasie kabli należy założyć przewidziane normą oznaczniki kablowe (wg N SEP-E-004). Kabel w wykopie układać linią falistą z zapasem 4% długości wykopu. Przy skrzyżowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi należy stosować postanowienia norm i obowiązujących przepisów. Odległość pionowa między projektowanymi kablami niskiego napięcia a kablami energetycznymi, kablami telefonicznymi oraz rurociągami podziemnymi powinna wynosić odpowiednio 0,25–0,50m. W przypadku braku możliwości zachowania powyższych odległości, kable w miejscach skrzyżowań należy prowadzić w osłonach rurowych DVK50  ułożonych na całej długości skrzyżowania z zapasem co najmniej po 0,5m po obu stronach. Zaleca się prowadzenie kabla elektrycznego powyżej innych instalacji uzbrojenia terenu.

- Oświetlenie zewnętrzne

Instalację oświetlenia terenu zewnętrznego należy wykonać zgodnie z wymogami zawartymi w normie  PN EN 12464-2:2008. Przewiduje się oświetlenie terenu montowane na budynku. Projektowane oświetlenie terenu zewnętrznego wykonać z zastosowaniem opraw oświetleniowych wyposażonych w energooszczędne źródło LED. Sterowanie oświetleniem zegarem astronomicznym lub ręcznie w rozdzielni głównej RG.

Szczegółowe rozwiązania dla instalacji oświetlenia terenu zewnętrznego zostaną uwzględnione na etapie projektu technicznego.

- Ochrona od porażenia prądem elektrycznym w sieci nN

Istniejąca sieć niskiego napięcia pracuje w układzie sieciowym TN-C. Zgodnie z opracowaniem SEP E-001 należy wykonać uziemienie ochronno-robocze. Projektowane uziemienie realizowane jest w postaci bednarki uziemiającej i prętów ocynkowanych. Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Jako ochronę przeciwporażeniową przy uszkodzeniu dla projektowanego przyłącza należy zastosować samoczynne wyłączanie zasilania realizowane za pomocą bezpieczników topikowych oraz wyłączników nadmiarowo prądowych. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również uziemienie słupa i złącza. . Urządzenie ochronne powinno samoczynnie odłączyć zasilanie obwodu lub urządzenia w taki sposób, aby w następstwie zwarcia miedzy częścią czynną i częścią przewodzącą dostępną Lub przewodem ochronnym tego obwodu, spodziewane napięcie dotykowe przekraczające 50V wartości prądu przemiennego, powinno być wyłączone na tyle szybko, by nie spowodować wystąpienia niebezpiecznych i nieodwracalnych skutków zdrowotnych u człowieka. Uziemienie ochronno-robocze zgodnie z zarządzeniem nie powinno przekroczyć wartości rezystancji 30 Ω. Należy wykonać właściwe badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wszystkich urządzeń elektrycznych. Eksploatację urządzeń elektroenergetycznych powierzyć osobom przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami i polskimi przepisami oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ROZBIERANEGO OBIEKTU

Zdjęcie 1 – Elewacja frontowa – południowa obiektu

Zdjęcie 2 – Elewacja tylna - północna obiektu

Zdjęcie 3 – Elewacja lewa – zachodnia obiektu

Zdjęcie 4 – Elewacja prawa – wschodnia obiektu

Zdjęcie 5 – Przestarzałe instalacje w obrębie elewacji frontowej obiektu. Uszkodzenie tynków. Uszkodzenie drzwi wejściowych.

Zdjęcie 6 – Strefa wejściowa obiektu – brak dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Zdjęcie 7 – Przestarzałe instalacje wewnętrzne.

Zdjęcie 8 – Przestarzałe instalacje wewnętrzne. Zawilgocenie ścian wewnętrznych, uszkodzenie tynku, spękania i wybrzuszenia.

Zdjęcie 9 – Spękania i odspojenia tynków wewnętrznych

Zdjęcie 10 – Zawilgocenie ścian wewnętrznych. Spękanie i odspojenie tynków wewnętrznych do wysokości 1 m w obrębie strefy wejściowej.

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- PB_01_01- Projekt zagospodarowania terenu. skala 1:500

- PB_01_02- Zbiornik bezodpływowy. skala 1:25

- ROZB_01 – Istniejący budynek przeznaczony do rozbiórki – rzut. skala 1:50

- ROZB_02 – Istniejący budynek przeznaczony do rozbiórki – elewacje. skala 1:100