Załącznik nr 1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

| L.p. | Minimalne wymagane przez zamawiającego parametry systemu wirtualnej symulacji VR | Propozycje Wykonawcy* |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
|  | System wirtualnej symulacji VR Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja kompleksowego, zaawansowanego narzędzia szkoleniowego w postaci oprogramowania do symulacji VR umożliwiającego realizację wieloosobowych symulacji (multiplayer) wraz z niezbędnym wyposażeniem (dalej „systemem symulacji VR”). |  |
|  | Zakres dostawy obejmuje: 1) Dostarczenie i instalacja gotowego, sprawdzonego i przetestowanego systemu symulacji VR zgodnego z opisem OPZ; - Dostarczenie niezbędnego wyposażenia oraz odpowiednich licencji uprawniających zamawiającego do wykorzystania systemu symulacji VR w celu wskazanym przez zamawiającego w OPZ; - Przeszkolenie personelu Zamawiającego w obsłudze systemu symulacji VR, - Dostarczenie instrukcji obsługi systemu symulacji VR. |  |
|  | Założenia ogólne W ramach zamówienia planuje się dostawę systemu symulacji VR będącym kompleksowym narzędziem edukacyjnym umożliwiającym realizację symulacji z zakresu: pożarów wewnętrznych, pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego. System symulacji VR musi umożliwić realizację wieloosobowych symulacji (multiplayer) w czasie rzeczywistym z możliwością komunikacji głosowej wszystkich uczestników w czasie rzeczywistym. Funkcjonalność ta musi pozwolić na realizację treningu z zakresu komunikacji, krytycznego myślenia, współpracy w zespole w różnych scenariuszach oraz na różnym poziomie kompetencji. Przez funkcjonalność multiplayer należy rozumieć uczestnictwo wielu osób w czasie rzeczywistym w tej samej symulacji w tym samym środowisku symulacji przy czym uczestnictwo każdego z uczestników polega na czynnym wykonywaniu zadań, wchodzeniu w interakcje ze środowiskiem symulacji oraz innymi uczestnikami a wszystkie zadania i wykonywane czynności są synchronizowane w czasie rzeczywistym u każdego uczestnika symulacji oraz instruktora a parametry symulacji sterowane w czasie rzeczywistym przez instruktora. Wszyscy uczestnicy podczas symulacji multiplayer muszą widzieć swoje awatary w czasie rzeczywistym i mogą korzystać z komunikacji głosowej. System symulacji VR musi zawierać bazę gotowych, opracowanych scenariuszy (z możliwością modyfikacji) oraz konfigurator scenariuszy, który musi umożliwić instruktorom tworzenie i udostępnianie scenariuszy zgodnie z założonymi celami. System musi mieć możliwość generowania i przechowywania raportów z symulacji (niezależnie od rodzaju symulacji) uwzględniających czynności poszczególnych uczestników, na podstawie których instruktor musi mieć możliwość oceny oraz omówienia poszczególnych decyzji i czynności wykonanych przez uczestników. Raporty z symulacji muszą być archiwizowane i dostępne w jednym miejscu dla wszystkich rodzajów symulacji. System symulacji VR musi zawierać jeden mechanizm logowania do wszystkich rodzajów scenariuszy z możliwością dodawania nieograniczonej liczby użytkowników przy pomocy m.in. unikalnej nazwy, adresu e-mail i hasła. Mechanizm logowania musi zawierać funkcjonalność potwierdzania adresu e-mail oraz zmiany hasła. System musi oferować wymagany parametr płynności ze względu na wymagania dotyczące komfortu ćwiczących (nudności i zawroty głowy u uczestnika symulacji w przypadku słabej płynności). W ramach dostawy systemu symulacji VR wykonawca będzie zobowiązany również do świadczenia usługi gwarancji zgodnie z zapisami swz. |  |
|  | System musi być oparty na technologii 3D oraz wirtualnej rzeczywistości (VR – virtual reality). Musi być zbudowany w taki sposób aby funkcjonował płynnie. Musi gwarantować płynne funkcjonowanie w trybie VR z komputerem oraz w trybie VR autonomicznym bez komputera – minimum 70 klatek na sekundę w sposób stały oraz bez użycia VR minimum 60 klatek na sekundę w sposób stały . |  |
|  | System w ramach scenariuszy pożarów wewnętrznych musi umożliwiać realizację mieszanych sesji symulacji czyli uczestnictwo w jednej/tej samej sesji symulacji w trybie VR i bez użycia VR: - z użyciem zestawu: komputer wraz z zestawem wirtualnej rzeczywistości VR i - bez użycia zestawu wirtualnej rzeczywistości VR (wyłącznie przy pomocy komputera, myszki i klawiatury). Wszyscy uczestnicy symulacji niezależnie od trybu, z którego korzystają musza mieć możliwość wykonywania tych samych czynności w każdym z trybów. |  |
|  | System w ramach scenariuszy: pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ratownictwa medycznego musi umożliwiać realizację mieszanych sesji symulacji czyli uczestnictwo w jednej/tej samej sesji symulacji w trybie VR i bez użycia VR: - bez użycia zestawu wirtualnej rzeczywistości VR (wyłącznie przy pomocy komputera, myszki i klawiatury) i - przy użyciu wyłącznie autonomicznego zestawu wirtualnej rzeczywistości VR (bez użycia komputera). Wszyscy uczestnicy symulacji niezależnie od trybu, z którego korzystają musza mieć możliwość wykonywania tych samych czynności w każdym z trybów. |  |
|  | System musi umożliwić realizację w pełni funkcjonalnej symulacji również w formie na odległość tzn. przy założeniu, że każdy uczestnik symulacji wraz z zestawem sprzętu znajduje się fizycznie w innym miejscu/lokalizacji. |  |
|  | System musi posiadać wbudowane i edytowalne rodzaje scenariuszy: - minimum 50 szt. w ramach symulacji pożary wewnętrzne, - minimum 50 szt. w ramach symulacji kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP), - minimum 50 szt. w ramach symulacji ratownictwo medyczne (RM). |  |
|  | System musi umożliwiać realizację wieloosobowych sesji symulacji (multiplayer) minimum 6 uczestników z jednym instruktorem w jednym czasie, w tym samym środowisku . Przez funkcjonalność multiplayer należy rozumieć uczestnictwo wielu osób w czasie rzeczywistym w tej samej symulacji w tym samym środowisku symulacji przy czym uczestnictwo każdego z uczestników polega na czynnym wykonywaniu zadań, wchodzeniu w interakcje ze środowiskiem symulacji oraz innymi uczestnikami a wszystkie zadania i wykonywane czynności są synchronizowane w czasie rzeczywistym u każdego uczestnika symulacji oraz instruktora. Ponadto wszyscy uczestnicy podczas symulacji multiplayer widzą swoje awatary w czasie rzeczywistym i mogą korzystać z komunikacji głosowej. |  |
|  | System musi mieć wbudowany konfigurator scenariuszy z możliwością tworzenia i edycji nieograniczonej liczby scenariuszy dla każdego rodzaju symulacji. |  |
|  | System musi umożliwiać prowadzenie sesji symulacji w czasie rzeczywistym instruktorowi przy pomocy panelu instruktora. Panel instruktora musi funkcjonować: - na komputerze dla symulacji pożary wewnętrzne, - na komputerze oraz tablecie dla symulacji kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP) i ratownictwo medyczne (RM). |  |
|  | System musi posiadać wbudowany system komunikacji głosowej wszystkich uczestników symulacji oraz instruktora w czasie rzeczywistym umożliwiający komunikację w symulacji na odległość tzn. przy założeniu, że każdy uczestnik symulacji wraz z zestawem sprzętu znajduje się fizycznie w innym miejscu/lokalizacji. |  |
|  | System musi posiadać mechanizm synchronizacji: pozycji awatarów i ich dłoni, wszystkich czynności wirtualnych wykonywanych przez uczestników symulacji, wirtualnego sprzętu, wody z prądownicy oraz ustawień parametrów z panelu instruktora. Synchronizacja musi się odbywać w czasie rzeczywistym u wszystkich uczestników symulacji oraz instruktora. |  |
|  | Uczestnik symulacji przed rozpoczęciem symulacji (niezależnie od rodzaju symulacji), musi mieć możliwość wyboru z biblioteki, awatara wirtualnej postaci, którym będzie sterował podczas symulacji. Biblioteka musi składać się z minimum 20 awatarów (10 o ciemnym kolorze skóry i wyglądzie afroamerykańskim oraz 10 o jasnym kolorze skóry) w tym: osoba cywilna (kobieta i mężczyzna), ratownik medyczny (kobieta i mężczyzna), strażak (kobieta i mężczyzna), żołnierz (kobieta i mężczyzna), policjant (kobieta i mężczyzna). |  |
|  | Wygląd awatarów wirtualnych postaci uczestnika symulacji musi być taki sam dla każdego rodzaju symulacji oraz dla sesji z użyciem gogli VR, bez użycia gogli VR oraz dla sesji mieszanych. |  |
|  | Uczestnik symulacji musi mieć możliwość swobodnego przemieszczania się po środowisku symulacji przy pomocy awatara. Sterowanie musi odbywać się przy pomocy klawiatury i myszki, w symulacjach bez użycia VR a w symulacjach z użyciem VR - przy pomocy kontrolerów i gogli VR. Przy wykorzystaniu zestawu VR poruszanie się w środowisku symulacji musi polegać na przemieszczaniu się fizycznym i wirtualnym przy pomocy teleportu w dowolnie wybrane miejsce w środowisku symulacji. |  |
|  | System musi posiadać funkcjonalność generowania i przechowywania raportów z symulacji, jedną dla wszystkich rodzajów symulacji. System musi umożliwić przechowywanie nieograniczonej ilości raportów z każdego rodzaju symulacji. Raporty muszą być dostępne dla instruktora w jednym miejscu w systemie w sposób nieograniczony. Każdy raport musi zawierać dane uczestników symulacji, instruktora, nazwę scenariusza, datę i godzinę realizacji scenariusza, wszystkie czynności wykonane w scenariuszu z możliwością filtrowania po użytkowniku, dacie instruktorze. Musi zawierać wyszukiwarkę. Musi umożliwić wygenerowanie zestawienia aktywności danego użytkownika we wszystkich rodzajach scenariuszy. |  |
|  | System musi zawierać jeden mechanizm logowania do wszystkich rodzajów scenariuszy z możliwością dodawania nieograniczonej liczby użytkowników przy pomocy unikalnej nazwy, adresu e-mail i hasła. Mechanizm logowania musi zawierać funkcjonalność potwierdzania adresu e-mail oraz zmiany hasła. |  |
|  | System musi umożliwić w ramach scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne realizację zadań polegających na przeszukaniu, odnajdywaniu pożarów, gaszeniu pożarów przez wszystkich uczestników symulacji w sesjach symulacji wieloosobowych (multiplayer) zgodnie z parametrami, które ustawia instruktor w panelu instruktora przed symulacją (w konfiguratorze) i w trakcie symulacji przy pomocy panelu instruktora. |  |
|  | System musi umożliwić w ramach scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne realizację zadań zakresu alarmowania i ewakuacji. |  |
|  | Uczestnicy scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne mają do dyspozycji wirtualną prądownicę obsługiwaną wirtualnymi dłońmi z płynną regulacją prądu wody (wydajnością wodną oraz rodzaju prądu od zwartego do rozproszonego). Prądownica musi mieć zawór otwarcia/zamknięcia prądu wody. Wygląd strumienia wody oraz odległość jaką pokonuje woda zależy od ustawień prądownicy. Przy pomocy prądownicy i prądów wody gaszą odnaleziony pożar. Prądownica musi być obsługiwana wirtualnymi dłońmi (wyklucza się wykorzystanie wirtualnego lasera/wskaźnika do wykonywania czynności podczas symulacji). |  |
|  | Uczestnicy scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne mają do dyspozycji środki ochrony osobistej w tym: hełm, kominiarkę, aparat ochrony dróg oddechowych z manometrem, rękawiczki nitrylowe, rękawiczki specjalne. Przed symulacją każdy uczestnik może skorzystać ze środków ochrony osobistej poprzez ubranie ich na siebie. Ilość powietrza w aparacie maleje wraz z upływającym czasem symulacji. Instruktor musi mieć możliwość regulacji ilości powietrza z panelu instruktora w czasie rzeczywistym dla każdego uczestnika symulacji osobno. |  |
|  | System musi zawierać w ramach scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne mechanizm synchronizacji wszystkich czynności wykonywanych przez uczestników oraz przedmiotów interaktywnych biorących udział symulacji. |  |
|  | System musi posiadać panel instruktora do scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne obsługiwany bez korzystania z zestawu wirtualnej rzeczywistości VR (przy pomocy komputera, monitora, myszki i klawiatury). |  |
|  | Panel instruktora do scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne musi umożliwiać wybór scenariusza i zakładanie/tworzenie sesji symulacji dla 6 uczestników. |  |
|  | Panel instruktora do scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne musi umożliwiać usuwanie uczestników symulacji przed uruchomieniem sesji symulacji. |  |
|  | Panel instruktora do scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne musi umożliwiać podczas symulacji sterowanie podglądem na środowisko symulacji polegającym na swobodnym poruszaniu widokiem po środowisku symulacji. |  |
|  | Panel instruktora do scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne musi umożliwiać zmiany pojedynczych parametrów pożaru w czasie rzeczywistym w tym: przedmiotu objętego ogniem w zakresie skali ognia i dymu, strefy podsufitowej w zakresie wysokości, koloru i występowania ognia oraz przejrzystości powietrza. Instruktor musi mieć możliwość ustawienia stanu zero w parametrach ognia, dymu, strefy podsufitowej oraz przejrzystości powietrza. |  |
|  | System w ramach scenariuszy pożary wewnętrzne musi posiadać wbudowane środowiska symulacji minimum 5 szt. w tym: mieszkanie, dworzec kolejowy, halę sportową, port lotniczy, |  |
|  | System w ramach scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne musi posiadać minimum 2 pomieszczenia interaktywne w każdym środowisku (w każdym z 5 środowisk). W każdym pomieszczeniu interaktywnym minimum 5 przedmiotów objętych ogniem, interaktywnych, zarządzanych w zakresie parametrów pożaru. Przedmioty muszą być adekwatne wyglądem do środowiska w którym odbywa się symulacja. |  |
|  | Panel instruktora do scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne musi umożliwić podgląd na manometry aparatów ochrony dróg oddechowych każdego uczestnika symulacji. |  |
|  | Panel instruktora do scenariuszy symulacji pożary musi umożliwić ustawienie ilości powietrza w aparacie ochrony dróg oddechowych u każdego uczestnika symulacji. Parametr ten musi być synchronizowany w czasie rzeczywistym u uczestników symulacji. |  |
|  | System musi posiadać funkcjonalność, która w scenariuszach symulacji pożaru pozwoli uczestnikowi symulacji wejścia w rolę osoby niepełnosprawnej w tym: osoby na wirtualnym wózku inwalidzkim, osoby z wadą wzroku (minimum 2 wady), osoby o niskim wzroście, osoby o wysokim wzroście. Każdy uczestnik musi mieć możliwość wyboru rodzaju niepełnosprawności przed rozpoczęciem symulacji. |  |
|  | System do scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne musi posiadać mechanizm alarmowania pożarowego z komunikatami świetlnymi i dźwiękowymi. Mechanizm ten może być uruchamiany przez uczestników symulacji w każdym środowisku symulacji. |  |
|  | System do scenariuszy symulacji pożary wewnętrzne musi posiadać konfigurator scenariuszy zawierający następujące funkcjonalności: - możliwość wyboru środowiska symulacji - minimum 5 szt. w tym: mieszkanie, dworzec kolejowy, halę sportową, port lotniczy, - możliwość ustawienia miejsca w którym mają się pojawić poszczególni uczestnicy w środowisku symulacji, - możliwość ustawienia stanu początkowego w zakresie: przedmiotu objętego ogniem w zakresie skali ognia i dymu, strefy podsufitowej w zakresie wysokości, koloru i występowania ognia oraz przejrzystości powietrza, - możliwość ustawienia automatycznych zmian parametrów każdego z przedmiotów interaktywnych objętych ogniem w zakresie: przedmiotu objętego ogniem w zakresie skali ognia i dymu, strefy podsufitowej w zakresie wysokości, koloru i występowania ognia oraz przejrzystości powietrza, - możliwość zapisania i edytowania scenariuszy (w tym również tych wbudowanych), - możliwość udostępniania scenariuszy pomiędzy wszystkimi posiadanymi zestawami VR bezpośrednio z symulatora, - konfigurator musi funkcjonować bez konieczności korzystania z zestawu wirtualnej rzeczywistości VR (przy pomocy komputera, monitora, myszki i klawiatury). |  |
|  | System w ramach scenariuszy KPP i RM musi posiadać minimum 8 rodzajów wirtualnych pacjentów w tym: - osoba dorosła – kobieta i mężczyzna w wieku około 30-40 lat, - dziecko – płeć męska i żeńska w wieku około 5-10 lat, - osoba starsza - kobieta i mężczyzna w wieku około 60-70 lat, - osoba dorosła – kobieta w widocznej ciąży w wieku około 30-40 lat - nastolatek – płeć męska w wieku około 11-15 lat. |  |
|  | Wirtualny pacjent jest postacią 3D umieszczaną w środowisku symulacji przez instruktora podczas tworzenia scenariusza. |  |
|  | Wirtualny pacjent musi umożliwić wykonywanie wirtualnych czynności medycznych przez uczestników symulacji korzystających z gogli VR i niekorzystających z gogli VR |  |
|  | Wirtualny pacjent musi reagować na zmianę parametrów dokonywanych przez instruktora przy pomocy panelu instruktora w czasie rzeczywistym podczas manualnej sesji symulacji. |  |
|  | Wirtualny pacjent musi reagować na zmianę parametrów zgodnie z ustawieniami automatycznej sesji symulacji. |  |
|  | System w ramach scenariuszy RM musi posiadać wbudowaną listę leków składającą się z co najmniej 30 pozycji. |  |
|  | System w ramach scenariuszy KPP i RM musi umożliwiać realizację sesji symulacji automatycznych. W sesji symulacji automatycznej, parametry pacjenta na wykonywanie czynności przez uczestników lub po upływającym czasie zmieniają się automatycznie zgodnie z ustawieniami dokonanymi przez instruktora podczas tworzenia scenariusza w konfiguratorze scenariuszy. |  |
|  | System w ramach scenariuszy KPP i RM musi umożliwiać realizację sesji symulacji manualnych. W sesji symulacji manualnej, parametry pacjenta zmienia instruktor w czasie rzeczywistym manualnie przy pomocy panelu instruktora. |  |
|  | Uczestnik scenariuszy KPP i RM przed rozpoczęciem symulacji, musi mieć możliwość wyboru z biblioteki, awatara wirtualnej postaci, którym będzie sterował podczas symulacji. Biblioteka musi składać się z minimum 20 awatarów (10 o ciemnym kolorze skóry i wyglądzie afroamerykańskim oraz 10 o jasnym kolorze skóry) w tym: osoba cywilna (kobieta i mężczyzna), ratownik medyczny (kobieta i mężczyzna), strażak (kobieta i mężczyzna), żołnierz (kobieta i mężczyzna), policjant (kobieta i mężczyzna). |  |
|  | Wygląd awatarów wirtualnych postaci uczestnika symulacji musi być taki sam dla sesji z użyciem gogli VR, bez użycia gogli VR oraz dla sesji mieszanych. |  |
|  | Uczestnik scenariuszy KPP i RM musi mieć możliwość swobodnego przemieszczania się po środowisku symulacji przy pomocy awatara. Sterowanie musi odbywać się przy pomocy klawiatury i myszki w symulacjach bez użycia VR a w symulacjach z użyciem VR - przy pomocy kontrolerów i gogli VR. Przy wykorzystaniu zestawu VR poruszanie się w środowisku symulacji musi polegać na przemieszczaniu się fizycznym i wirtualnym przy pomocy teleportu w dowolnie wybrane miejsce w środowisku symulacji. |  |
|  | Każdy uczestnik scenariuszy KPP i RM musi mieć możliwość na początku symulacji, po starcie scenariusza przebrania swojego awatara w środki ochrony osobistej, w tym minimum: rękawiczki, okulary, maska, kombinezon, bluza medyczna. |  |
|  | Każdy uczestnik scenariuszy KPP i RM szpitalnej musi mieć możliwość wirtualnej symulacji mycia rąk zawierającej minimum 10 animowanych gestów dłoni. |  |
|  | System w ramach scenariuszy KPP i RM musi umożliwić uczestnikowi wykonywanie czynności wirtualnymi dłońmi w sesjach symulacji z użyciem gogli VR, bez użycia gogli VR oraz w sesjach mieszanych. Wyklucza się wykorzystanie wirtualnego lasera/wskaźnika do wykonywania czynności przy wirtualnym pacjencie oraz przy obsłudze sprzętu medycznego. |  |
|  | System w ramach scenariuszy KPP i RM musi umożliwić uczestnikowi wykonywanie wirtualnymi dłońmi, co najmniej następujące czynności przy każdym rodzaju wirtualnego pacjenta (wyklucza się wykorzystanie wirtualnego lasera/wskaźnika do wykonywania czynności przy wirtualnym pacjencie oraz przy obsłudze sprzętu medycznego): - usunięcie odzieży pacjenta poprzez rozcięcie nożyczkami odzieży osobno części górnej oraz części dolnej; chwyt nożyczek musi być zbliżony do rzeczywistego, - zmianę pozycji pacjenta poprzez ustawienie noszy w karetce z pozycji leżącej do pozycji półsiedzącej oraz z pozycji półsiedzącej do pozycji leżącej. - zmianę pozycji pacjenta poprzez ostawienie łóżka szpitalnego z pozycji leżącej do pozycji półsiedzącej oraz z pozycji półsiedzącej do pozycji leżącej. - zdjęcie obuwia pacjenta, - odchylenie głowy poprzez chwyt czoło-broda; chwyt musi być zbliżony do rzeczywistego, - uciskanie klatki piersiowej - złożenie odpowiednie dłoni oraz uciskanie klatki z ugięciami powierzchni klatki piersiowej pacjenta, - badanie urazowe pacjenta w tym badanie osobno głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, miednicy, kończyny górnej lewej i prawej, kończyny dolnej lewej i prawej; ułożenie dłoni przy dotykaniu wirtualnego pacjenta musi być zbliżone do rzeczywistych gestów charakterystycznych dla każdego z wymienionych badań, - badanie neurologiczne w tym ściskanie dłoni, badanie odruchu babińskiego osobno na stopie lewej i osobno na stopie prawej przy użyciu młoteczka neurologicznego; chwyt dłoni pacjenta oraz młoteczka musi być zbliżony do rzeczywistego, - badanie nawrotu kapilarnego na kciuku prawym i osobno na lewym; chwyt dłoni i kciuka pacjenta musi być zbliżony do rzeczywistego, - badanie tętna z podziałem na tętnicę promieniową i szyjną oraz lewą i prawą; ułożenie dłoni uczestnika symulacji podczas badania musi być zbliżone do rzeczywistego, - badanie obrzęku kończyn dolnych w okolicach stawu skokowego z podziałem na prawą i lewą kończynę; ułożenie dłoni podczas badania musi być zbliżone do rzeczywistego, - osłuchiwanie stetoskopem klatki piersiowej w minimum 4 punktach przedniej części klatki piersiowej pacjenta i minimum 4 punktach tylnej części klatki piersiowej pacjenta; chwyt głowicy stetoskopu oraz przyłożenie do klatki piersiowej muszą być zbliżone do rzeczywistego, - osłuchiwanie stetoskopem tonów serca; chwyt głowicy stetoskopu oraz przyłożenie do klatki piersiowej muszą być zbliżone do rzeczywistego, - osłuchiwanie stetoskopem jamy brzusznej w minimum 2 punktach; chwyt głowicy stetoskopu oraz przyłożenie do powłok j. brzusznej muszą być zbliżone do rzeczywistego, - użycie glukometru z pomiarem w minimum dwóch miejscach: na dłoni lewej i prawej; chwyt glukometru musi być zbliżony do rzeczywistego, - użycie latarki diagnostycznej i badanie reakcji źrenic na światło z możliwością włączenia i wyłączenia latarki oraz otwarcia powiek pacjenta; chwyt latarki oraz powiek musi być zbliżony do rzeczywistego, - założenie wenflonu wybranego z biblioteki składającej się z minimum 5 rodzajów w minimum 4 miejscach w tym na kończynach górnych i szyi; chwyt wenflonu musi być zbliżony do rzeczywistego, - użycie maski tlenowej z rezerwuarem z możliwością ustawienia przepływu tlenu w panelu tlenowym lub butli, chwyt maski musi być zbliżony do rzeczywistego, - użycie maski tlenowej z nebulizatorem z możliwością ustawienia przepływu tlenu w panelu tlenowym lub butli oraz możliwością wstrzyknięcia leku do nebulizatora, chwyt maski musi być zbliżony do rzeczywistego, - użycie opatrunku na minimum 3 okolicach ciała pacjenta, - użycie rurki ustno-gardłowej poprzez chwyt oraz włożenie z rotacją i odchyleniem żuchwy; chwyt rurki i żuchwy musi być zbliżony do rzeczywistego, - użycie maski krtaniowej LMA poprzez chwyt, włożenie z odchyleniem żuchwy, wypełnienie mankietu przy pomocy strzykawki oraz umocowanie uchwytem do rurek; chwyt rurki ,żuchwy, strzykawki i mocowania rurki muszą być zbliżone do rzeczywistego, , płynna regulacja wstrzykiwanego powietrza do mankietu rurki, - użycie rurki krtaniowej LT poprzez chwyt, włożenie z odchyleniem żuchwy, wypełnienie mankietu przy pomocy strzykawki oraz umocowanie uchwytem do rurek; chwyt rurki ,żuchwy, strzykawki i mocowania rurki muszą być zbliżone do rzeczywistego, płynna regulacja wstrzykiwanego powietrza do mankietu rurki, - użycie opaski uciskowej z możliwością regulacji poziomu skręcenia/ścisku, chwyt i obracanie krępulca muszą być zbliżone do rzeczywistego, - użycie worka samorozprężalnego z maską poprzez chwyt w dwie dłonie, przyłożenie do twarzy pacjenta oraz wentylację pojedynczymi wdmuchnięciami, chwyt worka i uciskanie worka muszą być zbliżone do rzeczywistego, - użycie worka samorozprężalnego bez maski do rurki LT i LMA poprzez chwyt w dwie dłonie, przyłożenie do rurki LT i LMA oraz wentylację pojedynczymi wdmuchnięciami; chwyt worka i uciskanie worka muszą być zbliżone do rzeczywistego, - użycie płynów infuzyjnych poprzez chwyt wybranego płynu z biblioteki składającej się z minimum 4 rodzajów, powieszenie płynu na wieszaku, odpowietrzenie drenu, podłączenie do wenflonu oraz ustawienie przepływu grawitacyjnego, - przygotowanie leków poprzez wybór ampułki, wybór strzykawki oraz nabranie substancji z możliwością mieszania różnych substancji (minimum 5 różnych wielkości strzykawek); chwyt strzykawek i ampułek muszą być zbliżone do rzeczywistego, - podawanie leków poprzez wstrzyknięcie do wenflonu lub domięśniowo poprzez wstrzyknięcie w wybrane miejsce na kończynie górnej lub dolnej lub w powłoki brzuszne, chwyt strzykawki musi być zbliżony do rzeczywistego, - podawanie leków przy użyciu pompy strzykawkowej poprzez włożenie przygotowanej strzykawki do pompy, odpowietrzenie drenu, podłączenie do wenflonu, ustawienie odpowiedniego przepływu w ml/h oraz z możliwością użycia funkcji „bolus”; chwyt strzykawki musi być zbliżony do rzeczywistego, - podawanie leków przy użyciu maski z nebulizatorem poprzez wstrzyknięcie leku do nebulizatora; chwyt strzykawki musi być zbliżony do rzeczywistego, - podłączanie pacjenta do wirtualnego respiratora poprzez chwyt zastawki na rurze oddechowej i podłączenie do rurki; chwyt zastawki rury oddechowej musi być zbliżony do rzeczywistego, - podłączenie pacjenta do wirtualnego defibrylatora/monitora poprzez chwyt i założenie mankietu do pomiaru ciśnienia tętniczego, czujnika SpO2, elektrod defibrylacyjnych, elektrod przedsercowych- 3 odprowadzenia, czujnika CO2 w przypadku rurki nadgłośniowej. - zakładanie i zdejmowanie rękawiczek, - w symulacjach szpitalnych możliwość zlecania badań laboratoryjnych z czasem oczekiwania ustawionym przez instruktora na etapie tworzenia scenariusza. |  |
|  | System w ramach scenariuszy KPP i RM musi posiadać panel instruktora obsługiwany bez korzystania z zestawu wirtualnej rzeczywistości VR (przy pomocy komputera, monitora, myszki i klawiatury oraz przy pomocy tabletu). |  |
|  | Panel instruktora w ramach scenariuszy KPP i RM musi umożliwiać wybór scenariusza i zakładanie/tworzenie sesji symulacji dla 6 uczestników. |  |
|  | Panel instruktora w ramach scenariuszy KPP i RM musi umożliwiać usuwanie uczestników symulacji przed uruchomieniem sesji symulacji. |  |
|  | Panel instruktora w ramach scenariuszy KPP i RM musi umożliwiać podczas symulacji sterowanie podglądem na pacjenta polegającym na poruszaniu widokiem po orbicie wokół pacjenta z możliwością przybliżania i oddalania. |  |
|  | Panel instruktora w ramach scenariuszy KPP i RM musi umożliwiać podczas symulacji przełączanie podglądu/widoku na: respirator, defibrylator, pompę strzykawkową, miejsce przygotowywanie leków, miejsce przygotowywania płynów infuzyjnych, miejsce ustawiania przepływu tlenu. |  |
|  | Panel instruktora w ramach scenariuszy KPP i RM musi umożliwiać przełączenie automatycznej symulacji na manualną w trakcie trwania sesji bez jej przerywania. |  |
|  | Panel instruktora w ramach scenariuszy KPP i RM musi umożliwiać w symulacji manualnej zmiany pojedynczych parametrów pacjenta w czasie rzeczywistym. |  |
|  | Panel instruktora w ramach scenariuszy KPP i RM musi umożliwiać w symulacji manualnej zmiany zestawu parametrów pacjenta w czasie rzeczywistym poprzez wybór z listy zestawu parametrów przygotowanych podczas tworzenia scenariusza w konfiguratorze scenariuszy. |  |
|  | Panel instruktora w ramach scenariuszy KPP i RM musi zawierać funkcjonalność wyświetlania w czasie rzeczywistym rejestru czynności wykonywanych przez uczestników symulacji oraz zmiany stanu pacjenta. Instruktor musi mieć możliwość filtrowania rejestru w ramach następujących parametrów : wszystkie, zmiany stanów pacjenta, czynności uczestników, ruchy pacjenta, podane leki, zlecone badania, podane płyny, użycie defibrylatora, użycie respiratora oraz użycie pompy strzykawkowej. |  |
|  | Panel instruktora w ramach scenariuszy KPP i RM musi umożliwić ustawianie następujących parametrów u każdego rodzaju wirtualnego pacjenta w czasie rzeczywistym. Każdy parametr musi mieć odpowiedni efekt reakcję pacjenta widoczną lub wyczuwalną dla wszystkich uczestników symulacji. Parametry pacjenta ustawiane przez instruktora muszą być synchronizowane w czasie rzeczywistym. |  |
|  | Lista parametrów panelu instruktora w ramach scenariuszy KPP i RM wraz z reakcją na ich ustawienie jakie musi posiadać system. - Liczba oddechów w zakresie od 0 do 60/min Reakcja pacjenta: animacja unoszenia się klatki piersiowej pacjenta wraz z dźwiękiem oddechu - Siła/napięcie tętna w minimum 4 zakresach w tym brak tętna z podziałem na tętnicę szyjną i promieniową. Częstotliwość musi być zsynchronizowana z rytmem serca. Reakcja pacjenta: w VR drżenie haptyczne kontrolerów o odpowiednim stopniu/siły wyczuwalności podczas badania tętna; w symulacji bez VR przedstawienie wysokości/wielkości pulsowania obiektu graficznego. - Nawrót kapilarny z możliwością ustawienia jednej z 6 wartości: 0 brak powrotu, 1 sekunda, 2 sekundy, 3 sekundy, 4 sekundy, 5 sekund. Reakcja pacjenta: zmiana koloru płytki paznokciowej na badanym kciuku pacjenta zgodnie z ustawieniem. - Wypełnienie żył szyjnych z podziałem na prawą i lewą oraz z dynamicznym/płynnym ustawieniem od niewidocznej do nadmiernie wypełnionej. Reakcja pacjenta: uwidocznienie żyły w zależności od ustawienia. - Reakcja źrenic na światło z podziałem na każde oko osobno oraz z dynamicznym/płynnym ustawieniem od wąskiej do szerokiej i możliwością ustawienia braku reakcji z wizualizacją graficzną ustawienia dla instruktora – reakcja pacjenta źrenice reagujące na światło latarki diagnostycznej - Wysiłek oddechowy minimum 3 zakresy: brak wysiłku, wysiłek mały, wysiłek duży. Reakcja pacjenta: - brak wysiłku – animacja unoszenia się klatki piersiowej pacjenta - wysiłek mały – animacja unoszenia się klatki piersiowej pacjenta oraz otwierania ust - wysiłek duży – animacja unoszenia się klatki piersiowej pacjenta, otwierania ust w większym zakresie niż w wysiłku małym oraz ruchów skrzydełek nosa - Wygląd skóry minimum 6 parametrów (sinica, wysypka, żółtaczka, bladość, spocenie, marmurkowatość) Reakcja pacjenta: zmiana wyglądu skóry, która jest wynikiem sumy/mieszania się wszystkich parametrów. - Objawy udaru na twarzy z podziałem na prawą i lewą cześć twarzy Reakcja pacjenta: animacja opadnięcia kącika ust - Odruch babińskiego z podziałem na prawą i lewą stopę oraz z możliwością ustawienia 3 reakcji: zabranie kończyny, ruch stopy w dół, ruch stopy w górę. Reakcja pacjenta: - zabranie kończyny - animacja reakcji zabrania całej kończyny po badaniu młoteczkiem neurologicznym - ruch stopy w dół - animacja reakcji opuszczenia palców stopy po badaniu młoteczkiem neurologicznym - ruch stopy w górę - animacja reakcji uniesienia palców stopy po badaniu młoteczkiem neurologicznym - Siła ściskania dłoni z podziałem na prawą i lewą dłoń oraz możliwością ustawienia siły ścisku w minimum 3 zakresach (brak ścisku, lekki ścisk, mocny ścisk) Reakcja pacjenta: w VR drżenie haptyczne kontrolerów o odpowiedniej sile podczas badania ścisku rąk; w symulacji bez VR przedstawienie obiektu graficznego umożliwiającego ocenę różnicy siły ścisku lub braku ścisku. - Podnoszenie obu ramion pacjenta przed siebie/wysuwanych przed siebie z podziałem na prawą i lewą, z możliwością ustawienia czasu utrzymywania podniesionych/wysuniętych przed siebie ramion oraz z możliwością ustawienia parametru niżej podniesionej/„słabszej ręki” Reakcja pacjenta: animacja podnoszenia/wysuwania rąk przed siebie z uwzględnieniem ustawienia niżej podniesionej/„słabszej ręki”. - Tolerancja rurek z możliwością ustawienia toleruje lub nie toleruje Reakcja pacjenta: animacja wypluwania rurki do udrożnienia dróg oddechowych - Drgawki z możliwością ustawienia występują lub nie występują. Reakcja pacjenta: animacja drgawek. - Poziom glikemii w badaniu glukometrem Reakcja pacjenta: adekwatny do ustawienia wynik pojawiający się na wyświetlaczu glukometru po wykonaniu badania poziomu glikemii glukometrem - Reakcja dźwiękowa wirtualnego pacjenta na dotyk z podziałem na okolice ciała w tym: głowa, szyja, klatka piersiowa, brzuch, miednica kończyny górne, kończyny dolne z możliwością ustawienia jednego z minimum 3 zakresów: brak reakcji dźwiękowej, stęk, jęk. Reakcja pacjenta: brak reakcji lub wydanie dźwięku podczas badania głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, miednicy, kończyny górnej lewej, kończyny górnej prawej, kończyny dolnej lewej, kończyny dolnej prawej. - Obrzęk kończyn dolnych w okolicach stawu skokowego z podziałem na prawą i lewą kończynę Reakcja pacjenta: animacja obrzęku (zwiększenie obwodu) kończyn dolnych w okolicach stawu skokowego - Rytm serca wraz z częstością (minimum 10 różnych rytmów) Reakcja pacjenta: wyświetlenie na monitorze ustawionego rytmu. Rytm musi być zsynchronizowany z tętnem (w przypadku ustawienia tętna jako obecne). - Ciśnienie tętnicze krwi z podziałem na skurczowe i rozkurczowe Reakcja pacjenta: wyświetlenie na monitorze ustawionego ciśnienia po wykonaniu pomiaru - SpO2 Reakcja pacjenta: wyświetlenie na monitorze ustawionej wartości w % - CO2 – tylko w sytuacji założenia czujnika na rurkę nagłośniową (LT, LMA) do udrażniania dróg oddechowych Reakcja pacjenta: wyświetlenie na monitorze ustawionej wartości - Ustawienie progu reakcji na elektrostymulację Reakcja pacjenta: wyświetlenie na monitorze reakcji na elektrostymulację/”przechwycenia” po osiągnięciu ustawionej wartości - Ustawianie rodzajów dźwięków i poziomów głośności osłuchiwania okolic płuc (minimum 4 miejsca osłuchiwania przedniej części klatki piersiowej oraz minimum 4 miejsca tylnej części klatki piersiowej, biblioteka dźwięków minimum 4 rodzaje) Reakcja pacjenta: odtworzenie ustawionych dźwięków podczas przykładania stetoskopu. Dźwięki muszą być zsynchronizowane z oddechem pacjenta. - Ustawianie rodzajów dźwięków i poziomu głośności osłuchiwania okolic serca (biblioteka dźwięków minimum 4 rodzaje) Reakcja pacjenta: odtworzenie ustawionych dźwięków podczas przykładania stetoskopu. Dźwięki musza być zsynchronizowane z częstością pracy serca pacjenta. - Ustawianie rodzajów dźwięków i poziomów głośności osłuchiwania jamy brzusznej (minimum 2 miejsca osłuchiwania) Reakcja pacjenta: odtworzenie ustawionych dźwięków podczas przykładania stetoskopu. - Przełączanie wyników zleconych badań w symulacjach wykorzystujących środowiska szpitalne Reakcja: wyświetlenie ustawionego wyniku badania. Wynik wyświetla się po upłynięciu zdefiniowanego w konfiguratorze scenariuszy czasu od chwili zlecenia wykonania badania. - Ustawianie przesiąkania opatrunków z wyborem koloru oraz stopnia przesiąkania. Możliwość ustawienia parametrów dla każdego opatrunku osobno. Reakcja pacjenta: widoczne przesiąkanie opatrunku (jeśli jest założony na pacjenta) zgodnie z ustawionymi parametrami. - Ustawianie progu liczby obrotów krępulca do ścisku/skręcenia opaski uciskowej zatrzymującego krwawienie. Reakcja pacjenta: zatrzymanie widocznego krwawienia po osiągnięciu ustawionego progu. - Ustawianie obecności lub braku obecności odzieży na pacjencie w tym minimum koszulka, spodnie, buty. Reakcja pacjenta: obecna lub nieobecna koszulka, spodnie, buty. - Ustawianie poruszenia kończyn dolnych z podziałem na prawą i lewą kończynę. Reakcja pacjenta: animacja ruchu odpowiedniej kończyny pacjenta. - Ustawianie poruszenia kończyn górnych z podziałem na prawą i lewą kończynę. Reakcja pacjenta: animacja ruchu odpowiedniej kończyny pacjenta. - Ustawienie zmiany pozycji z półsiedzącej do siedzącej pacjenta oraz z siedzącej do półsiedzącej. Reakcja pacjenta: animacja zmiany pozycji pacjenta zgodnie z ustawieniem. |  |
|  | System w ramach scenariuszy KPP i RM musi posiadać konfigurator scenariuszy obsługiwany bez korzystania z zestawu wirtualnej rzeczywistości VR (przy pomocy komputera, monitora, myszki i klawiatury oraz przy pomocy tabletu). |  |
|  | Konfigurator scenariuszy w ramach scenariuszy KPP i RM musi zawierać następujące funkcjonalności: - Możliwość wyboru środowiska symulacji - minimum 11 różnych w tym: karetka, szpital polowy namiotowy, szpital polowy kontenerowy, autostrada, biuro, bunkier, garaż, hala sportowa, port lotniczy, magazyn, sypialnia domowa. - Możliwość wyboru rodzaju pacjenta (minimum 8 rodzajów), w tym: - osoba dorosła – kobieta i mężczyzna w wieku około 30-40 lat, - dziecko – płeć męska i żeńska w wieku około 5-10 lat, - osoba starsza - kobieta i mężczyzna w wieku około 60-70 lat, - osoba dorosła – kobieta w widocznej ciąży w wieku około 30-40 lat - nastolatek – płeć męska w wieku około 11-15 lat. - Możliwość ustawienia u każdego wirtualnego pacjenta amputacji kończyny (możliwość ustawienia na każdej kończynie), - Możliwość ustawienia u każdego wirtualnego pacjenta już założonego opatrunku na amputowaną kończynę (możliwość ustawienia na każdej kończynie), - Możliwość ustawienia u każdego wirtualnego pacjenta już założonej opaski uciskowej na amputowaną kończynę (możliwość ustawienia na każdej kończynie), - Możliwość konfiguracji wyglądu pacjenta w tym obrażeń oraz amputacji, - Możliwość konfiguracji parametrów pacjenta w tym tworzenie nieograniczonej liczby zestawów parametrów, - Możliwość tworzenia nieograniczonej liczby własnych leków oraz list leków z możliwością osobnej listy do każdego scenariusza, - W symulacjach szpitalnych możliwość tworzenia zestawów badań laboratoryjnych do każdego scenariusza osobno wraz z ustawieniem czasu po jakim zostanie udostępniony wynik danego badania z możliwością ustawienia czasu dla każdego badania osobno. - W symulacjach szpitalnych możliwość dodawania do każdego badania laboratoryjnego więcej niż jednego wyniku w tym możliwość importu do scenariusza wyników w formacie .jpg, - Możliwość ustawienia automatycznych zmian parametrów pacjenta w zależności od wykonanych przez uczestników czynności oraz po upływającym czasie, - Możliwość ustawienia automatycznego podsumowania symulacji które jest wyświetlane wszystkim uczestnikom po ukończonej sesji symulacji automatycznej. - Możliwość udostępniania scenariuszy pomiędzy wszystkimi posiadanymi zestawami VR bezpośrednio z symulatora. |  |
|  | Ilość mobilnych, kompletnych zestawów systemu wirtualnej symulacji VR – 7 szt. |  |
|  | Każdy mobilny zestaw musi zawierać: - Jednostkę mobilną – wysokowydajny komputer typu laptop. - Zestaw VR. - Myszkę. - Słuchawki z mikrofonem. |  |
|  | Parametry jednostki mobilnej (wysokowydajny komputer typu laptop): - Gwarantująca płynne funkcjonowanie symulacji pożarów wewnętrznych w trybie VR i bez VR oraz panelu instruktora ( w trybie VR – minimum 70 klatek na sekundę w sposób stały, w trybie bez VR i panelu instruktora - minimum 60 klatek na sekundę w sposób stały), - Ekran minimum 15 cali i maksimum 16 cali. - Procesor CPU zgodny z architekturą x86, 64-bitowy , Liczba rdzeni: minimum 6, Cache: minimum 12 MB - Karta graficzna z obsługą minimum DirectX 10 i OpenGL 3.0 („lub równoważne”)uzyskująca w teście PassMark G3D Mark minimum 12 000 punktów, z pamięcią własną minimum 6 GB - Pamięć RAM - minimum 16 GB - Dysk SSD – minimum 480 GB - System operacyjny w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej i umożliwiający prawidłowe i płynne działanie symulatora. - Wbudowana łączność LAN – minimum 1 Gb/s - Wbudowane Wi-Fi - USB minimum 3.0, minimum 2 szt. |  |
|  | Parametry zestawu VR: - Rozdzielczość minimum 1832 × 1920 na każde oko - Pole widzenia minimum 96 stopni w poziomie i minimum 90 stopni w pionie - RAM minimum 8GB - Kontrolery haptyczne – 2 szt. (prawy i lewy) - Częstotliwość odświeżania minimum 72 Hz. - Dźwięk: wbudowany mikrofon oraz wbudowane głośniki. - Złącza: minimum USB-C - 1 szt. - Musi posiadać możliwość bezprzewodowej współpracy z komputerem w symulacjach pożary wewnętrzne - Musi mieć możliwość pełnego funkcjonowania bez dodatkowych czujników/trackerów zewnętrznych. - Musi gwarantować płynne funkcjonowanie symulacji KPP i RM w trybie VR autonomicznym bez komputera – minimum 70 klatek na sekundę w sposób stały. |  |
|  | Ilość tabletów – 2 szt. |  |
|  | Parametry tableta: - Umożliwiający obsługę panelu instruktora przy pomocy palców dłoni - Umożliwiający płynne funkcjonowanie panelu instruktora w scenariuszach KPP i RM – minimum 60 klatek na sekundę - Rozdzielczość minimum 2300 x 1600 pikseli - Przekątna ekranu minimum 9 cali maksimum 12 cali. - Procesor minimum 8 rdzeni CPU oraz 8 rdzeni GPU - Pamięć RAM minimum 8GB - Mikrofon – minimum 2 szt. - Wi-fi - Obudowa umożliwiająca chwyt w jedną dłoń |  |
|  | Licencja na system wirtualnej symulacji VR musi być bezterminowa/dożywotnia. Licencja musi obejmować dostarczony w ramach niniejszego zamówienia sprzęt Licencja musi obejmować: 7 szt. laptopów i 7 zestawów VR i 2 szt. tabletów. |  |
|  | Okres gwarancji na system i zestawy VR: minimum 2 lata – zgodnie z warunkami swz i wzoru umowy (załącznik nr 2 do swz), |  |
|  | Szkolenia wdrożeniowo-instruktorskie – na zasadach opisanych we wzorze umowy (załącznik nr 2 do swz) |  |

…………………………………………………………………………………..

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji; w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)

Uwaga: Wykonawca wypełnia kolumnę „Propozycje Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.

Zamieszczenie przez wykonawcę parametrów mniej korzystnych od parametrów minimalnych określonych przez zamawiającego, oznaczało będzie, że oferta nie spełnia warunków przedmiotowych postępowania przetargowego. W konsekwencji będzie to skutkowało odrzuceniem złożonej oferty. Wykonawca oświadcza, że podane przez niego w niniejszym załączniku informacje są zgodne z prawdą i że w przypadku wyboru jego oferty poniesie on pełną odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z wymienionymi tu warunkami. Zamawiający dopuszcza rozwiązania z lepszymi parametrami, od tych, które określono w powyższej tabeli (w przypadku, gdy nie określono, że są to wymagania minimalne).

Wykazanie równoważności dostawy spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić charakterystykę porównawczą, która będzie zawierała dokładny opis oferowanego towaru, z podaniem jego konfiguracji technicznej lub użytkowej w odniesieniu do wymagań szczegółowych Zamawiającego. Parametry podane muszą być poparte odpowiednimi załącznikami np. informacjami katalogowymi producenta. Druk ten wymaga podpisania przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania, jest obowiązkowy do złożenia oferty

Załącznik nr 3 do swz

FORMULARZ OFERTOWY

Ja (my), niżej podpisany (ni) ...........................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

......................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)

......................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

REGON............................................................................

Nr NIP  ..........................................................................

nr telefonu ........................................................................

e-mail  ...........................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„Dostawa systemu wirtualnej symulacji VR ” -sprawa WL.2370.44.2025 składam niniejszą ofertę:

1.

1) Cena netto  wynosi   ....................................................... zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

2) Cena brutto wynosi   ........................ zł

( słownie....................................................................................................................... zł)

w tym  podatek VAT w wysokości ........ %, co stanowi kwotę  .................................... zł

( słownie  ................................................................................................................ zł)

- Oferujemy termin dostawy – 8 dni od zawarcia umowy.

- Oświadczam, że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do swz oraz w miejscu 
i terminie określonym przez zamawiającego.

- Uważamy się związany niniejszą ofertą do 29.12.2025 r.

- Oferuję termin gwarancji wynoszący ..… lat (min. 2 lata) na cały przedmiot zamówienia (Uwaga: termin gwarancji równy terminowi rękojmi; termin gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert – patrz rozdział XIV swz)

- Oświadczam, że złożona oferta:

- nie prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług,

- prowadzi do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 
z przepisami o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując:

| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku [zł] | Stawka podatku [%] |
| --- | --- | --- | --- |

- Oświadczam na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, że:

- żadna z informacji zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i w związku z niniejszym nie mogą być udostępnianie, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Numery stron |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów: ……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane 
za jawne.

- Oświadczam, że:

- zamierzam wykonać zamówienie siłami własnymi, bez udziału podwykonawców,

- zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia podwykonawcom:

- Oświadczam, że w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, będziemy polegać na zdolnościach  technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych, niżej wymienionych podmiotów (podmioty trzecie):

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu trzeciego | Udostępniany potencjał |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich)

- Oświadczam, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania, w tym: opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia wraz ze wzorem (projektem) umowy 
i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[1] wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

- Czy Wykonawca jest:**

□ mikroprzedsiębiorstwem*

□ małym przedsiębiorstwem*

□ średnim przedsiębiorstwem*

□ jednoosobową działalnością gospodarczą

□ osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej

□ inny rodzaj

**w rozumieniu Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia:

- ...................................

- ...................................

- ...................................

- ……………………..

Podpisano dnia /elektroniczny znacznik czasu/

.....................................................................

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika wykonawców)

UWAGA: wykonawca wypełnia lub zaznacza wybrane pola oraz wypełnia formularz w zależności od części zamówienia na która składa ofertę.

załącznik nr 4 do swz

Wykonawca:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu wirtualnej symulacji VR” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 514 ze zm.).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

[UWAGA: stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji  podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) w  następującym zakresie:

…………..…………………………………………………..…………………………………………...

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: (wskazać nazwę/y podmiotu/ów)………………… ………………………..……………………………………………… w następującym zakresie: …………………………………………………………………….

(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

##### Załącznik nr 5 do swz

Podmiot:

……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa systemu wirtualnej symulacji VR” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 514 ze zm.).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu) w  następującym zakresie: …………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………..………………………………………….................

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .......................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

……………………………………….

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.)  jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.