Postępowanie SZP/243-332/2025

Załącznik nr 3 do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa urządzenia: Fazowy skaner laserowy

- Krótki opis urządzenia: Aparatura naukowo-badawcza fabrycznie nowa

- Kod CPV: 38424000-3, 38410000-2, 38600000-1

- Opis urządzenia przez parametry / specyfika techniczna

| Nazwa przedmiotu zamówienia: Fazowy skaner laserowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| Lp. | Wymagania zamawiającego | Oferowany parametr (potwierdzenie spełnienia wymogów) |
|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| 1 | Skaner musi spełniać wszystkie poniższe wymagania/parametry: - skaner fazowy o klasie lasera 1 - wyposażony w barometr, akcelerometr, żyroskop, kompas i odbiornik GPS - pionowe pole widzenia co najmniej 320 stopni - poziome pole widzenia 360 stopni - pionowa rozdzielczość kątowa nie gorsza niż 0.00032 stopnia - pozioma rozdzielczość kątowa nie gorsza niż 0.00018 stopnia - pozioma i pionowa dokładność kątowa (RMS) nie gorsza niż 0.004 stopnia - zakres pomiaru odległości: minimum 0.3 m, maksimum co najmniej 360 m z rozdzielczością co najmniej 0.1 mm. - maksymalna szybkość pomiaru co najmniej 1.1 miliona punktów na sekundę - dokładność pomiaru odległości nie gorzej niż 1mm+10ppm/m - dynamiczny (aktywny) kompensator drgań podłoża (o rozdzielczości co najmniej 0.001 stopnia, o zakresie pracy co najmniej +/-0.5 stopnia, o dokładności nie gorszej niż 0.004 stopnia, umożliwiający korektę wychylenia skanera dla każdego skanowanego punktu w trakcie pomiaru) - skaner wyposażony w obrotowe lustro (pryzmat), zintegrowane z kamerą HDR (do wykonania panoramy o rozdzielczości co najmniej 70 MPikseli) - zintegrowany z kamerą HDR system podświetlania LED do wykonywania zdjęć w ciemności wbudowany w skaner - skaner wyposażony w kompatybilną i skalibrowaną ze skanerem kamerę termowizyjną od tego samego producenta co skaner (minimalny rejestrowany zakres temperaturowy od -20 stopni Celsjusza do +900 stopni Celsjusza z dokładnością nie gorszą niż +/- 2 stopnie Celsjusza) - łączność WiFi i Ethernet - dysk wewnętrzny o pojemności co najmniej 128 GB z możliwością rozbudowy o co najmniej 128 GB za pomocą karty SD - skaner wyposażony w zintegrowany kolorowy panel dotykowy o przekątnej co najmniej 5.7 cala obsługujący multidotyk, - klasa szczelności skanera co najmniej IP54 - waga skanera bez baterii nie większa niż 7.5 kg - spodarka, baterie zapewniające pracę ciągłą urządzenia przez min. 8 godzin, ładowarka do baterii, walizka transportowa, karta SD min. 128 GB, statyw karbonowy, statyw aluminiowy, dedykowane kable - skaner wyposażony w kompatybilną i skalibrowaną ze skanerem zewnętrzną kamerę szerokokątną od tego samego producenta co skaner (do wykonania panoramy o rozdzielczości co najmniej 60 MPikseli w czasie nie większym niż 35 sekund w trybie HDR) |  |
| 2 | Urządzenie przenośne do sterowania skanerem typu tablet o minimalnych parametrach: - system operacyjny w pełni kompatybilny z narzędziami dostępnymi w ramach umowy subskrypcyjnej Microsoft Enrollment for Education Solutions dla komputerów typu desktop oraz wdrożonymi narzędziami zarządzania Active Directory. Np.: Microsoft Windows 11 Professional (64Bit) PL lub równoważny. Zainstalowany system plików wspierający listy kontroli dostępu dla plików i katalogów. - procesor o wydajności uzyskującej co najmniej 27587 punktów w teście PassMark - CPU Mark (https://www.google.com/url?q=https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html&sa=D&source=docs&ust=1762118053813841&usg=AOvVaw13ueTgjJNgGnes2hgwN7h8) - dysk SSD o pojemności co najmniej 512 GB - pamięć RAM co najmniej 16 GB - przekątna ekranu minimum 12 cali - ekran dotykowy - łączność WiFi i Bluetooth, minimum 1 x port USB C - klawiatura i mysz bezprzewodowa - dedykowany zasilacz sieciowy - etui ochronne - klasa ochrony IP65 | Nazwa, model, producent oferowanego tabletu.......................................................... Liczba punktów w teście CPU………… pkt … Na dzień………………… (data: dd/mm/rrrr). Jednocześnie Wykonawca załącza wydruk ze strony internetowej (podpisane) |
| 3 | Dedykowane oprogramowanie tego samego producenta co skaner, umożliwiające co najmniej: - przeglądanie chmury punktów - automatyczną rejestrację skanów, w tym metodą “chmura do chmury” - kontrolę jakości pozyskanych danych - kontrolę w terenie luk w skanach i wykonanie uzupełniających skanów - tworzenie ortoobrazów - synchronizację danych między skanerem i tabletem - zdalne sterowanie skanerem - licencja bezterminowa umożliwiająca wykorzystanie badawcze i komercyjne | Nazwa, wersja, producent oferowanego oprogramowania............................................. |
| 4 | Dokumentacja w języku polskim lub angielskim |  |
| 5 | Gwarancja min. 12 miesięcy |  |
| 6 | Urządzenie fabrycznie nowe |  |
| 7 | Nazwa / typ / model, producent oferowanego urządzenia (skanera) ................................................................................................................................ |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić  w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie oferowane parametry.

Wszelkie nazwy własne produktów, systemów, technologii lub producentów użyte w opisie przedmiotu zamówienia mają jedynie charakter przykładowy i służą opisaniu oczekiwanego standardu technicznego lub jakościowego. Dopuszcza się oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów, jakości i funkcjonalności.

Kalkulacja ceny  zgodnie ze specyfikacją techniczną

| Lp. | Urządzenie z oprogramowaniem | Ilość | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fazowy skaner laserowy | 1 | , zł |
| Wartość ogółem netto |  |  | , zł |
| Wartość VAT (23%) |  |  | , zł |
| Cena ogółem brutto (wartość netto + wartość VAT): |  |  | , zł (cena ofertowa – kwotę należy wpisać do formularza ofertowego) |

- Ilość: 1 szt

- Miejsce dostawy: Politechnika Wrocławska, ul. Na Grobli 15, 50-421 Wrocław, budynek L-1 Geocentrum, pok. 090

- Szczególne warunki dotyczące dostawy: dostawa, uruchomienie 
i instruktaż oraz sprawdzenie poprawności działania w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że Sprzęt będzie opakowany w jednostkowe bezzwrotne opakowania zabezpieczające przed uszkodzeniem w czasie transportu, a po zrealizowanej dostawie zobowiązany jest zabrania i recyklingu pustych opakowań zabezpieczających.

VIII.  	Opis przedmiotu zamówienia został sporządzony z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi realizacji zasad równościowych w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027, dotyczących zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości kobiet i mężczyzn, w tym przestrzegania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 26 października 2012 r.

IX. Nazwa Wydziału / Numer pozycji w zestawieniu: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii W-6 / poz. 13. Fazowy skaner laserowy

X. Termin dostawy: Termin dostawy: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.