ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA :

- OPIS TECHNICZNY

- AUDYT ENERGETYCZNY

- CHARAKTERYSYTYKA ENERGETYCZNA

- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO

- -CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- EKSPERTYZA ORNITOLOGICZNA

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- KOSZTORYS I KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

# OPIS  TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU I ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIAN ORAZ IZOLACJĄ PRZECIWWILGOCIOWĄ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENEK W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH, REMONTEM KLATKI SCHODOWEJ ORAZ WYMIANĄ OŚWIETLENIA WEEWNĘTRZNEGO NA KLATCE SCHODOWEJ NA ENERGOOSZCZĘDNE BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W SZCZECINKU PRZY

UL. KOSZALINSKIEJ 48

1.0    PODSTAWA  OPRACOWANIA

-    Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

-     Wizja lokalna i inwentaryzacja budowlana.

-     Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

-     Wypis i wyrys z planu zagospodarowania

-     Pozytywne zaopiniowanie projektu przez MKZ w Szczecinku

-    Ustalenia i wyniki audytu remontowego

2.0  PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji  budynku polegający na wymianie i remoncie istniejących okładzin tynkowych wraz z uzupełnieniem detalu architektonicznego wraz z  docieplenia ścian zewnętrznych, Projekt przewiduje zaproponowanie nowych powłok malarskich wraz z kolorystyką ścian zewnętrznych i odtworzeniem i uzupełnieniem elementów architektonicznych elewacji – fugowanie, opaski przyokienne, docieplenie ścian cokołu na elewacji do poziomu 140cm poniżej gruntu. Proponuje się w niniejszym opracowaniu wykonanie niezbędnego docieplenia ścian zewnętrznych na podstawie wykonanego równolegle audytu energetycznego budynku.

Celem niniejszego opracowania jest poprawieniem stanu technicznego i estetyki  ścian zewnętrznych budynku.

3.0  LOKALIZACJA I  DANE TECHNICZNE BUDYNKU

W skład posesji zlokalizowanej w przy ul. Koszalińskiej 48 w Szczecinku na działce nr 176 obręb 08  wchodzi budynek mieszkalny wielorodzinny.

Obiekt główny objęty remontem to budynek trzykondygnacyjny w tym z dodatkową kondygnacją strychową. Jest to budynek w zwartej zabudowie pierzejowej, 1- klatkowy podpiwniczony. Budynek  od strony północnej przylega ścianą szczytową do budynku sąsiedniego przy ul. Koszalińskiej 46 na działce nr 177. Od strony północnej i zachodniej rozciąga się teren niezabudowany działki nr 176 która jest terenem niniejszej inwestycji. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej,  murowany z cegły ceramicznej z dachem o konstrukcji drewnianej, dwuspadowym o nachyleniu połaci ok. 40-50 stopni, krytym dachówka ceramiczną. Wejście główne do budynku zlokalizowane jest w północnej części.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne

Ściany zewnętrzne murowane warstwowe z cegły ceramicznej gr. 38cm,-

Ściany wewn. konstrukcyjne murowane z cegły ceramicznej gr. 25cm, działowe  murowane z cegły ceramicznej.

Klatka schodowa konstrukcji drewnianej oparta na murowanych ścianach konstrukcyjnych gr. 25,0cm.

Stropy - nad piwnicami  – strop odcinkowy na belkach stalowych, w części poddaszowej  strop drewniany, stropy kondygnacji nadziemnych- stropy drewniane.

Dach –konstrukcja drewniana- dwuspadowy konstrukcji krokwiowo – płatwiowej

Kominy murowane z cegły ceramicznej pełnej,

Pokrycie dachu –dachówka ceramiczna- kolor czerwony

Stolarka zewnętrzna –okienna - PCV w kolorze białym , drzwi zewnętrzne do klatki – drewniane, okienka piwniczne drewniane. i PCV

Działka jak i  budynek  podłączony jest do następującego uzbrojenia  miasta Szczecinek

- Instalacji wodociągowej,

- Kanalizacji sanitarnej.

- Instalacji gazowej

- Instalacji elektroenergetycznej.

- Instalacji telefonicznej.

- Instalacji TV

Stan techniczny budynku -dobry

Powierzchnia zabudowy budynku – 105m2

Wysokość zabudowy : 11.51m

W załączeniu karta obiektu.

Docieplenie budynku o wysokości 10.04 m nie podlega reglamentacji ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) – dalej pr. bud.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4 pr. bud. pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na dociepleniu budynków o wysokości do 25m. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 3 i 4 pr. bud. docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m (art. 30 ust. 1 pkt 2c pr. bud.).

4.0 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO ELEWACJI

Elewacja od strony ul. Koszalińskiej, wschodniej i południowej budynku - detal zredukowany. Okna  dwuskrzydłowe o częściowo symetrycznym pionowym oraz poziomym podziale szprosów.

Część okien to okna drewniane , część okien  -okna PCV w kolorze białym. W części cokołowej od strony ulicy i podwórze okienka piwniczne - w stanie b. złym w studzienkach doświetlających-w stanie b. złym.

Tynki na elewacjach cementowo- wapienne częściowo odparzone i popękane. Stan tynków kwalifikuje je do skucia w 100%.

Rury spustowe i rynny z blachy stalowej ocynkowanej - do wymiany.

Drzwi wejściowe do klatki schodowej drewniane- do remontu

5.0 OPIS ROBÓT REMONTOWO - BUDOWLANYCH  ELEWACJI

Remont przedmiotowej elewacji przewiduje:

5.1 Wykonanie remontu i docieplenia istniejącego cokołu budynku. Cokół do poziomu 1,40m poniżej poziomu terenu po wcześniejszym przygotowaniu należy otynkować, wymienić izolację pionową (2 warstwy STYRBITU lub innej podobnej powłoki) oraz ocieplić styropianem ekstrudowanym gr. 10cm pokryte dodatkowo 1 warstwą izolacji przeciwwilgociowej (STYRBITU lub innej podobnej powłoki) oraz z folii kubełkowej. Ściany cokołu tynkowane tynkiem żywicznym w systemie BAUMIT lub zamiennym. Kolor według zamieszczonej poniżej kolorystyki.

5.2 Wykonanie remontu z dociepleniem elewacji budynku.

Istniejące tynki elewacji należy są odparzone, popękane i w złym stanie technicznym - należy je zdjąć i zagruntować pod docieplenie elewacji. Elewacja ocieplona będzie płytami styropianowymi gr. 15cm  w systemie BAUMIT lub zamiennym. Grubość docieplenia zweryfikowana została na podstawie wykonanego dla budynku audytu remontowego. Tynki na elewacji proponuje silikonowe barwione w masie z jednokrotnym malowaniem farbą silikonowa w systemie BAUMIT lub zamiennym.

Dodatkowo należy wymienić parapety wykonane z blachy powlekanej.

Ze względu na zmianę grubości ścian szczytowych i attykowych należy wykonać wymianę obróbek blacharskich –blacha powlekana.

KOLORYSTYKA  (PALETA KOLORÓW SYSTEMU BAUMIT):

ŚCIANY POWYŻEJ COKOŁU               - KOLOR 0864 HBW 33

ŚCIANY POWYŻEJ COKOŁU              -  KOLOR 0867 HBW 63

ŚCIANY COKOŁU                                  - KOLOR  M330

5.3  Wymiana stolarki okiennej w okienkach w częściach wspólnych budynku.

Okna uchylne z PCV w kolorze białym, rozwierno- uchylne, dwuskrzydłowe. Należy zachować istniejące podziały w okienkach oraz nie zmieniać istniejącego wymiaru otworu okiennego.

UWAGA: Stolarka nawiązuje kompozycją, proporcją i podziałem do oryginalnej z zachowaniem wielkości otworu

5.4 Wymiana rur spustowych- blacha ocynkowana. Odprowadzenie wód deszczowych do istniejącej instalacji kanalizacji deszczowej od strony deptaka, od strony podwórza odpływy betonowe (na bazie istniejących).

5.5 Remont istniejących skrzynek z przyłączami- przyłącze el- odmalowanie skrzynki, przyłącze gazowe – remont szafki.

5.6 Wymiana opaski betonowej.

5.7 Remont drzwi wejściowych do budynku.

  - Wykonanie remontu klatki schodowej polegającym na wzmocnieniu biegów schodowych, uzupełnieniu słupków balustrady słupkami identycznymi z oryginalnymi, remoncie pochwytu balustrady, remoncie ścian klatki schodowej wraz z nowymi powłokami tynkarskimi i malarskimi.

Istniejące stopnie i spoczniki klatki schodowej należy po uprzednim sprawdzeniu, wzmocnić poprzez wymianę deskowania i elementów konstrukcji wsporczej Elementy drewniane balustrady klatki schodowej malować lakierobejcą- kolor dobrać w nadzorze, Stopnie i podesty przekryć płytami ze sklejki wodoodpornej gr. 10cm , pokryć wykładziną PCV  -kolor dobrać w nadzorze. brzegi wykończyć ćwierćwałkami drewnianymi.

Istniejące tynki ścian klatki schodowej po uprzednim sprawdzeniu ich stanu należy odkuć, pozostałe zabezpieczyć jednokrotnym gruntowaniem.

Wszystkie uszkodzone elementy dekoracyjne należy zinwentaryzować a później odtworzyć.

Zastosować należy cienkowarstwową wyprawę elewacyjną – tynk cem. wap. o strukturze gładkiej.

Farby zastosowano silikonowe– system Baumit lub zamienny.

KOLORYSTYKA  (PALETA KOLORÓW SYSTEMU BAUMIT):

ŚCIANY powyżej 1,20 od poziomu posadzki       - KOLOR 0867 HBW 63

ŚCIANY poniżej   1,20 od poziomu posadzki       - KOLOR  M330

Kolor elementów drewnianych klatki schodowej dobrać w nadzorze.

5.14 Wykonanie remontu instalacji elektrycznej oraz oświetlenia klatki schodowej oraz bramy przechodniej.

- WARUNKI FIZYCZNE I TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT

  - WARUNKI FIZYCZNE WYKONANIA ROBÓT

Roboty remontowe można wykonywać jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie mniejszej niż +5 C i  w miejscach nie narażonych na bezpośrednie nasłonecznienie, a latem temperatura nie większa niż 25C.

  - NADZÓR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Ze względu na szczególny charakter robót remontowych powinny być  one wykonane przez wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te mogą być spełnione w przypadku prowadzenia robót przez przedsiębiorstwo posiadające doświadczenie do prowadzenia tego typu robót. Niezależnie od stałego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawcę robót powinien by prowadzony również nadzór autorski i inwestorski.

  - ODBIÓR WYKONANIA ROBÓT

W czasie wykonywania robót remontowych należy przeprowadzać  następujące odbiory częściowe robót:

- odbiór wykonania remontu elewacji

- odbiór wykonania docieplenia

- odbiór wykonania izolacji przeciwwilgociowej

- odbiór i sprawdzenie odwodnienia studzienek

- sprawdzenie osadzenia okien piwnicznych

Wszystkie roboty powinny być odebrane na poszczególne ściany budynku. Po zakończeniu wszystkich robót powinien być dokonany odbiór końcowy.

  - WYMAGANIA BHP

Zespoły montażowe powinny być przeszkolone w zakresie eksploatacji urządzeń transportu pionowego i pracy na rusztowaniach. Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości.

  - ZALECENIA SPECJALNE

W trakcie wykonywania remontu ścian zewnętrznych należy zwrócić uwagę  na:

- wykonanie kolorystyki budynku wg projektu,

- roboty prowadzić  pod nadzorem osób uprawnionych,

- poszczególne etapy robót podlegają odbiorze technicznemu,

opracował:

architekt Tomasz Wolanin