# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica polegająca na budowie mostu w km 2+624 na rzece Trzebośnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Trzeboś”

## PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski – Łańcut – Kańczuga – Pruchnik – Żurawica polegająca na budowie mostu w km 2+624 na rz. Trzebośnica wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Trzeboś”.

Inwestorem przedmiotowego przedsięwzięcia jest Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Zakresem opracowania objęta będzie w szczególności:

- rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu na rz. Trzebośnica,

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881. Zamawiający wstępnie zakłada, iż zakres rozbudowy dojazdów to odcinek około 200 m (ostateczny zakres zadania zostanie określony na etapie wstępnych rozwiązań projektowych) wraz z budową/przebudową infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania drogi wojewódzkiej nr 881, budowli i urządzeń budowlanych, w tym zatok autobusowych, zjazdów, jezdni dodatkowych, skrzyżowań, ewentualnych dróg dla pieszych, dróg dla ruchu rowerów lub drogi dla pieszych i rowerów oraz urządzeń związanych np. oświetlenia,

- budowa i rozbiórka mostu tymczasowego wraz z dojazdami, jeśli zajdzie taka potrzeba,

- budowa umocnienia koryta rzeki w zakresie wynikającym jedynie z potrzeb zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa budowli drogowej i zapewnienia jej trwałości.

Przedmiotem opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej i innej zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych, w szczególności projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego), projektu wykonawczego oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Zamawiający informuje, iż ostateczny zakres zadania zostanie ustalony na etapie opracowania wstępnych rozwiązań projektowych tj. po ustaleniu przez Wykonawcę zakresu koniecznego do wykonania robót budowlanych związanych z planowaną budową mostu w m. Trzeboś. Powyższe odnosi się także do budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie koszty wynikające z ustalonego zakresu zadania ponosi Wykonawca.

Po ustaleniu zakresu inwestycji zostanie doprecyzowana nazwa zadania.

W załączniku nr 1 do OPZ Zamawiający udostępnił „Protokół z przeglądu szczegółowego (okresu pięcioletniego) obiektu mostowego” wykonanego w marcu 2023 r. przez „Hellmost” Biuro projektowe Marcin Piekiełek, ul. Ks. Jałowego 9/62, 35-010 Rzeszów.

Zamawiający udostępnia ww. opracowania jako materiał poglądowy na potrzeby sporządzenia oferty.

Rozwiązania projektowe oraz zakres przedmiotowego zadania zostanie ustalony przez Wykonawcę i Zamawiającego na etapie opracowania wstępnych rozwiązań projektowych.

UWAGA:

Udostępnienie posiadanych opracowań nie zwalnia Wykonawcy od przeprowadzenia inwentaryzacji obiektu oraz istniejącego zagospodarowania terenu, a także dostosowania rozwiązań projektowych do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi i uwarunkowaniami inwestycyjnymi.

## OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Trzeboś, gmina wiejska Sokołów Małopolski, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, na terenie szczególnego zagrożenia powodzią. Brak form ochrony przyrody.

Podstawowe parametry drogi wojewódzkiej nr 881:

- kategoria drogi – wojewódzka,

- klasa drogi – Z,

- nośność – 80 kN,

- szerokość jezdni - 6,0 m

- nawierzchnia: bitumiczna,

- SDR 4665 poj./dobę (dane wg GPR z 2020/21 r.)

Podstawowe parametry obiektu mostowego:

- rok budowy – 1953 r.

- długość całkowita mostu – 9,80 m

- rozpiętość teoretyczna przęsła – 9,19 m

- szerokość całkowita mostu – 10,36 m

- szerokość jezdni – 7,00 m (2 pasy ruchu)

- nośność projektowana – klasa II / T-60

- aktualna nośność użytkowa 150 kN

- kąt skrzyżowania z przeszkodą wynosi 63º

Stan techniczny mostu opisano w załączniku nr 1 do OPZ.

Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej dla przedmiotowego obiektu mostowego.

Droga wojewódzka nr 881 w rejonie inwestycji przebiega na terenie miejscowości Trzeboś. Istniejący most na rz. Trzebośnica jest obiektem jednoprzęsłowym o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej. Konstrukcje nośną przęsła stanowi płyta monolityczna pełna z betonu zbrojonego. Przyczółki są żelbetowe, monolityczne. Zamawiający nie posiada informacji na temat posadowienia.

Obiekt wraz z dojazdami znajduje się pomiędzy dwoma łukami poziomymi. Stan techniczny drogi jest w stanie niezadowalającym. Dojazdy do obiektu przebiegają się w terenie zabudowanym natomiast sam most znajduje się w terenie niezabudowanym. W sąsiedztwie mostu występują m.in. zjazdy zwykle, droga wewnętrzna, stacja paliw (działka nr. ewid 2083), sieci uzbrojenia terenu: sieć gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, sanitarna oraz wodociągowa.

W bliskiej odległości od mostu (około 300 m) znajduje się Zespół Szkół nr 1 w Trzebosi (działka nr ewid. 1982) a w odległości ok. 250 m znajduje się kopiec wolności i niepodległości usypany przez mieszkańców w  latach 1931 – 1938 (działka nr ewid. 1982).

W bliskiej odległości od zakresu opracowania znajduje się zakład produkcyjny Styrobud B.T.K. Sp. J. realizujący przez most na rz. Trzebośnica dostawy samochodami ciężarowymi.

Wzdłuż drogi gminnej 154003R (działka nr ewid. 2084/52), której przedłużeniem jest droga wewnętrzna (działka nr ewid. 2084/64) Gmina Sokołów Małopolski realizuje zadania z zakresu wykonania strefy rekreacyjno – sportowej.

Gmina Sokołów Małopolski prowadzi działania mające na celu wydzielenie pasa drogowego od działki o nr ewid. 2054/7 do działki o  nr ewid. 2042/21. Bieżąco trwa etap kompletowania operatu podziałowego. Czynności w tym zakresie prowadzi przedsiębiorstwo geodezyjne GEOPROJEKT Tomasz Hałka, ul. Dobra 28a, 39-300 Mielec.

| Wykaz zjazdów |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Km (teren) | Strona drogi | Nr działki | Uwagi |
| 1 | 2+475 | L | 2197/3 |  |
| 2 | 2+483 | P | 1696/2 |  |
| 3 | 2+514 | P | 1696/2 |  |
| 4 | 2+533 | P | 1696/2 | Nie został wybudowany |
| 5 | 2+556 | L | 2197/3 |  |
| 6 | 2+563 | P | 1696/2 | Nie został wybudowany |
| 7 | 2+646 | P | - | Stacja paliw – zjazd podwójny |
| 8 | 2+680 | P | - |  |
| 9 | 2+681 | L | - |  |
| 10 | 2+690 | L | - |  |
| 11 | 2+692 | P | - |  |
| 12 | 2+730 | P | - |  |
| 13 | 2+746 | P | - |  |
| 14 | 2+749 | L | - |  |
| 15 | 2+797 | P | - |  |
| 16 | 2+806 | P | - |  |

Wykaz przepustów

brak

Wykaz dróg wewnętrznych:

- działka nr ewid. 2084/64.

Wykaz dróg powiatowych:

- działka nr ewid. 1635 droga powiatowa nr 1368R  Trzeboś - Rakszawa - Bosakówka

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich inwentaryzacji obiektów i urządzeń budowlanych zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją, w tym dokonanie m.in. inwentaryzacji zieleni i sieci uzbrojenia terenu.

Wykonawca niezależnie od danych przedstawionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia jest zobowiązany w pierwszej kolejności do ustalenia charakteru cieku przekraczającego drogę wojewódzką.

UWAGA:

Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystywanie przez Wykonawcę danych zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i załącznikach do OPZ. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich danych niezbędnych do opracowania stosownych rozwiązań projektowych, a następnie dokumentacji projektowej i innej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnień.

## OPIS WYMAGAŃ W ODNIESIENIU DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

  - PRZEBIEG PROCESU USTALANIA ZAKRESU ZADANIA ORAZ ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

- Po podpisaniu umowy w terminie do 14 dni Zamawiający zorganizuje spotkanie z Wykonawcą. Wykonawca na spotkaniu przedstawi informację o składzie zespołu projektowego tj. w szczególności projektantów i sprawdzających poszczególnych projektów branżowych, wykonawców mapy do celów projektowych, opracowań geotechnicznych, opracowań hydrologicznych i środowiskowych. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich (RDW), wydziałów merytorycznych PZDW w Rzeszowie i w zależności od ustalonych potrzeb zaproszonych gości – przedstawicieli Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego (DDiPTZ) oraz przedstawicieli właściwych terenowo jednostek samorządu terytorialnego (JST). Celem spotkania będzie omówienie szczegółowych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia oraz ustalenie potrzeb w zakresie ewentualnej budowy dróg dla pieszych i/lub dróg do ruchu rowerów. Wnioski przedstawicieli poszczególnych Jednostek Samorządu Terytorialnego w zakresie m.in. budowy dróg dla pieszych i dróg do ruchu rowerów Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić i przedstawić we wstępnych rozwiązaniach projektowych. Wykonawca na spotkaniu na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego materiałów oraz wykonanej inwentaryzacji w terenie przedstawi w formie prezentacji multimedialnej zakres zadania i jego uwarunkowania. Prezentację przed spotkaniem należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca wskaże osobę do kontaktu z Zamawiającym. Zaakceptowane przez Zamawiającego ustalenia tego spotkania Wykonawca musi uwzględnić w opracowywanych wstępnych rozwiązań projektowych. W przypadku niemożności zorganizowania w/w spotkania Zamawiający poinformuje o zastępczej formie kontaktu.

- W terminie do 45 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do sprawdzenia opracowanie pn. Wstępne rozwiązania projektowe. Opis wymagań dotyczący Wstępnych rozwiązań projektowych zawarto w pkt 4.2. OPZ. Wstępne rozwiązania projektowe winny uwzględniać ewentualne wnioski złożone na spotkaniu, o którym mowa w pkt 3.1.1. OPZ.

Termin opracowania Wstępnych rozwiązań projektowych należy zawrzeć w harmonogramie prac projektowych. Wstępne rozwiązania projektowe należy opracowywać w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym.

- Po sprawdzeniu zgodności otrzymanego opracowania z wymaganiami OPZ, Zamawiający przekaże przedłożony materiał do wydziałów merytorycznych PZDW, RDW, ewentualnie poszczególnych JST, DDiPTZ, w celu zapoznania się z proponowanymi rozwiązaniami w terminie do 2 tygodni od przekazania materiałów. Po tym okresie Zamawiający zwoła spotkanie mające na celu ocenę zastosowanych rozwiązań. W spotkaniu tym uczestniczyć będą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, RDW, wydziałów merytorycznych PZDW, w zależności od potrzeb JST, DDiPTZ oraz inni zaproszeni goście. Wykonawca winien notować ustalenia spotkania i według nich korygować rozwiązania. Notatkę ze spotkania sporządza Zamawiający. W przypadku zaistnienia rozbieżności zostaną one rozwiązane drogą pisemną lub elektroniczną. W powyżej przedstawiony sposób zostaną ocenione wstępne rozwiązania projektowe.

- W terminie do 2 tygodni od ww. spotkania Wykonawca winien uzupełnić wstępne rozwiązania projektowe w zakresie wskazanym na spotkaniu oraz wnieść ewentualne korekty. Powyższy termin w przypadkach szczególnie uzasadnionych może zostać wydłużony przez Zamawiającego.

- Uzupełnione przez Wykonawcę Wstępne rozwiązania projektowe przekazane przez Wykonawcę zostaną poddane sprawdzeniu przez Zamawiającego i przekazane do weryfikacji do odpowiednich uczestników spotkania. W razie potrzeby, zostanie zorganizowane kolejne spotkanie opiniujące wstępne rozwiązania projektowe. Ewentualne dalsze uwagi zostaną uwzględnione na etapie opracowywania projektu budowlanego.

- W przypadku stwierdzenia konieczności opracowane i uzgodnione przez Zamawiającego wstępne rozwiązania projektowe zostaną udostępnione zainteresowanym na stronie internetowej tut. Zarządu i właściwych terenowo jednostek samorządu terytorialnego.

- Od początku prac nad opracowaniem wstępnych rozwiązań projektowych Wykonawca będzie zobowiązany do opracowywania karty informacyjnej przedsięwzięcia i kształtowania jej w miarę postępu prac, w zgodności z ustalonymi i zatwierdzonymi przez Zamawiającego rozwiązaniami projektowymi. Wykonawca winien także sukcesywnie występować do zarządców cieków o uzgodnienie proponowanych rozwiązań w zakresie obiektów inżynierskich i koryt cieków.

- Wstępne rozwiązania projektowe obiektów inżynierskich winny zostać przyjęte w oparciu o wykonane obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne ustalające zarówno ostateczną liczbę obiektów mostowych, jak również światło tych obiektów, poziom zwierciadła wód miarodajnych, itd.

  - WYMAGANIA OGÓLNE

- W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o udzielenie mu stosownego pełnomocnictwa do występowania przed organami administracji publicznej, innymi jednostkami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego – Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w sprawach związanych z realizacją przedmiotowego zadania, w celu uzyskania wszelkich decyzji, zezwoleń, opinii i uzgodnień. W przypadku np. zmiany lub doszczegółowienia nazwy zadania lub innych zmian Zamawiający unieważni dotychczasowe i wyda nowe pełnomocnictwo.

- W terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych opracowany zgodnie z pkt 7.3. OPZ.

- Wykonawca swoim kosztem i staraniem opracuje dokumentację projektową i inną, tj. w szczególności kompletny projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny), projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, projekt stałej i czasowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, studium wykonalności (zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych), a także skompletuje wniosek wraz z załącznikami i uzyska decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania do wiadomości Zamawiającego kopii prowadzonej korespondencji tj. wystąpień z załącznikami, wniosków wraz z załącznikami, uzyskiwanych opinii, uzgodnień, warunków technicznych i decyzji, a także wezwań organów administracji publicznej oraz innych jednostek i podmiotów do uzupełnienia składanych wniosków oraz otrzymywanych odpowiedzi zwrotnych, umożliwiając Zamawiającemu ewentualne zajęcie stanowiska w sprawie lub skorzystanie z trybu odwoławczego.

Zamawiający dopuszcza przesyłanie ww. korespondencji drogą elektroniczną, jednak jej przesłanie nie zwalnia Wykonawcy od przekazania Zamawiającemu wersji papierowej kompletu ww. korespondencji w terminie późniejszym.

- Wykonawca swoim kosztem i staraniem sporządzi w niezbędnym zakresie dokumentację geodezyjno – kartograficzną, dokumentację formalno-prawną związaną ze stałym oraz w razie konieczności – czasowym zajęciem nieruchomości.

- Wykonawca uzyska lub zaktualizuje swoim kosztem i staraniem wszelkie niezbędne do realizacji inwestycji decyzje (w przypadku konieczności także decyzje zmieniające wydane wcześniej decyzje), warunki techniczne, uzgodnienia, zezwolenia, zatwierdzenia i opinie dla zastosowanych rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym, w szczególności: zarządców cieków wodnych, zarządców innych dróg, właściwych terenowo gestorów sieci dla poszczególnych projektów branżowych, właściwych terenowo gmin oraz opinie innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.

- Wykonawca własnym kosztem i staraniem winien wykonać wszelkie opracowania wynikające z obowiązku budowy i przebudowy sieci uzbrojenia terenu będącego następstwem zastosowanych rozwiązań projektowych i uzyskanych warunków technicznych.

- W przypadku wątpliwości Zamawiającego odnośnie potrzeby i zasadności przebudowy sieci np. gazowej, w przypadku uzyskania warunków technicznych nakładających obowiązek jej przebudowy, Wykonawca zobowiązany będzie własnym kosztem i staraniem wykonać odkrywki, mające na celu potwierdzenie głębokości (rzędnych) posadowienia sieci oraz pozyskać zgody właścicieli nieruchomości, na których roboty te mają być wykonywane. Wykonawca zobowiązany będzie również do poniesienia ewentualnych kosztów wynikających z konieczności wejścia/dzierżawy terenu, na których planowane będzie wykonanie robót odkrywkowych. Zamawiający zwraca jednak uwagę, iż Wykonawca w pierwszej kolejności winien podjąć wszelkie działania zmierzające jedynie do zabezpieczenie sieci, a nie do jej przebudowy lub budowy.

- Wykonawca swoim kosztem i staraniem opracuje i skompletuje wszelkie dokumenty i opracowania środowiskowe niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj. m.in. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia, raport oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagany) oraz uzyska decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wszystkie ww. opracowania wymagają uzgodnienia przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia uwag Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia stosownych poprawek i uzupełnień.

- W przypadku konieczności Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona raport niezbędny do ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Zgodnie z art. 61a Kodeksu Postępowania Administracyjnego organ administracji publicznej nie może wszcząć postępowania administracyjnego w przypadku, gdy sprawa została już rozstrzygnięta innym postępowaniem (przesłanka o nieważności decyzji w myśl art. 156 § 1 ust. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).

- Wykonawca swoim kosztem i staraniem opracuje opinię geotechniczną, projekt robót geologicznych, dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny a także dokumentację geologiczno-inżynierską oraz w przypadku konieczności dokumentację hydrogeologiczną. Wszystkie wymienione opracowania podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego, a Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia stosownych poprawek i uzupełnień wynikających z przekazanych uwag.

- Należy dążyć do minimalizacji zakresu ewentualnych umocnień koryt cieków naturalnych (brzegów i dna). Umocnienia te winny wynikać jedynie z potrzeb zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa budowli i zapewnienia jej trwałości. Niedopuszczalne jest przyjmowanie nieadekwatnego do potrzeb zakresu umocnienia koryt cieków.

- Wykonawca swoim kosztem i staraniem uzyska niezbędne decyzje wynikające z zapisów ustawy Prawo wodne i ustawy o ochronie przyrody, opracuje dokumenty niezbędne do uzyskania zgody wodnoprawnej, w tym opracuje operat wodnoprawny, wykona w wymaganym i niezbędnym zakresie obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne, tj. obliczenia rzędnych wód miarodajnych dla danych prawdopodobieństw, wykonane przez właściwą jednostkę badawczą (jeżeli będzie wymagane), obliczenia statyczne i wytrzymałościowe i inne dokumenty i materiały.

- Projektowana linia rozgraniczająca teren podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego. Wraz z projektem linii rozgraniczających teren, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wypisy z rejestru gruntów oraz aktualną mapę ewidencyjną. W przypadku dezaktualizacji wypisów w toku opracowywania dokumentacji, Wykonawca ponownie uzyska aktualne wypisy i wyrysy niezbędne do opracowania wniosku o wydanie decyzji o  zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Wykonawca wykona swoim kosztem i staraniem inne niezbędne opracowania w przypadku stwierdzenia konieczności ich wykonania np. jako skutek zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innych decyzji, postanowień, warunków technicznych, itd.

- W ramach zadania, na podstawie art. 39 ustawy o drogach publicznych, Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania kanału technologicznego lub do opracowania niezbędnych materiałów oraz pozyskania decyzji zwalniającej z obowiązku budowy kanału technologicznego, jeżeli spełniona jest co najmniej jedna z przesłanek, o których mowa w art. 39 ust. 6ba w/w ustawy.

- Wykonawca wykona w terenie inwentaryzację zieleni i wskaże w projekcie budowlanym drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki kolidujące z przedmiotową inwestycją oraz wskaże lokalizację nasadzeń kompensacyjnych, naprowadzających, izolacyjnych i innych wynikających z ewentualnych zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy uzupełnienia brakujących dokumentów lub żądania wymiany wadliwych na właściwe w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby w okresie po odbiorze dokumentów do czasu zakończenia realizacji inwestycji, pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami w danym zakresie.

- Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane [3] oraz ustawa o samorządach zawodowych [36].

- Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi (szczególnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518), obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót i materiałów.

- Dokumentacja projektowa i inna nie może zawierać nazw własnych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać wiedzę w zakresie wszystkich przepisów wydanych przez władze centralne i lokalne oraz innych przepisów, regulaminów i wytycznych, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

- Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę opracowań projektowych i materiałów wyjściowych otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiającemu.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kadry mającej odpowiednie uprawnienia/kwalifikacje do opracowania wszystkich niezbędnych dokumentacji w ramach przedmiotowego zadania.

- Wykonawca będzie przechowywał przez okres co najmniej 10 lat od daty odbioru przewidzianego umową, egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowań projektowych.

- Wykonawca będzie stosował materiały do wykonania badań i prac projektowych, które spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, norm i wytycznych.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania materiałów i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badań i prac projektowych.

- Wykonawca wykona na swój koszt wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) stanu istniejących obiektów, również te wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego dokona wszelkich wymaganych analiz, koncepcji, wariantów oraz innych rozwiązań wynikających z określonych w trakcie realizacji potrzeb.

- Wykonawca ma obowiązek przedkładania opracowanych rozwiązań projektowych oraz wszelkich dokumentów realizacji zadania Zamawiającemu, omawiać przyjęte rozwiązania na spotkaniach i Radach Projektu. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad, niezgodności, uchybień w przekazanych opracowaniach projektowych lub w przypadku rekomendacji innych rozwiązań projektowych, Zamawiający zawiadomi o powyższym Wykonawcę, a Wykonawca jest obowiązany do niezwłocznego skorygowania opracowania.

- Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno posiadać wymagane prawem licencje na użytkowanie.

- Cena ofertowa, z uwagi na ryczałtowy charakter zadania, powinna uwzględnić wszystkie koszty pomiarów i badań oraz sporządzenia szczegółowych analiz i opracowań. Szczegółowy zakres pomiarów i badań oraz metody należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Dobór badań laboratoryjnych należy dokonać z uwzględnieniem wymagań odpowiednich Polskich norm i zaleceń podanych w opracowaniu.

- Wykonawca zastosuje w opracowaniach projektowych materiały do wykonania obiektów budowlanych i urządzeń, które spełniają wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.

- Zamawiający nie planuje przeprowadzenia spotkań informacyjnych z miejscową społecznością, chyba że zajdzie taka potrzeba. Zamawiający odrębnym pismem poinformuje o takiej konieczności. Wówczas obowiązkiem Wykonawcy będzie zorganizowanie i przeprowadzenie stosownego spotkania.

- Lokalizację przystanków komunikacyjnych znajdujących się w zakresie przedmiotowego opracowania należy przyjąć zgodnie z uchwałą nr IV/51/24 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W przypadku konieczności istnieje możliwość zmiany lokalizacji przystanków komunikacyjnych. W miejsce ewentualnie istniejących przystanków na przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej należy zaprojektować zatoki autobusowe oraz  przewidzieć dodatkowo miejsca do ustawienia wiat przystankowych.

- W razie wystąpienia kolizji rozwiązań rozbudowy drogi, zaproponowanych przez Wykonawcę z obiektami małej architektury (kapliczki, krzyże, pomniki, figury itp.), Wykonawca swoim kosztem i staraniem opracuje projekt przeniesienia obiektów małej architektury w miejsce nie kolidujące z rozbudową drogi oraz uzyska wszelkie niezbędne decyzje, pozwolenia i uzgodnienia, w tym uzgodnienie/opinię samorządu lokalnego, pozwalające na przeniesienie obiektów.

- W przypadku lokalizowania inwestycji na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na terenie objętym ochroną konserwatorską lub w przypadku wystąpienia kolizji zakresu inwestycji m.in. z obiektami zabytkowymi lub stanowiskami archeologicznymi, Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska stosowne decyzje, pozwolenia i uzgodnienia umożliwiające realizację inwestycji.

    - Zamawiający wymaga aby prace projektowe rozpocząć od jednoznacznego ustalenia liczby i parametrów obiektów inżynierskich oraz zakresu robót w korytach cieków. Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz jakimkolwiek uzgodnieniem z Zarządcami cieków, Wykonawca jednoznacznie ustali liczbę obiektów inżynierskich, tj. mostów i przepustów oraz ich parametry geometryczne (w szczególności światło) oraz zakres robót budowlanych w korytach cieków. Dopiero po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań w zakresie obiektów inżynierskich i zakresu koniecznych do wykonania w korytach cieków robót budowlanych Wykonawca wystąpi do Zarządcy cieków o ich uzgodnienie. Dopiero po zakończeniu tych prac Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o wydanie DŚU. Opracowana na potrzeby zadania Karta Informacyjna Przedsięwzięcia powinna zawierać informacje o poczynionych z Zarządcą cieków ustaleniach. Zamawiający zastrzega, iż zakres robót budowlanych w korytach cieków należy ograniczyć do niezbędnego minimum. Zamawiający wyrazi zgodę jedynie na stosowanie budowli zapewniających bezpieczeństwo obiektów oraz robót i budowli związanych z regulacją lub korektą geometrii koryt cieków prowadzących do poprawy warunków przepływu wód w rejonie obiektów skutkujących poprawą bezpieczeństwa zaprojektowanych obiektów. Wykonawca w sposób jednoznaczny wykaże, potrzebę  wykonania budowli oraz realizacji robót w tym zakresie.

    - Równocześnie z ustaleniem liczby i parametrów obiektów inżynierskich Wykonawca rozpocznie prace związane z ustaleniem konstrukcji nawierzchni drogi. Ustalenie rozwiązań konstrukcji nawierzchni drogi oraz parametrów obiektów inżynierskich (z uwzględnieniem wyników obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych) należy zakończyć przed ustaleniem ostatecznych rozwiązań sytuacyjnych i wysokościowych drogi. Dopiero po ustaleniu i uzgodnieniu z Zamawiającym rozwiązań w powyższym zakresie, Wykonawca wystąpi do właściwego terenowo Zarządu Zlewni o stosowne uzgodnienia.

    - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz załączniki do niniejszego OPZ stanowią integralną całość.

  - WYMAGANIA TECHNICZNE I UŻYTKOWE DLA PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

PODSTAWOWE PARAMETRY I WYMAGANIA DLA DRÓG

    - Parametry techniczne i użytkowe drogi wojewódzkiej nr 881 należy przyjąć jak dla dróg klasy „G”.

    - Należy przyjąć dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej równy 115kN.

    - Rozwiązania projektowe winne być zgodne z przepisami polskiego prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) oraz w zgodności z wydanymi (aktualnymi) warunkami technicznymi do projektowania.

    - W miejsce istniejących przystanków należy zaprojektować zatoki autobusowe oraz  przewidzieć dodatkowo miejsca do ustawienia wiat przystankowych.

    - Parametry techniczne i użytkowe innych dróg publicznych, których przebudowa lub budowa będzie niezbędna do prawidłowego funkcjonowania drogi wojewódzkiej, należy przyjąć odpowiednio dla klasy drogi podanej przez właściwego zarządcę drogi, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    - Kategorię ruchu należy przyjąć zgodnie z wykonaną prognozą ruchu lecz nie mniejszą niż KR3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prognoz i analiz ruchu oraz wyznaczenia kategorii ruchu.

    - Konstrukcję nawierzchni jezdni należy zaprojektować zgodnie z aktualnym Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA, dla wyznaczonej kategorii ruchu.

    - Projekt konstrukcji nawierzchni jezdni, dróg dla pieszych, dróg do ruchu rowerów, zatok autobusowych, dodatkowych jezdni i poboczy należy przedłożyć do uzgodnienia przez Zamawiającego.

    - Nowe odcinki dróg dla pieszych, dróg do ruchu rowerów i zatok postojowych, których potrzebę budowy zgłoszą na etapie realizacji właściwe terenowo Jednostki Samorządu Terytorialnego, zostaną ujęte jedynie za zgodą Zamawiającego. Drogi dla pieszych i drogi do ruchu rowerów w miarę możliwości należy lokalizować za rowem. Chodniki istniejące należy przebudować, celem dostosowania sytuacyjnego i wysokościowego do nowego przekroju drogi.

    - Prace projektowe należy wykonać z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłości ruchu kołowego i pieszego na odcinku istniejącej drogi wojewódzkiej nr 881 oraz na drogach krzyżujących się z drogą wojewódzką, podczas wykonywanych robót budowlanych. W przypadku konieczności należy zaprojektować obiekty tymczasowe lub objazdy niezbędne do zapewnienia ciągłości i płynności ruchu, łącznie z wymaganymi projektami tymczasowej organizacji ruchu lub ewentualnym podaniem warunków do projektowania.

    - W przypadku konieczności należy opracować projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami płynącymi i dokonać regulacji linii brzegu cieków wodnych.

    - Odwodnienie drogi należy zaprojektować przede wszystkim poprzez rowy otwarte z odprowadzeniem wód do odbiorników (rowów, cieków itp.) lub w przypadku kiedy wykonanie rowu jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione - za pomocą systemu kanalizacji deszczowej. Ewentualne zbiorniki na wody opadowo-roztopowe należy przewidzieć jedynie w ostateczności tj. gdy przeprowadzone analizy w zakresie odwodnienia nie wykażą innej możliwości odprowadzenia lub rozsączenia wód.

    - Po stronie wewnętrznej łuków poziomych należy zaprojektować ścieki trójkątne.

    - W przypadku lokalizacji inwestycji na terenach zalewowych, Wykonawca zobowiązany jest do wyniesienia krawędzi korony drogi ponad poziom zwierciadła wody miarodajnej.

    - Wykonawca zapewni dostęp do obiektu mostowego w celach utrzymaniowych po obu stronach cieku. W tym celu należy odpowiednio poszerzyć pas drogowy drogi wojewódzkiej.

    - Wykonawca będzie zobowiązany rozpoznać czy na terenie inwestycji planowana jest ewentualna budowa/przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki i w przypadku wystąpienia takiej okoliczności, należy to uwzględnić przy kształtowaniu rozwiązań mostu 
i uzgodnić z zarządcą wałów.

    - Wykonawca wskaże rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi i terenu przyległego przy spełnieniu wymogów zabezpieczeń ekologicznych oraz zaplanuje roboty budowlane konieczne do usprawnienia istniejącego systemu odwodnienia np. roboty w niezbędnym zakresie na istniejących rowach melioracyjnych. Wszelkie rozwiązania w tym zakresie mają zostać usankcjonowane w zgodzie wodnoprawnej.

    - Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do warunków środowiskowych określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgłoszeniu wykonania robót w korytach cieków naturalnych.

    - Elementy ochrony środowiska należy stosować w miejscach i zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i odrębnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

    - W przypadku ewentualnej przebudowy lub budowy poszczególnych obiektów budowlanych poza pasem drogowym (liniami rozgraniczającymi) nie znajdujących się w katalogu robót wyszczególnionych w art. 11f ust. 1 pkt 8 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Wykonawca zobowiązany będzie pozyskać na swój koszt i swoim staraniem stosownej zgody właścicieli gruntów, celem nabycia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

    - W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępu do przyległych nieruchomości poprzez zjazdy (np. w miejscach wysokich nasypów, w celu zmniejszenia ilości zjazdów lub uzyskania wymaganego poziomu bezpieczeństwa), należy zaprojektować dodatkowe jezdnie zlokalizowane w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, zgodnie z rozporządzeniem [10], przyjmując parametry techniczne i wymagania jak dla dróg klasy: D.

    - Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekt rozbiórki obiektów budowlanych nie przewidzianych do dalszego użytkowania.

    - Objęte zakresem zadania skrzyżowania z innymi drogami publicznymi należy zaprojektować biorąc pod uwagę: wpływ istniejących i sąsiadujących z inwestycją skrzyżowań, ustalenia projektowe, np. wnioski innych zarządców drogi, a także przeprowadzone przez Wykonawcę pomiary i prognozy ruchu i analizy ruchu oraz aktualne wytyczne dotyczące projektowania skrzyżowań. Prognozy ruchu należy przeprowadzić na 1, 10 i 20 rok licząc od zakładanego przez Zamawiającego oddania do użytku. Obliczenia i wnioski z nich wypływające, tj. wybór rodzaju skrzyżowania należy przedstawić Zamawiającemu.

    - W ramach zamówienia należy opracować projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu. W ramach dokumentacji na odcinkach dróg poprzecznych ulegających przebudowie lub rozbudowie należy przewidzieć nowe oznakowanie poziome oraz pionowe drogi.

    - W miejscach gdzie jest to bezsprzecznie konieczne należy zaprojektować urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. bariery, balustrady, itp.

    - Kilometraż dróg powinien odpowiadać wytycznym wskazanym w  [46] [47].

PODSTAWOWE PARAMETRY I WYMAGANIA DLA OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

    - Zamawiający jeszcze raz podkreśla, iż prace projektowe należy rozpocząć od jednoznacznego ustalenia ilości, parametrów i konstrukcji obiektów inżynierskich oraz zakresów robót w ciekach. Należy zwrócić szczególną uwagę na obiekty lokalizowane na potokach górskich.

    - Obiekty inżynierskie należy projektować zgodnie z bieżącymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) odpowiadającymi im normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

    - Obciążenie oraz klasę obciążeń ruchomych dla projektowanych obiektów mostowych należy przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)  oraz Polską Normą PN-EN 1991-2007 Eurokod1: Oddziaływanie na konstrukcje; Część 2: Obciążenia ruchome mostów. – dla obiektów w ciągu drogi klasy G należy przyjąć klasę I.

    - Na obiektach mostowych należy przewidzieć obustronne drogi dla pieszych i rowerów. Natomiast na przepustach należy przyjąć długość przewodu pozwalającą na lokalizację dróg dla pieszych i rowerów, chyba że na spotkaniu, o którym mowa w pkt 3.1.1. zostaną podjęte inne ustalenia w tym zakresie. Ostateczne ustalenia w tej kwestii zostaną podjęte na etapie opracowania i oceny wstępnych rozwiązań projektowych.

    - W dokumentacji należy wyznaczyć wojskową klasę nośności MLC wszystkich obiektów mostowych, zgodnie z Zarządzeniem nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych w zakresie projektowania i użytkowania dróg i obiektów inżynierskich. Rozwiązania projektowe powinny spełniać parametry określone w Zarządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 czerwca 2024 r. 
w sprawie wdrażania wymagań techniczno-obronnych dotyczących dróg publicznych o znaczeniu obronnym oraz Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2021/1328 z dnia 10 sierpnia 2021 r. określającym wymogi dotyczące infrastruktury mające zastosowanie do niektórych kategorii działań związanych z infrastrukturą podwójnego zastosowania zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1153.

    - Zamawiający wymaga, aby obliczenia hydrologiczne ustalające wielkość przepływu miarodajnego dla danego prawdopodobieństwa zostały wykonane przez uprawnionego hydrologa lub osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia w tym zakresie, zapewniające możliwość wykonywania takich obliczeń. Wykonawca może przeprowadzić obliczenia wyznaczenia minimalnego światła mostu i wykazania potrzeby lub braku potrzeby umocnienia brzegów i/lub dna cieków zgodnie z Wytycznymi obliczania świateł drogowych mostów i przepustów hydraulicznych – Wzorce i standardy rekomendowane przez ministra właściwego ds. transportu, nr. WR-M-12, z zastrzeżeniem iż wyniesienie spodu konstrukcji mostu ponad zwierciadło wody miarodajnej zostanie ustalone na podstawie wstępnych rozwiązań projektowych i obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych. Ponadto, podniesienie nie może być mniejsze niż 50 cm.

Zamawiający wymaga przedstawienia sposobu ustalenia rzędnej poziomu zwierciadła wód miarodajnych, w zakresie obliczeń hydraulicznych dla obiektów inżynierskich objętych zakresem zadania. Tak samo należy postąpić w kwestii ustalenia potrzebnej liczby przekroi obliczeniowych koniecznych dla uzyskania ww. rzędnej, tj. podać podstawę przyjętego schematu obliczeniowego. Zamawiający informuje, iż preferowanym sposobem ustalenia rzędnej poziomu zwierciadła wód miarodajnych jest wykorzystanie programów np.: Hec-Ras, Mike 11, (zamiast arkuszów kalkulacyjnych typu: Excel lub innych programów typu Mathcad wspomaganych innymi programami, np. AutoCad) pozwalających na stworzenie modelu numerycznego projektowanego obiektu, badanego odcinka koryta cieku i terenu przyległego oraz symulację przepływu przede wszystkim wód miarodajnych.

Obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne obiektów inżynierskich objętych zakresem zadania winny stanowić odrębne opracowanie. W opracowaniu tym oprócz części obliczeniowej przedstawiającej obliczenia (nie tylko wyniki) przepływu miarodajnego dla określonych prawdopodobieństw wystąpienia lub przekroczenia, minimalnego światła obiektu, ustalenia poziomu zwierciadła wód miarodajnych oraz pozostałych obliczeń należy zawrzeć także część rysunkową przedstawiającą zlewnię, lokalizację przekroi obliczeniowych z ich zwymiarowaniem, przekroje obliczeniowe, profil podłużny cieku z naniesionym poziomem zwierciadła wód miarodajnych i innych oraz koniecznymi do zastosowania umocnień koryta cieku oraz rysunek widoku z góry na podkładzie mapowym przedstawiającym projektowany obiekt, planowany zakres robót w korycie cieku, teren przyległy wraz z zabudowaniami oraz wpływ obiektu na przepływ wód cieku, tj. zajęcia terenu przez wody miarodajne. Opracowanie to będzie stanowiło podstawę do uzgodnień z zarządcą cieku.

Zamawiający zastrzega, iż:

- odległość poziomu zwierciadła wód miarodajnych od spodu konstrukcji nośnej przęsła lub przęseł objętych zakresem zadania mostów winna wynosić minimum 50 cm,

- w przypadku wystąpienia sytuacji problematycznej, skomplikowanej, w szczególności w przypadku:

- istotnej zmiany wysokościowego ukształtowania niwelety drogi, tj. podniesienia spowodowanego ustaleniem rzędnej zwierciadła wód miarodajnych,

- wpływu na tereny zagrożenia powodziowego,

- wpływu ustalonego poziomu zwierciadła wód miarodajnych na teren przyległy, w szczególności na zlokalizowane tam budynki,

- duża zmienność kształtu koryta cieku,

- lokalizacji obiektu na skomplikowanym układzie cieków (np. rozgałęzieniu cieków),

Zamawiający bezwzględnie będzie wymagał przeprowadzenia obliczeń ustalających poziomu zwierciadła wód miarodajnych obiektów mostowych ww. programem komputerowym.

    - Należy ustalić zakres robót w korytach cieków zgodne z obowiązującymi przepisami, światło poziome poszczególnych obiektów inżynierskich na ciekach wodnych oraz odległość spodu konstrukcji nośnej przęseł od poziomu zwierciadła wody miarodajnej. Przyjęte w tym zakresie rozwiązania projektowe należy uzgodnić z Zarządcą cieku przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

    - Konstrukcję obiektów inżynierskich należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający dąży do stosowania elementów prefabrykowanych, w szczególności o kształcie łukowym, eliptycznym i okrągłym, oraz schematu statycznego ramy w przypadku obiektów jednoprzęsłowych, lub belki ciągłej w przypadku obiektów wieloprzęsłowych. Preferowanym materiałem jest żelbet/ beton sprężony. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zawartych w opracowaniu zawartym pod adresem: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/katalog-typowych-konstrukcji-drogowych-obiektow-mostowych-i-przepustow2

    - Podpory obiektów należy w miarę możliwości lokalizować poza granicami działki wodnej. W przypadku gdy istniejąca linia brzegu cieków naturalnych (w myśl art. 220 i 221 ustawy Prawo Wodne) wykracza poza istniejącą granicę działki wodnej, nie będzie możliwe wydzielenie gruntu na rzecz Województwa Podkarpackiego (grunt zajęty przez wodę płynącą stanowi własność Skarbu Państwa, a drogi wojewódzkie własność właściwego województwa). Wówczas linie rozgraniczające teren inwestycji należy przeprowadzić po istniejącej linii brzegu, sporządzając przy tym dokumentację formalno-prawną podziału tych nieruchomości.

    - Ewentualne umocnienia koryt cieków naturalnych należy stosować wyłącznie w przypadku wystąpienia takiej konieczności i tylko w zakresie minimalnym, wynikającym z potrzeby ochrony obiektu i przeprowadzonych obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych i charakteru cieku. Zakres umocnień należy uzgodnić z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie zgody wodnoprawnej.

    - Ewentualne tymczasowe podpory obiektów inżynierskich w korytach cieków wodnych należy uwzględnić w pozwoleniu wodnoprawnym.

    - W dokumentacji dla obiektów inżynierskich należy uwzględnić w szczególności:

- wyposażenie obiektów inżynierskich, w tym: balustrady, bariery, warstwy nawierzchni jezdni, dróg dla pieszych, krawężniki, deski gzymsowe, urządzenia dylatacyjne, łożyska, system odwodnienia (wpusty, sączki, kolektory), kapy chodnikowe, rozwiązania umożliwiające montaż oświetlenia (w razie konieczności);

- urządzenia zabezpieczające dostęp do obiektów mostowych w celach utrzymaniowych;

- rodzaj antykorozyjnego zabezpieczenia poszczególnych elementów konstrukcji i wyposażenia obiektu inżynierskiego;

- umocnienie skarp i ewentualnie podpór mostu – przy jednoczesnej minimalizacji ingerencji lub rezygnacji w koryto rzek i potoków;

- zabezpieczenie – umocnienie skarp i stożków korpusu drogowego przy obiektach inżynierskich;

- oznakowanie drogi.

    - Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu kompletne obliczenia tj.:

- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe przekrojów, przęsła, podpór i posadowienia;

- obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w OPZ;

- wymiarowanie urządzeń odwodnienia;

- wymiarowanie i obliczenia związane z urządzeniami wyposażenia obiektu (np. bariery, odwodnienie), (jeśli będą konieczne).

    - W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest sporządzić projekty rozbiórek istniejących obiektów lub ich części.

    - Parametry zastosowanych barier energochłonnych muszą spełniać wymagania normy PN-EN:1317.

    - Rodzaj posadowienia poszczególnych obiektów inżynierskich należy dostosować do istniejących warunków gruntowo-wodnych.

    - Kilometraż projektowanych obiektów inżynierskich należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom.

  - INNE WYTYCZNE

    - Termin wykonania całości zamówienia określony w umowie oznacza nieprzekraczalny termin przekazania przez Wykonawcę kompletu dokumentacji projektowej (w ilości zgodnej z warunkami umowy) wraz z decyzjami m.in. decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności, celem protokolarnego odbioru przez Zamawiającego. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie sporządzony przez Zamawiającego według załącznika nr 2 do OPZ.

    - Zamawiający informuje, iż posiedzenie ZOPI winno nastąpić w szczególności przed:

- złożeniem przez Wykonawcę wniosku w sprawie wydania zgody wodnoprawnej,

- przed uzyskaniem protokołu z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu,

- przed złożeniem wniosku o udzielnie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

    - Zamawiający wymaga otrzymania 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej dokumentacji będącej przedmiotem opiniowania podczas ZOPI tj. w szczególności:

- projektu budowlanego opracowanego dla wszystkich branż, zawierającego m.in.:

- Projekt zagospodarowania terenu wraz z liniami rozgraniczającymi w skali 1:500;

- przekrój podłużny drogi, skrzyżowań z innymi drogami publicznymi oraz zjazdów;

- rysunki ogólne obiektów inżynierskich zawierające: rzut z góry, przekrój podłużny, przekroje poprzeczne wraz z wyposażeniem, widok z boku. Rysunki powinny być wykonane w skali zapewniającej czytelność przyjętych rozwiązań projektowych przy czym: rzut z góry, przekrój podłużny obiektu nie może być wykonany w skali mniejszej niż 1:100, przekrój poprzeczny obiektu nie może być wykonany w skali mniejszej niż 1:50;

- przekroje zjazdów;

- przekroje typowe drogi;

- rysunki urządzeń ochronny akustycznej w zakresie i skali umożliwiającej jednoznaczną identyfikację tych informacji;

- inne niezbędne materiały,

- zestawienie warunków technicznych przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu;

- obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych światła obiektów inżynierskich;

- projektu konstrukcji nawierzchni drogi, dróg dla pieszych, dróg do ruchu rowerów, zatok autobusowych i postojowych;

- obliczeń ustalających rodzaj zastosowanych skrzyżowań.

Zamawiający informuje, iż uzgodnieniu podlegać będą w szczególności projektowane elementy objęte zakresem inwestycji, w szczególności:

- przebieg projektowanych linii rozgraniczających teren inwestycji,

- liczba, lokalizacja, parametry geometryczne i wytrzymałościowe oraz konstrukcja obiektów inżynierskich;

- liczba, lokalizacja, parametry geometryczne oraz rodzaj skrzyżowań;

- liczba, lokalizacja i parametry geometryczne zjazdów,

- liczba, lokalizacja i parametry geometryczne zatok autobusowych, postojowych;

- liczba, lokalizacja i parametry geometryczne dróg dla pieszych i dróg do ruchu rowerów;

- konstrukcja nawierzchni jezdni, dróg dla pieszych, dróg do ruchu rowerów, zjazdów, zatok autobusowych i postojowych ;

- lokalizacja i parametry odwodnienia drogi;

- lokalizacja i parametry rozwiązań kolizji z sieciami uzbrojenia terenu;

- liczba, lokalizacja i parametry urządzeń ochrony przed hałasem;

- inne zaprojektowane obiekty lub roboty.

Posiedzenie ZOPI odbędzie się z ewentualnym udziałem przedstawicieli właściwych terenowo jednostek samorządu terytorialnego, a w razie konieczności z udziałem projektantów branżowych. Na spotkanie ZOPI Wykonawca przygotuje, a następnie przedstawi prezentację multimedialną zawierającą powyżej przedstawiony zakres informacji. Przed spotkaniem prezentację należy uzgodnić z Zamawiającym. Termin posiedzenia Wykonawca uwzględni w harmonogramie prac projektowych.

    - W przypadku wniesienia uwag lub braku uzgodnienia projektów budowlanych na posiedzeniu ZOPI, Wykonawca niezwłocznie przystąpi do korekty projektu. Skorygowany o uwagi komisji ZOPI projekt budowlany zostanie przekazany członkom komisji ZOPI, w celu ponownego sprawdzenia. Jeżeli Zamawiający uzna to za konieczne, do udziału w posiedzeniu ZOPI będą zobowiązani również projektanci poszczególnych branż.

    - W terminach przedłożenia poszczególnych elementów dokumentacji do sprawdzenia zgodnie 
z zatwierdzonym harmonogramem prac projektowych, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu min. 1 egz. kompletnej dokumentacji w wersji papierowej oraz 
1 egz. w wersji elektronicznej.

    - Zamawiający dla wydania ostatecznej opinii lub podjęcia wiążącej decyzji może zażądać od Wykonawcy dodatkowych materiałów, analiz, obliczeń, itp., które Wykonawca jest zobowiązany sporządzić swoim staraniem i na swój koszt i przedstawić Zamawiającemu.

    - Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w przyjętych i zatwierdzonych rozwiązaniach projektowych na każdym etapie realizacji umowy oraz możliwość wprowadzenia etapowania realizacji inwestycji.

    - W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do prawidłowości, właściwości lub wiarygodności wykonanych opracowań projektowych (np. operatu wodnoprawnego lub obliczeń hydrologicznych i hydraulicznych), może zażądać od Wykonawcy przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających uprawnienia autora lub autorów opracowań, w celu potwierdzenia posiadanych kompetencji do ich wykonywania.

    - W opracowanej dokumentacji Wykonawca przedstawi w formie tabelarycznej szczególności:

    - długość nowych odcinków dróg, dróg dla pieszych, dróg do ruchu rowerów, dodatkowych jezdni, kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych, oświetlenia, ścian oporowych;

    - długość przebudowanych lub rozbudowanych odcinków dróg, dróg dla pieszych, dróg do ruchu rowerów, dodatkowych jezdni, kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych, oświetlenia, ścian oporowych;

    - ilość nowych obiektów mostowych, przepustów, skrzyżowań, węzłów drogowych, przejazdów drogowych, zatok autobusowych, przejść dla pieszych;

    - ilość przebudowanych lub rozbudowanych obiektów mostowych, przepustów, skrzyżowań, węzłów drogowych, przejazdów drogowych, zatok autobusowych, przejść dla pieszych;

    - powierzchnię, długość i szerokości użytkowe obiektów mostowych.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA DOKUMENTACJI

### OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego z wymaganiami Zamawiającego, opisu przedmiotu zamówienia oraz zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania opracowań projektowych. Do projektu Wykonawca dołączy oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Każdy przedkładany, celem weryfikacji lub odbiorów, egzemplarz dokumentacji, winien być opatrzony w podpisy opracowujących projektantów i sprawdzających poszczególnych branż. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności. Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania projektantów i sprawdzających dokumentację wszystkich branż do uczestnictwa w czynnościach odbioru poszczególnych elementów dokumentacji.

Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady bądź oczywiste omyłki dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest poprawić niezwłocznie, po ich ujawnieniu (otrzymanym zawiadomieniu). Ewentualne dodatkowe koszty budowy, przebudowy oraz remontu, odnowy itp. wynikające z  błędów projektowych pokrywa Wykonawca.

Przypomina się o obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, członków Izby Inżynierów Budownictwa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

### WSTĘPNE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

Opracowanie to ma na celu ustalenie zakresu i docelowych rozwiązań projektowych tj. długości odcinka drogi objętego robotami rozbudowy dojazdów do obiektu oraz lokalizacji budowy nowego mostu.

Wykonawca na etapie wstępnych rozwiązań projektowych zaproponuje min. 3 warianty realizacji przedmiotowej inwestycji, różne pod względem lokalizacji obiektu stałego oraz sposobu utrzymania ruchu na czas trwania robót, tj.:

    - budowa nowego obiektu mostowego zlokalizowanego w miejscu obiektu istniejącego, ruch odbywa się za pośrednictwem tymczasowego objazdu, tj.: tymczasowego obiektu mostowego wraz z dojazdami (należy zaproponować optymalną lokalizacje tymczasowego objazdu);

    - budowa nowego obiektu mostowego zlokalizowanego w miejscu obiektu istniejącego, ruch odbywa się innymi drogami publicznymi (należy uzyskać stanowisko zarządców tych dróg odnośnie możliwości takiego rozwiązania);

    - budowa nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w nowej lokalizacji (należy zaproponować optymalną lokalizacje nowego mostu), ruch odbywa się po obiekcie i po drodze istniejącej.

W zakresie rozwiązań konstrukcyjnych mostu Wykonawca zaproponuje dwa optymalne warianty rozwiązań budowy obiektu. Warianty mogą różnić się od siebie schematem statycznym. Dla każdego wariantu należy opracować technologię budowy obiektu. Technologię budowy należy także opracować dla obiektu tymczasowego. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę możliwości wykorzystania elementów istniejącego mostu Zamawiający dopuszcza opracowanie takiego wariantu z zastrzeżeniem przedstawienie przez Wykonawcę jednoznacznych argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem tj. m.in. badań wytrzymałości i chemicznych betonu tych elementów, stosownych obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Należy wykluczyć rozpiętości przęseł skutkujące koniecznością lokalizacji podpór w korycie cieku. Wykonawca przeprowadzi analizę możliwości budowy nowego obiektu mostowego obok istniejącego, tym samym eliminując konieczność stosowania obiektu tymczasowego. Wykonawca zobowiązany jest, na etapie wstępnych rozwiązań projektowych przeprowadzić analizę wpływu zmiany niwelety drogi na zasięg wód powodziowych. Analiza ta, winna zostać przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ, dla obliczeń hydrologiczno-hydraulicznych. Wykluczyć należy rozwiązania wpływające na pogorszenie warunków powodziowych.

Wykonawca zaprojektuje dojazd do obiektu mostowego w celach utrzymaniowych po obu stronach cieku. W tym celu należy odpowiednio poszerzyć pas drogowy drogi wojewódzkiej.

Opracowanie winno zawierać wyniki wykonanej inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejącego obiektu oraz analizę możliwości ewentualnego wykorzystania elementów konstrukcji obiektu do przebudowy lub rozbudowy.

Wstępne rozwiązania projektowe winny obejmować poniższe elementy.

- Część opisowa

Część opisowa winna określać w skrócie ogólny opis inwestycji i przedstawiać istniejące uwarunkowania realizacji inwestycji oraz projektowane zagospodarowanie terenu jedynie w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej. W części opisowej należy zawrzeć wnioski z wielokryterialnej analizy porównawczej proponowanych wariantów rozwiązań obiektu mostowego wraz określeniem szacunkowych kosztów realizacji poszczególnych wariantów.

II. 	Część rysunkowa

Część rysunkowa winna zostać opracowana w skali pozwalającej na jednoznaczną identyfikację treści i zawierać w szczególności:

- Plan orientacyjny w skali 1:10 000.

- Plany sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 opracowane na mapie zasadniczej uzupełnionej o pomiary własne w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania budowli i obiektów budowlanych lub na mapie do celów projektowych, przedstawiające:

- proponowane rozwiązania projektowe w zakresie objętym opracowaniem, w tym wskazanie rozwiązań m.in. branży drogowej i branży mostowej, w tym oznaczenie elementów układu drogowego w tym odwodnienia ze wskazaniem kierunku spływu wód i lokalizacji odbiorników, skarp nasypów i wykopów, dróg dla pieszych, dróg do ruchu rowerów, zatok autobusowych, lokalizacji obiektów inżynierskich (stałych i czasowych), rozwiązań umocnienia oraz ewentualnych regulacji cieku, przejść dla zwierząt, zjazdów, etc.,

- czytelne oznaczenie granic i numerów działek ewidencyjnych, granic obrębów,

- określenie zakresu koniecznej rozbudowy drogi wojewódzkiej i zakresu przewidywanych do wykupu działek,

- wyodrębnienie działek, dla których wydano decyzje administracyjne ustalające warunki zabudowy w obrębie inwestycji,

- określenie zakresu kolizji z istniejącą infrastrukturą i sieciami uzbrojenia terenu (nie przewiduje się lokalizowania sieci na obiekcie mostowym),

- oznaczenie obiektów przewidzianych do rozbiórki,

- rozwiązania skrzyżowań z innymi drogami, dobranych w oparciu o przeprowadzone analizy, pomiary i prognozy ruchu,

- rozwiązania zjazdów publicznych,

- lokalizacje (etykiety) zjazdów indywidualnych objętych robotami,

- Przekroje typowe drogi.

- Profil podłużny drogi wojewódzkiej.

- Rysunki ogólne obiektów inżynierskich (widok z góry, widok z boku/przekrój podłużny, przekrój poprzeczny).

- Profil podłużny koryta cieku.

- Rozwiązania budowy tymczasowego mostu objazdowego wraz z dojazdami lub objazdów innymi drogami.

Skala rysunków winna umożliwiać jednoznaczną identyfikację informacji i zapewniać czytelność przyjętych rozwiązań projektowych.

- Część ekonomiczno-finansowa

W części ekonomiczno-finansowej należy przedstawić szacunkowe koszty inwestycji w każdym z wariantów rozwiązań projektowych: na podstawie cen zawartych w Sekocenbud dla Województwa Podkarpackiego oraz odrębnie - uwzględniając ceny rynkowe robót w przetargach organizowanych przez PZDW w Rzeszowie. W trakcie realizacji umowy Zamawiający udostępni Wykonawcy ceny ofertowe robót budowlanych dla inwestycji obejmujących podobny charakter planowanych robót (jeśli będą dostępne). W części kosztorysowej należy także uwzględnić wstępne koszty związane z wykupem gruntów i rozbiórką istniejących obiektów.

- Analiza ruchu i pomiary ruchu drogowego

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania pomiarów ruchu drogowego oraz prognozy ruchu odzwierciedlającej przewidywalne obciążenie ruchem w okresie: 1, 10 i 20 lat od momentu zakończenia realizacji inwestycji dla wszystkich opracowanych wariantów przebiegu drogi. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania analizy przepustowości przyjętych rozwiązań skrzyżowań z drogami publicznymi (wskazanie rozkładu natężeń ruchu na skrzyżowaniach, określenie długości kolejki, strat czasu, poziomu swobody ruchu na każdym wlocie, określenie ewentualnych przejazdów dla rowerzystów, przejść dla pieszych, wskazanie dopuszczenia przejazdu pojazdów nienormatywnych) i przedstawienia na kartogramach ruchu wyników przeprowadzonej analizy z uwzględnieniem struktury rodzajowej pojazdów. Wykonawca będzie zobowiązany również do uwzględnienia wpływu sąsiednich zarówno istniejących, jak i projektowanych skrzyżowań. Opracowanie to ma na celu odpowiedni wybór kategorii ruchu, dla której będzie projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni oraz dobór rodzaju skrzyżowań z innymi drogami i Wykonawca w pierwszej kolejności po podpisaniu umowy winien przeprowadzić stosowne analizy ruchu.

### Obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne – ostateczne ustalenie liczby obiektów mostowych

Zakres oraz sposób przeprowadzenia obliczeń został szczegółowo opisany w pkt 3.3.32 OPZ. Wykonawca w pierwszej kolejności, tj. na etapie kształtowania wstępnych rozwiązań projektowych winien przeprowadzić stosowne obliczenia hydrologiczne w celu ostatecznego ustalenia liczby obiektów mostowych. Wykonane obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne winno stanowić odrębne opracowanie podlegające odrębnemu uzgodnieniu przez Zamawiającego. Po ich uzgodnieniu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do zatwierdzenia tych obliczeń i wstępnie przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie umocnienia koryt cieków z PGW Wody Polskie.

- Projekt Konstrukcji nawierzchni

Projekt konstrukcji nawierzchni należy opracować przy zachowaniu obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, przy zachowaniu wymagań wskazanych w pkt od 3.3.7 niniejszego OPZ. Konstrukcja nawierzchni jezdni wymaga odrębnego uzgodnienia z Zamawiającym. Projekt konstrukcji nawierzchni drogi winien stanowić odrębne opracowanie, w którym Wykonawca przedstawi:

- zestawienie i wyniki przeprowadzonych badań (pomiar ruchu, dokumentacje geotechniczną);

- analizę możliwości wykorzystania istniejącej konstrukcji drogi, rozwiązania wzmocnienia istniejącej nawierzchni;

- możliwe do zastosowania konstrukcje nawierzchni drogi;

- informację o wyborze docelowej konstrukcji drogi.

Opracowany zgodnie z ww. wymaganiami projekt należy przedstawić Zamawiającemu 
w celu zatwierdzenia na początkowym etapie prac projektowych.

Konstrukcja nawierzchni ewentualnych dróg dla pieszych i dróg do ruchu rowerów winna uwzględniać możliwość przeprowadzania bieżących prac utrzymaniowych np. odśnieżania za pomocą sprzętów mechanicznych. Jako pojazd miarodajny należy przyjąć ciągnik komunalny 
z pługiem o masie własnej do 2,5 tony.

### OPRACOWANIA GEODEZYJNO - KARTOGRAFICZNE I FORMALNO - PRAWNE

    - MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapę do celów projektowych należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i instrukcjami geodezyjnymi i kartograficznymi z naniesieniem zakresu opracowania, granic 
i numerów wszystkich działek wchodzących w zakres terenu objętego projektem w wersji analogowej i numerycznej. Skala mapy powinna być odpowiednia do wykonania projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500. Mapę do celów projektowych należy opracować 
w szczególności zgodnie z zapisami art. 2 pkt 7a Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284 i 782) oraz  art. 34b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)

Mapa do celów projektowych winna zostać wykonana zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2020 poz. 1429.)

Aktualność map winna być potwierdzona klauzulami uprawnionego geodety i Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej. Na rysunku projektu zagospodarowania terenu (stanowiącym część projektu budowlanego) sporządzonym na kopii mapy do celów projektowych, należy potwierdzić zgodność mapy do celów projektowych z oryginałem. Sporządzona mapa do celów projektowych winna pozwalać na opracowanie projektu zagospodarowania terenu, w zakresie zgodnym z określonym w art. 34 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)

Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do weryfikacji zgodności materiałów pozyskanych z PODGiK, ze stanem faktycznym w terenie.

Treść mapy winna zawierać wszystkie szczegóły konieczne do projektowania dróg i mostów, 
w szczególności istniejące w terenie elementy zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu, istniejących w terenie zjazdów z drogi oraz istniejącego faktycznego przebiegu linii brzegowej naturalnych cieków wodnych. Ponadto zakres mapy winien uwzględniać przyszłe roboty związane z umocnieniem i regulacją ww. cieków, roboty drogowe oraz być zgodny z przepisami  szczegółowymi.

Zamawiający informuje, że przez poszczególne powiaty województwa podkarpackiego realizowany jest projekt pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej. Powyższy projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego i będzie obejmował swoim zakresem prace geodezyjne polegające na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W przypadku gdy dany powiat będzie realizował powyższe zadanie, Wykonawca zobowiązany będzie do uwzględnienia, w niezbędnym zakresie, wyników ww. prac geodezyjnych.

Zamawiający wymaga także, by na podstawie wywiadów branżowych oraz pomiarów terenowych potwierdzić zgodność rzeczywistego usytuowania wszystkich budynków i naziemnych sieci uzbrojenia terenu z informacjami pozyskanymi z PODGiK.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu mapę numeryczną w formacie danych *.pdf. *.dwg, *.dxf na nośniku CD oraz w wersji papierowej w ilościach po 1 egz.

    - DOKUMENTACJA GEODEZYJNO – PRAWNA NIEZBĘDNA DO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI

      - DOKUMENTY WŁASNOŚCI

- aktualny wyrys z mapy ewidencji gruntów;

- aktualne wypisy z rejestru ewidencji gruntów;

opatrzone pieczątkami właściwego terenowo Starostwa Powiatowego.

Wyrysy z mapy ewidencji gruntów oraz wypisy z rejestru gruntów winny obejmować działki wchodzące pod inwestycję i działki z nią sąsiadujące.

Aktualność wyrysów i wypisów – min. 3 m-ce od daty przekazania Zamawiającemu dokumentacji.

Wypisy z rejestru gruntów lub inne zgodnie z § 74 ust. 1 pkt. 6 ustawy [33] należy pozyskać przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dostarczyć Zamawiającemu przed zatwierdzeniem linii rozgraniczających.

Na wyrysie z mapy ewidencji gruntów należy nanieść zakres projektowanego pasa drogowego (linii rozgraniczającej), teren niezbędny do czasowego zajęcia oraz granicę linii brzegu zgodnie z art. 220 i 221 ustawy Prawo wodne [5]. Numery działek pod inwestycję i działek sąsiadujących należy odpowiednio wyróżnić kolorami.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Zamawiający wymagać będzie dostarczenia przez Wykonawcę:

- poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu dla działek usytuowanych w ww. terenie, wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalającego na ustalenie stanu prawnego (własność, zarząd) oraz użytku gruntowego i numeru księgi wieczystej – przedłożonych na etapie opracowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Złożenie ww. dokumentów może nastąpić w terminach określonych w art. 74 ust. 1 pkt 1a i 1b Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

- wypisu z rejestru gruntów lub innego dokumentu, wydanego przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalającego na ustalenie stanu prawnego (własność, zarząd) oraz użytku gruntowego i numeru księgi wieczystej dla działek znajdujących się w liniach rozgraniczających teren oraz w liniach tzw. czasowego zajęcia – przedłożonych na etapie zatwierdzenia przez Zamawiającego projektowanych linii rozgraniczających teren,

- poświadczonej przez właściwy organ kopii aktualnej mapy ewidencyjnej oraz aktualnych wypisów z rejestru gruntów dla działek znajdujących się w liniach rozgraniczających teren oraz w liniach tzw. czasowego zajęcia, niezbędnych do złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych.

Oryginał aktualnych wypisów z rejestru ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencji gruntów pozostają w posiadaniu Zamawiającego. Wykonawca zdobędzie własnym staraniem i na swój koszt komplety w/w dokumentów własności niezbędne do uzyskania m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

      - PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

W przypadku projektowania linii rozgraniczających teren inwestycji należy wykonać mapy z projektem podziałów nieruchomości, mapy uzupełniające, wykazy synchronizacyjne, mapy synchronizacyjne i pozyskać oryginały dokumentów własności: AWZ, Akty Notarialne, postanowienia sądowe, niezbędne do wpisu w Księgach Wieczystych prawa własności oraz ustalenia odszkodowania w odrębnej decyzji wydanej przez Wojewodę Podkarpackiego.

Koszty nabycia praw do nieruchomości ponosi Zamawiający.

Zamawiający informuje, że konieczność podziału nieruchomości będzie następstwem przyjętych rozwiązań projektowych oraz wydanych warunków technicznych przez zarządców wód. Mapy podziału nieruchomości są wymagane jedynie wtedy, gdy istnieje konieczność ewidencyjnego wyodrębnienia z dotychczasowej nieruchomości części, która znalazła się w obszarze projektowanego przedsięwzięcia wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub istniejącej linii brzegu (zależnie od wydanych warunków przez zarządców wód).

UWAGA:

- Wykonawca odpowiednio wcześniej winien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego projekt pasa drogowego (projektowanych linii rozgraniczających) oraz projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych (granica linii brzegu). Przebieg linii rozgraniczających zostanie ostatecznie uzgodniony na posiedzeniu ZOPI (Wykonawca winien w harmonogramie prac projektowych wskazać planowany termin przekazania Zamawiającemu projektu linii rozgraniczających do uzgodnienia). W przypadku zaistnienia konieczności zmiany zatwierdzonych linii rozgraniczających na kolejnych etapach realizacji zadania w szczególności w trakcie procedowania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca własnym kosztem i staraniem będzie zobowiązany do dokonania stosownych zmian.

- projekt podziału nieruchomości podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego, przed jego oklauzulowaniem we właściwym terenowo ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- tabelaryczne zestawienie działek wchodzących pod inwestycję i działek objętych terenem niezbędnym dla obiektów budowlanych wraz z przyjętymi do zasobu geodezyjnego projektami podziałów nieruchomości, należy odpowiednio wcześniej złożyć Zamawiającemu, celem weryfikacji;

- w trakcie wykonywanych czynności związanych z podziałem nieruchomości, należy dokonać zamarkowania w terenie np. palikami, nowych granic podziału nieruchomości,

- dla działek przeznaczonych do nabycia, podziału, należy wykonać:

• jednostkowe mapy z projektem podziału dla każdej działki osobno w wersji papierowej – 5 egz. (2 egzemplarze dla organu, 3 egzemplarze dla PZDW),

• zbiorcze mapy z projektem podziału w ilości 2 egz.,

• dla działek nabywanych w całości należy wykonać mapy do celów prawnych dla każdej działki odrębnie w ilości 3 egz.,

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu min. 3 egzemplarze map z projektem podziału działek zatwierdzonych decyzją ZRID zawierających klauzulę organu wydającego ww. decyzję,

- jako element dokumentacji geodezyjno–prawnej dla działek, zarówno dla dzielonych jak i całych nabywanych decyzją ZRID, nieposiadających założonych ksiąg wieczystych, Wykonawca wykona wykazy synchronizacyjne, niezbędne do ujawnienia działek w księgach wieczystych;

- Zamawiający wstępnie zakłada konieczność ewentualnego wykonania podziału 21 działek dla całego zakresu zadania. Ostateczna liczba koniecznych do wykonania projektów podziałów działek zostanie ustalona na etapie prac projektowych i będzie wynikała z rozwiązań przyjętych w opracowaniu. Różnica pomiędzy stanem zakładanym, a ustalonym w trakcie realizacji zadania zostanie uregulowana w drodze stosownego aneksu do umowy w oparciu o cenę jednostkową wskazaną przez Wykonawcę w Tabeli Prac Związanych (ewentualne zwiększenie wynagrodzenia – w przypadku wykonania podziału większej ilości działek lub pomniejszenie wynagrodzenia – w przypadku dzielenia mniejszej ilości działek).

    - DOKUMENTACJA NIEZBĘDNA DO CZASOWEGO KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI

W przypadku zaistnienia konieczności czasowego zajęcia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren na czas realizacji robót budowlanych, Wykonawca winien swoim kosztem i staraniem nabyć prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane (pozyskać zgodę właścicieli działek – spisać umowy cywilno-prawne) oraz w przypadku potrzeby uzyskać odrębne dokumenty (decyzje) uprawniające do prowadzenia prac budowlanych na terenie poza pasem drogowym.

Zamawiający na wniosek Wykonawcy udostępni obowiązujący wzór umowy użyczenia gruntu. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania podpisu właściciela, użytkownika wieczystego lub władającego nieruchomością na dwóch egzemplarzach ww. umowy i przekazania ich Zamawiającemu, celem podpisania przez Dyrektora PZDW. Następnie Zamawiający odeśle jeden podpisany egzemplarz zawartej umowy właścicielowi, użytkownikowi lub władającemu nieruchomości.

### OPRACOWANIA GEOTECHNICZNE I  GEOLOGICZNE

Zamawiający w ramach przedmiotowego zadania wstępnie zakłada wykonanie:

- dla drogi – 18 otworów,

- dla obiektów inżynierskich – 6 otworów

Ostateczny zakres badań geologicznych będzie zależny od ustalonego zakresu inwestycji. Zakres badań podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Różnica pomiędzy stanem zakładanym a ustalonym w trakcie realizacji zadania zostanie uregulowana w drodze stosownego aneksu do umowy w oparciu o cenę jednostkową danego zakresu badań wskazaną przez Wykonawcę w Tabeli Prac Związanych (ewentualne zwiększenie wynagrodzenia – w przypadku konieczności wykonania większej ilości otworów dla danego obiektu lub pomniejszenie wynagrodzenia – w przypadku wykonania mniejszej ilości otworów dla danego obiektu).

Zamawiający w Tabeli Prac Związanych nie wyodrębnia pozycji dotyczącej wykonania sondowań. Zatem koszt wykonania sondowań należy uwzględnić w kosztach wykonania otworów.

    - OPINIA GEOTECHNICZNA

Opinię geotechniczną sporządza się obligatoryjnie dla obiektów budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych, niezależnie od stopnia skomplikowania warunków gruntowych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463). Opinia geotechniczna jest opracowaniem stanowiącym część dokumentacji projektowej, ustalającym przydatność gruntów dla potrzeb budownictwa, określającym geotechniczne warunki posadowienia oraz ustaloną przez projektanta kategorię geotechniczną obiektu budowlanego. Opinię geotechniczną w możliwie największym stopniu należy opracować w oparciu o wykonane przez Wykonawcę badania geologiczne. Opinia geotechniczna posłuży również do opracowania projektu konstrukcji nawierzchni drogi.

    - PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Projekt robót geologicznych jest opracowaniem będącym podstawą wykonania prac geologicznych z zastosowaniem robót geologicznych, określającym cel zamierzonych robót oraz sposób jego osiągnięcia, rodzaj dokumentacji geologicznej mającej powstać w wyniku robót geologicznych, harmonogram robót geologicznych, przestrzeń, w obrębie której mają być wykonywane roboty geologiczne oraz przedsięwzięcia konieczne ze względu na ochronę środowiska, w tym wód podziemnych, sposób likwidacji wyrobisk, otworów wiertniczych, rekultywacji gruntów, a także czynności mające na celu zapobieżenie szkodom powstałym wskutek wykonywania zamierzonych robót. Projekt robót geologicznych jest wymagany do wykonania robót geologicznych dla potrzeb opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz dokumentacji hydrogeologicznej.

- Zakres badań geologicznych powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN:1997-2:2007 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne; Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego

- dla drogi: 3 otwory w jednym przekroju lub grupie w rozstawie podłużnym nie większym niż 100 m, tj.:

- dwa otwory zlokalizowane na krawędziach drogi o głębokości min. 1,0 m w celu rozpoznania konstrukcji drogi (w przypadku prowadzenia trasy drogi wojewódzkiej po nowym śladzie nie ma potrzeby wykonywania tych otworów),

- jeden otwór o głębokości równej wysokości nasypu i min. 3,0 m gruntu rodzimego wraz z rozpoznaniem warstw nawierzchni drogi,

- w przypadku wysokich nasypów głębokość otworów powinna pozwalać na bezpieczne posadowienie korpusu drogowego i umożliwiać właściwe zaprojektowanie ewentualnego wzmocnienia podłoża gruntowego. Uwaga ta dotyczy także obiektów inżynierskich.

- dla konstrukcji oporowych otwory w jednym rzędzie w rozstawie max. do 50 m o głębokości min. 5 m wzdłuż projektowanej ściany (wykonanie otworu dla ściany nie zwalnia z obowiązku wykonywania otworów jak dla drogi),

- dla przepustów:

  - o długości L ≤ 20 m – 2 otwory o głębokości min. 5 m,

  - o długości L > 20 m – 3 otwory o głębokości min. 5 m, w rozstawie wierceń mniejszym od 15m,

- po min. 2 otwory dla każdej projektowanej podpory obiektu mostowego o głębokości min. 15 m, w rozstawie mniejszym od 20 m – w przypadku projektowania fundamentów głębokich (pali) głębokość rozpoznania podłoża winna być zgodna z zapisami normy PN-EN:1997-2:2007 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne; Część 2: Rozpoznanie i badania podłoża gruntowego,

- dla każdej podpory obiektu inżynierskiego należy wykonać co najmniej jedno sondowanie parametryzujące właściwości fizyczno-mechaniczne gruntów i skał w podłożu (statyczne, dynamiczne, udarowo-obrotowe lub inne w zależności od potrzeb), a dla przepustu tylko 
1 sondowanie,

- w otworach wiertniczych należy zaprojektować pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w zakresie nawierconych i ustabilizowanych zwierciadeł wód podziemnych.

Siatka wierceń, tj. rozmieszczenie otworów badawczych oraz liczba sondowań zostaną ustalone przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót. Na rysunkach z proponowaną przez Wykonawcę siatką wierceń, należy wskazać numerację otworów wraz z podaniem kilometraża (dla otworów drogowych) oraz rozstawu (dla otworów dla obiektów inżynierskich). Ponadto do ww. rysunków należy dołączyć tabelaryczne zestawienie planowanych do wykonania otworów, zawierające m.in. oznaczenie otworu, kilometraż, i planowaną głębokość. Liczba i głębokość otworów winna gwarantować bezpieczne, zgodne z przepisami szczegółowymi posadowienie obiektów budowlanych. Rodzaj sondowania należy dobrać do rodzaju występującego podłoża (grunty spoiste, grunty niespoiste, zwietrzeliny, podłoże skalne) zgodnie z zasadami określonymi w normie PN-EN:1997-1:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne; Część 1: Zasady ogólne.

UWAGA:

Zamawiający odstąpi od wymogu minimalnej głębokości otworów geologicznych w obrębie projektowanych podpór obiektów mostowych, tj. 15m, w sytuacji, gdy na mniejszej głębokości znajdować się będą grunty skaliste o odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie oraz miąższości pozwalającej na bezpieczne posadowienie podpór obiektów mostowych. W przypadku wystąpienia w spągu (dnie) otworów wiertniczych lub sondowań gruntów słabonośnych (grunty organiczne i próchniczne, grunty spoiste o stopniu plastyczności powyżej 0,30 (IL>0,30), grunty niespoiste w stanie luźnym, grunty antropogeniczne), badania należy kontynuować do osiągnięcia warstwy gruntów nośnych o miąższości co najmniej 2,0 m.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości opracowywanych dokumentacji projektowych oraz wykonywanych robót budowlanych, wszelkie prowadzone w terenie prace geologiczne dla potrzeb rozpoznania warunków gruntowo-wodnych w celu właściwego posadowienia obiektów budowlanych, muszą być wykonywane przez uprawnionego geologa oraz pod nadzorem Zamawiającego – Inspektora właściwego miejscowo Rejonu Dróg Wojewódzkich. Celem sprawowanego nadzoru Zamawiającego jest bieżąca kontrola właściwości wykonywanych robót geologicznych, tj. monitorowanie oraz potwierdzenie wykonania uzgodnionego przez Zamawiającego zakresu robót geologicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej w fazie projektowania lub Wykonawca robót budowlanych na etapie budowy jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym zakresu robót, 
tj. w szczególności ustalenia lokalizacji otworów oraz uzgodnienia opinii geotechnicznej, projektu geotechnicznego, projektu robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego zawiadamiania Zamawiającego o każdorazowym zamierzonym terminie rozpoczęcia i zakończenia przez Wykonawcę robót geologicznych w terenie w sposób umożliwiający wykonanie czynności nadzoru i dokonywanie przez Zamawiającego odbioru tych prac.

Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego (pismo, e-mail) zawiadomienia Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem o planowanym rozpoczęciu prac w terenie.

W przypadku wykonywania prac geologicznych poza istniejącym pasem drogowym, Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyska od właścicieli (użytkowników wieczystych) nieruchomości zgodę na czasowe zajęcie terenu w celu wykonania niezbędnych prac na etapie przygotowywania projektu robót geologicznych, w oparciu o który należy wykonać prace geologiczne w terenie.

Planowane terminy wykonania opracowań i prac geologicznych należy wskazać w harmonogramie prac projektowych.

    - DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKA

Dokumentacja geologiczno-inżynierska jest opracowaniem sporządzanym dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych. Dokumentacja ta określa w szczególności:

- budowę geologiczną, warunki geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne podłoża budowlanego lub określonej przestrzeni;

- przydatność badanego terenu do realizacji zamierzonych przedsięwzięć;

- prognozę zmian w środowisku, które mogą powstać na skutek realizacji, funkcjonowania 
oraz likwidacji zamierzonych przedsięwzięć – jeżeli nie istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z odrębnymi przepisami.

Dokumentację geologiczno-inżynierską sporządza się obligatoryjnie dla obiektów budowlanych zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacja geologiczno-inżynierska wymagana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 z późn. zm.).

Dokumentacja geologiczno-inżynierska powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

Przy wykonywaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej należy zachować odpowiednie wymagania dotyczące zakresu badań oraz nadzoru Zamawiającego w czasie prowadzenia badań opisane w pkt 4.4.2.

    - DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA (jeśli będzie konieczna)

Dokumentacja hydrogeologiczna jest opracowaniem  sporządzanym m.in. w celu określenia warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie. Dokumentacja hydrogeologiczna wymagana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2011.163.981 z późn. zm.). Dokumentacja hydrogeologiczna powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033).

    - DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Dokumentację badań podłoża gruntowego oraz projekt geotechniczny sporządza się obligatoryjnie dla obiektów budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej, zgodnie z rozporządzeniem jw. Dokumentacja ta jest opracowaniem określającym geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego, zawierającym opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntów, ich wyniki i interpretację, model geologiczny oraz zestawienie wprowadzonych wartości danych geotechnicznych dla każdej warstwy, niezbędne do opracowania Projektu geotechnicznego, zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne; Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne; Część 2: rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

### OPRACOWANIA ŚRODOWISKOWE

Kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz w razie konieczności raport o oddziaływaniu na środowisko należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013.1235) oraz ewentualnymi wymaganiami wskazanymi przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Zakres oraz szczegółowość KIP powinny ograniczać do minimum ryzyko nałożenia, przez organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, obowiązku opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić kartę informacyjną przedsięwzięcia z Zamawiającym.

Raport o oddziaływaniu na środowisko należy uzgodnić z Zamawiającym przed przekazaniem go do organu prowadzącego postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W opracowaniach środowiskowych niezbędne jest dokonanie analizy zagadnień związanych z kumulatywnym wpływem projektu oraz sąsiednich przedsięwzięć na środowisko.

Wymagania dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgłoszenia prowadzenia działań w korytach cieków naturalnych lub decyzji ustalającej warunki prowadzenia działań, wskazano w pkt 5.1. i 5.2. niniejszego OPZ.

### DOKUMENTACJA WODNOPRAWNA

Dokumentacja wodnoprawna jest podstawowym dokumentem sporządzanym w formie opisowej i graficznej, na podstawie którego uzyskuje się zgodę wodnoprawną udzielaną w szczególności w drodze pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcia stosownego zgłoszenia, zgodnie z art. 388 ustawy Prawo wodne. Część opisowa operatu wodnoprawnego zawiera w szczególności cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, opis urządzenia wodnego, prace związane z urządzeniami wodnymi oraz podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie. W części opisowej należy m.in.:

- określić powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej (z terenów uszczelnionych) przez każdy wylot z informacją, czy powierzchnia odwadniana znajduje się w granicach administracyjnych miast czy też poza tymi granicami - jeżeli powierzchnia odwadniana znajduje się w obu lokalizacjach, to należy wyodrębnić poszczególne powierzchnie,

- określić powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej (z terenów uszczelnionych) przez każdy wylot z informacją czy powierzchnia odwadniana znajduje się w granicach pasa drogowego, czy też poza tymi granicami - jeżeli powierzchnia odwadniana znajduje się w obu lokalizacjach, to należy wyodrębnić poszczególne powierzchnie,

- określić maksymalną ilość wód odprowadzanych do wód, wyrażoną w m3/s, wynikającą z odwodnienia pasa drogowego należy wyodrębnić od ilości wynikających z odwodnienia przyległego terenu,

- w przypadku odprowadzania do wód – wód opadowych lub roztopowych z powierzchni odwadnianej zlokalizowanej w granicach administracyjnych miast należy określić nazwę odbiornika,

Zestawienie tabelaryczne ww. danych winno zostać zamieszczone również we wniosku 
o udzielenie zgody wodnoprawnej. Powyższe zapisy muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w zgodzie wodnoprawnej, gdyż będą stanowiły podstawę do określenia na podstawie ustawy Prawo wodne wysokości opłat stałych i zmiennych.

Natomiast część graficzna obejmuje plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem nieruchomości wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, zgodnie z art. 408 i 409 ustawy Prawo wodne [5]. Zgłoszenie zawiera w szczególności określenie celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych, stanu prawnego nieruchomości, podstawowych parametrów charakteryzujących planowane roboty oraz warunki ich wykonania, lokalizację czynności, robót lub urządzeń wodnych i planowanego terminu rozpoczęcia robót, zgodnie z art. 421 ustawy [5]. Operat wodnoprawny podlega uzgodnieniu przez Zamawiającego przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o udzielenie zgody wodnoprawnej. Zamawiający zastrzega, że z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca będzie mógł wystąpić dopiero po zakończeniu uzgodnień z Zarządcami cieków w zakresie obiektów oraz robót w korytach cieków oraz po uzgodnieniu rozwiązań projektowych na ZOPI.

Po uzyskaniu decyzji pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu operatu wodnoprawnego wraz z ewentualnymi uzupełnieniami, na podstawie którego organ właściwy wydał decyzję.

### PROJEKT BUDOWLANY

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opracował dla wszystkich występujących branż kompletny projekt budowlany zawierający: projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny, zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, wprowadzonym ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 471). Opracowanie projektu budowlanego należy rozpocząć od opracowania projektu zagospodarowania terenu, który to wraz z innymi dokumentami (w tym projektem architektoniczno-budowlanym i projektem technicznym) zostanie uzgodniony na spotkaniu ZOPI.

Projekt budowlany należy opracować zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.).. Zakres projektu budowlanego powinna być zgodna rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.1609).

Należy opracować 4 egz. projektu budowlanego. W każdym egz. należy opracować jeden projekt zagospodarowania terenu, natomiast projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne należy opracować odrębnie dla poszczególnych branż. Projekt zagospodarowania terenu oraz projekty architektoniczno-budowlane sporządzone w trzech egzemplarzach stanowić będą załącznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 11 d ust. 1 pkt 5 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zatem podlegać będą zatwierdzeniu przez Wojewodę Podkarpackiego. Projekt techniczny nie podlega zatwierdzeniu przez ww. organ.

W projekcie budowlanym należy zaznaczyć w kolorach i opisać:

- na planie sytuacyjnym, planie zagospodarowania terenu – linie rozgraniczające, tj. projektowany pas drogowy drogi wojewódzkiej oraz istniejące pasy drogowe wszystkich dróg publicznych krzyżujących się z nowym odcinkiem drogi, zakres inwestycji, a także projektowane i istniejące urządzenia obce, istniejącą linię brzegu,

- na przekrojach poprzecznych drogi – linie rozgraniczające oraz projektowane i istniejące urządzenia obce.

Wprowadzane w projekcie linie rozgraniczające teren inwestycji oraz linie określające teren niezbędny dla obiektów budowlanych należy oznaczyć według wytycznych podanych przez Zamawiającego w trakcie opracowania dokumentacji lub uzyskanych w Wydziale Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

Projekt budowlany należy wykonać dla wszystkich koniecznych branż uwzględniając przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów (wraz z niezbędnymi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami). Projekty poszczególnych obiektów powinny być wykonywane w ścisłej wzajemnej koordynacji międzybranżowej. Do projektu należy dołączyć oświadczenie poszczególnych projektantów oraz oświadczenie sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz, że projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Opracowany projekt budowlany powinien być oparty na rozeznanych i zatwierdzonych uwarunkowaniach gruntowo – wodnych. Należy przewidzieć przebudowę lub budowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej oraz wycinkę kolidujących drzew i krzewów, 
a w razie takiej konieczności, również nasadzenia kompensacyjne, naprowadzające i izolacyjne.

Należy ustalić własność terenu, na którym zlokalizowana będzie inwestycja i działek przyległych do terenu inwestycji.

    - WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROJEKTÓW BRANŻOWYCH

Wykonawca zobowiązany jest w ramach niniejszego zamówienia do opracowania wszelkich projektów branżowych niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym m.in. projektów budowy/przebudowy (zabezpieczenia) kolidujących sieci uzbrojenia terenu, inwentaryzacji zieleni, projektu wycinki kolidujących drzew i krzewów oraz projektu nasadzeń kompensacyjnych, naprowadzających i izolacyjnych.

Wszystkie wystąpienia Wykonawcy w sprawie wydania warunków technicznych, uzgodnień i opinii, jak również uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu (możliwe jest przesyłanie drogą elektroniczną), w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego.

Branżowe warunki techniczne, uzyskane od właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z projektowanymi robotami drogowymi, winny być zaakceptowane przez Zamawiającego, po przedłożeniu wyników uprzedniej weryfikacji i analizy Wykonawcy. Przy uzyskiwaniu warunków technicznych należy mieć na uwadze zmianę zapisów art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

UWAGA:

Wydane przez gestorów infrastruktury niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami, warunki techniczne, Wykonawca winien zweryfikować w zakresie konieczności i właściwości ich wykonania oraz wydatków związanych z przekładaniem sieci, kosztami remontu i modernizacji istniejących sieci.

W związku z powyższym:

- w wystąpieniach do właścicieli sieci o wydanie warunków technicznych, należy posługiwać się wzorem wniosku stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ.

- kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienia kosztów do opracowywanej dokumentacji należy odpowiednio podzielić, z uwagi na zakres niezbędny do realizacji przez PZDW w Rzeszowie (np. przebudowy niezbędne do realizacji przedsięwzięcia) oraz na część dodatkową określoną w warunkach przez właścicieli sieci.

    - PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany wykonać projekt rozbiórki (rozbiórka istniejących obiektów, w tym m.in. wyburzenia obiektów kolidujących z przedmiotową inwestycją – w przypadku takiej konieczności).

Projekt rozbiórki powinien odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach oraz zawierać w szczególności:

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,

- rysunek usytuowania obiektu budowlanego,

- w razie potrzeby opisy i rysunki dotyczące metod i szczegółów robót rozbiórkowych.

Projekt rozbiórki będzie stanowił jeden z załączników do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

    - DODATKOWE UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PROJEKTU BUDOWLANEGO I POZOSTAŁEJ DOKUMENTACJI

Projekty budowlane zostaną poddane ocenie komisji Zespołu Opiniującego Projekt Inwestycyjny przed wystąpieniem Wykonawcy o  zgodę wodnoprawną oraz przed uzyskaniem protokołu z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu.

Wszystkie decyzje administracyjne należy uzyskać z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Projektowanych rozwiązań technicznych, stosowanych materiałów budowlanych czy rozwiązań systemowych zawartych w dokumentacji projektowej nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Zakazuje się wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej. Dopuszcza się posłużenie się wskazaniem znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jedynie w sytuacjach wyjątkowych tj. uzasadnionych specyfikacją przedmiotu zamówienia, a jednocześnie, gdy nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Nakłada się jednak obowiązek umieszczenia wyrazów „lub równoważny”. Wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia jest wyjątkiem od reguły i nie powinno być interpretowane rozszerzająco. W każdym przypadku posłużenia się znakiem towarowym, patentem lub wskazaniem pochodzenia należy zawrzeć klauzulę dopuszczającą składanie ofert równoważnych przez zamieszczenie wyrazów „lub równoważny”.

W dokumentacji należy wprowadzić zapis o obowiązku dokonania przez wykonawcę robót po zakończeniu robót budowlanych, stabilizacji znakami granicznymi punktów załamania granic pasa drogowego - nowych działek nabytych na potrzeby realizacji inwestycji, oraz odtworzeniu istniejących znaków granicznych pasa drogowego w sytuacji ich zniszczenia w trakcie prowadzonych robót budowlanych.

W dokumentacji należy wprowadzić zapis o obowiązku ochrony znaków geodezyjnych punktów osnowy geodezyjnej, usytuowanych w terenie objętym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowiązkiem ich odtworzenia w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji, gdy ulegną zniszczeniu. Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych punktów osnowy geodezyjnej, usytuowanych w terenie objętym zakresem inwestycji, z jednoczesnym obowiązkiem ich odtworzenia.

Do dokumentacji należy załączyć wykaz punktów osnowy geodezyjnej, które w sytuacji kolizji 
z zakresem inwestycji mogą ulec zniszczeniu.

### PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt Wykonawczy dla wszystkich branż należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454). Zamawiający wymaga, aby projekty wykonawcze stanowiły uzupełnienie projektu budowlanego. Projekty wykonawcze powinny umożliwiać poprawne wykonanie robót budowlanych, zgodnie z założeniami wskazanymi 
w projektach budowlanych, tj. powinny zawierać część rysunkową obejmującą rysunki konstrukcyjne, warsztatowe, rysunki szczegółów konstrukcyjnych, przyłączy sieci uzbrojenia terenów oraz wyposażenia dróg i elementów dróg.

### PRZEDMIAR ROBÓT ORAZ KOSZTORYS INWESTORSKI ZE ZBIORCZYM ZESTAWIENIEM KOSZTÓW

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski mają posłużyć do przetargu na roboty budowlane, w ramach których wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania projektu wykonawczego i wykonania robót budowlanych.

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski sporządzić zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458).

W przypadku braku odpowiednich, scalonych norm nakładów rzeczowych w KNNR-ach, można wykorzystać uzupełniająco katalogi jednostkowych nakładów rzeczowych (KNR) – wymienione w zał. 8 „Środowiskowych metod kosztorysowania robót budowlanych” Warszawa, grudzień 2001r., wydawnictwo Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych.

Kosztorys inwestorski powinien być sporządzony w dwóch wariantach: na podstawie cen zawartych w Sekocenbud dla Województwa Podkarpackiego oraz na podstawie cen ofertowych robót w przetargach organizowanych przez PZDW w Rzeszowie, które zostaną udostępnione przez Zamawiającego w toku opracowywania przedmiotowej dokumentacji.

Kosztorys powinien być sporządzony w następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy.

Przedmiar robót i kosztorys inwestorski powinien być wykonany w takim samym programie kosztorysowym dla wszystkich branż. Wersja elektroniczna wraz z zapisanymi formułami powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel.

W kosztorysie należy uwzględnić również:

- obowiązek dokonania przez przyszłego Wykonawcę po zakończeniu robót budowlanych, stabilizacji znakami granicznymi punktów załamania granic pasa drogowego – nowych działek nabytych na potrzeby realizacji inwestycji oraz odtworzenia istniejących znaków granicznych pasa drogowego w sytuacji ich zniszczenia w trakcie prowadzonych robót budowlanych,

- obowiązek odtworzenia przez przyszłego Wykonawcę znaków punktów osnowy geodezyjnej, usytuowanych w terenie objętym zakresem inwestycji, w sytuacji, gdy ulegną zniszczeniu, bądź w sytuacji kolizji z zakresem inwestycji.

UWAGA:

Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w przedmiotowych opracowaniach, bez żądania dodatkowego wynagrodzenia, w wypadku zmian w rozwiązaniach projektowych, ustalonych na etapie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

### PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

Zamawiający wymaga sporządzenia i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany stosować nw. wytyczne:

- każde rozwiązanie projektowe, które na etapie wykonawstwa projektu i robót powoduje zajętość pasa drogowego funkcjonującego ciągu drogowego winno uwzględniać konieczność sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas wykonawstwa,

- techniczne rozwiązania projektowe wprowadzające zmiany rzeczowe i lokalizacyjne istniejącego oznakowania pionowego, poziomego, sygnałów drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa wymagają sporządzenia projektu stałej organizacji ruchu uwzględniając 
w/w zmiany w zakresie rozwiązania wymagają kompletności rozwiązań organizacji ruchu z dostosowaniem odcinków włączeń łącznie z kompletnością informacji kierunkowej, 
w opracowaniu należy zawrzeć informacje, o tym że wszelkie wprowadzone przez uczestników procesu inwestycyjnego, w tym również Wykonawcę, dopuszczalne zmiany na każdym etapie i każdym rodzaju składników inwestycji muszą być na bieżąco aktualizowane i korygowane w dokumentacji, a wprowadzany: zweryfikowany, zaktualizowany końcowo projekt stałej organizacji ruchu winien być przekazany przez Wykonawcę do zarządu drogi 
w min. 3 egz.,

- rozwiązania wprowadzające zmianę zarządzania ruchem na skrzyżowaniach lub odcinkach węzłowych wymagają sporządzenia przez Wykonawcę analizy ruchowej z wyszczególnieniem przepustowości wlotów i wskazań poziomu swobody ruchu poszczególnych kierunków,

- Wykonawca winien wykorzystać dane wyników Generalnego Pomiaru Ruchu, ustaleń raportu bezpieczeństwa ruchu drogowego, informacji z bazy SEWIK z odnotowaniem faktu ich wykorzystania w opracowaniu,

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji uwzględnił konieczne objazdy i tymczasowe obiekty inżynierskie oraz przewidział ekonomiczny czas trwania zajęcia ciągów komunikacyjnych i innych nieruchomości obcych,

- Wykonawca winien wskazać graniczne wartości czasu wyłączeń pasów ruchu dla przyjętych odcinków drogi, a przy zastosowaniu sygnalizacji świetlnej maksymalnego czasu między zielonego,

- Wykonawca na etapie opracowania projektu organizacji ruchu winien wykazać konieczne oznakowanie dotyczące najmniej chronionych uczestników ruchu i zaprojektowanych nowych niestandardowych udoskonaleń lub ograniczeń wpływających na postrzegalność wszystkich uczestników ruchu przez uczestników o decydującym znaczeniu ruchu,

- Wykonawca winien w szczególności pozyskać uzgodnienia i opinie: organizacji turystycznych (obiekty, szlaki turystyki samochodowej, pieszej i rowerowej), Inspekcji Transportu Drogowego (miejsca ważenia i kontroli pojazdów, fotoradary), Zarządców autostrad, lotnisk, powiatów, samorządów lokalnych odnośnie nowych przystanków komunikacji zbiorowej, kół łowieckich, samorządów i organizacji społecznych w sprawie pomników przyrody i zabytków, symboli religijnych, kaplic i figur.

### SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB) należy opracować w sposób jednakowy dla całego zadania, na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, albo na podstawie odpowiednich norm materiałowych i czynnościowych, świadectw dopuszczenia materiałów do stosowania, wytycznych technicznych i technologicznych opracowanych przez IBDiM. STWiORB należy opracować w oparciu o normy PN-B, PN-EN, obowiązujące wymagania techniczne WT -1, WT-2, WT-3, oddzielnie dla każdej branży oraz zaopatrzyć w spis treści z ciągłą numerację stron.

STWiORB powinien zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty oraz być ściśle powiązanym z dokumentacją projektową i ślepym kosztorysem.

W treści specyfikacji ogólnej należy umieścić zapis: „Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu sporządzić i przekazać również w formie elektronicznej na płycie CD  w formacie programu Autocad (*.dfx, *.cad, *.dwg lub w innym powszechnie dostępnym).

### STUDIUM WYKONALNOŚCI (jeśli będzie konieczny)

Studium Wykonalności jest opracowaniem, którego funkcją jest dostarczenie wszelkich danych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotem analiz dokonywanych w toku przygotowania studium są uwarunkowania techniczne, ekonomiczne, finansowe, środowiskowe i organizacyjne planowanej inwestycji.

Zamawiający na etapie opracowywania dokumentacji projektowej wskaże Wykonawcy program z jakiego zostaną pozyskane środki finansowe na realizację zadania. Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do opracowania studium wykonalności w oparciu o wytyczne wskazanego programu.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZYSKANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do uzyskania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnień i zatwierdzeń niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Wszystkie decyzje, opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia konieczne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz niezbędne do realizacji inwestycji, winny zostać wydane na Inwestora przedmiotowego przedsięwzięcia, tj. Zarząd Województwa Podkarpackiego – Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Poszczególne decyzje administracyjne należy uzyskać z rygorem natychmiastowej wykonalności.

  - DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Zamawiający zastrzega, iż wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wykonawca będzie mógł złożyć dopiero po uzgodnieniu z Zarządcami cieków rozwiązań w zakresie obiektów inżynierskich oraz zakresu robót w korytach cieków.

Ze względu na bliskość istniejącej zabudowy na odcinkach dróg wojewódzkich objętych przedmiotowym zadaniem, należy ze szczególną uwagą ustalić stan akustyczny terenu drogi 
i przyległego oraz ewentualnie przewidzieć zastosowanie ochrony akustycznej poprzez minimalizację emisji hałasu lub stosowanie elementów ochrony biernej.

Podstawa prawna - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2018 poz.2081) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z późn. zm.).

Z zapisów § 3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporządzenia wynika, iż przedmiotowa inwestycja będzie się zaliczać do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ robotami budowlanymi został objęty odcinek drogi o nawierzchni twardej o długości powyżej 1 km oraz obiekty mostowe.

Zgodnie z zapisami art. 71 ust. 2 ww. ustawy, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a zgodnie z art. 63 ust. 1 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając m.in. rodzaj i skalę możliwego transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, a także usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody.

Wykonawca jest zobowiązany do:

  - Opracowania materiałów wymaganych do złożenia wniosku o wydanie decyzji.

  - Złożenia wniosku, ewentualnego uzupełniania wniosku.

  - Opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisku (w razie konieczności)

  - Uzyskania decyzji.

  - Opracowania dokumentacji, w tym projektu budowlanego zgodnie z uzyskaną decyzją.

Natomiast w przypadku konieczności uzyskania zmian uprzednio wydanych decyzji (decyzja zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach) zgodnie z art. 87 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wykonawca dokona odpowiedniej zmiany wydanej uprzednio decyzji administracyjnej.

Ponadto Wykonawca przyjmie, iż obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie winien obejmować min. 100 m od terenu na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, tj. min. 100 m od: granicy pasa drogowego dróg wojewódzkich oraz projektowanego umocnienia istniejących cieków. Ostateczny obszar oddziaływania przedsięwzięcia Wykonawca określi po dokonaniu wszelkich niezbędnych analiz i uwzględnieniu uwarunkowań wpływających na zakres inwestycji.

OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZAR NATURA 2000

W przypadku stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia ww. oceny.

Zgodnie z art. 59 ww. ustawy, realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli:

1) przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony;

2) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy.

POWTÓRNA OCENA ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

W przypadku wystąpienia okoliczności, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić w ramach umowy powtórną ocenę oddziaływania na środowisko, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  - ZGŁOSZENIE PROWADZENIA ROBÓT W KORYTACH CIEKÓW NATURALNYCH

Zgodnie z art. 118 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), w przypadku gdy inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Natura 2000 lub na innych obszarach form przyrody oraz w obrębach ochronnych wyznaczonych na podstawie ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, a także prowadzi się działania w obrębie cieków naturalnych, obejmujących roboty ziemne mogące zmienić warunki wodne lub wodno-glebowe, należy zgłosić regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska prowadzenie ww. działań,  do prowadzenia działań można przystąpić jeśli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia regionalny dyrektor ochrony środowiska nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu. Jeśli regionalny dyrektor ochrony środowiska wniesie sprzeciw i nałoży obowiązek uzyskania decyzji o warunkach prowadzenia działań, Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać taką decyzję. Uzyskanie ww. decyzji następuje przed uzyskaniem zgody wodnoprawnej.

Materiały do zgłoszenia prowadzenia działań należy przedłożyć Zamawiającemu celem uzgodnienia. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia stosownych poprawek i uzupełnień wynikających z ewentualnych uwag Zamawiającego.

  - ZGODA WODNOPRAWNA

Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego, przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wydanie oceny wodnoprawnej lub wydanie decyzji zwalniającej z zakazów określonych w art. 77 i art. 176 ustawy Prawo wodne [5]. Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia udzielanego przez administrację wodną w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 389 i 390 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 r. Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego wymagają przede wszystkim: usługi wodne, szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych, a także lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych. Wykonanie robót wyszczególnionych w art. 394 ustawy Prawo wodne wymaga zgłoszenia we właściwym organie. Wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 407 Prawa wodnego, powinien zawierać przede wszystkim operat wodnoprawny i opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym. Treść operatu wodnoprawnego określa art. 408 i 409 Prawa wodnego, wskazując, że składa się on z dwóch części: opisowej i graficznej. Wykonanie operatu wodnoprawnego uzależnione jest od sposobu projektowanego odwodnienia. Operat wodnoprawny należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.). Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego wraz z załącznikami prowadzenia działań należy przedłożyć Zamawiającemu celem uzgodnienia.

Ponadto w części opisowej operatu wodnoprawnego należy określić powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej (z terenów uszczelnionych) przez każdy wylot z informacją czy powierzchnia odwadniana znajduje się w granicach administracyjnych miast czy też poza tymi granicami. Jeżeli powierzchnia odwadniana częściowo znajduje się w granicach administracyjnych miast, a częściowo poza tymi granicami należy wyodrębnić poszczególne powierzchnie. Dodatkowo zestawienie ilości odprowadzanych wód opadowych musi uwzględniać podział na ilość wód opadowych, z części zlewni zlokalizowanej w granicach pasa drogowego, związaną z infrastrukturą drogową oraz ilość wód opadowych odprowadzanych z pozostałej części zlewni – zgodnie z zapisami 4.6 niniejszego OPZ.

Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia stosownych poprawek i uzupełnień wynikających z ewentualnych uwag Zamawiającego.

  - KOORDYNACJA SIECI UZBROJENIA TERENU

Uzgodnienie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzyskuje się podczas Narady Koordynacyjnej w drodze protokołu, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zakres kompetencji Narady Koordynacyjnej obejmuje uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

  - ODSTĘPSTWA OD OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo. Wniosek do właściwego Ministra, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ składa przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub przed wydaniem pozwolenia na budowę.

W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej należy dążyć do wyeliminowania potrzeby uzyskania odstępstw od przepisów. Jednakże w przypadku braku takiej możliwości, należy dążyć do ich minimalizacji. Wniosek o udzielenie zgody o odstępstwo wraz z wymaganymi załącznikami wymaga uzgodnienia przez Zamawiającego, po uprzednim wyrażeniu zgody na posiedzeniu ZOPI. Wniosek o odstępstwo składa Wykonawca po uzyskaniu pisemnej pozytywnej opinii Zamawiającego.

  - DECYZJA O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) winien odpowiadać wymaganiom ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zm.) – zwaną dalej specustawą.

Wniosek należy opracować zgodnie z kolejnością punktów określonych w art. 11 d ust. 1 specustawy. Do wniosku załącza się wymagane przepisami odrębnymi ostateczne decyzje administracyjne, uzgodnienia i zatwierdzenia oraz opinie wymagane art. 11 b i 11 d ust. 1 pkt 8 specustawy. Wykonawca uzyska decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Kopie wystąpień do poszczególnych organów i instytucji o wydanie ww. opinii należy kierować do wiadomości Zamawiającego.

Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej należy dołączyć również osobne tabelaryczne zestawienie działek: wchodzących pod inwestycję (w liniach rozgraniczających), działek w zakresie terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych (odrębnie dla danego charakteru planowanych robót, tj. budowy/przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów, urządzeń wodnych, innych dróg publicznych, itd.) oraz pozostałych działek, na których realizowana będzie inwestycja.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zastępuje uzyskiwanie odrębnej decyzji w sprawie wycinki drzew uzyskiwanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 z późn. zm.). Jednakże w przypadku konieczności:

  - usunięcia drzew i krzewów z  nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

  - prowadzenia prac na terenach wpisanych do rejestru zabytków (objętych ochroną Konserwatora Zabytków),

  - usunięcia pomnika przyrody,

  - prowadzenia prac w sąsiedztwie pomnika przyrody,

Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem niezbędne uzgodnienia/decyzje/zezwolenia wg odrębnych przepisów.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sporządzony przez Wykonawcę zostanie podpisany przez Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, posiadającego stosowne upoważnienia w tym zakresie.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID w trakcie procedowania wniosku o zgodę na udzielenie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Nadmienić również należy, iż opracowany został projekt ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego, która określa zasady i tryb przygotowania oraz realizacji strategicznych inwestycji celu publicznego, a także zasady i tryb nabywania praw do nieruchomości przeznaczonych do realizacji tych inwestycji. Zamawiający wymaga, by przyszły Wykonawca śledził postęp prac nad ww. projektem, a w przypadku wejścia w życie niniejszej ustawy i w zależności od wymogów stosowania jej przepisów, przygotował i zrealizował przedmiot zamówienia w oparciu o decyzję administracyjną wymaganą zapisami ww. ustawy.

## WYMAGANIA W ZAKRESIE SZATY GRAFICZNEJ

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

  - zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,

  - część opisowa będzie spisana za pomocą edytora tekstu, na komputerze,

  - jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych,

  - ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum,

  - całość dokumentacji będzie oprawiona w twardą oprawę, na odwrocie której będzie spis treści,

  - rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,

  - każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego,

  - szata graficzna i układ projektu budowlanego powinna spełniać wymagania obowiązujących przepisów, w szczególności [3] i [7],

Ponadto wymaga się, aby:

  - części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word,

  - obliczenia ilości podstawowych robót budowlanych były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel.

Przed przekazaniem opracowań projektowych do odbioru częściowego lub ostatecznego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji proponowany spis teczek i ogólną szatę graficzną opracowań projektowych.

Przedmiot zamówienia zostanie wykorzystany jako część Specyfikacji Warunków zamówienia na roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

W związku z tym Wykonawca zapewni, aby przedmiot zamówienia zwłaszcza w zakresie dokumentów (typu Word, Excel PDF) był dostępny cyfrowo, tak aby mogły z nich korzystać różne osoby, bez względu na wiek, poziom sprawności i rodzaj używanego sprzętu.

Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami, które wynikają z:

- ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848, z późn. zm.), w tym z wytycznymi określonymi w załączniku do tej ustawy,

- ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- Wytycznych: Dostępność cyfrowa w zamówieniach publicznych (załącznik do SWZ).

Wykonawca na etapie odbioru przedstawi oświadczenie o zgodności przedmiotu zamówienia z ustawą

o dostępności cyfrowej. Oświadczenie ma być przygotowane na podstawie badania/weryfikacji wykonanego przez osobę posiadającą wiedzę w zakresie dostępności cyfrowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania weryfikacji przedmiotu umowy pod kątem dostępności cyfrowej poprzez zlecenie zewnętrznemu wykonawcy sprawdzenia czy przedmiot umowy jest dostępny cyfrowo w wymaganym zakresie.

## NADZÓR PROCESU PROJEKTOWEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

### RADY PROJEKTU

Spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego – Wydział Dokumentacji oraz ewentualnie innych zaproszonych na wniosek Stron – nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz w przypadku szczególnej konieczności rozwiązania na Radzie Projektu zaistniałych sytuacji problemowych, Wykonawca odpowiednio wcześniej zgłosi potrzebę udziału na Radzie Projektu przedstawicieli innych Wydziałów Merytorycznych PZDW w Rzeszowie. Zamawiający zastrzega możliwość wezwania na Radę Projektu również projektantów i sprawdzających poszczególnych branż – obecność obowiązkowa.

Głównymi celami comiesięcznych Rad Projektu są:

- zapoznanie Zamawiającego z bieżącym postępem prac projektowych, poprzez szczegółowe omówienie i prezentację realizacji dokumentacji projektowej,

- ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych,

- kontrola zgodności realizacji projektu z postanowieniami wiążącej umowy i zapisami zatwierdzonego harmonogramu prac projektowych.

Notatkę sporządza Zamawiający, notatka nie podlega weryfikacji przez Wykonawcę. Ewentualne uwagi do notatki można zgłaszać na kolejnej najbliższej radzie projektu. Wykonawca jest również obowiązany do notowania ustaleń podjętych na radach projektu.

### INNE NARADY

Spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy przy udziale Wykonawcy i innych Stron oraz ewentualnie Zamawiającego, której celem jest dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień lub wizyta na miejscu, którego dotyczy opracowanie projektowe.

Wykonawca jest zobowiązany do notowania ustaleń z narad i innych spotkaniach (bez udziału Zamawiającego) oraz przesłania Zamawiającemu w terminie do 2 dni od daty spotkania kopii notatek lub protokołów z ww. narad.

W sytuacjach problemowych o działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający – powiadamiając o podjętej decyzji na piśmie. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania nadzoru nad wykonywaniem opracowań projektowych, a Wykonawca powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Spotkanie, w ramach którego zbierze się Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) celem oceny i zatwierdzenia rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiającego oraz zaproszonych stron.

Projekt budowlany zostanie poddany ocenie komisji Zespołu Opiniującego Projekt Inwestycyjny przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych i  Naradą Koordynacyjną sieci uzbrojenia terenu.

### HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH

Wykonawca projektu powinien podchodzić do realizacji umowy w sposób zdyscyplinowany. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu wykonywania przez Wykonawcę opracowań projektowych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram prac projektowych. Wykonawca przedstawi harmonogram nie później niż w 14 dni po podpisaniu umowy. W harmonogramie, należy określić terminy wykonywania poszczególnych prac, opracowań i uzyskiwania dokumentów w rozbiciu na cały okres realizacji zadania – niedopuszczalne jest oddanie wszystkich opracowań projektowych i dokumentów w terminie końcowym. Zatwierdzenie harmonogramu prac projektowych oznacza zgodę Zamawiającego na rozpoczęcie prac realizacji zadania (poza pracami koncepcyjnymi).

Harmonogram będzie zawierać nieprzekraczalne terminy dla przekazania poszczególnych opracowań projektowych z uwzględnieniem własnych możliwości Wykonawcy, a także wymaganych procedur prawnych, z uwzględnieniem rezerwy dla możliwych przeszkód. Termin realizacji opracowań projektowych musi być spójny z terminami realizacji przedmiotu umowy wskazanymi w umowie, zaś zakres z tabelą opracowań projektowych. Ponadto terminy realizacji przedmiotu umowy tj. poszczególnych elementów dokumentacji, powinny uwzględniać okres potrzebny do sprawdzenia przekazanych materiałów przez Zamawiającego, który w zależności od objętości oraz stopnia zaznajomienia sprawdzanego materiału może wynosić do 30 dni oraz czas potrzebny Wykonawcy na skorygowanie materiałów o  ewentualne uwagi.

Realizacja harmonogramu prac będzie stanowić podstawę kontroli rzeczowej i finansowej postępu prac, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Harmonogram prac projektowych winien ściśle odpowiadać Tabeli Opracowań Projektowych (TOP). Pozycje w harmonogramie winny być tożsame z pozycjami określonymi w TOP.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczególne elementy opracowań projektowych wraz z ich wartościami,

- kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy opracowań projektowych,

- terminy przekazania do sprawdzenia przez Zamawiającego poszczególnych elementów dokumentacji,

- termin planowanego posiedzenia ZOPI,

- terminy ostatecznego wykonania elementów projektowych,

- terminy zamierzonego złożenia wniosków dotyczących uzyskiwania poszczególnych decyzji i uzgodnień (np. pozwoleń wodnoprawnych),

- przewidywane terminy uzyskania decyzji, uzgodnień, itp. (np. pozwolenia wodnoprawnego, protokołu z Narady Koordynacyjnej sieci uzbrojenia terenu, itp.).

## KONTROLE PRZEPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCĘ

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, transport, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do kontroli i wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca będzie przeprowadzać kontrolę wykonywania opracowań projektowych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że opracowania projektowe wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie i Harmonogramie.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania opracowań projektowych ponosi Wykonawca.

## DOKUMENTY REALIZACJI UMOWY

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i  Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, warunki techniczne, oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków technicznych wymaganych przepisami szczególnymi,

- notatki i protokoły z narad,

- a także korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane na życzenie Zamawiającego.

## OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Obmiar opracowań projektowych, przeprowadzony przed częściowym lub ostatecznym odbiorem opracowań projektowych, będzie określać faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych oraz ich wartości zgodnie z umową, w jednostkach ustalonych w Tabeli Opracowań Projektowych. Obmiaru opracowań projektowych dokonuje Wykonawca, przy udziale Zamawiającego.

Ostatecznie zatwierdzone przez Zamawiającego wyniki obmiaru oraz wartości będą wpisane lub załączone do protokołu zdawczo-odbiorczego w formie zestawienia wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych pozycji Tabeli Opracowań Projektowych.

## ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

## Rodzaje odbiorów opracowań projektowych:

- odbiór częściowy,

- odbiór ostateczny,

- odbiór pogwarancyjny

Odbiory należy dokonać z zachowaniem terminów określonych w umowie. Wykonawca winien przedłożyć dokumentację do odbioru z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, mając na uwadze poniższe zapisy:

## Odbiór częściowy

Odbioru częściowego dokonuje się dla tych opracowań, które posiadają termin realizacji wcześniejszy niż termin najpóźniejszy (tzw. wykonania całości zamówienia) zawarty w umowie.

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia odnośnie dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego odrębnym pismem takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

W ramach czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt, wykonanie opinii do przekazanych do odbioru opracowań projektowych, które budzą jego wątpliwości. Opinia dotyczyć może zgodności opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy, który przeanalizuje uwagi zawarte w opinii. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół z analizy uwag zgłoszonych w opinii. Protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii. Wykonawca dokona uzgodnionych z Zamawiającym zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z uznanych uwag zawartych w opinii na swój koszt.

Jeżeli Zamawiający nie będzie wnosić zastrzeżeń do przedłożonych opracowań stanowiących przedmiot odbioru częściowego (lub po zweryfikowaniu naniesionych korekt),  Zamawiający uzgodni opracowania odrębnym pismem.

Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego (częściowego) nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu opracowań, zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych.

## Odbiór ostateczny

## Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych.

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego odrębnym pismem takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

W ramach czynności odbioru Zamawiający może zlecić, na swój koszt, wykonanie opinii do przekazanych do odbioru opracowań projektowych, które budzą jego wątpliwości. Opinia dotyczyć może zgodności opracowań projektowych z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Opinia zostanie przekazana Wykonawcy, który przeanalizuje uwagi zawarte w opinii. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół z analizy uwag zgłoszonych w opinii. Protokół będzie zawierał informacje; w jakim zakresie Wykonawca proponuje uwzględnić uwagi zawarte w opinii. Wykonawca dokona uzgodnionych z Zamawiającym zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych wynikających z uznanych uwag zawartych w opinii na swój koszt.

Jeżeli Zamawiający nie będzie wnosić zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów do odbioru ostatecznego (lub po zweryfikowaniu naniesionych korekt), nastąpi podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego (ostatecznego).

### Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego

- Dokumentacja tj. kompletne opracowania projektowe z podpisami projektantów i sprawdzającego.

- Oświadczenie, że dokumentację wykonano zgodnie z zapisami umowy, aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

- Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności i decyzja o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

- Protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych.

- Dokumenty projektu uzyskane dla dokumentacji projektowej:

- decyzje, uzgodnienia, zatwierdzenia, warunki techniczne, oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę,

- materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji oraz warunków technicznych wymaganych przepisami szczególnymi,

- notatki i protokoły z narad.

- Materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego.

## Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru pogwarancyjnego.

## PRZEDMIOT ODBIORÓW

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli mają wyniki pozytywne.

## TABELA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Zgodnie z załącznikiem do formularza oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wersji elektronicznej dokumentacji na nośnikach CD/DVD: zawierających każdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej „*.pdf” oraz wersji edytowalnej w następujących formatach:

- Dokumentacja geodezyjno – prawna – format danych .*docx, *dwg

- Projekt budowlany –  kompletny – format danych *.docx, *.xlsx, *.dwg

- Kosztorys inwestorski – format danych *.docx, *.xlsx

- Projekt organizacji ruchu (stałej i tymczasowej) – format danych *.docx, *.xlsx, *.dwg

- Studium wykonalności – format danych *.docx, *.xlsx, *.dwg

przy czym pliki *.dwg winny być zapisane w formacie 2007 lub wcześniejszym.

Ponadto Wykonawca jest zobligowany do sporządzenia na swój koszt egzemplarzy:

- materiałów na spotkanie w celu uzgodnienia wstępnych rozwiązań projektowych oraz dokumentacji wymaganych do sprawdzenia przez Zespół Oceny Projektów Inwestycyjnych (ZOPI) przy Dyrektorze PZDW w Rzeszowie, z uwzględnieniem konieczności wprowadzenia ewentualnych korekt do dokumentacji po posiedzeniu ZOPI,

- sporządzonych na potrzeby Zamawiającego np. w ramach bieżącego nadzoru projektowego,

- stanowiących załączniki wystąpień do właściwych organów w ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami i składanych każdorazowo w 1 egz. Zamawiającemu do wiadomości, w sprawie uzyskania uzgodnień, warunków technicznych, opinii, decyzji i niezbędnych pozwoleń, z uwzględnieniem ewentualnych korekt wniosków i załączników.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentacji projektowej i pozostałej zgodnie z tabelą opracowań projektowych (TOP) do sprawdzenia w ilości: 1 egzemplarz wersji papierowej i 1 egzemplarz wersji elektronicznej, w celu sprawdzenia jej zgodności z umową i ofertą oraz ostatecznego zatwierdzenia zastosowanych rozwiązań projektowych.

## PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Tabeli Opracowań Projektowych. Cena jednostkowa poszczególnych pozycji Tabeli Opracowań Projektowych będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w umowie. Cena powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji. Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania dokumentacji, koszty wszelkich materiałów przedkładanych Zamawiającemu, a także koszty robót nie ujętych w niniejszej dokumentacji przetargowej, a których wykonanie niezbędne jest do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiający, mając na względzie ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zaleca zapoznanie się tematem, dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Płatności odbywać się będą na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przez Zamawiającego.

# Zamawiający może odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w przypadku wystąpienia wad i usterek stwierdzonych na etapie odbioru opracowania.

## NADZÓR AUTORSKI

Wykonawca zobowiązany jest, sprawowania nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub organu administracji architektoniczno-budowlanej w zakresie określonym w art.20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Budowlane tj. :

a) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający nie określa terminu realizacji inwestycji.

## PRZEPISY ZWIĄZANE

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa europejskiego, krajowego i miejscowego, zasadami wiedzy technicznej i wytycznymi w zakresie projektowania dróg i związanych z nimi obiektów budowlanych. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest opracować przedmiot zamówienia zgodnie poniższymi przepisami prawa, normami zarówno polskimi jak i europejskimi.

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.1994.89.414  z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2025 poz. 960)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1474)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429  z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (Dz.U.2021.1170 )

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z późn. zm)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2007 Nr 86 poz. 579 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2019 poz. 868)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2020.2449 )

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2025  poz. 647)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z poźn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 Nr 220 poz. 2181 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach  towarów i usług (Dz.U. 2014 poz. 915)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  2020 poz. 470)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2019 poz. 725 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2019 poz. 1145)

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2021 poz. 735).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz.1945)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód  lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2024  poz. 1112)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2024  poz. 1478)

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów budownictwa  (Dz.U. 2019 poz. 1117.)

- Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2018 poz.2016).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych (Dz.U. 2002 Nr 77 poz. 695 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2019 poz. 710)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. 2014 poz. 1227 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1744)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.U. 1998 Nr 151 poz. 881 z późn. zm.)

- Decyzja Nr 3 Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych wraz z decyzjami zmieniającymi

- Id-1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych. W-wa 2005.

- Id-2 Warunki techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. W-wa 2005.

- Zarządzenie nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 27 października 2003 r. w sprawie zasad ustalania i prowadzenia kilometrażu dróg krajowych wraz z załącznikiem

- Zarządzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie zasad opisu węzłów drogowych o kilometrowania łącznic wraz z załącznikiem

- Uchwała Nr XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie, oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (z załącznikami)

- Uchwała nr XIV/249/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały XXVIII/510/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Podkarpackie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

- Protokół Organu Ruchu z dnia 21.10.2010 r. w sprawie zasad oznakowania poziomego i umieszczania przejść dla pieszych

- Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. 2019 poz. 1460 z późn. zm.)

- Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych

- Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. - Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych

- Załącznik do Zarządzenia nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 27 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia „Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”.

- Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 3 października 2017 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych

- WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych,

- WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych.

# NORMY

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia, zgodnie z aktualnymi, obowiązującymi Polskimi Normami (PN-EN) oraz Polskimi Dokumentami Normalizacyjnymi.

## ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 do OPZ – Protokół z przeglądu szczegółowego obiektu mostowego

Załącznik nr 2 do OPZ – Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

Załącznik nr 3 do OPZ – Wzór wystąpienia w sprawie warunków technicznych

Załącznik nr 4 do OPZ – Specyfikacje wykonania i odbioru Projektu Organizacji Ruchu

Załącznik nr 5 do OPZ – Orientacja

| Sporządziła: | Zaaprobował : |
| --- | --- |
| Sawa Kulpa 03.12.2025 r. ……………………………………… (Data, imię i nazwisko i podpis pracownika sporządzającego OPZ) | Jakub Frankowski ……………………………… (Pieczątka i podpis Naczelnika Wydziału/ Kierownika RDW) |