Załącznik Nr 4 do Opisu Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacje wykonania i odbioru projektu organizacji ruchu

Część ruchowa

Prognoza ruchu

Prognoza ruchu powinna dostarczyć potrzebne dane wyjściowe do: wyboru typu skrzyżowań, wymiarowania geometrii skrzyżowań, projektowania urządzeń sterowania ruchem, analiz bezpieczeństwa ruchu i analizy efektywności ekonomicznej.

Analiza ruchu przeprowadzona na podstawie wyników Generalnego Pomiaru Ruchu oraz Raportów o Stanie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z określeniem:

- natężeń,

- przepustowości,

- poziomu swobody ruchu dla 3 wariantów koncepcyjnych.

1. ZATWIERDZONY PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU I OZNAKOWANIA

Wykonawca zamówienia opracuje i uzyska zatwierdzenie docelowego projektu organizacji ruchu. Projekt podlega zatwierdzeniu w Organie Ruchu (Marszałek Województwa), po uzyskaniu opinii PZDW, Starostwa Powiatowego, Komendy Wojewódzkiej Policji. Uzyskanie opinii w/w oraz wskazanych przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy zamówienia.

Szczegółowy opis do opracowania stałej organizacji ruchu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do opracowania projektu stałej organizacji ruchu ciągu drogi wojewódzkiej określają wymagania ze strony Zamawiającego Województwo Podkarpackie - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie – w zakresie zawartości i sposobu opracowania przedmiotowego projektu. Projekt poza inwentaryzacją istniejącego oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa przewidywanego do rozbiórki i uznanie do dalszego wykorzystywania ma określić standard oznakowania zapewniający bezpieczeństwo ruchu drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Projekt powinien być opracowany z uwzględnieniem:

- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 – z późniejszymi zmianami)

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2007   
r. Nr 19, poz. 115)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022.1518)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. Nr 177 z dn. 14 października 2003 r., poz. 1729)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.170, poz. 1393, z późn. zm.)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 r., poz. 2181, z późn. zm.)

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – załącznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

- Przyjęte protokołem z dnia 21.10.2010r., ustalenia zasad oznakowania poziomego dróg wojewódzkich wprowadzonych na podstawie wytycznych GDDKiA (treść w załączeniu).

Projekt musi uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu oraz kompletny projekt dla przewidywanych objazdów.

Projekt organizacji ruchu dotyczy oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu a także działań i uwarunkowań systemowych, do których zalicza się:

- pokazanie granicy pasa drogowego,

- pokazanie granic administracyjnych miejscowości, gmin, powiatów, województwa oraz granicy państwa z lokalizacją zastosowanych znaków,

- ustalenie zakazów i nakazów ruchu określonych rodzajów pojazdów lub uczestników ruchu,

- oznaczenie kategorii przejazdów kolejowych (z podanym numerem linii kolejowej),

- wyznaczanie miejsc i warunków postoju lub zatrzymywania pojazdów komunikacji zbiorowej, publicznej, tranzytu itp.,

- uwzględnienie przekazanych danych dróg i obiektów inżynierskich,

- wyznaczenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów,

- uwzględnienie ustaleń raportu brd.

- uzyskanie od służb leśnych, zarządców terenu, starostw informacji dotyczących dzikiej zwierzyny i zwierząt gospodarskich,

- ustalenie oznakowania drogowskazowego,

- organizację ruchu na skrzyżowaniach,

- ustalenie granic obszarów zabudowanych,

- zaznaczenie rodzaju nawierzchni zjazdów.

W przypadku wystąpienia problemów, których rozwiązanie nie jest możliwe w oparciu o wymienione w pkt. 2.1. i 2.3. przepisy i dokumenty – szczegóły rozwiązań projektowych należy konsultować z koordynatorem prac lub ustalonym przez niego pracownikiem Wydziału Zarządzania Ruchem Drogowym - Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz właściwego terenowo Rejonu Dróg Wojewódzkich.

W czasie opracowywania projektu ich Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia zmian w organizacji ruchu, zatwierdzonych przez organ zarządzający ruchem, wskazanych przez Zamawiającego (od chwili udzielenia zamówienia do momentu złożenia opracowanej dokumentacji przez Wykonawcę do zatwierdzenia).

W przypadku zastosowania technologii robót wymuszających na czas robót podstawowych objazd drogi istniejącą lub zaprojektowaną nową drogą objazdową z obiektem mostowym bądź bez obiektu należy wówczas pokazać to jako odrębną część niniejszego opracowania.

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

    - Projekt organizacji ruchu powinien stanowić wyodrębnioną część opracowania i zawierać:

- część opisowa,

- część rysunkowa,

- część obliczeniową,

b)   Część opisowa obejmuje:

- cel i zakres opracowania,

- ogólną charakterystykę drogi oraz natężenia i warunki ruchu,

- statystykę wypadków,

- opis stanu istniejącego,

- opis stanu projektowanego,

- uzasadnienie wprowadzonych zmian w organizacji ruchu.

c) Część rysunkowa obejmuje:

- Mapę sieci dróg krajowych i wojewódzkich z zaznaczoną drogą i skrzyżowaniami będącymi przedmiotem opracowania, obrazującą układ komunikacyjny województwa podkarpackiego i ewentualnie sąsiedniego,

- planu w skali 1 : 25 000 z zaznaczeniem lokalizacji poszczególnych arkuszy planu sytuacyjnego, granic Rejonów Dróg Wojewódzkich, Powiatów i Gmin oraz skrzyżowań z drogami krajowymi i powiatowymi,

- Plan sytuacyjny na mapie w skali 1:1000 (jako skali podstawowej) i 1:500 w miejscach przekroju ulicznego i skrzyżowań (oprócz zwykłych) z zaznaczeniem  projektowanej organizacji ruchu dowiązanej do istniejącej organizacji ruchu układu komunikacyjnego

- Propozycje wariantowe rozwiązań geometrycznych lub organizacyjnych pokazać linią przerywaną innego koloru,

- Rysunki robocze tablic z kategorii E, znaków z kategorii F i znaków nietypowych,

- Plan liniowy wg załączonego wzoru (z wykorzystaniem profilu podłużnego dokumentacji).

  - Część obliczeniowa obejmuje:

- Zbiorcze zestawienie zaprojektowanych znaków pionowych, poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w sporządzonym projekcie w podziale na kategorie, funkcje, zastosowane materiały, programy, sygnały, z zaznaczeniem materiałów z odzysku itp. narastająco wg kilometrażu a także w rozbiciu na poszczególne Rejony Dróg Wojewódzkich w granicach ich działania, zachowując nadrzędność dróg na skrzyżowaniu.

- Przedmiary robót dla poszczególnych asortymentów oznakowania tj. oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń bezpieczeństwa z podziałem na odcinki węzłowe (skrzyżowania z DW i DK) i administracyjne Rejonów Dróg Wojewódzkich.

- Zbiorcze zestawienie istniejących a usuwanych i przeznaczonych do wykorzystania znaków pionowych, poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla sporządzenia kosztorysu. Materiały z odzysku muszą spełniać założone standardy i wymagania jakościowe.

- Wszystkie konieczne uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem oraz wynikające z innych przepisów i wskazane przez Zamawiającego.

- Obliczenia widoczności skrzyżowań, dopuszczonej prędkości ruchu, krętości drogi, odcinków łuków z brakiem widoczności na wyprzedzanie, spadków podłużnych wymagających oznakowania itp.

- Zbiorcze zestawienie dróg publicznych krzyżujących się z drogą wojewódzką z podaniem ich numerów nazw oraz przebiegu.

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Do projektowania należy stosować uzyskane i przygotowane wcześniej materiały geodezyjne w postaci wektorowej (pliki typu dwg.) mapa zasadnicza w skali 1:1000 i 1:500 dla przekroju ulicznego i skrzyżowań obejmujące pas drogowy wraz z „kołnierzem” o szer. 30,0 m (od osi jezdni w obu kierunkach). Po uzyskaniu mapy zasadniczej projektant dokona wizualizacyjnego objazdu trasy wspólnie z przedstawicielem właściwego Rejonu Dróg Wojewódzkich.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, nowoczesność i ekonomiczność zastosowanych rozwiązań technicznych. Do 2-ch tygodni od podpisania umowy koordynator prac, ustali zakres możliwych danych do przekazania oraz termin ich przekazania.

- Wejście w teren publiczny lub prywatny narusza jego status prawny i dlatego, Wykonawca zadania winien stosować rozwiązania wykluczające lub ograniczające do niezbędnego minimum zajęcie terenów obcych.

- Projekty należy wykonać w postaci:

- graficznej – wydruki formatu A-3 wszystkich stron opracowania oprawionych w sztywnych skoroszytowych okładkach, umożliwiających wielokrotne wykorzystywanie oraz wyjmowanie pojedynczych stron projektów w ilości egzemplarzy j.n. z czego jeden egzemplarz kompletny dla Organu Ruchu;

- dwa egzemplarze spięte jako całość dla PZDW w Rzeszowie i po trzy egzemplarze dla każdego RDW według kilometrażu obejmującego dany Rejon.

- pięć egzemplarzy spiętych jako całość jeśli projektowany odcinek drogi jest w granicach administracyjnych jednego Rejonu.

UWAGA: Powyższa ilość nie zabezpiecza potrzeb inwestycyjnych.

- elektronicznej – stworzonej w programie graficznym spełniającym warunek wymienialności plików zapisanych w formatach DWG i DXF otwieranych w programie AUTOCAD 2000 z opisaniem wprowadzanych elementów (znaki pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, itp.) na oddzielnych warstwach w sposób umożliwiający automatyczne tworzenie baz danych o tych elementach. Pliki rastrowe tworzące podkład do projektu tworzyć muszą ciąg drogi umieszczony w układzie geodezyjnym „1965” lub „2000” (skalibrowane podkłady mapowe o rozszerzeniu .tif o rozdzielczości 300 dpi-linearnie).

- Opracowanie w formie cyfrowej winno charakteryzować się następującymi parametrami:

- znaki pionowe jako zgrupowany obiekt, który poddaje się rozgrupowaniu,

- symbol oraz przypisany pod nim kilometr znaku jako edytowany tekst, wielkością dopasowany do grafiki znaku pionowego, niezmiennie w całym opracowaniu,

- symbol słupka jak i odnośnik prowadzący do grafiki znaku nie stanowią grupy obiektów z w/w grafiką znaku,

- zachowanie czytelności grafiki oznakowania jak i tekstów opisujących oznakowanie przy wydrukach w skali 1:1000 i 1:500,

- należy dostarczyć plik w formie *.dwg zawierający wszystkie użyte w opracowaniu znaki pionowe, (bloki) jako pogrupowane obiekty wielkości odpowiadającej użytej w opracowaniu,

- grafika oznakowania pionowego wykonana liniami o grubości jak warstwa.

Poszczególne elementy projektu organizacji ruchu (znaki pionowe, znaki poziome, urządzenia BRD) powinny być opisane na oddzielnych warstwach. Należy stworzyć minimum następujących warstw:

    - znaki pionowe istniejące,

    - znaki pionowe istniejące do demontażu,

    - znaki pionowe istniejące do przestawienia,

    - znaki poziome istniejące,

    - znaki poziome do zatarcia,

    - znaki poziome projektowane,

    - sygnalizacja istniejąca, z określeniem urządzeń do wykorzystania,

    - sygnalizacja projektowana,

    - urządzenia BRD istniejące,

    - urządzenia BRD istniejące do przestawienia,

    - urządzenia BRD istniejące do demontażu,

    - urządzenia BRD projektowane,

    - krawędzie projektowanej nawierzchni jezdni i chodników,

    - oznakowanie istniejące ścieżek dla ruchu rowerowego,

    - projektowane ścieżki rowerowe.

Nazwy warstw muszą jasno określać ich zawartość (w kolorze szarym). Jeśli wymieniona warstwa nie występuje zaznaczyć „nie dotyczy”.

Na plan sytuacyjny należy nanieść istniejące i projektowane oznakowanie pionowe oraz projektowane oznakowanie poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, sygnały drogowe, charakterystyczne zmiany przekroju drogi (zmiana szerokości jezdni, poboczy, chodników itp.) oraz wskazać lokalizację wszystkich elementów zagospodarowania drogi i jej otoczenia mających bezpośredni wpływ na przyjęte rozwiązania projektowe m.in.:

- istniejąca zabudowa przydrożna,

- włączenia dróg podporządkowanych z określeniem ich kategorii i rodzaju nawierzchni (dla dróg publicznych podać numer oraz nazwę ciągu),

- chodniki oraz zjazdy indywidualne i publiczne,

- obiekty generujące ruch, takie jak szkoły, kościoły, budynki użyteczności publicznej, parkingi, stacje paliw itp. ( zaznaczeniem ich na planie liniowym wg zał. nr 1),

- obiekty i urządzenia w pasie drogowym ograniczające widoczność na łukach i w rejonach skrzyżowań oraz obiekty wymagające dodatkowego oznakowania (znaki z grupy U-9, U-10 i E-22) lub zabezpieczenia barierami energochłonnymi lub poręczami (skarpy nasypów, przydrożne zadrzewienie, filary wiaduktów, obiekty mostowe, zbiorniki wodne itp.).

Na planie liniowym należy zaznaczyć wartości :

- Km, hm, m w przyjętej skali zmiennej od 1:1000 – 1:10000 zapewniającej czytelność pokazywanej sytuacji,

- Promienie łuków poziomych,

- Kąty zwrotu trasy,

- Długości odcinków prostych i łuków poziomych,

- Kierunki spadków pionowych,

- Wyszczególnienie spadków (wzniesień i zjazdów) profilu podłużnego wymagających oznakowania /kolory/,

- Zaznaczenie kierunków spadków włączanych dróg i zjazdów z opisem kilometrażu skrzyżowania dróg publicznych i zjazdów,

- Zaznaczenie obiektów obsługi ruchu (parkingi, przystanki, wiaty, zajezdnie, dworce, punkty widokowe, miejsca do kontroli i ważenia, stacje paliw) itp.,

- Inne.

Symbole znaków drogowych pionowych i poziomych oraz urządzenia BRD powinny być zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – załącznik do Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Znaki pionowe powinny być pokazane na arkuszach planu sytuacyjnego w technice barwnej a ich kolorystyka i treść powinna odpowiadać wzorom zawartym w wyżej wymienionych warunkach. Każdy znak ma posiadać swój symbol oraz dokładny kilometraż lokalizacji (kilometraż winien odpowiadać stanowi faktycznemu na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu). W przypadku znaków pionowych umieszczonych na wysięgnikach nad jezdnią należy oznaczyć ich lokalizację na gruncie, ślad wysięgnika oraz symbol znaku. Niekonwencjonalne znaki drogowe pionowe należy przedstawić na planie odzwierciedlając dokładnie ich kolorystykę i treść. Projektowane znaki pionowe (tablice przed drogowskazowe i drogowskazy) wymagające lokalizacji w miejscach nietypowych należy szczegółowo opisać oraz przedstawić w postaci fotograficznej miejsce ich umieszczenia.

    - Należy przewidzieć analizę istniejącego oznakowania obszarów zabudowanych (D-42/D-43) ze szczegółowym uwzględnieniem występującej zabudowy mieszkalnej, przeprowadzając weryfikację powyższych obszarów, wzdłuż których następuje wyraźna zmiana charakteru zagospodarowania otoczenia drogi.

    - Dla oznakowania poziomego należy:

- długości linii wyznaczyć po sprawdzeniu warunków widoczności na łukach poziomych i pionowych zgodnie zasadami zawartymi w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- zaznaczyć lokalizację punktowych elementów odblaskowych tzw. „kocich oczek” zainstalowanych       w jezdni w miejscach wymagających takiego oznakowania.

    - Opracowanie powinno uwzględniać kompleksowe funkcjonowanie następujących elementów (istniejących i projektowanych):

- Znaki drogowe pionowe.

- Znaki drogowe poziome

- proponowane wariantowe przejścia dla pieszych oznaczyć innym kolorem.

- Urządzenia bezpieczeństwa ruchu, a w tym np.:

- urządzenia optycznego prowadzenia ruchu (słupki prowadzące zagęszczone wyłącznie po stronie zewnętrznej łuku, elementy odblaskowe na barierach, słupki krawędziowe, tablice prowadzące i rozdzielające),

- urządzenia do oznaczania pasa drogowego (znaki kilometrowe i hektometrowe),

- urządzenia do oznaczenia obiektów znajdujących się w skrajni drogi (słupki przeszkodowe, oznaczenia obiektów budowlanych),

- urządzenia zabezpieczające ruch pieszych (poręcz, ogrodzenia, łańcuchy, bariera),

- urządzenia przeznaczone do zamykania drogi dla ruchu (zapory kolejowe),

- elementy  wspomagające (np. lustra drogowe, pulsatory),

- drogowe bariery ochronne i balustrady obiektowe,

- elementy zabezpieczające pieszych przed ochlapywaniem.

- Chodniki i ścieżki rowerowe.

- Skrzyżowania z sygnalizacją  świetlną

- sygnalizatory,

- sygnały.

- pasy postojowe i parkingi a proponowane warianty przedstawić liniami przerywanymi.

- Przystanki i zatoki autobusowe (proponowane wariantowe lokalizacje liniami przerywanymi).

- Urządzenia ostrzegawcze (sygnalizacja ostrzegawcza, aktywne znaki D-6).

- Poręcze mostowe i na murach oporowych,

- Urządzenia sterowania ruchem (istniejąca sygnalizacja świetlna).

4. UWAGI I ZALECENIA KOŃCOWE

Na odcinkach przebiegu drogi przez miejscowości należy rozważyć możliwość stosowania technicznych środków uspokojenia ruchu (za wyjątkiem progów zwalniających) takich jak: wydzielone azyle dla pieszych, odchylony przebieg pasa ruchu, optyczne zwężenie przekroju, itp.

- Projektowany odcinek musi uwzględniać wiążące oznakowanie odcinka poprzedzającego i następującego (kierunki, ograniczenia, informacje, itp.).

Rozważyć możliwość wydzielenia pasów ruchu dla relacji skrętu w lewo lub 
w prawo na skrzyżowaniach w przypadkach dużych natężeń ruchu na tych relacjach w sytuacjach, gdy pozwala na to szerokość jezdni lub pas drogowy.

- W przypadku odrębnych części np. dla obiektów inżynierskich projekt organizacji należy wykonać jako jedną niepodzielną całość (wg bieżącego kilometrażu).

W celu zastosowania właściwego oznakowania wlotów podporządkowanych znakami A-7 lub B-20 dla wszystkich istniejących skrzyżowań dróg publicznych  należy sprawdzić widoczność wskazując jego pole na załączniku graficznym (sytuacja – w osi lub szkic obok):

- na drodze głównej,

- na drodze podporządkowanej,

- na dojeździe do drogi z pierwszeństwem przejazdu,

- przy ruszaniu z drogi podporządkowanej.

Przy projektowaniu należy unikać następujących rozwiązań:

- dużych powierzchni jezdni na skrzyżowaniach bez malowania powierzchni wyłączonych z ruchu,

- tzw. „łamanego pierwszeństwa przejazdu” tj. zmiany przebiegu drogi z pierwszeństwem na skrzyżowaniach,

- dużej szerokości jezdni w miejscach przejść dla pieszych (ponad 3 pasy ruchu), lokalizowania przejść w najszerszym miejscu na skrzyżowaniu, itp.

Sporządzając projekt organizacji ruchu należy dostosować oznakowanie zarówno pionowe i poziome do istniejącej organizacji ruchu w sposób czytelny (zapewniając ciągłość występujących zakazów, nakazów i ograniczeń) na odcinkach poprzedzających przedmiot zamówienia uzgadniając i uzyskując warunki i opinie od zarządców właściwych dróg i organów ruchu.

W przypadkach oznakowania poziomego i pionowego w obrębie skrzyżowań zaleca się korzystanie z przykładów załączonych w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

UWAGA:

- Dla systemu zaprojektuj i wybuduj wymagane są projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia poszczególnych robót.

- Rozpoczęcie wprowadzania każdej organizacji ruchu wymaga zgłoszenia do Organu Zarządzającego Ruchem,  Komendy Wojewódzkiej Policji i Zarządu Drogi z 7 dniowym okresem wyprzedzenia, a jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały to Organ Zarządzający Ruchem w terminie 14 dni od wprowadzenia organizacji ruchu przeprowadza kontrolę wykonania  (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z późn. zm.).

Załączniki do SOPZ Projektu Stałej Organizacji Ruchu