SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

NAZWA ZADANIA:

Modernizacja systemu multimedialnego w Sali Tymona WSP UMK w Toruniu przy 
ul. Sienkiewicza 30/32

ADRES OBIEKTU:

Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy 
ul. H. Sienkiewicza 30/32.

INWESTOR:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Gagarina 11

87 – 100 Toruń

ZAKRES:

Modernizacja systemu multimedialnego w Sali Tymona Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 30/32.

KLASYFIKACJA WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45100000-8, roboty modernizacyjne

32300000-6 - Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk, obraz lub aparatura powielająca,

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych,

45314120-8 Instalowanie linii telefonicznych,

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania,

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego,

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Arkadiusz Kolasiński

DATA OPRACOWANIA:

08.2025

# CZĘŚĆ OGÓLNA

- Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego

Wykonanie i odbioru robót w zakresie modernizacja systemu multimedialnego w Sali Tymona Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy ul. H. Sienkiewicza 30/32.

- Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych elektrycznych, teletechnicznych wynikających z opracowania: "Projekt techniczno budowlanego „Modernizacja systemu multimedialnego w Sali Tymona WSP UMK w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 30/32”.

- Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.

- Przedmiot i zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych z:

- instalowanie urządzeń multimedialnych

- instalowanie instalacji multimedialnej

- instalowanie infrastruktury okablowania,

- instalowanie przewodów elektrycznego,

- instalowanie ewakuacyjnych opraw oświetleniowych,

- rozbudowa rozdzielnic elektrycznych,

- pomiary elektryczne,

- pomiary natężenia oświetlenia ewakuacyjnego,

- naprawy i przywrócenie do stanu pierwotnego uszkodzonych powierzchni.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady wykonania i odbioru oraz wymagania dla robót opisanych poniżej:

- montaż oświetlenia ewakuacyjnego,

- przygotowanie kanałów kablowych,

- układanie przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych urządzeń,

- dokonanie pomiarów sprawdzających oraz prace towarzyszące,

- wykonanie oznaczeń i opisów,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z naniesieniem tras kabli,

- naprawy i przywrócenie do stanu pierwotnego uszkodzonych powierzchni.

- przygotowanie tras kablowych systemu strukturalnego

- układanie przewodów systemu strukturalnego

- montaż urządzeń systemu strukturalnego

- sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych urządzeń systemu strukturalnego,

- dokonanie pomiarów sprawdzających linii miedzianych i światłowodowych oraz prace towarzyszące systemu strukturalnego.

- przygotowanie tras kablowych instalacji Audio-Video,

- układanie przewodów instalacji Audio-Video,

- montaż urządzeń instalacji Audio-Video,

- montaż urządzeń multimedialnych

- sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych urządzeń instalacji Audio-Video,

- dokonanie pomiarów sprawdzających oraz prace towarzyszące instalacji Audio-Video.

Warunki wykonania:

- Wszelki sprzęt niezbędny do wykonania zadania po stronie Wykonawcy;

- Za uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzonych prac pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

- W przypadku uszkodzenia lub dewastacji miejsca pracy Wykonawca przywróci go do stanu sprzed podjęcia czynności;

- Na wykonane przez siebie prace oraz dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z umową liczony od dnia zakończenia prac potwierdzonych protokołem odbioru;

- Zamawiający wymaga aby wszelkie awarie i usterki w okresie objętym gwarancją były diagnozowane i usuwane w terminie zgodnym z umową;

Określenia podstawowe, definicje

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV: 45310000-3, 45100000-8, 32300000-6, 45312100-8, 45314120-8, 45314300-4, 45314320-0, 31518200-2, 45310000-3, 31214500-4. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują zasady wykonania i odbioru oraz wymagania dla robót opisanych poniżej.

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań 
i prób oraz odbiorów i rozliczeń.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu.

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.

Część czynna - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który 
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania potencjału.

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych 
w wybrane miejsce.

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów:

- przepusty kablowe i osłony krawędzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanały i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanały podłogowe,

- systemy mocujące,

- puszki elektroinstalacyjne,

- końcówki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urządzenia elektryczne - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 
i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnęk,

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaż uchwytów do rur i przewodów,

- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów,

- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia.

Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione.

Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy.

Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami.

Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez odpowiednią instalację.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego.

Może występować jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne.

Materiały stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana

- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana

Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach).

Rodzaje zwodów:

- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki:

- grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

- krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) 
i pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny).

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynności:

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów itp.

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony

- Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Dokumentacja robót montażowych

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

1.7.	Wymogi zatrudnienia pracowników na umowę o pracę

1.7.1.  Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej  czynności  w trakcie realizacji zamówienia:

-  Elektromonter: organizowanie transportu materiałów po placu budowy wiercenie otworów, wykonanie bruzd, rozwinięcie przewodów, układanie przewodów, koryt itp.,  sprawdzenie, odmierzenie i cięcie, wprowadzenie do puszek  i połączenie, montaż łączników, przycisków, zabezpieczeń nadprądowych  i pomiary sprawdzające instalację elektryczną zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem urządzeń elektrycznych

1.7.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie  umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.7.1 czynności.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

1.7.3.  W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w  wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.7.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

1.7.4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.7.1. czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w  wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego  dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę   wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.7.1. czynności

1.7.5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak barierki ochronne, oświetlenie przeszkodowe, sygnały i znaki ostrzegawcze inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu leży po stronie Wykonawcy.

1.8.	Zabezpieczenie terenu robót

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające jak barierki ochronne, oświetlenie przeszkodowe, sygnały i znaki ostrzegawcze inne środki niezbędne do ochrony robót. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.  Tablice  informacyjne  będą utrzymywane  przez  Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu leży po stronie Wykonawcy.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

Wszelkie parametry techniczne przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu wykonania

i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań.

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) różnych producentów pod warunkiem:

- spełniania tych samych właściwości technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Szczegółowe specyfikacje zastosowanych materiałów zawiera dokumentacja projektowa.

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

- dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną.

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

- Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

  - Kable i przewody

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia 
i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. Napięcie znamionowe izolacji 750V. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.

  - Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.

Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub końcowa  60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów.

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp.

  - Sprzęt instalacyjny

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

- Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach  60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków".

- Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

- Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.

- Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

- Podstawowe dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prąd znamionowy: do 10 A,

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

  - Sprzęt oświetleniowy

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1,5 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach.

2.2.6. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST

- są właściwie oznakowane i opakowane

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój).

Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4.	Warunki przechowywania materiałów

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1.	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne"

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

3.2.	Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

-	Wykonawca powinien używać tylko takiego  sprzętu i maszyn które gwarantują właściwą realizację robót. Sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

-	Do obsługi sprzętu powinni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i staż pracy.

- 	Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót.

Sprzęt i maszyny zalecane lub niezbędne do wykonywania robót budowlanych muszą być sprawne  technicznie, niepowodujące zagrożenia dla zdrowia lub życia obsługujących. Wykonawca  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  następstwa  wywołane  używaniem niesprawnego sprzętu lub urządzeń w czasie prowadzenia robót.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

- Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne"

- Transport materiałów

Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. Urządzenia  transportowe powinny być przystosowane do transportowanych materiałów. Przewożone materiały powinny być układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez wytwórcę, oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych i suchych.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1.	Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją projektową i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.  Montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres robót obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montażowej,

- złożenie na miejscu montażu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach,

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem,

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów

- łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek.

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek,

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych,

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Trasy kablowe

Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych kabli miedzianych. Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony w 40% na prostym odcinku. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji teletechnicznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji teletechnicznych przez ściany, stropy itp. musza być chronione przed uszkodzeniami,

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie sie wyziewów,

- obwody instalacji przechodząc przez podłogi musza być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp,

5.4. Montaż urządzeń

Montaż urządzeń należy wykonać w sposób trwały zgodnie z instrukcją montażu producenta dostarczoną wraz z urządzeniami. Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) dostarczanych oddzielnie, należy konstrukcje te mocować do podłoża w sposób zalecany przez producenta.

W przypadku urządzeń przewidywanych do mocowania za pomocą kołków rozporowych, należy po ustawieniu urządzenia w miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków. Po usunięciu urządzenia wywiercić otwory, założyć kołki i umocować urządzenie po ponownym ustawieniu na właściwym miejscu.

Po zamocowaniu urządzenia należy: w urządzeniach, połączyć elementy przewidziane do połączenia, zainstalować elementy zdjęte na czas transportu lub dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach mechanicznych i elektrycznych, założyć osłony zdjęte w czasie montażu.

Zakończenie przewodów należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta lub poprzez mocowanie pod odpowiednie zaciski szczelinowe, śrubowe i samozaciskowe. Do zamontowanych urządzeń powinien być dostęp w celach kontrolno-serwisowych. W razie potrzeby należy wykonać otwory rewizyjne.

5.5. Pomiary końcowe

Każdy system, po ukończeniu instalacji należy poddać próbom sprawdzenia poprawności działania:

- Sprawdzenie i pomiary elektryczne rezystancji izolacji,

- Pomiary natężenia oświetlenia,

- Przeprowadzenie pracy próbnej.

5.6. Szkolenie obsługi

Wykonawca winien przeprowadzić szkolenie obsługi po zainstalowaniu systemów.

Szkolenie musi obejmować:

- zasadę działania systemu oświetlenia,

- konserwację systemu oświetlania.

5.7.  Przejścia przez ściany i stropy

- Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami.

- Przejścia wyżej wymienione muszą być wykonane w przepustach rurowych z rur z tworzywa sztucznego o odpowiednim przekroju .

- Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione przed uszkodzeniami do wysokości bezpiecznej. Jako osłony można stosować rury stalowe lub rury z tworzyw sztucznych.

5.8.  Przygotowanie końcówek żył przewodów, wykonywanie połączeń elektrycznych

-	Powierzchnie  stykających  się  elementów  torów  prądowych,  przekładek  i podkładek metalowych przewodzących prąd powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone  styki,  zaciski  aparatów,  przewody  itp.)  pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy zmywać tylko odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.

-	Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją.

-	W instalacjach wewnętrznych, łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym.

-	Nie wolno stosować połączeń skręcanych.

-	Długość    odizolowanej  żyły  przewodu  powinna  zapewnić  prawidłowe przyłączenie.

-	Przewody w miejscach połączeń powinny mieć zapas długości. Przewód ochronny PE powinien mieć większy zapas niż przewody czynne.

- 	Przewody  powinny  być  ułożone  swobodnie  i  nie  powinny  zostać  narażone  na

naciągi  i dodatkowe naprężenia.

-	Zdejmowanie  izolacji  i  oczyszczenie  przewodu  nie  powinno  powodować

uszkodzeń  mechanicznych.

-	Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju, przekroju i liczbie, do

jakich zacisk jest przystosowany.

5.9.  Ochrona przeciwporażeniowa

Ochronę przeciwporażeniową należy realizować za pomocą środków podstawowych i dodatkowych.

Środki ochrony przed dotykiem bezpośrednim:

-	izolowanie części czynnych ( izolacja podstawowa),

-	obudowy  (osłony ) o stopniu ochrony co najmniej IP4X,

-	wyłączniki ochronne różnicowoprądowe o znamionowym różnicowym prądzie nie większym niż 30 mA, jako uzupełniający środek ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Jako środki ochrony przed dotykiem pośrednim należy stosować:

-	samoczynne wyłączenie zasilania,

-	urządzenia o II klasie ochronności.

Zastosowano gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi, do których przyłączony jest przewód ochronny PE.

Zastosowane oprawy oświetleniowe są o I lub II klasie ochronności i doprowadzić  do wszystkich wypustów oświetleniowych  przewodu ochronnego PE.

# KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne"

6.2. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na kontroli:

6.3. Pomiary i próby instalacji.

Każda  instalacja  elektryczna  przed  przekazaniem  jej  do  eksploatacji  powinna  być poddana  oględzinom  i  próbom  przedstawionym  w  PN-IEC  60364-6-61:2000 w celu sprawdzenia,  czy  została  wykonana  zgodnie  z  wymogami odpowiednich norm i przepisów.

Oględziny instalacji powinny obejmować w szczególności sprawdzenie:

-	sposobu ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

-	doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych (środowiskowych),

- 	oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych, •  umieszczenia  schematów,  tablic  ostrzegawczych lub  innych  podobnych informacji,

-	oznaczenia  obwodów,  zabezpieczeń,  łączników,  zacisków  i  podobnych elementów,

-	poprawność połączeń wyrównawczych,

-	dostępu do urządzeń umożliwiającego wygodną ich obsługę i konserwacje,

-	stanu urządzeń – brak widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.

Próby instalacji w zależności od potrzeby powinny obejmować:

-	sprawdzenie  ciągłości  przewodów  ochronnych,  w  tym  przewodów  połączeń wyrównawczych  głównych 
i dodatkowych,

-	pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

-	sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,

-	sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,

-	próby  biegunowości,  wytrzymałości  elektrycznej,  działania  (rozdzielnic, sterownic, napędów, blokad, itp.)

-	sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi oraz przed spadkiem napięcia (zanikiem lub nadmiernym obniżeniem).

Gdy wynik dowolnej próby jest niezgodny z w/w normą, próbę tę lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wyniki sprawdzania, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.

6.3.2. Oględziny instalacji.

Oględziny instalacji mają na celu sprawdzenie, czy zainstalowane urządzenia elektryczne spełniają wymagania odpowiednich norm i przepisów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących bezpieczeństwa ich użytkowania. Oględziny mają umożliwić ocenę stanu technicznego urządzeń, ich zdolność do pracy i ocenę warunków eksploatacji. Terminy i sposób przeprowadzenia oględzin należy ustalić w instrukcji eksploatacji z uwzględnieniem zaleceń wytwórcy urządzeń, odpowiednich, specjalnych przepisów dotyczących ich eksploatacji (np. przepisów  Urzędu  Dozoru Technicznego dla urządzeń dźwigowych) i warunków pracy. Oględziny należy prowadzić w czasie ruchu i postoju urządzeń (bez lub pod napięciem). Należy sprawdzić zgodność urządzeń z dokumentacją techniczną. Dokumentacja taka powinna być prowadzona dla każdego urządzenia elektroenergetycznego, zalicza się od niej:

- projekt  techniczny  ze  wszystkimi  rysunkami  zamiennymi  lub  naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji,

- dokumentacje  fabryczną  dostarczoną  przez  dostawcę  urządzeń  (  świadectwa, karty gwarancyjne, fabryczne instrukcje obsługi, opisy techniczne oraz rysunki konstrukcyjne, montażowe i zestawieniowe),

- dokumentacje eksploatacyjną ( dokumenty przyjęcia do eksploatacji urządzeń, w  tym  protokoły z przeprowadzonych  prób  odbiorczych oraz protokoły z rozruchu i ruchu próbnego urządzeń,

- instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych,

- książki i raporty pracy urządzeń,

- dokumenty dotyczące oględzin, przeglądów, konserwacji, napraw i remontów,

- protokoły zawierające wyniki prób i pomiarów okresowych,

- dokumenty dotyczące rodzaju i zakresu uszkodzeń i napraw.

W ramach oględzin są wykonywane badania stanu ochrony przed dotykiem bezpośrednim. Należy je wykonać również podczas prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych przed przystąpieniem do prób i pomiarów oraz w czasie ich  trwania. W czasie przeprowadzanych oględzin należy ustalić przyjęty sposób ochrony przed dotykiem pośrednim i ocenić prawidłowość jego doboru w zależności od  warunków  środowiskowych i rodzaju  urządzeń. W obowiązujących  normach preferowanym sposobem ochrony przed dotykiem  pośrednim jest  samoczynne wyłączenie zasilania. W warunkach niebezpiecznych  z punktu zagrożenia porażeniowego wymaga się, aby urządzeniem wyłączającym był wyłącznik różnicowoprądowy, wysokoczuły. Kolejnym przedmiotem oględzin powinno być  sprawdzenie, czy oznaczenia przewodów i zacisków są prawidłowe. Powinny być one oznaczone zgodnie z  normą, która stanowi, że kombinacja barw zielonej i żółtej powinna być używana tylko do oznaczenia oraz identyfikacji przewodu ochronnego. Dotyczy to przewodów gołych i izolowanych. Przewód ochronno – neutralny PEN lub ochronny PE powinny być oznaczone barwą zielono- żółtą, a na końcach barwą jasnoniebieską tak, aby jednocześnie widoczne były wszystkie  wymienione barwy. Przewód neutralny N powinien być oznaczony barwą jasnoniebieską. Sprawdzenie  prawidłowości  umieszczenia  schematów,  tablic  ostrzegawczych, oznaczeń i itp. ma na celu umożliwienie sprawdzenia zgodności wykonania instalacji z przedstawioną dokumentacją wykonawczą, a w toku eksploatacji instalacji ułatwić prawidłowe wykonanie prac naprawczych i konserwacyjnych. Poprawność połączeń przewodów to właściwy sposób przyłączenia przewodów do osprzętu instalacyjnego, prawidłowe  wykonanie  końcówek,  zachowanie  naddatku  długości  żyły  przewodu ochronnego lub ochronno-neutralnego w stosunku do żył przewodów fazowych. Urządzenia  elektryczne  powinny  być  usytuowane w sposób  umożliwiający  ich wygodną obsługę i konserwacje. Należy sprawdzić stan urządzeń. Nie mogą one być w sposób widoczny uszkodzone. W szczególności należy sprawdzić stan elementów składających się na ochronę przed dotykiem bezpośrednim: izolacji części czynnych, obudów, osłon, stan zabezpieczenia  obiektu elektroenergetycznego przed dostępem osób nie upoważnionych.

6.3.3. Badania ciągłości połączeń przewodów ochronnych.

Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać zgodnie z normami przy użyciu źródła prądu stałego lub przemiennego o napięciu 4-24V bez obciążenia i prądem o natężeniu co najmniej 0,2A. Sprawdzenie polega na przyłączeniu przewodów obwodu pomiarowego z jednej strony np. do części przewodzących dostępnych odbiornika, do kołka ochronnego gniazda wtyczkowego, a z drugiej strony do przewodu ochronnego w miejscu, w którym na pewno zachowana jest ciągłość jego połączenia  z  uziomem.

6.3.4. Pomiary rezystancji izolacji.

Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych oraz elektrycznych urządzeń odbiorczych  służą do wykrycia jej uszkodzeń i tym samym zapobiec zwarciom. Zwarcia mogą doprowadzić do pożarów oraz  porażeń prądem elektrycznym. Zagrożenie porażeniem związane z uszkodzeniem izolacji przewodów ruchomych jest bardzo duże, istnieje możliwość do uchwycenia ręką w czasie ich użytkowania. Rezystancje izolacji urządzeń elektrycznych bada się za pomocą mierników izolacji. Zgodnie z normą [1] zmierzona wartość rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych powinna odpowiadać następującym wartościom:

- przy napięciu pomiarowym 250V – 0,25MΩ,

- przy napięciu pomiarowym 500V – 0,50MΩ,

- przy napięciu pomiarowym 1000V – 1 MΩ,

Napięcie pomiarowe 250V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów SELV i PELV o napięciu nie przekraczającym wartości napięcia U L ( do 50V prądu przemiennego lub 120 V prądu stałego)- czyli obwodów zasilanych ze źródła napięcia bardzo niskiego. Napięcie pomiarowe 500V należy stosować do pomiaru rezystancji izolacji obwodów o napięciu wyższym niż UL, lecz nie wyższym niż 500V, a napięcie 1000V- do pomiarów 
w obwodach o napięciu wyższym niż 500V. Napięcie pomiarowe  2500V jest stosowane przy  badaniach  rezystancji izolacji  kabli energetycznych o napięciu 1000V oraz przewodów kabli i urządzeń elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 1000V.

6.3.5. Pomiar rezystancji izolacji w obwodach oświetleniowych.

Pomiary w obwodach oświetleniowych powinny być wykonane przy włączonym wyłączniku oświetlenia i pomiarem musi być objęty cały obwód. Przy załączonych zabezpieczeniach (pod napięciem) włącza się wyłączniki badanego obwodu  oświetleniowego i sprawdza czy wszystkie obwody oświetleniowe są włączone (świecenie źródeł światła). Następnie, nie  dotykając wyłączników obwodów, wyłącza się   zabezpieczenia, dbając o skuteczne zabezpieczenie się przed przypadkowym włączeniem napięcia. Wówczas przygotowuje się obwód do pomiaru, usuwając z opraw źródła światła lub odłączając oprawy od zacisków świecznikowych. Taki obwód może być przedmiotem pomiarów. Pomiary w obwodach trójfazowych wykonuje się tak samo jak w obwodach siłowych. W obwodach jednofazowych należy przykładać napięcie pomiarowe pomiędzy: przewody L-PEN w układzie TN-C albo kolejno pomiędzy przewody L-N,  L-PE oraz N-PE w układzie TN-S.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych pomiarów rezystancji izolacji.

Należy je umieścić w odpowiednich dla badanego układu sieci protokołach pomiarowych. Wyniki pomiarów  należy uznać za pozytywne, jeżeli w żadnym z badanych obwodów zmierzone rezystancje izolacji nie są mniejsze od rezystancji wymaganej przez normy.

6.3.7. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami zwarciowymi.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach z zabezpieczeniami zwarciowymi (bez wyłącznika różnicowoprądowego) W układzie sieci TN badanie odbiorcze ochrony przed dotykiem pośrednim (dodatkowej) przez samoczynne  wyłączenie zasilania wykonuje się za pomocą specjalistycznych przyrządów do pomiarów impedancji (lub rezystancji)  pętli zwarciowej. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać dla wszystkich urządzeń  (rozdzielczych  i odbiorczych) I klasy ochronności zainstalowanych w badanym obiekcie. Przyrząd pomiarowy powinien być przyłączony  bezpośrednio do zacisków wejściowych urządzenia. Zmierzone i obliczone wartości parametrów pętli zwarciowej, niezbędne do oceny skuteczności ochrony  przeciwporażeniowej, powinny być zamieszczone w protokole pomiarowym.

6.3.8. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania w instalacjach  z  wyłącznikiem różnicowoprądowym.

W instalacjach elektrycznych z wyłącznikiem różnicowoprądowym skuteczność ochrony przeciwporażeniowej zależy od poprawności działania wyłącznika oraz od prawidłowej budowy instalacji, w której zastosowano wyłącznik.

Badanie takie obejmuje:

- badanie wyłącznika różnicowoprądowego,

- badanie ciągłości  połączeń przewodów ochronnych.

Instalacje z wyłącznikami  różnicowoprądowymi  można badać różnego rodzaju przyrządami pomiarowymi, specjalistycznymi , testerami lub metodą techniczna. Dokładność badań nie jest przez polską normę określona. Pierwszą czynnością podczas badania wyłącznika różnicowoprądowego jest sprawdzenie jego działania za pomocą przycisku test. Po jego  naciśnięciu  następuje zameldowanie warunków takich, jakie występują  przy  uszkodzeniu instalacji. Po naciśnięciu tego przycisku, sprawny, prawidłowo zainstalowany i zasilany wyłącznik musi  natychmiast  zadziałać.  Badanie poprawności działania wyłącznika, zalecane przez normy, jest sprawdzenie rzeczywistej wartości różnicowego prądu zadziałania przy płynnym narastaniu prądu uszkodzeniowego oraz czasu w jakim wyłącznik zadziała od momentu podania wartości prądu różnicowego powodującego wymuszenie wyłączenia. Badanie to  wykonuje się za pomocą sprzętu specjalistycznego. Ten sposób wykonania sprawdzenia jest dokładniejszy,  gdyż pozwala na ustalenie rzeczywistej wartości prądu zadziałania wyłącznika, a wynik pomiaru nie zależy od wartości napięcia zasilającego w chwili wykonania badań. Wyniki badań wyłącznika  należy zamieścić w  odpowiednim protokole.

6.3.9. Protokół z badań.

Opracowując protokół z badań okresowych, należy zawrzeć w nim wszelkie informacje dotyczące wykonanych oględzin i badań, zestawienie wyników pomiarów oraz informacje o modernizacjach i przebudowach (rozbudowach) instalacji. Należy również opisać nieprawidłowości (odchylenia od norm i przepisów) występujące w badanej instalacji.

# OBMIAR ROBÓT

- Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne"

- Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodów: m,

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

- dla urządzeń i odbiorników audio: szt., kpl.

- dla urządzeń i odbiorników vide: szt., kpl.

- dla urządzeń i odbiorników multimedialnych: szt., kpl.

- dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m

- dla modułów rozszerzeń z zasilaczami, akumulatorami i obudowami : szt., kpl.,

- dla manipulatorów : szt., kpl.,

- dla sygnalizatorów akustycznych i akustyczno-optycznych : szt., kpl.,

- W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.

# ODBIÓR ROBÓT

- Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne"

- Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

  - Odbiór międzyoperacyjny

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:

- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń
i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór końcowy

Po zakończeniu budowy Wykonawca dostarczy inwestorowi:

- Plany i schematy instalacji skorygowane na podstawie rysunków roboczych

- Pisemne uzgodnienia odstępstw od projektu z przedstawicielem Inwestora oraz z Zespołem Projektowym,

- Dziennik Budowy i Książkę Obmiarów,

- Protokoły odbiorów częściowych na roboty zanikające,

- Gwarancje, atesty, dowody zakupu oraz inne dokumenty związane z zastosowanymi urządzeniami 
i materiałami,

- Protokoły prób i pomiarów pomontażowych.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

Komisja odbioru powinna:

- Zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji powykonawczej,

- Dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji w celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją i przepisami,

- Sprawdzić funkcjonowanie urządzeń oraz przeprowadzić wyrywkowe pomiary zgodności danych z przedstawionymi dokumentami,

- Ustalić warunki i możliwości przekazania instalacji do eksploatacji,

- Sporządzić protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdzeń, ustaleń i wniosków,

- Odbiorowi podlegać powinna również estetyka wykonania prac.

Wymagania wyżej określone należy traktować, jako minimalne. Mogą one ulec zmianom i rozszerzeniom w ramach ogólnych i szczegółowych warunków kontraktowych.

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania. Po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór.

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały wynik pozytywny.

Odbiór końcowy należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót:

- Dokumentacja projektowa powykonawcza,

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

- Instrukcje producentów wyrobów wbudowanych,

- Protokoły odbiorów częściowych robót,

- Zgłoszenie przez Wykonawcę zakończenia robót.

Z chwilą przejęcia instalacji przez Użytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych przedstawicieli, aby przeszkolić personel do obsługi systemu. Przedstawiciel Wykonawcy przeszkoli personel w zakresie budowy urządzeń, ich pracy, ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpieczeństwa i kontroli.

Przedstawiciel Wykonawcy przekaże także wszelkie potrzebne informacje niezbędne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. W przypadku przyjęcia robót, Wykonawcy zostanie zwrócona w całości kaucja gwarancyjna, w innym przypadku kaucja ta zostanie pomniejszona.

# PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

- Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne"

- Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.

# DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawy

- Ustawa z dnia 7  lipca 1994r.  -  Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.U. z 2006r.  Nr  156,  poz.  1118  z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r, Nr 178, poz.1380).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r, Nr 25, poz.150 z  późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

- Dz. U. z 2002r., Nr 75, poz. 690 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania

- Dz. U. 2004r., Nr 195, Poz. 2011 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE

- Dz.  U.  z  2003r.,  Nr  121,  Poz.  1136  i  1137  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

- Dz. U. z 2010 Nr 109, poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych. i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- i inne związane z realizacją projektu.

- Rozporządzenia

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002r.  w  sprawie  dziennika  budowy  montażu  i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2003r, Nr  169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac budowlanych (Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z dnia  23  czerwca  2003 r. - w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru prac budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów  budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające  rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.)

- i inne związane z realizacją projektu.

- Normy

- PN-IEC  60364-1  Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych,  Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC  60364-4-443  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniająca bezpieczeństwo.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  i łączeniowymi.

- PN-IEC  60364-4-41 Instalacje elektryczne  w obiektach  budowlanych.  Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC  60364-4-46  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-IEC  60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  instalacji  niskiego  napięcia  przed  przejściowymi  przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.

- PN-IEC  60364-4-482  Instalacje  elektryczne  w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-IEC  60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-IEC  60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC  60364-6-61  Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC  60364-5-548  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji elektrycznych.

- PN-IEC  60364-5-559  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór i  montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.

- PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

- PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

- PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

- PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe

- PN-N-01256-5  Znaki  bezpieczeństwa.  Zasady  umieszczania  znaków  bezpieczeństwa  na  drogach  ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

- i inne związane z realizacją projektu.

- PN-EN 60598-2-22:2015-01P Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego,

- PN-EN 50172:2005P Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- PN-EN IEC 60598-1:2021-07 Oprawy oświetleniowe -- Część 1: Wymagania ogólne 
i badania

- PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa -- Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych

- PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

- PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego – Oprzewodowanie

- i inne związane z realizacją projektu.

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

  - Zakres prac do wykonania

- przygotowanie tras kablowych,

- układanie przewodów,

- montaż urządzeni audio video

- sprawdzenie i uruchomienie zamontowanych urządzeń,

- dokonanie pomiarów sprawdzających oraz prace towarzyszące,

- Przeprowadzenie pracy próbnej i przetestowanie zainstalowanego systemu,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- naprawa i przywrócenie do stanu pierwotnego uszkodzonych powierzchni.

  - Parametry

- Listwy rurki instalacyjne

Listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, z twardego PCV , nie rozprzestrzeniające płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach instalacyjnych spełniających wymagania PN-IEC 1084. Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidzieć na danych odcinkach tras.

- Korytka instalacyjne

Korytka instalacyjne metalowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubości blach 1mm. Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidzieć na danych odcinkach tras. Osprzęt (kątowniki, narożniki, łączniki itp.) oraz mocowanie korytek systemowe. Korytka instalacyjne wraz z systemem ich mocowania dla przewodów

- Kable przewody

W instalacjach elektrycznych wewnętrznych należy stosować kable i przewody : kable elektroenergetyczne z żyłami miedzianymi i aluminiowymi   o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłąochronną zielono-żółta i pozostałymi o barwach czarna, niebieska, beżowa i czarna nanapięcie znamionowe 0.6/1kV wg PN-93/E-90401 przewody instalacyjne jedno i wielożyłowe z żyłami miedzianymi  o izolacji i powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółta na napięcie znamionowe 500V do układania na stałe bez dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem pomieszczeniach suchych i wilgotnych wg PN-87/E-90056 przewody bezhalogenowe ognioodporne o niskiej emisji dymów wielożyłowe z żyłami miedzianymi  ocynkowanymi o izolacji z specjalnej usieciowionej z mieszanki bezhalogenowej  i powłoce z termoplastycznego tworzywa bezhalogenowego, nierozprzestrzeniającego  płomienia, w kolorze czerwonym , z żyłą ochronną zielono-żółtą na napięcie znamionowe  750V do układania na stałe bez  dodatkowych osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych wg PN-87/E-90056 Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.

- Oprawy oświetleniowe

Oprawy oświetleniowe według PN-EN-60598-02 i norm wskazanych w punkcie Normy związane. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczna eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego  TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Przewody ochronne powinny być oznaczone kolorem żółto-zielonym. Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane. Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródeł światła. Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczeń i wykonywanych w nim czynności i zapewnić ochronę przeciwolśnieniową. Wszystkie oprawy wyposażone w elektroniczne układy zapłonowe (EVG) Oprawy oświetleniowe ewakuacyjne spełniające normy PN- EN 60598-1; PN- EN 60598-2-22; PN- EN 61347-2-13; PN- EN 61347-1; PN- EN 55015; PN- EN 61000-3-2; PN- EN 62031; PN- EN 62471. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy wykonane w II klasie izolacji. Stopień szczelności min. IP20, zewnętrzne min IP44. Oprawy powinny zapewniać autonomiczną pracę min - 1h. Przewody ochronne powinny być oznaczone kolorem żółto-zielonym. Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane. Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródeł światła. Oprawy należy wyposażyć w źródła światła typu LED i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczeń i wykonywanych w nim czynności i zapewnić ochronę przeciwolśnieniową. Oprawy wykonane z materiałów podlegających recyklingowi. Oprawy kierunkowe wyposażone w piktogramy kierunku ewakuacji zgodnie z PN-N-01256-5

Oprawy oświetlenia

| Oprawa | Oprawa/panel LED |
| --- | --- |
| OPIS PARAMETU | DANE TECHNICZNE |
| Montaż | wpuszczane w sufit modułowy i g-k |
| Wymiary oprawy | 596 x596 x 34 |
| Kolor oprawy | biały |
| Obudowa | aluminium |
| Przesłona | MPRM mikro pryzma |
| Moc oprawy | Min. 36,3W max 40W |
| Strumień oprawy | 5512 lm |
| Skuteczność świetlna oprawy | 152 lm/W |
| Temperatura barwowa | 4000 K |
| SDCM - wsp. utrzymania temp. barwowej | 3 |
| CRI | >80 |
| IP | IP20 (profil z możliwością doszczelnienia do IP44) |
| IK | IK04 |
| Dopuszczalna temp. otoczenia | -25 ÷ 30 °C |
| Grupa ryzyka fotobiologicznego wg PN-EN 62471 | RG0 |

| System | DALI |
| --- | --- |
| OPIS SYSTEMU | Wszystkie oprawy oświetlenia podstawowego sali audytoryjnej wyposażone będą w zasilacze DALI. Poza systemem DALI są oprawy akcentujące oraz przeszkodowe. Zastosowanie opraw oświetlenia podstawowego w systemie DALI pozwoli na spięcia wszystkich opraw w spójny system sterowania. Przy wejściach do sali audytoryjnej zostaną zabudowane tradycyjne przyciski oświetelnia, które umożliwią dzięki modułom dokuszkowym wyzwalanie zaprogramowanych scen świetlnych. Wyzwolenie oświetlenia z poziomu przycisków załączy, oświetlenie katedry, by umożliwić wykładowcy bezpieczne dojście na katedrę, a studentom załączone zostanie oświetlenie stopni schodowych oraz oświetlenie nad ciągami komunikacyjnymi między ławkami. Oświetlenie stopni schodowych załączane będzie przez sieciowy moduł przekaźnikowy. Na poziomie katedry wykładowaca będzie miał do dyspozycji panel sterujący scenami świetlnymi oraz możliwość ściemniania oświetlenia w ramach danej sceny świetlenej. Zaprojektowany system jest elastyczny i swobodnie programowalny, co pozwoli na zmianę scen świetlnych nawet w czasie użytkowania. Za sterowanie systemem odpowiedzialny będzie dwukanałowy router DALI. |
| Elementy składowe: |  |
|  | Inteligentna jednostka routerowa do tworzenia sieci połączeń magistral DALI. Router zarządza całym systemem oświetleniowym i pozwala na rozbudowę sieci połączeń przekierowując polecenia pomiędzy komponentami systemowymi znajdującymi się na odrębnych magistralach komunikacyjnych. • Obsługa standardów: Ethernet, DALI • Obsługa 128 urządzeń DALI • Integracja z systemami budynkowymi • Wbudowany zasilacz magistrali DALI • Wbudowany zegar czasu rzeczywistego |
|  | Wielokanałowy przekaźnik systemowy do sterowania obwodami w funkcji włącz/wyłącz. Urządzenie może wybć wykorzystywane do integracji z innymi systememi automatyki. • Montaż na szynie DIN • 4 bezpotencjałowe kanały wyjściowe typu NO • Maksymalny prąd na kanał 10 A • Programowalny w Designer ™ i DIGIDIM Toolbox ™ |
|  | Jednostka wejściowa DIGIDIM Mini jest kompatybilna z interfejsem DALI. Jej niewielki rozmiar pozwala na instalację wewnątrz puszek montażowych, lub obudów. Najczęściej stosowana jako adapter do przycisków łączeniowych ściennych, ale również innych urządzeń takich jak sensory, zegary i inne urządzenia które mają zostać włączone w system sterowania DIGIDIM. Kluczowe cechy produktu: • Pasuje do wszystkich standardowych rozmiarów puszek montażowych • 4 wejścia na przełączniki • Ściemnianie poprzez przytrzymanie przyłączonego przełącznika dzwonkowego • Może być używany do obsługi przycisków monostabilnych oraz bistabilnych • Programowalny w Designer™ i DIGIDIM Toolbox ™ |
|  | Moduły panelowe 16xx to szereg różnorodnych interfejsów użytkownika zgodnych z systemem DALI, które umożliwiają sterowanie systemem. Każdy moduł zawiera diodę LED stanu oraz odbiornik podczerwieni, dzięki czemu można nim sterować za pomocą pilotów zdalnego sterowania DIGIDIM. Panele są dostarczane wraz z ramką montażową. Istnieje również możliwość zamówienia przycisków z nadrukami na zamówienie. Dostępne wykończenia: • Antyczny brąz • Czarny nikiel • Polerowana stal nierdzewna • Polerowany mosiądz • Polerowany nikiel • Stal nierdzewna • Biały, metalowy |

Oprawy oświetlenia awaryjnego

Aw1

DANE TECHNICZNE

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP20 • Dioda power LED 3W • Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny • Montaż: podtynkowo na suficie • Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm] • Oprawa z soczewką do korytarzy szeroką • Strumień świetlny oprawy: 370 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w energooszczędny moduł awaryjny z autotestem. Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*) • Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. (2*)

Aw2

DANE TECHNICZNE

• Obudowa z białego lub opcjonalnie szarego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP20 • Dioda power LED 3W • Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny • Montaż: podtynkowo na suficie • Wymiary: kwadratowa 95x95x47,7 [mm] • Oprawa z soczewką symetryczną, wąską • Strumień świetlny oprawy: 390 lm (tryb SE) • Oprawa wyposażona w energooszczędny moduł awaryjny z autotestem. Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*) • Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. (2*)

Ew

DANE TECHNICZNE

• Obudowa z białego poliwęglanu • Klasa izolacji II • Stopień ochrony IP40 • Led 1 W • Temperatura otoczenia 0⁰C do +40⁰C • Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny • Montaż: natynkowy, naścienny • Wymiary: 299x206x43 [mm] • Rozpoznawalność znaku 25m • Oprawa wyposażona w energooszczędny moduł awaryjny z autotestem. Roczne zużycie energii czynnej w trybie czuwania (SE) poniżej 1,9kWh . (1*) • Oprawa wyposażona w nowoczesne akumulatory LIFEPO4, o przedłużonej żywotności oraz braku efektu pamięci. (2*)

Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać atest CNBOP.

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego mocowane  pomocy kołków rozporowych o wytrzymałości ogniowej E90

Minimalne parametry urządzeń multimedialnych

Tab.  1. Specyfikacja techniczna projektora

| Rodzaj urządzenia | Projektor (6000 ANSI, UHD) |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Projektor laserowy w technologii DLP. Laserowe źródło światła. Rozdzielczość 3840x2160. Jasność min. 6000 Lm zgodność z ISO21118-2020 Kontrast min. 3 000 000:1. Żywotność: 20000 godzin. Współczynnik projekcji min. w zakresie 1.3 – 1.95 : 1 Funkcja Lens Shift min. w zakresie H:± 25 %, V: ± 55% Korekcja zniekształceń trapezowych: min. +/-35° w poziomie i w pionie Zoom optyczny zmotoryzowany min. x1.55. Wejścia: min. 1 x HDBaseT; 2 x HDMI z obsługą HDCP Złącza sterujące min. 1x RJ45 oraz 1x RS232 Poziom szumu max. 37 dB (A) Waga max 15 kg. |  |

Tab.  2. Specyfikacja techniczna uchwytu do projektora

| Rodzaj urządzenia | Uchwyt do projektora |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Pozwala na zainstalowanie wymaganego projektora, kolor biały. Dostosowany do wagi oraz warunków projekcyjnych w sali. |  |

Tab.  3. Specyfikacja techniczna odbiornika do projektora

| Rodzaj urządzenia | Odbiornik do projektora |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Urządzenie tego samego producenta co procesor sterujący, moduły wykonawcze na szynę DIN, panel sterujący i odbiorniki AVoIP oraz nadajniki AVoIP. DEKODOWANIE: Rozdzielczość: do 4096x2160@60Hz (próbkowanie kolorów 4:2:0). Wsparcie dla HDCP 2.3 oraz Deep Color Formaty audio: do 8 kanałów LPCM lub kodowanie 7.1. Protokoły streamowania: RTP, SDP. WIDEO: Rodzaje sygnałów wyjść: HDMI 4K przy 60 kl./s, próbkowanie kolorów 4:2:0. Wsparcie dla HDCP2.3 Rozdzielczość: max 4096x2160@60Hz (4:2.0, 8bit). AUDIO: Rodzaje sygnałów wyjściowych: HDMI, analogowy stereo Obsługą AES67 Konwersja DA: 24bit 48kHz Charakterystyka częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.5dB Stosunek S/N: >94dB 20Hz-20kHz A-ważone KOMUNIKACJA: Ethernet, RS-232, IR, HDMI (HDCP2.3, EDID, CEC) |  |

Tab.  4. Specyfikacja techniczna ekranu projekcyjnego

| Rodzaj urządzenia | Ekran projekcyjny |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Ekran elektryczny w obudowie aluminiowej Wymiar powierzchni roboczej 300x300 cm. Powierzchnia projekcyjna biała z czarnym tyłem. Grubość min. 0,42mm, kąt widzialności min. 150°. Powierzchnia elastyczna, odporna na zagniecenia i łatwa w konserwacji. |  |

Tab.  5. Specyfikacja techniczna przyłącze stołowego - katedra

| Rodzaj urządzenia | Przyłącze stołowe - katedra |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Przyłącze otwierane z klapką wyposażone min. w złącza 1x HDMI, 1x USB-C, 1x USB, 1x LAN, 2x 230V |  |

Tab.  6. Specyfikacja techniczna nadajnika AVoIP - katedra

| Rodzaj urządzenia | Nadajnik AVoIP - katedra |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Urządzenie tego samego producenta co procesor sterujący, moduły wykonawcze na szynę DIN, panel sterujący i odbiorniki AVoIP oraz nadajniki AVoIP. Wbudowany przełącznik AV min. 4x1 KODOWANIE/DEKODOWANIE: Rozdzielczość: min. do 4096x2160@60Hz (próbkowanie kolorów 4:4:4). Wsparcie dla HDCP 2.3 oraz Deep Color Formaty audio: do 8 kanałów LPCM lub kodowanie 7.1. Protokoły streamowania: RTP, SDP Min. Bit Rates 200 Mbps Kodek MPEG-2 AUDIO: Rodzaje sygnałów wejściowych: HDMI, USB-C, analogowy stereo Obsługą AES67 Konwersja DA: 24bit 48kHz Charakterystyka częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.5dB Stosunek S/N: >94dB 20Hz-20kHz A-ważone Złącza min: 2x HDMI in 2x USB-C 1x HDMI out 2x LAN 1x SFP 2x USB-A 1x RS232 2x IR KOMUNIKACJA: Ethernet, USB. RS-232, IR, HDMI (HDCP2.3, EDID, CEC), USB-C (HDCP2.3, EDID, CEC) |  |

Tab.  7. Specyfikacja techniczna przyłącze stołowego - mównica

| Rodzaj urządzenia | Przyłącze stołowe - katedra |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Przyłącze otwierane z klapką wyposażone min. w złącza 1x HDMI, 1x LAN, 2x 230V |  |

Tab.  8. Specyfikacja techniczna nadajnika AVoIP - mównica

| Rodzaj urządzenia | Nadajnik AVoIP - mównica |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Urządzenie tego samego producenta co procesor sterujący, moduły wykonawcze na szynę DIN, panel sterujący i odbiorniki AVoIP oraz nadajniki AVoIP. KODOWANIE/DEKODOWANIE: Rozdzielczość: min. do 4096x2160@60Hz (próbkowanie kolorów 4:4:4). Wsparcie dla HDCP 2.3 oraz Deep Color Formaty audio: do 8 kanałów LPCM lub kodowanie 7.1. Protokoły streamowania: RTP, SDP Min. Bit Rates 200 Mbps Kodek MPEG-2 AUDIO: Rodzaje sygnałów wejściowych: HDMI, USB-C, analogowy stereo Obsługą AES67 Konwersja DA: 24bit 48kHz Charakterystyka częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.5dB Stosunek S/N: >94dB 20Hz-20kHz A-ważone Złącza min: 1x HDMI in 1x USB-C 1x HDMI out 3x LAN 1x SFP 1x USB-A 1x RS232 2x IR KOMUNIKACJA: Ethernet, USB, RS-232, IR, HDMI (HDCP2.3, EDID, CEC) |  |

Tab.  9. Specyfikacja techniczna kamery wideokonferencyjnej śledzącej

| Rodzaj urządzenia | Kamera wideokonferencyjna śledząca |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Wbudowane 4 kamery (w tym kamera główna PTZ) Kamery panoramiczna oraz tele posiadają automatyczną osłonę obiektywu Parametry głównej kamery Zoom optyczny min. 20x Obrót min. +/- 100 stopni, pochył min. w zakresie: +50, -90 stopni Obsługa trackowania oparta o AI min.: Speaker Tracking, Presenter Tracking, autokadrowanie, PIP Złącza min. 1x USB-B, 1x USB-A, 1x LAN, 1x HDMI out, W zestawie z kamerą należy dostarczyć pilota oraz uchwyt montażowy |  |

Tab.  8. Specyfikacja techniczna transmisja USB z kamery

| Rodzaj urządzenia | Transmisja USB z kamery |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Transmisja min. USB 3.0 na odległość do 100m kablem cat.6a z prędkością transmisji min. do 5 Gbps Odbiornik dla PC z wyjście USB-C oraz RS232 Nadajnik dla urządzeń z wejściami USB-A oraz USB-C oraz RS232 |  |

Tab.  9. Specyfikacja techniczna przełącznika USB

| Rodzaj urządzenia | Przełącznik USB |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Tego samego producenta co transmisja celem zapewnienia pełnej zgodności toru USB 3 x USB-A 3.0, 2 x USB-B 3.0, 1 x RS-232/ GPI (złącze zwarciowe). Możliwość przełączania portów USB i sterowania przełączaniem. Urządzenie kompatybilne z co najmniej: Microsoft Teams, Zoom, Google Meet. |  |

Tab.  10. Specyfikacja techniczna procesora audio

| Rodzaj urządzenia | Procesor audio |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Obsługa 64x64 kanały AES67 Obsługa DANTE min. 8x8 8 portów analogowych konfigurowalnych jako wejściowe lub wyjściowe 8 procesorów AEC USB z obsługą min. 8x8 kanałów Możliwość rejestracji 4-rech kanałów audio Obsługa Phantom +48 VDC dla wejść mikrofonowych 2x port RS232 4x USB-A 1x USB-B Porty GPIO 2x LAN Złącze USB-C |  |

Tab.  11. Specyfikacja techniczna odbiornika mikrofonów bezprzewodowych 4-ro kanałowego

| Rodzaj urządzenia | Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych 4-ro kanałowy |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Odbiornik mikrofonowy, poczwórny, z DANTE i aktywnym spliterem antenowym. Montaż w szafie rack. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6. Obudowa rack. Pasmo przenoszenia audio: 20 Hz – 20 kHz. Dynamika: 134 dB. Opóźnienie nie większe niż 2ms. Odbiornik tego samego producenta co oferowane nadajniki mikrofonowe. |  |

Tab.  12. Specyfikacja techniczna odbiornika mikrofonów bezprzewodowych 2 kanałowego

| Rodzaj urządzenia | Odbiornik mikrofonów bezprzewodowych 2 kanałowy |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Odbiornik mikrofonowy, podwójny, z DANTE. Montaż w szafie rack. Obsługiwane protokoły: IPv4, IPv6. Pasmo przenoszenia audio: 20 Hz – 20 kHz. Dynamika: 134 dB. Opóźnienie nie większe niż 2ms. Odbiornik tego samego producenta co oferowane nadajniki mikrofonowe. |  |

Tab.  13. Specyfikacja techniczna odbiornika mikrofonu gęsia szyja bezprzewodowego

| Rodzaj urządzenia | Mikrofon gęsia szyja bezprzewodowy |
| --- | --- |
| Ilość | 2 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Podstawka mikrofonowa (nadajnik stołowy) tego samego producenta co mikrofon na gęsiej szyi, nadajniki doręczne, bodypack czy odbiornik mikrofonowy. Podstawka kompatybilna z mikrofonem na gęsiej szyi. Podstawka bezprzewodowa z wyłącznikiem. Mikrofon tego samego producenta co nadajniki doręczne, bodypack czy odbiornik mikrofonowy. Kardioidalny mikrofon z gęsią szyją. Kapsuła o charakterystyce kardioidalnej. Gęsia szyja o długości min. 38 cm. Należy dostarczyć dedykowany akumulator. |  |

Tab.  14. Specyfikacja techniczna odbiornika mikrofonu bezprzewodowego doręcznego

| Rodzaj urządzenia | Mikrofon bezprzewodowy doręczny |
| --- | --- |
| Ilość | 2 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Cyfrowy bezprzewodowy nadajnik doręczny z wyłącznikiem kompatybilny z oferowanym odbiornikiem mikrofonowym, tego samego producenta. Zakres dynamiki wejścia 134 dB. Zasięg do 100m. do 12 godzin pracy z akumulatorem. programowalny przełącznik wyciszenia. Cyfrowy trymer dźwięku. Generator sygnału testowego. Metalowa obudowa. Dynamiczna kapsuła mikrofonowa o charakterystyce kardioidalnej. Kapsuła tego samego producenta co oferowany nadajnik mikrofonowy i kompatybilna z nadajnikiem. Kolor czarny. Należy dostarczyć dedykowany akumulator. |  |

Tab.  15. Specyfikacja techniczna odbiornika mikrofonu bezprzewodowego nagłowny

| Rodzaj urządzenia | Mikrofon bezprzewodowy nagłowny |
| --- | --- |
| Ilość | 2 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Cyfrowy bezprzewodowy nadajnik bodypack ze złączem jack 3,5 mm kompatybilny z odbiornikiem mikrofonowym, tego samego producenta. Zakres dynamiki wejścia 134 dB. Zasięg do 100m. do 12 godzin pracy z akumulatorem. programowalny przełącznik wyciszenia. Cyfrowy trymer dźwięku. Generator sygnału testowego. Metalowa obudowa. Mikrofon kompatybilny z oferowanym nadajnikiem typu bodypack i odbiornikiem mikrofonowym, tego samego producenta. Kolor cielisty. Należy dostarczyć dedykowany akumulator. |  |

Tab. 15. Specyfikacja techniczna odbiornika ładowarki mikrofonów bezprzewodowych

| Rodzaj urządzenia | Ładowarka mikrofonów bezprzewodowych |
| --- | --- |
| Ilość | 2 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Ładowarka do oferowanego nadajnika mikrofonowego doręcznego i bodypack, kompatybilna, tego samego producenta co nadajnik mikrofonowy. Ładowarka z komorą podwójną – istnieje możliwość zamiany na ładowarkę z inną ilością komór ładujących, natomiast ich sumaryczna ilość (komór ładujących) musi pokrywać ilość nadajników mikrofonowych doręcznych i bodypack. |  |

Tab.  16. Specyfikacja techniczna odbiornika ładowarki mikrofonów bezprzewodowych na gęsiej szyi

| Rodzaj urządzenia | Ładowarka mikrofonów bezprzewodowych na gęsiej szyi |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Ładowarka do oferowanego nadajnika mikrofonowego gęsia szyja, kompatybilna, tego samego producenta co nadajnik mikrofonowy. Ładowarka bezprzewodowa indukcyjna. |  |

Tab.  17. Specyfikacja techniczna odbiornika anteny dookólnej

| Rodzaj urządzenia | Antena dookólna |
| --- | --- |
| Ilość | 2 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Pasywna antena wielokierunkowa. Nadawanie i odbiór sygnałów w zakresie częstotliwości od 450 do 960 MHz. Tego samego producenta co pozostałe elementy systemu mikrofonów bezprzewodowych |  |

Tab.  18. Specyfikacja techniczna mikrofonu przewodowego gęsia szyja

| Rodzaj urządzenia | Mikrofon przewodowy gęsia szyja |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Podstawka mikrofonowa tego samego producenta co mikrofon na gęsiej szyi, nadajniki doręczne, bodypack czy odbiornik mikrofonowy. Podstawka kompatybilna z mikrofonem na gęsiej szyi. Podstawka przewodowa z wyłącznikiem. Mikrofon tego samego producenta co nadajniki doręczne, bodypack czy odbiornik mikrofonowy. Kardioidalny mikrofon z gęsią szyją. Kapsuła o charakterystyce kardioidalnej. Gęsia szyja o długości min. 38 cm. |  |

Tab.  19. Specyfikacja techniczna głośnika sufitowego

| Rodzaj urządzenia | Głośnik sufitowy |
| --- | --- |
| Ilość | 15 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Dwudrożny głośnik sufitowy bezramkowy Głośnik niskotonowy min. 8” Głośnik wysokotonowy min. 1” Odczepy 100V – 20/10/5W Max. SPL min. 108dB Charakterystyka częstotliwościowa min. w zakresie 60Hz – 19 kHz |  |

Tab.  20. Specyfikacja techniczna kolumny ściennej

| Rodzaj urządzenia | Kolumna ścienna |
| --- | --- |
| Ilość | 2 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Dwudrożna kolumna ścienna Głośnik niskotonowy min. 8” Głośnik wysokotonowy min. 1,25” Odczepy 100V – 120, 60, 30, 15W Czułość (1W/1m) min. 95 dB SPL Max. SPL min. 117dB Charakterystyka częstotliwościowa min. w zakresie 80 Hz - 20 kHz (+/- 4 dB) Crossover 1.3 kHz W zestawie kulowy uchwyt ścienny Kolor biały |  |

Tab.  21. Specyfikacja techniczna wzmacniacz audio

| Rodzaj urządzenia | Wzmacniacz audio |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Wzmacniacz cyfrowy 4-ro kanałowy Min. 4x 240W/100V Wzmacniacz klasy D Separacja kanałów min. 68 dB @ 1kHz Moc RMS dla 8 ohm 4x120W, dla 4 ohm 4x240W Wysokość 2U |  |

Tab.  22. Specyfikacja techniczna wzmacniacz pętli indukcyjnej

| Rodzaj urządzenia | Wzmacniacz pętli indukcyjnej |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Dwukanałowy wzmacniacz pętli indukcyjnej Dwa wyjścia z przesunięciem fazowym 90 stopni Regulacja opóźnienia sygnału audio min. w zakresie 10-70 ms Obsługa AGC Kompensacja strat wysokich częstotliwości Zakres częstotliwości min. w zakresie 100 Hz – 6 kHz THD+N max. 0,3% przy pełnym obciążeniu Wejścia audio: 1x wejście liniowe, 1x wejście mikrofonowe Klasa wzmacniacz D Wyjścia 2x 15 VRMS @5A RMS Podświetlany wyświetlacz LCD |  |

Tab.  23. Specyfikacja techniczna jednostki sterującej

| Rodzaj urządzenia | Jednostka sterująca |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Pamięć: SDRAM: 2 GB, Flash: 8 GB, slot kart z możliwością rozbudowy do 32 GB wykorzystując karty SD i SDHC, zewnętrzny dysk wspiera dyski USB do 1 TB. Ethernet: 10/100BaseT, auto-negotiating, full/half duplex, DHCP, SSL, TLS, UDP/IP, CIP, SMTP, SNMP, wbudowany web serwer. Złącza: 1x dwukierunkowy porty RS-232/422/485, 2x dwukierunkowy port RS232, 8x wyjściowych portów IR, 8 portów I/O, 8 portów przekaźnikowych, LAN, magistrala systemowa NET. Diody sygnalizacyjne. W zestawie zasilacz. Obudowa: 19”, czarna, metalowa 1U. Waga max: 1,5 kg. Urządzenie tego samego producenta co panel dotykowy, moduły wykonawcze na szynę DIN. |  |

Tab.  24. Specyfikacja techniczna panelu dotykowego

| Rodzaj urządzenia | Panel dotykowy |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Panel dotykowy stołowy Przekątna min. 7” (178 mm). Aspekt min. 16:10 WXGA. Rozdzielczość min. 1280x800 pixeli. Jasność min. 350 cd/m². Kontrast min. 850:1. Kąty widzenia min. ±80° poziomo, ±80° pionowo. Dotykowy wyświetlacz min. 5 punktów dotyku. Pamięć RAM: min 2 GB. Wsparcie dla języka polskiego. Porty: Ethernet, USB. Możliwość zasilania poprzez PoE. Możliwość streamingu w formacie H.265, H.264. Możliwość bezprzewodowej transmisji sygnałowej WiFi oraz Bluetooth. Wbudowany interkom, mikrofon i głośniki. Oprogramowanie graficzne: musi być wykonane czytelnie w j. polskim i umożliwiać sterowanie wymaganych urządzeń. Wygląd graficzny i funkcjonalność należy uzgodnić z Zamawiającym. Urządzenie tego samego producenta co jednostka sterująca, moduły wykonawcze na szynę DIN. |  |

Tab.  25. Specyfikacja techniczna klawiatury sterującej

| Rodzaj urządzenia | Klawiatura sterująca |
| --- | --- |
| Ilość | 2 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Konfiguracje przycisków 4, 5 lub 6 Ilość programowalnych diod 12 Klawiatura posiada 4-pinowe złącze do podłączenia do jednostki sterującej, zintegrowany fotosensor, 2 wejścia bezpotencjałowe Pełna zgodność z wymaganą jednostką centralną systemu sterowania |  |

Tab.  26. Specyfikacja techniczna modułu sterowania DALI

| Rodzaj urządzenia | Moduł sterowania DALI |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Sterownik oświetlenia, certyfikacja DALI-2™, zgodność z oprawami oświetleniowymi w tym standardzie. Ilość urządzeń DALI: 64, 1 pętla DALI. 2 porty override. Urządzenie do montażu na szynie DIN. Urządzenie w pełni kompatybilne i tego samego producenta co jednostka sterująca systemu sterowania oraz panel dotykowy systemu sterowania (urządzenia tego samego producenta). |  |

Tab.  27. Specyfikacja techniczna modułu wykonawczego do rolet i ekranu

| Rodzaj urządzenia | Moduł wykonawczy do rolet i ekranu |
| --- | --- |
| Ilość | 2 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Przełącznik wysokonapięciowy, z wbudowanymi przekaźnikami do podłączenia ekranu projekcyjnego, rolet i innych urządzeń z silnikiem sterowanym wysokonapięciowo. Urządzenie montowane na szynie DIN. Co najmniej 8 kanałów wysokonapięciowych (120-240V). Urządzenie z możliwością podłączenia do klawiatury sterującej i sterowania z jej poziomu rozwinięciem/zwinięciem ekranów/rolet – wbudowane złącze niskonapięciowe kontaktowe. Urządzenie kompatybilne z jednostką sterującą tj. Pozwalające na kontrolę, programowanie oraz aktualizację firmware poprzez sieć LAN z wykorzystaniem oprogramowania producenta dostarczonego do jednostki sterującej. |  |

Tab.  28. Specyfikacja techniczna zasilacza modułów wykonawczych

| Rodzaj urządzenia | Zasilacz modułów wykonawczych |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| 6 portów magistrali systemowej. Montaż na szynie DIN Moc wyjściowa 60W. |  |

Tab.  29. Specyfikacja techniczna switcha LAN

| Rodzaj urządzenia | Switch LAN |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Switch LAN AV, min. 24 portów RJ45 PoE+, min. 4x 1G SFP UPLINK, switch dedykowany do rozwiązań AV, wsparcie dla DANTE, Q-SYS, AES67, AVB, NVX, AMX, NDI, SDVoE. |  |

Tab.  30. Specyfikacja techniczna szafy rack

| Rodzaj urządzenia | Szafa rack |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Szafa rack, o głębokości min. 600 mm i wysokości dostosowanej do ilości, wymiarów i udźwigu wszystkich dostarczanych urządzeń AV. Szafa musi posiadać odkręcaną tylną ścianę oraz boczne ściany. Szafa stojąca na kółkach jezdnych. Drzwi przednie. Szafa w kolorze czarnym. Szafa musi zostać dostarczona z kompletnym wyposażeniem: półki rack, listwa zasilająca rack, śrubki, zaślepki, organizer i patchpanel, itp. Szafa musi uwzględniać zapas przestrzeni pomiędzy urządzeniami (nad wzmacniaczami i procesorami audio oraz innymi urządzeniami, które tego wymagają uwzględnić pustą przestrzeń). |  |

Tab. 31. Specyfikacja techniczna systemu bezprzewodowej prezentacji

| Rodzaj urządzenia | System bezprzewodowej prezentacji |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Hub do bezprzewodowej współpracy. W zestawie z urządzeniem min. 1 nadajnik treści prezentacji podłączany do portu USB komputera, Min. 1 wyjścia HDMI w rozdzielczości UHD 3840x2160 @ 30Hz, Obsługa AirPlay, Google Cast, Miracast, Obsługa systemów operacyjnych min. Windows 10 i nowsze, MAC OS 11, Android 9 i nowsze, iOS 12 i nowsze, Możliwość prezentacji do 2 różnych źródeł na ekranie, Sieć LAN: pasmo pracy 2,4GHz oraz 5GHz. Port Ethernet LAN 1Gbit. Porty: USB-C 2.0, USB-C 3.0, USB-A 2.0, USB-A 3.0 |  |

Tab.  32. Specyfikacja techniczna nadajnika do systemu bezprzewodowej prezentacji

| Rodzaj urządzenia | Nadajnik do systemu bezprzewodowej prezentacji |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Urządzenie tego samego producenta co procesor sterujący, moduły wykonawcze na szynę DIN, panel sterujący i odbiorniki AVoIP oraz nadajniki AVoIP. KODOWANIE: Rozdzielczość: do 4096x2160@60Hz (próbkowanie kolorów 4:2:0). Wsparcie dla HDCP 2.3 oraz Deep Color Formaty audio: do 8 kanałów LPCM lub kodowanie 7.1. Protokoły streamowania: RTP, SDP Bit rate min. 200 Mbps WIDEO: Rodzaje sygnałów wejść: HDMI 4K przy 60 kl./s, próbkowanie kolorów 4:2:0. Wsparcie dla HDCP2.3 Rozdzielczość: max 4096x2160@60Hz (4:2.0, 8bit). AUDIO: Rodzaje sygnałów wejściowych: HDMI, analogowy stereo Obsługą AES67 Konwersja DA: 24bit 48kHz Charakterystyka częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.5dB Stosunek S/N: >94dB 20Hz-20kHz A-ważone KOMUNIKACJA: Ethernet, RS-232, IR, HDMI (HDCP2.3, EDID, CEC) |  |

Tab. 33. Specyfikacja techniczna monitora interaktywnego

| Rodzaj urządzenia | Monitor interaktywny |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Monitor dotykowy min. 75” Matryca w technologii IPS z podświetleniem bezpośrednim LED Jasność bez dotyku min. 450 cd/m2 Kontrast min. 1200:1 Czas reakcji 8 ms GtG Technologia dotyku podczerwień z obsługą do 20 pkt. Możliwość dotyku rękawiczką, palcem, rysikiem Szkło nakładki dotykowej o twardości 8H Rozdzielczość natywna 3840x2160 Wejścia min. 1x DisplayPort, 3x HDMI, 1x USB-C Wyjście min. 1x HDMI Wejścia sterujące 1x RS232, 1x LAN Wejścia dotyku poprzez USB-C (wraz z video), 2x USB-B Wbudowany system Android min. 11 Procesor 4-ro rdzeniowy RAM 4G ROM 16GB Wsparcie dla Bluetooth min. 4.2 oraz WiFi Wbudowane głoścniki 2x 15W Mozliwość zasilania urządzeń USB-C do 65W |  |

Tab. 34. Specyfikacja techniczna statywu jezdnego do monitora interaktywnego

| Rodzaj urządzenia | Statyw do monitora interaktywnego |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Statyw jezdny do monitora interaktywnego Nośność min. 100” Półka Możliwość regulacji wysokości w zakresie 120-165 cm Kompatybilny z wymaganym monitorem interaktywnym |  |

Tab.  35. Specyfikacja techniczna nadajnika do monitora interaktywnego

| Rodzaj urządzenia | Nadajnik do monitora interaktywnego |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Urządzenie tego samego producenta co procesor sterujący, moduły wykonawcze na szynę DIN, panel sterujący i odbiorniki AVoIP oraz nadajniki AVoIP. KODOWANIE: Rozdzielczość: do 4096x2160@60Hz (próbkowanie kolorów 4:2:0). Wsparcie dla HDCP 2.3 oraz Deep Color Formaty audio: do 8 kanałów LPCM lub kodowanie 7.1. Protokoły streamowania: RTP, SDP Bit rate min. 200 Mbps WIDEO: Rodzaje sygnałów wejść: HDMI 4K przy 60 kl./s, próbkowanie kolorów 4:2:0. Wsparcie dla HDCP2.3 Rozdzielczość: max 4096x2160@60Hz (4:2.0, 8bit). AUDIO: Rodzaje sygnałów wejściowych: HDMI, analogowy stereo Obsługą AES67 Konwersja DA: 24bit 48kHz Charakterystyka częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.5dB Stosunek S/N: >94dB 20Hz-20kHz A-ważone KOMUNIKACJA: Ethernet, RS-232, IR, HDMI (HDCP2.3, EDID, CEC) |  |

Tab.  36. Specyfikacja techniczna odbiornika do monitora interaktywnego

| Rodzaj urządzenia | Odbiornik do monitora interaktywnego |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Urządzenie tego samego producenta co procesor sterujący, moduły wykonawcze na szynę DIN, panel sterujący i odbiorniki AVoIP oraz nadajniki AVoIP. DEKODOWANIE: Rozdzielczość: do 4096x2160@60Hz (próbkowanie kolorów 4:2:0). Wsparcie dla HDCP 2.3 oraz Deep Color Formaty audio: do 8 kanałów LPCM lub kodowanie 7.1. Protokoły streamowania: RTP, SDP. WIDEO: Rodzaje sygnałów wyjść: HDMI 4K przy 60 kl./s, próbkowanie kolorów 4:2:0. Wsparcie dla HDCP2.3 Rozdzielczość: max 4096x2160@60Hz (4:2.0, 8bit). AUDIO: Rodzaje sygnałów wyjściowych: HDMI, analogowy stereo Obsługą AES67 Konwersja DA: 24bit 48kHz Charakterystyka częstotliwościowa: 20Hz-20kHz ±0.5dB Stosunek S/N: >94dB 20Hz-20kHz A-ważone KOMUNIKACJA: Ethernet, RS-232, IR, HDMI (HDCP2.3, EDID, CEC) |  |

Tab.  37. Specyfikacja techniczna transmisji USB z monitora interaktywnego

| Rodzaj urządzenia | Transmisja USB z monitora interaktywnego |
| --- | --- |
| Ilość | 1 szt. |
| Parametry urządzenia: |  |
| Transmisja min. USB 2.0 na odległość do 100m kablem min. cat. 5e z prędkością transmisji min. do 480 Mbps Odbiornik dla PC z wyjściem USB-B Nadajnik dla urządzeń z wejściami USB-A |  |

# SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT

Prace będą wykonywane w użytkowanym obiekcie (na czas realizacji prac obiekt nie będzie wyłączony z ruchu). Przeprowadzanie głośnych prac w wyznaczonych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.. Realizacja pracy może odbywać się w godzinach rannych lub w godzinach popołudniowych, wieczornych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Prace należy wykonywać w sposób zgodny z obowiązującymi polskimi normami, rozporządzeniami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz działając w porozumieniu z Użytkownikiem oraz inspektorem nadzoru w szczególności zakresie terminów i planowanych zakresów prac. Podczas prac należy uważać na instalacje istniejące, szczególnie w zakresie kamer umieszczonych na słupach. W przypadku uszkodzenia koszty napraw ponosi Wykonawca. Nadzór nad pracami musi być prowadzony przez kierownika robót elektrycznych, którego pełnienie tej funkcji musi być potwierdzone przed rozpoczęciem prac w dzienniku robót.

Po wykonaniu wszystkich prac wykonawca wykona szkolenie z obsługi zamontowanych urządzeń oraz sposobu działania dla pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego (potwierdzenie wykonania szkolenia będzie podpisana lista przez pracowników którzy uczestniczyli w szkoleniu). Wykonawca przekaże zamawiającemu dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna). Wykonawca wykona i przekaże zamawiającemu jeden egzemplarz instrukcji obsługi i użytkowania, konserwacji zamontowanych urządzeń.

# ZAKOŃCZENIE PRAC

Po wykonaniu prac teren należy przywrócić do stanu sprzed podjęcia działań.