##### MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Projekty budowlane, pozwolenia na budowę, nadzory, kosztorysy, wykonawstwo 87-100 Toruń, ul. gen. Józefa Hallera 65a/3 tel. 603-311-254 NIP: 956-195-22-92, REGON 365974794, Numer rachunku: 87 1020 5011 0000 9102 0401 1961 www.mmproj-bud.plE-mail: mlodzian1@poczta.onet.pl

Egz. nr 1

##### PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

Nazwa zamierzenia budowlanego: 	Przebudowa budynku Wojewódzkiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego przy ul. Okólnej 2 w Gorzowie Wielkopolskim

Adres: 					ul. Okólna 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

Kategoria obiektu budowlanego: 		XII (budynki administracji publicznej)

Nazwa jednostki ewidencyjnej:		086101_1

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:	0002 Gorzów Wielkopolski

Numery działek: 				dz. nr 1287

Nazwa i adres Inwestora: 	Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

| Zakres projektu budowlanego | Projektant: imię i nazwisko | Nr uprawnień Nr ewidencyjny | Podpis/ Pieczątka |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja Projektant | inż. Marcin Młodziankiewicz spec. konstrukcyjno-budowlana, bez ograniczeń | KUP/0115/POOK/04 KUP/BO/0186/05 |  |
| Konstrukcja Sprawdzający | mgr. inż. Robert Taratuta spec. konstrukcyjno-budowlana, bez ograniczeń | WRR-DT/7131/18/2002 KUP/BO/2567/01 |  |

data opracowania: 15 września 2025 r.

Spis treści

1.	Oświadczenie projektantów	3

2.	Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe	4

3.	Dane ogólne	9

4.	Krótki opis zamierzenia budowlanego	9

5.	Ocena stanu technicznego budynku	9

6.	Opis projektowanych rozwiązań	10

7.	Zebranie obciążeń	10

8.	Wyciąg z obliczeń	11

Część rysunkowa

- 1-TK Ława fundamentowa – skala 1:10

- 2-TK Podciąg stalowy – skala 1:10

# Oświadczenie projektantów

##### MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Projekty budowlane, pozwolenia na budowę, nadzory, kosztorysy, wykonawstwo 87-100 Toruń, ul. gen. Józefa Hallera 65a/3 tel. 603-311-254 NIP: 956-195-22-92, REGON 365974794, Numer rachunku: 87 1020 5011 0000 9102 0401 1961 www.mmproj-bud.plE-mail: mlodzian1@poczta.onet.pl

Nazwa zamierzenia budowlanego: 	Przebudowa budynku Wojewódzkiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego przy ul. Okólnej 2 w Gorzowie Wielkopolskim

Adres: 					ul. Okólna 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

Kategoria obiektu budowlanego: 		XII (budynki administracji publicznej)

Nazwa jednostki ewidencyjnej:		086101_1

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:	0002 Gorzów Wielkopolski

Numery działek: 				dz. nr 1287

Nazwa i adres Inwestora: 	Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

##### OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

ZAKRES PROJEKTU BUDOWLANEGO: PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI

My niżej podpisani, oświadczamy, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z  obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, z późn. zmianami,  art.34 ust. 3d pkt 3.

| Zakres projektu budowlanego | Projektant: imię i nazwisko | Nr uprawnień Nr ewidencyjny | Podpis/ Pieczątka |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja Projektant | inż. Marcin Młodziankiewicz spec. konstrukcyjno-budowlana, bez ograniczeń | KUP/0115/POOK/04 KUP/BO/0186/05 |  |
| Konstrukcja Sprawdzający | mgr. inż. Robert Taratuta spec. konstrukcyjno-budowlana, bez ograniczeń | WRR-DT/7131/18/2002 KUP/BO/2567/01 |  |

data opracowania: 15 września 2025 r.

# Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

# Dane ogólne

Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023 poz. 682),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz. U.2022 poz. 1225 tekst jednolity z późn. zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

- Projekt architektoniczno-budowlany sporządzony przez mgr inż. arch. Jacka Gawrońskiego,

- Obowiązujące normy oraz zasady wiedzy technicznej,

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja

Inwestor:

Lubuski Urząd Wojewódzki,

Ul. Jagiellończyka 8,

66-400 Gorzów Wielkopolski

Jednostka projektowa

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ

Ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3

87-100 Toruń

# Krótki opis zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego projektu technicznego są rozwiązania konstrukcyjne dla przebudowy istniejącego budynku:

- przebudowy budynku w zakresie fundamentów.

- przebudowy ścian nośnych parteru.

# Ocena stanu technicznego budynku

Stan techniczny budynku pozwala na zastosowanie projektowanych rozwiązań bez naruszania stateczności poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku.

# Opis projektowanych rozwiązań

Projektuje się następujące rozwiązania konstrukcyjne dla przedmiotowej inwestycji:

- Przebudowa budynku w zakresie fundamentów

Projektuje się ławę fundamentową pod projektowaną ścianą.

- Przebudowa ścian nośnych parteru.

Projektuje się otwory w istniejących ścianach nośnych. W tym celu należy zamontować nadproża stalowe z dwóch ceowników zwykłych C200 skręconych śrubami o średnicy 16mm klasy 5.6.

# Zebranie obciążeń

strop nad parterem.

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m² | γf | kd | Obc. obl. kN/m² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne, szatnie i łaźnie zakładów przemysłowych, pływalnie oraz poddasza użytkowane jako magazyny lub kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m²] | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 3,00 |
| 2. | Płytki PCW o grubości 2 lub 3 mm (na lateksie, polocecie, butaprenie) [0,070kN/m²] | 0,07 | 1,35 | -- | 0,09 |
| 3. | Deski (przybijane do legarów) o grubości 30 mm [0,330kN/m²] | 0,33 | 1,35 | -- | 0,45 |
| 4. | belki drewniane | 0,20 | 1,35 | -- | 0,27 |
| 5. | Trociny z wapnem przy stosunku objętościowym wapna do trocin 1:3 grub.10 cm [6,0kN/m³·0,10m] | 0,60 | 1,35 | -- | 0,81 |
| 6. | Deski (przybijane do legarów) o grubości 30 mm [0,330kN/m²] | 0,33 | 1,35 | -- | 0,45 |
|  | Σ: | 3,53 | 1,43 | -- | 5,07 |

ściana 1 piętra.

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m | γf | kd | Obc. obl. kN/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Warstwa cementowa grub.2 cm grub. 2 cm, szer. 3,23 m [(21,0kN/m³·0,02m)·3,23m] | 1,36 | 1,35 | -- | 1,84 |
| 2. | Mur z cegły (cegła budowlana wypalana z gliny, dziurawka) grub.38 cm grub. 38 cm, szer. 3,23 m [(14,500kN/m³·0,38m)·3,23m] | 17,80 | 1,35 | -- | 24,03 |
| 3. | Warstwa cementowa grub.2 cm grub. 2 cm, szer. 3,23 m [(21,0kN/m³·0,02m)·3,23m] | 1,36 | 1,35 | -- | 1,84 |
|  | Σ: | 20,52 | 1,35 | -- | 27,70 |

# Wyciąg z obliczeń

Belka 1

SCHEMAT BELKI

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek  P1: strop nad parterem (γf = 1,43)

Schemat statyczny:

Przypadek  P2: ściana piętra (γf = 1,35)

Schemat statyczny:

WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH

Przypadek  P1: strop nad parterem

Momenty zginające [kNm]:

Przypadek  P2: ściana piętra

Momenty zginające [kNm]:

Obwiednia sił wewnętrznych

Momenty zginające [kNm]:

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;

Parametry analizy zwichrzenia:

- obciążenie przyłożone na pasie górnym belki;

- obciążenie działa w dół;

- brak stężeń bocznych na długości przęseł belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekrój:  2x C 200

Av = 34,0 cm²,  m = 50,6 kg/m

Jx = 3820 cm4,  Jy = 26314 cm4,  J = 9400 cm6,  J = 12,5 cm4,  Wx = 382 cm³

Stal:    S235 (wg PN-EN 1993-1-1:2006)

Nośności obliczeniowe przekroju:

- zginanie:  klasa przekroju 1   		MR = 90,33 kNm

- ścinanie:  klasa przekroju 1		VR = 423,98 kN

Nośność na zginanie

Przekrój z = 1,68 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2)

Współczynnik zwichrzenia  φL = 0,999

Moment maksymalny  Mmax = 78,28 kNm

(52)       Mmax / (φL·MR) = 0,867  <  1

Nośność na ścinanie

Przekrój z = 3,36 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2)

Maksymalna siła poprzeczna Vmax = -93,19 kN

(53)       Vmax / VR = 0,220  <  1

Nośność na zginanie ze ścinaniem

Vmax = (-)93,19 kN   <   Vo = 0,3·VR = 127,19 kN  →   warunek niemiarodajny

Stan graniczny użytkowania

Przekrój z = 1,68 m (K2: 1,0·P1+1,0·P2)

Ugięcie maksymalne  fk,max = 8,46 mm

Ugięcie graniczne  fgr = lo / 350 = 3360 / 350 = 9,60 mm

fk,max = 8,46 mm  <   fgr = 9,60 mm     (88,2%)

Filarek powstały w wyniku wyburzenia ściany – obciążony projektowanym podciągiem

Element 1

DANE:

Materiał:

Elementy murowe: Cegła ceramiczna pełna 	kl.15

- element ceramiczny grupy 1

- znormalizowana wytrzymałość elementu na ściskanie fb = 15,0 MPa

- kategoria wykonania elementu  I

Zaprawa murarska: zwykła klasy M5, przepisana  →   fm = 5,0 MPa

→   Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie  fk = 4,85 MPa

Geometria:

- Ściana zewnętrzna

Grubość ściany  	 t = 38,0 cm

Szerokość ściany  	 b = 65,0 cm

Wysokość ściany  	 h = 320,0 cm

Podparcie ściany:

- ściana podparta u góry i u dołu

Usztywnienie przestrzenne:

- konstrukcja usztywniona przestrzennie w sposób eliminujący przesuw poziomy

- stropy z betonu z wieńcami żelbetowymi

Obciążenia:

Obciążenie z wyższych kondygnacji 	 N0d = 46,54 kN

Obciążenie obliczeniowe ze stropu 	 Nsl,d = 46,65 kN

Ciężar objętościowy muru 	 ρ = 18,0 kN/m3;  γf = 1,10

→   ciężar własny ściany 	 Gs = 15,65 kN

Obciążenie poziome od ssania wiatru 	 wd = 0,000 kN/m

Obciążenie poziome od parcia wiatru 	 wd = 0,000 kN/m

ZAŁOŻENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa:  	trwała

Kategoria wykonania robót:  	B

→   Częściowy współczynnik bezpieczeństwa dla muru  	γm = 2,2

WYNIKI - ŚCIANA OBCIĄŻONA PIONOWO - model przegubowy (wg PN-B-03002:2007):

Warunek nośności pod stropem:

Φ1 = 0,610,  A = 0,25 m²,  fd = 1,95 MPa

N1d = 93,19 kN  <  N1R,d = Φ1·A·fd = 293,81 kN     (31,7%)

Warunek nośności w strefie środkowej:

Φm = 0,691,  A = 0,25 m²,  fd = 1,95 MPa

Nmd = 101,01 kN  <  NmR,d = Φm·A·fd = 332,56 kN     (30,4%)

Warunek nośności nad stropem:

Φ2 = 0,944,  A = 0,25 m²,  fd = 1,95 MPa

N2d = 108,84 kN  <  N2R,d = Φ2·A·fd = 454,27 kN     (24,0%)

projektant:

inż. Marcin Młodziankiewicz

nr upr. KUP/0115/POOK/04

spec. konstrukcyjno-budowlana,

bez ograniczeń

Sprawdzający:

mgr. inż. Robert Taratuta

nr upr. WRR-DT/7131/18/2002

spec. konstrukcyjno-budowlana,

bez ograniczeń