##### MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Projekty budowlane, pozwolenia na budowę, nadzory, kosztorysy, wykonawstwo 87-100 Toruń, ul. gen. Józefa Hallera 65a/3 tel. 603-311-254 NIP: 956-195-22-92, REGON 365974794, Numer rachunku: 87 1020 5011 0000 9102 0401 1961 www.mmproj-bud.plE-mail: mlodzian1@poczta.onet.pl

Egz. nr 4

##### EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU

Obiekt: 	Budynek Wojewódzkiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego przy ul. Okólnej 2 w Gorzowie Wielkopolskim

Adres: 					ul. Okólna 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

Kategoria obiektu budowlanego: 		XII (budynki administracji publicznej)

Nazwa jednostki ewidencyjnej:		086101_1

Nazwa i numer obrębu ewidencyjnego:	0002 Gorzów Wielkopolski

Numery działek: 				dz. nr 1287

Nazwa i adres Inwestora: 	Lubuski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

| Zakres projektu budowlanego | Projektant: imię i nazwisko | Nr uprawnień Nr ewidencyjny | Podpis/ Pieczątka |
| --- | --- | --- | --- |
| Konstrukcja opracował | inż. Marcin Młodziankiewicz spec. konstrukcyjno-budowlana, bez ograniczeń | KUP/0115/POOK/04 KUP/BO/0186/05 |  |

data opracowania: 1 września 2025 r.

Spis treści

1.	Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe	3

2.	Dane ogólne	6

3.	Przedmiot opracowania	6

4.	Cel opracowania	6

5.	Charakterystyka obiektu:	6

6.	Ocena stanu technicznego budynku	7

7.	Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej	8

8.	Zalecenia	9

# Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe

# Dane ogólne

Podstawa opracowania

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja

Inwestor:

Lubuski Urząd Wojewódzki,

Ul. Jagiellończyka 8,

66-400 Gorzów Wielkopolski

Jednostka projektowa

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ

Ul. Gen. Józefa Hallera 65a/3

87-100 Toruń

# Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego i przydatności do dalszego użytkowania budynku Wojewódzkiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego przy ul. Okólnej 2 w Gorzowie Wielkopolskim.

# Cel opracowania

Niniejsze opracowanie określa wpływ wyburzenia fragmentów ścian parteru na stateczność elementów konstrukcyjnych budynku -  zgodnie z opracowywaną dokumentacją projektową.

# Charakterystyka obiektu:

Budynek objęty opracowaniem został wzniesiony w latach 20tych XX wieku. Posiada 4 kondygnacje (piwnica, parter, 1 piętro, poddasze użytkowe) oraz poddasze nieużytkowe. Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Dach dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie. Kalenica dachu równoległa do dłuższego boku budynku.

Charakterystyczne parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy				- 260,72 m2

- powierzchnia użytkowa				- 610,60 m2

- kubatura brutto					- 1 913,25 m3

- wysokość					- 9,63 m

- liczba kondygnacji nadziemnych			- trzy kondygnacje

- P.P.P. = 61,10 m n.p.m. = ± 0,00

Wyposażenie budynku w instalacje:

      - instalacja wodna: (z sieci miejskiej / własna).

      - instalacja kanalizacji sanitarnej: (do sieci miejskiej / własna).

      - instalacja elektryczna: (z sieci miejskiej / własna).

      - instalacja kanalizacji deszczowej: (do sieci miejskiej / własna).

      - instalacja gazowa: (z sieci miejskiej / własna).

      - instalacja c.o. i c.w.u.: (z sieci miejskiej / własna).

Elementy konstrukcyjne budynku:

- Fundamenty – posadowienie bezpośrednie ławy betonowe i z cegły pełnej

- Ściany piwnicy: cegła pełna gr. 38 i 51cm

- Ściany kondygnacji nadziemnych: cegła pełna gr. 38cm

- Strop nad piwnicą: łukowy, odcinkowy z cegły

- Strop nad parterem i 1 piętrem: drewniany, ze ślepym pułapem, belki nośne – drewniane

- Schody: drewniane

- Strop nad garażem: prefabrykowany, betonowy, kryty papą

- Dach o konstrukcji drewnianej, dwuwieszakowy.

# Ocena stanu technicznego budynku

Stan techniczny budynku pozwala na zastosowanie projektowanych rozwiązań bez naruszania stateczności poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku.

- Fundamenty – stan dostateczny,

- Ściany piwnicy – stan dostateczny, widoczne zawilgocenia

- Ściany kondygnacji nadziemnych: stan dobry

- Strop nad piwnicą: stan dostateczny, widoczne zawilgocenia

- Strop nad parterem i 1 piętrem – stan dobry

- Schody: drewniane – stan dobry

- Strop nad garażem: stan dostateczny, nieszczelna izolacja

- Dach o konstrukcji drewnianej – stan dobry

# Dokumentacja fotograficzna z wizji lokalnej

Fot. 1 – Widoczne zagilgocenia ścian piwnicy

Fot. 2 – Widoczne zagilgocenia stropu nad piwnicą

Fot. 3 – ZKonstrukcja dachu

# Zalecenia

Stan elementów konstrukcyjnych budynku określa się jako dobry. Aby jednak budynek w dalszym ciągu nadawał się do użytkowania konieczne jest jednak podjęcie działań zapobiegawczych mających na celu usunięcie przyczyn pojawiania się wilgoci w piwnicy i garażu. Zawilgocenia ścian i stropów piwnicy mogą mieć związek z brakiem ciągłości izolacji poziomych i pionowych fundamentów. Należy wykonać izolację poziomą i pionową fundamentów. Izolację poziomą można odtworzyć za pomocą iniekcji ciśnieniowej. W celu wykonania izolacji pionowej należy odkopać ściany od zewnętrz i nanieść powłoki bitumiczne. Konieczne może być również zastosowanie ocieplenia i polistyrenu ekstrudowanego i folii kubełkowej. W wypadku stwierdzenia wysokiego poziomu wód gruntowych konieczne może się okazać wykonanie izolacji przeciwwodnej. Aby zabezpieczyć strop nad  garażem należy wykonać nowe pokrycie tarasu.

opracował:

inż. Marcin Młodziankiewicz

nr upr. KUP/0115/POOK/04

spec. konstrukcyjno-budowlana,

bez ograniczeń