| ………………………………… |  |  |  | Załącznik nr 1.1 do SWZ dokument składany wraz z ofertą dla ważności oferty należy złożyć wszystkie strony dokumentu. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nazwa i adres Wykonawcy

„Dostawa i instalacja sprzętu stanowiącego wyposażenie kontenerów do przechowywania materiałów wybuchowych dla KWP w Lublinie”

nr referencyjny 103/1.2.39/25/SZP/D

| Lp | Parametry techniczne minimalne | Producent /Model | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto za komplet* (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Wyposażenie posiadanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie dwóch sztuk kontenerów do przechowywania materiałów wybuchowych wraz z instalacją: Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oraz zainstalować n/w wyposażenie do każdego z dwóch posiadanych kontenerowych magazynów do przechowywania materiałów wybuchowych firmy „JAKUSZ”: - Moduł magazynowy 5 sekcyjny (1 moduł składający się z 5 gniazd) – 4 sztuki (moduły) w każdym kontenerze (łącznie 8 sztuk/modułów), Przeznaczony do przechowywania materiału wybuchowego. Umożliwiający przechowywanie w jednym gnieździe minimum 1 kg materiałów wybuchowych w ekwiwalencie TNT, Każde gniazdo musi posiadać możliwość zamknięcia, Każdy z modułów powinien składać się z 5 gniazd wykonanych z rur stalowych z wkładem przeznaczonym do przechowywania materiałów wybuchowych, zbudowany w sposób uniemożliwiający przenoszenie detonacji na sąsiednie gniazda oraz posiadać oznaczenie dotyczące maksymalnej ilości materiałów wybuchowych jaką można przechowywać. Moduły powinny zostać zamontowane piętrowo (jeden na drugim) i skręcone ze sobą oraz przymocowane do płyty dolnej. Sprzęt powinien posiadać deklarację zgodności producenta Wymiary zewnętrzne modułu: Wysokość: 400 mm ± 50 mm Szerokość: 2000 mm ± 50 mm Głębokość: 430 mm ± 50 mm - Szafa metalowa 1 drzwiowa służąca do przechowywania materiałów inicjujących 1 sztuka w każdym kontenerze (łącznie 2 sztuki) Szafa posiadająca certyfikat klasy odporności S1 Typ 2 zgodnie z PN-EN 14450 lub nowszej, wyposażona w zamek kluczowy klasy A z dwoma kluczami w komplecie Sprzęt powinien posiadać deklarację zgodności producenta Wymiary zewnętrzne: Wysokość: 1500 mm ± 50 mm Szerokość: 600 mm ± 50 mm Głębokość: 400 mm ± 50 mm Waga: 115 kg ± 5 kg Kolor jasnoszary - Każdy z kontenerów powinien zostać wyposażony w klimatyzator składający się z jednostki wewnętrznej oraz jednostki zewnętrznej w technologii inwerterowej ściennej z kompletnym certyfikowanym orurowaniem i izolacją czynnika chłodzącego. - czynnik chłodzący R410A, - moc chłodzenia minimum 3,0 kW - moc grzewcza minimum 3,0 kW - klasa efektywności energetycznej przy chłodzeniu min. A++ - certyfikat CE - klimatyzator powinien zostać podłączony do instalacji elektrycznej doprowadzonej do kontenera - po dokonaniu instalacji wymagane jest uruchomienie, sprawdzenie poprawności działania i parametrów pracy urządzenia. | 1………… 2………… 3………… | kpl | 2 |  |  |

*Cena jednostkowa brutto obejmuje wyposażenie oraz instalację dla jednego kontenera.

Z uwagi, że kontenery są w okresie gwarancji oraz ze względu na przeznaczenie magazynów kontenerowych do przechowywania materiałów wybuchowych, sposób montażu instalacji klimatyzacji oraz pozostałego wyposażenia został uzgodniony przez Wykonawcę z producentem magazynów kontenerowych i nie powoduje utraty gwarancji.

Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy