Znak sprawy: ZPL.273.5.2026

Załącznik nr 4 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia
Wyposażenie pracowni samochodowej CKZiU w Słubicach

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Prostownik do ładowania akumulatorów | 3 |  |
|  |  |  | - 1. Przedmiot zamówienia Zakup trzech prostowników mikroprocesorowych do ładowania akumulatorów samochodowych wraz ze szczotką do czyszczenia klem i zacisków akumulatora. - 2. Wymagania dotyczące prostownika Prostownik musi spełniać następujące wymagania techniczne i funkcjonalne: - 2.1. Typy obsługiwanych akumulatorów - Kwasowo-ołowiowe, - GEL (żelowe), - AGM. - 2.2. Parametry zasilania - Napięcie zasilania: 230V, 50Hz, - Moc ładowania: 70W. - 2.3. Parametry ładowania - Poziomy napięcia i natężenia ładowania: - 6V – 2A, - 12V – 4A, - Zakres pojemności obsługiwanych akumulatorów: od 4Ah do 120Ah. - 2.4. Funkcjonalność ładowania - Obsługa dziesięciu etapów ładowania: - Diagnostyka, - Odsiarczanie, - Pobudzanie, - Ładowanie pulsacyjne, - Ładowanie zasadnicze, - Powolne ładowanie, - Ładowanie konserwacyjne, - Ładowanie końcowe, - Analiza stanu akumulatora, - Podtrzymanie napięcia. - 2.5. Wskaźniki i zabezpieczenia - Elektroniczny wskaźnik napięcia akumulatora i postępu ładowania, - Zabezpieczenia: - Przeciwiskrowe, - Przed odwrotną polaryzacją, - Przed przeładowaniem akumulatora, - Przeciwzwarciowe, - Przeciążeniowe. - 2.6. Wytrzymałość i warunki pracy - Klasa ochrony: IP65, - Zakres temperatury pracy: od –20°C do +40°C. - 2.7. Wyposażenie - Przewody: - Do podłączenia zasilania 230V, - Do podłączenia akumulatora z zaciskami oznaczonymi symbolem „+” i „–”, - Długość przewodów: minimum 0.5m. - Opakowanie: karton lub walizka, - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Certyfikat CE. - 2.8. Waga - Maksymalna waga urządzenia: do 5kg. - 3. Wymagania dotyczące szczotki do czyszczenia klem i zacisków Szczotka do czyszczenia klem i zacisków akumulatora musi spełniać poniższe parametry: - Szczotka dwuczęściowa: - Część do czyszczenia zacisków, - Część do czyszczenia klem, - Wysokość całkowita zestawu: 79mm, - Średnica: 39mm, - Wysokość części do czyszczenia klem: 75mm, - Wysokość części do czyszczenia zacisków: 50mm, - Średnica wewnętrzna części do czyszczenia zacisków: 16mm. - 4. Gwarancja - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - 5. Inne wymagania - Produkt musi być dostarczony kompletny, gotowy do użytkowania, w pełni zgodny z opisem |
|  | Prostownik do ładowania akumulatorów z funkcją rozruchu oraz przewodami | 1 |  |
|  |  |  | - 1. Przedmiot zamówienia Zakup elektronicznego prostownika do ładowania i rozruchu 12- i 24-woltowych akumulatorów wraz z przewodami rozruchowymi. - 2. Wymagania dotyczące prostownika do ładowania i rozruchu - 2.1. Parametry techniczne prostownika - Zasilanie: 230V; 50Hz, - Napięcie ładowania: 12V / 24V, - Prąd ładowania: - Przy 12V: 60A z możliwością regulacji, - Przy 24V: 30A z możliwością regulacji, - Prąd rozruchu: - Przy 12V: 540A, - Przy 24V: 540A, - Zakres pojemności obsługiwanych akumulatorów: - 12V: 20–1000Ah, - 24V: 20–500Ah. - 2.2. Funkcjonalność - Regulacja prądu ładowania, - Mikroprocesor sterujący pracą urządzenia, - Etapowe ładowanie akumulatorów, - Możliwość szybkiego ładowania akumulatorów, - Wyposażenie w cyfrowy wyświetlacz sterujący i panel zarządzający. - 2.3. Obsługiwane typy akumulatorów - WET (płynne - kwasowe), - GEL (żelowe), - MF (bezobsługowe), - AGM (z matą z włókna szklanego), - EFB (do pojazdów z systemem Start-Stop), - LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe) (LiFePO4). - 2.4. Wytrzymałość i warunki pracy - Klasa izolacji: minimum IP20. - 2.5. Waga i mobilność - Maksymalna waga urządzenia: do 35kg, - System przemieszczania: - Wózek dopasowany do urządzenia lub, - Koła jezdne umożliwiające swobodne przemieszczanie. - 2.6. Wyposażenie - Przewód zasilający o minimalnej długości 1000mm, zintegrowany z urządzeniem, - Przewody podłączeniowe do akumulatora: - Minimalna długość: 1500mm, - Oznaczenia: symbole „+” i „–” oraz kolorowe klemy, - Zintegrowane z urządzeniem. - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Certyfikat CE. - 3. Wymagania dotyczące przewodów rozruchowych - 3.1. Parametry techniczne - Długość przewodów: 6m, - Średnica przewodu: 50mm², - Średnica całkowita przewodu: 14mm, - Materiał przewodu: miedź, - Izolacja: guma. - 3.2. Wyposażenie - Ilość przewodów: 2 (czarny „–” i czerwony „+”), - Zaciski krokodylkowe: - Kolor zgodny z przewodami, - Izolowane masą z tworzywa sztucznego lub gumy. - 3.3. Parametry pracy - Natężenie prądu: 1500A. - 3.4. Dokumentacja - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Certyfikat CE. - 4. Gwarancja - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - 5. Inne wymagania - Urządzenie i przewody rozruchowe muszą być dostarczone kompletne, gotowe do użytkowania i w pełni zgodne z opisem. |
|  | Ściągacz hydrauliczny do sprężyn kolumny McPhersona | 1 |  |
|  |  |  | - 1. Przedmiot zamówienia Zakup 1 sztuki ściągacza hydraulicznego do sprężyn kolumny McPhersona. - 2. Wymagania techniczne urządzenia - 2.1. System mocowania - System mocowania talerzowy. - 2.2. Parametry pracy - Minimalny skok tłoka/siłownika (wysuw): 300mm, - Siła nacisku: 1 tona, - Zakres pracy: od 225mm do 565mm, - Minimalna średnica obsługiwanych sprężyn: od 80mm do 205mm. - 2.3. Obsługiwane rozmiary sprężyn - Minimalne rozmiary obsługiwane przez uchwyty: - Mały uchwyt: od 80mm do 145mm, - Duży uchwyt: od 100mm do 205mm. - 2.4. Funkcjonalność - Nożny pedał pompujący i spustowy siłownika, - 7-stopniowa regulacja położenia ramienia mocującego sprężynę, umożliwiająca dopasowanie do długości sprężyny. - 2.5. Bezpieczeństwo - Zabezpieczenie przed wyrzuceniem sprężyny/kolumny: - Łańcuch zabezpieczający lub klatka zabezpieczająca. - 2.6. Waga i stabilizacja - Maksymalna waga urządzenia: do 50kg, - Wyposażenie w dwa stalowe kątowniki mocowane do podstawy urządzenia dla stabilizacji (lub inny sposób zapewniający stabilność i umożliwiający przemieszczanie urządzenia). - 3. Skład zestawu - Rama siłownika z zamontowanym siłownikiem, - Pedał nożny do obsługi siłownika, - 2 stalowe kątowniki mocowane do podstawy urządzenia (lub alternatywne rozwiązanie zapewniające stabilizację), - 2 komplety uchwytów do mocowania sprężyn (mały i duży), - Wspornik górny i dolny, - Łańcuch zabezpieczający lub klatka zabezpieczająca. - 4. Dokumentacja i certyfikaty - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Certyfikat CE. - 5. Gwarancja - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - 6. Inne wymagania - Produkt musi być dostarczony kompletny, gotowy do użytkowania, w pełni zgodny z opisem oraz spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa. |
|  | Sprężarka 50l, 230v, 8bar z regulacją ciśnienia na wyjściu | 2 |  |
|  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - 1. Przedmiot zamówienia Zakup i dostawa 2 sztuk sprężarek tłokowych smarowanych olejem o pojemności zbiornika 50l. - 2. Wymagania techniczne sprężarki - 2.1. Parametry elektryczne i mechaniczne - Napięcie zasilania: 230V/50Hz, - Rozruch: bezpośredni, - Napęd: bezpośredni, silnik elektryczny jednofazowy, - Minimalna moc znamionowa silnika: 2.5KM, - System sprężania: tłokowy, 1 tłok smarowany olejem, - Wydajność na ssaniu: minimum 325 l/min, - Wydajność na tłoczeniu: minimum 195 l/min, - Maksymalne ciśnienie robocze: 8 bar, - Ciężar sprężarki: do 50 kg, - Długość kabla zasilającego: 1500 mm, - Poziom głośności: maksymalnie 97 dB. - 2.2. Zabezpieczenia - Zabezpieczenie przed przeciążeniem: ochrona silnika przed przegrzaniem, - Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem: automatyczny zawór bezpieczeństwa. - 2.3. Wyposażenie i funkcjonalności - 2 przyłącza powietrza: ¼ cala, w tym jedno wyposażone w reduktor z manometrem umożliwiającym regulację ciśnienia wyjściowego w zakresie od 0 do 8 bar, - Dodatkowy manometr wskazujący ciśnienie w sprężarce, - System transportu oparty na kołach gumowych i gumowanym uchwycie, - Olej do napełnienia sprężarki w ilości potrzebnej do jej uruchomienia. - 3. Dokumentacja i certyfikaty - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Certyfikat CE. - 4. Gwarancja - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - 5. Inne wymagania - Urządzenia muszą być dostarczone kompletne, gotowe do użytkowania, w pełni zgodne z wymaganiami opisanymi powyżej oraz spełniające normy bezpieczeństwa. |
|  | Przewody ciśnieniowe spiro do sprężarki 20m | 3 |  |
|  |  |  | - 1. Przedmiot zamówienia Zakup i dostawa 3 sztuk przewodów ciśnieniowych spiro do sprężarki o długości 20m każdy. - 2. Wymagania techniczne przewodów ciśnieniowych - 2.1. Parametry węża - Wąż spiralny sprężonego powietrza, - Długość węża: 20m, - Zakończenie: przyłącze z szybkozłączką oraz króciec męski 1/4”, - Średnica zewnętrzna węża: 12mm, - Średnica wewnętrzna węża: 8mm, - Ciśnienie robocze węża: do 16 barów, - Materiał węża: wąż spiralny ciśnieniowy jest wykonany z poliuretanu (PU), który jest materiałem o wysokiej odporności na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne. Poliuretan charakteryzuje się następującymi właściwościami: - Odporność na ścieranie – Poliuretan jest materiałem o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, co zapewnia długowieczność węża, nawet przy intensywnym użytkowaniu w trudnych warunkach. - Elastyczność – Poliuretan jest elastyczny, co sprawia, że wąż spiralny może być łatwo zwijany i rozwijany, a także nie ulega pękaniu podczas zginania, co zapewnia dużą mobilność w różnych warunkach pracy. - Odporność na chemikalia – Poliuretan wykazuje dobrą odporność na działanie wielu substancji chemicznych, co sprawia, że wąż jest bezpieczny w kontakcie z różnymi chemikaliami, które mogą występować w środowisku pracy, takimi jak smary, oleje czy paliwa. - Odporność na wysokie ciśnienie – Poliuretan jest w stanie wytrzymać wysokie ciśnienie robocze, w tym przypadku do 16 barów, co czyni go odpowiednim materiałem do zastosowań w systemach sprężonego powietrza. - Odporność na warunki atmosferyczne – Poliuretan zachowuje swoje właściwości w szerokim zakresie temperatur (od –20°C do +80°C) i jest odporny na promieniowanie UV, co pozwala na stosowanie wężów zarówno w warunkach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. - Lekkość i elastyczność – Poliuretan jest materiałem lekkim, co sprawia, że wąż jest łatwy do przenoszenia i manewrowania. Dzięki elastyczności wąż spiralny nie pęka ani nie łamie się pod wpływem zginania, a także jest odporny na uszkodzenia mechaniczne spowodowane wstrząsami czy uderzeniami. - Odporność na ścieranie i zginanie – Dzięki swoim właściwościom, poliuretan jest odporny na zużycie w wyniku tarcia oraz wielokrotnego zgniatania, co jest istotne w przypadku węży używanych w aplikacjach, gdzie przewód narażony jest na intensywną pracę. Te cechy sprawiają, że poliuretan (PU) jest idealnym materiałem na węże ciśnieniowe do sprężonego powietrza, oferującym trwałość, elastyczność i bezpieczeństwo użytkowania przez długi okres. - 3. Dokumentacja i certyfikaty - Certyfikat CE, - 4. Gwarancja - Minimalny okres gwarancji: 36 miesiące od daty dostarczenia. - 5. Inne wymagania - Przewody muszą być dostarczone w pełni zgodne z powyższymi parametrami i gotowe do użycia. |
|  | Zestaw do zdejmowania tapicerki samochodowej | 3 |  |
|  |  |  | - 1. Przedmiot zamówienia Zakup i dostawa 3 zestawów do zdejmowania elementów tapicerki samochodowej, składających się z następujących narzędzi: - 2. Skład zestawu - 2.1. Łopatki do wypinania klipsów tapicerki - Ilość: 27 łopatek o różnych rozmiarach, - Materiał: twarde, elastyczne tworzywo sztuczne, - Przechowywanie: materiałowe etui, - Certyfikat: CE. - 2.2. Szczypce do zapinek tapicerki - Długość: 240mm, - Szerokość części roboczej: 33mm, - Materiał: stal, - Część chwytowa: pokryta tworzywem sztucznym lub gumą, - Certyfikat: CE. - 2.3. Ściągacz do spinek tapicerskich (widełki) – 2 sztuki - Pierwszy ściągacz: - Długość całkowita: 230mm, - Szerokość łopatki do spinek: 18mm, - Szerokość trzpienia odpinanej spinki: 9mm, - Średnica główki obsługiwanej spinki: powyżej 13mm, - Antypoślizgowa rękojeść: tworzywo sztuczne lub guma, - Materiał trzpienia: stal, - Certyfikat: CE. - Drugi ściągacz: - Długość całkowita: 200mm, - Szerokość łopatki do spinek: 14mm, - Szerokość trzpienia odpinanej spinki: 8mm, - Średnica główki obsługiwanej spinki: powyżej 10mm, - Antypoślizgowa rękojeść: tworzywo sztuczne lub guma, - Materiał trzpienia: stal, - Certyfikat: CE. - 2.4. Zestaw poduszek pneumatycznych do rozpierania demontowanych elementów - Wymiary poduszek: - 165mm x 150mm, - 190mm x 110mm, - 270mm x 130mm, - Grubość pustej poduszki: maksymalnie 5mm, - Materiał poduszki: wzmocniony polipropylen, - Pompka (gruszka): do pompowania poduszki z zaworem do spuszczania powietrza, - Wężyk do pompki: długość 200mm, - Wysokość unoszenia: minimum 30mm, - Certyfikat: CE. - 3. Dokumentacja i certyfikaty: Wszystkie elementy zestawu muszą posiadać certyfikat CE. - 4. Gwarancja - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - 5. Inne wymagania - Zestawy muszą być dostarczone w pełni funkcjonalne i zgodne z powyższymi parametrami, gotowe do użycia. |
|  | Spawarka do plastiku z zestawem spoiw | 1 |  |
|  |  |  | - 1. Przedmiot zamówienia Zakup i dostawa 1 kompletu spawarki do plastiku, w skład którego wchodzą: - 1.1. Spawarka do plastiku - Napięcie zasilania: 230V; 50Hz, - Moc urządzenia: 750W, - Przepływ gorącego powietrza: 120l/min, - Regulacja temperatury gorącego powietrza: w zakresie 100°C - 480°C, - Stabilność temperatury gorącego powietrza: ±1°C, - Element generujący ruch gorącego powietrza: wentylator, - Dopuszczalny poziom hałasu urządzenia: do 60dB, - Długość przewodu zasilającego: 1,5m, - Waga urządzenia: do 2kg, - Wyposażenie spawarki: - stacja lutownicza, - kolba na gorące powietrze, - 4 wymienne dysze: okrągłe o średnicach 5mm, 8mm, 10mm, kwadratowa 13mm, - dysza do spawania plastiku, - uchwyt na kolbę, - Instrukcja obsługi: w języku polskim, - Certyfikat: CE. - 1.2. Zestaw spoiw do spawarki W skład zestawu wchodzi 20 rodzajów spoiw, każde w ilości 150g. Spoiwa muszą być posegregowane i opisane. Parametry techniczne spoiw: - Spoiwo PP płaskie 8 mm – 150g, - Spoiwo PP trójkątne 4 mm – 150g, - Spoiwo ABS płaskie 8 mm – 150g, - Spoiwo ABS trójkątne 4 mm – 150g, - Spoiwo PP/PE płaskie 8 mm – 150g, - Spoiwo PP/PE trójkątne 4 mm – 150g, - Spoiwo PP/EPDM płaskie 8 mm – 150g, - Spoiwo PP/EPDM trójkątne 4 mm – 150g, - Spoiwo PA płaskie 8 mm – 150g, - Spoiwo PA trójkątne 4 mm – 150g, - Spoiwo PC/ABS płaskie 8 mm – 150g, - Spoiwo PC/ABS trójkątne 3 mm – 150g, - Spoiwo TPO płaskie 8 mm – 150g, - Spoiwo TPO trójkątne 4 mm – 150g, - Spoiwo LDPE płaskie 8 mm – 150g, - Spoiwo PS płaskie 8 mm – 150g, - Spoiwo PS trójkątne 4 mm – 150g, - Spoiwo PBT płaskie 8 mm – 150g, - Spoiwo PBT trójkątne 4 mm – 150g, - Spoiwo HDPE płaskie 8 mm – 150g, - Spoiwo POM trójkątne 4 mm – 150g, - Spoiwo POM płaskie 8 mm – 150g, - Spoiwo PC trójkątne 4 mm – 150g. - 2. Wymagania dodatkowe - Spoiwa muszą być oddzielnie posegregowane i opisane, z uwzględnieniem rodzaju materiału i kształtu (płaskie, trójkątne) oraz średnicy. - Zestaw spawarki do plastiku oraz spoiwa muszą być zgodne z obowiązującymi normami jakościowymi i bezpieczeństwa. - 3. Gwarancja - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. |
|  | Opalarka elektryczna 230V | 2 |  |
|  |  |  | Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - 1. Przedmiot zamówienia Zakup i dostawa 2 sztuk opalarek elektrycznych z wyposażeniem, w skład których wchodzi: - 1.1. Opalarka elektryczna z wyposażeniem - Zasilanie: 230V/50Hz, - Moc: 2000W, - Regulacja temperatury: siedmiostopniowa, w zakresie od 50°C do 600°C, - Temperatura maksymalna: 600°C, - Wydajność: 500 l/min, - 3 biegi: - Przepływ powietrza: od 250 l/min do 500 l/min, - Funkcja chłodzenia: przy temperaturze 500°C umożliwia ostudzenie dyszy, - Grzałka: ceramiczna, - Zabezpieczenie przed przegrzaniem, - Ergonomiczna rękojeść, - Gumowy kabel o długości: 1,8m, - Stopień ochrony: IPX0, - Klasa izolacji elektrycznej: II, - Wyposażenie: - 5 wymiennych dysz: do szyb, okrągła, płaska wąska, płaska szeroka, trójnik do spawania PP, PE, PVC, PPR, - Opakowanie, - Instrukcja obsługi: w języku polskim, - Certyfikat CE. - 1.2. Skrobak z wymiennymi ostrzami - Uchwyt skrobaka: - Minimalne wymiary uchwytu: średnica 30mm, długość: 45mm, - Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego z powierzchnią antypoślizgową z gumy, - Uchwyt mocujący ostrza skrobaka wykonany z aluminium lub stali, - Mocowanie ostrzy za pomocą śruby zaciskowej, - Wymienne ostrza (20 sztuk każdego typu): - 0,6 x 12 mm, - 0,6 x 16 mm, - 0,6 x 16 mm, pochylenie 53°, - 0,6 x 20 mm, - Walizka do przechowywania, - Instrukcja obsługi: w języku polskim, - Certyfikat CE. - 2. Wymagania dodatkowe - Gwarancja: minimalny okres gwarancji 24 miesiące od daty dostarczenia, - Zgodność z normami: urządzenia muszą być zgodne z obowiązującymi normami jakościowymi oraz posiadać certyfikat CE, - Opakowanie: odpowiednie do transportu i przechowywania. - 3. Dodatkowe uwagi - Zamówienie obejmuje dostawę dwóch sztuk opalarek elektrycznych z pełnym wyposażeniem oraz dwóch skrobaków z wymiennymi ostrzami. |
|  | Akumulator samochodowy 12V | 3 |  |
|  |  |  | - 1. Przedmiot zamówienia Zakup i dostawa 3 sztuk akumulatorów samochodowych 12V o następujących parametrach: - 1.1. Parametry techniczne akumulatora: - Technologia: Akumulator kwasowo-ołowiowy, - Napięcie: 12V, - Pojemność: 62Ah, - Prąd rozruchu: 600A, - Wymiary akumulatora: - Długość: od 230mm do 290mm, - Szerokość: od 160mm do 190mm, - Wysokość: od 175mm do 190mm, - Układ biegunów: prawy plus, - Rodzaj biegunów: 1 (standardowe bieguny), - Mocowanie: B13, - Waga: do 20kg, - Bezobsługowy: Tak, - Instrukcja obsługi: w języku polskim, - Certyfikat CE. - 2. Wymagania dodatkowe - Gwarancja: minimalny okres gwarancji 24 miesiące od daty dostarczenia, - Zgodność z normami: Akumulator musi być zgodny z obowiązującymi normami jakościowymi oraz posiadać certyfikat CE, - Opakowanie: Akumulatory muszą być dostarczone w odpowiednich opakowaniach transportowych zapewniających bezpieczeństwo w trakcie transportu. - 3. Dodatkowe uwagi - Zamówienie obejmuje dostawę 3 sztuk akumulatorów samochodowych o wskazanych parametrach |
|  | Automatyczny ściągacz izolacji z zestawem konektorów | 3 |  |
|  |  |  | zakup i dostawa trzech sztuk automatycznych ściągaczy izolacji z zestawem konektorów - 1. Automatyczny ściągacz izolacji: - Funkcje ściągacza: - Cięcie przewodów, - Ściąganie izolacji, - Zaciskanie konektorów nieizolowanych, izolowanych oraz zaciskowych. - Parametry techniczne: - Materiał korpusu: Stal A3, - Wykończenie korpusu: Oksydowane, - Materiał ostrza: Cr12MoV, - Długość ściągacza: 205 mm, - Rękojeść: Izolowana, tworzywo sztuczne/guma, - Zakres cięcia przewodów: Od 0.2 mm² do 6.0 mm² (AWG 24-10), - Zakres zaciskania konektorów: Izolowanych i nieizolowanych od 0.2 mm² do 6.0 mm² (AWG 22-10), - Instrukcja obsługi: Tak, w języku polskim, - Certyfikat CE: Tak. - 2. Zestaw konektorów: - Zawartość zestawu: - Konektory samochodowe męskie i żeńskie nieizolowane: - Konektor męski szerokość 6,4 mm – 300 szt., - Konektor żeński szerokość 6,4 mm – 300 szt., - Konektor męski szerokość 4,8 mm – 300 szt., - Konektor żeński szerokość 4,8 mm – 300 szt., - Konektor męski szerokość 2,8 mm – 300 szt., - Konektor żeński szerokość 2,8 mm – 300 szt. - Konektory oczkowe: - Konektor oczkowy średnica 3,2 mm – 300 szt., - Konektor oczkowy średnica 5,2 mm – 300 szt., - Konektor oczkowy średnica 6,2 mm – 300 szt., - Konektor oczkowy średnica 8,2 mm – 300 szt., - Konektor oczkowy średnica 10,5 mm – 300 szt. - Materiał konektorów: Mosiądz. - 3. Wymagania dodatkowe: - Gwarancja: Minimalny okres gwarancji 24 miesiące od daty dostarczenia, - Zgodność z normami: Produkt musi posiadać certyfikat CE i spełniać obowiązujące normy jakościowe, - Opakowanie: Zestaw powinien być dostarczony w odpowiednich opakowaniach transportowych zapewniających bezpieczeństwo w trakcie transportu. - 4. Dodatkowe uwagi: - Zamówienie obejmuje dostawę 3 sztuk automatycznych ściągaczy izolacji z zestawem konektorów, - Dostarczony ściągacz izolacji powinien być nowy, fabrycznie zapakowany, niezniszczony, - Akcesoria (konektory) powinny być odpowiednio posegregowane w opakowaniach, zapewniających łatwą identyfikację oraz dostęp do każdej sztuki. - 5. Dokumentacja: - Wraz z dostawą należy dostarczyć instrukcję obsługi oraz kartę gwarancyjną w języku polskim. |
|  | Zgrzewarka do wyciągania wgnieceń karoserii pojazdów samochodowych | 1 |  |
|  |  |  | zakup i dostawa 1 sztuki Zgrzewarki do wyciągania wgnieceń karoserii pojazdów samochodowych - 1. Parametry zasilania urządzenia: - Napięcie zasilania: 400V, - Moc znamionowa prądu zasilania: 12,5 kVA, - Natężenie prądu zasilania: 20-65A, - Zakres częstotliwości: 50Hz. - 2. Parametry zgrzewania: - Natężenie prądu zgrzewania: 200-4200A (regulowane), - Napięcie prądu wyjściowego: 1-13V, - Napięcie prądu wyjściowego (elektroda węglowa): 6-10V, - Napięcie prądu wyjściowego (przygrzewanie podkładek): 1-12V, - Napięcie prądu wyjściowego (zgrzewanie jednostronne): 1-13V, - Regulacja czasu zgrzewania: 0,1-9,9s, - Maksymalna grubość zgrzewanego materiału: 1,2mm. - 3. Parametry techniczne: - Klasa ochrony: IP21, - Wymiary zgrzewarki: 480mm x 320mm x 330mm, - Wymiary zgrzewarki z wózkiem: 560mm x 490mm x 990mm, - Waga zgrzewarki: 24 kg, - Waga zgrzewarki z wózkiem: 44 kg. - 4. Typy obsługiwanych blach: - Stal. - 5. Wyposażenie zestawu: - Wózek transportowy na kółkach, - Przewód roboczy z wtykiem DX50 i uchwytem (pistoletem) - 2,2 m, - Przewód masowy z wtykiem DX50 i końcówką masy - 2 m, - Przewód zasilający bez wtyku - 2,5 m (do zestawu należy dołączyć wtyczkę zasilania do gniazda 400V 32A), - Wybijak do pistoletu z uchwytem do podkładek trójkątnych - 1 szt., - Wybijak z hakiem do podkładek okrągłych i prostych lub do drutu falistego - 1 szt., - Przyssawka próżniowa mechaniczna - 1 szt., - Uchwyt grzebieniowy wyciągający (6 pazurów) - 1 szt., - Hak młotka kinetycznego do wyciągania podkładek okrągłych - 1 szt., - Końcówka masy - 1 szt., - Elektroda do podkładek okrągłych - 1 szt., - Elektroda do podkładek prostych - 1 szt., - Elektroda do zgniatania nierówności - 1 szt., - Elektroda dwustronna do drutu falistego i do zgrzewania jednostronnego, - Elektroda dwustronna magnetyczna do nitów z gwintem M5/M6, - Uchwyt do elektrody węglowej - 1 szt., - Quick Puller - 1 szt. - 6. Akcesoria: - Podkładki okrągłe 12 mm - 100 szt., - Podkładki trójkątne - 100 szt., - Podkładki proste – 100 szt., - Podkładki proste skręcane – 100 szt., - Nity z gwintem M5 L=16 mm: 100 szt., - Nity z gwintem M6 L=16 mm: 100 szt., - Drut falisty L=300 mm: 50 szt., - Elektrody węglowe L=300 mm - 50 szt., - Elektrody węglowe L=350 mm - 50 szt., - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Certyfikat CE. - 7. Wymagania dodatkowe: - Gwarancja: Minimalny okres gwarancji 36 miesiące od daty dostarczenia, - Zgodność z normami: Produkt musi posiadać certyfikat CE i spełniać obowiązujące normy jakościowe, - Opakowanie: Zgrzewarka i akcesoria muszą być dostarczone w odpowiednich opakowaniach transportowych, zapewniających bezpieczeństwo w trakcie transportu, - Dokumentacja: Zestaw musi być dostarczony z kompletną dokumentacją, w tym instrukcją obsługi w języku polskim. - 8. Dodatkowe uwagi: - Zgrzewarka powinna być fabrycznie nowa, w pełni sprawna, z kompletem akcesoriów wymienionych w specyfikacji, - Dostarczona zgrzewarka powinna posiadać system zabezpieczeń przed przegrzaniem oraz uszkodzeniami elektrycznymi. |
|  | Zestaw do usuwania wgnieceń blacharskich | 1 |  |
|  |  |  | zakup i dostawa 1 sztuki Zestawu do usuwania wgnieceń blacharskich (bez integracji w powłokę lakierniczą) - 1. Skład zestawu: - Druty ze stali nierdzewnej o specjalnych kształtach i rozmiarach do usuwania wgnieceń powłoki blacharskiej w trudnodostępnych miejscach: - Ilość: 34 sztuki. - Puller blacharski do wyciągania wgnieceń: - Ilość: 1 sztuka. - Młotek bezwładnościowy: - Ilość: 1 sztuka. - Młotek blacharski: - Ilość: 1 sztuka. - Młotek aluminiowy z wymiennymi końcówkami: - Ilość: 1 sztuka. - Metalowy pobijak z dziewięcioma końcówkami do usuwania wgnieceń: - Ilość: 1 sztuka. - Przyssawka gumowa do wyciągania wgnieceń: - Ilość: 1 sztuka. - Poduszka ciśnieniowa z pompką i zaworem: - Ilość: 1 sztuka. - Pistolet do kleju 11mm na gorąco 100W: - Ilość: 1 sztuka. - Pistolet do kleju 7mm zasilany z gniazdka zapalniczki: - Ilość: 1 sztuka. - Żółty klej w laskach do przyklejania grzybków 11mm: - Ilość: 1 sztuka. - Czarny klej w laskach do przyklejania grzybków 11mm: - Ilość: 1 sztuka. - Szpachelka do usuwania kleju pozostałego po operacjach blacharskich z tworzywa sztucznego: - Ilość: 1 sztuka. - Lampa cieniowa o wymiarach 180x360 mm z kablem zasilającym 5m i zasilaczem: - Ilość: 3 sztuki. - Lampa refleksyjna LED z kablem zasilającym 5m i zasilaczem: - Ilość: 3 sztuki. - Kliny do rozpierania: - Ilość: 6 sztuk. - Plastikowe łyżki do demontażu spinek i elementów wnętrza pojazdu: - Ilość: 7 sztuk. - Łapki do spinek: - Ilość: 7 sztuk. - Torba na narzędzia: - Ilość: 1 sztuka. - Białe grzybki (różne typy): - Ilość: 200 sztuk. - Niebieskie grzybki (różne typy): - Ilość: 200 sztuk. - Czerwone grzybki (różne typy): - Ilość: 200 sztuk. - Czarne grzybki (różne typy): - Ilość: 200 sztuk. - Zawieszki: - Ilość: 4 sztuki. - Łańcuch: - Ilość: 2 sztuki. - Mata zabezpieczająca lakier: - Ilość: 1 sztuka. - Niebieska mikrofibra do czyszczenia powierzchni: - Ilość: 10 sztuk. - Instrukcja obsługi w języku polskim: - Ilość: 1 sztuka. - Certyfikat CE: - Ilość: 1 sztuka. - 2. Wymagania dodatkowe: - Gwarancja: Minimalny okres gwarancji 36 miesiące od daty dostarczenia, - Zgodność z normami: Produkt musi posiadać certyfikat CE i spełniać obowiązujące normy jakościowe, - Opakowanie: Zestaw musi być dostarczony w odpowiednich opakowaniach transportowych, zapewniających bezpieczeństwo w trakcie transportu, - Dokumentacja: Zestaw musi być dostarczony z kompletną dokumentacją, w tym instrukcją obsługi w języku polskim. - 3. Dodatkowe uwagi: - Zestaw musi zawierać wszystkie wymienione elementy w pełnej ilości, - Narzędzia muszą być wysokiej jakości, przeznaczone do profesjonalnego użytku blacharskiego. |
|  | Spawarka MIG, MAG, TIG (półautomat spawalniczy) - 230V | 1 |  |
|  |  |  | i dostawa 1 sztuki Spawarki MIG, MAG, TIG (półautomat spawalniczy) - 230V - 1. Specyfikacja techniczna urządzenia: - Parametry zasilania: - Zasilanie: 230V; - Ilość faz: 1PH; - Częstotliwość prądu: 50Hz; - Parametry techniczne: - Prąd spawania MIG/MAG: w zakresie 10A - 220A; - Prąd spawania MMA, TIG: 170A; - Sprawność: 60%; - Napięcie biegu jałowego: 62V; - SYNERGIA: Tak; - Obsługa materiałów: stal, aluminium, inox, lutospawanie; - Podajnik: 2R; - Stosowane masy szpul w spawarce: w zakresie 1kg - 5kg; - Wielkość szpul: D100/D200; - Średnica drutu spawalniczego: 0.6mm, 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm; - Zabezpieczenie obudowy: IP21S; - Chłodzenie: wentylator; - Waga: 15kg; - Instrukcja obsługi w języku polskim: 1 sztuka; - Certyfikat CE: Tak. - 2. Wyposażenie/skład zestawu: - Półautomat spawalniczy: - Półautomat spawalniczy z przewodem zasilającym i wtyczką (lub przejściówką do standardowego gniazda 230V/50Hz): 1 sztuka. - Uchwyty spawalnicze: - Uchwyt spawalniczy MB 15 o długości 3m: 2 sztuki; - Uchwyt spawalniczy TIG z zaworkiem o długości 4m: 2 sztuki; - Uchwyt elektrodowy o długości 2m: 2 sztuki; - Uchwyt masowy o długości 2m: 2 sztuki. - Akcesoria spawalnicze: - Przyłbica spawalnicza samościemniająca się: 5 sztuk; - Butla z mieszanką gazu Argon/CO2 8l: 2 sztuki (z aktualną 10-letnią legalizacją); - Butla z gazem Argon 8l: 2 sztuki (z aktualną 10-letnią legalizacją); - Reduktor butlowy Ar/CO2 z dwoma manometrami: 1 sztuka; - Drut spawalniczy SG2 o wadze 5kg i średnicy 0.8mm: 5 sztuk; - Rękawice spawalnicze: 5 par; - Preparat antyodpryskowy 400ml: 10 sztuk; - Elektrody uniwersalne 2.5mm - 10kg: 1 sztuka; - Opaski zaciskowe do podłączenia węża gazowego (dopasowane do spawarki i węża): 2 sztuki; - Wężyk do podłączenia gazu o długości 1m: 1 sztuka. - Kątowniki magnetyczne: - Kątowniki magnetyczne (komplet składający się z mini, dużych w kształcie strzałki i sześciokątnych): - 4 mini kątowniki o sile trzymania 4,5 kg, zastosowanie pod kątem 45°, 90° i 135° (wymiary: 43 x 72 x 12 mm); - 4 kątowniki dużych w kształcie strzałki o sile trzymania 11,5 kg, zastosowanie pod kątem 45°, 90° i 135° (wymiary: 82 x 118 x 14 mm); - 4 kątowniki dużych sześciokątnych o sile trzymania 11,5 kg, zastosowanie pod kątem 30°, 45°, 60°, 75°, 90° i 135° (wymiary: 68 x 102 x 14 mm). - Osprzęt TIG: - Tulejka zaciskowa 1,6/2,4/2,0mm: 3 sztuki; - Soczewka gazowa 1.6/2.0/2.4mm: 3 sztuki; - Dysza ceramiczna 42x9,5/11/12,5/17,5mm: 4 sztuki; - Elektroda TIG czerwona 1,6/2,0/2,4mm: 50 sztuk; - Izolator do soczewki SR 17/18/26: 1 sztuka; - Korek TIG średni SR 17/18/26: 1 sztuka; - Pudełko na elementy eksploatacyjne TIG: 1 sztuka; - Drut TIG ROD 1.6 do stali czarnej SG3: 5kg; - Drut TIG 308 LSI fi 1,6mm: 5kg; - Drut TIG 316 LSI fi 1,6mm: 5kg. - Części eksploatacyjne uchwytu: - Dysze gazowe: 5 sztuk; - Łączniki prądowe ze sprężyną: 5 sztuk; - Końcówki prądowe: 10 sztuk; - Izolatory palnika: 5 sztuk. - 3. Wymagania dodatkowe: - Gwarancja: Minimalny okres gwarancji 36 miesiące od daty dostarczenia; - Zgodność z normami: Produkt musi posiadać certyfikat CE oraz spełniać obowiązujące normy jakościowe; - Opakowanie: Urządzenie i akcesoria muszą być odpowiednio zapakowane, zapewniające bezpieczeństwo transportu; - Dokumentacja: Zestaw musi być dostarczony z kompletną dokumentacją, w tym instrukcją obsługi w języku polskim. - 4. Dodatkowe uwagi: - Spawarka powinna być w pełni sprawna, przetestowana i gotowa do użycia od momentu dostarczenia; - Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji jakości oraz zgodności dostarczonych urządzeń i akcesoriów z wymaganiami zawartymi w OPZ. |
|  | Stół ślusarski | 3 |  |
|  |  |  | zakup i dostawa 3 stołów ślusarskich z zabudową pod stołem - 1. Parametry techniczne stołu: - Wymiary stołu: długość 2100mm x szerokość 680mm x wysokość 840mm; - Wymiary blatu: długość 2100mm x szerokość 680mm x wysokość 40mm; - Grubość blatu: 40mm; - Materiał blatu: klejonka drewniana bukowa lub dębowa obita blachą o grubości min. 2mm; - Profil stołu: konstrukcja wykonana z profili stalowych o grubości 2mm; - Nośność stołu: 800kg; - Kolor stołu: szary lub pochodne; - Malowanie: proszkowe. - 2. Zabudowa pod stołem: - Moduł szafki: - Wymiary: wysokość 700mm x szerokość 640mm x głębokość 610mm; - Drzwi: pełnowymiarowe drzwi dopasowane do wymiarów szafki, zamykane zamkiem + 2 kluczyki; - Półka: 1 półka w środku; - Zamknięcie: możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi; - Kolor frontów: pomarańczowy lub pochodne, obudowa szafki szary lub pochodne; - Malowanie: proszkowe. - Moduł szuflad: - Wymiary: wysokość 700mm x szerokość 640mm x długość 610mm; - Szuflady: - 2 szuflady o wymiarach: wysokość 85mm x szerokość 570mm x głębokość 520mm; - 1 szuflada o wymiarach: wysokość 170mm x szerokość 570mm x głębokość 520mm; - 1 szuflada o wymiarach: wysokość 260mm x szerokość 570mm x głębokość 520mm; - Zamknięcie: szuflady zamykane zamkiem centralnym + 2 kluczyki; - Prowadnice: szuflady wyposażone w prowadnice kulowe z pełnym wysuwem; - Kolor frontów: pomarańczowy lub pochodne, obudowa szafki szary lub pochodne; - Malowanie: proszkowe. - 3. Dodatkowe wymagania: - Instrukcja obsługi: w języku polskim; - Certyfikat CE: Tak. - 4. Gwarancja: - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - 5. Dodatkowe uwagi: - Stoły muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, zapewniających trwałość i stabilność konstrukcji. - Wykonanie i malowanie musi być estetyczne, a wszystkie elementy muszą być dostosowane do intensywnego użytkowania w warsztatach ślusarskich. - Zabudowa pod stołem musi zapewniać odpowiednią przestrzeń do przechowywania narzędzi i materiałów, z zachowaniem wysokiej funkcjonalności i bezpieczeństwa. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji jakości oraz zgodności dostarczonych stołów i modułów zabudowy z wymaganiami zawartymi w OPZ. |
|  | Imadło ślusarskie | 7 |  |
|  |  |  | Przedmiot zamówienia: Imadło ślusarskie obrotowe – 7 szt. - 1. Przeznaczenie Imadło ślusarskie przeznaczone do mocowania obrabianych elementów podczas prac ślusarskich, montażowych, warsztatowych i naprawczych. Powinno charakteryzować się wysoką wytrzymałością, trwałością oraz umożliwiać stabilne mocowanie detali. - 2. Wymagania techniczne Parametr; Wymagane minimalne wartości/specyfikacje. Rodzaj imadła; Ślusarskie obrotowe. Rozmiar szczęk; 150 mm. Maksymalne rozwarcie szczęk; 150 mm. Materiał korpusu; Stal. Waga; do 25 kg. Zakres obrotu podstawy; 360 stopni z możliwością blokady. Wyposażenie dodatkowe; Kowadełko zintegrowane z imadłem. Zabezpieczenie fabryczne; Warstwa oleju ochronnego. - 3. Wymagania dodatkowe - Imadło musi być fabrycznie nowe, nieużywane, pełnowartościowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz uszkodzeń. - Powinno posiadać trwałe i precyzyjnie wykonane szczęki – radełkowane lub innego typu antypoślizgowego. - Powierzchnie robocze i mechanizmy ruchome powinny pracować płynnie i być odpowiednio spasowane. - Produkt musi być wykonany z materiałów odpornych na zużycie i korozję, odpowiednich do intensywnego użytkowania warsztatowego. - Imadło powinno posiadać system blokady podstawy, zapewniający bezpieczną pracę przy pełnym zakresie obrotu. - 4. Warunki dostawy - Produkt musi być odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. - Wraz z imadłem należy dostarczyć: - instrukcję obsługi w języku polskim, - kartę gwarancyjną, - dokument potwierdzający zgodność z normami (jeśli dotyczy). - 5. Gwarancja i serwis - Wykonawca udzieli gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy od dnia dostawy. - W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, naprawę lub wymianę w przypadku ujawnienia wad. - 6. Wymagania jakościowe - Imadło powinno spełniać odpowiednie normy jakościowe i bezpieczeństwa dla narzędzi warsztatowych (np. PN, DIN lub równoważne). - Preferowane produkty pochodzące od producentów posiadających wdrożony system zarządzania jakością (np. ISO 9001 lub równoważny). |
|  | Szafy warsztatowe: - dwudrzwiowe z półkami 3 szt. - dwudrzwiowa ze skrytką 1 szt. - skrytkowe/schowkowe 4 szt. | 8 |  |
|  |  |  | zakup i dostawa 8 szaf warsztatowych - 1. Szafy warsztatowe dwudrzwiowe z półkami (3 sztuki): - Wymiary szafy: wysokość 1950mm x szerokość 100mm x głębokość 535mm; - Przegroda środkowa: brak; - Ilość półek: 6 półek z możliwością regulacji wysokości co 35mm (przestawne); - Obciążenie korpusu szafy: 500kg; - Materiał: blacha stalowa zgrzewana/spawana; - Drzwi: skrzydłowe z chowanymi zawiasami; - Zamek w drzwiach: z 2 kluczami; - Malowanie: proszkowe; - Kolor: popielaty RAL7035; - Instrukcja obsługi: w języku polskim; - Certyfikat: CE. - 2. Szafa warsztatowa dwudrzwiowa ze skrytką (1 sztuka): - Wymiary szafy: wysokość 1850mm x szerokość 900mm x głębokość 450mm; - Przegroda środkowa: brak; - Ilość półek: 3 półki z możliwością regulacji wysokości (przestawne); - Obciążenie korpusu szafy: minimum 200kg; - Materiał: blacha stalowa zgrzewana/spawana; - Drzwi: skrzydłowe z chowanymi zawiasami; - Zamek w drzwiach: z 2 kluczami; - Skrytka: dodatkowa skrytka z własnym zamkiem i 2 kluczykami, umiejscowiona na górze lub w środku szafy; - Malowanie: proszkowe; - Kolor: popielaty RAL7035; - Instrukcja obsługi: w języku polskim; - Certyfikat: CE. - 3. Szafy warsztatowe skrytkowe/schowkowe (4 sztuki): - Wymiary minimalne szafy: wysokość 1830mm x szerokość 1800mm x głębokość 500mm (dopuszcza się inne wymiary pod warunkiem spełnienia parametrów); - Materiał: blacha stalowa; - Grubość blach: min. 0,6mm; - Wymiary minimalne przegrody: wysokość 410mm x szerokość 274mm (300mm) x głębokość 468mm (dopuszcza się inne wymiary pod warunkiem spełnienia parametrów); - Ilość skrytek: 24 (4 w pionie/6 w poziomie) (dopuszcza się stworzenie modułu z dwóch lub więcej segmentów, spełniających wymagania); - Ilość drzwi: 24; - Zamki w drzwiach: każdy zamek zamykany oddzielnym kluczem (2 kluczyki w komplecie); - System zamków: MASTER (kluczyk dostarczony); - Kolor: dowolny kolor (dopuszcza się wybór koloru przez dostawcę); - Malowanie: lakierowanie proszkowe; - Zamki: dodatkowo dostarczyć komplet 10 zamków z 2 kluczykami każdy; - Instrukcja obsługi: w języku polskim; - Certyfikat: CE. - 4. Gwarancja: - Minimalny okres gwarancji: 36 miesiące od daty dostarczenia. - 5. Dodatkowe uwagi: - Wszystkie szafy muszą być wykonane z materiałów wysokiej jakości, zapewniających trwałość i stabilność konstrukcji. - Wszystkie szafy muszą spełniać wymagania dotyczące pojemności, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa użytkowania. - Wykonanie malowania musi być estetyczne i trwałe, a wszystkie elementy muszą być dopasowane do intensywnego użytkowania w warsztatach. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji jakości oraz zgodności dostarczonych szaf z wymaganiami zawartymi w OPZ. |
|  | Wkrętaki precyzyjne | 3 |  |
|  |  |  | zakup i dostawa 3 kompletów wkrętaków precyzyjnych z zestawem bitów i pokrętłem - 1. Zestaw wkrętaków precyzyjnych (15 sztuk): - Materiał wkrętaka: stal, z utwardzoną końcówką; - Uchwyt wkrętaka: tworzywo sztuczne; - Rodzaje wkrętaków w zestawie (typ/minimalna długość ostrza): - Krzyżakowe Phillips: PH000 × 40mm; PH00 × 50mm; PH0 × 50mm; - Płaskie: 1.0 × 40mm; 2.0 × 50mm; 3.0 × 50mm; 3.5 × 50mm; - Torx: T6 × 50mm; T8 × 50mm; T10 × 50mm; T15 × 50mm; - Hex: 1.5 × 50mm; 2.0 × 50mm; 2.5 × 50mm; 3.0 × 50mm; - Opakowanie: walizka; - Certyfikat: CE. - 2. Zestaw bitów (w tym pokrętło, przedłużki i bity): - Pokrętło: do mocowania bitów o długości minimum 120mm, materiał: tworzywo sztuczne; - Uchwyt bitów: stalowy lub aluminiowy; - Przedłużka: - Stała: długość 90mm; - Giętka: długość 130mm, z magnetyczną końcówką; - Materiał bitów: stal S2; - Typy bitów: - 12 x bitów Phillips (krzyżakowych): 2x PH0000, 2x PH000, 2x PH00, 2x PH0, 2x PH1, 2x PH2; - 21 x bitów Torx (sześcioramienna gwiazda): 2x T1, 2x T2, 1x T3, 1x T4, 1x T5, 2x T6, 2x T7, 2x T8, 2x T9, 2x T10, 2x T15, 2x T20; - 13 x bitów płaskich: 2x 1.0, 2x 1,3, 2x 1.5, 2x 2.0, 2x 2.5, 1x 3.0, 1x 3.5, 1x 4.0; - 6 x bitów w kształcie pięcioramiennej gwiazdy: 2x 0.8, 2x 1.2, 1x 1.5, 1x 2; - 4 x bitów Pozidriv: 1x PZ0, 1x PZ0, 1x PZ1, 1x PZ2; - 7 x bitów Microstix: 2x 0.6, 2x 1.5, 1x 2.0, 1x 2.5, 1x 3.0; - 10 x bitów Hex: 1x H0.7, 1x H0.9, 1x H1.0, 1x H1.3, 1x H1.5, 1x H2.0, 1x H2.5, 1x H3.0, 1x H3.5, 1x H4.0; - 5 x bitów imbusowych: 1x 7/64, 1x 1/18, 1x 1/16, 1x 5/64, 1x 3/32; - 4 x bitów trójkątnych: 1x 2.0, 1x 2.3, 1x 2.7, 1x 3.0; - 3 x bitów 2-Point (Spanner): 1x U2.3, 1x U2.6, 1x U3.0; - 3 x bitów Square (kwadratowych): 1x S0, 1x S1, 1x S2; - 1 x bit okrągły: 0.8; - 1 x bit Phillips do gwintów z wgłębieniem: 2.5; - 1 x bit krzyżakowy wklęsły: 2.0; - 7 x bitów z końcówką nasadową: 1x 2.5, 1x 2.0, 1x 3.5, 1x 4.0, 1x 4.5, 1x 5.0, 1x 5.5; - Opakowanie: pudełko; - Certyfikat: CE. - 3. Wymagania dotyczące dostawy: - Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy od daty dostarczenia. - Wszystkie narzędzia muszą spełniać normy jakościowe i bezpieczeństwa. - Produkty muszą być dostarczone z instrukcjami obsługi w języku polskim. - Zestawy muszą być odpowiednio zapakowane, zapewniające bezpieczeństwo transportu i użytkowania. - 4. Dodatkowe uwagi: - Wkrętaki muszą charakteryzować się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewniać wygodę użytkowania przy długotrwałym stosowaniu. - Zestaw bitów musi obejmować szeroki zakres rozmiarów, umożliwiający precyzyjne wkręcanie w różnych aplikacjach. Początek formularza Dół formularza |
|  | Tester układu chłodzenia | 1 |  |
|  |  |  | zakup i dostawa 28-częściowego testera ciśnienia i temperatury systemu chłodzenia - 1. Zestaw składający się z 28 elementów: - Zakres pomiaru: 0-30 psi. - 2. Elementy wchodzące w skład zestawu: - 1 x pompka ręczna: - Ze wskaźnikiem ciśnienia; - Z rurką umożliwiającą podłączenie do systemu chłodzenia. - 2 x adapter do testowania korków chłodnicy: - Przeznaczone do przeprowadzania testów szczelności korków chłodnicy. - 1 x wskaźnik temperatury: - Do monitorowania temperatury w systemie chłodzenia. - 1 x narzędzie do próżniowego czyszczenia i napełniania: - Umożliwia czyszczenie i napełnianie systemu chłodzenia w sposób próżniowy, zapewniający usunięcie powietrza z układu. - 1 x uniwersalny adapter gumowy: - Dopasowujący się do różnych typów i rozmiarów złącz w systemie chłodzenia. - 17 x korek testowy: - Oznaczone kolorystycznie w celu łatwego rozróżniania typów korek testowych. - 4 x złącze aluminiowe: - Wykonane z wysokiej jakości aluminium, zapewniające solidne połączenie z systemem chłodzenia. - Walizka do przechowywania/transportu: - Przystosowana do przechowywania wszystkich elementów zestawu, umożliwiająca łatwy transport i organizację. - 3. Wymagania dodatkowe: - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - Wszystkie elementy muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję i uszkodzenia mechaniczne. - Tester musi być łatwy w obsłudze, zapewniający precyzyjne pomiary ciśnienia i temperatury systemu chłodzenia. - Zestaw musi zawierać instrukcje obsługi w języku polskim. - Produkty muszą spełniać normy jakościowe i bezpieczeństwa. - 4. Dodatkowe uwagi: - Tester musi umożliwiać szybkie i efektywne przeprowadzenie testów ciśnienia i temperatury w różnych pojazdach. - Wszystkie elementy muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapewnić ich bezpieczeństwo podczas transportu. |
|  | Zestaw 2 klinów pod koła samochodowe | 3 |  |
|  |  |  | zakup i dostawa trzech zestawów 2 klinów pod koła samochodowe - 1. Zestaw składający się z 2 klinów pod koła samochodowe: - 2. Parametry techniczne: - Wymiary klina: - Długość: 300 mm; - Wysokość: 160 mm; - Szerokość: 120 mm; - Obciążenie koła na klin: do 1600 kg na jeden klin. - Statyczny promień opony: do 360 mm. - Materiał: metal ocynkowany, zapewniający wysoką odporność na korozję. - Odporność: - Wysoka odporność na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg, zmiany temperatury); - Odporność na promieniowanie UV. - Zgodność z normą: DIN 76051 (dotyczącą właściwości i wymagań klinów pod koła). - 3. Wymagania dodatkowe: - Minimalny okres gwarancji: 36 miesiące od daty dostarczenia. - Wszystkie kliny muszą spełniać normy jakościowe i bezpieczeństwa. - Klient wymaga, aby produkty były łatwe do przechowywania oraz transportu, z odpowiednią trwałością i wytrzymałością. - Kliny muszą być stabilne, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania w różnych warunkach atmosferycznych. - 4. Dodatkowe uwagi: - Producent musi zapewnić, że kliny są odpowiednie do użytku w pojazdach o maksymalnym obciążeniu kół do 1600 kg. - Wymagana jest instrukcja obsługi w języku polskim. |
|  | Pistolet do pompowania kół | 1 |  |
|  |  |  | zakup i dostawa Pistoletu do pompowania kół z wężem przyłączeniowym i szybkozłączem - 1. Pistolet do pompowania kół: - Parametry techniczne: - Masa pistoletu: do 2 kg; - Długość węża pompującego: min. 400 mm, zakończony metalowym zaworem dopasowanym do wentyli kół pojazdów samochodowych osobowych; - Ciśnienie robocze powietrza: od 0 do 12 Bar; - Średnica przyłącza powietrza: standard ¼ cala; - Średnica manometru: minimum 60 mm; - Rodzaj manometru: analogowy; - Antypoślizgowy uchwyt dla wygodniejszego użytkowania; - Regulacja ciśnienia powietrza: możliwość regulacji ciśnienia powietrza w kole za pomocą dźwigni pistoletu (pompowanie i spuszczanie powietrza). - 2. Parametry węża przyłączeniowego zwijanego: - Średnica wewnętrzna: 10 mm; - Średnica zewnętrzna: 17 mm; - Długość: 20 metrów (zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia 2 węży o łącznej długości 20 m); - Materiał: wysokiej jakości guma, zapewniająca elastyczność oraz odporność na uszkodzenia; - Ciśnienie robocze: do 20 barów; - Zakres temperatury: od -40°C do +60°C, co umożliwia używanie w różnych warunkach atmosferycznych; - Typ złączek: zakuwane ¼ cala, zapewniające szczelność i łatwość montażu. - 3. Wymagania dodatkowe: - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - Pistolet i wąż muszą spełniać normy jakościowe i bezpieczeństwa, zapewniając komfort użytkowania oraz wytrzymałość podczas intensywnego użytkowania. - Wymagana jest instrukcja obsługi w języku polskim. - 4. Dodatkowe uwagi: - Pistolet do pompowania musi być łatwy w obsłudze, z ergonomicznie zaprojektowanym uchwytem, umożliwiającym wygodne użytkowanie przez długie okresy. - Wąż musi charakteryzować się dużą odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz wpływ zmiennych warunków atmosferycznych. |
|  | Pilniki do metalu - komplet | 6 |  |
|  |  |  | zakup i dostawa kompletów pilników do metalu - 6 zestawów - 1. Parametry pilników: - Nacięcie pilników: nr 1, nr 2, nr 3 (dla każdego typu pilnika w zestawie); - Minimalna długość robocza pilnika**: 200 mm; - Całkowita długość pilnika: minimum 290 mm; - Rękojeść pilnika: drewno lub tworzywo sztuczne (ergonomiczna i zapewniająca komfort użytkowania); - Materiał części roboczej: stal T12 (stal węglowa, odporna na zużycie, przeznaczona do obróbki metali); - Zastosowanie: pilniki przeznaczone do obróbki metali twardych, szczególnie do precyzyjnego szlifowania, wygładzania oraz kształtowania powierzchni. - 2. Skład zestawu: - Pilnik ślusarski płaski z nacięciem: - Nr 1, Nr 2, Nr 3 (jeden pilnik z każdym rodzajem nacięcia). - Pilnik ślusarski trójkątny z nacięciem: - Nr 1, Nr 2, Nr 3 (jeden pilnik z każdym rodzajem nacięcia). - Pilnik ślusarski półokrągły z nacięciem: - Nr 1, Nr 2, Nr 3 (jeden pilnik z każdym rodzajem nacięcia). - Pilnik ślusarski okrągły z nacięciem: - Nr 1, Nr 2, Nr 3 (jeden pilnik z każdym rodzajem nacięcia). - Pilnik ślusarski kwadratowy z nacięciem: - Nr 1, Nr 2, Nr 3 (jeden pilnik z każdym rodzajem nacięcia). o następujących parametrach: - Pilnik nr 1 – pilnik typu równiak / równik o liczbie nacięć na centymetr długości od 5,6 do 16 - Pilnik nr 2 – pilnik typu półgładzik o liczbie nacięć na centymetr długości od 9,5 do 23,6 - Pilnik nr 3 – pilnik typu gładzik o liczbie nacięć na centymetr długości od 13,2 do 31,5 - 3. Dodatkowe wymagania: - Certyfikat CE: Produkt musi być zgodny z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i jakości, posiadać odpowiednie certyfikaty. - Instrukcja obsługi: Instrukcja obsługi w języku polskim, w której zawarte będą informacje dotyczące prawidłowego użytkowania pilników. - Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy od daty dostarczenia, zapewniający gwarancję na wady materiałowe oraz produkcyjne. - 4. Opakowanie i transport: - Opakowanie: Pilniki muszą być dostarczone w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu, zapewniającym ochronę przed uszkodzeniami w trakcie transportu. - Dostawa: Termin dostawy uzgodniony z zamawiającym, zgodny z warunkami umowy. Zestaw pilników musi spełniać powyższe wymagania, aby zapewnić wysoką jakość oraz komfort użytkowania w środowisku warsztatowym. |
|  | Tester świec zapłonowych, iskrowych | 1 |  |
|  |  |  | zakup i dostawa Testera świec zapłonowych, iskrowych: - 1. Parametry techniczne: - Napięcie zasilania: 230V (standardowe napięcie sieciowe); - Obsługa świec: Tester umożliwia jednoczesną obsługę 4 świec zapłonowych iskrowych; - Symulacja obrotów: Tester musi umożliwiać symulację obrotów w zakresie od 200 do 9000 obrotów na minutę (RPM); - Waga urządzenia: Maksymalna waga urządzenia wynosi do 2 kg; - Minimalne wymiary urządzenia: - Długość: 200 mm, - Szerokość: 118 mm, - Wysokość: 118 mm; - Mocowanie świec zapłonowych: Tester wyposażony w gniazda wciskowe do montażu świec zapłonowych; - Zabezpieczenie użytkownika: Urządzenie musi posiadać przeźroczystą pokrywę wykonaną z materiału nieprzewodzącego, która zasłania sprawdzane świece zapłonowe, zapewniając bezpieczeństwo użytkownika; - Regulacja obrotów: Tester wyposażony w wyświetlacz elektroniczny z elektroniczną regulacją obrotów, umożliwiający dokładne ustawienie obrotów i ich kontrolowanie. - 2. Dodatkowe wymagania: - Certyfikat CE: Urządzenie musi być zgodne z normami bezpieczeństwa i jakości, posiadające odpowiednie certyfikaty, w tym CE. - Instrukcja obsługi: Urządzenie musi być dostarczone z instrukcją obsługi w języku polskim, która szczegółowo opisuje sposób obsługi i konserwacji urządzenia. - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia urządzenia, obejmujący gwarancję na wady materiałowe oraz produkcyjne. - 3. Opakowanie i transport: - Opakowanie: Tester powinien być dostarczony w odpowiednio zabezpieczonym opakowaniu, chroniącym go przed uszkodzeniami w trakcie transportu. - Dostawa: Urządzenie powinno zostać dostarczone zgodnie z uzgodnionym terminem dostawy. Testera świec zapłonowych należy zaprojektować i wykonać w sposób zapewniający niezawodność oraz bezpieczeństwo podczas użytkowania, zwłaszcza w warunkach warsztatowych. |
|  | Wyjmaki do demontażu pinów i konektorów | 3 |  |
|  |  |  | - 1. Opis ogólny Przedmiotem zamówienia jest zestaw wyjmaków (3 sztuki) do rozłączania wszystkich typów styków w elektrycznych systemach samochodowych. Zestaw przeznaczony jest do pracy przy złączach elektrycznych oraz bezuszkodzeniowego demontażu płaskich konektorów. Narzędzia umożliwiają obsługę szerokiego zakresu wtyczek stosowanych w systemach samochodowych, takich jak czujniki, klimatyzacja, ABS czy systemy audio. - 2. Parametry techniczne i wymagania - Skład i cechy zestawu: - Liczba elementów w zestawie: 23 wyjmaki. - Obsługiwane marki pojazdów: Audi, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Honda, Jaguar, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Opel, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Toyota, VW. - Przeznaczenie: - Do rozłączania styków w systemach elektrycznych pojazdów. - Do demontażu płaskich i okrągłych konektorów bez ich uszkodzenia. - Obsługa wtyczek w systemach czujników, klimatyzacji, ABS oraz audio. - Materiał i konstrukcja: - Materiał wyjmaka: stal nierdzewna – odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne. - Uchwyt: - Rdzeń wykonany z polipropylenu. - Pokrycie: guma zapewniająca antypoślizgowy i ergonomiczny chwyt. - Walizka transportowa: - W zestawie znajduje się walizka transportowa służąca do przechowywania wyjmaków. - Walizka powinna być wytrzymała i zabezpieczać narzędzia przed uszkodzeniem w trakcie transportu. - 3. Wymagania dodatkowe: - Instrukcja obsługi: w języku polskim, zawierająca informacje o użytkowaniu oraz konserwacji. - Certyfikaty: Produkt powinien posiadać oznaczenie CE lub równoważne, potwierdzające zgodność z normami bezpieczeństwa. - 4. Minimalny okres gwarancji: - 24 miesiące od daty dostarczenia – gwarancja obejmuje wady materiałowe oraz produkcyjne. - 5. Dostawa i opakowanie: - Produkty muszą być dostarczone w oryginalnym, fabrycznym opakowaniu, zabezpieczającym zawartość przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi. - Koszt transportu ponosi Wykonawca. - 6. Inne wymagania: - Narzędzia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz zgodne z opisanymi parametrami. - Zamawiający dopuszcza wyłącznie produkty o parametrach nie gorszych niż wskazane w OPZ. |
|  | Zestaw do zarabiania przewodów hamulcowych | 3 |  |
|  |  |  | - 1. Opis ogólny Przedmiotem zamówienia są 3 zestawy do zarabiania przewodów hamulcowych, przeznaczone do wykonywania końcówek (grotów) na przewodach hamulcowych o różnych średnicach. Zestawy umożliwiają precyzyjne i bezpieczne przygotowanie przewodów hamulcowych do montażu w układach hamulcowych pojazdów. - 2. Parametry techniczne i wymagania - Skład zestawu: - Uchwyt przewodu hamulcowego – obsługujący przewody o średnicach: - 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm. - Adaptery stożkowe do wykonywania grotów (7 sztuk) – w rozmiarach: - 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm. - Przecinak do przewodów hamulcowych – umożliwiający czyste i precyzyjne cięcie przewodów. - Praska do rurek – do formowania końcówek na przewodach. - Walizka transportowa/do przechowywania – trwała, zapewniająca bezpieczne przechowywanie i łatwy transport zestawu. - 3. Wymagania dotyczące materiałów: - Uchwyt i adaptery: stal wysokiej jakości, odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne. - Przecinak: stal hartowana, umożliwiająca długotrwałe użytkowanie bez utraty ostrości. - Praska: stal wzmocniona, odporna na odkształcenia podczas pracy pod dużym naciskiem. - Walizka: tworzywo odporne na uderzenia, z ergonomicznym uchwytem. - 4. Wymagania dodatkowe: - Zestaw musi być fabrycznie nowy i kompletny. - Każdy element powinien być odporny na działanie smarów i płynów warsztatowych. - Produkt musi umożliwiać łatwe i szybkie przygotowanie przewodów zgodnie z normami bezpieczeństwa. - Instrukcja obsługi: w języku polskim. - Certyfikaty: produkt powinien posiadać oznaczenie CE lub równoważne. - 5. Minimalny okres gwarancji: - 24 miesiące od daty dostarczenia – obejmująca wady materiałowe i produkcyjne. - 6. Dostawa i opakowanie: - Produkty muszą być dostarczone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. - Opakowanie musi zabezpieczać zestaw przed uszkodzeniami mechanicznymi i warunkami atmosferycznymi w trakcie transportu. - Koszt dostawy ponosi Wykonawca. - 7. Inne wymagania: - Wszystkie elementy muszą być wolne od wad, zgodne z wymaganymi parametrami technicznymi oraz gotowe do użytkowania po dostarczeniu. - Zamawiający dopuszcza wyłącznie produkty o parametrach nie gorszych niż wskazane w OPZ. |
|  | Zaciskarka/prasa do konektorów z zestawem konektorów | 3 |  |
|  |  |  | - 1. Zaciskarka do konektorów z izolowanych i nieizolowanych z wymiennymi matrycami: - Długość całkowita zaciskarki: minimum 220 mm; - Waga zaciskarki: do 1 kg; - Zakres zaciskania konektorów: od 0,25 mm² do 10 mm²; - Rodzaj zaciskanych konektorów: izolowane i nieizolowane; - Regulacja siły docisku; - Zapadkowy mechanizm dociskowy z funkcją blokady ramion; - Materiał zaciskarki: stal hartowana; - Uchwyt: pokrycie antypoślizgowe (tworzywo sztuczne/guma); - W zestawie wymienne matryce pozwalające na zaciskanie następujących typów konektorów: - 0,25 - 6 mm² (23-10 AWG) – do złączy termokurczliwych, końcówek izolowanych i nylonowych; - 0,5 - 6 mm² (20-10 AWG) – do nieizolowanych zacisków i gniazd; - 0,5 - 10 mm² (20-7 AWG) – do nieizolowanych zacisków; - 0,25 - 10 mm² (23-7 AWG) – do końcówek tulejkowych i izolowanych kabli; - 2,5 - 6 mm² (14-10 AWG) – do zacisków przyłączeniowych instalacji fotowoltaicznych MC4; - Instrukcja obsługi w języku polskim; - Certyfikat CE. - 2. Komplet konektorów i tulejek izolowanych: - Wszystkie konektory, tulejki i łączniki: po 200 sztuk każdego rodzaju. - Materiał: mosiądz. - Kolory izolacji: dowolne. - Konektory oczkowe: - M4 (0,25-1,0 mm²), M5 (0,25-1,0 mm²), M6 (0,25-1,0 mm²) - M4 (1,0-2,5 mm²), M5 (1,0-2,5 mm²), M8 (1,0-2,5 mm²) - M5 (2,5-6,0 mm²), M6 (2,5-6,0 mm²), M10 (2,5-6,0 mm²) - Konektory płaskie (4,8 mm i 6,4 mm): - Męskie i żeńskie (0,5-1,5 mm² oraz 1,5-2,5 mm²) - Pełne żeńskie (0,5-1,5 mm² oraz 1,5-2,5 mm²) - Łączniki rurkowe: - Na przewody: 0,5-1,5 mm² oraz 1,5-2,5 mm² - Tulejki izolowane: - Średnice: 0,5 mm (8 mm długości), 0,75 mm (8 mm), 1,0 mm (8 mm), 1,5 mm (8 mm), 2,5 mm (8 mm), 4,0 mm (12 mm), 6,0 mm (12 mm), 10,0 mm (12 mm) - Konektory widełkowe: - Rozmiary: 3,2 mm, 3,7 mm, 4,3 mm, 5,3 mm, 5,6 mm, 6,5 mm (zakresy przewodów: 0,5-1,5 mm² oraz 1,5-2,5 mm²) - Konektory rurkowe: - Męskie i żeńskie (4 mm) na przewody: 0,5-1,5 mm² oraz 1,5-2,5 mm² - 3. Wymagania dodatkowe: - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - Wszystkie elementy zestawu muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń. - Produkty muszą być zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i posiadać stosowne certyfikaty. |
|  | Lutownica grotowa ze stacją lutowniczą | 3 |  |
|  |  |  | 1. Skład zestawu: - Stacja lutownicza; - Podstawka do odkładania kolby; - Kolba grotowa z grotem i elementem grzejnym – gotowa do pracy; - Przewód zasilający; - Czyścik do czyszczenia grota lutownicy; - Groty dopasowane do lutownicy; - Akcesoria: - Kalafonia (5 sztuk o wadze 40 g); - Cyna (lutowie SN60PB40): - Cyna o grubości 1,2 mm – 1 sztuka (waga: 1000 g), - Cyna o grubości 2,5 mm – 1 sztuka (waga: 1000 g); - Odsysacz do cyny (2 sztuki); - Pasta lutownicza (5 sztuk o wadze 40 g). 2. Wymagane parametry techniczne: - Zasilanie: 230 V AC, 50 Hz; - Zasilanie elektroniki lutownicy: transformator; - Moc szczytowa lutownicy: minimum 60 W; - Element grzejny: o mocy minimum 40 W; - Regulacja temperatury: w zakresie od 200°C do 480°C; - Wyświetlacz: LED wskazujący aktualne parametry pracy; - Napięcie wyjściowe: do 24 V AC; - Długość przewodu kolby: minimum 100 cm; - Kolba: z możliwością montażu i wymiany grotów; - Opakowanie: fabryczne, umożliwiające bezpieczny transport i przechowywanie; - Instrukcja obsługi: w języku polskim; - Certyfikat: CE. 3. Groty standardowe (dopasowane do lutownicy): - Groty z ostrą końcówką – 10 sztuk; - Groty z płaską końcówką (minimum 4 mm) – 10 sztuk. 4. Czyścik do czyszczenia grota lutownicy: - Wiórki metalowe do czyszczenia grota umieszczone na podstawce – 2 sztuki. 5. Odsysacz do cyny (ręczny): - Materiał: metalowy lub aluminiowy; - Długość: minimum 190 mm; - Średnica końcówki: 3,2 mm; - Średnica korpusu odsysacza: 20 mm; - Ilość: 2 sztuki. 6. Warunki gwarancji: - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, w pełni sprawne oraz spełniać wymagania obowiązujących norm jakościowych i bezpieczeństwa. |
|  | Ręczne urządzenie do sprawdzania luzu zawieszenia | 3 |  |
|  |  |  | - 1. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk ręcznych urządzeń do sprawdzania luzu zawieszenia pojazdów samochodowych, w skład których wchodzą: - Regulowany uchwyt do poruszania kołem pojazdu samochodowego; - Blokada pedału hamulca zasadniczego; - Płyta kontrolna. - 2. Wymagania techniczne i funkcjonalne: - 2.1. Regulowany uchwyt do poruszania kołem pojazdu: - Uniwersalny regulowany uchwyt zakładany na koło z podparciem w 4 punktach; - Średnica uchwytu obsługująca koła w zakresie od 13 cali do 21 cali; - Regulacja rozstawu ramion za pomocą śruby regulacyjnej ręcznej; - Ramiona wykonane z blachy o minimalnej grubości 6 mm i szerokości minimum 55 mm; - Profil prowadzący: minimum 40 x 40 x 3 mm; - Profil jezdny: minimum 50 x 50 x 4 mm; - Ramię do poruszania zestawem (szarpak/koło) o długości minimum 300 mm; - Waga urządzenia: do 20 kg; - Obsługa pojazdów o masie do 3,5 tony; - Instrukcja obsługi w języku polskim; - Certyfikat CE. - 2.2. Blokada pedału hamulca zasadniczego: - Typ: blokada zapadkowa, regulowana; - Umożliwia pewne i trwałe zablokowanie pedału hamulca w pozycji wciśniętej; - Długość blokady: minimum 500 mm; - Zakończenie blokady wyposażone w element zapobiegający uszkodzeniu powierzchni; - Materiał wykonania: stal; - Element blokujący: płytka lub mechanizm zapadkowy. - 2.3. Płyta kontrolna: - Płyta ruchoma we wszystkich kierunkach poziomych; - Obsługa pojazdów o masie do 3,5 tony; - Możliwość najazdu kołami o średnicy do 21 cali; - Symulacja ruchu płyty za pomocą dźwigni o długości minimum 500 mm; - Powierzchnia płyty pokryta materiałem zapobiegającym poślizgowi koła; - Instrukcja obsługi w języku polskim; - Certyfikat CE. - 3. Wymagania dodatkowe: - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - Dostawa urządzeń do miejsca wskazanego przez zamawiającego. - Opakowanie zabezpieczające przed uszkodzeniami w trakcie transportu. - 4. Wymagane dokumenty: - Instrukcja obsługi w języku polskim; - Certyfikat CE potwierdzający zgodność z obowiązującymi normami europejskimi. |
|  | Miernik cyfrowy uniwersalny typu PEN | 6 |  |
|  |  |  | Przedmiot zamówienia: Dostawa 6 sztuk mierników cyfrowych uniwersalnych typu PEN z przewodami i końcówkami pomiarowymi. Opis techniczny i wymagania funkcjonalne: 1. Funkcje pomiarowe: - Pomiar napięcia AC i DC; - Pomiar rezystancji; - Test diody; - Pomiar ciągłości obwodu; - Pomiar pojemności; - Pomiar temperatury; - Pomiar częstotliwości; - Bezdotykowy pomiar napięcia (NCV); - Pomiar kolejności faz; - Pomiar linii zerowej. 2. Funkcje dodatkowe: - Cyfrowy, podświetlany wyświetlacz LCD; - True-RMS; - Automatyczny pomiar zakresu; - Wskazanie polaryzacji; - Wskazanie przekroczenia zakresu (0L); - Automatyczne wyłączanie po 5 minutach bezczynności; - Funkcja przechowywania danych (Data Hold); - Alarm dźwiękowy; - Wbudowana latarka LED. 3. Specyfikacja techniczna: - Pomiar napięcia stałego (DC): - Zakresy: 6V/60V/600V ±(0,5%+4), 1000V ±(0,8%+10); - Pomiar napięcia przemiennego (AC): - Zakresy: 6V/60V/600V ±(0,5%+4), 700V ±(0,8%+10); - Pomiar rezystancji: - Zakresy: 600Ω ±(0,8%+5), 6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ ±(0,8%+3), 60MΩ ±(2,5%+3); - Pomiar temperatury: - Zakres: -2050℃ ±(1,0%+5); 0122℉ ±(0,75%+5); - Pomiar pojemności: - Zakresy: 10nF/100nF/1μF/10μF/100μF/1mF/10mF ±(3,5%+20), 60mF ±(5%+3); - Pomiar częstotliwości: - Zakres: 1Hz-10mHz; - Czas próbkowania: ok. 3 razy/sek.; - Maksymalne wskazanie: 6000; - Wyświetlacz: kolorowy LCD z podświetleniem; - Zasilanie: bateria; - Materiał obudowy: tworzywo ABS, mosiądz, PVC; - Instrukcja obsługi w języku polskim; - Certyfikat CE. 4. Wymagania gwarancyjne: - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. 5. Warunki dostawy: - Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych; - Dostawa na koszt wykonawcy do miejsca wskazanego przez zamawiającego; - Opakowanie musi zapewniać bezpieczny transport oraz przechowywanie mierników. 6. Ilość: - 6 sztuk mierników cyfrowych uniwersalnych typu PEN. 7. Inne wymagania: - Produkt musi być zgodny z wymaganiami opisanymi w OPZ; - Każdy miernik powinien być dostarczony z kompletem przewodów pomiarowych oraz końcówkami. |
|  | Nitownica do nitonakrętek ręczna z zestawem nitonakrętek | 3 |  |
|  |  |  | 1. Nitownica ręczna dźwigniowa: - Obsługa nitonakrętek o wymiarach: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; - Możliwość pracy z nitonakrętkami wykonanymi ze stali i aluminium; - Długość nitownicy: minimum 330 mm; - Materiał korpusu: stal lub aluminium; - W zestawie: - 7 głowic do nitonakrętek w rozmiarach: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12; - Kluczyk do wymiany głowic roboczych; - Walizka do przechowywania i transportu; - Ramiona nitownicy pokryte gumową powłoką zapewniającą pewny chwyt i komfort pracy; - Certyfikat CE. 2. Zestaw nitonakrętek z kołnierzem: Każdy zestaw zawiera nitonakrętki stalowe i aluminiowe o poniższych parametrach: Stalowe: - M3 x 9 mm – 200 szt.; - M4 x 11 mm – 200 szt.; - M5 x 13 mm – 200 szt.; - M6 x 15 mm – 200 szt.; - M8 x 18 mm – 200 szt.; - M10 x 21 mm – 200 szt.; - M12 x 25 mm – 200 szt.; Aluminiowe: - M3 x 9 mm – 200 szt.; - M4 x 11 mm – 200 szt.; - M5 x 13 mm – 200 szt.; - M6 x 15 mm – 200 szt.; - M8 x 18 mm – 200 szt.; - M10 x 21 mm – 200 szt.; - M12 x 25 mm – 200 szt.; 3. Wymagania gwarancyjne: - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. 4. Warunki dostawy: - Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych; - Dostawa na koszt wykonawcy do miejsca wskazanego przez zamawiającego; - Opakowanie musi zapewniać bezpieczny transport oraz przechowywanie nitownic i nitonakrętek. 5. Ilość: - 3 komplety (każdy składający się z nitownicy oraz pełnego zestawu nitonakrętek opisanych powyżej). 6. Inne wymagania: - Produkty muszą spełniać wymagania opisane w OPZ; - Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do każdego zestawu. |
|  | Nitownica ręczna do nitów zrywalnych z zestawem nitów | 3 |  |
|  |  |  | - 1. Nitownica ręczna dźwigniowa (1 szt.) Parametry techniczne: - Długość całkowita: minimum 380 mm; - Ilość ramion roboczych: 2; - Średnica obsługiwanych nitów: 2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm, 6.4 mm; - Możliwość pracy z nitami wykonanymi ze stali nierdzewnej, stali, miedzi, aluminium; - Materiał rękojeści: stal węglowa pokryta PVC; - Materiał obudowy: stal lub aluminium; - Liczba szczęk roboczych: 3; - Materiał szczęk: stal CrMo; - Pojemnik z tworzywa sztucznego na pozostałości zerwanych nitów; - 5 końcówek roboczych dopasowanych do obsługiwanych średnic nitów; - Kluczyk do wymiany końcówek roboczych; - Certyfikat CE. - 2. Nitownica ręczna standardowa (1 szt.) Parametry techniczne: - Długość całkowita: minimum 250 mm; - Ilość ramion roboczych: 2; - Średnica obsługiwanych nitów: 2.4 mm, 3.2 mm, 4 mm, 4.8 mm; - Możliwość pracy z nitami wykonanymi ze stali nierdzewnej, stali, aluminium; - Materiał rękojeści: stal węglowa pokryta PVC; - Materiał obudowy: stal lub aluminium; - Liczba szczęk roboczych: 2; - Materiał szczęk: stal 20Cr; - 4 końcówki robocze dopasowane do obsługiwanych średnic nitów; - Kluczyk do wymiany końcówek roboczych; - Certyfikat CE. - 3. Komplet nitów zrywalnych aluminiowych (1 zestaw) Parametry techniczne (średnica x długość – ilość): - 2.4 mm x 6 mm – 500 szt.; - 3.2 mm x 6 mm – 500 szt.; - 4 mm x 6 mm – 500 szt.; - 4 mm x 8 mm – 500 szt.; - 4 mm x 10 mm – 500 szt.; - 4.8 mm x 6 mm – 500 szt.; - 4.8 mm x 10 mm – 500 szt.; - 4.8 mm x 16 mm – 500 szt.; - 4.8 mm x 20 mm – 500 szt.; - 6.4 mm x 12 mm – 500 szt.; - Nity zrywalne do tworzywa sztucznego: - 4.8 mm x 18 mm – 500 szt.; - 4.8 mm x 20 mm – 500 szt.; - 4.8 mm x 28 mm – 500 szt. - 4. Wymagania dodatkowe: - Instrukcja obsługi w języku polskim; - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia; - Wszystkie elementy zestawu muszą posiadać certyfikat CE. - Produkty muszą spełniać wymagania opisane w OPZ; - Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do każdego zestawu. 5.Warunki dostawy: - Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych; - Dostawa na koszt wykonawcy do miejsca wskazanego przez zamawiającego; - Opakowanie musi zapewniać bezpieczny transport oraz przechowywanie nitownic i nitonakrętek. |
|  | Wkrętaki do pobijania | 1 zestaw |  |
|  |  |  | 1. Przedmiot zamówienia: Zestaw 12 wkrętaków do pobijania, przeznaczonych do prac montażowych i demontażowych, zapewniających wysoką wytrzymałość i komfort użytkowania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zestaw składa się z następujących elementów: 2.1. Wkrętaki płaskie – 6 sztuk: - 6 x 38 mm - 3 x 75 mm - 5 x 75 mm - 5 x 100 mm - 6 x 100 mm - 8 x 150 mm 2.2. Wkrętaki krzyżakowe PHILIPS – 6 sztuk: - PH 2 x 38 mm - PH 0 x 75 mm - PH 1 x 75 mm - PH 1 x 100 mm - PH 2 x 100 mm - PH 3 x 150 mm 2.3. Wymagane parametry techniczne: - Każdy wkrętak zakończony wzmocnioną metalową skuwką umożliwiającą pobijanie oraz użycie klucza na sześciokątnym trzpieniu w celu zwiększenia siły odkręcania. - Trzpień wkrętaka typu HEX. - Magnetyczne końcówki wkrętaków dla ułatwienia pracy. - Rączki ergonomiczne, wykonane z wyprofilowanego tworzywa sztucznego, pokryte gumą dla lepszego chwytu i komfortu użytkowania. - Materiał: stal chromowo-wanadowa (CrV – chrome vanadium), zapewniająca trwałość i odporność na uszkodzenia. - Walizka do przechowywania i transportu w zestawie. - Certyfikat CE potwierdzający zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa. 3. Warunki gwarancji: Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. 4. Dodatkowe wymagania: - Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. - Instrukcja obsługi w języku polskim |
|  | Komplet punktaków do metalu | 3 zestawy |  |
|  |  |  | - 1. W skład każdego zestawu wchodzą: - 1. Punktaki do pobijania: - Liczba sztuk w zestawie: 7 punktaków; - Długość minimalna każdego punktaka: 100 mm; - Średnice punktaków: 1,5 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; - Korpus punktaka: profil sześciokątny zapewniający pewny chwyt; - Materiał wykonania: stal chromowo-wanadowa Cr-V 6150; - Certyfikat: CE. - 2. Rysik traserski do metalu z wymiennymi ostrzami w formie długopisu: - Długość całkowita rysika: w zakresie od 110 mm do 155 mm; - Materiał części chwytowej: aluminium lub stal; - Materiał części roboczej: stal hartowana lub węglik spiekany; - Rękojeść: radełkowana dla poprawy chwytu; - Zapasowe ostrza: 5 sztuk w zestawie; - Certyfikat: CE. - 3. Punktak automatyczny: - Długość całkowita: w zakresie od 110 mm do 170 mm; - Materiał obudowy: stal; - Materiał ostrza: stal; - Funkcje: regulacja siły punktowania; - Certyfikat: CE. - 2. Dodatkowe wymagania: - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - Wszystkie elementy zestawu muszą być nowe, pełnowartościowe oraz wolne od wad fabrycznych. - Każdy zestaw powinien być zapakowany w trwałe opakowanie umożliwiające bezpieczny transport i przechowywanie. |
|  | Zestaw łyżek montażowych do zawieszenia/opon | 3 zestawy |  |
|  |  |  | Przedmiot zamówienia: Dostawa 3 kompletów łomów/ łyżek montażowych do opon z możliwością pobijania oraz zestawu łyżek montażowych dwustronnych. 1. Komplet łomów/ łyżek montażowych do opon z możliwością pobijania: - Ilość łyżek w zestawie: 4 sztuki. - Długości łyżek: - 200 mm; - 300 mm; - 450 mm; - 600 mm. - Rękojeść antypoślizgowa wykonana z tworzywa sztucznego i gumy. - Rękojeść wyposażona w stalową główkę umożliwiającą pobijanie. - Wierzchołek roboczy łyżki/ łomu: kątowy. - Materiał łyżek: stal hartowana CrV (chromowo-wanadowa). - Certyfikat CE. 2. Zestaw łyżek montażowych dwustronnych: - Ilość łyżek w zestawie: 5 sztuk. - Długości łyżek: - 300 mm; - 400 mm; - 500 mm; - 600 mm; - 700 mm. - Materiał łyżek: stal hartowana CrV (chromowo-wanadowa). - Minimalna szerokość łyżki: 20 mm. - Minimalna grubość łyżki: 10 mm. - Certyfikat CE. 3.Dodatkowe wymagania - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - Wszystkie elementy zestawu muszą być nowe, pełnowartościowe oraz wolne od wad fabrycznych. - Każdy zestaw powinien być zapakowany w trwałe opakowanie umożliwiające bezpieczny transport i przechowywanie. |
|  | Wkrętaki imbusowe typ młoteczkowy | 3 zestawy |  |
|  |  |  | Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 zestawów wkrętaków imbusowych typu młoteczkowego oraz kluczy TORX z uchwytem typu T, spełniających poniższe wymagania: - 1. Skład zestawu imbusowego: - Zestaw kluczy imbusowych sześciokątnych z uchwytem typu T – 11 sztuk. - Wymiary kluczy wraz z minimalną długością części roboczej (dłuższej): - 2.0 x 100 mm - 2.5 x 100 mm - 3.0 x 100 mm - 3.5 x 100 mm - 4.0 x 150 mm - 4.5 x 150 mm - 5.0 x 150 mm - 6.0 x 150 mm - 7.0 x 150 mm - 8.0 x 200 mm - 10.0 x 200 mm - Właściwości: - Dłuższa końcówka zakończona kulką umożliwiająca pracę pod kątem. - Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego pokrytego gumą, zapewniająca ergonomiczny i pewny chwyt. - Materiał kluczy: stal chromowo-wanadowa (Cr-V) zapewniająca wytrzymałość i odporność na uszkodzenia. - Certyfikat CE. - 2. Skład zestawu TORX: - Zestaw kluczy TORX z uchwytem typu T – 9 sztuk. - Wymiary kluczy wraz z minimalną długością części roboczej (dłuższej): - T10 x 100 mm - T15 x 100 mm - T20 x 100 mm - T25 x 150 mm - T27 x 150 mm - T30 x 150 mm - T40 x 150 mm - T45 x 200 mm - T50 x 200 mm - Właściwości: - Rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego pokrytego gumą dla komfortu użytkowania. - Materiał kluczy: stal chromowo-wanadowa (Cr-V), gwarantująca trwałość i odporność na korozję. - Certyfikat CE. - Wymagania dodatkowe: - Każdy zestaw zapakowany w solidną walizkę lub opakowanie umożliwiające bezpieczne przechowywanie i transport. - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i wykonawczych. - Produkty muszą posiadać instrukcję obsługi oraz oznaczenia potwierdzające zgodność z wymaganiami CE. - Uwagi końcowe: - Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony towar na własny koszt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zgodności dostarczonych produktów z opisem przedmiotu zamówienia przed dokonaniem odbioru końcowego. |
|  | Tokarka uniwersalna stołowa do metalu z osprzętem | 1 |  |
|  |  |  | - 1. Wymagania ogólne Przedmiotem zamówienia jest dostawa tokarki uniwersalnej stołowej do metalu wraz z osprzętem, stołem roboczym, zestawami noży tokarskich oraz osprzętem dodatkowym. Urządzenie ma służyć do precyzyjnej obróbki metali w warunkach warsztatowych. - 2. Wymagania techniczne tokarki - Zasilanie: 230V / 1 Ph ~50 Hz - Moc silnika: 750W - Stożek wrzeciona: MK 3 - Przelot wrzeciona: Ø 20 mm - Mocowanie wrzeciona: Cylindryczne Ø 72 mm - Imak nożowy: Czterogniazdowy stalowy (14 mm x 14 mm) - Zakresy robocze: - Wysokość kłów: 115 mm - Rozstaw w kłach: 450 mm - Maks. średnica toczenia nad łożem: 230 mm - Szerokość łoża: 135 mm - Prędkości obrotowe: - Manualna zmiana prędkości: 6 zakresów (125 – 2000 obr/min) - Elektroniczna regulacja: Bezstopniowa (150 – 2200 obr/min) - Przesuwy: - Sanie górne: 75 mm - Suport poprzeczny: 120 mm - Gwinty: - Metryczne: 0,4 – 3,5 mm/obr (14 skoków) - Calowe: 44 – 8 Gg/cal (14 skoków) - Konik: - Mocowanie: MK 2 - Wysuw tulei: 70 mm - Dodatkowe wymagania: - Indukcyjnie hartowane prowadnice - Dokładność ruchu wrzeciona: ≤ 0,009 mm - Dokładność uchwytu tokarskiego: ≤ 0,05 mm - Śruba pociągowa do gwintowania i posuwu - Przełącznik prawo-lewo - Wyłącznik awaryjny (grzybkowy) - Instrukcja w języku polskim - Certyfikat CE - 3. Wyposażenie podstawowe tokarki - Uchwyt trójszczękowy Ø 100 mm (samocentrujący) - Kieł centrujący stały MK 2 i MK 3 - Wanna na wióry - Zestaw kół zębatych - Centrala sterująca - 4. Wyposażenie dodatkowe - 4.1 Stół warsztatowy: - Mobilny stół warsztatowy o następujących parametrach: Parametry techniczne stołu: - wymiary stołu: długość 1190mm x szerokość 600mm x wysokość 850mm; - wymiary blatu: długość 1190mm x szerokość 600mm x wysokość 40mm; - grubość blatu: 40mm; - wykończenie blatu: lakier; - materiał blatu: klejonka drewniana bukowa lub dębowa; - profil stołu: konstrukcja wykonana z profili stalowych o wymiarach 40mm x 40mm; - nośność stołu: 400kg; - kolor stołu: dowolny; - malowanie proszkowe; - stół zamocowany na czterech kółkach obrotowych o średnicy Ø 125 mm; - dwa kółka z hamulcem, dwa bez hamulca; - rączka metalowa ułatwiająca manewrowanie, pokryta tworzywem antypoślizgowym; - instrukcja w języku polskim; - certyfikat CE; - 4.2 Zestawy noży tokarskich: - Zestaw 1 - zestaw 11 gotowych noży tokarskich o przekroju trzonka 8mm x 8mm z wlutowanymi płytkami z węglika spiekanego HM – 2 komplety; - - skład zestawu: - nóż tokarski wytaczak spiczasty prawy; - nóż tokarski spiczasty; - nóż tokarski wygięty prawy; - nóż tokarski boczny wygięty prawy; - nóż tokarski szeroki; - nóż tokarski boczny odsadzony lewy; - nóż tokarski boczny odsadzony prawy; - nóż tokarski prosty prawy; - nóż tokarski przecinak prawy; - nóż tokarski wytaczak prosty prawy; - nóż tokarski czołowy prawy; - opakowanie: pudełko - certyfikat CE; - Zestaw 2 - zestaw 11 gotowych noży tokarskich o przekroju trzonka 10mm x 10mm z wlutowanymi płytkami z węglika spiekanego HM – 2 komplety; - - skład zestawu: - nóż tokarski wytaczak spiczasty prawy; - nóż tokarski spiczasty; - nóż tokarski wygięty prawy; - nóż tokarski boczny wygięty prawy; - nóż tokarski szeroki; - nóż tokarski boczny odsadzony lewy; - nóż tokarski boczny odsadzony prawy; - nóż tokarski prosty prawy; - nóż tokarski przecinak prawy; - nóż tokarski wytaczak prosty prawy; - nóż tokarski czołowy prawy; - opakowanie: pudełko; - certyfikat CE; - Zestaw 3 - zestaw 11 gotowych noży tokarskich o przekroju trzonka 12mm x 12mm z wlutowanymi płytkami z węglika spiekanego HM – 2 komplety; - - skład zestawu: - nóż tokarski wytaczak spiczasty prawy; - nóż tokarski spiczasty; - nóż tokarski wygięty prawy; - nóż tokarski boczny wygięty prawy; - nóż tokarski szeroki; - nóż tokarski boczny odsadzony lewy; - nóż tokarski boczny odsadzony prawy; - nóż tokarski prosty prawy; - nóż tokarski przecinak prawy; - nóż tokarski wytaczak prosty prawy; - nóż tokarski czołowy prawy; - opakowanie: pudełko; - certyfikat CE; - Zestaw 4 - zestaw 5 noży tokarskich o przekroju trzonka 10mm x 10mm z wymiennymi płytkami skrawającymi – 2 komplety; - skład zestawu: nóż tokarski prawy 90°; nóż tokarski prawy 45°; nóż tokarski prostego; nóż tokarski lewy 90°; nóż tokarski lewy 45°; - płytki mocowane za pomocą śrub; - zapasowy komplet śrub do mocowania płytek: 5 sztuk; - klucz do śrub: 1 sztuka; - zapasowy komplet płytek do poszczególnych noży w ilości 5 sztuk do każdego noża; - opakowanie: pudełko; - certyfikat CE; - 4.3 Osprzęt do tokarki: - tarcza tokarska – czołowa (bez szczęk) o średnicy dopasowanej do dostarczonej tokarki; - podtrzymka stała do detali dopasowana do dostarczonej tokarki; - podtrzymka ruchoma do detali dopasowana do dostarczonej tokarki; - imak stalowy szybkozmienny dopasowany do dostarczonej tokarki; - kieł obrotowy MK2 dopasowany do dostarczonej tokarki; - zestaw tulei zaciskowych o wymiarze 1 – 16 mm wraz z uchwytem zaciskowym dopasowanym do dostarczonej tokarki; - uchwyt trójszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący dopasowany do dostarczonej tokarki - uchwyt czteroszczękowy Ø 125 mm, samocentrujący dopasowany do dostarczonej tokarki; - uchwyt czteroszczękowy Ø 125 mm z niezależnym nastawem dopasowany do dostarczonej tokarki; - kołnierz (tarcza zabierakowa) uchwytu Ø 125 mm dopasowany do dostarczonej tokarki; - 5. Wymagania dodatkowe - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i wykonawczych. - Produkty muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz oznaczenia potwierdzające zgodność z wymaganiami CE. |
|  | Frezarka stołowa do metalu z osprzętem | 1 |  |
|  |  |  | ## Dane techniczne frezarki: - - długość frezarki w zakresie: od 770mm do 1200mm; - - wysokość produktu w zakresie: od 800mm do 1250mm; - - szerokość/ głębokość produktu w zakresie: od 700mm do 1000mm; - - waga netto: do 150 kg; - - maksymalny rozmiar głowicy frezarskiej: 52 mm; - - średnica wiercenia w stali (S235JR) - typ ciągły: 12 mm; - - średnica wiercenia w stali (S235JR): 16 mm; - - maksymalna średnica frezu trzpieniowego: 20 mm; - - napięcie podłączeniowe: 230V; - - ilość faz: 1; - - częstotliwość napięcia: 50Hz; - - typ napięcia: zmienne – AC; - - długość stołu frezarki w zakresie: od 650mm do 900mm; - - szerokość stołu frezarki w zakresie: od 170mm do 200mm; - - odległość między stołem frezarki, a wrzecionem min-max: 255mm; - - rozmiar rowków teowych: 12mm; - - ilość rowków teowych w stole: 3; - - odległość między rowkami: 63mm; - - udźwig stołu frezarki: minimum 50kg; - - norma maszyny: DIN EN 55011; - - klasa - EMV: C1; - - posuw ręczny osi X: minimum 480mm; - - posuw ręczny osi Y: minimum175mm; - - posuw ręczny osi Z: minimum 210mm; - - wysuw tulei wrzeciona: minimum 50mm; - - liczba zakresów prędkości wrzeciona: 2; - - mocowanie we wrzecionie: MK2; - - regulacja prędkości wrzeciona: regulacja elektroniczna; - - zakres prędkości wrzeciona: 100-3000 min-1; - - kąt toczenia płaszczyzny Z-X: 60°; - - moc silnika napędowego wrzeciona, silnik S6 / 30%: 0,75 kW - 750W; - współosiowość w zakresie ≤ 0,015mm; - silnik z dwustopniowym przełożeniem napędu; - ręczny posuw pinoli z posuwem precyzyjnym; - zamontowany uchwyt do mocowania frezów i wierteł o zakresie pracy: od 1mm do 13mm; - elektronika bezpieczeństwa działająca w wersji napięcia 24V; - panel sterowania z klawiaturą membranową; - cyfrowy wyświetlacz prędkości i głębokości wiercenia; - stół krzyżowy z obrobioną powierzchnią z rowkami teowymi i regulowanymi listwami w kształcie litery V; - wyłącznik uderzeniowy, zatrzymania awaryjnego; - głowica wiertarko-frezarska odchylana o ± 60 °; - obrót w prawo / w lewo; - lampa maszynowa oświetlająca pole robocze; - dwurzędowe łożyska kulkowe w osiach; - ekran ochronny o regulowanej wysokości z mikroprzełącznikiem, chroniący użytkownika przed latającymi wiórami; - - instrukcja obsługi w języku polskim; - certyfikat CE; 2. Wyposażenie dodatkowe frezarki: 2.1. Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski o zakresie pracy od 1mm do 13mm, certyfikat CE; 2.2. Zestaw 12 frezów HSS o następujących parametrach; ## Opis produktu: - frezy pokryte powłoką tytanową; - wersja frezów z dwoma ostrzami do frezowania rowków wpustowych oraz do frezowaniu wewnątrz przedmiotu obrabianego; - wersja frezów z czterema ostrzami, pod kątem 30 stopni; ## - możliwość pracy przy frezowaniu pionowym lub poziomym; ## - certyfikat CE; ## Skład zestawu: 6x frezy z dwoma ostrzami. DIN 1835 B (fi 12x73 mm, fi 10x63 mm, fi 8x61 mm, fi 6x52mm, fi 5x52 mm, fi 4x51 mm.); 6x frezy z czterema ostrzami. DIN 1835 B (fi 12x83 mm, fi 10x73 mm, fi 8x61mm, fi 6x57 mm, fi 5x57mm, fi 4x55 mm.); 2.3. Zestaw 20 frezów HSS o następujących parametrach; Opis produktu: - pokryte tytanem; - cylindryczny wał i boczne powierzchnie napędowe; - konstrukcja z dwoma krawędziami tnącymi do frezowania rowków / wpustów oraz wycięć od środka obrabianego przedmiotu; - możliwość frezowania pionowego lub bocznego; - certyfikat CE; Skład zestawu: Wersja z czterema krawędziami tnącymi z prawą spiralą 300 10 frezów DIN 327 D · wersja skrócona · 2 ostrza · DIN 1835 B (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm) 10 frezów DIN 844 B · wersja skrócona · 4 ostrza · DIN 1835 B (3/4/5/6/8/10/12/14/18/20 mm) 2.4. Stół do frezarki Mobilny stół warsztatowy o następujących parametrach: Parametry techniczne stołu: - wymiary stołu: długość 1190mm x szerokość 600mm x wysokość 850mm; - wymiary blatu: długość 1190mm x szerokość 600mm x wysokość 40mm; - grubość blatu: 40mm; - wykończenie blatu: lakier; - materiał blatu: klejonka drewniana bukowa lub dębowa; - profil stołu: konstrukcja wykonana z profili stalowych o wymiarach 40mm x 40mm; - nośność stołu: 400kg; - kolor stołu: dowolny; - malowanie proszkowe; - stół zamocowany na czterech kółkach obrotowych o średnicy Ø 125 mm; - dwa kółka z hamulcem, dwa bez hamulca; - rączka metalowa ułatwiająca manewrowanie, pokryta tworzywem antypoślizgowym; - instrukcja w języku polskim; - certyfikat CE; Zabudowa pod stołem: - półka pod stołem – 1 sztuka - moduł szafki z zamkiem i 1 półką wewnątrz szafki: 1 sztuka; - moduł z 3 szufladami (2 mniejsze, 1 duża), zamykany systemem 1 klucza: 1 sztuka; - parametry szafki i szuflad dobrane do stołu 2.5. Imadło maszynowe dopasowane/dedykowane do stołu dostarczanej frezarki wraz ze specjalnymi śrubami i nakrętkami mocującymi. - 3. Wymagania dodatkowe - Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące od daty dostarczenia. - Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i wykonawczych. - Produkty muszą posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz oznaczenia potwierdzające zgodność z wymaganiami CE. |