Spis treści

I.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	2

II.	CEL OPRACOWANIA	2

III.	PODSTAWA OPRACOWANIA	2

IV.	ZAKRES OPRACOWANIA	2

V.	MATERIAŁ ROŚLINNY ZAPROJEKTOWANY DO NASADZENIA NA TERENIE	4

Nasadzenia drzew stanowiących zieleń na terenie, w następujących ilościach:	4

VI.	ZABIEGI PIELĘGNACYJNE	4

ZAŁACZNIKI

  - Mapa przedstawiająca rozmieszczenie planowanego nasadzenia drzew i krzewów.

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt nasadzenia zieleni w przestrzeni wewnętrznej przy budynku i ciągu pieszym przy budynku wielorodzinnym w Międzychodzie przy ul. Wały Jana Kazimierza

# CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt zieleni: drzew i krzewów przy budynku wielorodzinnym , na terenie projektowanego dziedzińca wewnętrznego przy ciągu komunikacyjnym. .

Lokalizacja drzew i krzewów została naniesiona na mapie.

Opracowania obejmuje:

- Określenie gatunków drzew – nazwa łacińska / nazwa polska;

- Naniesienie ( lokalizacja ) drzew oraz krzewów na mapie.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Mapa zasadnicza do celów projektowych w skali 1:500

# ZAKRES OPRACOWANIA

Na terenie objętym inwestycją występują nasadzenia, które nie  kolidujące z projektowaną inwestycją, i nie wymagające udzielenia zgody na usunięcie drzewa lub krzewu.

W ramach zagospodarowania terenów zielonych zaprojektowano obszary z zielenią wysoką i trawnikami.

Zaprojektowano nasadzenia drzew, krzaków wraz z obsianiem terenu trawą.

Wokół planowanego ciągu pieszego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roślinności. Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na PZT o powierzchniach nieutwardzonych i niezabudowanych. Określenia  podstawowe  w  niniejszym  opracowaniu  są  zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi Normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za ich zgodność z umową. Przy nasadzeniach należy kierować się  określenia  podstawowymi zgodne  z  obowiązującymi  Polskimi Normami tj.

Bryła  korzeniowa  –  uformowana  przez  szkółkowanie  bryła  ziemi  z  przerastającymi  ją korzeniami   rośliny,  zabezpieczona  odpowiednim  materiałem  (odpowiedniej  wielkości pojemnikiem lub jutą).

Drzewo  –  wieloletnia  roślina  o  zdrewniałym  jednym  pędzie  głównym  (pniu)  albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny.

Drzewo przyuliczne – pojedyncze drzewo rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni a także rosnące w obrębie chodnika, w sąsiedztwie chodnika, ścieżki rowerowej itd.

Drzewostan   przyuliczny   -   regularne   i   nieregularne   obsadzenia   drzewami   oraz samosiewy w  sąsiedztwie  jezdni,  a  także  na  oraz  w  sąsiedztwie  chodników,  ścieżek  rowerowych  i miejsc postojowych.

Forma krzewiasta – forma wielopędowa, która została sztucznie wytworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości, nie wyżej niż 10 cm nad szyjką korzeniową.

Forma pienna – forma drzewa i niektórych  krzewów  sztucznie wytworzona w szkółce z pniem oraz z wyraźnym nieprzyciętym przewodnikiem i prawidłowo uformowaną koroną na wysokości 1,8-2,20 m.

Kora przekompostowana/zrębki są materiałem wykończeniowym przy sadzeniu drzew, krzewów, pnączy.

Krzew  –  wieloletnia  roślina  rozgałęziająca  się  na  wiele  równorzędnych  zdrewniałych pędów, nie tworząca pnia ani korony, nie będące pnączem.

Misa chodnikowa – otwór w nawierzchni chodnikowej wolny od zabrukowania z drzewem lub nawierzchnią ziemną przewidzianą do uzupełnienia drzewa.

Misa na drzewo – nawierzchnia wokół drzewa pozbawiona darni, wypełniona ściółką.

Nawożenie  -  stosowanie  nawozów  do  poprawy  stosunku  związków  pokarmowych  i struktury gleby.

Odchwaszczanie - niszczenie lub usuwanie roślin niepożądanych w danym miejscu.

Ogrodzenie ochronne drzewa - ogrodzenie, sygnalizujące ograniczony dostęp do strefy ochronnej drzewa.

Pale – elementy niezbędne do stabilizowania brył korzeniowych posadzonych drzew,

Podlewanie  –  dostarczanie  wody  w  celu  utrzymanie  optymalnej  wilgotności  gleby, pozwalające na prawidłowy rozwój roślin.

Pojemnik, doniczka – naczynie o sztywnych lub miękkich ścianach w których roślina jest uprawiana co najmniej rok.

Strefa ochronna drzewa (SOD) – przestrzeń powyżej i poniżej poziomu ziemi, w obrębie której należy przeprowadzić ochronę i pielęgnację. W SOD znajduje się minimalna objętość korzeni  drzewa  niezbędna  do  utrzymania  jego  żywotności  i  stabilności,  chroniona  przed uszkodzeniami  na  placu  budowy,  zwykle  przed  zagęszczeniem  gleby.  Ponadto  SOD pozwala na ochronę pnia i korony przed uszkodzeniami związanymi z realizacją prac.

Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym  (przynajmniej  raz  w  roku)  przesadzaniu  szkółkowanej  rośliny  lub  przycinaniu jej systemu korzeniowego

Uszkodzenie   –   w   kontekście   opracowania   są   to   działania   związane   z   pracami inwestycyjnymi i budową infrastruktury mające wpływ na obniżenie żywotności drzew, np. odcinanie korzeni lub gałęzi, lub pośredni - zagęszczanie gleby.

Zagęszczenie  gleby  –  zniszczenie  struktury  gleby  w  sposób  uniemożliwiający  lub utrudniający rozwój korzeni, powodujący w efekcie osłabienie żywotności lub/i zamieranie drzewa.

Zasięg  rzutu/obrysu  koron  drzew  –  powierzchnia  znajdująca  się  wokoło  nasady  pnia drzewa/drzew,  wyznaczona  przez  rzut  poziomy  korony  drzewa,  dla  drzew  przyulicznych wynosi  kilka/kilkanaście  metrów,  powierzchnia  ta  pokrywa  się  z  częścią  trzonu  systemu korzeniowego

Ziemia  urodzajna  –  podłoże  ogrodnicze  wykonane  w  toku  prawidłowych  zabiegów agrotechnicznych,  zapewniające  roślinom  prawidłowy  rozwój,  posiadające  wymagane właściwości   składu   mechanicznego,   zawartości   materiału   organicznego,   zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby i zasolenia.

# MATERIAŁ ROŚLINNY ZAPROJEKTOWANY DO NASADZENIA NA TERENIE

# Nasadzenia drzew stanowiących zieleń na terenie, w następujących ilościach:

- Grab pospolity (Carpinus betulus L) – 9 szt.

- Wiśnia piłkowana ‘Kazan’ ( Prunus serrulata)  – 8szt.

- Klon czerwonolistny ( Acer rubrum L) – 2 szt.

- Świerk biały karłowaty (Picea glauca 'Piccolo')   – 2 szt.

- Cis (Taxus)  - 1 szt.

- Laurowiśnia wschodnia 'Greenpeace' (Prunus laurocerasus) – 14 szt.

- Bukszpan drobnolistny ( Buxus microphylla)  – 6 szt.

- Bereberys Thunberga (Berberis thunbergii) 2 szt.

- Kosaciec syberyjski (Iris sibirica L.) -6 szt.

- Tawuła van Houtte'a (Spiraea × vanhoutte) – 10 szt.

- Miskant chiński (Miscanthus sinensis Ferner Osten) – 3 szt.

# ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

- Przy każdym z drzew umieścić należy tabliczkę z informacją o rodzaju drzewa (po polsku i po łacinie jw.). Tabliczka informacyjna w formie drewnianego słupa o wys. 1,1 m z tabliczką z tworzywa sztucznego o wymiarach 30 x 20 cm. Formę graficzną tablic uzgodnić z zamawiającym.

- Grunt pod nasadzenia przygotować poprzez wymianę na ziemię urodzajną zalecaną dla danego gatunku, zaprawiony właściwą mikoryzą, średnica koła 1,0 m, głębokość wymiany 1,0 m, ograniczony obrzeżem trawnikowym płytkim, pokryty agrowłókniną i warstwą kory ozdobnej drobno mielonej.

- Wszelkie prace przy przygotowaniu podłoża mają zapewnić roślinom prawidłowy wzrost i rozwój. Teren przeznaczony pod nasadzenia drzew, krzewów i do zakładania trawników należy oczyścić z resztek budowlanych, chwastów i innych zanieczyszczeń. Miejsca, w których nastąpiło znaczne zagęszczenie podłoża, poprzez składowanie materiałów, ruch pojazdów, czy z jakichkolwiek innych przyczyn, grunt powinien być spulchniony na taką głębokość, aby mieć pewność, że w miejscach tych nie będzie stagnowała woda, nie mniejszą jednak niż 40 cm. Przyjęto, że na cały teren, po zakończeniu prac budowlanych, zostanie nawieziona ziemia urodzajna. Humus zgromadzony przed rozpoczęciem budowy, może zostać wykorzystany jako podłoże. Poziom ziemi nieurodzajnej powinien być o ok. 30 cm niżej od docelowych rzędnych terenu. Należy odpowiednio wyprofilować spadki, tak aby umożliwiały one odprowadzenie wody i nie powodowały zastoin.

- Pod nasadzenia przewiduje się nawiezienie 30 cm po uwałowaniu ziemi urodzajnej, o dobrej przepuszczalności i strukturze, o pH ok. 7 chyba, że rośliny zawarte w specyfikacji mają odmienne wymagania glebowe.

- Ziemia urodzajna powinna być wyrównana zgodnie z rzędnymi, 1,0 cm poniżej poziomu chodników i krawężników drogowych. Warstwa powierzchniowa powinna być pozbawiona kamieni i wszelkich zanieczyszczeń. Przed rozpoczęciem nasadzeń należy przekopać glebę na głębokość ok. 30 cm.

- Przed przystąpieniem do wykonywania nasadzeń roślinnych glebę należy przygotować i uprawić poprzez stworzenie odpowiedniej jej struktury i dostarczenie materiału organicznego. Dla nasadzeń pojedynczych doły do połowy zaprawić odpowiednią ziemią ogrodniczą. Należy dążyć do tego aby ziemia w pojemniku, ziemia w dole i w otoczeniu drzewa miały zbliżoną strukturę. Dla nasadzeń grupowych istniejące podłoże usunąć i zastąpić je odpowiednią żyzną ziemią ogrodniczą. Przed nawiezieniem ziemi kompostowej podłoże pozostałe po usunięciu wierzchniej warstwy gleby przekopać na głębokość co najmniej 20 cm. Należy również sprawdzić odczyn gleby, dla większości drzew i krzewów odczyn powinien wynosić pH 6,5-7. Doły do sadzenia drzew powinny być o 30 cm szersze i 40 cm głębsze niż bryła korzeniowa.

- Do zaprawy dołów należy użyć mieszanki substratu torfowego i ziemi urodzajnej w proporcjach zależnych od żyzności danej gleby i wymagań poszczególnych roślin. Pojemniki i wszelkie opakowania bryły korzeniowej nie ulegające szybkiej biodegradacji, należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość sadzenia drzewa powinna być taka jak w szkółce. Niedopuszczalne jest zasypywanie ziemią pni. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół drzewa uformować miskę ułatwiającą podlewanie. Drzewo należy obficie podlać i w razie konieczności powstałe w glebie szczeliny uzupełnić mieszanką ziemi i torfu.

- Przy wybieraniu pory sadzenia krzewów należy zwrócić uwagę na sprzyjające warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie, dostateczna wilgotność powietrza, pogoda bezwietrzna. Niedopuszczalne jest sadzenie drzew i krzewów w czasie silnych przymrozków lub w zamarzniętą ziemię. Ustalając porę sadzenia należy stosować się do zasad sztuki ogrodniczej. Najlepszym okresem do sadzenia wszelkich roślin jest wiosna i jesień. Umiarkowana temperatura, zwykle sporo opadów oraz niezbyt intensywny wzrost roślin sprzyjają dobremu przyjmowaniu się na nowym miejscu.

- Jeżeli bryły roślin uległy podczas transportu przesuszeniu, należy je na kilka godzin przed sadzeniem silnie spryskać lub zanurzyć do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodować rozpłynięcia się bryły. Podczas przenoszenia roślin należy chwytać za pojemnik. Miejsce sadzenia należy starannie przygotować. W tym celu trzeba wykopać dół o średnicy co najmniej dwa razy większej niż średnica pojemnika w którym uprawiana była roślina. Jego ściany nie powinny być gładkie (zwłaszcza gdy gleba jest ciężka gliniasta), dobrze jest ponacinać je łopatą.

- Drzewa należy zabezpieczyć palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i odpowiednim wiązaniem. Paliki powinny mieć wysokość ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i być wbite po włożeniu bryły korzeniowej do dołu, lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1,0 m. Nie mogą ocierać korony młodych drew. Paliki mają być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Przy sadzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na nie naruszenie systemu korzeniowego istniejących drzew.

- Grab pospolity (Carpinus betulus L)

- Wiśnia piłkowana ‘Kazan’ ( Prunus serrulata)

- Klon czerwonolistny ( Acer rubrum L)

- Świerk biały karłowaty (Picea glauca 'Piccolo')

- Cis (Taxus)

- Laurowiśnia wschodnia 'Greenpeace' (Prunus laurocerasus)

- Bukszpan drobnolistny ( Buxus microphylla)

- Bereberys Thunberga (Berberis thunbergii)

- Kosaciec syberyjski  (Iris sibirica L.)

- Tawuła van Houtte'a (Spiraea × vanhoutte)

- Miskant chiński (Miscanthus sinensis Ferner Osten)