ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA:

- Zawartość opracowania.

- PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY KONSTRUKCJA:

- część opisowa

- część rysunkowa

| K-1Z | RZUT FUNDAMENTÓW | 1:50 |
| --- | --- | --- |
| K-2Z | SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM | 1:50 |
| K-3Z | SCHEMAT KONSTRUKCJI STROPU NAD PIĘTREM | 1:50 |
| K-4Z | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PODDASZE | 1:50 |
| K-5Z | SCHEMAT KONSTRUKCJI DACHU | 1:50 |
| K-6 | ELEMENTY KONSTRUKCJI PODDASZA | 1:20 |
| K-7 | ELEMENTY KONSTRUKCJI I PIĘTRA CZ.1 | 1:20 |
| K-8 | ELEMENTY KONSTRUKCJI I PIĘTRA CZ.2 | 1:20 |
| K-9 | ELEMENTY KONSTRUKCJI PARTERU CZ.1 | 1:20 |
| K-10Z | ELEMENTY KONSTRUKCJI PARTERU CZ.2 | 1:20 |
| K-11 | FUNDAMENTY SZCZEGÓŁY | 1:20 |
| K-12Z | KLATKA SCHODOWA | 1:20 |
| K-13 | SZYB WINDOWY – RYSUNEK SZALUNKOWY | 1:50 |
| K-14 | SZYB WINDOWY – RYSUNEK ZBROJENIOWY | 1:50 |

- Uprawnienia oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zamiennego technicznego branży konstrukcyjnej

1. Dane ogólne:

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny techniczny branży konstrukcyjnej budowy budynku mieszkalnego nad Wartą w Międzychodzie na terenie nieruchomości o nr ewid. dz. 205/18 (część), 205/4, 205/ 20, 205/21. – decyzja pozwolenia na budowę nr 51/2023 z dnia 28.02.2023r. znak BL.6740.227.2023

2. Podstawa opracowania:

a. projekt architektoniczno-budowlany z dnia 22.03.2023r. zatwierdzony decyzja pozwolenia na budowę nr 51/2023 z dnia 28.02.2023r. znak BL.6740.227.2023

b. projekt architektoniczno-budowlany zamienny z dnia 22.11.2023r.

c. dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie w miejscu projektowanego budynku z maja 2022r. opracowana przez TransProjekt GEOTECHNIKA Sp. z o.o.

d. obowiązujące normy i przepisy

3. Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie dokumentacji badań podłoża gruntowego stwierdzono, że od powierzchni do głębokości 0,0-3,00m zalegają nasypy niekontrolowane. Bezpośrednio pod nimi nawiercono osady organiczne w postaci namułów do głębokości 1,5 – 2,7m. Następnie do głębokości 2,1 – 4.6m p.p.t. zalegają plastyczne oraz twardoplastyczne utwory spoiste reprezentowane przez pyły, gliny pylaste oraz piaski gliniaste. Natrafiono lokalnie na zagęszczone i średniozagęszczone osady niespoiste w postaci piasków drobnych oraz średnich. Podczas badań natrafiono na częściowo swobodne, częściowo napięte zwierciadło wód gruntowych na głębokościach 2,6-4,0m p.p.t., przy stabilizacji na głębokości 2,6-3,7m p.p.t tj. na rzędnych 31,50-32,0m n.p.m. Głębokość zwierciadła swobodnego, poziomy stabilizacji oraz poziomy i intensywność sączeń mogą ulegać zmianom w zależności od pór roku oraz ilości opadów. Woda gruntowa nie wykazuje agresywności do betonu. Należy zastosować izolacje typu ciężkiego na fundamentach i ścianach fundamentowych.

Pomimo, że teren wg badań geologicznych charakteryzuje się złożonymi warunkami gruntowymi i inwestycję zaliczono w nich do II kategorii geotechnicznej to z uwagi na projektowaną wymianę gruntów nasypowych zakwalifikowano obiekt do I kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach.

Poza nasypami pakiet I oraz gruntami organicznymi pakiet II wydzielono trzeci pakiet gruntów, w których wyodrębniono:

Grunty grupy IIIA : piaski drobne, nawodnione, w stanie średniozagęszczonym o ID=0,36

Grunty grupy IIIB : piaski średnie, nawodnione, z domieszką żwiru o ID=0,49

Grunty grupy IIIC : piaski średnie, nawodnione w stanie zagęszczonym o ID=0,88

Oraz grunty grupy IVA i IVB : pyły, gliny pylaste oraz piaski gliniaste , wilgotne , w stanie plastycznym o IL=0,32 oraz w stanie twardoplastycznym o IL=0,22.

Zaleca się usunięte nasypy oraz grunty organiczne a także słabonośne wymienić do poziomu podłoża nośnego na grunt niespoisty zagęszczony – piaszczysto-żwirowy o kontrolowanym zagęszczeniu  IS≥0,98. Należy uwzględnić poziom lustra wody gruntowej pod kątem konieczności jej ewentualnego odprowadzenia lub zamiany gruntu niespoistego na kruszywo łamane typu kliniec. Grunty niespoiste należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia IS≥0,98 oraz stopnia zagęszczenia ID>0,67. Dogęszczenie prowadzić w warunkach suchego wykopu. Podbudowę posadzki należy również zagęścić do wskaźnika zagęszczenia IS≥0,97, aby nie dopuścić do nierównomiernego osiadania.

Należy bezwzględnie zabezpieczyć dno wykopu przed zawilgoceniem oraz wykonać drenaż zabezpieczający przed wyciekami wody gruntowej i zawieszonej. Bezpośrednio po wykonaniu wykopu, grunty spoiste zabezpieczyć przed uplastycznieniem warstwą chudego betonu.  Prace ziemne i fundamentowe prowadzić pod stałym nadzorem inżyniera geotechnika w okresie możliwie bezdeszczowym.  Należy rejestrować punkty obserwacyjne stosując metody geodezji precyzyjnej.

W przypadku stwierdzenia podczas prac fundamentowych innych warunków geotechnicznych niż przyjęte należy niezwłocznie skontaktować się z projektantem konstruktorem.

4. Spis norm wykorzystanych przy opracowaniu projektu budowlanego:

- PN-EN 1990:2004		Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-1:2004		Oddziaływania na konstrukcję. Oddziaływania ogólne-

- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

- Oddziaływanie w czasie wykonywania konstrukcji.

- PN-EN 1190:2004		Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1991-1-3:2005		Oddziaływania ogólne – obciążenie śniegiem.

- PN-EN 1991-1-4:2008		Oddziaływania ogólne – oddziaływanie wiatru.

- PN-EN 1997-1:2008		Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

- PN-EN 1996-1-1:2010	 	Projektowanie konstrukcji murowych.

- PN-EN 1996-2:2010		Projektowanie konstrukcji murowych.

- PN-EN 1993-1-1:2006 	Projektowanie konstrukcji stalowych

- projektowanie.

- PN-EN 1992-1-1:2008		Projektowanie konstrukcji z betonu

5.  Założenia projektowe:

Zakresem przedmiotowego projektu zamiennego technicznego branży konstrukcyjnej jest dobudowa szybu windy osobowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. W związku z planowaną inwestycją projektuje się dobudowę szybu żelbetowego przy budynku trzykondygnacyjnym (z poddaszem użytkowym), bez podpiwniczenia, z dachem stromym o kącie spadku 32o oraz częściowo 7o. Układ konstrukcyjny szybu : szyb żelbetowy, posadowiony na płycie żelbetowej z płytą żelbetową nadszybia wg wytycznych producenta urządzenia. Szyb konstrukcyjnie oddylatowany od budynku mieszkalnego. Układ konstrukcji budynku oparty na  ścianach nośnych podłużnych i podciągach żelbetowych, stropy monolityczne z płyt żelbetowych oraz z płyt prefabrykowanych sprężonych.

Strefy obciążeń klimatycznych:

- obciążenie śniegiem – strefa 2

- obciążenie wiatrem – strefa 1

- głębokość przemarzania h= 0,80m

Obciążenia zmienne:

- obciążenie użytkowe stropu  – 1,50 kN/m2

- obciążenie użytkowe zastępcze od ścianek działowych – 0,75 kN/m2

- obciążenie użytkowe klatka schodowa – 2,00kN/m2

- obciążenie balkonów – 5,00kN/m2

Sposób zabezpieczenie przed wpływem eksploatacji górniczej:

- brak eksploatacji górniczej na terenie i w pobliżu.

6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe:

  - Fundamenty

Z uwagi na projektowaną wymianę gruntów założono posadowienie bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych posadowionych -1,00m p.p.t = 34,55m n.p.m. Wymagany nadzór z obsługa geotechniczną.

Fundamenty zaprojektowano w postaci monolitycznych ław żelbetowych z betonu klasy C25/30 W8 F150 zbrojonego prętami AIIIN (B500SP). W trakcie wykonywania fundamentów należy osadzić wytyki - pręty łączące do rdzeni i słupów na odpowiednią długość zakotwienia.

Otulina zbrojenia wynosi 50 mm dla spodu fundamentów oraz 30 mm dla pozostałych krawędzi. Pod stopami należy wykonać warstwę podkładową betonu klasy C12/15 grubości 10 cm.

Mury fundamentowe należy wymurować z bloczków żwirobetonowych M-6 klasy 15 murowanych na zaprawie cementowej marki M10.

Należy zapewnić stabilizację zbrojenia podczas betonowania. Każde skrzyżowanie prętów zbrojeniowych powinno być unieruchomione poprzez związanie. W celu zapewnienia odpowiedniego otulenia zaleca się stosowanie elementów dystansowych. Średnice zagięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki jak dla haków prostych. Minimalna średnica trzpienia formującego dla stali AIIIN wynosi 5d, gdzie d oznacza średnicę pręta zbrojeniowego.

Wymiary fundamentów zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Należy wykonać izolację pionową, poziomą fundamentów i ściany fundamentowej zgodnie z projektem architektonicznym (typ ciężki)

Projektowana zmiana:

Płyta podszybia posadowiona na poziomie -1,26m = 34,29m n.p.m. W sąsiedztwie płyty projektuje się schodkowe obniżenie fundamentów budynku głównego. Płyta grubości 40,0cm, żelbetowa z betonu klasy C25/30 W8 F150 zbrojonego prętami AIIIN (B500SP) posadowiona na warstwie chudego betonu klasy C12/15 grubości 10 cm.

  - Konstrukcja główna:

- Ściany fundamentowe:

Ściany fundamentowe gr.24cm wykonać z bloczków żwirobetonowych M-6 klasy 15 murowanych na zaprawie cementowej marki M10. Na ławach i na wierzchu ścian fundamentowych należy ułożyć poziomą izolację przeciwwilgociową typu ciężkiego. Również należy wykonać izolację przeciwwilgociową powierzchni pionowych zgodnie z projektem architektonicznym.

- Ściany nośne nadziemia:

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne zaprojektowano z bloczków silikatowych SILKA E24 gr. 24cm kl.15 (oraz SILKA E18 gr. 18cm),  murowanych na cienką spoinę lub zaprawę cementowo-wapienną  M10. W ścianach wykonać rdzenie żelbetowe z betonu C25/30. Zbrojenie podłużne 4Φ12- AIIIN i strzemionami Φ8co20cm.  Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem.

- Ścianki działowe:

Ścianki działowe zaprojektowano w technologii lekkiej zabudowy.

- Trzony kominowe:

Murowane z cegły pełnej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej lub z pustaków kominowych Schiedel.

- Stropy międzykondygnacyjne:

Projektuje się stropy jako płyty monolityczne, żelbetowe, z betonu C25/30 gr. 20cm, wolnopodparte, jednoprzęsłowe, rozpięte na ścianach nośnych - dotyczy przęsła o rozpiętości 4,87-5,25m . Dla pozostałych rozpiętości projektuje się strop panelowy typu SMART (lub równoważne) 20/60 o odporności ogniowej REI60, beton C40/50, gr. 20cm, jako panele wolnopodparte, jednoprzęsłowe, rozpięte na ścianach nośnych.

W poziomie oparcia stropów zaprojektowano ciągłe wieńce żelbetowe, z betonu C25/30, zbrojone prętami ze stali A-IIIN (B500SP). Należy zachować minimalną głębokość oparcia dla płyt sprężonych zgodną z technologią producenta. W przypadku nierównej powierzchni oparcia płyt, układamy je na warstwie cementowej o gr. min. 1cm lub na taśmie z elastycznego materiału. Połączenia krawędziowe i czołowe płyt kanałowych z wieńcami należy dozbroić na budowie zgodnie z projektem warsztatowym. Połączenia międzypłytowe należy starannie wypełnić betonem klasy min. C25/30.

Na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych wykonać wieńce stropowe o wysokości stropu, z betonu C25/30, zbrojone prętami ze stali AIIIN oraz strzemionami z Φ8 co 20cm. Łączenie prętów w wieńcach na zakład min. 1,0m.

Monolityczne belki i wylewki betonowane równocześnie ze stropem z betonu C25/30, ze zbrojeniem stalą AIIIN, zgodnie z rysunkami wykonawczymi.

Oparcie belek na ścianach za pośrednictwem rdzeni żelbetowych.

Podciągi monolityczne pracują jak belki jedno i wieloprzęsłowe oparte na słupach żelbetowych.

Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt warsztatowy stropów z płyt sprężonych, zgodnie z instrukcją producenta, w szczególności zwracając uwagę na podparcie w trakcie montażu, głębokość oparcia na podporach, zbrojenie zespalające, technologię otworowania. Należy uwzględnić kierunki oparcia, obciążenia oraz otworowanie podane na rysunkach oraz w opisie technicznym. Otworowanie należy zweryfikować z projektami pozostałych branż. Projekt warsztatowy należy przedstawić do akceptacji Projektanta. Otworowanie w stropach z prefabrykowanych płyt wykonać wyłącznie w kanałach płyt pod nadzorem kierownika budowy.

- Nadproża i podciągi:

Nad otworami okiennymi i drzwiowymi zaprojektowano częściowo prefabrykowane nadproża typy NSB. Nadproża prefabrykowane należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, w szczególności zwracając uwagę na podparcie w trakcie montażu, głębokość oparcia na podporach i kierunek nośny elementów prefabrykowanych.

Częściowo nad otworami okiennymi projektuje się monolityczne belko wieńce jako belki jedno i wieloprzęsłowe, z betonu C25/30, zbrojone stalą AIIIN oparte na rdzeniach żelbetowych.

W poziomie stropów projektuje się zakotwienie wspornikowych balkonów żelbetowych w belkach żelbetowych jednoprzęsłowych rozpiętych na rdzeniach żelbetowych.

- Klatka schodowa

Zaprojektowano schody żelbetowe, monolityczne, płytowe z betonowymi stopniami, oparte na belkach żelbetowych w stropie oraz w poziomie spocznika.  Płyta biegowa grubości 20cm, z betonu C25/30, zbrojone stalą AIIIN.

- Dach :

Zaprojektowano dach wielospadowy: stromy o kącie spadku 32o , kryty dachówka

ceramiczną karpiówka pojedynczo na łatach i kontr łatach oraz dach płaski o kącie spadku 7o kryty papą dachówkową na pełnym deskowaniu.  Konstrukcja dachu drewniana, ciesielska, indywidualna. Dach zaprojektowano jako krokwiowy, z krokwiami w części dachu od strony podwórza ustawionymi prostopadle do płatwi pośredniej i ściany zewnętrznej, oraz z krokwiami ustawionymi prostopadle do kalenicy od strony ulicy. Z uwagi na nieregularną połać dachu (zróżnicowane ustawienie krokwi w stosunku do kalenicy) zaleca się indywidualnie rozpatrywanie poszczególnych węzłów więźby. Krokwie opierane na murze za pośrednictwem murłat drewnianych 14x14cm oraz na płatwiach stalowych pośrednich z IPE240. Płatwie pośrednie rozpięte na ścianach nośnych i oparte za pośrednictwem rdzeni żelbetowych. Murłaty należy zakotwić w wieńcu ściany za pomocą kotew stalowych Φ12 ocynkowanych w rozstawie co ok. 1,0m.

Wieniec ściany zaprojektowano jako przekrój 24x20cm (beton C25/30, zbrojenie podłużne 4Φ12-AIII, strzemiona Φ8-A0 co 25cm).

Do wykonania więźby dachowej należy użyć drewna klasy K27 suszonego do wymaganego stopnia wilgotności. Drewno więźby dachowej należy zaimpregnować środkami grzybobójczymi, owadobójczymi oraz przeciwogniowymi.

Dach ocieplony będzie płytami z wełny mineralnej gr. 24cm. Wszystkie elementy stykające się z murem lub żelbetem należy zabezpieczyć dwiema warstwami papy asfaltowej.

Projektowana zmiana:

- Projektowany szyb windowy:

Szyb projektuje się ze ścianami żelbetowymi grubości 18 i 20cm(ściana do mocowania urządzenia). Ściany wykonać z betonu C25/30 zbrojonego stalą B500SP(AIIIN). Płyta nadszybia gr. 20cm również żelbetowa. Projektuje się zbrojenie prętami 4Φ12-AIIIN w postaci siatek z oczkami co 15cm. Wokół otworów wejściowych zaprojektowano dozbrojenie zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Izolacja oraz wykończenie ścian zgodnie z projektem architektonicznym. Podczas betonowania płyty nadszybia osadzić hak zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia.

- Zabezpieczenie konstrukcji stalowej

Zabezpieczenia antykorozyjne

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji należy wykonać poprzez malowanie. Zestaw malarski dobrać stosownie do kategorii korozyjności C1/C2 i projektowanego okresu trwałości powłoki powyżej 15 lat, np.:

- warstwa podkładowa: farba epoksydowa gr. 100µm

- warstwa wierzchnia:  farba poliuretanowa gr. 60µm

Całkowita grubość powłoki malarskiej min. 160um.

Przygotowanie podłoża: obróbka strumieniowo-ścierna do stopnia czystości Sa2 zgodnie z normą PN EN ISO 8501-1:2007.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Podciągi zespolone należy zabezpieczyć do wymaganej klasy odporności pożarowej np. poprzez dodatkowe zbrojenie zabetonowane wewnątrz przekroju zespolonego lub inne rozwiązanie systemowe.

Zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej

Zabezpieczenie antykorozyjne oraz przeciwogniowe

Spełnienie warunków odpowiedniej klasy odporności ogniowej zapewniono, zgodnie z normą PN-EN 1992-1-2 2008, poprzez przyjęcie, stosownie do stopnia wykorzystania nośności, odpowiednich gabarytów elementów konstrukcji oraz dobór odpowiedniej grubości otuliny prętów zbrojeniowych.

Warunki ochrony korozyjnej zbrojenia zapewniono poprzez dobór, stosownie do klasy ekspozycji, odpowiedniej grubości otuliny i klasy betonu.

- Roboty betonowe

Zwraca się szczególną uwagę, na stosowanie właściwego betonu, w celu uniknięcia występowania raków oraz obniżenia wytrzymałości betonu. Zaleca się, aby beton sprowadzany z betoniarni został dodatkowo sprawdzony przez Wykonawcę w celu zweryfikowania jego wytrzymałości.

- Roboty murarskie

Dla robót murarskich ustala sie kategorię A wykonania robót (wg PN-B-03002), tj. roboty wykonuje wyszkolony zespół pod nadzorem majstra murarskiego, stosowane są zaprawy fabryczne a jakość robót kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, jednocześnie wymaga się, aby kategoria produkcji elementów murowych była I.

- Uwagi końcowe:

Roboty budowlano-montażowe należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z przepisami bhp i ochrony p.poż oraz „Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlanych”.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu należy uzgodnić z projektantem.

OPRACOWANIE NINIEJSZE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH. RÓŻNICE W RYSUNKACH I POMIARACH ORAZ WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI I ZMIANY MUSZĄ BYĆ WYJAŚNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH.

Autor opracowania:  mgr inż. Joanna Karmelita

Opis przyjętych obciążeń:

(Obliczenia statyczne znajdują się w archiwum biura projektowego )

| D.1.DACH O KĄCIE SPADKU 32O |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Warstwy | Obciążenie char. [kN/m2] | γf | Obciążenie obl. [kN/m2] |
| - dachówka karpiówka pojedynczo - łaty i kontrłaty - folia - wełna min. gr.24cm - łaty - folia - sufit z płyt g-k | 0,95 0,044 0,05 0,29 0,022 0,05 0,195 | 1,1 1,2 1,3 1,3 1,1 1,3 1,2 | 1,045 0,05 0,065 0,374 0,03 0,065 0,234 |
| RAZEM: | 1,601 |  | 1,853 |
| - śnieg II strefa 0,9*0,8 | 0,72 | 1,5 | 1,08 |
| D.2. DACH O KĄCIE SPADKU 7O |  |  |  |
| Warstwy | Obciążenie char. [kN/m2] | γf | Obciążenie obl. [kN/m2] |
| - papa wierzchniego krycia +podkładowa - deskowanie - kontrłaty - folia - wełna min. gr.24cm - łaty - folia - sufit z płyt g-k | 0,95 0,394 0,044 0,05 0,29 0,022 0,05 0,195 | 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,1 1,3 1,2 | 1,045 0,47 0,05 0,065 0,374 0,03 0,065 0,234 |
| RAZEM: | 1,951 |  | 2,283 |
| - śnieg II strefa 0,9*0,8 | 0,72 | 1,5 | 1,08 |
| - śnieg ześlizg | 0,36 | 1,5 | 0,54 |
| POZ.1.1 STROP NAD I PIĘTREM |  |  |  |
| Warstwy | Obciążenie char. [kN/m2] | γf | Obciążenie obl. [kN/m2] |
| - płytki ceramiczne - wylewka 5cm -folia paroizolacyjna - styropian 5cm - papa termozg. - tynk cem-wap. - obc. użytkowe - obc.zast.od ścianek działowych - ciężar własny | 0,48 1,10 0,02 0,023 0,02 0,285 1,50 0,75 2,90 | 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4 1,1 | 0,576 1,32 0,03 0,03 0,03 0,342 2,10 1,05 3,19 |
| RAZEM: | 7,10 |  | 8,60 |
| POZ.1.2 STROP NAD I PIĘTREM |  |  |  |
| Warstwy | Obciążenie char. [kN/m2] | γf | Obciążenie obl. [kN/m2] |
| - płytki ceramiczne - wylewka 5cm -folia paroizolacyjna - styropian 5cm - papa termozg. - tynk cem-wap. - obc. użytkowe - obc.zast.od ścianek działowych - ciężar własny | 0,48 1,10 0,02 0,023 0,02 0,285 1,50 0,75 4,80 | 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4 1,1 | 0,576 1,32 0,03 0,03 0,03 0,342 2,10 1,05 5,76 |
| RAZEM: | 9,00 |  | 11,25 |

| POZ.3 BALKONY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Warstwy | Obciążenie char. [kN/m2] | γf | Obciążenie obl. [kN/m2] |
| - płytki ceramiczne -folia paroizolacyjna - jastrych 3- 5cm - obc. użytkowe - ciężar własny | 0,48 0,04 0,80 5,00 3,60 | 1,2 1,3 1,2 1,3 1,2 | 0,576 0,052 0,96 6,50 4,32 |
| RAZEM: | 9,92 |  | 12,41 |

- Poz. D. Dach:

- Poz.D1. Zaprojektowano krokiew dwu i jednoprzęsłową drewnianą o przekroju 8x20cm w rozstawie 90,0cm.

- Poz.D2. Zaprojektowano krokiew dwuprzęsłową drewnianą o przekroju 8x20cm w rozstawie 90,0cm.

- Poz. D4-D5. Zaprojektowano płatew stalową z kształtownika IPE240 kotwionego za pomocą blach pośrednich (marek) osadzonych w rdzeniach żelbetowych.

- Zakłada się stosowanie złączy kotwiąco mocujących np. Simpson Strong Tie (lub równoważnych). Krokiew na murłacie łączyć na zacios o 1/3 wysokości krokwi stosując jednocześnie złącze ciesielskie rozporowe.

- Pozostałe elementy np. wymiany przy oknach i kominach o przekroju drewnianych 8x20cm.

- Długość elementów drewnianych należy zweryfikować przed zamówieniem materiału. W zestawieniu przyjęto długości obliczeniowe.

- Poz.1.1 Strop z płyt panelowych SMART20/60 z kanałami 60x140 dla odporności ogniowej REI60

- Poz.1.2. Strop żelbetowy monolityczny gr. 20cm, z betonu C25/30, zbrojony stalą AIIIN

- Poz.2. Podciąg 2-przęsłowy o przekroju 24x30cm, zbrojenie dołem 4Φ12- AIIIN, dodatkowo nad podporą 1Φ12- AIIIN, strzemiona Φ8-A0 czterocięte co 10cm oparty na rdzeniach żelbetowych;

- Poz.2.1 Nadproże w poziomie poddasza L= 1,20m: o przekroju 24x24cm, zbrojenie dołem 2Φ12- AIIIN, strzemiona Φ8-A0 co 10cm oparte na rdzeniach żelbetowych;

- Poz.3. Balkony

- Poz.3.1. Belkowieniec z balkonami L=164cm

- Podciąg o przekroju 24x49cm, zbrojenie dołem 3Φ16 + 2Φ12 AIIIN, zbrojenie górą 4Φ12- AIIIN, w połowie wysokości 2Φ12 AIIIN, strzemiona Φ10-AI co 10cm, płyta balkonu zbrojona prętami Φ12- AIIIN co 15cm (zakotwionymi w podciągu), pręty rozdzielcze Φ8-A0 co 15cm.  Podczas betonowania zwrócić uwagę  na lokalizację półki podpory rynny;

- Poz.3.2. Belkowieniec z balkonami L=80cm

- Podciąg o przekroju 24x49cm, zbrojenie dołem 5Φ12 AIIIN, zbrojenie górą 3Φ12- AIIIN, w połowie wysokości 2Φ12 AIIIN, strzemiona Φ8-A0 co 15cm, płyta balkonu zbrojona prętami Φ12- AIIIN co 15cm (zakotwionymi w podciągu), pręty rozdzielcze Φ8-A0 co 15cm.  Podczas betonowania zwrócić uwagę  na lokalizację półki podpory rynny;

- Poz.4.1/4.2 Strop z płyt panelowych SMART20/60 z kanałami 60x140 dla odporności ogniowej REI60

- Poz.4.3. Strop żelbetowy monolityczny gr. 20cm, z betonu C25/30, zbrojony stalą AIIIN

- Poz.5.2. Podciąg 2-przęsłowy o przekroju 24x30cm, zbrojenie dołem 4Φ12- AIIIN, dodatkowo nad podporą 1Φ12- AIIIN, strzemiona Φ8-A0 czterocięte co 10cm oparty na rdzeniach żelbetowych;

- Poz.5.1 Podciąg stropowy L=4,64m o przekroju 30x50cm, zbrojenie dołem 5Φ20- AIIIN, w połowie wysokości 2Φ12 AIIIN,  strzemiona czterocięte Φ8-A0 co 20/10cm, oparty na rdzeniach żelbetowych 24x30cm;

- Poz.3.3. Belkowieniec z balkonami L=164cm

- Podciąg o przekroju 24x45cm, zbrojenie dołem 6Φ12 AIIIN, zbrojenie górą 4Φ12- AIIIN, w połowie wysokości 2Φ12 AIIIN, strzemiona Φ10-AI co 7,5cm, płyta balkonu zbrojona prętami Φ12- AIIIN co 15cm (zakotwionymi w podciągu), pręty rozdzielcze Φ8-A0 co 15cm;

- Poz.3.4. Belkowieniec z balkonami L=80cm

- Podciąg o przekroju 24x45cm, zbrojenie dołem 5Φ12 AIIIN, zbrojenie górą 3Φ12- AIIIN, w połowie wysokości 2Φ12 AIIIN, strzemiona Φ8-A0 co 15cm, płyta balkonu zbrojona prętami Φ12- AIIIN co 15cm (zakotwionymi w podciągu), pręty rozdzielcze Φ8-A0 co 15cm.

Poz.6. Klatka schodowa wewnętrzna

Poz.6.1. Zaprojektowano schody żelbetowe, monolityczne, płytowe, oparte na belkach poz.6.2 (30x30cm) oraz 6.2.1. (30x50cm, zbrojenie dołem 4Φ12- AIIIN, strzemiona Φ8-A0 co 20/10cm).  Płyta biegowa grubości 20cm, z betonu C25/30, zbrojone stalą AIIIN.

Poz.7 Fundamenty:

Z uwagi na projektowaną wymianę gruntów założono posadowienie bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych posadowionych -1,00m p.p.t = 34,55m n.p.m.

Wymagany nadzór z obsługa geotechniczną.

Fundamenty zaprojektowano w postaci monolitycznych ław żelbetowych z betonu klasy C25/30 W8 F150 zbrojonego prętami AIIIN (B500SP). W trakcie wykonywania fundamentów należy osadzić wytyki - pręty łączące do rdzeni i słupów na odpowiednią długość zakotwienia.

Otulina zbrojenia wynosi 50 mm dla spodu fundamentów oraz 30 mm dla pozostałych krawędzi. Pod stopami należy wykonać warstwę podkładową betonu klasy C12/15 grubości 10 cm.

Mury fundamentowe należy wymurować z bloczków żwirobetonowych M-6 klasy 15 murowanych na zaprawie cementowej marki M10.

Należy zapewnić stabilizację zbrojenia podczas betonowania. Każde skrzyżowanie prętów zbrojeniowych powinno być unieruchomione poprzez związanie. W celu zapewnienia odpowiedniego otulenia zaleca się stosowanie elementów dystansowych. Średnice zagięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki jak dla haków prostych. Minimalna średnica trzpienia formującego dla stali AIIIN wynosi 5d, gdzie d oznacza średnicę pręta zbrojeniowego.

Wymiary fundamentów zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

Należy wykonać izolację pionową, poziomą fundamentów i ściany fundamentowej zgodnie z projektem architektonicznym (typ ciężki)

- Opracowała : mgr inż. Joanna Karmelita