Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Zabudowa meblowa  (ZAB 01)

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem: sztuk 1

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Zabudowa meblowa wykonana w całości ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). |
| 2. | skład zabudowy wchodzi: • Szafka stojąca jedno skrzydłowa pod zlewozmywakowa. Wymiary: 600x600x865 mm – szt. 1 +/- 20 mm. • Szafka stojąca z 3 szufladami. Wymiary: 600x600x865 mm – szt. 1 +/-20 mm. • Szafka stojąca jedno skrzydłowa z półką. Wymiary: 600x600x865 mm – szt. 1 +/-20 mm • Blat na szafki stojące. Blat wyposażony w komorę fi 370 +/- 30 mm. Otwór pod baterię sztorcową . Blat płaski z fartuchem. Wymiar 1815*600 mm +/-15 mm. • Bateria sztorcowa - szt. 1 • Szafka wisząca jednoskrzydłowa, zamykana na klucz. Wymiary: 600x370x600 mm +/-20 mm – szt. 3 • Oświetlenie pod szafkowe – 1 kpl. |
| 3. | Front szafek malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym po wyborze oferenta. |
| 4. | Szafka stojąca jedno lub dwu drzwiowa podzlewozmywakowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane uchylnie. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 5. | Szafka stojąca z 3 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 6. | Szafka stojąca jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki pełne, otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo). Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Szafka wyposażona w półkę przestawną. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 7. | Blat roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 1.4301 ( 304). Blat wyposażony w komorę fi 370 +/- 30 mm. Otwór pod baterię sztorcową . Blat płaski z fartuchem. Wymiar 1815*600 mm +/- 20 mm. |
| 8. | Bateria sztorcowa szt. 1 |
| 9. | Szafka jedno lub dwu drzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi szafki otwierane uchylnie. Drzwi pełne (zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.) |
| 10. | Szafki wiszące zamykane na klucz |
| 11. | Oświetlenie LED. Na oświetlenie ledowe składa się: taśma ledowa mocy 18W, oprawa taśmy, zasilacz, puszka montowana pod szafką w której chowany jest zasilacz wraz z włącznikiem bezdotykowym i okablowanie |
| II. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 lub równoważny (kopię dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |
| 3. | Dokument z badania aktywności antybakteryjnej potwierdzający zastosowanie jonów srebra w technologii malowania proszkowego (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |