Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Szafka dwuskrzydłowa z komorą MM08

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem sztuk : 1

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Zabudowa szafką w całości ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304). |
| 2. | W skład zabudowy wchodzi: - Szafka stojąca dwuskrzydłowa podzlewozmywakowa. Wymiary: 800x600x850 mm +/-30 mm – szt. 1 - Blat z komorą 600x400 mm – szt. 1 |
| 3. | Szafka stojąca dwudrzwiowa podzlewozmywakowa. Na całej długości szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz bez półki środkowej. Szafka bez tylnej ścianki. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
| 4. | Blat prosty wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). W blacie komora o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: min. 600x400x250 (wymiary wewnętrzne) Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Blat o wymiarze 830*600 mm +/-25 mm. |
| II. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 lub równoważne (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |