Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Regał listwowy z koszami (MM 02)

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem sztuk :1

| Lp. | Parametr |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Regał listwowy naścienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
| 2. | Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie |
| 3. | Regał z 5 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 5 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
| 5. | Wymiary: H=900 mm (+/- 10 mm) |
| 6. | Regał wyposażony w kosze sterylizacyjne wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) o wymiarze: 575x280x135 mm – 3 szt. |
| II. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia ) |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 lub równoważny (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |