Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, dwustanowiskowa (MM01)

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem: sztuk 1

| Lp | Parametr |
| --- | --- |
| 1. | Myjnia chirurgiczna z panelem ściennym, dwustanowiskowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
| 2. | Wyrób łatwy do utrzymania w czystości |
| 3. | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
| 4. | Możliwość zamocowania umywalki na ścianie na górnej listwie (panelu) lub po bokach |
| 5. | Panel przedni zdejmowany |
| 6. | Wyrób jest konstrukcją samonośną |
| 7. | Głębokość komory 200 mm |
| 8. | W wyposażeniu bateria bezdotykowa ścienna panelowa. Typ zasilania - sieciowe - 230V -2x |
| 9. | Misa wyposażona w jeden centralny odpływ z syfonem z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów. Termiczna dezynfekcja w temperaturze ok. 85 - 95° C oraz wspomagające czyszczenie wibracyjne na poziomie 50Hz cykle uruchamiane automatycznie |
| 10. | Myjnia wyposażona w podajniki płynówx2 i mydłax2 montowane na panelu oraz lustro nad myjnie – 1 szt. wymiar min. 1600*500 mm |
| 11. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1600x600x1240 mm (+/- 10 mm) |
|  | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH – dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.) |
| 2. | Certyfikat CE na syfon z funkcją samodezynfekcji rur ( kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.) |
| 3. | Atest PZH na myjnię z wbudowanym syfonem samodezynfekującym ( kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.) |
| 4. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 zapewniający zdolność do dostarczania produktów i usług zgodnych z obowiązującymi przepisami, spełnianie potrzeb klientów, wymogów regulacyjnych oraz ciągłe doskonalenie procesów lub równoważny ( kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.) |