Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Biurko komputerowe 120 (BK 120)

Nr katalogowy:

Producent:

Rok produkcji:

Razem sztuk :1

| Lp. | Opis parametru |
| --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe (nie powystawowe) |
| 2 | Biurka z nogą o profilu kwadratowym wymiar 1200x700x740 mm (+/- 50 mm) |
| 3 | Wymagania minimalne: Blat biurka/stołu ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości 28 mm. Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. |
| 4 | Płyta wiórowa ma spełniać wymagania normy PN EN 14322 lub równoważnej, emisja formaldehydu ma odpowiadać klasie E1. W blacie biurka mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów, aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu). W blatach mają znajdować się dwie przelotki fi 80mm na kable. |
| 5 | Nogi biurka/stołu mają być prostokątne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie biurka/stołu w zakresie +/- 10 mm. Nogi biurka/stołu oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną, co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową, co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W środkowej części belki mają być usytułowane otwory pod wspornik z tworzywa, który ma zapobiegać uginaniu się blatu. |
| 6 | Biurko wyposażone w kontener mobilny o wymiarze szer. 334x600x586 mm Wieniec górny - płyta melaminowana 18mm, obrzeża ABS 2 mm; Korpus - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; Front - płyta melaminowana 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; zamek centralny - łamany kluczyk; Szuflady płytowe - prowadnice rolkowe, nośność́ 25 kg, wysuniecie 80%, głębokość́ 500 mm; Połka piórnikowa - płyta melaminowana 18 mm; piórnik nakładany - tworzywo czarne, głębokość́ 500 mm; Uchwyt - aluminium: Standard - kolor: aluminium, Kółka - Ø50 mm, dwa z hamulcem; Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą |