Załącznik nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne

45000000-7 – roboty budowlane

45311000-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45212212-5 - roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45331200-8 - instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - instalowanie wentylacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa obiektu basenowego Milenium wraz z infrastrukturą towarzyszącą polegająca na modernizacji i przebudowie pomieszczeń basenowych, przebudowie i wymianie kanałów wentylacyjnych, wymianie nagłośnienia na hali basenowej oraz modernizacji zjeżdżalni wodnych.

- Zakres rzeczowy zamówienia

- Roboty budowlane:

- modernizacja niecek basenowych wraz z wymianą folii/ membran i instalacji,

- wymiana warstw wykończenia istniejących płaszczyzn: podłóg i ścian, plaży basenowej,

- przebudowa elementów "małej architektury" na plaży basenowej (schody, brodziki, wyspy), instalacji sztucznej zieleni na ścianie przy basenie rekreacji,

- przebudowa szatni damskiej wraz z wymianą systemu szafek w przebieralni,

- modernizacja pomieszczeń chemii basenowej,

- wymiana istniejących drzwi,

- wymiana istniejącej armatury (likwidację i zabudowę w nowych lokalizacjach), uzupełnienie armatury o nowe urządzenia, w tym wpusty podłogowe,

- przebudowa kasy basenowej (poprawa komunikacji wejścia/wyjścia na basen),

- wymiana wanien (jacuzzi),

- przebudowa saun (suchej i mokrej),

- instalacja innych elementów wyposażenia (np. suszarki, pojemniki na mydło),

- przebudowa nagłośnienia,

- demontaż urządzeń sanitarnych, grzewczych oraz instalacji wentylacji,

- zabezpieczenie mocowań oraz przyłączy na czas montażu nowych okładzin ściennych,

- demontaż starych powłok, w tym farb, tynków oraz płytek,

- demontaż starych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych,

- przygotowanie podłoży pod montaż nowych powłok (odpylenie, odtłuszczenie, zagruntowanie),

- nałożenie warstw wyrównawczych pod okładziny ścienne,

- montaż okładzin podłogowych z płytek odpornych na działanie kwasów w klasie A, odporności na zabrudzenia w klasie 5, ścieralności w klasie 4 oraz antypoślizgowości klasy R10,

- montaż okładzin ściennych z płytek odpornych na działanie kwasów w klasie A, odporności na zabrudzenia w klasie 5, ścieralności w klasie 4,

- malowanie przestrzeni okołosufitowej i sufitu z farb epoksydowych,

- montaż drzwi pokrytych płytą HPL z wypełnieniem z piany poliuretanowej twardej, z szybą hartowaną, przezroczystą oraz ościeżnic z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej,

- montaż instalacji wentylacji z blachy ocynkowanej,

- montaż nowego grzejnika wykonanego z aluminium i pokrytego dwoma warstwami farby proszkowej epoksydowej o zwiększonej odporności fizyko-chemicznej,

- montaż nowej armatury ze stali kwasoodpornej,

- modernizacja powierzchni użytkowych zjeżdżalni wodnych Ø 1000 o długości ok. 64 mb oraz Ø 800 o długości ok. 35 mb wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Prace modernizacyjne muszą być przeprowadzone w sposób zapewniający pełną szczelność, jednolitość powierzchni oraz estetykę odpowiadającą nowym elementom zjeżdżalni. Modernizacja obejmuje:

- dokładne przygotowanie podłoża (usunięcie osadów, powłok, mikropęknięć),

- wymiana połączeń dolnych między elementami na bezstykowe

- wymiana 1go połączenia bocznego na pierwszym elemencie zjeżdżalni Ø 1000 i  Ø 800 na bezstykowe

- wymiana połączeń górnych i bocznych na sylikonowe

- usunięcie osadów z elementu startowego

- zastosowanie powłok wykończeniowych odpornych na ścieranie

- wykonanie renowacji zgodnie z pierwotnym kolorem

- przygotowanie elementów zjeżdżalni do wymiany połączeń musi odbyć się przy pomocy specjalnej frezarki z frezem diamentowym

- w celu zapewnienie trwałości powłoki w środowisku chlorowanej wody do wykończenia powierzchni mogą być użyte wyłącznie wysokogatunkowe żelkoty ISO-NPG (minimum 2 warstwy), nanoszone pędzlem lub wałkiem.

- w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników oraz trwałości zastosowanych powłok winny bić zastosowane materiały o potwierdzonej zgodności z normą EN 13451-11 (dot. wyposażenia basenowego – wymagania dla zjeżdżalni wodnych). oraz PN-EN ISO 2812-1 / 2812-2 odporności chemicznej i wodnej powłok malarskich (żelkot,  topkot typu Ashland Maxguard, Buffa, Soudal).

- technologia nanoszenia powłok bez natrysku (tylko aplikacja ręczna) – w celu zachowania pełnej kontroli nad grubością warstwy i równomiernością koloru.

- zakaz stosowania materiałów szybkowiążących poniżej 12 godzin utwardzania – w celu zapewnienia pełnego połączenia warstwowego bez ryzyka mikropęknięć.

- każda użyta warstwa (grunt, żelkot) musi być dokumentowana fotograficznie oraz potwierdzona podpisanym protokołem nadzoru technicznego.

- złożenie próbki powierzchni testowej przed rozpoczęciem prac.

- Roboty elektryczne:

- instalacja oświetlenia

- instalacja ESOK – rozbudowa

- instalacja zasilania nowych suszarek

- instalacja zasilania saun

- Roboty sanitarne

- wymiana istniejącej armatury (likwidację i zabudowę w nowych lokalizacjach), uzupełnienie armatury o nowe urządzenia, w tym wpusty podłogowe

- przy robotach demontażowych należy uwzględnić niezbędny zakres demontażu instalacji

wody oraz kanalizacji wraz z zabezpieczeniem (zakorkowaniem) podejść wody i odpływów

do kanalizacji.

-  przy  wymianie  urządzeń należy wykorzystać istniejące podejścia wody i odpływy

do kanalizacji oraz istniejące przejścia przez ściany i stropy.

- Roboty teletechniczne

Zakres prac obejmuje wymianę istniejących głośników systemu DSO, które są kompatybilne z zainstalowaną centralą DSO wykonaną w oparciu o system APS-APROSYS posiadającej certyfikat CNBOP nr 1390/2003

Wymiana nagłośnienia na hali basenowej:

- demontaż istniejących konstrukcji wsporczych głośników,

- demontaż istniejących głośników tubowych

- demontaż istniejących głośników wszechkierunkowych

- w ramach demontaży uwzględnić: odłączenia, zabezpieczenia, wyniesienie, prace na rusztowaniu oraz uporządkowanie miejsca robót wraz z utylizacja zdemontowanego asortymentu.

- montaż nowych konstrukcji wsporczych głośników wraz z elementami mocującymi,

- montaż głośników tubowych o parametrach nie gorszych lub równoważnych z  głośnikami COMMUNITY typ R.5-66TZ ( wymagane parametry minimalne. - Głośnik tubowy: szerokopasmowy, dwudrożny, przetwornik 12”, dyspersja 60° x 60°, praca w trybie 70/100 V, kolor szary)

- montaż głośników wszechkierunkowych o parametrach nie gorszych lub równoważnych z głośnikami BOSCH LS-OC100E(wymagane parametry minimalne Głośnik wszechkierunkowy: moc 100 W, kąt pokrycia w poziomie 175°/96°, kąt pokrycia w pionie 180°/137°, impedancja 100 Ω, poziom ciśnienia akustycznego 110/90 dB, efektywne pasmo przenoszenia 60 Hz – 20 kHz).

- podłączenie głośników do istniejącej instalacji DSO z zastosowaniem puszek przeciwpożarowych,

- W ramach montaży uwzględnić: odłączenia, zabezpieczenia, wyniesienie, prace na rusztowaniu oraz uporządkowanie miejsca robót.

- uruchomienie systemu (sprawdzenie działania, podstawowa konfiguracja i testy) oraz opracowanie wymaganej dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi protokołami

- Roboty wentylacyjne

Przebudowa i wymiana kanałów wentylacyjnych:

  - wymiana istniejących elementów wentylacyjnych centrali NW10, ze stali profilowanych  z żaluzjami i mechanizmem nastawczym w pomieszczeniu szatni damskiej, męskiej i i dla osób z niepełnosprawnościami

- związane z centralą NW14 – demontaż istniejących elementów instalacji wentylacji mechanicznej w tym przewodów wentylacyjnych (kanałów)  i kratek wentylacyjnych,

- związane z centralą NW15 – demontaż istniejących elementów instalacji wentylacji mechanicznej w tym przewodów wentylacyjnych (kanałów) , przepustnic  i kratek wentylacyjnych,

- w ramach demontaży uwzględnić: odłączenia, zabezpieczenia, wyniesienie, prace na rusztowaniu oraz uporządkowanie miejsca robót wraz z utylizacja zdemontowanego asortymentu.

- związane z centralą NW10 – montaż kratek wentylacyjnych wywiewnych aluminiowych z żaluzjami i mechanizmem nastawczym

- związane z centralą NW14 – poziom hali basenowej – wykonanie/odtworzenie instalacji wentylacji obejmujące m.in.:

  - montaż kratek wentylacyjnych (m.in. z przepustnicą regulacyjną do przewodu Spiro oraz kratek podłogowych z przepustnicą),

  - montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej (prostokątne typ A/I) oraz kanałów okrągłych typu S (Spiro),

  - wykonanie izolacji kanałów wentylacyjnych (m.in. mata lamelowana klejona– izolacja 50 mm),

  - wykonanie podwieszeń/wsporników oraz niezbędnych elementów montażowych.

- związane z centralą NW15 – basen, poziom parteru i I piętro – wykonanie/odtworzenie instalacji wentylacji obejmujące m.in.:

  - montaż przepustnic jednopłaszczyznowych stalowych (prostokątnych) dla przewodów wentylacyjnych,

  - montaż kratek (w tym kratek rusztowych podłogowych z przepustnicą regulacyjną oraz kratek wywiewnych),

  - montaż przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej (prostokątne typ A/I), kanałów okrągłych typu S (Spiro), oraz kanały z płyt/elementów z prasowanej wełny mineralnej z okładziną aluminiową,

  - wykonanie podwieszeń / wsporników oraz niezbędnych elementów montażowych.

- w ramach montażu uwzględnić: zabezpieczenia, wyniesienie, prace na rusztowaniu oraz uporządkowanie miejsca robót.

- wykonanie pomiarów i regulacji wentylacji oraz opracowanie wymaganej dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi protokołami.

- Szczegółowy zakres prac został określony w powyższym opisie OPZ oraz w Załączniku nr 8 do SWZ– dokumentacja projektowa na którą składają się:

- Projekt Wykonawczy – branża architektoniczna,

- Przedmiar robót – branża budowlana,

- Projekt Wykonawczy – branża elektryczna,

- Przedmiar robót – branża elektryczna,

- Projekt Wykonawczy – branża sanitarna,

- Przedmiar robót – branża sanitarna,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża elektryczna,

- Specyfikacja Techniczna – branża sanitarna,

- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – branża budowlana,

- Przedmiar robót – modernizacja pomieszczeń chemii basenowej,

- Przedmiar robót – przebudowa i wymiana kanałów wentylacyjnych,

- Przedmiar robót – wymiana nagłośnienia w hali basenowej

- Zakres dokumentacji powykonawczej:

- Dokumentacja powykonawcza projektowa z naniesionymi poprawkami, oświadczenie Kierownika Budowy,

- Dokumentacja powykonawcza zawierająca wszystkie istotne dane dotyczące użytych materiałów, atesty i certyfikaty potwierdzające parametry wskazane w dokumentacji przetargowej potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- Protokoły z przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i sprawdzeń,

- Protokół z rozruchu instalacji i urządzeń wykonanych w ramach zamówienia zawierające listę przeszkolonych pracowników oraz instrukcje użytkowania i eksploatacji dla zamontowanych systemów instalacyjnych i urządzań.

Dokumentacja odbiorowa sporządzona w języku polskim, powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Wszystkie strony parafowane przez kierownika budowy. Kompletną dokumentację powykonawczą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna podczas odbioru końcowego robót.

- Organizacja placu budowy

W ramach zamówienia należy wycenić i wykonać prace związane z organizacją i zabezpieczeniem placu budowy, zorganizowaniem zaplecza socjalnego budowy, doprowadzeniem mediów na cele budowlane, w tym:

- Ogrodzenie terenu budowy, które musi być wykonane w sposób taki aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 150 cm, powinno być estetyczne, systemowe, szczelne trwale nie związane z gruntem (wolnostojące). Teren budowy i zaplecza uzgodnić z zamawiającym przed przystąpieniem do prac,

- Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczyć daszkami ochronnymi,

- Strefę niebezpieczną w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów należy dodatkowo ogrodzić balustradą,

- Umieszczanie reklam na konstrukcjach zabezpieczających, ogrodzeniu, rusztowaniach i siatkach zabezpieczający, jak również wolnostojących w obrębie placu budowy będzie możliwe jedynie za zgodą Zamawiającego,

- Doprowadzenie wody oraz energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz ponoszenie kosztów zużycia w/w mediów wraz z kosztami odprowadzenia ścieków jeśli takie będą powstawać przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Koszty z tym związane Wykonawca winien uwzględnić w cenie oferty. Dostęp do istniejących mediów w obiekcie MOSiR w uzgodnieniu z Dyrekcją obiektu.

- Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, SWZ i niniejszym OPZ.

- Materiały pochodzące z rozbiórki Wykonawca zobowiązany jest (zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz.1587 z późn. zm.) przekazać do utylizacji i udokumentować ten fakt Zamawiającemu - przedstawiając w ramach dokumentacji powykonawczej Karty przekazania odpadów.

- W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania terenu budowy przez cały czas realizacji robót oraz zapewni warunki bezpieczeństwa w obrębie prowadzonych robót i w obiekcie. Po zakończeniu robót. Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru.

- Dojazd do obiektu/placu budowy oraz dowóz materiałów i wywóz odpadów odbywać się będzie po istniejących drogach z uwzględnieniem istniejącego oznakowania oraz dopuszczonego tonażu pojazdów do ruchu w tej części miasta.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody poszczególnych Zarządców Dróg na prowadzenie robót w pasach drogowych oraz na poruszanie się pojazdów ponadnormatywnych po drogach z ograniczeniem. Koszty ewentualnego zajęcia pasów drogowych wraz z opracowaniem projektów tymczasowej organizacji ruchu (na czas zajęcia pasa) Wykonawca uwzględni w cenie oferty.

- Dopuszcza się zastosowanie innych niż podane w dokumentacji projektowej materiałów pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrów technicznych – zmiana każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- W przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia wskazywać będzie na konkretne produkty i/lub materiały z podaniem nazwy producenta, w tym zdjęcia poglądowe oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych równoważnych, tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się opisany w dokumentacji projektowej produkt i/lub materiał.

- Dopuszcza się możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia, które zostały opisane przy użyciu norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy P.z.p. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości.

- Nie dopuszcza się do: składowania nadmiaru materiałów, parkowania samochodów/maszyn, poruszania się samochodami/maszynami po terenie przyległym do obiektu bez zgody Zamawiającego/Użytkownika.

- Przed wykonaniem robót należy każdorazowo przedłożyć Inwestorowi/Inspektorowi Nadzoru wykaz materiałów do wbudowania celem akceptacji.

- Przedmiar robót jest załączony jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. Wycenę zakresu rzeczowego robót określonych w Projekcie należy sporządzić w oparciu o własny przedmiar sporządzony na bazie załączonej dokumentacji projektowej oraz niniejszego OPZ.

- Nie ma możliwości całościowego wyłączenia obiektu w czasie prowadzenia robót budowlanych. Istnieje jedynie możliwość wyłączenia czasowego jego poszczególnych części. Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu uzgodniony z MOSiR szczegółowy harmonogram włączeń poszczególnych obszarów na czas prowadzenia robót.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy, SWZ, dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych.

- Wykonawca zapewnia na własny koszt prawidłowe zabezpieczenie prowadzonych robót oraz ma obowiązek przestrzegać przepisów BHP i ppoż przy wykonywanych pracach.

- Sprzęt użyty do wykonania robót powinien być sprawny technicznie, dostosowany do używanych materiałów, warunków wykonywania robót i musi zapewniać wysoką jakość robót.

- Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z dokumentacji projektowej jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji – jeśli wystąpią.

- W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych przeglądach gwarancyjnych wykonanego przedmiotu zamówienia oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez własnych pracowników na skutek nieprzestrzegania przepisów BHP i ppoż.

- Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez jego pracowników, osoby działające na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciała lub mienia wyrządzone działaniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy, w zakresie przewidzianym przez kodeks cywilny.

- Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy.

- Za wszystkie szkody, wynikłe w związku z realizacją niniejszej inwestycji, odpowiada Wykonawca. Obowiązek odpowiedzialności Wykonawcy kończy się z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.