Załącznik 3 OPZ

Wyposażenie pracowni zawodowych w RCEZ w Nisku w ramach projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału szkół zawodowych w Powiecie Niżańskim – Pracownia robotów przemysłowych

Sprzęt oferowany przez dostawców powinien być nowy, dotyczy to wszystkich pozycji wymienionych poniżej.

Wszystkie wymienione elementy muszą być zgodne z obowiązującymi normami.

Okres gwarancji na wszystkie elementy powinien wynosić minimum 24 miesiące.

Produkty nie mogą być prototypami - muszą być dostępne w regularnej produkcji

- Kod CPV Roboty przemysłowe - 42997300-4

Opis przedmiotu zamówienia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wymagane minimalne - parametry techniczne przedmiotu | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Manipulator dydaktyczny z pneumatyczną osią Z | Manipulator dydaktyczny z pneumatyczną osią Z wersja PLC Zestaw uruchomiany, zaprogramowany (zawiera program demonstracyjny), kompletny. Zestaw nie wymaga zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiającego w celu użytkowania. Stanowisko wyposażone we wszystkie niezbędne elementy przyłączeniowe i montażowe wymagane do pracy. Zestaw dydaktyczny ze sterownikiem PLC umożliwiający praktyczną naukę programowania. Zapewniona możliwość rozbudowy o wybrane elementy dodatkowe – przyciski sterownicze, kontrolki, przekaźniki itp. Przeznaczony do eksportacji na biurku/stole laboratoryjnym/stole warsztatowym. Zestaw wyposażony w dedykowaną sprężarkę powietrza. Zawiera materiały dydaktyczne w języku polskim oraz dostęp do platformy e-learningowej Specyfikacja techniczna: Płyta montażowa pozioma z uchwytami (wymiary ok. 800 mm x 270 mm) – 1 szt. Elektrozawory pneumatyczne – 2 szt. Reduktor z filtrem i manometrem – 1 szt. Zestaw przewodów pneumatycznych – 1 komplet Magazyn XY na elementy – 2 szt. Elementy do przenoszenia – 10 szt. Moduł manipulatora typu SCARA z serwonapędami Dynamixel z kompletem przewodów – 3 szt. Przyssawka podciśnieniowa – 1 szt. Sprężarka min. 20 l, 230V AC, cicha praca, wykonanie mobilne na kółkach – 1 szt. Oś Z z siłownikiem pneumatycznym – 1 szt. Przyłącza pneumatyczne – 1 komplet Dedykowany kontroler robota microSCARA wykorzystujący protokół Modbus RTU – 1 szt. Zasilacz 12 V – 1 szt. Program narzędziowy na PC do programowania manipulatora – 1 licencja Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi – 1 kpl. Sterownik przemysłowy PLC zawierający: min. 24 wejścia cyfrowe, w tym min. 6 analogowych 0-10V; min. 4 szybkie liczniki jednofazowe co najmniej 100 kHz; min. 16 wyjść: w tym min. 12 wyjść przekaźnikowych, min. 4 wyjścia tranzystorowe, w tym min. 2 szybkie co najmniej 100 kHz; wyświetlacz LCD, zasilanie 24 V DC, możliwość programowania przez przez Ethernet i USB, przewody komunikacyjne w zestawie, zapewniona możliwość obsługi silników krokowych i enkoderów – 1 kpl. Oprogramowanie sterownika — licencja edukacyjna dożywotnia z nieograniczoną liczbą instalacji (uruchomień równoczesnych), oprogramowanie musi zawierać symulator pracy sterownika PLC, dostępne języki min. LD, FBD – 1 szt. Płyta montażowa pionowa z profili aluminiowych o wymiarach całkowitych 870 mm x 510 mm x 300 mm, wyposażona w uchwyt (1 szt.), szyny DIN (2 szt.) oraz koryto grzebieniowe: 3 x 800 mm + 2 x 390 mm , sygnalizacja zasilania, bezpiecznik, wyłącznik stanowiska; tolerancja wykonania +/-10% – 1 szt., Listwa łączeniowa samozaciskowa – min. 6 szt. Interfejs sterownika PLC : zasilanie 24 V DC, min. 8 wejść, 8 wyjść, złącza: 4x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35 – 1 szt. Interfejs urządzeń wykonawczych – uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów: 4 wejścia/4 wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na szynę TH-35, zestaw złączek zapasowych 3-pin do czujników i 2-pin do elektrozaworów, załącza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35 – 1 kpl. Przewód taśma IDC 26-pin min. 500 mm– 1 kpl. Zasilacz 24 V DC/2A z przewodem – 1 szt. Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NO, montaż na szynę TH-35 – 2 szt. Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NC, montaż na szynę TH-35 – 2 szt. Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NO, montaż na szynę TH-35 – 1 szt. Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NC, montaż na szynę TH-35 – 1 szt. Zadajnik potencjometryczny sygnału 0-10V, montaż na szynę TH-35 – 1 szt. Lampka sygnalizacyjna LED: zielona, 24V DC, montaż na szynę TH-35 – 1 szt. Lampka sygnalizacyjna LED: czerwona, 24V DC, montaż na szynę TH-35 – 1 szt. Lampka sygnalizacyjna LED: żółta, 24V DC, montaż na szynę TH-35 – 1 szt. Zestaw wyposażenia monterskiego do stanowiska: zaciskarka do tulejek, ściągacz izolacji, wkrętak płaski, komplet przewodów i tulejek zaciskowych – 1 kpl Pomoce dydaktyczne w jęz. polskim, co najmniej takie jak: podręcznik użytkownika, zestaw ćwiczeń praktycznych, program demonstracyjny na sterownik PLC, dostęp do platformy e-learningowej – 1 kpl. Zasilanie stanowiska: 230 V AC Wymagana Deklaracja zgodności WE Produkt nie może być prototypem - musi być dostępny w regularnej produkcji. | 1 kpl. |
|  | Sterowniki | Transporter taśmowy - sterownik PLC Rozbudowany zestaw dydaktyczny podajnika taśmowego do nauki oprogramowania sterownika PLC i do współpracy z robotem przemysłowym, dostosowany do technologii Przemysł 4.0 (Smart Factory). Minimalne wyposażenie zestawu: - Miniaturowa płyta montażowa profilowa, wymiary: min. 410 mm x 315 mm – min.1 kpl. - Interfejs urządzeń wykonawczych – uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów: 4 wejścia/4 wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na szynę TH-35, zestaw złączek zapasowych 3- pin do czujników i 2-pin do elektrozaworów, załącza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35 – min. 1 szt. - Przewód - taśma IDC 26-pin min. 500 mm – min. 1 szt. - Zasilacz 24 V DC/2A z przewodem zasilającym – min. 1 szt. - Zestaw detali demonstracyjnych – rożne wykonania (min.8 szt.) - Miniaturowy podajnik taśmowy (L=480 mm W=45mm) z napędem 24 V DC z regulacją prędkości potencjometrem, wyposażony w końcowy pozycjoner transportowanego detalu, z możliwością jego demontażu, wyposażony w podajnik grawitacyjny z plexi do detali demonstracyjnych sterowany własnym niezależnym sterownikiem PLC i urządzenie do odbioru detali (manipulator Pick&Place z magazynem rozdzielającym i zestawem elektrozaworów pneumatycznych) sterowanym oddzielnym sterownikiem PLC będącym na wyposażeniu manipulatora. Zarówno w podajniku jak i urządzeniu do odbioru detali zastosowane mają być wyłącznie siłowniki pneumatyczne, realizujące ruch liniowy lub obrotowy. Zestaw wyposażony w dedykowaną sprężarkę powietrza (min. 20 l, 230V AC, cicha praca, wykonanie mobilne na kółkach). - Sterownik przemysłowy PLC zawierający: min. 24 wejścia cyfrowe, w tym min. 6 analogowych 0-10V; min. 4 szybkie liczniki jednofazowe co najmniej 100 kHz; min. 16 wyjść: w tym min. 12 wyjść przekaźnikowych, min. 4 wyjścia tranzystorowe, w tym min. 2 szybkie co najmniej 100 kHz; wyświetlacz LCD, zasilanie 24 V DC, możliwość programowania przez przez Ethernet i USB, przewody komunikacyjne w zestawie, zapewniona możliwość obsługi silników krokowych i enkoderów – min. 1 kpl. Oprogramowanie sterownika — licencja edukacyjna dożywotnia z nieograniczoną liczbą instalacji (uruchomień równoczesnych), oprogramowanie musi zawierać symulator pracy sterownika PLC, dostępne języki min. LD, FBD – min.1 szt. Płyta montażowa pionowa z profili aluminiowych o wymiarach całkowitych 870 mm x 510 mm x 300 mm, wyposażona w uchwyt (1 szt.), szyny DIN (2 szt.) oraz koryto grzebieniowe: 3 x 800 mm + 2 x 390 mm , sygnalizacja zasilania, bezpiecznik, wyłącznik stanowiska; tolerancja wykonania +/-10% – min. 1 szt., Listwa łączeniowa samozaciskowa – min. 6 szt. Interfejs sterownika PLC : zasilanie 24 V DC, min. 8 wejść, 8 wyjść, złącza: 4x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35 – min.1 szt. Interfejs urządzeń wykonawczych – uniwersalny koncentrator (zadajnik) sygnałów: 4 wejścia/4 wyjścia, zasilanie 24 V DC, montaż na szynę TH-35, zestaw złączek zapasowych 3-pindo czujników i 2-pin do elektrozaworów, załącza: 2x Push-In 3.81 10-pin, 2x IDC 26-pin, montaż na szynę TH-35 – min. 1 kpl. Przewód taśma IDC 26-pin min. 500 mm– min.1 kpl. Zasilacz 24 V DC/2A z przewodem – min.1 szt. Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NO, montaż na szynę TH-35 – min. 2 szt. Przycisk sterowniczy monostabilny: styk NC, montaż na szynę TH-35 – min. 2 szt. Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NO, montaż na szynę TH-35 – min. 1 szt. Przycisk sterowniczy bistabilny: styk NC, montaż na szynę TH-35 – min.1 szt. Zadajnik potencjometryczny sygnału 0-10V, montaż na szynę TH-35 – min.1 szt. Lampka sygnalizacyjna LED: zielona, 24V DC, montaż na szynę TH-35 – min.1 szt. Lampka sygnalizacyjna LED: czerwona, 24V DC, montaż na szynę TH-35 – min.1 szt. Lampka sygnalizacyjna LED: żółta, 24V DC, montaż na szynę TH-35 – min.1 szt. - Przemysłowe czujniki zbliżeniowe indukcyjne (3 szt.) wraz z mocowaniem – min. 1 kpl. - Przemysłowy czujnik zbliżeniowy optyczny typu bariera optyczna (zasięg min. 80 mm) wraz z mocowaniem - min.1 szt. - Zestaw przewodów elektrycznych, tworzący instalację na stanowisku - Elementy łączeniowe i konstrukcyjne niezbędne do poprawnej pracy stanowiska - Pomoce dydaktyczne w jęz. polskim: podręcznik użytkownika, zestaw ćwiczeń praktycznych, program demonstracyjny na sterownik PLC, dostęp do platformy e-learningowej Produkt nie może być prototypem - musi być dostępny w regularnej produkcji. | 1 kpl. |