ZAŁĄCZNIK NR 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

# WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZDUŃSKICH

ADRES : lokale mieszkalne

w rejonie Obszarów Administracyjnych

INWESTOR : GDAŃSKIE NIERUCHOMOŚCI

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

UL.PARTYZANTÓW 74

80-254 GDAŃSK

BRANŻA ROBÓT:   OGÓLNOBUDOWLANA -

REMONT (PRZESTAWIENIE), ROZBIÓRKA

CPV   45262630-6

Opracowanie : Gdańskie Nieruchomości SZB, Dział Techniczny, Gdańsk, ul. Cygańska Góra 1

GDAŃSK – 2025r.

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  (SST)                                                 REMONT (PRZESTAWIENIE), ROZBIÓRKA

SPIS TREŚCI :

- . Wstęp

  - . Przedmiot SST

  - . Zakres stosowania SST

  - . Dane informacyjne-ogólna charakterystyka

  - . Zakres robót objętych SST

  - . Ogólne zasady wykonywania robót zduńskich

  - . Dokumenty odniesienia

- . Dane dotyczące placu budowy

- . Materiały

  - . Szczególne wymagania odnośnie rodzaju i jakości materiałów, rodzaje i zakres

wymaganych przez Zleceniodawcę badań jakości materiałów

  - . Materiały z rozbiórek do odzysku i ponownego wykorzystania

  - .Materiały do wykonania robót zduńskich

  - . Rodzaj, ilość materiałów i elementów budowlanych dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego.

- .Sprzęt

- . Transport

  - . wywóz gruzu i odpadów budowlanych- miejsce i odległość

  - . transport materiałów i sprzętu na plac budowy

- . Kontrola jakości robót.

- . Obmiar robót.

- . Odbiory robót.

- . Podstawy płatności.

- . Przepisy związane, wykaz norm.

- . WSTĘP

  - PRZEDMIOT SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót  zduńskich polegających na przestawieniu starych pieców                   i trzonów kaflowych.

  - ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót zduńskich wymienionych w punkcie 1.4

CPV 452626630-6 Wznoszenie pieców.

  - DANE INFORMACYJNE

Zakres robót, termin wykonania, adres lokalu mieszkalnego, w którym należy

remontować piec - opisane będą w „Zleceniu robót”

wystawionym przez inspektora nadzoru dla Wykonawcy.

    - OGÓLNY OPIS  TECHNICZNY I OCENA STANU TECHNICZNEGO

### REMONTOWANYCH  PIECÓW

Piece przeznaczono do remontu ze względu na przepalenie się ścian,

nieszczelności, zły ciąg i dymienie.

  - ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST

Niniejsza SST dotyczy remontu  pieców w zakresie:

- rozebranie pieca

- wykonanie fundamentu pod piec

- przestawienie (remont) pieca

- wbudowanie  osprzętu

- sprawdzenie przewodu dymowego

- sprawdzenie pieca lub trzonu przez próbne przepalenie

- dostarczenie materiałów nowych i odniesienie materiałów z rozbiórki

- wywóz gruzu

1.5. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT ZDUŃSKICH

#### PIECE - dobór wielkości pieca uzależniony jest od zapotrzebowania ciepła w pomieszczeniu oraz od sprawności cieplnej pieca (czyli dobrym wykorzystaniu paliwa)-określają to odpowiednie normy i tabele. Sprawność cieplna pieców powinna wynosić co najmniej 75 %.

Piece ceramiczne wymagają – ze względu na swój ciężar-posadowienia na fundamencie.

Na parterze w budynku nie podpiwniczonym piec stawia się na osobnym fundamencie nie

połączonym z fundamentem budynku. Na stropach między piętrowych żelbetowych piece

stawia się bezpośrednio na stropie. Na stropach ceramicznych i betonowych piece stawia się

na ścianie, na której opierają się belki. Przy stropach drewnianych piece należy sadowić na

wspornikach z belek stalowych zakotwionych w murze i wypełnionych przesklepieniem

odciążającym.

Do budowy pieców ceramicznych stosuje się następujące materiały : cegła piecowa wypalana z chudej gliny, cegła szamotowa, płytki i kształtki szamotowe, glina zwykła średniotłusta, glina szamotowa, kafle gładkie – środkowe, narożne, wieńcowe i cokołowe, klamerki do wiązania kafli, osprzęt na który  składają się: ruszty, drzwiczki, rura metalowa do podłączenia pieca z kominem, blacha  przedpiecowa i inne elementy.

Kanał ogniowy lub komorę paleniskową wykonuje się z cegły szamotowej lub z cegły piecowej obkładanej od strony paleniska cegłą szamotową. Cegłę szamotową układa się na ogniotrwałej zaprawie glinianej z domieszką proszku szamotowego. Ścianki pozostałych kanałów i sklepienia muruje się z cegły piecowej na zaprawie zduńskiej, tj. na zaprawie przygotowanej ze średnio tłustej gliny z ewentualną domieszką piasku kwarcowego. Cegłę należy układać w ściankach z zachowaniem zasad przewiązania spoin. Nie wolno wiązać cegieł piecowych z cegłami szamotowymi ze względu na ich różny stopień rozszerzalności cieplnej.

Przy wykonywaniu ścianek zewnętrznych pieca kafle należy układać z przewiązaniem spoin

pionowych. Spoiny pionowe między kaflami powinny mieć grubość 1 mm, poziome 0,5 mm.

Kafle łączy się ze sobą na klamerki, po dwie na każde obrzeże kafla. Wnętrze kafli, jak

również przestrzenie pomiędzy kołnierzami kafli wypełnia się wylepką przygotowaną z chudej zaprawy zduńskiej i tłucznia ceglanego, szamotowego lub z piaskowca. Wylepioną i wygładzoną przy użyciu rzadkiej zaprawy powierzchnię wykłada się płytkami ceramicznymi.

Dopuszcza się w zamian stosowania wylepki i okładziny z płytek ceramicznych ,wypełnienie wnętrza kafli odpowiednio przyciętymi cegłami piecowymi układanymi w kaflu na płask na zaprawie zduńskiej. Przestrzenie między cegłami wypełnia się wówczas zaprawą przygotowana ze składników takich jak przy wylepce.

Sklepienie pieca układa się z płyt szamotowych o wymiarach pozwalających na przekrycie pełnej szerokości   pieca lub z cegieł szamotowych. Przy użyciu cegieł opiera się je na podporach lub na ściance  z cegieł biegnącej środkiem  pieca przez całą jego długość, wspartej na ścianach      paleniskowych. Sklepienie pokrywa się kaflami wylepionymi od wewnątrz, podobnie jak kafle                                     w ścianach pieca.

Ścianki zewnętrzne oraz sklepienie powinny być oddzielone od ścianek paleniska i ścian

kanałów ogniowych szczeliną powietrzną o grubości około 5 mm.

Przy dolnym odprowadzeniu spalin do komina połączenie wylotu z kominem wykonuje się

w postaci przewodu murowanego  z płyt lub cegieł szamotowych obłożonych kaflami.

Przy górnym odprowadzeniu spalin stosuje się przewód z rury stalowej lub żeliwnej.

TRZONY KUCHENNE- trzon kuchenny powinien być wyposażony  w palenisko, komorę

paleniskową, piekarnik i ewentualnie kociołek podgrzewania wody gospodarczej. Do budowy trzonów kuchennych używa się takich samych materiałów, jak do pieców ceramicznych.

Na osprzęt typowego trzonu mieszkaniowego składają się : ruszt, płyta grzejna pełna lub z otworami na krążki (fajerki), rama metalowa z kątownika, drzwiczki paleniskowe i popielnikowe, galeryjka odbojowa, piekarnik i ewentualnie kociołek.

  - DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Podstawą do wykonania robót zduńskich jest umowa wraz z załącznikami.

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót określono w szczegółowej specyfikacji

technicznej wykonania robót.

Wykonawca-oferent powinien przedłożyć Inwestorowi atesty i aprobaty techniczne

na wbudowane materiały.

Wykonawca-oferent jest odpowiedzialny za wykonanie robót  zgodnie

z ustaleniami  z Inspektorem Robót opisanymi w „Zleceniu robót” i szczegółową

specyfikacją  techniczną wykonania robót.

2.0. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY- stanowiska  roboczego.

2.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń .

Pełne zabezpieczenie urządzeń na stanowisku pracy wraz z ich eksploatacją

obciąża wykonawcę. Zamawiający nie zapewnia dostawy energii elektrycznej

i wody. Wykonawca we własnym zakresie organizuje pobór energii elektrycznej i wody         i ponosi koszty z tym związane.

2.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów, elementów

i urządzeń.

Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę.

Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów - według potrzeb i na koszt

Wykonawcy.

2.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP

Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami

BHP obciąża Wykonawcę w ramach kosztów pośrednich.

Wykonawca musi dopilnować, aby pracownicy w czasie przecinania kafli i cegieł

pracowali w okularach ochronnych, a podczas szlifowania kafli oddychali przez nos

i osłaniali usta. W pobliżu miejsca szlifowania kafli nie mogą przebywać osoby

postronne. Po zakończeniu szlifowania pył należy skropić wodą i zamieść.

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce pracy tak, aby uniknąć zniszczenia

mienia użytkownika (lokatora). Za ewentualne szkody powstałe podczas realizacji

zadania wobec osób trzecich odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

ROBOTY ZDUŃSKIE  – warunki bezpieczeństwa pożarowego:

- piece ceramiczne stawiane na stropach nie ogniotrwałych wymagają wykonania podłoża

materiału ognioodpornego klasy B, o grubości co najmniej 15 cm

- podłoga  pod paleniskiem powinna  być zabezpieczona blachą lub innym materiałem

niepalnym.

- odległość pieca ceramicznego od ściany lub konstrukcji drewnianych nie otynkowanych

lub w inny sposób niezabezpieczonych od ognia nie powinna być mniejsza niż 30 cm,

od  zabezpieczonych (otulina klasy C) 15 cm

- żeliwne lub blaszane rury wylotowe pieca powinny być oddalone od drewnianych części

konstrukcyjnych otynkowanych (osłona klasy C) co najmniej o 30 cm, a od

nie otynkowanych 60 cm

3.0.MATERIAŁY.

3.1. SZCZEGÓLNE WYMAGANIA ODNOŚNIE RODZAJU I JAKOŚCI

MATERIAŁÓW, RODZAJE I ZAKRES WYMAGANYCH  PRZEZ

ZLECENIODAWCĘ BADAŃ JAKOŚCI MATERIAŁÓW.

Wszystkie wbudowane i używane materiały powinny spełniać warunki określone                          w obowiązujących polskich normach oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa klasy „B”        i świadectwo Państwowego Zakładu Higieny..

Wszystkie materiały muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację inspektora nadzoru.

3.2. MATERIAŁY Z ROZBIÓREK DO ODZYSKU I  PONOWNEGO

WYKORZYSTANIA.

Dopuszcza się do stosowania kafle z rozbiórki.

Kafle z rozbiórki należy posegregować, oczyścić je z zaprawy. Kafle  powinny być równe, z gładką glazurą, bez pęknięć i ubytków.

3.3. MATERIAŁY DO WYKONANIA ROBÓT ZDUŃSKICH:

Na ściany frontowe pieca należy stosować kafle tylko w pierwszym gatunku. Kafle drugiego i trzeciego gatunku, równe i z gładką glazurą bez pęknięć mogą być używane np. na tył pieca i do zasklepienia. Kafle powinny spełniać warunki określone  normach: PN-70/B-12041, PN-70/B-12042, PN-71/B-40152,

W przestawieniach pieców dopuszcza się stosowanie kafli z odzysku  o wymiarach, kształcie, kolorze i fakturze jak w remontowanym piecu oraz po spełnieniu warunków opisanych          w pkt.3.2. Cegły i płytki szamotowe oraz osprzęt piecowy – należy zastosować nowe , pełnowartościowe.

Materiały stosowane do wykonania robót zduńskich:

- cegła piecowa wypalana z chudej gliny wg. PN-75/B-12001

- płytki szamotowe  PN-69/H-12030, PN-76/H-12030

- cegła szamotowa z gliny ogniotrwałej PN-76/H-12030 (powinna mieć średnią

odporność na wysoką temperaturę, klasa D)

- glina zwykła średnio tłusta   BN-62/6738-02

- glina ogniotrwałą szamotowa PN-76/H-12030

- kafle-środkowe, narożne, wieńcowe i cokołowe PN-70/B-12041, PN-70/B-12042, PN-71/B-40152

- klamerki do wiązania kafli z drutu stalowego lub miedzianego o średnicy 3÷5 mm

- osprzęt piecowy : BN-85/4817-03 - Żeliwne ruszty piecowe i kuchenne,

BN-84/4817-09 - Żeliwne drzwiczki piecowe na wspólnej ramie,

BN-85/4817-12 - Rury zapiecowe

- farba  grafitowa

- woda do betonów i zapraw PN-88/B-32250

  - RODZAJ, ILOŚĆ MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW BUDOWLANYCH

DOSTARCZONYCH WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

Materiały i elementy budowlane nie będą dostarczane przez

Zamawiającego na plac budowy (stanowisko robocze). Wszystkie materiały i elementy dostarczają Wykonawcy.

4.0. SPRZĘT.

Należy stosować właściwy sprzęt, urządzenia i maszyny mające zastosowanie do danego rodzaju robót i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru robót.

Nie przewiduje się użycia sprzętu ciężkiego. Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do wykonania robót opisanych w Specyfikacji Technicznej. Sprzęt powinien być utrzymany w dobrym stanie technicznym.

Narzędzia zduńskie :

- węgielnica zduńska zwana kątownikiem do oznaczania w blacie kafla kątów prostych

i wyrównania ich

- nóż do obcinania kafli

- punktak lub dornik, tj. dłutko zduńskie do punktowania na kaflu linii cięcia

- młotek zduński

- szczypce kaflarskie

- przecinak

- kamień szlifierski do szlifowania obciętych krawędzi kafla

- wzorzec (miara suwakowa) do sprawdzania jednakowej miary użytych kafli

- poziomica zduńska

5.0. TRANSPORT.

5.1. WYWÓZ GRUZU I ODPADÓW BUDOWLANYCH –MIEJSCE I ODLEGŁOŚĆ.

Transport gruzu samochodami samowyładowczymi do 5 T na teren wysypiska miejskiego na odległość 20 km. Załadunek gruzu ręczny.

5.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NA PLAC BUDOWY.

Materiały, urządzenia i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu                                      z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przy załadunku i rozładunku.

  - KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. Roboty powinien wykonać

zgodnie z przepisami i obowiązującymi normami.

Wszystkie materiały wbudowywane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne

z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej, normami technicznymi

i „Zleceniem robót”. Inspektor Nadzoru może okresowo, w dowolnym czasie, kontrolować

dostarczane na budowę materiały. Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za wadliwe

i niezgodne ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną muszą być niezwłocznie usunięte przez

Wykonawcę z placu budowy (stanowiska roboczego). Jeśli zaistnieje szczególna okoliczność użycia

materiałów lub narzędzi zamiennych, innych, niż wcześniej przewidziano, to Wykonawca musi o tym

powiadomić z wyprzedzeniem Inspektora Nadzoru i uzyskać akceptację Inspektora .

6.1.Wymagania w zakresie wykonania robót zduńskich określają Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych . Część I Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977 wyd.II :

6.1.1.Przy podłączeniu pieca do komina nie wolno wykorzystywać przewodów wentylacyjnych na przewody dymowe.

6.1.2.Przed przystąpieniem do budowy pieca lub trzonu kuchennego należy sprawdzić

ciąg w przeznaczonym do podłączenia kominie.

6.1.3.Odbioru robót dokonuje się przez dokładne oględziny pieca lub trzonu kuchennego

i wypróbowanie ich działania przez przepalenie. Należy w szczególności zwrócić uwagę

na  szczelność pieca, zachowanie warunków bezpieczeństwa pożarowego, prawidłowość

wiązania spoin i staranność wykonania..

6.1.4. Przy wykonywaniu trzonów kuchennych należy zwrócić uwagę, aby :

- odległość między płytą grzejną, a paleniskiem nie była większa  niż 12-15 cm

- przeloty kanałów nie miały mniejszego wymiaru niż 8 cm

- obieg kanałów zapewniał właściwe ogrzanie piekarnika i kociołka na wodę.

- piekarnik był zabezpieczony od góry przed przepaleniem okładziną z płytek szamotowych

- wylot spalin z trzonu do komina miał średnicę nie mniejszą niż 12 cm

7.0. OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót ma za zadanie określić zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Piece i trzony kuchenne obmierza się w m³ ( z dokładnością do 0,01 m³) wg ich wymiarów zewnętrznych bez potrącania kubatury kanałów, komór paleniskowych, piekarników, kotłów i innych nie wypełnionych części wewnętrznych.

Licowanie ścianek nad trzonami kuchennymi obmierza się w m².

Obmiar robót sporządza wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru                  o terminie jego dokonania ( nie później niż 3 dni przed jego sporządzeniem ). Obmiar robót            ( rzeczywista ilość wykonanych robót oraz rzeczywista ilość wbudowanego materiału, np. kafli, cegły zwykłej budowlanej i cegły szamotowej, osprzętu piecowego itp.  ) musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

.

8.0. ODBIORY ROBÓT.

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowej specyfikacji technicznej i wcześniejszymi ustaleniami z Inspektorem Robót.

8.1.Gotowość odbioru  robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru końcowego                  robót po ich zakończeniu, odbiory ostateczne po upływie rękojmi i odbiory po okresie

gwarancji jakości – stwierdza kierownik budowy, a potwierdza inspektor nadzoru.

8.1.1.Odbiory poszczególnych robót dzielą się na :odbiory częściowe i odbiory końcowe.

Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy lub utrudniony. Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót.

Wyniki odbioru powinny być odnotowane w dzienniku budowy lub w protokole.

8.1.2. Protokół odbioru powinien zawierać : ocenę wykonanych robót, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót ze zleceniem, wykaz wad  i usterek oraz sposób i termin ich usunięcia.

Do protokołu odbioru Wykonawca musi dołączyć zdjęcia remontowanego pieca wykonane przed remontem i po remoncie oraz oświadczenie najemcy lokalu dotyczące wykonaniu próbnego przepalenia pieca oraz poinstruowania najemcę o prawidłowej eksploatacji pieca.

9.0. PODSTAWY PŁATNOŚCI.

Zasady płatności za wykonanie robót określa umowa na wykonanie robót zduńskich.

Dla robót zduńskich podstawą do rozliczeń będzie faktura z załączonym do niej  kosztorysem powykonawczym (kalkulacją szczegółową)– sprawdzonym i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Robót. Do faktury należy także załączyć zlecenie robót, protokół odbioru, oświadczenie lokatora potwierdzające wykonanie pieca, dokumentację fotograficzną remontowanego lub budowanego pieca.

Kosztorys należy  sporządzić w oparciu o przyjęte w ofercie Wykonawcy i Umowie na roboty zduńskie  składniki cenotwórcze, tj. stawkę 1 r-g, koszty pośrednie ”Kp” i zysk ”Z”.

Ceny materiałów i sprzętu należy przyjąć takie, jak określono w umowie i w zleceniach robót podpisanych przez Inspektora robót.

W kosztorysach powykonawczych należy uwzględnić faktyczne ilości robót (obmiar)  i rzeczywiste ilości wbudowanego materiału, tzn. np. rzeczywistą ilość nowych kafli, faktyczne ilości cegły zwykłej                     i szamotowej, nowego osprzętu piecowego itp. Obmiar robót i rzeczywiste ilości wbudowanego materiału potwierdza w kosztorysie Inspektor Nadzoru Robót.

Kosztorys  musi zawierać- oprócz wszelkich niezbędnych kosztów do zrealizowania zamówienia- także koszty dodatkowe, bez których nie można wykonać zamówienia, np.: koszty  robót przygotowawczych, włączenia i wyłączenia energii elektrycznej, poboru wody, składowania                      materiałów z rozbiórki, koszty opracowania dokumentacji odbiorowej, itp.(skalkulowane                   w kosztach pośrednich kosztorysu „Kp”).

Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami

Zasady, podstawy i formę kosztorysu  regulują ”Środowiskowe

metody kosztorysowania robót budowlanych” przygotowane i wydane przez

Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych i Zrzeszenie Biur Kosztorysowania

Budowlanego przyjęte przez zamawiającego jako wzorzec po zmianach, jakie

wprowadziła z dniem 12-12-2001 Ustawa o Cenach Dz. U. nr 97/2001r.poz.1050.

10.0. ZESTAWIENIE  NORM :

- PN-70/B-12041 i PN -70/B-12042 Kafle. Wymagania techniczne i warunki odbioru.

- PN-71/B-40151 Piece i trzony kuchenne ceramiczne. Podział, nazwy, określenia.

- PN-71/B-40152 Piece ceramiczne akumulacyjne.  Wymagania.

- PN-71/B-40153 Piece ceramiczne stałopalne. Wymagania.

- PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny

- PN-88/C-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- PN-76/H-12030 Materiały ogniotrwałe. Wyroby szamotowe

- BN-85/4817-03 Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne ruszty piecowe i kuchenne.

- BN-84/4817-09 Osprzęt piecowy i kuchenny. Żeliwne drzwiczki piecowe na wspólnej

ramie.

- BN-85/4817-12 Osprzęt piecowy i kuchenny. Rury zapiecowe.

- BN-62/6738-02 Budownictwo z gliny. Masy gliniane

- PN-88/C-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlano – montażowych. Część I – roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1972, wyd.II