Załącznik nr 6 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA FABRYCZNIE NOWEGO AUTOBUSU PRZYSTOSOWANEGO DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

| Lp | Wyszczególnienie | J.m | Wymagania | Uwagi | Propozycje Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawowe wymagania, jakie powinien spełniać oferowany samochód |  |  | Uwagi | Spełnia/nie spełnia |
| 1 | Samochód fabrycznie nowy, nieużywany, bez wad fizycznych i prawnych | Szt. | 1 | TAK/NIE |  |
| 2 | Rok produkcji | Rok | Nie starszy niż 2025 | Podać rok |  |
| 3 | Ilość miejsc | Osoby | 20+1 | TAK/NIE |  |
| 4 | Rodzaj silnika | - | Diesel | TAK/NIE |  |
| 5 | Pojemność skokowa silnika | cm3 | Min. 2200 | Podać wartość |  |
| 6 | Moc silnika | KM | Min. 150 | Podać wartość |  |
| 7 | Norma emisji spalin | - | Min Euro VI | Podać wartość |  |
| 8 | Skrzynia biegów automatyczna | - | Wymagane | TAK/NIE |  |
| 9 | Dopuszczalna masa całkowita | Kg | Max 5600 | Podać wartość |  |
| 10 | Wysokość wnętrza przestrzeni pasażerskiej | Mm | Min 1800 | Podać wartość |  |
| 11 | Pełnowymiarowe koło zapasowe | Szt. | 1 | TAK/NIE |  |
| 12 | Zestaw narzędzi podręcznych | Komplet | 1 | TAK/NIE |  |
| 13 | Hamulec postojowy Duo – Servo lub równoważny | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 14 | System ABS lub równoważny | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 15 | System ESP lub równoważny | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 16 | Poduszka powietrzna kierowcy | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 17 | Centralny zamek sterowany pilotem | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 18 | Immobiliser | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 19 | Zabezpieczenie przed otwarciem od wewnątrz drzwi | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 20 | Szyby boczne w drzwiach z przodu (kierowcy i pasażera) sterowane elektrycznie | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 21 | Poręcz zabezpieczająca pasażera, przed pierwszym fotelem | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 22 | Lusterko wsteczne wewnętrzne | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 23 | Elektrycznie sterowane, składane i podgrzewane lusterka boczne | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 24 | Szyby przyciemniane, szyba czołowa z filtrem | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 25 | Chlapacze przednie i tylne | Szt. | 4 | TAK/NIE |  |
| 26 | Komplet opon letnich z felgami stalowymi | Komplet | 1 | TAK/NIE |  |
| 27 | Komplet kół zimowych (opony, felgi stalowe). Opony na pojeździe zamontowane zgodnie z porą roku/warunkami pogodowymi w okresie odbioru autobusu | Komplet | 1 | TAK/NIE |  |
| 28 | Fotele pasażerskie tapicerowane (ciemny kolor), 3 punktowe pasy bezpieczeństwa | Szt. | 16 | TAK/NIE |  |
| 29 | Fotele pasażerskie w ostatnim rzędzie, tapicerowane (ciemny kolor) pojedynczy, tył nierozkładane, 3 punktowe pasy bezpieczeństwa | Szt. | 4 | TAK/NIE |  |
| 30 | Drzwi wejściowe przednie z prawej strony elektrycznie sterowane | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 31 | Ogrzewanie niezależne od pracy silnika | kW | Min. 2 kW | TAK/NIE |  |
| 32 | Klimatyzacja fabryczna dla kierowcy | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 33 | Klimatyzacja w przestrzeni pasażerskiej | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 34 | Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 35 | Dokumenty homologacyjne lub równoważne w momencie dostawy pojazdu | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 36 | Część foteli z szybkim montażem i demontażem aby umożliwić montaż wózków inwalidzkich | Szt. | Min. 4 | Podać wartość |  |
| 37 | Tapicerowane ściany i sufit | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 38 | Podłoga płaska, antypoślizgowa wykładzina, | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 39 | Oświetlenie pojazdu, podświetlanie stopnia | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 40 | Obniżony stopień wejściowy drzwi pasażerskich | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 41 | Półki na bagaż podręczny z oświetleniem | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 42 | Atestowane i ważne gaśnice umocowane wewnątrz nadwozia | Szt. | 2 | TAK/NIE |  |
| 43 | Apteczka | Szt. | 1 | TAK/NIE |  |
| 44 | Młoteczki do zbicia szyb przy wyjściach awaryjnych | Szt. | Min 2 | TAK/NIE |  |
| 45 | Przegroda za fotelem kierowcy | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 46 | Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 47 | Dwa stanowiska wózka inwalidzkiego | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 48 | Komplet atestowanych pasów zabezpieczających wózki inwalidzkie | Komplet | Na 2 wózki inwalidzkie | TAK/NIE |  |
| 49 | Dwupunktowe pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną przewożoną na wózku inwalidzkim | Komplet | Dla 2 osób | TAK/NIE |  |
| 50 | Winda wewnętrzna w pełni automatyczna, trwały pilot sterowania wewnątrz pojazdu | Szt. | 1 | TAK/NIE |  |
| 51 | Ostrzegawczy trójkąt odblaskowy | Szt. | 1 | TAK/NIE |  |
| 52 | Podnośnik autobusowy, klin pod koła | Szt. | 1 | TAK/NIE |  |
| 53 | Oznakowanie wyjść awaryjnych i o zapięciu pasów bezpieczeństwa | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 54 | Oznakowanie pojazdu emblematami informującymi o przewozie osób niepełnosprawnych | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 55 | Homologacja Europejska, świadectwo COC pojazdu bazowego | - | Wymagane | TAK/NIE |  |
| 56 | Homologacja wydana przez firmę zabudowującą lub świadectwo krajowego indywidualnego dopuszczenia pojazdu wydanego przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego | - | Wymagane | TAK/NIE |  |
| 57 | Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia przekaże wymagane dokumenty do pierwszej rejestracji | - | Wymagane | TAK/NIE |  |
| 58 | Okres gwarancji na podzespoły elektryczne, elektromechaniczne | - | 60 m-cy | TAK/NIE |  |
| 59 | Okres gwarancji na wykonaną zabudowę | - | Min. 24 m-ce | TAK/NIE |  |
| 60 | Okres gwarancji na powłokę lakierniczą | - | Min. 24 m-ce | TAK/NIE |  |
| 61 | Okres gwarancji na perforację blach nadwozia i podwozia | - | Min 24 m-ce | TAK/NIE |  |
| 62 | Autoryzowany serwis producenta pojazdu bazowego w odległości nie dalej niż 50 km od siedziby zamawiającego | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 63 | System audio: radio z głośnikami | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 64 | Czujnik parkowania tył | - | Tak | TAK/NIE |  |
| 65 | Kamera cofania | - | Tak | TAK/NIE |  |
| DODATKOWE INFORMACJE |  |  |  |  |  |
| - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. nie niższych niż określone w SWZ wraz z załącznikami). - Wszelkie zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, homologacje oraz spełniać normy i przepisy w przewozie osobowym i osób niepełnosprawnych. - Odbiór samochodu zostanie przeprowadzony na podstawie protokołu odbioru samochodu w siedzibie Zamawiającego. - Bieg okresu gwarancyjnego na przedmiot zamówienia rozpocznie się od podpisania protokołu odbioru samochodu bez zastrzeżeń. |  |  |  |  |  |

Data ...............................		  ..........................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)