OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu na sporządzenie kompletnej „Dokumentacji projektowo-przetargowej modernizacji przestrzeni publicznej wokół stawu na terenie Cmentarza Powstańców Warszawy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach realizacji dla zadania pn. „Warszawa dla natury – błękitna infrastruktura i różnorodność biologiczna w parkach – prace przygotowawcze”

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Kod zamówienia wg CPV:

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71300000-1 Usługi inżynieryjne

71313440-1 Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowalnego

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

73150000-6 Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71352000-0 Usługi badania podłoża

71351900-2 Usługi geologiczne, oceanograficzne i hydrologiczne

71355000-1 Usługi pomiarowe

71354000-4 Usługi sporządzania map

71520000-9 Usługi nadzoru budowalnego

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo- przetargowej obejmującej:

- koncepcję zagospodarowania terenu w dwóch wariantach wraz z wizualizacjami,

- projekt budowalny wraz z informacją BIOZ,

- projekt wykonawczy,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, zwaną dalej STWiOR,

- przedmiar robót,

- kosztorys inwestorski,

- operat pielęgnacyjno-konserwacyjny,

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty, w tym m.in. uzyskanie decyzji konserwatorskiej, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót ujętych w dokumentacji.

Prace projektowe obejmują wykonanie inwentaryzacji flory i fauny, a także uzyskanie i opracowanie wszelkich badań, pomiarów, oraz uzyskanie materiałów wyjściowych niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji, a także dokonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych oraz prac i czynności umożliwiających wykonanie obiektu budowlanego na podstawie dokumentacji projektowej.

Teren objęty opracowaniem jest przestrzenią publiczną zlokalizowaną na działkach o nr. 14/1, 14/3, 14/4, 14/5,  15/3, 15/4, 15/5, 15/9 cz. 16/9, 16/4, obręb 6-07-10 oraz na części działek o  nr.  2/8, 2/3, 2/4 i części działek o nr. 18/1, 18/3 z obrębu 6-07-11 dzielnica m. st. Warszawa Wola, powiat Warszawa, woj. mazowieckie. Po przeprowadzonych pracach inżynieryjnych zaprojektowana przestrzeń publiczna ma zachować obecną funkcję terenów zieleni wraz z  istniejącym zbiornikiem wodnym w otoczeniu Cmentarza Powstańców Warszawy. Głównym celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego obszaru wypoczynku z wykorzystaniem istniejących zasobów przyrodniczych, obejmujących istniejącą zieleń, zbiornik wodny- staw oraz ukształtowanie terenu.

W ramach inwestycji planuje się wykonanie prac projektowych dotyczących:

- Zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Umocnienie podstawy skarpy stawu wraz z przebudową wylotu na skarpie zachodniej oraz przebudową wylotu na skarpie wschodniej, odmulenie stawu, formowanie i  zagęszczenie skarpy stawu  od strony chodnika,

- Remontu/przebudowy nawierzchni w ul. Józefa Sowińskiego wraz z  opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu,

- Przebudowy nawierzchni w ciągu pieszym wzdłuż stawu wraz z przebudową murka wzdłuż schodów skarpowych na skarpie południowej,

- Budowy pochylni na skarpie północnej,

- Zagospodarowania terenu wokół stawu poprzez elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery,

- Wykonania ścieżki edukacyjnej – tablice informacyjne, tabliczki z  oznaczeniem gatunków roślin i zwierząt.

### Stan istniejący

W części południowo-wschodniej cmentarza znajduje zbiornik wodny - staw. Istniejący staw położony na działce o numerze ewidencyjnym 14/5. Właścicielem działki na której znajduje się  staw jest Miasto Stołeczne Warszawa. Teren jest administrowany i zarządzany przez Zarząd Zielni m. st. Warszawy. Teren objęty inwestycją wskazano na rys. 1 i 2.

Rys. 1: Lokalizacja inwestycji na mapie dzielnic Warszawy

Rys. 2: Obszar planowanej inwestycji – linia koloru żółtego

2.1. Uwarunkowania planistyczne

Analizowany teren jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego: Uchwała NR LXVII/1855/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24  maja 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy. Uchwała NR LXVII/1855/2018  dla przedmiotowej działki – w  załączeniu.

2.2. Uwarunkowania konserwatorskie

Przedmiotowy teren zgodnie z decyzją nr 173/2012 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.02.2012 r. wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Poniżej załącznik graficzny do decyzji rys. 3

Rys. 3: Obszar wpisany do rejestru zabytków – linia koloru czerwonego

2.3. Uwarunkowania związane z ochroną środowiska

Na terenie objętym opracowaniem nie występują formy ochrony przyrody. Teren nie jest położony w granicach obszaru Natura 2000.

2.4. Układ komunikacyjny oraz dostęp do drogi publicznej

Działka o nr ewidencyjnym 14/5 posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej w  ulicy Wolskiej oraz w ulicy Józefa Sowińskiego – aleja parkowa. Układ komunikacyjny ilustruje poniższy rysunek.

2.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Obecnie przez działkę przebiega linia kablowa energetyczna niskiego napięcia eND oraz  wodociąg wD100. Odwodnienie alej parkowej ul. Sowińskiego  odbywa się poprzez spływ powierzchniowych wody do wpustów deszczowych z nasadą prostokątną  połączonych z  kanalizacją deszczową kd 100.  W załączeniu mapa zasadnicza z uzbrojeniem.

2.6. Ukształtowanie terenu i układu zieleni

Ukształtowanie terenu na przedmiotowej działce jest zróżnicowane wysokościowo. Istniejący zbiornik wodny – staw jest w depresji względem ulicy Wolskiej i Sowińskiego. Istniejący staw posiada powierzchnię około 1650 m2. Preferowane jest zachowanie stawu w  obecnym kształcie. Ewentualna zmiana jego kształtu i powierzchni musi być uzgodniona z  konserwatorem zabytków.

Zbiornik jest  częściowo zarośnięty roślinnością szuwarową. Strefę szuwaru w zbiorniku tworzą monogatunkowe grupy pałki wąskolistnej Typha angustifolia oraz trzciny pospolitej tworzące szuwar z rzędu Phragmitetalia australis.

Szuwary te porastają tylko południową część zbiornika, pozostałe strefy potencjalnie szuwarowe od stopy skarp zbiornika do palisady z kołków wzmacniającej brzeg zbiornika, tworzące płaskie tarasy przy północnym i częściowo wschodnim i zachodnim brzegu zbiornika wodnego nie są pokryte roślinnością. Pomiędzy ww. tarasem a chodnikiem od wschodniej strony zbiornika skarpa porośnięta jest murawą trawiastą z dużym udziałem gatunków szuwarowych i roślin z ziołorośli stanowisk wilgotnych, występuje tu m.in. turzyca owłosiona Carex hirta, karbieniec pospolity Lycopus europaeus, czy ponikło błotne Eleocharis palustris. Różnorodność gatunków roślin tego fragmentu jest ograniczana przez zbyt intensywne koszenie.

Wyżej od strefy szuwaru (południowa część skarpy wokół zbiornika) znajduje się pas terenu okresowo zalewany z roślinnością charakterystyczną dla muraw zalewowych. Występują tu:  tojeść rozesłana Lysimachia nummularia, pięciornik gęsi Potentilla anserina, mietlica rozłogowa Agrostis stolonifera, jaskier rozłogowy Ranunulus repens, turzyca owłosiona Carex hirta Wyżej położone części murawy zalewowej pokrywa murawa z dominacją jaskra rozłogowego Ranunulus repens.

Górne fragmenty południowej skarpy powyżej zalewanej strefy pokryte są częściowo roślinnością okrajkową z rzędu Glechometalia hederaceae i związku Aegopodion podagrariae z dominacją podagrycznika pospolitego Aegopodium podagraria i pokrzywy Urtica dioica. Fragmenty południowej skarpy w zbliżeniu do schodów (w obrębie systemu korzeniowego wiązu) porasta także murawa trawnikowa z udziałem roślin z okrajków i murawy zalewowej przechodzących z  sąsiednich płatów.

Skarpy po wschodniej i zachodniej stronie zbiornika porasta drzewostan z dominacją jesionu, klona pospolitego i domieszką innych gatunków drzew. W runie, szczególnie na obrzeżach zadrzewienia w stopie skarpy występują zbiorowiska okrajkowe z podagrycznikiem a także, częściowo urządzona murawa trawiasta z domieszką roślin dwuliściennych.

Od północnej strony brzegi zbiornika sąsiadują z rozległym trawnikiem parkowym z udziałem roślin dwuliściennych znoszących koszenie jak babki, stokrotki, mniszek itp.

Woda w zbiorniku jest nieprzejrzysta, a widoczność w toni wodnej ograniczona zaledwie do  kilku centymetrów nie zidentyfikowano roślinności zanurzonej. Z otrzymanych informacji (Prof.  Piotr Sikorski – informacja ustna) wynika, że w zbiorniku rośnie jezierza morska Najas  marina  - fakultatywny halofit, którego występowanie może być związane z  podwyższoną ilością soli rozpuszczonych w wodzie zbiornika. Na pewno zaś świadczy o jego eutroficznym charakterze.

Uproszczoną analizę szaty roślinnej zbiornika i jego otoczenia przedstawiono graficznie na  rysunku nr KON_1 pt. „Analiza roślinności istniejącej”.

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Celem planowanej inwestycji jest zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w  miejscu ich powstania, zwiększenie pojemności zbiornika (w przypadku odmulenia), podniesienia lustra wody oraz lokalnie wód gruntowych  a także podniesienie funkcjonalności i atrakcyjności przedmiotowego terenu, poprzez realizację następujących założeń projektowych:

- wykonanie nasadzeń, zwiększające bioróżnorodności, chłonność biologiczną zbiornika oraz funkcjonowanie ekosystemu

- zastosowanie roślinności w naturalnym procesie biofiltracji,

- dążenie do jak największej samowystarczalności zbiornika poprzez naśladowanie procesów występujących naturalnie,

- kształtowanie skarpy zbiornika od strony wschodniej i zachodniej oraz przestrzeni przyległych w celu stworzenia łąk podmokłych oraz strefy bagiennej

- przebudowę i remont nawierzchni utwardzonych wraz z wymianą elementów małej architektury,

- budowę pochylni na skarpie północnej.

Inwestycja realizowana będzie na obszarze, który jest wpisany do rejestru zabytków, zlokalizowana jest na terenie Cmentarza Powstańców Warszawy. Wiązać się to będzie z  poprawą naturalnych zbiorowisk oraz siedlisk flory i fauny wokół stawu. Stworzenie nowych nasadzeń spowoduje z jednej strony wzbogacenie istniejącej flory, a z drugiej strony uczyni z rejonu cmentarza lokalną ostoję flory i fauny. Zastosowane  nasadzenia i  ich  rozmieszczenie zostaną dobrane w taki sposób, aby zapewnić różnorodność biologiczną. Istniejący staw będzie miał charakter wielofunkcyjny. Będzie pełnił funkcję rekreacyjną dla  różnych grup użytkowników, a  także dydaktyczną dzięki stworzeniu w jego obrębie ścieżki przyrodniczej.  Projekt sporządzony przez Wykonawcę winien zachować istniejącą zieleń i  zadrzewienie.

Istniejący układ komunikacyjny (ścieżka spacerowa wzdłuż stawu od strony wschodniej  równolegle do ul. Sowińskiego i południowej) zostanie przebudowany. Przebudowa  polegać będzie na wykonaniu nawierzchni wodoprzepuszczalnej – kruszywowo-żywicznej. Komunikacja powinna być również dostosowana również do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich i niedowidzących oraz odpowiadać potrzebom opiekunów z dziećmi.

W przypadku nawierzchni kruszywowo-żywicznej jako spoiwo warstwy wierzchniej należy zastosować lepiszcze wiążące. Użyte materiały będą nietoksyczne oraz przyjazne dla  środowiska. Nawierzchnia obrzeżona będzie płaskownikiem stalowym gr. 5  mm. (ewentualnie obrzeża betonowe gr. 8 cm). Zamontowane zostaną elementy małej architektury (kosze na  śmieci, ławki, stojaki na rowery).

W dokumentacji projektowej należy uwzględnić poniższy zakres:

- Odmulenie stawu,

- Umocnienie podstawy skarpy stawu (płotek faszynowy) na długości około 170 m,

- Formowanie i zagęszczenie skarpy stawu od strony chodnika,

- Darniowanie skarpy stawu od strony alej spacerowej około 200 m2,

- Przebudowę wylotu na skarpie zachodniej – sztuk 1,

- Przebudowę wylotu w skarpie stawu od strony wschodniej – sztuk 1,

- Przebudowa rynny odprowadzającej wody po skarpie południowej na długości około 20m,

- Remont nawierzchni w ulicy Józefa Sowińskiego o powierzchni około 880 m2,

- Przebudowę nawierzchni w ciągu pieszym wzdłuż stawu, powierzchnia około 600  m2. Rozbiórka murka wzdłuż schodów skarpowych na skarpie południowej i wykonanie nowego opornika żelbetowego, monolitycznego,

- Budowę pochylni na skarpie północnej,

- Nasadzenia roślin o wodnych na stawie i wokół na skarpach zbiornika oraz na skarpie południowej i wzdłuż skarpy zachodniej.

W ramach nasadzeń należy uwzględnić niżej wymienione kolekcje zgodnie z  rys.  KON_2:

- RN1. Rabata bylinowa z roślinności rodzimej  o powierzchni około 336 m2,

- RN2. Rabata bylinowa z roślinności ziołorośli na wilgotnych stanowiskach o  powierzchni około 33 m2,

- RN3. Nasadzenia roślin szuwarowych o powierzchni około 114 m2,

- RN4. Nasadzenia niskich roślin szuwarowych o powierzchni około 32 m2,

- RN5. Nasadzenia bylin ze zbiorowisk welonowych i okrajkowych o powierzchni około 34 m2,

- DN1. Dosadzenia punktowe w istniejące zbiorowisko roślin z wilgotnych ziołorośli o  powierzchni około 23 m2,

- DN2. Dosadzenia punktowe w istniejące zbiorowisko roślin z łąk wilgotnych o  powierzchni około 20 m2,

- DN3. Dosadzenia punktowe w istniejące zbiorowisko roślin z łąk świeżych o  powierzchni około 23 m2,

- MN1. Łąka świeża o powierzchni około 646 m2,

- NN1. Roślinność okrajka o powierzchni około 195 m2,

- NN2. Roślinność szuwaru i ziołorośli o powierzchni około 261 m2,

Łączna powierzchnia wszystkich nasadzeń to około 1717 m2.

- Przebudowę nawierzchni ścieżki spacerowej wzdłuż stawu od strony wschodniej i  południowej o powierzchni około  600 m2.

- Zaprojektowanie elementów małej architektury:

- ławek parkowych,

- koszy na śmieci,

- stojaków na rowery

- Zaprojektowanie tablic informacyjnych o roślinach i zwierzętach występujących na terenie stawu i  terenie przyległym. Tablice powinny być zlokalizowane wzdłuż istniejącej ścieżki spacerowej oraz  od strony północnej.

Podane wartości mają charakter szacunkowy niż wiążący i mogą ulec zmianie przy opracowaniu dokumentacji projektowej.

Na etapie sporządzania dokumentacji należy opracować projekt ochrony zieleni obejmujący wykaz działań zabezpieczających przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, roślin rosnących na terenie przedsięwzięcia oraz w zasięgu jego oddziaływania Dokumentacja powinna zakładać pełną ochronę i pielęgnację istniejącej zieleni. Należy przyjmować rozwiązania techniczne eliminujące wycinkę drzew i roślinności  cennej przyrodniczo oraz chroniące florę i faunę.

Dokumentacja powinna uwzględniać materiał roślinny przewidziany do renowacji zbiornika wodnego. Materiał roślinny musi pochodzić z produkcji szkółkarskiej i być zgodny z zaleceniami jakościowymi Związku Szkółkarzy polskich, być zdrowy i żywotny. Należy opracować wytyczne w  zakresie pielęgnacji.  W dokumentacji należy opisać sposób pielęgnacji roślinności w okresie gwarancyjnym (np. nawożenie, cięcie)

Wszelkie prace projektowe lub czynności nie wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia.

### Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

### 4.1 Wymagania dla projektowania

Dokumentację projektową należy opracować m.in.  zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi.

    - Zakres dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentację przedprojektową obejmującą:

- prace geodezyjno-pomiarowe. W ramach prac należy wykonać :

- 3 przekroje poprzeczne, średnio co 20 m prostopadłe do ścieżki parkowej wzdłuż skarpy wschodniej oraz dwa przekroje równoległe do ścieżki parkowej. Przekroje powinny obejmować skarpy wokół stawu oraz przedpole od strony północnej,

- inwentaryzację wszystkich obiektów infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i innych,

- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjami w dwóch wariantach obejmującą zbiornik wodny wraz z otaczającą go zielenią na skarpach, a  w  szczególności rozwiązania technologiczne obiektów liniowych, lokalizację nasadzeń oraz założenia architektoniczne.

- opracowanie – inwentaryzację:

- ichtiologiczną ( w tym gatunki inwazyjne),

- malakologiczną,

- bentosu,

- bezkręgowców,

- przyrodniczą tj. charakterystykę terenu otaczającego, zbiorowiska drzew i krzewów, potencjalne zagrożenia dotyczące siedlisk fauny wodnej, zalecenia i czynności zabezpieczające drzewostan, wpływu planowanych prac na stosunki wodne, zbiorowiska roślinne, chronione gatunki zwierząt, rozrodu i migracji organizmów wodnych – 2 egz. (wraz z 1 egz. wersji elektronicznej),

- dokumentację geotechniczną określającą geotechniczne warunki posadowienia opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych – 2 egz. (wraz z 1 egz. w wersji elektronicznej).

Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne badania geotechniczne dla potrzeb wykonania przebudowy ciągu komunikacyjnego, budowy pochylni oraz analizy stateczności skarp północnej i południowej . Zakres badań obejmuje:

- wykonanie wierceń badawczych o głębokości powyżej 2,0 m – 6 szt. Próbki do badań laboratoryjnych pobierać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub stanu gruntu,

- wykonanie sondowań statycznych/dynamicznych o głębokości powyżej 2,0  m – 6 szt.

- wykonanie badań nośności podłoża, określenie kalifornijskiego wskaźnika nośności CBR za pomocą metod polowych: sonda dynamiczna DCP, sonda PANDA do głębokości  2 m – 5  punktów,

- wykonanie odkrywek i badań nośności konstrukcji nawierzchni chodnika płytą statyczną VSS – 3  punkty (wykorzystanie istniejącej podbudowy, sporządzenie bilansu wykorzystania materiałów z rozbiórki).

- Zakres badań laboratoryjnych poza określeniem właściwości fizycznych (skład granulometryczny, wilgotność naturalna, zawartość części organicznych, granice konsystencji, wskaźnik piaskowy, współczynnik filtracji) musi obejmować również parametry wytrzymałościowe takie jak: kąt tarcia wewnętrznego, spójność, wytrzymałość na ścinanie bez odpływu, moduł ściśliwości.

W przypadku podłoża zbudowanego z gruntów słabonośnych badania (wiercenia i sondowania) powinny obejmować całe słabe podłoże i sięgać w grunty nośne. Rozmieszczenie oraz ilość punktów badawczych przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia należy ustalić z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli przebiegu prac, a wykonawca zobowiązany jest do udzielania na bieżąco informacji dotyczących postępu prac oraz udzielania wyjaśnień i uzupełnień w opracowaniu jeżeli Zamawiający stwierdzi taką konieczność.

Zamawiający nie dopuszcza podawania parametrów fizyko-mechanicznych gruntów na podstawie normy PN-B-03020:1981.

Wykonawca winien poinformować Zamawiającego (co najmniej z pięciodniowym wyprzedzeniem) o terminie przeprowadzenia badań w terenie.

W ramach dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji i  oceny stanu technicznego konstrukcji drogi – alei parkowej w ul. Sowińskiego. Celem inwentaryzacji i oceny stanu technicznego jest przesądzenie o zakresie możliwego do wykorzystania warstw konstrukcyjnych. Wykonawca w ramach inwentaryzacji i oceny stanu nawierzchni zobowiązany jest dokonać:

- oceny wizualnej uszkodzeń nawierzchni,

- przeglądu odwodnienia powierzchniowego nawierzchni,

wykonać badania konstrukcji nawierzchni oraz wykonać badania geotechniczne (klasyfikacja gruntu w podłożu, pomiar poziomu występowania wody gruntowej). Zakres badań obejmuje:

- wykonanie 3 odwiertów rdzeniowych o średnicy co najmniej 15 cm - ustalenie grubości i układu warstw konstrukcyjnych (dokładność grubości warstwy 1 mm). Lokalizacja odwiertu musi być zapisana w postaci:

- w układzie współrzędnych 2000 strefa 7,

- zdjęcia sytuacyjnego. Zdjęcie sytuacyjne musi być wykonane przy odpowiednich warunkach oświetleniowych z zapewnieniem odpowiedniej ostrości oraz odpowiednim kątem  umożliwiającym identyfikację miejsca w terenie.

- Wykonanie zdjęć rdzenia odwiertu pozwalające na zidentyfikowanie struktury konstrukcji nawierzchni. Rdzeń musi zostać ustawiony pionowo, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie ma znajdować się podziałka umożliwiająca oszacowanie grubości poszczególnych warstw konstrukcyjnych. Zdjęcie musi  być wykonane na jednolitym jasnym tle z zapewnieniem ostrości umożliwiającej odczyt wartości na podziałce oraz identyfikację poszczególnych warstw rdzenia. W sytuacji, gdy  podczas pobierania rdzenia uległ on uszkodzeniu należy tak ułożyć na sobie poszczególne fragmenty, aby możliwie dokładnie odwzorowywały kolejność warstw konstrukcji nawierzchni. Wykonawca odwiertów zobowiązany jest do odpowiedniego skatalogowania zbadanych rdzeni.

- wykonanie badań nośności konstrukcji nawierzchni i podłoża płytą statyczną VSS – 3  punkty,

- wykonanie wierceń badawczych o głębokości co najmniej 2,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  – 3 szt.,

- wykonanie sondowań statycznych/dynamicznych o głębokości co najmniej 2,0 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni – 3 szt.,

W przypadku występowania głębiej w podłożu gruntów słabonośnych i  ściśliwych głębokość odwiertów i sondowań należy zwiększyć, 2 m poniżej spągu tych gruntów.

- pobranie próbek do badań materiałowych warstw konstrukcyjnych,

- Szczegółowe badania laboratoryjne gruntów leżących w strefie bezpośredniego oddziaływania (do 2 m poniżej spodu konstrukcji nawierzchni  oraz w strefie przemarzania) obejmujące: skład granulometryczny, wilgotność, zawartość części organicznych, granice konsystencji, wskaźnik piaskowy, współczynnik filtracji. Poza określeniem właściwości fizycznych podłoża należy podać parametry wytrzymałościowe takie jak: kąt tarcia wewnętrznego, spójność, wytrzymałość na ścinanie bez odpływu oraz odkształceniowe - moduł ściśliwości.

Po zakończeniu badań w terenie wykonawca zabezpieczy otwór powstały w wyniku pobrania próbki oraz dokona likwidacji otworów wiertniczych.

W przypadku rozwiązania, w którym założono rozebranie części lub całości istniejącej konstrukcji drogi, należy wykonać szczegółowy bilans wykorzystania materiałów pochodzących z rozbiórki poszczególnych warstw konstrukcyjnych istniejącej nawierzchni. Należy dążyć do takich rozwiązań, które pozwolą w maksymalnym stopniu zagospodarować pozyskany materiał, w tym m.in. destrukt asfaltowy.

Elementy wchodzące w skład projektu budowalnego zostaną wykonane zgodnie z  wymaganiami polskiego prawa, w  szczególności m.in. z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego  zakresu i formy projektu budowalnego oraz z  rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego odnośnie m.in. projektu wykonawczego.

W ramach dokumentacji projektowej należy wykonać dokumentację geodezyjną, która obejmuje:

- Mapę do celów projektowych z zaznaczeniem rozwiązań technicznych z uwzględnieniem przebudowy ciągu komunikacyjnego, budowy pochylni, remontu/przebudowy alei parkowej w  ul.  Sowińskiego,

- Mapę do celów projektowych z zaznaczeniem elementów małej architektury oraz planu nasadzeń.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuj również wykonanie:

- Sporządzenie wniosku wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikiem graficznym określającym przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie  zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (jeżeli jest to niezbędne)  - wersja papierowa i elektroniczna w ilości wymaganej przepisami art. 74 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dodatkowo 2 egz. dla Zamawiającego

- W przypadku nałożenia przez organ prowadzący postępowania w sprawie decyzji środowiskowej obowiązku wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (raportu środowiskowego), Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej terenu objętego projektem w okresie niezbędnym do wykonania raportu, zgodnie z zakresem raportu określonym przez organ prowadzący postępowanie administracyjne w sprawie decyzji środowiskowej  – wersja papierowa i elektroniczna w ilości wymaganej przepisami art. 74 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, dodatkowo 2 egz. dla Zamawiającego.

- Operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych opracowane zgodnie z Ustawą Prawo wodne  z dnia 20 lipca 2017 r. -2 egz. (wraz z 1 egz. wersji elektronicznej). Przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

- Instrukcji eksploatacji i utrzymania stawu – 2 egz.

- Planu batymetrycznego zbiornika, określenie stopnia zamulenia stawu.

- Wykonanie analizy fizyko-chemicznej osadów i wody.

- Przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. W związku z tym, że planowana inwestycja znajduje się na obszarze rejestru zabytków należy uzyskać uzgodnienia wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

UWAGA: opracowane projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będą zgodne przewidzianymi dla tych dokumentów wymaganiami rozporządzeniami Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz rozporządzenia  z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów  robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym. Kosztorysy inwestorskie muszą być aktualne na dzień końcowego odbioru dokumentacji.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest dołączyć do projektu budowlanego i wykonawczego wszystkie warunki techniczne, opinie i decyzje administracyjne z datami ich ważności na dzień odbioru dokumentacji projektowej, umożliwiającymi realizację zaprojektowanego przedsięwzięcia.

    - Format dokumentacji projektowej

- Wydruki

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze.

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze formatu A4. Poszczególne egzemplarze dokumentacji powinny stanowić jednolitą całość  Wersja papierowa dokumentacji musi być trwale i czytelnie oznaczona.

- Liczba egzemplarzy

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie pisemnej , w postaci papierowej oraz w formie elektronicznej do zatwierdzenia.

### Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej

- Wymagania podstawowe

Koncepcja

Wykonawca przed przystąpieniem do opracowania projektu budowalnego musi przedłożyć Zamawiającemu koncepcję zagospodarowania terenu wraz z wizualizacjami w dwóch wariantach, celem przedstawienia ogólnych założeń dotyczących rozwiązań architektoniczno-budowalnych realizowanych obiektów oraz planu nasadzeń. Koncepcja określi założenia realizacyjne proponowane przez Wykonawcę, które podlegać będą akceptacji i zatwierdzeniu. Zamawiający wybierze jeden wariant Koncepcji.

Projekt budowlany

Wykonawca podczas wykonywania prac projektowych dokona potwierdzenia, bądź weryfikacji dotychczasowych założeń. Wykonawca jest zobowiązany, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym (w czasie przewidzianym na realizację prac projektowych) oraz zainteresowanych stron, do organizowania comiesięcznych spotkań w celu raportowania o stanie realizacji i przebiegu prac projektowych.

Wykonawca jest zobowiązany do  uwzględnienia w prowadzonych pracach projektowych wszelkich uwag zgłoszonych przez Zamawiającego odnośnie tych prac.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Jednocześnie Wykonawca przekaże na bieżąco kserokopie wszystkich wystąpień.

Wszystkie prace powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy, braki dostrzeżone na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego czy zostały one zaaprobowane przez Zamawiającego czy nie.

Każdy rysunek w wersji papierowej ma być podpisany w oryginale przez projektanta i sprawdzającego, każde inne opracowanie ma być podpisane przez osobę sporządzającą.

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże odpowiednie upoważnienie i pełnomocnictwa do zastępowania i występowania w jego imieniu, w celu uzyskania dokumentów niezbędnych przy prowadzeniu prac projektowych. Kopie wniosków wystąpień, decyzje, niezbędne uzgodnienia i opinie (wraz z załącznikami) Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zagrożeń wykonania przedmiotu umowy.

Projekt budowlany musi być przedstawiony do akceptacji Zamawiającego przed złożeniem do pozwolenia na budowę.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z  uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji umowy.

Inwentaryzacja stanu istniejącego

Wykonawca dokona inwentaryzacji istniejącego terenu oraz obiektów, które w ramach zadania są objęte robotami. Wykona dokumentację fotograficzną stanu istniejącego.

Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy stanowi uzupełnienie i uszczegółowienie projekt budowalnego. Będzie obejmował rysunki i opisy wszystkich elementów robót. Projekt wykonawczy przedstawiał będzie dodatkowo szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich  parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20  grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Projekt nasadzeń

Opracowanie projektu zieleni. Zakłada się, że projektowana zieleń będzie pełnić funkcję ekologiczną oraz dekoracyjną. Podczas planowania nasadzeń należy wziąć pod uwagę rozwój projektowanej roślinności oraz warunki siedliskowe jak również walory estetyczne. Wszystkie rośliny objęte projektem powinny opierać się o gatunki rodzime. Zabronione jest stosowanie gatunków obcych i inwazyjnych.  Szczegółowe ilości nasadzeń roślinnych należy określić na  etapie projektu zieleni po analizie terenu i w oparciu o dokumentację wykonaną w 2021  r przez firmę Taxus UL Sp. z o.o. pn. „Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z  zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie Parku Powstańców Warszawy w dzielnicy Wola m.st. Warszawy”. Ostateczny dobór szaty roślinnej musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Projekt zielnie musi być zgodny ze  „Standardami Kształtowania Zieleni Warszawy” stanowiący załącznik nr 7 do uchwały Rady m.st. Warszawy nr XXXVIII/973/2016 z dn. 15 grudnia 2016 r w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r i składał się będzie z części opisowej i graficznej (w skali uzgodnionej z Zamawiającym) i zawierał będzie w szczególności:

- inwentaryzację istniejącej zieleni w formie mapowej i tabelarycznej, z podaną nazwą gatunkową w języku polskim i łacińskim, dla drzew zostanie podana średnica korony, obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm, stan fitosanitarny, dla krzewów zostanie podana zajmowana powierzchnia oraz stan fitosanitarny;

- projekt nasadzeń, w tym:

Część opisową zawierającą m.in.:

  - 1) Charakterystykę terenu i warunków siedliskowych (warunki gruntowo-wodne, rodzaj gleby, rzeźba terenu, nasłonecznienie, etc.);

  - 2) Opis projektowanych układów zieleni wysokiej i niskiej z uzasadnieniem ich kompozycji;

  - 3) Dobór gatunkowy zgodny ze „Standardami Kształtowania Zieleni Warszawy” lub uzasadnienie dla rozwiązań wykraczających poza te Standardy;

  - 4) Wymogi ogólne dla materiału roślinnego, parametry takie jak: obwód pnia, średnica korony, wielkość i rodzaj bryły korzeniowej i wysokość szczepienia - w przypadku drzew lub wysokość, ilość pędów i rozmiar pojemnika – w przypadku krzewów;

  - 5) Szczegółowe wykazy projektowanych egzemplarzy szaty roślinnej;

  - 6) Wykaz innych materiałów, takich jak kora, ziemia urodzajna itp. oraz wykaz robót, np. przygotowanie terenu, posadzenie roślin;

  - 7) Szczegółowe opisy dotyczące sposobu wykonania robót dla poszczególnych elementów zieleni (w tym również zalecenia dotyczące przygotowania podłoża i wykonania nasadzeń) oraz terminy nasadzeń;

  - 8) Określenie warunków i wymagań w zakresie urządzenia i pielęgnacji zieleni;

  - 9) Zestawienie narzędzi, technologii;

  - 10) Bilans zieleni

Część graficzną zawierającą m.in.:

  - 1) Plan rozmieszczenia zieleni,

  - 2) Przekroje charakterystyczne obrazujące sposób kształtowania zieleni w przestrzeni;

  - 3) Rozmieszczenie sadzonek oraz ilość roślin w projektowanej grupie krzewów, żywopłocie, rabacie lub kwietniku oraz ich rozstawę (detale w odpowiedniej skali, jeżeli jest taka potrzeba);

- projekt gospodarowania zielenią/drzewostanem, zawierający m.in.:

1) Część opisowa – z krótkim podsumowaniem projektu gospodarki zielenią oraz omówieniem zakresu, rodzaju i sposobu prowadzenia planowanych prac pielęgnacyjnych.

2) Bilans zieleni;

3) Część tabelaryczną – z podaniem szczegółowego zakresu prac pielęgnacyjnych roślinności 
w okresie pięciu lat po posadzeniu, z uwzględnieniem egzemplarzy wymagających konkretnych działań;

4) Część mapową - z odpowiednim oznaczeniem roślin przeznaczonych do prac pielęgnacyjnych;

Operat wodnoprawny

Wykonawca wykona operat wodnoprawny na podstawie, którego uzyska pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych. Opracowanie będzie składać się z dwóch części: opisowej i graficznej. Zakres operatu zawiera ustawa Prawa wodne z 20 lipca 2017 r. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wszystkich niezbędnych materiałów wymaganych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, przygotowania wniosku i załączników, poniesienia niezbędnych opłat oraz brania czynnego udziału w postępowaniu administracyjnym.

Zamawiający nie posiada decyzji wodnoprawnej na istniejący zbiornik wodny – staw oraz na  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z ulicy Sowińskiego i terenu cmentarza. Do projektu wykonawczego należy załączyć obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne. Obliczenia powinny być tak przygotowane, aby była możliwość sprawdzenia poprawności wyników. System odprowadzenie wód deszczowych należy obliczyć uwzględniając aktualne dane hydrologiczne – Polski Atlas Natężeń Deszczów atlas PANDa, IMGW-PIB. Dla istniejącego stawu należy również wykonać bilans wodny  zbiornika określając udział wód powierzchniowych, opadów i parowania w wymianie wód z zbiorniku w oparciu o aktualne dane hydrologiczne.

Dokumentacja powinna opisywać przedmiot zamówienia, w tym zastosowane materiały i urządzenia, za pomocą cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, w sposób zapewniający Zamawiającemu jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, zgodnie z dyspozycją art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca dokumentacji, odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami oraz ekonomicznością zastosowanych rozwiązań.

Opracowana dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, musi spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, być zgodna z zasadami wiedzy technicznej a także z warunkami określonymi w ustalonych planach zagospodarowania przestrzennego. Składowe dokumentacji muszą być wewnętrznie spójne i skorelowane we wszystkich branżach, winny zawierać optymalne rozwiązania.

Jeżeli wystąpi konieczność wykonania opracowań dodatkowych, które będą następstwem wad dokumentacji, błędów lub zaniedbań Wykonawcy, opracowania takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia.

Dokumentacja winna być przygotowana w sposób umożliwiający zlecenie i realizację robót budowalnych i ogrodniczych dla planowanego zadania.

### Wymagania zamawiającego w stosunku do architektury

Wymagane jest aby przy tworzeniu projektu dotyczącego fragmentu Cmentarza Powstańców Warszawy uwzględniono wytyczne konserwatorskie. Planowane prace objęte niniejszym przedmiotem zamówienia powinny komponować się z otoczeniem. Projektując należy uwzględnić formę architektoniczną dostosowaną do krajobrazu i  zagospodarowania terenu, jak również w zgodzie z wszelkimi wytycznymi i zaleceniami jednostek odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne, służb konserwatorskich odpowiedzialnych za ochronę zabytków i dóbr kultury oraz służb odpowiedzialnych za  eksploatację na obszarze planowanego przedsięwzięcia infrastruktury, zarówno nadziemnej jak i podziemnej.

Wszystkie elementy małej architektury powinny charakteryzować się trwałością, estetyką, współczesnym wzornictwem oraz wysoką odpornością na warunki atmosferyczne i  na akty wandalizmu. Wszystkie elementy drewniane winny być pokryte podkładami i  lakierami  o  najwyższej jakości w celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości na wandalizm i  warunki atmosferyczne. Wszystkie elementy mocujące powinny być wykonane ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej i umieszczone w sposób uniemożliwiający demontaż przez osoby niepowołane. Poszczególne rodzaje elementów małej architektury powinny być dobrane pod  względem kształtu, kolorystyki i materiałów w taki sposób, aby tworzyły jedną spójną linię lub rodzinę produktów, wzajemnie do siebie pasujących

Zamawiający po zawarciu umowy przekaże Wykonawcy wymagania odnośnie ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, domków dla owadów oraz budek lęgowych dla ptaków jakie mają być zastosowane w projekcie.

Ścieżka edukacyjna: Wykonawca zaprojektuje tablice wraz z ich rozmieszczeniem. Szatę graficzną wraz z treścią do umieszczenia na tablicach Zamawiający przekaże Wykonawcy w czasie trwania procesu projektowego.

Zaprojektowanie domków dla owadów należy poprzedzić rozpoznaniem, składem gatunkowym owadów. W przypadku budek lęgowych dla ptaków należy zaprojektować budki lęgowe: typu A, B, D i E.

### Wymagania zamawiającego w stosunku do konstrukcji

Zbiornik wodny – staw

W ramach planowanej inwestycji  należy dokonać renowacji istniejącego stawu Fot. 1,  2. Renowacja obejmuje wykonanie umocnienia podstawy skarpy płotkiem faszynowym, zadarnienie skarpy od strony ścieżki spacerowej i zagospodarowanie szatą roślinną skarp brzegów i terenu wokół stawu Fot.3, 4. Istniejący staw pełni funkcję buforu dla potrzeb kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż ulicy Sowińskiego. Planowane prace przyczynią się do  stworzenia naturalnych siedlisk gatunków ryb, płazów, ptaków wodnych, owadów w  celu popularyzacji prawidłowych form kształtowania otoczenia przyjaznego dla wszystkich pożytecznych gatunków otoczenia wodno-lądowego. Ponadto staw będzie pełnił funkcję retencyjną a także funkcję edukacyjną dotyczącą świadomości ekologicznej środowiska wodnego.

W przypadku, gdy okaże się że nie stwierdzono gatunków chronionych lub  uzyskano odpowiednie zezwolenia na odstępstwa od zakazów od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska można będzie przystąpić do  zaprojektowania prac związanych z odmuleniem zbiornika.

W celu szacunkowego określenia stopnia zamulenia dna stawu na etapie wykonania projektu wykonawczego należy wykonać sondowania oraz batymetrię zbiornika. W ramach prac terenowych należy wykonać pomiary - przekroje poprzeczne w rozstawie co 5 m. Dodatkowo wymagania dotyczące pomiaru:

- dokładność lokalizacji pikiet,

- rozstaw pikiet w każdym przekroju 2,0 m,

- dokładność pionowa pomiaru 0,1m,

Sondowania mają wykazać granicę pomiędzy warstwą namułów, a właściwym podłożem dna stawu. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania mapy różnicowej w oparciu o wyniki aktualnych pomiarów batymetrycznych i sondowań. Na postawie uzyskanych wyników – Wykonawca dokona oszacowania objętości zgromadzonych podczas funkcjonowania stawu osadów dennych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wyników pomiarów batymetrycznych  i map różnicowych dna (miąższości osadów dennych) opracowanych z wykorzystaniem narządzi do interpretacji przestrzennej GIS (Geograficzne Systemy Informacyjne) w postaci cyfrowej (raster) i w postaci wizualizacji kartograficznej (pliki w formacje pdf, tiff) – wykonanej zgodnie z powszechnie obowiązującymi normami w zakresie wykonywania map topograficznych. Dodatkowo należy wykonać szczegółową analizę fizyko – chemiczną w celu określenia stopnia zanieczyszczenia osadów dennych pobranych z dna stawu oraz oceny ich przydatności. Badania należy przeprowadzić na próbkach reprezentatywnych pobranych z  5  miejsc (stanowisk wytypowanych wspólnie z Zamawiającym) z różnych głębokości ( w zależności od  wyników sondowań). W ramach badań laboratoryjnych  należy określić podstawowe cechy fizyczne zdeponowanego na dnie stawu materiału (uziarnienie – skład granulometryczny, zawartość części organicznej, ciężar właściwy, gęstość objętościowa). Natomiast badanie cech chemicznych będzie obejmowało  następujący zakres oznaczeń:

- na obecność metali ciężkich (Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Cr),

- odczyn,

- zawartość węgla organicznego,

- azotu ogólnego, przyswajalnych form potasu, fosforu i magnezu,

- indeks geoakumulacyjny.

Sposób i miejsce składowania lub zagospodarowania urobku ze stawu należy przeprowadzić z  aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, a także przedstawić Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru do wglądu dokumentację potwierdzającą sposób oraz ilość i miejsce zagospodarowania wydobytego urobku, zgodną z bieżącymi wymogami  ustawy o odpadach, ochrony środowiska, prawa wodnego  i prawa budowlanego.

Fot. 1 Staw na terenie Cmentarza Powstańców Warszawy.

Fot. 2 Widok od strony ulicy Wolskiej.

Fot. 3 Istniejące palisada.

Fot. 4 Lokalne uszkodzenia darniny na skarpie stawu  wzdłuż ścieżki spacerowej.

W dokumentacji należy przewidzieć również projekt przebudowy/budowy wylotu na skarpie zachodniej, Fot.  5 oraz wylotu na skarpie stawu od strony wschodniej, Fot. 6, który odprowadza wody opadowe i roztopowe z ulicy Sowińskiego (powierzchnia utwardzona około 880 m2).

Fot. 5 Wylot na skarpie zachodniej, średnica 100 mm.

Fot. 6 Wylot na skarpie wschodniej, rura Wavin  średnica 110 mm.

Oprócz wód opadowych pochodzących z alei parkowej (ulica Sowińskiego) istniejący staw jest dodatkowo zasilany wodami opadowymi z terenu cmentarza aleja na koronie skarpy zachodniej Fot. 7, (kanalizacja deszczowa kd 100 o długości około 17 m) wylot widoczny na  zdjęciu Fot. 5.  Na skarpie południowej przy schodach skarpowych widoczny jest wpust deszczowy - ruszt żeliwny prostokątny o wymiarach 43 x 63 cm Fot. 8. Część podziemna wpustu wykonana z kręgów betonowych, nie drożna, zasypana Fot. 9. Zachować drożność rurociągu pod chodnikiem (odcinek około 6 m) oraz dodatkowo należy przebudować istniejący odpływ po skarpie południowej Fot. 10 – długość około 20 m.

Fot. 7 Widoczny wpust i zasuwa – korona skarpy na terenie cmentarza od strony zachodniej.

Fot. 8 Odprowadzenie wód ze skarpy południowej.

Fot. 9 Część podziemna wpustu.

Fot. 10 Odprowadzenie wód opadowych po skarpie południowej

W ramach renowacji stawu należy dodatkowo przeprowadzić badania wody. Ocenę jakości wody należy wykonać na 5 próbach. Badania laboratoryjne będą obejmowały następujący zakres oznaczeń:

- wskaźniki fizyczne:

- temperatura wody

- zapach

- barwa

- zawiesiny ogólne

- odczyn

- wskaźniki tlenowe:

- tlen rozpuszczony (strefa przydenna i powierzchniowa)

- BZT5

- ChZT-Mn

- ChZT-Cr

- ogólny węgiel organiczny

- wskaźniki biogenne:

- amoniak

- azot Kjeldahla

- azotany

- azotyny

- azot ogólny

- fosforany

- fosfor ogólny

- wskaźniki zasolenia:

- przewodność w 200C

- substancje rozpuszczone

- zasadowość ogólna

- siarczany

- chlorki

- wapń

- magnez

- fluorki

- metale, w tym metale ciężkie:

- arsen

- bar

- bor

- chrom

- cynk

- glin

- kadm

- mangan

- miedź

- nikiel

- ołów

- rtęć

- selen

- żelazo

W przypadku stwierdzonej niskiej zawartości tlenu w wodzie należy zaproponować rozwiązania mające wpływ na polepszenie warunków tlenowych. Dodatkowo należy również określić jakość wód powierzchniowych dla jednolitych części wód jeziornych typu powierzchniowego, na podstawie wyników wskaźników:

- elementów  biologicznych,

- elementów hydromorfologicznych,

- elementów fizykochemicznych.

Badania wody i osadów zalegających na dnie stawu muszą zostać wykonane przez laboratorium akredytowane.

Murek oporowy

Murek oporowy wzdłuż schodów na skarpie południowej posiada konstrukcję betonową. Wysokość murka waha się w granicach od 30 cm do 60 cm, szerokość murka wynosi 30 cm. Istniejący murek stanowi zabezpieczenie schodów skarpowych przed osunięciem gruntu i  napływem wód opadowych i roztopowych. Na całej długości murka (długość około 60  m) stwierdzono liniowe spękania na pełnej jego wysokości oraz ubytki betonu w miejscu pionowych dylatacji (papa) -  fotografie poniżej.

Mając na uwadze występowanie uszkodzeń w postaci widocznych spękań przebiegających od  poziomu schodów do pełnej wysokości murka należy uwzględnić w projekcie rozbiórkę i budowę nowego opornika żelbetowego, monolitycznego.

Nawierzchnie

Projektowany teren powinien odpowiadać formą architektoniczną, użytymi materiałami, nawiązywać do współczesnych rozwiązań w zakresie kreowania i wyposażenia przestrzeni śródmiejskiej. Projekt obejmuje między innymi przebudowę nawierzchni utwardzonych dla ruchu pieszego i remont/przebudowę nawierzchni dla ruchu kołowego dla pojazdów dla obsługi terenu cmentarza. Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać m.in.:

- Podbudowę konstrukcji nawierzchni utwardzonej dla ruchu pieszego (powierzchnia 600 m2). Zakłada się wykonanie przebudowy ciągu spacerowego wzdłuż podstawy skarpy od strony wschodniej i południowej Fot. 11, 12, 13.

Fot. 11 Widok na ścieżkę od strony północnej – szerokość 3,15 m.

Fot. 12 Ścieżka na wysokości stawu – miejsce zwężenia ścieki, szerokość 2,35 m.

Fot. 13 Chodnik o nawierzchni z masy bitumicznej (kształt okręgu) o powierzchni około 150 m2.

Planuje się wykonanie ciągu pieszego z nawierzchni kruszywowo-żywicznej o szerokości 2,5  –  3,15 m, kolor beżowy. Nawierzchnię tą należy oddzielić od nawierzchni biologicznie czynnej  poprzez ustawienie obrzeża stalowego ze stali niskostopowej o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne na powierzchni której po wystawieniu na działanie czynników atmosferycznych pojawia się powłoka ochronna przypominająca rdzę gr. 5  mm i  szerokości 200 mm montowanego na kotwach montażowych o średnicy d = 10 mm, długości l = 40 cm co 100 cm, fundament 30x30x30 cm beton C12/15. (ewentualnie obrzeża betonowe gr.  8 cm ułożone na ławie betonowej z oporem). Istniejące schody zostaną zastąpione schodami o nawierzchni kruszywowo-żywicznej na skarpie południowej Fot. 14. Schody na  skarpie północnej pozostaną bez zmian Fot. 15. Należy uwzględnić wymogi zawarte w „Standardach dostępności dla m. st. Warszawy”. Na skarpie północnej należy zaprojektować pochylnie o szerokości 1,2 m z nawierzchnią kruszywowo-żywiczną Fot. 16. Obecnie na skarpie znajdują się nasadzenia tarasowe, kaskada krzewów (róże) otoczone betonowym murkiem długości około 70 m, wysokości 60 cm i szerokości 32  cm. Pochylnie należy podzielić na odcinki pochyłe o długości nie większej niż 9  m, pomiędzy nimi zapewnić odcinki poziome (spoczniki) o długości 2 m. Nachylenie pochylni ze  spadkiem nie większym niż 5% (8% w przypadku różnicy poziomów do 0,5 m). Nawierzchnię tą  należy oddzielić od nawierzchni biologicznie czynnej  poprzez ustawienie obrzeża stalowego lub betonowego opisanego powyżej.

Fot. 14 Schody na skarpie południowej.

Fot. 15 Schody na skarpie północnej.

Fot. 16 Miejsce pod planowaną pochylnię na skarpie północnej.

Nie przewiduje się budowy sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż nawierzchni kruszywowo-żywicznej. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosić od 1% do 3 % i powinno umożliwiać sprawny spływ wody opadowej. Nawierzchnia powinna umożliwić przepuszczanie wody. Spadek podłużny będzie wynikać z ukształtowania terenu.

Przybliżona ilość robót:

Ścieżka spacerowa

- nawierzchnia kruszywowo-żywiczna: 600 m2,

- długość obrzeża: 510 m,

- szpilki: 510 szt.,

- fundament betonowy: 510 szt.

Pochylnia:

- nawierzchnia kruszywowo-żywiczna: 250 m2,

- długość obrzeża: 300 m,

- szpilki: 300 szt.,

- fundament betonowy: 300 szt.

Dla ciągu pieszego należy zastosować następującą konstrukcję:

- warstwa kruszywowo-żywiczna, wodoprzepuszczalna, h = 3 cm,

Parametry nawierzchni wodoprzepuszczalnej

| Zasadnicze charakterystyki | Właściwości użytkowe |
| --- | --- |
| Wytrzymałość na zginanie | ≥ 6,5 MPa |
| Wytrzymałość na ściskanie | ≥ 22 MPa |
| Stopień mrozoodporności | ≤ F150 |
| Nasiąkliwość | ≤ 2% |
| Ścieralność | ≤ 2mm |
| Szorstkość | ≥ 50 SRT |

- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie kruszywo łamane 4-22 mm, h = 15 cm,

- warstwa odsączająca z piasku, h = 20 cm

- podłoże niewysadzinowe G1

Konstrukcję nawierzchni ścieżki spacerowej należy zaprojektować z uwzględnieniem grupy nośności podłoża. Podłoże pod konstrukcję alei spacerowej powinno być niewysadzinowe, grupy nośności G1 i charakteryzować się modułem odkształcenia E2≥ 60MPa. W przypadku zakwalifikowania podłoża do grupy nośności G2 – G4 należy zaprojektować takich układ warstw konstrukcyjnych, warstwy ulepszonego podłoża zapewniający osiągnięcie wymaganej nośności.

W przypadku alej parkowej w ul. Sowińskiego planuje się remont/przebudowę istniejącej wierzchniej warstwy  konstrukcyjnej – warstwa ścieralna, ze spadkiem w kierunku wschodnim. Obecnie aleja parkowa (droga  wewnętrzna) służy do obsługi ruchu lokalnego. Jezdnia o  nawierzchni asfaltowej Fot. 17. o szerokości 5,2 m i długości około 175  m.  Odwodnienie odbywa się poprzez spływ powierzchniowych wody do wpustów deszczowych z nasadą prostokątną  Fot. 18 na odcinku około 80 m połączonych z   kanalizacją deszczową kd 100 - odcinek około 25 m). Należy utrzymać istniejący system podziemnego odprowadzenia wód opadowych i roztopowych.

Fot. 17 Ulica Sowińskiego w rejonie Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

Fot. 18 Odwodnienie powierzchniowe w postaci betonowych korytek półokrągłych i wpustów deszczowych.

Remont/przebudowa alei parkowej ul. Sowińskiego obejmuje powierzchnię około 880 m2:

Nawierzchnie dróg i ścieżek po wykonaniu muszą zapewnić przydatność strukturalną dla  przenoszenia obciążeń od osób i pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i  komfortu uczestników ruchu.

### Wymagania zamawiającego w stosunku do instalacji budowalnych

Nie dotyczy. W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wykonania instalacji budowlanych.

### Wymagania zamawiającego w stosunku do zagospodarowania terenu

Koncepcję nasadzeń roślinnych będących częścią działań naturalizacyjnych zbiornika i  pełniących również częściowo funkcje fitoremediacyjne przedstawia rysunek nr  KON_2  pt.  „Koncepcja zagospodarowania szatą roślinną”.

Dodatkowo proponuje się zastąpienie części murawy parkowej łąką założoną poprzez przygotowanie około 1/3 powierzchni przeznaczonej na łąkę do wysiewu nasion gatunków łąkowych poprzez uprzednie usunięcie istniejącej darni, spulchnienie gruntu i wyrównanie powierzchni gleby. Na pozostałej części obszaru pod łąkę należy zachować istniejącą wegetację z  redukcją jej liczby koszeń do dwu w ciągu sezonu wegetacyjnego. Fragmenty z wysianą łąką winny stanowić „rozsadnik nasion” dla pozostałej części trawnika przeznaczonego pod łąkę. Przekształcenie trawnika w zbiorowisko łąkowe nastąpi poprzez rozsiew nasion z roślin łąkowych oraz redukcję liczby koszeń. Dodatkowo w powierzchnie z wsiewem należy punktowo wykonać wsady materiału z pojemników (P9 – C2) co przyspieszy proces rozsiewania się  gatunków łąkowych na części przyszłej łąki z pozostawioną murawą trawiastą. Fragmenty trawnika przeznaczone do przygotowania pod wysiew można wyznaczyć jako np. 2 metrowej szerokości pasy przedzielane pasami istniejącej murawy trawiastej o podobnej szerokości lub  wyznaczyć je w formie nieregularnych płatów.

Proponuje się wprowadzenie następujących nasadzeń roślinnych (oznaczenia zgodne z  legendą rysunku KON_2):

RN – rabaty i nasadzenia zakładane na całości powierzchni

RN1. Rabata bylinowa z roślinności rodzimej

- Powierzchnia: 336,00 m2

- Średnia liczba roślin/m2: 9 sztuk

- Dobór gatunkowy: Zestaw nr 9

- Preferowane parametry materiału szkółkarskiego : P11-C2

- Sposób przygotowania podłoża: spulchnienie na głębokość 25-30 cm, z całkowitym usunięciem darni i zanieczyszczeń, rozścielenie 5 cm warstwy ziemi urodzajnej z przemieszaniem z gruntem rodzimym

- Koszenie: brak w sezonie wegetacyjnym, pozimowe oczyszczenie rabat z usunięciem suszu.

RN2. Rabata bylinowa z roślinności ziołorośli na wilgotnych stanowiskach (związek Filipendulion)

- Powierzchnia: 28 m2 + 15 m2

- Średnia liczba roślin/m2: 12 sztuk

- Dobór gatunkowy: Zestaw nr 3

- Preferowane parametry materiału szkółkarskiego : P11-C2

- Sposób przygotowania podłoża: spulchnienie na głębokość 25-30 cm, z całkowitym usunięciem darni i zanieczyszczeń, rozścielenie 5 cm warstwy ziemi urodzajnej z  przemieszaniem z gruntem rodzimym

- Koszenie: jednokrotne koszenie w ciągu sezonu wegetacyjnego lub raz na 2 lata (należy wtedy poziomowo oczyścić rabaty z suszu), termin koszenia : przełom sierpnia i  września

RN3. Nasadzenia roślin szuwarowych (szuwary z funkcją fitoremediacji)

- Powierzchnia: 37 m2 + 77 m2

- Średnia liczba roślin/m2: 12 sztuk

- Dobór gatunkowy: Zestaw nr 1

- Preferowane parametry materiału szkółkarskiego : P11-C2

- Sposób przygotowania podłoża: brak – sadzenie bezpośrednio w grunt

- Koszenie: raz na 2 lata, termin koszenia : przełom sierpnia i września

RN4. Nasadzenia niskich roślin szuwarowych

- Powierzchnia: 32 m2

- Średnia liczba roślin/m2: 16 sztuk

- Dobór gatunkowy: Zestaw nr 2

- Preferowane parametry materiału szkółkarskiego : P11-C2

- Sposób przygotowania podłoża: brak – sadzenie bezpośrednio w grunt

- Koszenie: brak

RN5. Nasadzenia bylin ze zbiorowisk welonowych i okrajkowych

- Powierzchnia: 34 m2

- Średnia liczba roślin/m2: 12 sztuk

- Dobór gatunkowy: Zestaw nr 6

- Preferowane parametry materiału szkółkarskiego : P11-C2

- Sposób przygotowania podłoża: brak – sadzenie bezpośrednio w grunt

- Koszenie: brak, usuwanie siewek drzew raz na 3 lata.

DN – dosadzenia roślin punktowo do istniejącej wegetacji z częściowym jej zachowaniem

DN1. Dosadzenia punktowe (wyznaczone płaty o kształcie okręgu) w istniejące zbiorowisko roślin z wilgotnych ziołorośli (Filipendulion)

- Powierzchnia: 7 x 3,20 m2

- Średnia liczba roślin/m2: 12 sztuk

- Dobór gatunkowy: Zestaw nr 3

- Preferowane parametry materiału szkółkarskiego : P11-C2

- Sposób przygotowania podłoża: spulchnienie wyznaczonych do sadzenia miejsc na  głębokość 25-30 cm, z całkowitym usunięciem darni i zanieczyszczeń bez zaprawy ziemią urodzajną; ważne: należy zachować istniejąca wegetację wokół wyznaczonym miejsc nasadzeń;

- Koszenie: jednokrotne koszenie w ciągu sezonu wegetacyjnego lub raz na 2 lata (należy wtedy poziomowo oczyścić rabaty z suszu), termin koszenia : przełom sierpnia i  września.

DN2. Dosadzenia punktowe (wyznaczone płaty o kształcie okręgu) w istniejące zbiorowisko roślin z łąk wilgotnych (Molinion)

- Powierzchnia: 6 x 3,20 m2

- Średnia liczba roślin/m2: 12 sztuk

- Dobór gatunkowy: Zestaw nr 4

- Preferowane parametry materiału szkółkarskiego : P11-C2

- Sposób przygotowania podłoża: spulchnienie wyznaczonych do sadzenia miejsc na  głębokość 25-30 cm, z całkowitym usunięciem darni i zanieczyszczeń bez zaprawy ziemią urodzajną; ważne: należy zachować istniejąca wegetację wokół wyznaczonym miejsc nasadzeń;

- Koszenie: jednokrotne koszenie w ciągu sezonu wegetacyjnego, termin koszenia : przełom sierpnia i września.

DN3. Dosadzenia punktowe (wyznaczone płaty o kształcie okręgu) w istniejące zbiorowisko roślin z łąk świeżych (Arrhenatherion elatioris)

- Powierzchnia: 7 x 3,20 m2

- Średnia liczba roślin/m2: 12 sztuk

- Dobór gatunkowy: Zestaw nr 5

- Preferowane parametry materiału szkółkarskiego : P11-C2

- Sposób przygotowania podłoża: spulchnienie wyznaczonych do sadzenia miejsc na  głębokość 25-30 cm, z całkowitym usunięciem darni i zanieczyszczeń bez zaprawy ziemią urodzajną, wyrównanie i zwałowanie powierzchni;

- Koszenie: dwukrotne koszenie w ciągu sezonu wegetacyjnego, termin koszenia : po  20  maja oraz przełom sierpnia i września.

MN – łąki urządzone, zakładane metodą kombinowaną: siewem z punktowym dosadzeniem roślin z pojemników na powierzchniach pokrytych wegetacją z częściowym jej zachowaniem (do zachowania 2/3 powierzchni przeznaczonej pod łąkę obecnie pokrytej murawą trawiastą o  parkowym charakterze – tj. z dużym udziałem roślin dwuliściennych).

MN1. Łąka świeża

- Powierzchnia: 646,00 m2

- Średnia liczba roślin/m2 w przypadku wsadów materiału z pojemników: 12 sztuk

- Średnia ilość nasion w przypadku powierzchni z siewu: 2 – 3 g/m2

- Dobór gatunkowy: Zestaw nr 7

- Preferowane parametry materiału szkółkarskiego w pojemnikach: P11-C2

6)Sposób przygotowania podłoża: spulchnienie wyznaczonych do wysiewu i sadzenia powierzchni na głębokość 25-30 cm, z całkowitym usunięciem darni i zanieczyszczeń bez zaprawy ziemią urodzajną, wyrównanie i zwałowanie terenu; ważne: prace należy prowadzić ręcznie, z ostrożnością - należy zachować istniejąca wegetację wokół wyznaczonych miejsc nasadzeń;

- Koszenie: 2-krotnie w ciągu sezonu wegetacyjnego, termin koszenia: po 20 maja oraz  przełom sierpnia i września.

NN – powierzchnie do zmiany składu gatunkowego i charakteru roślinności kształtowane jedynie przez zmianę reżimu zabiegów pielęgnacyjnych

NN1. Roślinność okrajka

- Powierzchnia: 195,00 m2

- Koszenie: raz na 2 lata, termin koszenia : przełom sierpnia i września lub usuwanie siewek drzew co 3 lata.

NN2. Roślinność szuwaru i ziołorośli

- Powierzchnia: 100,00 m2 + 96,00 m2 + 65,00m2

- Koszenie: 1-krotnie w sezonie wegetacyjnym, termin koszenia : przełom sierpnia i  września, usuwanie siewek drzew co 3 lata

Zestawienie doborów roślinnych

Zestaw 1

Rośliny szuwarowe

Kosaciec żółty Iris pseudoacorus

Mięta nadwodna Mentha aquatica

Sitowiec nadmorski Bolboschoenus maritimus

Turzyca błotna Carex acutiformis

Turzyca brzegowa Carex riparia

Zestaw 2

Rośliny szuwarowe i bagienne

Ponikło błotne Eleocharis palustris

Ponikło igłowate Eleocharis accicularis

Żabieniec babka wodna Alisma plantago-aquatica

Zestaw 3

Rośliny z wilgotnych ziołorośli (Filipendulion)

Bodziszek błotny Geranium palustre

Firletka poszarpana Lychnis flos-cuculi

Kozłek lekarski Valeriana officinalis

Krwawnica pospolita Lythrum salicaria

Krwawnik kichawiec Achillea ptarmica

Przetacznik długolistny Veronica longifolia

Rutewka żółta Thalictrum flavum

Sadziec konopiasty Eupatorium cannabinum

Tojeść pospolita Lysimachia vulgaris

Wiązówka błotna Filipendula ulmaria

Zestaw 4

Rośliny ze zmiennowilgotnych łąk (Molinion)

Bukwica zwyczajna Betonica officinalis

Kosaciec syberyjski Iris sibirica

Krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis

Oman wierzbolistny Inula salicina

Przetacznik długolistny Veronica longifolia

Rdest wężownik Polygonum bistorta

Śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa

Trzęślica modra Molinia coerulea

Żywokost lekarski Symphytum officinale

Zestaw 5

Rośliny z łąk świeżych

Bodziszek łąkowy Geranium pratense

Bukwica zwyczajna Betonica officinalis

Jastrun pospolity Leucanthemum vulgare

Przytulia biała Galium album

Przytulia właściwa Galium verum

Szałwia łąkowa Salvia pratensis

Zestaw 6

Rośliny ze zbiorowisk welonowych i okrajkowych

Chmiel zwyczajny Humulus lupulus

Jasnota plamista Lamium maculatum

Kielisznik zaroślowy Calystegia sepium

Przytulia czepna Galium aparine

Psianka słodkogórz Solanum dulcamara

Zestaw 7

Rośliny z łąk świeżych

Siew:

Bukwica zwyczajna Betonica officinalis

Chaber driakiewnik Centaurea scabiosa

Chaber łąkowy Centaurea jacea

Cieciorka pstra Securigera varia

Jastrun pospolity Leucanthemum vulgare

Krwawnik pospolity Achillea millefolium

Komonica zwyczajna Lotus corniculatus

Koniczyna łąkowa Trifolium pratense

Kozibród łąkowy Tragopogon pratensis

Lucerna sierpowata Medicago falcata

Marchew zwyczajna Daucus carota

Przytulia biała Galium album

Przytulia właściwa Galium verum

Rumian barwierski Cota tinctoria

Rzepik pospolity Agrimonia eupatoria

Świerzbnica polna Knautia arvensis

Wyka ptasia Vicia cracca

Sadzenie z pojemnika:

Bodziszek łąkowy Geranium pratense

Jastrun pospolity Leucanthemum vulgare

Lebiodka pospolita Origanum vulgare

Szałwia łąkowa Salvia pratensis

Zestaw 8

Rabata bylinowa z roślin rodzimych i ich kultywarów

Bodziszek łąkowy Geranium pratense

Kosaciec syberyjski Iris sibirica

Krwawnica pospolita Lythrum salicaria

Przetacznik długolistny Veronica longifolia

Śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa

Trzcinnik ostrokończysty Calamagrostis ×acutiflora w odm.

Wrotycz pospolity Tanacetum vulgare

Krwawnik pospolity Achillea millefolium

Szałwia łąkowa Salvia pratensis

Zamawiający jest w posiadaniu następujących materiałów:

- Mapa zasadnicza z uzbrojeniem terenu w formacie dwg.

- Mapa - Analiza roślinności istniejącej w formacie pdf, nr rys. KON_1.

- Mapa - Koncepcja zagospodarowania szatą roślinną w formacie pdf, nr rys. KON_2.

- Inwentaryzacja zieleni wykonana przez firmę Taxus UL w 2021 r. opracowanie pn.  „Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z zaleceniami w zakresie gospodarki krzewów i drzew na terenie Parku Powstańców Warszawy w dzielnicy Wola m. st.  Warszawy”.

- Uchwała NR LXVII/1855/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 maja 2018  r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Powstańców Warszawy.

- Decyzja nr 173/2012 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29.02.2012 r. orzekająca o wpisanie do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego Cmentarza Powstańców Warszawy.

- Pismo znak sprawy KZ-OKK-MPZP.4120.26.2024 r. z dnia 19 września 2024 r. – dotyczy naturalizacji dwóch zbiorników wodnych – w parku Na Książęcym (część parku marsz. E. Rydza-Śmigłego) w Śródmieściu oraz na terenie Cmentarza Powstańców Warszawy na  Woli.

- Ekspertyza herpetologiczna dla potrzeb naturalizacji sztucznego zbiornika wodnego w  Parku Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej w dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Zarząd Zieleni m. st. Warszawy, Warszawa, wrzesień 2024  r.

### Przepisy prawne, normy, wytyczne i zarządzenia związane z projektem i wykonaniem niniejszego opracowania

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, w sposób zgodny z  obowiązującymi normami oraz przepisami technicznymi, a w szczególności w sposób zgodny z wymaganiami:

Polskich Norm przenoszących normy europejskie oraz normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie (art. 30 ust. 1 pkt 2a–b Pzp)

Polskiej Normy w sytuacji, w której brak jest Polskich Norm przenoszących normy europejskie, normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy europejskie oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych (art.  30  ust.  3 pkt 1 Pzp).