| OPIS TECHNICZNY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zamierzenia: |  | Modernizacja dziedzińca szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Sycowie |  |
| Adres obiektu budowlanego: |  | Dz. ewid. nr 24/1, 56-500 Syców |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: |  |  |  |
| Identyfikator działki ewidencyjnej, na której obiekt budowlany jest usytuowany |  | 021407_4.0001.24/1 AM 14 |  |
| Nazwa Inwestora |  | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej |  |
| Adres Inwestora |  | ul. Mickiewicza 5, 56-500 Syców |  |
|  | Syców, 24.09.2025 r. |  | Egzemplarz nr 1 |

# CZĘŚĆ OPISOWA

# 1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Mapa do celów projektowych w skali  1:500

- Dokumentacja fotograficzna sporządzona podczas wizji lokalnej

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.                           w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.)

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- UCHWAŁA NR XLVII/336/2018 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 28 marca 2018 r.                w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców.

# 2. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja dziedzińca szkolnego Szkoły Podstawowej nr 2                             w Sycowie.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Syców, gmina Syców, powiat Olesnica na działce nr:24/1 obręb ewidencyjny 0001 Syców, jednostka ewidencyjna 021407_4.

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje UCHWAŁA NR XLVII/336/2018 RADY MIEJSKIEJ                  W SYCOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców.

# 3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Inwestycja realizowana jest na terenie miejscowości Syców - na terenie przeznaczonym pod usługi oświaty – oznaczenie w planie 8Uo.

Na terenie działki znajduje się budynek Szkoły Podstawowej.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Syców, gmina Syców, powiat Oleśnica                        na działce nr: 24/1 obręb ewidencyjny 0001 Syców, jednostka ewidencyjna 021407_4.

Dla przedmiotowego terenu obowiązuje UCHWAŁA NR XLVII/336/2018 RADY MIEJSKIEJ                W SYCOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców.

# 4. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu

Inwestycja realizowana jest na terenie miejscowości Syców - na terenie przeznaczonym pod usługi oświaty – oznaczenie w planie 8Uo.

Na terenie działki znajduje się budynek Szkoły Podstawowej.

Działka ma dostęp do drogi publicznej  - z drogi publicznej - ul. Komorowska (dz. nr 25/2, 25/1).

Na opracowywanym obszarze znajduje się nawierzchnia betonowa w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi ubytkami.

Utwardzenie terenu stanowi plac zbudowany w większości z dużych płyt betonowych wielkosći 100x200 cm oraz z dojścia z betonowej kostki brukowej (frontowe furtki) oraz trylinki (przy wejściu bocznym                                  do placówki, od strony północnego wschodu).

W centralnej części dziedzińca znajduje się maszt flagowy otoczony rabatką z roślin iglastych – pozwolenie na rozbiórkę wg odrębnego opracowania projektowego.

We wschodniej części terenu znajduje się dojście do miejsc parkingowych dla rowerów – z kostki betonowej brukowej.

W granicach planowanego utwardzenia znajdują się także wyłazy studzienek infrastruktury podziemnej oraz kratka kanalizacji deszczowej, które należy wypoziomować do wysokości projektowanego placu.

Zieleń istniejąca stanowi zróżnicowany gatunkowo, a także pod względem wieku drzewostan                      oraz krzewy żywopłotowe, które należy uporządkować.

Wody opadowe odprowadzane są częściowo powierzchnio na dziedziniec szkoły a częściowo włączone są do kanalizacji deszczowej co powoduje że podczas dużych opadów woda gromadzi się                         w uszkodzonej nawierzchni.

Po przebudowie funkcja dziedzińca nie ulegnie zmianie.

Uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowaną przebudową, roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właściciela sieci.

Teren inwestycji jest terenem uzbrojonym w sieci:

- doziemna i naziemna sieć energetyczna;

- sieć wodociągowa;

- sieć kanalizacyjna;

- sieć kanalizacji deszczowej;

- siec ciepłownicza;

- sieć teletechniczna;

# 5. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego

Celem opracowania jest wymiana nawierzchni dziedzińca Szkoły Podstawowej nr 2 w Sycowie na terenie działki nr 24/1.

Zakres opracowania obejmuje likwidację istniejącego utwardzenia w postaci płyt betonowych                                 oraz znajdującej się pod nimi trylinki, uporządkowanie terenów zielonych (wycinka drzew i krzewów),                    które umożliwią korzystanie z dziedzińca uczniom szkoły podstawowej.

Rysunki projektowe zawierają:

- obrys planowanego utwardzenia terenu (w tym zmiany nawierzchni istniejących),

- doświetlenie placu za pomocą dodatkowej latarni – rozmieszczenie wg pzt.

- na terenie istniejącego placu znajdują się włazy techniczne do studzienek infrastruktury podziemnej oraz kratka ściekowa do odwodnienia terenu. Przewiduje się regulację wysokościową poszczególnych urządzeń oraz zaprojektować spadki terenu umożliwiające swobodny odpływ wody opadowej z terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej.

Planuje się zmianę istniejącego utwardzenia terenu głównie na betonową kostkę brukową                                 zgodnie z nowym układem funkcjonalnym ( rys. projekt zagospodarowania terenu ). Na powstałych placach należy uzupełnić i wymienić ziemię – tereny te zostaną zagospodarowane wg odrębnego opracowania projektowego zielenią i małą architekturą.

Zakres planowanych zmian nie powoduje oddziaływania na tereny przyległe. Dziedziniec dotychczas pełnił funkcje rekreacyjne podczas przerw w zajęciach szkolnych oraz służył do organizacji apeli okolicznościowych. Projektowane prace nie zmieniają dotychczasowego charakteru terenu.

# 6. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego. Wygląd zewnętrzny

# obiektu budowlanego i sposób jego dostosowania do warunków wynikających z wymaganych

# przepisami szczególnymi pozwoleń uzgodnień lub opinii innych organów, o których mowa w art.

# 32 ust.1 pkt 2 lub aktów prawa miejscowego:

Zgodnie z UCHWAŁA NR XLVII/336/2018 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 28 marca 2018 r.                w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców, teren inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 24/1 na terenie przeznaczonym pod zabudowę usług oświaty;

Zgodnie z  UCHWAŁA NR XLVII/336/2018 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 28 marca 2018 r.             w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców

ustala się:

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1Uo do 8Uo ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny usług oświaty.

Dla terenów obowiązują następujące parametry i wskaźniki kształtujące zabudowę i zagospodarowanie terenu:

- maksymalna wysokość zabudowy: 12 m, - nie dotyczy – bez zmian;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 30%; - warunek spełniony;

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 50%; - nie dotyczy – bez zmian;

- intensywność zabudowy: a) maksymalna: 2,0, b) minimalna: 0,01. 3. - nie dotyczy – bez zmian;

- Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady kształtowania dachów: dach płaski; dwuspadowy lub wielospadowy, o kątach nachylenia połaci dachowych od 12° do 45°. - nie dotyczy – bez zmian.

Projekt nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu budowlanego, jaką jest ogólnodostępna droga gminna (wewnętrzna). Natomiast zmienia jego formę architektoniczną w zakresie podstawowych parametrów geometrycznych oraz techniczno - użytkowych. W zakresie dostosowania obiektu budowlanego                              do krajobrazu i otaczającej zabudowy, planuje się odpowiednie rozwiązanie wysokościowe i kolorystyczne projektowanych elementów dróg.

# 7. Charakterystyczne parametry :

- usunięcie betonu i trelinki

- usuniecie kostki brukowej

- rozebranie istniejącej podbudowy,

- wykonanie nowych konstrukcji pod komunikację,

- położenie kostki brukowej i osadzenie obrzeży,

- posadowienie latarni,

- podłączenie do instalacji elektrycznej 1 latarni,

- demontaż i ponowne posadowienie oraz przeniesienie istniejącego stołu do tenisa stołowego,

- demontaż i przeniesienie istniejących stojaków na rowery na tył budynku

- uzupełnienie urodzajnej ziemi

# 8. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu określone zostały na podstawie wykopu próbnego wykonanego w miejscu planowanej lokalizacji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W wykopie stwierdzono w poziomie posadowienia występowanie gliny piaszczystej w stanie twardoplastycznym. Grunt jest jednorodny w obrębie obszaru posadowienia, nie stwierdzono też występowania wody gruntowej. W związku z tym, na podstawie §5 pkt3 warunki gruntowe określa się jako proste, a na podstawie §7 obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA:  W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót warunków gruntowych odmiennych               od przedstawionych powyżej należy skontaktować się z projektantem w celu dokonania przez niego oceny warunków gruntowych i ewentualnej zmiany kategorii geotechnicznej i wymiarów fundamentów.

Fundamenty: nie dotyczy.

# 9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzują wpływ obiektu budowlanego                                na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie.

W projekcie przewidziano zastosowanie materiałów i technologii, obojętnych dla środowiska, zarówno na etapie budowy, jak i jego funkcjonowania po zakończeniu budowy. Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania w budownictwie.

Funkcjonowanie dziedzińca zgodnie z jego przeznaczeniem będzie nieuciążliwe dla środowiska naturalnego i obojętne dla otoczenia.

Użytkowanie placu przed szkołą nie będzie miało wpływu na zdrowie ludzi i funkcjonowanie obiektów sąsiednich.

# 9.1 Zapotrzebowanie i jakość wody oraz ilość, jakość i sposób odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych.

Eksploatacja dziedzińca nie będzie się wiązała z powstawaniem ścieków w ścisłym tego słowa znaczeniu.

W celu odwodnienia nawierzchni zastosowano odpowiednie jej spadki.

Wody opadowe z ww. nawierzchni będą odprowadzane powierzchniowo oraz częściowo w stronę istniejącej studni kanalizacji deszczowej znajdującej się na terenie szkoły.

# 9.2 Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się.

W fazie realizacji Inwestycji emisja substancji zanieczyszczających do powietrza będzie miała charakter przejściowy, krótkotrwały i ustąpi z chwilą zakończenia budowy. W fazie realizacji Inwestycji źródłami zanieczyszczeń powietrza będą: maszyny i samochody ciężarowe – powodujące emisję spalin oraz roboty ziemne – powodujące powstanie pyłu ziemnego. Zanieczyszczenia te nie będą stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Po zakończeniu Inwestycji w fazie eksploatacji dziedzińca nie będą występowały zanieczyszczenia gazowe w tym zapachy, pyłowe i płynne szkodliwe dla środowiska.

# 9.3 Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów.

Bez zmian. Nie dotyczy.

# 9.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Nie dotyczy.

# 9.5.Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne.

Wymiana nawierzchni dziedzińca nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych.

Charakter użytkowania pozwala na zachowanie części biologicznie czynnej terenu działki,                           a wprowadzone zmiany projektowe pozwoliły na zwiększenie terenów zielonych na opracowywanym terenie.

Przyjęte rozwiązania funkcjonalno - przestrzenne, technologiczne, zastosowane materiały budowlane będą  ograniczać lub eliminować wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

W związku z planowaną inwestycją przewiduje się wycinkę drzew i krzewów- zgodnie z ząłaczonym pozwoleniem nr SN.613.81.2023.PD z dn. 6.04.23 r. oraz uporządkowanie zieleni na pzostąłych terenach – zgodnie z załączonym rys. PZT.

# 10. Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, w tym zdecentralizowanych systemów dostawy energii opartych na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie lokalne lub blokowe.

Nie dotyczy.

# 11. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Nie dotyczy.

# 12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej.

Nie dotyczy.

# 13.  Informacja o zgodzie na odstępstwo

Nie dotyczy.

# 14.1 Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

Teren inwestycji jest terenem uzbrojonym w sieci:

- doziemna i naziemna sieć energetyczna,

- sieć wodociągowa,

- sieć ciepłownicza,

- sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

W ramach inwestycji projektuje się:

- podłączenie do istniejącego przyłącza en jednej latarni mającej doświetlić dziedziniec;

# 14.2 Sposób odprowadzenia lub oczyszczenia ścieków

Eksploatacja dziedzińca nie będzie się wiązała z powstawaniem ścieków w ścisłym tego słowa znaczeniu.

- kanalizacyjnej –  bez zmian

- kanalizacyjnej – ścieki opadowe – odprowadzane powierzchniowo na teren posesji oraz częściowo do istniejącej kanalizacji deszczowej;

# 14.3 Układ komunikacyjny

Projektowana kompozycja dziedzińca nawiązuje do poprzedniego, wprowadzono jednak bardziej uporządkowany i podzielony na strefy układ, który pozwoli zminimalizować ilość utwardzeń i wydzielić strefy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej, jak i korzystanie z niej również przez osoby niepełnosprawne.

Planowana inwestycja nie ingeruje w układ komunikacyjny sąsiednich dróg ani działek.

Wjazd na teren opracowania poprzez istniejący zjazd z drogi gminnej dz. nr 25/1 i 25/2 (ul. Komorowska).

# 14.4 Sposób dostępu do drogi publicznej

Działka ma dostęp do drogi publicznej  - z drogi publicznej - ul. Komorowska (dz. nr 25/2, 25/1).

Bez zmian w stosunku do istniejącego dostępu.

# 14.5 Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Na obszarze inwestycji projektuje się włączenie 1 latarni do istniejącej instalacji elektrycznej.

14.6 Ukształtowanie terenu

Powierzchnie utwardzone i zielone projektuje się w nawiązaniu do istniejącego terenu i istniejących urządzeń kanalizacji deszczowej.

# 14.7 Ukształtowanie zieleni

W związku z planowaną inwestycją projektuje się wycinkę istniejących drzew - zgodnie z załączonym pozwoleniem.

# 14.8 Wyłączenie z produkcji rolnej

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie wymaga wyłączenia terenu z produkcji rolnej.

# 15. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu inwestycji

| Powierzchnie utwardzone do likwidacji trylinka i beton | 635 m² |
| --- | --- |
| Powierzchnie utwardzone do likwidacji kostka brukowa | 95 m2 |
| Pow. kostki brukowej – projektowana | 300 m² |
| Pow. kostki brukowej – projektowana | 170 m² |

# 16. Dane dotyczące ochrony zabytków

Zgodnie z UCHWAŁA NR XLVII/336/2018 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców projektowany teren znajduje się w granicach strefy ochrony archeologicznej oraz w strefie ochrony konserwatorskiej „B” - uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz decyzja na prowadzenie badań archeologicznych zamieszczona została za opisem technicznym

# 17 Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego

Teren inwestycji nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej.

# 18. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

W czasie eksploatacji dziedzińca nie przewiduje się pogorszenia stanu środowiska w stosunku                        do obecnego.

Projektowana inwestycja nie należy do mogących szczególnie pogorszyć środowisko naturalne.                    Z uwagi na przeznaczenie prac związanych z wymiana nawierzchni dziedzińca szkolnego decyzja                                    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nie jest wymagana.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

W związku z funkcjonowaniem budynku szkoły będzie dochodziło do powstania wód jedynie opadowych, które włączone zostaną do sieci instalacji kanalizacji deszczowej. Eksploatacja nie będzie się wiązała z powstawaniem ścieków w ścisłym tego słowa znaczeniu.

Rozwiązania techniczne oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

# 19. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej ,w szczególności o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.

Nie dotyczy.

Rolę drogi pożarowej pełni ul. Mickiewicza.

# 20. Niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Materiały i wyroby muszą posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą je do stosowania                        w budownictwie drogowym. Roboty ziemne w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonywać ręcznie, ze szczególną ostrożnością pod nadzorem właścicieli sieci.

Wykonawca robót powinien bezwarunkowo prawidłowo zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób trzecich.

# 21. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanych budynków  uwzględniono następujące akty prawne:

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.) – PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony  w otoczeniu obiektu budowlanego                       na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia                                       w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;

b)ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                              (Dz.U.2015.199 j.t.) – PZP;

c) ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 j.t. ze zm.) –DP;

e) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2010.213.1397 ze zm.) – OŚ;

f) UCHWAŁA NR XLVII/336/2018 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców;

g) Rozporządzenie MI z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) – WT;

Wykaz zgodności z  UCHWAŁA NR XLVII/336/2018 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Syców - wytyczne:

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem od 1Uo do 8Uo ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny usług oświaty.

Dla terenów obowiązują następujące parametry i wskaźniki kształtujące zabudowę i zagospodarowanie terenu:

- maksymalna wysokość zabudowy: 12 m, - nie dotyczy – bez zmian;

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej: 30%; - warunek spełniony;

- maksymalna powierzchnia zabudowy: 50%; - nie dotyczy – bez zmian;

- intensywność zabudowy: a) maksymalna: 2,0, b) minimalna: 0,01. 3. - nie dotyczy – bez zmian;

5)      Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące zasady kształtowania dachów: dach płaski; dwuspadowy lub wielospadowy, o kątach nachylenia połaci dachowych od 12° do 45°. - nie dotyczy – bez zmian.

Projektowane prace związane z wymianą nawierzchni dziedzińca nie wpłyną na zacienienie istniejącego budynku szkoły. Zmiany zostały zaprojektowane zgodnie z ukształtowaniem terenu działki ,w związku z tym nie ograniczają naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na działkach sąsiednich, w związku z czym nie powoduje objęcia tych działek obszarem oddziaływania

Rozdział II DOJŚCIA I DOJAZDY

Do opracowywanej działki zapewniono dojścia i dojazdy umożliwiające dostęp do drogi publicznej                             - zgodnie  z  § 14.1WT  Bez zmian.

Rozdział III MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Wydzielono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych – od strony północnej, na istniejącym parkingu.

Rozdział IV MIEJSCA GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

Nie dotyczy. Bez zmian.

Rozdział V UZBROJENIE TECHNICZNE DZIAŁKI I ODPROWADZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Wielkość opadów - bez zmian.

Inwestycja nie zalicza się ani do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco, ani potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – nie wyznacza się stref ochronnych wykraczających poza granice działki objętej inwestycją.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie        w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Obszar oddziaływania obiektu mieści się w granicach działki , na której został zaprojektowany.