| PROJEKT ROZBIÓRKI |  |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Nazwa obiektu: Adres obiektu: Kategoria obiektu budowlanego Jednostka ewidencyjna Obręb: dz. ewid. nr: | Maszt flagowy. Dz. ewid. nr 24/1, ul. Mickiewicza 5; 56-500 Syców XXIX 021407_4.0001.24/1 AM 14 |  |  |  |
| 2.Treść opracowania: | Projekt rozbiórki masztu flagowego. |  |  |  |
| 3.Inwestor: Adres inwestora: | - Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Mickiewicza 5; 56-500 Syców |  |  |  |
| 4.Jednostka projektowa: Adres biura projektowego: | AMB INWESTYCJE Sp. z o.o. ul. Waryńskiego 5, 56-500 Syców ul. Waryńskiego 5, 56-500 Syców T: 509 287 092 @ : biuro@ambinwestycje.pl |  |  |  |
| 5.Branża: | Projektant – Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień: | Podpis: |  |  |

| #### Konstrukcja | Projektant : mgr inż. Michał Kulawik Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Nr 281/DOŚ/14 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Data: | 3.11.2025 r. |

Spis treści

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA	3

UPRAWNIENIA BUDOWLANE	4

CZĘŚĆ OPISOWA – PLAN SYTUACYJNY	6

Rys. nr 1 Plan sytuacyjny	7

OPIS TECHNICZNY	8

Rys. nr 1 Rzut i widok masztu - inwentaryzacja	38

| # OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oświadcza się, że projekt rozbiórki masztu flagowego został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. |  |  |  |
| Adres obiektu: Kategoria obiektu budowlanego Jednostka ewidencyjna Obręb: dz. ewid. nr: Inwestor: Adres inwestora: | Maszt flagowy. Dz. ewid. nr 24/1, ul. Mickiewicza 5; 56-500 Syców XXIX 021407_4.0001.24/1 AM 14 |  |  |
| Branża: | Projektant – Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień: | Podpis: |  |
| #### Konstrukcja | Projektant : mgr inż. Michał Kulawik Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Nr 281/DOŚ/14 |  |  |
|  | Data: | 3.11.2025 r. |  |

# UPRAWNIENIA BUDOWLANE

# CZĘŚĆ OPISOWA – PLAN SYTUACYJNY

- Przedmiot  inwestycji .

Inwestycja obejmuje rozbiórkę masztu flagowego w obrębie działki Dz. ewid. nr 24/1, obręb 0001 Syców.

- Istniejący  stan  zagospodarowania  działki  i przewidywane  zmiany

Inwestycja realizowana jest na terenie miejscowości Syców - na terenie przeznaczonym pod usługi oswiaty – oznaczenie w planie 8Uo.

Na terenie działki znajduje się budynek Szkoły Podstawowej.

Działka ma dostęp do drogi publicznej  - z drogi publicznej - ul. Komorowska (dz. nr 25/2, 25/1).

Na opracowywanym obszarze znajduje się nawierzchnia betonowa w bardzo złym stanie technicznym, z licznymi ubytkami.

Utwardzenie terenu stanowi plac zbudowany w większości z dużych płyt betonowych wielkosći 100x200 cm oraz z dojścia z betonowej kostki brukowej (frontowe furtki) oraz trylinki (przy wejściu bocznym                                  do placowki, od strony północnego wschodu).

W centralnej części dziedzińca znajduje się maszt flagowy otoczony rabatką z roślin iglastych.

We wschodniej części terenu znajduje się dojście do miejsc parkingowych dla rowerów – z kostki betonowej brukowej.

W granicach planowanego utwardzenia znajdują się także wyłazy studzienek infrastruktury podziemnej oraz kratka kanalizacji deszczowej, które należy wypoziomować do wysokości projektowanego placu.

Zielen istniejąca stanowi zróżnicowany gatunkowo, a także pod względem wieku drzewostan                      oraz krzewy żywopłotowe, które należy uporządkować.

Wody opadowe odprowadzane są częsciowo powierzchnio na dziedziniec szkoły a częsciowo właczone są do kanalizacji deszczowej co powoduje że podczas duzych opadów woda gromadzi się                         w uszkodzonej nawierzchni.

- Projektowane  zagospodarowanie  działki.

Projekt obejmuje likwidację i rozbiórkę istniejącego masztu flagowego.

- Zestawienie  powierzchni:

Nie dotyczy

- Wpływ  eksploatacji  górniczej .

Przedmiotowa  działka  nie  znajduje  się  w  granicach  terenu   górniczego .

- Ochrona  terenu  opracowania .

Teren działki nr ewid. 24/1 leży w strefie ochrony konserwatorskiej.

- Inne  dane  wynikające  ze  specyfiki  obiektu .

Specyfika i charakter obiektu nie wywierają szczególnego wpływu na  zagospodarowanie  działki.

| Projektant: Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień: | Podpis: |
| --- | --- |
| Projektant : mgr inż. Michał Kulawik Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Nr 281/DOŚ/14 |  |
| Data: | 3.11.2025 r. |

# OPIS OBIEKTU I ZAKRESU ORAZ SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

### MASZTU FLAGOWEGO

1. DANE OGÓLNE

Inwestor :              Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej

Adres inwestora :  ul. Mickiewicza 5, 56 - 500 Syców

Obiekt :                 Maszt flagowy

Lokalizacja :         ul. Mickiewicza 5, 56 - 500 Syców

Jednostka ewid.    021407_4.0001.24/1 AM 14

Obręb

Dz. Ewid. Nr

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbiórka MASZTU FLAGOWEGO znajdującego się                w m. Syców, na dz. ewid. nr 24/1 AM14.

Zakres opracowania:

- opis stanu istniejącego

- dokumentacja fotograficzna

- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

- szkic usytuowania budynku – wg planu sytuacyjnego

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO:

Maszt flagowy:

- wysokość  – 12 m

- szerokość słupa/masztu w najgrubszym miejscu fi 100 -  wraz z mocowaniami w formie ceowników 20 cm (szczegóły wg rysunku nr 1)

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot. 1 –

Fot. 2 –

5. 1. Zakres robót

Zakres robót obejmuje rozbiórkę masztu flagowego wraz z akcesoriami, podstawą (fundamentem) oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu prac. Roboty będą prowadzone metodą tradycyjną, ręczną, bez użycia ciężkiego sprzętu.

### 2. Przygotowanie terenu

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- zabezpieczyć teren poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy robót tablicami ostrzegawczymi o możliwym niebezpieczeństwie,

- upewnić się o braku czynnych przyłączy energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscu prowadzenia prac,

- wyznaczyć miejsce tymczasowego składowania materiałów i gruzu w obrębie działki, nie dopuszczając do składowania poza jej granicami.

### 3. Sposób prowadzenia robót

#### 3.1 Opuścić flagę i usunąć akcesoria

- Przed rozpoczęciem demontażu należy opuścić flagę i zdjąć wszystkie elementy wyposażenia masztu (linki, bloczki, haki, itp.).

- Akcesoria oczyścić i przygotować do transportu lub utylizacji.

#### 3.2 Odkręcić i zdemontować maszt flagowy

- Sprawdzić sposób zamocowania masztu:

  - do płyty fundamentowej,

  - w tulei betonowej,

  - lub bezpośrednio w betonie.

- W przypadku mocowania śrubowego – odkręcić nakrętki i śruby za pomocą kluczy lub zestawu nasadowego.
W razie zapieczenia – użyć oleju penetrującego.

- Jeśli maszt osadzony jest w tulei, należy poruszać i delikatnie podnosić konstrukcję.

- W przypadku masztu wbijanego w grunt – odkopać jego podstawę lub przeciąć stalowy trzon tuż przy poziomie gruntu przy użyciu piły lub szlifierki.

- Demontaż prowadzić w sposób kontrolowany, przy użyciu lin, podnośnika lub z pomocą kilku osób.

- Przed położeniem masztu upewnić się, że obszar wokół jest wolny od ludzi i przeszkód.

#### 3.3 Usunięcie podstawy lub fundamentu

- Po usunięciu masztu należy przystąpić do rozbiórki fundamentu.

- Odkopać betonową stopę, aby odsłonić jej pełny obrys (zazwyczaj głębokość 45–50 cm, szerokość do 46 cm).

- Rozbiórkę prowadzić od krawędzi do środka, używając młota kowalskiego lub młota pneumatycznego – w zależności od wielkości fundamentu.

- Fragmenty betonu wyjąć i przygotować do załadunku.

- W przypadku metalowych tulei lub śrub kotwiących – odciąć je piłą lub szlifierką.

- Usunięcie fundamentu jest niezbędne dla bezpieczeństwa i estetyki terenu.

#### 3.4 Zasypanie ubytku i przywrócenie terenu

- Po usunięciu fundamentu należy usunąć gruz i zanieczyszczenia.

- Ubytek zasypać odpowiednim materiałem (piasek, żwir, ziemia rodzima), warstwowo po 10–15 cm, każdą warstwę starannie zagęszczając.

- Wyrównać teren do poziomu otoczenia.

- W przypadku utwardzonej nawierzchni – odtworzyć ją poprzez wylanie nowej warstwy betonu lub asfaltu, zależnie od istniejącego typu powierzchni.

- Po zakończeniu robót teren powinien być bezpieczny i estetyczny.

#### 3.5 Segregacja odpadów, transport i utylizacja

- Podczas rozbiórki należy prowadzić segregację materiałów: metale, beton, gruz, elementy plastikowe.

- Odpady nadające się do ponownego wykorzystania przekazać do odzysku lub recyklingu.

- Gruz i pozostałości wywozić na bieżąco, w miarę postępu prac.

- Transport prowadzić samochodami samowyładowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w trakcie jazdy.

- Utylizację przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami budowlanymi.

### 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

- Prace prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

- Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną, rękawice, kaski i okulary ochronne.

- Na czas robót obowiązuje zakaz przebywania osób postronnych w strefie prac rozbiórkowych.

- Narzędzia i sprzęt muszą być sprawne technicznie i używane zgodnie z przeznaczeniem.

### 5. Zakończenie prac

Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy:

- uporządkować teren,

- odtworzyć nawierzchnię,

- przekazać inwestorowi protokół zakończenia prac wraz z potwierdzeniami utylizacji odpadów.

- ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBÓT:

Oprócz podstawowych zasad BHP obowiązujących na placu budowy należy dodatkowo wprowadzić zakaz przebywania pracowników na kondygnacjach poniżej prowadzonych prac rozbiórkowych.

- Prace rozbiórkowe mogą być prowadzone przez osobę lub pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- Przy prowadzeniu prac rozbiórkowych i wyburzeniowych należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów BHP i bezwzględnie stosować wszystkie przewidziane przy tych robotach urządzenia zabezpieczające i ochronne.

- Pracownicy powinni być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice ochronne.

- Robót rozbiórkowych nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i silnego wiatru.

- Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych muszą być w sposób odpowiedni zabezpieczone, a drogi, obejścia i odjazdy wyraźnie oznakowane.

- Robotnicy pracujący na wysokości 4 m i powyżej powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwałych elementów budynku.

- Teren rozbiórki jest i powinien zostać ogrodzony oraz na bieżąco należy usuwać powstały gruz.

- Gruz i inne materiały odpadowe na bieżąco wywozić na wysypisko.

| Projektant: Imię i nazwisko, specjalność, nr uprawnień: | Podpis: |
| --- | --- |
| Projektant : mgr inż. Michał Kulawik Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, Nr 281/DOŚ/14 |  |
| Data: | 3.11.2025 r. |