TOM II .    PROJEKT ARCH – BUDOWLANY

Zeszyt 2.    INWENTARYZACJA

ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU

GOSPODARCFZEGO + EKSPERTYZA

OBIEKT:   Istniejący budynek gospodarczy

ZAMIERZENIE

INWESTYCYJNE : Rozbiórka  istniejących budynków mieszkalnego i gospodarczego

ADRES INWESTYCJI :  95-054 Ksawerów ul. Jana Pawła II nr 16

dz nr  ewid. 1516/2 obręb Ksawerów

##### INWESTOR: 	Gmina Ksawerów

95-054 Ksawerów  , ul. Kościuszki 3h

| PROJEKTANCI : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Nr upr. | Specjalność | Data | Podpis |
| mgr inż. arch. Tomasz Rzepkowski | 207/90/WŁ | Architektoniczne | 05.2019 r. |  |

Pabianice , maj 2019 r.

- 2 -

| SPIS ZAWARTOŚCI : |  |  | Nr strony |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2 |
| 1. | OPIS TECHNICZNY |  | 3 - 4 |
| 2. | SPIS RYSUNKÓW : | ##### Skala | Nr rysunku |
|  | # Rzut przyziemia | 1:50 | 1 |
|  | # Rzut więźby dachu | 1:50 | 2 |
|  | # Rzut dachu | 1:50 | 3 |
|  | # Przekrój A-A | 1:50 | 4 |
|  | # Przekrój B-B | 1:50 | 5 |
|  | # Elewacje | 1:100 | 6 |
|  | # Zdjęcia |  |  |

- 3 -

OPIS TECHNICZNY

DANE  OGÓLNE

OBIEKT:   Istniejący budynek gospodarczy

ZAMIERZENIE

INWESTYCYJNE : Rozbiórka  istniejących budynków mieszkalnego i gospodarczego

ADRES INWESTYCJI :  95-054 Ksawerów ul. Jana Pawła II nr 16

dz nr  ewid. 1516/2 obręb Ksawerów

##### INWESTOR: 	Gmina Ksawerów

95-054 Ksawerów  , ul. Kościuszki 3h

PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowana jest ocena stanu technicznego istniejącego budynku gospodarczego w celu przeprowadzenia jego rozbiórki.

LOKALIZACJA

Istniejący budynek gospodarczy zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 1516/2 położonej w Ksawerowie przy ul. Jan a Pawła II nr 16. Usytuowany jest w 2/3 swojej długości w linii regulacyjnej ulicy Bereniki.

Nieruchomość, na której usytuowany jest budynek, jest ogrodzona z istniejącym wjazdem z ul.Jana Pawła II przez bramę w konstrukcji stalowej.

OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Istniejący budynek gospodarczy jest obiektem  parterowym, niepodpiwniczonym. Znajdowały się w nim pomieszczania gospodarcze, przynależne dla lokali mieszkalnych  w istniejącym na przedmiotowej nieruchomości budynku mieszkalnym.

Budynek wykonany został w konstrukcji tradycyjnej – murowej. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły pełnej, fundamenty gruzobetonowe; dach jednospadowy w konstrukcji drewnianej – krokwiowy, kryty papą na deskowaniu pełnym.

Przedmiotowy budynek jest nieocieplony, bez obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych; stolarka okienna i drzwiowa - drewniana. Brak jest posadzek oraz wyposażenia w funkcjonujące instalacje wewnętrzne.

#### ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI wg PN-69/B-02360 , PN-70/B-02365

PRZYZIEMIE

| - Pom. gospodarcze - Pom. gospodarcze - Pom. gospodarcze | - 19,70 m2 - 19,70 m2 - 8,14 m2 |
| --- | --- |
|  | -------------------------- |

47,54 m2

PODSTAWOWE  PARAMETRY ISTNIEJĄCEGO BUDYN KU

| - powierzchnia użytkowa | 47,54 m2 |
| --- | --- |
| - powierzchnia zabudowy | 58,40 m2 |
| - powierzchnia całkowita | 58,40 m2 |
| - kubatura obiektu | 133,00 m3 |

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU  ISTNIEJĄCEGO

Konstrukcja budynku : fundamenty, ściany , konstrukcja drewniana dachu i pokrycie dachu w dostatecznym stanie technicznym. Drewniana stolarka okienna i drzwiowa  w złym stanie technicznym . Brak podłóg i izolacji poziomych . Budynek należałoby podać remontowi oraz wyposażyć w instalację elektryczną.

Decyzją inwestora , budynek przeznacza się do rozbiórki.

TEMAT:    	Program rozbiórki

### OBIEKT: 	Istniejącego budynku gospodarczego

ADRES INWESTYCJI :  95-054 Ksawerów ul. Jana Pawła II nr 16

dz nr  ewid. 1516/2 obręb Ksawerów

##### INWESTOR: 	Gmina Ksawerów

95-054 Ksawerów  , ul. Kościuszki 3h

| AUTOR OPRACOWANIA : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Imię i nazwisko | Nr upr. | Specjalność | Data | Podpis |
| mgr inż. arch. Tomasz Rzepkowski | 207/90/WŁ | Architektoniczne | 05.2019 r. |  |

Pabianice , maj 2019 r.

- 1 -

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

#### I. OPIS TECHNICZNY

1. Materiały wyjściowe – inwentaryzacja

- Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych

- Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia

- 2 -

OPIS   TECHNICZNY

- MATERIAŁY WYJŚCIOWE

  - Mapa sytuacyjno– wysokościowa w skali 1:500 dla celów projektowych

  - Oględziny i pomiary inwentaryzacyjne budynku

2.  OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

Planowane wyburzenie obejmuje rozbiórkę istniejącego  budynku gospodarczego murowanego, w konstrukcji tradycyjnej .

Roboty rozbiórkowe zlecone będą zewnętrznej firmie budowlanej i prowadzone mogą być z użyciem  ciężkiego sprzętu mechanicznego. Materiał uzyskany w wyniku rozbiórki zostanie wywieziony przez w/w firmę i przez nią zagospodarowany. Teren po rozebranym budynku będzie uporządkowany , a wykonawca robót rozbiórkowych dokona uzupełnienia brakującego odcinka ogrodzenia tak jak istniejące: stalowa siatka ogrodzeniowa na słupkach stalowych.

Roboty prowadzone będą w  następującej kolejności :

- demontaż dachu (pokrycia i konstrukcji ) wraz z demontażem stolarki otworowej

- rozbiórka ścian

- rozbiórka fundamentów na głębokość ok. 30 cm poniżej poziomu terenu,

- zasypanie w/w fundamentów i uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych .

3.  OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA

Teren  jest  aktualnie zabezpieczony poprzez istniejące  ogrodzenie nieruchomości przed  dostępnością  dla  osób  postronnych , nie związanych bezpośrednio z  prowadzeniem prac rozbiórkowych.

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych, wykonawca robót w uzgodnieniu z zarządcą ulicy Bereniki, dokona wygrodzenia terenu rozbiórki z oznaczeniem niezbędnym dla sposobu prowadzonej rozbiórki (ręcznej lub z użyciem sprzętu mechanicznego) i zakresu prowadzonych prac rozbiórkowych.