Załącznik nr 1 do SWZ

SPR.261.1.2026

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Szkoła pełna możliwości: kształcenie, technologie i wsparcie w edukacji”.

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Nazwa | Minimalne parametry wyposażenia/wymagania techniczne/funkcjonalności | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Część 1 - Wyposażenie pracowni językowej |  |  |  |
| 1. | Pracownia językowa | OPIS OPROGRAMOWANIA: Lista uczniów • tworzenie klas i list uczniowskich • przypisywanie ucznia do danego stanowiska poprzez funkcję „przeciągnij i upuść”(„D&P”) • sortowanie list zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska • ukrywanie i chowanie listy uczniów i klas • sprawdzanie obecności przy uruchomieniu programu • zaznaczenie obecnych i nieobecnych w trakcie pracy z programem (program rozróżnia graficznie i uwzględnia stanowiska nieaktywne przy podziałach na grupy) • aktywowanie obecności spóźnionych na zajęcia bez konieczności restartu programu • zamiana miejsc uczniów na stanowiskach realizowana w prosty sposób w programie poprzez D&P Sala • możliwość zdefiniowania ilości stanowisk • możliwość zmiany ustawienia sali (położenie ikon stanowisk można ustawiać poprzez D&P) • możliwość odwzorowania w programie rozmieszczenia stanowisk z sali • personalizacja tła - ustawianie dowolnego tła poprzez wybór szablonu lub dowolnego zdjęcia (JPEG/PNG) • możliwość ustawienia schematu klasy jako tła w programie • ustawianie wielkości ikon stanowisk (trzy poziomy) – uwzględnia różne ilości stanowisk oraz rozdzielczość wyświetlacza • zapamiętywanie układu sali lub wybranych funkcji - osiem programowalnych przycisków, tzw. makra z możliwością tworzenia nazw • kolorystyczne rozróżnienie poszczególnych grup • włączenie/wyłączenie wszystkich mikrofonów • włączenie/wyłączenie wszystkich słuchawek • timer (minutnik) • instrukcja obsługi programu dostępna z poziomu aplikacji Stanowisko ucznia – ikona podstawowa • kolor tła jest unikalny dla każdej grupy • informacja do której grupy uczeń przynależy • informacja, czy mikrofon ucznia jest aktywny/nieaktywny • informacja czy słuchawki ucznia są aktywne/nieaktywne • wizualizacja indywidualnego poziomu głośności • numer stanowiska ucznia • imię i nazwisko ucznia Stanowisko ucznia – ikona rozszerzona • włączenie mikrofonu ucznia (dioda zielona) • wyłączenie mikrofonu ucznia (dioda szara) • włączenie słuchawek ucznia (dioda zielona) • wyłączenie słuchawek ucznia (dioda szara) • regulacja poziomu głośności słuchawek ucznia • konwersacja indywidualna – przycisk automatycznego przeniesienia ucznia do prywatnej (wyłącznej) grupy z nauczycielem • konwersacja indywidualna – włączenie słuchawek, włączenie mikrofonu, wyłączenie źródła audio • zmiana (wybór) grupy do której dane stanowisko jest (ma być) przynależne • włączanie/wyłączanie mikrofonów całej grupy • włączanie/wyłączanie słuchawek całej grupie • nauczycielski podsłuch konwersacji wybranej grupy • wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie (możliwość wyboru tego samego źródła audio w różnych grupach) Panel nauczyciela • dołączanie do wybranej grupy • wybór źródła dźwięku, które ma być odtwarzane w danej grupie (w której znajduje się nauczyciel) • włączenie mikrofonu lektora (dioda zielona) • wyłączenie mikrofonu lektora (dioda szara) • włączenie słuchawek lektora (dioda zielona) • wyłączenie słuchawek lektora (dioda szara) • włączenie nagrywania tego, co lektor słyszy w słuchawkach (dioda czerwona) – automatyczne uruchomienie nagrywania, możliwość zapisu do pliku w formacie wav • regulacja poziomu głośności słuchawek lektora Tryby pracy, grupy, selekcje • tryb wszyscy – wszystkie stanowiska znajdują się w jednej grupie (mogą się słyszeć i mogą mieć to samo źródło audio) • tryb indywidualny – każde stanowisko stanowi niejako osobną grupę (uczeń słyszy siebie w słuchawkach i kontroluje własną wymowę, nie słyszy innych stanowisk; wszyscy mogą mieć to samo źródło audio) • tryb własny – tworzenie dowolnych grup przez nauczyciela w sposób manualny • tryb „inteligentny” - algorytm generowania grupy w taki sposób, aby żaden z uczniów nie pozostał bez grupy (nieobecności, „dzielenie z resztą”, itd..) • praca w parach – wszystkie stanowiska są dzielone na grupy dwuosobowe • trójki – praca w grupach trzyosobowych • czwórki – praca w grupach czteroosobowych • dwie grupy – podział na dwie równe grupy • zamiana grup – uwzględnia również zmianę przypisanego do grupy źródła audio • trzy grupy – podział na trzy równe grupy • cztery grupy – podział na cztery równe grupy • selekcja kolejna – stworzenie grup zgodnie z kolejnymi numerami stanowisk • selekcja losowa – automatyczne (dowolne) przypisanie stanowisk do poszczególnych grup przez program • selekcja ręczna - nauczyciel tworzy grupy manualnie w dowolny sposób • funkcja „resetuj” - powrót do ustawienia pierwotnego z odłączeniem źródeł audio (tryb „wszyscy” - nauczyciel mówi z podsłuchem własnym, wszyscy uczniowie słuchają i mają wyłączone mikrofony) • funkcja „tuba” - przytrzymanie przycisku włącza ustawienie „nauczyciel mówi, reszta słucha” - wyłączenie tej funkcji powoduje powrót do ustawień poprzednich (podział na grupy, przypisanie wejść audio, etc.) Nagrywanie cyfrowe • zapis plików audio w formacie *.WAV (ścieżka katalogu bazowego do ustawienia w konfiguracji) • stanowiska – jednoczesny zapis audio konwersacji wszystkich stanowisk do osobnych plików (tyle ścieżek-plików, ile stanowisk) • grupy – jednoczesna rejestracja audio konwersacji wszystkich grup do osobnych plików (zsumowanie mikrofonów w grupie; tyle ścieżek-plików, ile grup) • grupy + stanowiska – jednoczesne nagrywanie konwersacji wszystkich stanowisk do osobnych plików i konwersacji wszystkich grup do osobnych plików (liczba ścieżek-plików to suma liczby stanowisk i grup) Tłumaczenia symultaniczne • min. 6 kanałów-języków (grup) wejściowych i wyjściowych • min. 2 sprzętowe źródła audio • możliwość realizowania tłumaczenia bezpośredniego lub pośredniego • jednoczesne nagrywanie konwersacji wszystkich stanowisk do osobnych plików i konwersacji wszystkich grup do osobnych plików (liczba ścieżek-plików to suma liczby stanowisk i grup) • nauczycielski podsłuch konwersacji wybranej grupy • dołączanie nauczyciela do wybranej grupy Dodatkowe ustawienia • domyślny czas minutnika • globalne ustawienie głośności (dla słuchawek na wszystkich stanowiskach) • regulacja głośności nagrywania • ustawienie ścieżki katalogu z nagraniami • definiowanie aktywnej ilości wejść audio (podłączonych urządzeń) – maksymalnie 8 • możliwość przypisania nazw własnych poszczególnym wejściom audio • regulacja głośności poszczególnych wejść audio • wybór języka (min. j. angielski, j. polski) Funkcje specjalne 1. Multiplex: jednoczesne nagrywanie nauczyciela, grup i stanowisk z automatycznym utworzeniem plików audio, bez wykorzystania zewnętrznego sprzętowego rejestratora audio. 2. Głuchy telefon: np. uczeń na stan. 1 słyszy tylko nauczyciela, stan. 2 słyszy tylko stan. 1, stan. 3 słyszy tylko stan. 2, stan. 4 słyszy tylko stan. 3, stan. 5 słyszy tylko stan. 4, itd. (min. 16 stanowisk). Realizując funkcję „głuchego telefonu” wszystkie stanowiska mają włączone mikrofony. 3. Czytanie: wszyscy uczniowie czytają w tym samym czasie ten sam tekst (w słuchawkach słyszą tylko siebie) i jednocześnie te wypowiedzi są nagrywane do osobnych plików (ilu uczniów-tyle ścieżek/plików). Realizując funkcję „Czytanie” nauczyciel ma możliwość podsłuchu wybranego stanowiska. 4. Audio-lingual: wszyscy uczniowie w tym samym czasie odsłuchują tę samą audycję z nagranymi zwrotami i powtarzają je na głos (nie słyszą się wzajemnie). Realizując funkcję „audio-lingual” nauczyciel ma możliwość podsłuchu wybranego stanowiska, a wszystkie wypowiedzi są nagrywane do osobnych plików (ilu uczniów-tyle ścieżek/plików). 5. Panel Lektora: niezależenie od przypisanych uczniom źródeł audio i trybu pracy nauczyciel ma możliwość odsłuchu innego źródła dźwięku; niezależnie od rejestracji „nagrywania cyfrowego”, tzn. równolegle lektor ma możliwość rejestracji całej lub fragmentu lekcji do osobnego pliku audio (nagrywanie tego, co słyszy w swoich słuchawkach). Dodatkowo lektor ma możliwość wyboru dowolnego stanowiska, które będzie słyszalne na głównym odbiorniku lub utwór audio, który będzie odtwarzany na słuchawkach. 6. Tłumaczenia symultaniczne: min. 6 kanałów-języków (grup) wejściowych i wyjściowych, min. 2 sprzętowe źródła audio, możliwość realizowania tłumaczenia bezpośredniego lub pośredniego. DANE TECHNICZNE: 1.JSC - JEDNOSTKA CENTRALNA SYSTEMU – 1 SZT. metalowa obudowa umieszczona w biurku lektora lub na blacie; max. Wym. 35 x 5 x 40 cm (szer x wys. x gł.) wysokość modułu w przypadku montażu w szafie typu Rack: max. 1U min. 3 niezależne sprzętowe wejścia sygnału audio (mini jack 3,5 mm) z opcją dystrybuowania dźwięku z każdego wejścia do oddzielnej grupy (min. 3 grupy odsłuchują jednocześnie inny program) min. 2 wejścia audio (mini jack 3,5 mm) na panelu przednim jednostki centralnej wyjście na głośniki zewnętrzne: terminal zaciskowy 2pin min. 1 wyjście audio REC (mini jack 3,5 mm) – recorder nauczyciela uruchamianie centralki za pomocą przełącznika on/off z diodową sygnalizacją statusu pracy moduł USB typu A do podłączenia komputera zgodny z USB 2.0 maks. 5 portów power/data typu RJ45 sprzętowy potencjometr z płynną regulacją poziomu głośności głośników wbudowany wzmacniacz 2x50W, wbudowany zasilacz 65W podłączenie lektorskich słuchawek z mikrofonem: 2 x mini jack 3,5 mm komplet dedykowanych przewodów audio i power/data zgodnych z typami złącz sterownika niezbędnych do właściwego działania systemu przewody umieszczone szeregowo - łatwiejsze dodanie kolejnego stanowiska TECHNOLOGIA JSC architektura systemu: konwersja ADC (analog to digital) – cyfrowy mikser audio – konwersja DAC (digital to analog) multipleks digital CAV (Control, Audio, Voice) – zastosowanie trzech magistrali cyfrowych control bus – cyfrowe sterowanie funkcjami pracowni audio bus – cyfrowe przesyłanie / przełączanie sygnałów audio voice bus – cyfrowe przesyłanie / przełączanie dźwięków z mikrofonów cyfrowy rejestrator audio – jednoczesne nagrywanie 37 ścieżek audio z automatycznym utworzeniem 37 plików audio (wersja na 24 stanowiska) lub 25 ścieżek audio (wersja na 16 stanowisk) cyfrowa komunikacja pomiędzy stanowiskami – cyfrowy przesył sygnałów cyfrowa komunikacja pomiędzy JCS a pulpitami uczniów – cyfrowy przesył sygnałów cyfrowa komunikacja pomiędzy JCS a PC lektora – cyfrowy przesył sygnałów cyfrowa jakość dźwięku (również w słuchawkach) 2.OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE – 1 SZT. umożliwia obsługę pracowni z tablicy interaktywnej, z komputera lista uczniów sortowana zarówno alfabetycznie jak i po numerze stanowiska min. 8 programowalnych przycisków (makr zapamiętujących układ sali) z możliwością tworzenia nazw praca indywidualna – jednoczesna rejestracja audio konwersacji wszystkich stanowisk do osobnych plików praca w parach – wszystkie grupy dwuosobowe mogą jednocześnie odsłuchiwać to samo źródło audio praca w trójkach praca w czwórkach praca w grupach 5 lub 6 osobowych praca w dowolnie konfigurowanych grupach 2,3,4 osobowych dowolne grupy – o ilości grup oraz rozdziale stanowisk każdorazowo decyduje nauczyciel funkcja sprawdzania obecności - program uwzględnia stanowiska nieaktywne edycja ustawienia sali (położenie ikon stanowisk predefiniowane i ustawiane przez użytkownika poprzez tzw. „przeciągnij i upuść”) personalizacja tła - ustawianie dowolnego tła poprzez wybór szablonu lub dowolnego zdjęcia 3.OPROGRAMOWANIE MAGNETOFONU CYFROWEGO Z TRENEREM WYMOWY WERSJA NA 24 STANOWISKA - 25 SZT. dwie ścieżki rejestratora dające możliwość jednoczesnego odsłuchiwania audycji i nagrywania funkcja magnetofonu (wybór prędkości odtwarzania) funkcja rejestratora (10 znaczników wyodrębniających część zapisu) graficzne przedstawienie przebiegu dźwięku i porównanie z oryginałem - zapis wykresu oscyloskopowego wymawianego wyrazu/frazy 4.WYSOKIEJ JAKOŚCI SŁUCHAWKI Z MIKROFONEM DYNAMICZNYM WERSJA NA 24 STANOWISKA - 25 SZT. słuchawki: impedancja 2x32, czułość 110±3dB, częstotliwość 20~20000Hz, maksymalna moc wyjściowa 2x100 mW, mikrofon: impedancja 200, czułość -48±3dB, częstotliwość 30~16000Hz trwałe, odporne na uszkodzenia mechaniczne, miękka, elastyczna obudowa, ergonomiczne, okulary nie przeszkadzają w użytkowaniu, eliminujący szum otoczenia mikrofon kierunkowy na giętkim pałąku, duże nauszniki szczelnie kryjące ucho, 2 x mini jack 3,5 mm 5.PULPIT UCZNIA WERSJA NA 24 STANOWISKA - 12 SZT. metalowa obudowa; umieszczony w kanale kablowym stołu lub na blendzie; wymiary max: 12 cm x 14 cm x 4 cm (szer x wys. x gł.) podłączenie dwóch stanowiskowych słuchawek z mikrofonem 2 x mini jack 3,5 mm wejście audio (2 x mini jack 3,5 mm) - pozwala na podłączenie telefonu, tabletu, magnetofonu, komputera i odsłuch odtwarzanego audio wyjście audio (2 x mini jack 3,5 mm) - pozwala na podłączenie rejestratora cyfrowego, dyktafonu, magnetofonu, komputera i nagrywanie dialogu prowadzonego z lektorem, w parze lub dyskusji w grupach roboczych, czy słyszanej audycji oraz własnego głosu komplet dedykowanych przewodów power/data: 2 x patch cord (2 m) cat.6 wejścia / wyjścia: maks. 5 x RJ45 (port power/data) 6.UCHWYT NA SŁUCHAWKI WERSJA NA 24 STANOWISKA - 24 SZT. wykonany z blachy stalowej, pokryty powłoką matową epoksydową brak widocznych elementów montażowych (śrub, wkrętów) wyprofilowany bez ostrych krawędzi wyznaczona strefa gięcia gwarantująca bezpieczeństwo użytkowania 7.GŁOŚNIK MONTOWANY W BLENDZIE BIURKA LEKTORSKIEGO konfiguracja głośników: 6,5', Impedancja: 8, moc: 50W, zakres częstotliwości: 60Hz – 10kHz, efektywność (1W/1m): 90dB, wymiary O 226/192mm x 63mm, kolor: biały WYMAGANIA DODATKOWE ergonomiczne szeregowe połączenia (jednostka centralna łączy się z pierwszym pulpitem, a kolejne pomiędzy sobą); nie dopuszcza się aby wszystkie stanowiska uczniowskie łączyły się z jednostką centralną bezpośrednio gwarancja na pracownię minimum 24 miesiące w tym na słuchawki nieodpłatne aktualizacje oprogramowania co najmniej przez okres gwarancji na pracownię dostarczenie z pracownią instrukcji w języku polskim Wyjście dźwięku (głośnik zewnętrzny) • dystrybucja wybranego źródła audio z Jednostki Centralnej Systemu (min. 3 audio in) na zewnętrzny głośnik • dystrybucja na zewnętrzny głośnik wybranej (dowolnej) grupy - praca na forum – 12 grup • dystrybucja na zewnętrzny głośnik wybranego stanowiska (mikrofon ucznia) – prezentacja – 24 stanowiska • dystrybucja na zewnętrzny. głośnik wykładu lektora • dystrybucja na zewnętrzny głośnik 1 z 40 dostępnych kanałów audio Wybór źródła dźwięku w grupach dyskusyjnych (min. 8 grup odsłuchuje jednocześnie inne źródło) • wybór spośród min. 3 wejść audio Jednostki Centralnej Systemu • wybór dowolnej (innej) grupy - min.11 kanałów audio • wybór dowolnego stanowiska spoza grupy własnej - min. 22 kanałów audio • możliwość wyboru tego samego źródła audio w różnych grupach • łączna ilość dostępnych źródeł audio: min. 36 WYPOSAŻENIE MEBLOWE: wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm w tonacji klonu jasnego • Stół Lektor do pracowni językowej prosty, 2 szt. wym. • wym. 142 x 58 x 76 cm • Stół Lektor do pracowni językowej prawy, 4 szt. • wym. 142 x 66,3 x 76 cm • Stół Lektor do pracowni językowej prawy narożny, 1 szt. • wym. 142 x 66,3 x 76 cm • Stół Lektor do pracowni językowej lewy, 4 szt. • wym. 142 x 66,3 x 76 cm • Stół Lektor do pracowni językowej lewy narożny, 1 szt. • wym. 142 x 66,3 x 76 cm • Biurko Lektor do pracowni językowej, 1 szt. • wym. 160 x 70 x 76 cm • Krzesło rozm. 6, szare, 24 szt. Krzesła wykonane z tworzywa sztucznego, stelaż w kolorze srebrnym. Krzesło odporne na zabrudzenia i wilgoć. Zatyczki z tworzywa chroniące podłogę przed zarysowaniem. Wym. 46 x 42 x 82,60 cm. • Krzesło obrotowe, szaro-czarne, 1 szt. ergonomicznie wyprofilowane oparcie, zapewniające optymalne wsparcie dla kręgosłupa. Regulowana wysokość. Krzesło na kółkach. Materiał: 100% włókno syntetyczne. • śr. 63 cm • wym. siedziska 50 x 48 cm • wys. siedziska 51-57 cm | 1 zestaw |
| Część 2 – Pomoce cyfrowe |  |  |  |
| 1. | Cyfrowe zasoby - Zestaw: Robot Photon EDU + tablet 12,7” | • Robot EDU - pakiet 1 szt. Czujnik wykrywania dźwięku (mikrofon): 1 • Głośnik: 1 • Światła – oczy: diody LED RGB • Światła – czułki: diody LED RGB • Światło punktowe: dioda LED RGB (z tyłu) • Czujnik detekcji przeszkód: 1 • Sensor odległości: 1 (zakres do 100 cm) • Czujnik dotyku: 1 • Czujniki kontrastu podłoża: 2 • System śledzenia czarnej linii na podłożu: 1 • System mierzenia precyzji ruchu: 2 (pomiar przejechanej przez robota odległości i kątów obrotu) • Gniazdo microUSB umożliwiające komunikację z urządzeniami zewnętrznymi: 1 • Dodatkowe akcesoria: TAK • Wbudowane gniazda magnetyczne do akcesoriów: 6 • Komunikacja z innymi robotami: TAK • Możliwość nagrywania własnych dźwięków: TAK Deklaracja zgodności CE (RoHS, EN-71) wym. Szerokość: 17,2 cm Długość: 17 cm Wysokość: 19 cm • Tablet 12,7 cali, 1 szt. Procesor: MediaTek Dimensity 8300 (8 rdzeni: 1x A715 @3.35 GHz + 3x A715 @3.2 GHz + 4x A510 @2.2 GHz) Grafika: Zintegrowana ARM G615 MC5 Pamięć: 8 GB LPDDR5x (wlutowana) Czytnik kart: microSD (obsługuje karty do 1 TB, exFAT) Przekątna wyświetlacza: 12.7" Rozdzielczość: 2944 x 1840 (3K) Technologia: LTPS, dotykowy, błyszczący, 400 nitów, 144 Hz Multi-touch: 10-punktowy Głośniki: 4 głośniki JBL® z Dolby Atmos® Mikrofony: podwójne Aparaty: przedni 8 MP, tylny 13 MP z lampą błyskową Pojemność baterii: 10 200 mAh (typowa) Ładowarka: 45 W (5~11V / 4.5A maks.) Łączność: Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS + Galileo Porty: 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, ładowanie, DP-Out, audio), 1x microSD, 1x pogo pin (3-punktowy) Obudowa: metalowa Wymiary: 29,1 x 18,9 x 0,69 mm (bez wystającego aparatu) Waga: ok. 620 g System operacyjny: Android 14 lub nowszy Bezpieczeństwo: Czytnik linii papilarnych: zintegrowany z przyciskiem zasilania | 1 zestaw |
| 2. | Cyfrowe zasoby - Zestaw: Robot Photon EDU rozszerzony + tablet | • Robot EDU - pakiet rozszerzony z Przewodnikiem Nauczyciela ze scenariuszami zajęć; Dedykowaną matę edukacyjną; Zestaw fiszek do robota. 1 szt. Czujnik wykrywania dźwięku (mikrofon): 1 • Głośnik: 1 • Światła – oczy: diody LED RGB • Światła – czułki: diody LED RGB • Światło punktowe: dioda LED RGB (z tyłu) • Czujnik detekcji przeszkód: 1 • Sensor odległości: 1 (zakres do 100 cm) • Czujnik dotyku: 1 • Czujniki kontrastu podłoża: 2 • System śledzenia czarnej linii na podłożu: 1 • System mierzenia precyzji ruchu: 2 (pomiar przejechanej przez robota odległości i kątów obrotu) • Gniazdo microUSB umożliwiające komunikację z urządzeniami zewnętrznymi: 1 • Dodatkowe akcesoria: TAK • Wbudowane gniazda magnetyczne do akcesoriów: 6 • Komunikacja z innymi robotami: TAK • Możliwość nagrywania własnych dźwięków: TAK Deklaracja zgodności CE (RoHS, EN-71) wym. Szerokość: 17,2 cm Długość: 17 cm Wysokość: 19 cm • Tablet 12,7 cali, 1 szt. Procesor: MediaTek Dimensity 8300 (8 rdzeni: 1x A715 @3.35 GHz + 3x A715 @3.2 GHz + 4x A510 @2.2 GHz) Grafika: Zintegrowana ARM G615 MC5 Pamięć: 8 GB LPDDR5x (wlutowana) Czytnik kart: microSD (obsługuje karty do 1 TB, exFAT) Przekątna wyświetlacza: 12.7" Rozdzielczość: 2944 x 1840 (3K) Technologia: LTPS, dotykowy, błyszczący, 400 nitów, 144 Hz Multi-touch: 10-punktowy Głośniki: 4 głośniki JBL® z Dolby Atmos® Mikrofony: podwójne Aparaty: przedni 8 MP, tylny 13 MP z lampą błyskową Pojemność baterii: 10 200 mAh (typowa) Ładowarka: 45 W (5~11V / 4.5A maks.) Łączność: Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS + Galileo Porty: 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, ładowanie, DP-Out, audio), 1x microSD, 1x pogo pin (3-punktowy) Obudowa: metalowa Wymiary: 29,1 x 18,9 x 0,69 mm (bez wystającego aparatu) Waga: ok. 620 g System operacyjny: Android 14 lub nowszy. Bezpieczeństwo: Czytnik linii papilarnych: zintegrowany z przyciskiem zasilania | 1 zestaw |
| 3. | Cyfrowe zasoby | Gra do nauki podstaw programowania dla dzieci. Zestaw: • 179 kartonowych klocków • Kod licencyjny dla 3 urządzeń • Planszę do układania klocków • Instrukcję • Opracowania z przykładowymi zadaniami dla nauczyciela • Organizer • Cyfrowe materiały – aplikacja | 1 zestaw |
| 4. | Cyfrowe zasoby - Zestaw 8 robotów Photon EDU | • Robot EDU - pakiet 8 szt. Czujnik wykrywania dźwięku (mikrofon): 1 • Głośnik: 1 • Światła – oczy: diody LED RGB • Światła – czułki: diody LED RGB • Światło punktowe: dioda LED RGB (z tyłu) • Czujnik detekcji przeszkód: 1 • Sensor odległości: 1 (zakres do 100 cm) • Czujnik dotyku: 1 • Czujniki kontrastu podłoża: 2 • System śledzenia czarnej linii na podłożu: 1 • System mierzenia precyzji ruchu: 2 (pomiar przejechanej przez robota odległości i kątów obrotu) • Gniazdo microUSB umożliwiające komunikację z urządzeniami zewnętrznymi: 1 • Dodatkowe akcesoria: TAK • Wbudowane gniazda magnetyczne do akcesoriów: 6 • Komunikacja z innymi robotami: TAK • Możliwość nagrywania własnych dźwięków: TAK Deklaracja zgodności CE (RoHS, EN-71) wym. Szerokość: 17,2 cm Długość: 17 cm Wysokość: 19 cm • Tablet 12,7 cali, 1 szt. Procesor: MediaTek Dimensity 8300 (8 rdzeni: 1x A715 @3.35 GHz + 3x A715 @3.2 GHz + 4x A510 @2.2 GHz) Grafika: Zintegrowana ARM G615 MC5 Pamięć: 8 GB LPDDR5x (wlutowana) Czytnik kart: microSD (obsługuje karty do 1 TB, exFAT) Przekątna wyświetlacza: 12.7" Rozdzielczość: 2944 x 1840 (3K) Technologia: LTPS, dotykowy, błyszczący, 400 nitów, 144 Hz Multi-touch: 10-punktowy Głośniki: 4 głośniki JBL® z Dolby Atmos® Mikrofony: podwójne Aparaty: przedni 8 MP, tylny 13 MP z lampą błyskową Pojemność baterii: 10 200 mAh (typowa) Ładowarka: 45 W (5~11V / 4.5A maks.) Łączność: Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax 2x2), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS + Galileo Porty: 1x USB-C (USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps, ładowanie, DP-Out, audio), 1x microSD, 1x pogo pin (3-punktowy) Obudowa: metalowa Wymiary: 29,1 x 18,9 x 0,69 mm (bez wystającego aparatu) Waga: ok. 620 g System operacyjny: Android 14 lub nowszy. Bezpieczeństwo: Czytnik linii papilarnych: zintegrowany z przyciskiem zasilania | 1 zestaw |
| 5. | Warsztaty kodowania | Pomoc edukacyjna wprowadzająca w podstawy kodowania poprzez zabawę Zestaw: • 24 karty zadań o wym. 15 x 10 cm • 2 dwustronne plansze magnetyczne o wym. 32,5 x 22,5 cm • 46 magnetycznych strzałek (23 czerwone i 23 fioletowe) • przewodnik dla nauczyciela | 1 zestaw |
| 6. | Pierwsze kodowane ścieżki | Pomoc edukacyjna wprowadzająca wstęp do kodowania poprzez zabawę Zestaw: • 24 dwustronne paski zadań o wym. 31 x 4,2 cm i 21 x 4,2 cm • 2 przezroczyste plastikowe kratki o wym. 31,5 x 21,6 cm • 6 dwustronnych plansz o wym. 31 x 21 cm • 14 plastikowych klocków z obrazkami, o wym. 3,2 x 3,2 cm (w 2 kolorach) • 12 plastikowych klocków ścieżki o wym. 3,2 x 3,2 cm (w 2 kolorach) • przewodnik dla nauczyciela | 1 zestaw |
| 7. | Podłoga Interaktywna FunFloor EDU | Zestaw urządzenia multimedialnego: • 210 gier w pakiecie (EDU, PLAY, Ekologia, Angielski), • jasność projektora 3200 ANSI, • uchwyt sufitowy, • montaż do sufitu lub ściany, Interaktywna podłoga zawiera 4 pakiety gier: • Pakiet EDU (50 gier) Gry w celu wspomagania nauki poprzez budowanie ciekawości zdobywania wiedzy. • Pakiet FUN (50 gier) Pakiet tworzy magiczny klimat na wszelkiego rodzaju imprezach okolicznościowych w żłobkach czy przedszkolach. • Pakiet Ekologia (10 gier) Ma uczyć i zwiększać świadomość ekologiczną. Gry związane są z segregacją, sprzątaniem i rozkładaniem się odpadów. • Pakiet Angielski (100 gier) Pakiet zawierający bogate słownictwo (ponad 500 słówek). Działy tematyczne obejmują sytuacje z życia codziennego. | 1 zestaw |
| 8. | Pakiet Rewalidacja i Terapia do FunFloor | Pakiet Rewalidacja i Terapia podzielony jest na 5 działów: • Funkcje wzrokowe • Percepcja słuchowa • Orientacja przestrzenna i spostrzegawczość • Klasyfikowanie i grupowanie • Doskonalenie czytania W skład zestawu wchodzi 25 gier. Kompatybilny z urządzeniem jw. | 1 zestaw |
| 9. | Zestaw do kodowania i robotyki | 1. Typ robota: Robot modułowy z kilkoma podzespołami, które można składać na wiele sposobów i w wielu konfiguracjach. Większość konfiguracji może być złożona i zdemontowana w ciągu kilku minut bez użycia narzędzi, Zawiera 36 scenariuszy zajęć z połączeniem kilku technologii plus darmowa platforma dla nauczycieli, Stopnie obrotu: 360 (nieskończoność), Bateria: Wbudowany akumulator litowy 3000 mAh, Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, HUB komunikacyjny: 6 kanałów – bezprzewodowych, Sensory: czujnik wykrywania koloru, czujniki zbliżeniowe, Obsługiwane języki programowania: Diagramatyczny / schematyczny, Python, blokowy i klasyczny język programowania, Oprogramowanie: Fable Blockly do programowania zestawów robotycznych, Kable w zestawie. 2. Typ robota: Robot modułowy z kilkoma podzespołami, które można składać na wiele sposobów i w wielu konfiguracjach. Większość konfiguracji może być złożona i zdemontowana w ciągu kilku minut bez użycia narzędzi, Zawiera 36 scenariuszy zajęć z połączeniem kilku technologii plus darmowa platforma dla nauczycieli, Stopnie obrotu: dwie osie obrotu po 180°, Bateria: Wbudowany akumulator litowy 3000 mAh, Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, HUB komunikacyjny: 6 kanałów – bezprzewodowych, Sensory: czujnik wykrywania koloru, czujniki zbliżeniowe, Obsługiwane języki programowania: Diagramatyczny / schematyczny, Python, blokowy i klasyczny język programowania, Oprogramowanie: Fable Blockly do programowania zestawów robotycznych, Kable w zestawie. 3. monitor interaktywny z systemem Android 11, gwarantuje większe bezpieczeństwo, szybkość działania i stabilność. Model stworzony z myślą o edukacji został wyposażony w powłokę antybakteryjną i wbudowany filtr światła niebieskiego dla bezpiecznej i komfortowej pracy. Żywy i naturalny obraz w rozdzielczości 4K zapewnia technologia Wide Color Gamut. Kable w zestawie. | 1 zestaw |
| 10. | Robot modułowy | Robot modułowy z kilkoma podzespołami, które można składać na wiele sposobów i w wielu konfiguracjach. Większość konfiguracji może być złożona i zdemontowana w ciągu kilku minut bez użycia narzędzi, Zawiera ponad 20 lekcji od szkoły podstawowej do poziomu uniwersyteckiego, Stopnie obrotu: 360°, Bateria: Wbudowany akumulator litowy 3000 mAh, Materiał obudowy: tworzywo sztuczne, HUB komunikacyjny: 6 kanałów -bezprzewodowych, Sensory: czujnik wykrywania koloru, czujniki zbliżeniowe, Obsługiwane języki programowania: Diagramatyczny/schematyczny, Python, blokowy i klasyczny język programowania, Oprogramowanie: Fable Blockly do programowania zestawów robotycznych. Kable w zestawie. | 1 zestaw |
| 11. | Kodowanie dla klas 1-4 | (Zestaw zawiera: 1 x pakiet aplikacji Robot Bot - 5 gier na pisaki interaktywne (85 plansz) 1 x pakiet aplikacji Na ratunek Koderkom - 16 aplikacji obsługiwanych ruchem (151 plansz do zabawy) 1 x pakiet aplikacji Koduj z Avą - 54 aplikacje na pisaki interaktywne (1633 plansze). W zestawie: gry-zabawy ruchowe oraz interaktywne plansze do zakodowania kolorami, liczbami, literami, strzałkami kierunkowymi, obsługiwane pisakami interaktywnymi. Gra planszowa obsługiwana ruchem ze 140 pytaniami na tematy związane z internetem, oprogramowaniem i bezpieczeństwem w sieci. Aplikacje wchodzące w skład pakietów, stworzone zgodnie z założeniami Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. | 1 zestaw |
| 12. | Logopedia - pakiet pomocy | W skład zestawu wchodzą: • Programy multimedialne: Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym 1 mTalent licencja bezterminowa na 4 stanowiska (2 online i 2 offline), około 1600 ekranów interaktywnych, zbiór kart pracy, przewodnik metodyczny oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich. • Programy multimedialne: Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2 mTalent licencja bezterminowa na 4 stanowiska (2 online i 2 offline), około 900 ekranów interaktywnych, zbiór kart pracy, przewodnik metodyczny oraz zestaw dodatkowych pomocy i publikacji autorskich. • Gimnastyka buzi i języka. Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych. W skład produktu wchodzą 4 zestawy po 10 kart formatu A5 lub 9 x 9 cm • Słyszę, widzę i wymawiam. Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej . • 58 kart A4 • 2 karty A4 dwustronne • 6 kartoników z symbolami • Żółwikowe zawody kolorowa plansza A3, która; • 30 kart (6 x6 cm) z różnorodnymi ćwiczeniami i zadaniami, obejmującymi elementy relaksacyjne, oddechowe oraz słownikowe; • 2 pionki i kostka do gry. • Historyjki obrazkowe – Przygody Emilly 65 kart o wym. 9 x 12 cm | 1 zestaw |
| 13. | Knowla Box (Magiczny Box) - urządzenie + 11 planet* | Edukacyjny Wszechświat Knowla tworzący 11 różnych planet tematycznych. Osobne pakiety aplikacji – każda z nich odpowiada na inne potrzeby edukacyjne lub terapeutyczne dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (1-3). Pakiet obejmujący 6 planet edukacyjno rozwojowych oraz 4 korekcyjno-kompensacyjne i urządzenie Knowla Box. Urządzenie posiadające wgraną planetę Fruu z 43 aplikacjami ogólnorozwojowymi na start. Skład zestawu: • Knowla Box – aktywna ściana/podłoga • Knowla – Planeta Spe (Specjalne Potrzeby Edukacyjne) • Knowla – Planeta Ziuuu (motoryka duża) • Knowla – Planeta Emo (emocje) • Knowla – Planeta Dż (logopedia) • Knowla – Planeta Smart (eksperymentowanie) • Knowla – Planeta Pi (programowanie) • Knowla – Planeta Kontrast (percepcja wzrokowa) • Knowla – Planeta M (motoryka mała) • Knowla – Planeta Sigma (matematyka) • Knowla – Planeta Hopsa (mądra zabawa) • Knowla – Planeta Zzz (edukacja zdrowotna) | 1 zestaw |
| 14. | Eduterapeutica Lux Dysleksja | Program multimedialny dysleksja składa się z: • aplikacji nauczyciela/terapeuty, • programu do diagnozy, • programu terapeutycznego Program do diagnozy obejmuje cztery kategorie poznawcze, które są kluczowe dla rozwoju umiejętności czytania i pisania: • funkcje językowe, • funkcje wzrokowe, • pamięć, • myślenie. Pakiet zawiera: • 559 ćwiczeń multimedialnych, • 221 kart pracy, • pomoce dydaktyczne: alfabet, bingo literowe, rozsypanki sylabowe, • poradnik metodyczny. • licencja otwarta i bezterminowa • program na pendrive | 1 zestaw |
| 15. | Stół terapeutyczny - zestaw | Zestaw zawiera urządzenie interaktywne wraz z dużym, białym stołem o wymiarach dostosowanych do obrazu, który wyświetla projektor. • Stół terapeutyczny 1 szt. Interaktywne urządzenie zawierające gry oparte na animacjach świetlnych reagujących na ruchy rąk, co pozwala na bezpośrednie wpływanie na wyświetlany obraz poprzez ruch dłoni. DANE TECHNICZNE: • sterowanie za pomocą pilota, • wyposażony w czujniki ruchu 5. generacji, • wbudowany projektor szerokokątny, • wbudowany komputer z procesorem Intel, • uchwyt sufitowy 120 mm, przedłużka regulowana co 25 mm w zakresie 300-645 mm (wartości mierzone od sufitu), • nadaje się do jasnych, gładkich powierzchni, • pobór energii maks. 370 W, • waga 9,5 kg, • wymiary 30 x 26 x 32 cm. • Duży biały stół, 1 szt. Wykonany z białej płyty laminowanej o grubości 18 mm, na solidnym metalowym stelażu. • wym. 180 x 101 x 76 cm | 1 zestaw |
| 16. | Sprzęt do zajęć Tomatisa | Zestaw: 2 x Słuchawki Tomatis Edu, 1 x Maestro, Ładowarka ALIM TUP, Tomatis – Bone Conduction Kit – zestaw do integracji z systemem Metody Tomatisa, Transmiter do słuchawek bezprzewodowych Tomatis Studio, 1 rok subskrypcji Tomatis Academy, szkolenie z Metody Tomatisa Poziom 1 i 2 online | 1 zestaw |
| Część 3 – Pomoce dydaktyczne |  |  |  |
| 1. | Biały domek | Domek wykonany z pianki pokrytej trwałą tkaniną, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Dach zapinany na rzepy • wym. zewnętrzne 150 x 150 x 135 cm • gr. ścianek 15 cm | 1 sztuka |
| 2. | Sala doświadczania świata | Skład zestawu: meble wykonane z płyty laminowanej o gr. 18 mm • regał M z przegrodą i półką, biały, 1 szt. • wym. 79,20 x 41,50 x 86,80 cm • szafka M z 1 półką na cokole, biała, 1 szt. • wym. 79,20 x 41,50 x 86,80 cm • szafka narożna M, biała, 1 szt. • wym. 41,50 x 41,50 x 86,80 cm • Oparcie do białych puf 2 (1szt), 4 szt. wykonane ze skrzynki pokrytej cienką warstwą pianki i obszyte trwałą tkaniną bez ftalanów, łatwą w pielęgnacji. Można mocować w pionie lub w poziomie. Elementy montażowe w zestawie. • 1 szt. • wym. 60 x 90 x 6 cm • Pufa prostokątna biała, wys. 45,5 cm, 1 szt. wykonane ze skrzynki pokrytej cienką warstwą pianki i obszyte trwałą tkaniną bez ftalanów, łatwą w pielęgnacji • Pufa wklęsła biała, wys. 45,5 cm, 1 szt. wykonane ze skrzynki pokrytej cienką warstwą pianki i obszyte trwałą tkaniną bez ftalanów, łatwą w pielęgnacji • Pufa wypukła biała, wys. 45,5 cm, 1 szt. wykonane ze skrzynki pokrytej cienką warstwą pianki i obszyte trwałą tkaniną bez ftalanów, łatwą w pielęgnacji • Pufa prostokątna z falą biała, wys. 45,5 cm, 1 szt. wykonane ze skrzynki pokrytej cienką warstwą pianki i obszyte trwałą tkaniną bez ftalanów, łatwą w pielęgnacji • Przełącz i naciśnij - aktywna tablica, 1 szt. Wielofunkcyjny panel z lampkami, które uruchamia się na różne sposoby. • wym. 80 x 25 x 4 cm • wym. 80 x 4 x 25 cm • Podświetlane koła zębate, 1 szt. Wykonany z drewna i tworzywa sztucznego. Panel może być montowany zarówno na ścianach, jak i na blatach czy podłodze. • wym. 80 x 25 cm • wym. 80 x 25 x 7 cm • Żyrandol światłowodowy 2,5 m, 150 wiązek, 1 szt. • Pufa liść biała, wys. 45,5 cm, 2 szt. wykonane ze skrzynki pokrytej cienką warstwą pianki i obszyte trwałą tkaniną bez ftalanów, łatwą w pielęgnacji • Kamienie do ćw. manualnych - srebrne, 1 szt. wykonane z tworzywa sztucznego 5 szt. o śr. 4,5 cm • 5 szt. o śr. 6 cm • 5 szt. o śr. 8 cm • 5 szt. o śr. 15 cm • Kolumna świetlna, 1 szt. Sterowanie mikrofonem za pomocą potencjometru. Bluetooth oraz podłączenia do kolumny urządzenia za pomocą którego możemy odtworzyć muzykę. Kolumna może służyć także jako zestaw do karaoke. W komplecie dwa mikrofony, ale jest też możliwość podłączenia trzeciego mikrofonu. Na mobilnej podstawie. Pilot do zmiany kolorów. Włącznik/wyłącznik na podstawie. • wym. 50 x 25 x 150 cm • Podświetlany panel podłogowy, zielony, pomarańczowy, niebieski, czerwony • wym. 50 x 50 x 5 cm • Dywan świetlny z rączkami i poduchą, 1 szt. Dywan ma naszyte kolorowe rączki, naciskanie ich powoduje zmianę koloru świateł na kolor odpowiadający danej rączce. Moc: 16 W. • wym. 1,2 x 1,2 m • wym. 120 x 120 cm Czarna mata wykonana z tkaniny Bardo (65% poliester, 35% bawełna) • Podświetlany stół A3, 1 szt. • wym. powierzchni podświetlania 41 x 28,5 cm • waga: 2,25 kg • wym. 48.00 x 35.20 x 1.00 cm • Terapeutyczny nawilżacz parowy, 1 szt. Spełnia wymagania i przepisy Dyrektywy Europejskiej 2004/108/EC (kompatybilność elektromagnetyczna) i 2006/95/EC (bezpieczeństwo elektryczne). • skład zestawu: nawilżacz, kabel zasilający i instrukcja obsługi • czas pracy: do 7 godzin • zasilanie sieciowe • waga: 1,4 kg • wym. 26 x 25 x 24 cm • Kula plazmowa, 1 szt. • wys. 24 cm • zasilacz 230 V w komplecie • śr. 15 cm • Lampka projekcyjna, 1 szt. wys. 10 cm • śr. 12 cm • Tunel nieskończoności, 1 szt. • wym. 35 x 35 x 13 cm • Basen okrągły podświetlany, wys. 40 cm, 1 szt. zawiera wewnątrz materac o gr. 4 cm z zamontowanymi kolorowymi LED-ami (zasilacz w komplecie). • 1250 piłeczek o śr. 8 cm w komplecie • śr. zewnętrzna 148 cm • śr. wewnętrzna 118 cm • wys. 40 cm • Ściana wodna, 1 szt. • wym. 106 x 24 x 200 cm • Cekinowa trawa, 1 szt. • wym. 60 x 1,50 x 34 cm • Cekinowe lustro - kwiatek, żółty, 1 szt. wym. 77 x 55 x 2,5 cm • Cekinowe lustro - kwiatek, niebieski, 1 szt. wym. 77 x 55 x 2,5 cm • Dwukolorowa klepsydra, 1 szt. wym. 7 x 3 x 13 cm • Zygzakowa klepsydra 1 szt., 1 szt. wym. 10 x 4 x 13 cm • Maty sensoryczne do masażu stóp, 6 elem., 1 kpl. • wym. jednego elem. 30 x 30 cm • gr. 2 cm • Magiczny sześcian, 1 szt. • wym. 15 x 15 x 15 cm | 1 zestaw |
| 3. | Twierdzenie Pitagorasa Montessori | Pomoc edukacyjna przedstawiająca twierdzenie Pitagorasa. Na pierwszej tabliczce trójkąty są takie same, na drugiej tójkąt został przedstawiony w proporcjach 3:4:5, a na trzeciej wariant euklidesowy. Zestaw składa się z 3 zielonych metalowych tabliczek oraz elementów w kolorze czerwonym, niebieskim, żółtym oraz białym. | 1 zestaw |
| 4. | Duży zestaw figur metalowych Montessori | Zestaw figur stanowiący wprowadzenie do nauki o polach figur i twierdzeniach. Zestaw zawiera 13 zielonych metalowych tabliczek i czerwonych figur geometrycznych z uchwytami na środku. | 1 zestaw |
| 5. | Potęga trójki- sześcian Montessori | Pomoc edukacyjna przedstawiająca potęgę trójki w postaci sześcianu zbudowanego z graniastosłupów i sześcianów. Bryły, z których składa się duży sześcian są w różnych rozmiarach i kolorach. Podczas ćwiczeń z pomocą dziecko rozwija umiejętności matematyczne, logiczne myślenie oraz wyobraźnie przestrzenną. | 1 zestaw |
| 6. | Kręgle do ułamków Montessori | Zestaw 4 kręgli przedstawiających ułamki: całość, 1/2, 1/3 i 1/4. | 1 zestaw |
| 7. | Zestaw do ukierunkowanej obserwacji dziecka | Pozwala na przeprowadzenie obserwacji dziecka na początku i na końcu roku szkolnego na tej samej grupie materiałów dydaktycznych, co ułatwia analizę postępów dziecka. Instrukcja korzystania z zestawu. Skład zestawu: • Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki, 6 szt. • Dywanik do pracy indywidualnej z uczniem • Diagnoza ucznia w ramach dostosowania wymagań edukacyjnych • Liczmany żetony • Liczmany sześciany • Liczmany ogniwa • Kolorowe miseczki • Kolorowe przewlekanki • 4-elementowe historyjki obrazkowe • Karty zadań do klocków | 1 zestaw |
| 8. | Lustro logopedyczne duże | Duże lustro z rama ze sklejki, podklejone specjalną folią zabezpieczającą która uniemożliwia stłuczenie na drobne elementy. Mocowane jest do ściany za pomocą wkrętów • wym. Lustra 60x120 cm • wym. z ramą 132x72 cm | 2 sztuki |