Nazwa urządzenia:	Lada  konsola do rejestracji  1 sztuka

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konsola do rejestracji ( 3800mm : 3 stanowiska z nadstawką, plus 3 kontenerki , szyba o wymiarach 1200mmx 3000mm |  |  |
|  | Korpusy mebli oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm melaminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla | Tak |  |
|  | Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty) | Tak |  |
|  | W przypadku zastosowania płyt melaminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi | Tak podać |  |
|  | Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego | Tak |  |
|  | Szuflady typu skrzynkowego (boki metalowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, regulacja frontu 3D. Udźwig min. 30 kg | Tak podać |  |
|  | Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy, półki oklejone z 4 stron | Tak |  |
|  | W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe lewe i prawe, w ciągach szuflad – zamki centralne nie dotyczy szafek zlewozmywakowych i umywalkowych | Tak |  |
|  | Meble posadowione na nóżkach metalowych malowanych proszkowo o wysokości 150 mm z możliwością poziomowania w zakresie min. 20 mm | Tak podać |  |
|  |  | Tak podać |  |
|  | Meble montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Blaty z zabudowach socjalnych o grubości 38 mm pokryte HPL | Tak podać |  |
|  | Blaty biurek, stolików o grubości min 25 mm z płyty melaminowanej | Tak podać |  |
|  | Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu | Tak podać |  |
|  | Biurka, stoliki wsparte na stelażu metalowym malowanym proszkowo, profil nogi o przekroju 50x50 mm. Blat wsparty na ramie metalowej malowanej proszkowo po całym obwodzie | Tak podać |  |
|  | Meble, jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny (wystawiony przez uprawnioną jednostkę) dopuszczający ich stosowanie w laboratoriach, placówkach medycznych i dydaktycznych | Tak załączyć |  |
|  | Biurka i stoły robocze musza posiadać atesty PN-EN 527-1:2011; PN-EN 527-2+A1:2019; PN EN 1730:2013 | Tak załączyć |  |
|  | Szafy, regały aktowe, regały kartotekowe oraz nadstawki, szafy ubraniowe, szafy aktowo-ubraniowe, kontenery wolnostojące i pod blatowe muszą posiadać atesty: PN-EN 14073-2:2006; PN-EN 14073-3:2006, PN-EN 14074:2006 | Tak załączyć |  |
|  | Szafki wiszące muszą posiadać atesty PN-EN 16121+A1:2017; PN-EN 16122:2012 | Tak załączyć |  |