PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA STRYCHU NA SALE LEKCYJNE W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

Ekspertyza techniczna  stanu konstrukcji istniejącego budynku

| PROJEKTANT: mgr inż. Anna Aksman nr ewid. MAP/0336/POOK/12 spec. konstrukcyjno - budowlana | SPRAWDZAJĄCY: inż. Rajmund Scheffler nr ewid. UAN-8346/120/88 spec. konstrukcyjno -budowlana |
| --- | --- |

Tarnów, listopad 2018

Spis treści:

- Podstawa opracowania

- Zakres opracowania

- Dane istniejącego obiektu

- Ocena elementów konstrukcyjnych

- Wytyczne wykonawcze

- Stan podłoża gruntowego

- Warunki bezpieczeństwa

1. Podstawa opracowania

Podstawę niniejszego opracowania stanowią:

- wizja lokalna na obiekcie,

- dokumentacja architektoniczna,

- normy i wytyczne branżowe.

2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy oraz zmiana sposobu użytkowania strychu na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej na działkach  nr 799/6, 799/14 obręb Dąbrowa.

Niniejsze opracowanie obejmuje ocenę konstrukcyjną stanu istniejącego budynku -

Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

W części opisowej dla określenia stanu technicznego elementów konstrukcji posłużono się następującymi terminami:

„dobry” – elementy konstrukcyjne i budowlane wykonane zostały zgodnie ze sztuką budowlaną i gwarantuje się pełne przejęcie obciążeń, zachowanie stanów granicznych użytkowania oraz ich właściwe wykonanie;

„zadowalający” – posiadający pewne uchybienia pod względem konstrukcyjnym

i budowlanym, istnieje możliwość przywrócenia pierwotnych wartości technicznych drogą niewielkich napraw lub wzmocnień;

„niezadowalający” – posiadający duże uchybienia pod względem konstrukcyjnym

i budowlanym, istnieje tylko częściowa możliwość przywrócenia pierwotnych wartości

technicznych jednak wymagających znacznych nakładów;

„zły” – stan awaryjny elementów budowlanych i konstrukcji – do wymiany i rozbiórki.

3. Dane istniejącego obiektu.

Przedmiotowy obiekt to budynek murowany w technologii tradycyjnej, piętrowy z częściowym poddaszem użytkowym. Pozostała część poddasza to strych nieużytkowy. Dach konstrukcji drewnianej płatwiowo- kleszczowy kryty blachą.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącego budynku wraz z dostosowaniem do obowiązujących przepisów oraz zmiana sposobu użytkowania strychu na dodatkowe sale lekcyjne.

4. Ocena techniczna (wnioski)

Fundamenty:

Fundamenty budynku betonowe

Nie stwierdzono żadnych uszkodzeń mających wpływ na wytrzymałość.

Wytrzymałość i trwałość betonu określa się jako wystarczającą na dalszą eksploatację

budynku. Stan techniczny dobry.

Ściany konstrukcyjne:

Ściany konstrukcji murowanej ocieplone styropianem .

Ściany konstrukcyjne ocenia się, że wykonano prawidłowo z zachowaniem warunków technologicznych murowania ścian i zasad wytrzymałościowych .

Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń lub pęknięć mających wpływ na warunki

statyczno - wytrzymałościowe ścian nośnych. Stan techniczny dobry.

Stropy:

Stropy ocenia się, że wykonano prawidłowo z zachowaniem warunków technologicznych, montażu i zasad wytrzymałościowych. Nie stwierdzono istotnych uszkodzeń lub pęknięć mających wpływ na warunki statyczno - wytrzymałościowe stropu. Stan techniczny dobry.

Dach:

Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy z lukarnami. Pokrycie dachu blacha. Więźba dachowa płatwiowo -kleszczowa..

Stan techniczny dachu dobry. Dach zostanie ocieplony.

Schody:

Schody wewnętrzne monolityczne, zabiegowe. Stan techniczny dobry.

Zgodnie z § 206 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Projektowana dokumentacja: " przebudowy oraz zmiana sposobu użytkowania strychu na sale lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej na działkach  nr 799/6, 799/14 obręb Dąbrowa;" została sporządzona w oparciu o przeprowadzoną ekspertyzę w której stwierdza się że:

Konstrukcja budynku zapewnia nie przekroczenie stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji.

Na podstawie odkrywek ustalono że:

- nie występują pęknięcia ani zarysowania elementów konstrukcyjnych budynku tj. ścian fundamentowych, konstrukcyjnych, wieńców w budynku objętego opracowaniem, mające wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji;

- nie stwierdzono przemieszczeń i odkształceń mających wpływ na konstrukcję oraz jej przydatność użytkową;

- w budynku nie stwierdzono drgań mających wpływ na konstrukcję oraz ludzi w nim przebywających.

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu użytkowania strychu wykonana zgodnie z dokumentacją i zamieszczonymi tam uwagami nie stwarza zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników oraz istniejącego obiektu. Ingerencji w elementy konstrukcji będzie polegać na wykonaniu nowych otworów drzwiowych w istniejących ścianach.

5. Wytyczne wykonawcze

Wykonanie otworu  w istniejącej ścianie:

Przewiduje się wykonanie nadproża żelbetowego, prefabrykowanych typu L-19

z zachowaniem następującej kolejności robót :

- wyciąć sprzętem mechanicznym bruzdę w ścianie murowanej, następnie

poszerzyć i pogłębić ręcznie wnękę z jednej strony na głębokość ok.15 cm

- osadzić nadproże prefabrykowane, następnie zabetonować,

- odczekać aż beton uzyska wymaganą wytrzymałość,

- wykuć bruzdę ze strony drugiej, osadzić dwie belki prefabrykowane i uzupełnić

betonowanie

- po związaniu betonu min.14 dni wykuć otwór, całość nadproża wykończyć

tynkiem cementowym

6.Stan podłoża gruntowego

Posadowienie obiektu pozostaje bez zmian. Nie przewiduje się znacznego wzrostu obciążenia na konstrukcję istniejącego budynku ani wzrostu obciążenia na grunt. W związku ze zmianą sposobu użytkowania zmianie nie ulegnie powierzchnia zabudowy i zewnętrzne gabaryty budynku. Stwierdza się, że nośność gruntu jest wystarczająca do przeprowadzenia przebudowy i zmiany sposobu użytkowania poddasza oraz dalszą eksploatacji obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

7.Warunki bezpieczeństwa

Środki zabezpieczające pracowników

- Robotnicy zatrudnieni przy robotach budowlanych winni być zaopatrzeni w kaski, rękawice, okulary, maski przeciwpyłowe i odpowiedni sprzęt. Robotnicy pracujący na wysokości (roboty dachowe, elewacyjne) w pasy bezpieczeństwa.

- Robotnicy biorący udział w pracach budowlanych winni być dokładnie poinformowani przez kierownika budowy o zakresie charakterze i technologii prowadzonych robót.