Opis przedmiotu zamówienia

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Gminy Osiek Jasielski

Części zamówienia:

Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek Jasielski,

Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerchowa,

Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Osiek Jasielski i Świerchowa,

Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zawadka Osiecka,

Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pielgrzymka,

Część 6: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pielgrzymka,

Część 7: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawadka Osiecka.

Wymagane jest opracowanie oddzielnej dokumentacji dla każdej części i dla każdej miejscowości.

Wymagania ogólne dotyczące zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej wykonanie projektów zagospodarowania terenu, projektów architektoniczno-budowlanych, projektów technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich, informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- Wykonania aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej- dotyczy cz. 1-3,

- Opracowania koncepcji zagospodarowania terenu przebiegu sieci wraz z rozwiązaniami techniczno-materiałowymi -dotyczy cz. 1-3,

- Uzgodnienia z właścicielami nieruchomości przebiegu (trasy) sieci, lokalizację przepompowni ścieków wraz z zasilaniem (jeśli dotyczy), ogrodzeniem i dojazdem oraz uzyskania zgód od właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie sieć – dotyczy cz. 1-3,

- Przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sposób uzgodniony z Zamawiającym- dotyczy cz. 1-7,

- Uzyskania na własny koszt wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, pozwoleń, map itp. niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – dotyczy cz. 1-7,

- Opracowania wniosku wraz z załącznikami i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- dotyczy cz. 1 -3 (jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w m. Osiek Jasielski „Nowe Osiedle”),

- Opracowania operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego- jeśli będą wymagane – dotyczy cz. 1-7,

- Opracowania kompletu projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny) wraz ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami i uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na realizację robót budowlanych, lub dokonania skutecznego zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych- dotyczy cz. 1-7,

- Opracowania kosztorysów inwestorskich i przedmiarów- dotyczy cz. 1-7,

- Opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych- dotyczy cz. 1 -7,

- Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacja projektową - dotyczy cz. 1 -7.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu opracowaną dokumentację  w trzech egzemplarzach papierowych oraz kopii dokumentacji na nośniku USB w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej. (Poza ww. egzemplarzami Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dokumentację do wszelkich instytucji, w których konieczne będzie uzyskanie niezbędnych uzgodnień, decyzji lub pozwoleń.)

W przypadku likwidacji bądź przekształcenia Wykonawcy w jego obowiązki wstępuje następca prawny. W sytuacji gdyby likwidacja bądź przekształcenia własnościowe Wykonawcy uniemożliwiały wykonywania obowiązków wynikających z niniejszego postępowania zamawiający ma prawo do zlecenia nadzoru autorskiego innemu podmiotowi oraz wykorzystywania i dalszego opracowywania, w tym dokonywania zmian
w przekazanej dokumentacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów lub konieczności uzyskiwania zgody Wykonawcy wynikającej z prawa autorskiego określonego ustawą z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Osiek Jasielski

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego 
na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z ewentualnymi przepompowniami w miejscowości Osiek Jasielski oraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację zadania.

Zamawiający wymaga uzyskania odrębnych prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskania odrębnych zaświadczeń z organu architektoniczno-budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

Zamawiający nie wymaga projektów wykonawczych. W zamian wymaga jednak, aby projekty techniczne, stanowiące części projektów budowlanych spełniały wymagania odpowiadające projektom wykonawczym (tj. zostały sporządzone w zakresie i stopniu szczegółowości umożliwiającym skuteczną realizację planowanego zadania na budowie).

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który uwzględniającej wymagania ogólne Zamawiającego oraz zawiera:

- opracowanie ustalenie koncepcji  przebiegu

- zebranie zgód właścicieli działek na wejście w teren,

- uzyskanie decyzji lokalizacyjnej

- wykonanie map do celów projektowych

- wykonanie badań geologicznych

- kanał sanitarny grawitacyjny DN 200 PVC o łącznej długości ok. 0,457 km (część inwestycji objęta miejscowym planem),

- budowa niezbędnych przepompowni ścieków sanitarnych z infrastrukturą towarzyszącą oraz zasilaniem energetycznym wraz ze zjazdami,- jeżeli zaistnieje potrzeba- – planowane grawitacyjnie

- opinię geotechniczną wraz z badaniem podłoża gruntowego (ilość odwiertów co najmniej 1 pod każdą z przepompownię oraz w miejscach o głębokości wykopu większej niż 3,0 m) w razie konieczności projekt geotechniczny.

- mapy do celów projektowych w skali 1:500

- wszystkie opracowania oraz wymagane prawem zgody, uzgodnienia (m.in. Konserwatora Zabytków, z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych) oraz pozwolenia i decyzje umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, zarządców cieków wodnych, zarządców dróg i sieci, pozwolenia wodno-prawne, decyzje i inne wymagane uzgodnienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, badania, uzgodnienia i czynności niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za wykonanie zamówienia.

Zamawiający przyjmuje, że projektowaną kanalizację należy: włączyć do projektowanego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Osiek Jasielski.  Z terenu objętego projektem ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Świerchowa

Szacunkowa liczba mieszkańców objętych projektem oraz liczba budynków do podłączenia w m. Osiek Jasielski około 23 osób, 14 domów,

- Należy przewidzieć 100% pokrycia skanalizowania istniejących budynków i nowobudowanych budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej oraz występujących obiektów usługowych i handlowych. Należy zaprojektować kanalizację sanitarną oraz przepompownie w takiej technologii i o takich parametrach, aby w przyszłości zapewniła ona odbiór ścieków ze wszystkich działek we wskazanej miejscowości oraz umożliwiała dalszą rozbudowę sieci. Liczba mieszkańców podana powyżej ma obrazować jedynie skalę projektowanego zadania. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli nieruchomości oświadczenia-umowy o zgodzie lub odmowie na zaprojektowanie i wykonanie rurociągów przez ich posesje. Umowa ma być wyrażona na fragmencie kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji, przedstawiającym daną nieruchomość oraz przebieg sieci przez daną nieruchomość, treść zgody należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca sporządzi zestawienia wszystkich studzienek i ich rodzaj, powierzchnię dróg i dojść do odtworzenia, liczbę i długość kolizji.

- Zamawiający nie jest w stanie określić długości planowanej sieci kanalizacyjnej, ponieważ jest to uzależnione od pozyskania zgód od właścicieli nieruchomości na posadowienie infrastruktury, przyjętej technologii robót, warunków gruntowych, warunków terenowych itp.  Szacowany zakres zadania obejmuje: w msc. Osiek Jasielski– ok. 0,46 km sieci kanalizacyjnej. Podane długości oraz liczbę przepompowni należy traktować jako orientacyjne, ponieważ rozwiązania projektowe przyjęte przez Wykonawcę mogą znacząco różnić się od podanych szacunków.

- Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, standard oraz inne istotne elementy. Zamawiający oczekuje, iż zastosowane rozwiązanie projektowe uwzględnią:

- zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ,

- możliwie najtańsze nakłady na wykonanie,

- możliwie najniższe nakłady na eksploatację.

Dlatego też Zamawiający może nakazać na etapie koncepcji opracowanie nowego rozwiązania projektowego na wybrane odcinki które w uzasadniony sposób będą korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.

- Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie na roboczo uzgadniał z nim przewidywaną technologię odprowadzenia ścieków. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania systemu podciśnieniowego. Zamawiający dopuszcza system grawitacyjno - ciśnieniowy ze strefowymi pompowniami tłocznymi. W przypadkach uzasadnionych warunkami gruntowymi (tj. przewidywane bardzo głębokie wykopy, występujące płytkie wody podskórne, kurzawki itp.) Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów indywidualnej kanalizacji ciśnieniowej. Dla indywidualnych przypadków uzasadnionych ekonomicznie bądź technologicznie Zamawiający dopuszcza (decyzja w tej sprawie należy do Zamawiającego po uprzednim uzasadnieniu Wykonawcy) zastosowanie indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków. Zamawiający oczekuje, iż kompletne opracowania na poszczególne etapy będą mu przekazywane sukcesywnie przez Wykonawcę.

Uwaga: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego oraz rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym Wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie różna od szacowanej. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji w terenie - w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

Dokumentacja budowlano-techniczna w rozumieniu niniejszego przetargu jest opracowaniem wielofazowym i wielobranżowym.

Wielofazowość projektu polega na tym, że w zakresie swoim musi on obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla całego zakresu objętego projektem:

- kompletnych wniosków o wydanie:

- uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego - teren/obszar opracowania w m. Osiek Jasielski  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Jasielski.

- wykonanie wszystkich badań gruntu potrzebnych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zgodnie przepisami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a dla terenów dróg, parkingów i placów składowych zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z posadowieniem infrastruktury nad i podziemnej,

- uzyskanie kompletnego wykazu działek objętych inwestycją od właściwego organu ewidencji gruntów,

- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą uzbrojenia,

- uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu kanalizacji lub jej uzbrojenia w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi,

- inwentaryzację zieleni wraz z przygotowaniem ewentualnego wniosku (w razie potrzeby stosownej opinii lub opracowania) odnośnie wycinki drzewostanu dla prowadzenia robót budowlanych oraz nasadzeń zastępczych,

- bilans ilościowy ścieków wykonany w sposób obliczeniowy z przedstawieniem metody przyjętej do obliczeń,

- koncepcję wstępną obejmującą: lokalizację inwestycji, wymagania terenu pod inwestycję z jego charakterystyką, opis przyjętych rozwiązań, charakterystykę zastosowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń technicznych, opis inwestycji towarzyszących do inwestycji podstawowej, opis skutków inwestycji dla środowiska i projektowane przeciwdziałania, opis wymaganych w projekcie budowlanym uzgodnień, a w szczególności wymaganych decyzji administracyjnych,

- wnioski o wydanie warunków technicznych skierowane do wszystkich gestorów sieci na dostawę mediów niezbędnych do zrealizowania inwestycji,

- wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego  oraz technicznego dla całej inwestycji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego wynikające z art. 20 Ustawy PB,

- przygotowanie wniosków(wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) o wydanie oraz uzyskanie na rzecz Zmawiającego wszelkich uzgodnień oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Uwaga: Wszelkie decyzje i pozwolenia Wykonawca winien pozyskać na Gminę Osiek Jasielski.

- wykonanie projektów technologii wykonania robót, w tym projektów wykopów, ich zabezpieczeń i odwodnień, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wytyczne dla wykonawcy robót. Projekty wykonawcze winny uzupełniać i uszczegółowiać projekty budowlane w zakresie i stopniu ich dokładności niezbędnym do prawidłowego i pełnego sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWIOR oraz realizacji robót,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich,

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy PB,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,

- uzyskanie w razie potrzeby opinii-zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli będzie wymagane,

- sprawowanie w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru autorskiego we wszystkich branżach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz:

  - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

  - uzgadnianie i wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Inwestora, Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w razie stwierdzenia: -wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót, -zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie i koszty eksploatacji obiektu,

  - uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego, zajęcie stanowiska i przedłożenie go na piśmie do Zamawiającego w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających powodujących wzrost wartości inwestycji w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego,

  - branie udziału w naradach, odbiorach częściowych i końcowych oraz rozruchach technologicznych.

Wielobranżowość projektu polega na tym, że swoim zakresem musi on obejmować wszystkie branże, których opracowania mogą wystąpić w trakcie trwania realizacji projektu we wszystkich jego fazach. Dotyczy to w szczególności:

- prac geodezyjnych,

- prac geotechnicznych badania gruntu, odwierty powinny być wykonane min. co 300 m, aby właściwie wycenić wymianę i zagęszczenie gruntu w ulicach,

- opracowań związanych z ochroną środowiska w tym: ocenę rozwiązań projektowych pod kątem ich wpływu na środowisko,

- wykonania inwentaryzacji dla potrzeb projektu z oceną wymaganego zakresu przebudowy i budowy obiektów,

- dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia,

- niezbędnych opinii, ocen, ekspertyz i decyzji administracyjnych dopuszczających projektowane przedsięwzięcie do realizacji oraz uprawniające obiekt do eksploatacji,

- przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w układzie elementów robót oraz zbiorczego zestawienia kosztów ZZK zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na poszczególne etapy.

- Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar podlegają szczegółowym uzgodnieniom z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do sporządzania opracowań kosztorysowych obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie z Zamawiającym założeń do ich sporządzenia.

- Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. winny być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku, jako opracowania przekazane w wersji w formacie pdf umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. W przypadku dokumentów podpisanych elektronicznie pliki przekazuje się w wersji wytworzonej i podpisanej elektronicznie.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami i ustaleniami:

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zespół Projektowy Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Zespół Projektowy(ZP) zapewniający wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz wymogami Zamawiającego.

  - W skład ZP wchodzą: - główny projektant - sprawdzający koordynator, - projektanci poszczególnych branż stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 1a ustawy PB, - osoby posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wyznaczeni przez Wykonawcę do sprawdzenia dokumentacji poszczególnych branż pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi - stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy PB.

  - W razie nieobecności w/w specjalistów, wynikającej np. z urlopu, zwolnienia lekarskiego itp., Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo na cały czas nieobecności by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

- Wymagania związane z przedmiotem zamówienia wynikają z: a) Dyrektyw Unii Europejskiej, b) Ustawodawstwa Krajowego, c) przepisów wykonawczych, d) obowiązku uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa,
e) warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego.

- Wymagania dla projektowanych obiektów:

  - urządzenia i materiały przewidziane w projekcie winny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - uwzględnienie zasady najlepszej dostępnej techniki wynikającej z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

  - w wyjątkowych przypadkach w razie wysokiego poziomu wody gruntowej, trudnych warunków gruntowych, wielkości, ukształtowania działki bądź przyjętej przez właściciela koncepcji zagospodarowania nieruchomości dopuszcza się możliwość zastosowania systemu ciśnieniowego. Dla indywidualnych przypadków uzasadnionych ekonomicznie (kosztów wykonania systemu grawitacyjnego lub tłocznego) bądź technologicznie Zamawiający dopuszcza także (decyzja w tej sprawie należy do Zamawiającego po uprzednim uzasadnieniu Wykonawcy) zastosowanie indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków z uwzględnieniem: -najtańszych kosztów wykonania, -najniższych nakładów na eksploatację.

  - obowiązek uzgodnienia z zamawiającym na roboczo przyjętej technologii odprowadzania ścieków.

  - należy przewidzieć pełną wymianę gruntu w przypadku występowania gruntów trudno zagęszczalnych np.: iły, gliny na trasie sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji metodą rozkopu w drogach publicznych i dojazdowych, chodnikach wjazdach i utwardzonych.

Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Świerchowa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego 
na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Świerchowa oraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację zadania.

Zamawiający wymaga uzyskania odrębnych prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskania odrębnych zaświadczeń z organu architektoniczno-budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

Zamawiający nie wymaga projektów wykonawczych. W zamian wymaga jednak, aby projekty techniczne, stanowiące części projektów budowlanych spełniały wymagania odpowiadające projektom wykonawczym (tj. zostały sporządzone w zakresie i stopniu szczegółowości umożliwiającym skuteczną realizację planowanego zadania na budowie).

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który uwzględniającej wymagania ogólne Zamawiającego oraz zawiera:

- opracowanie ustalenie koncepcji  przebiegu

- zebranie zgód właścicieli działek na wejście w teren,

- uzyskanie decyzji lokalizacyjnej

- wykonanie map do celów projektowych

- wykonanie badań geologicznych

- kanał sanitarny grawitacyjny DN 200 PVC o łącznej długości ok. 0,760 km

- budowa niezbędnych przepompowni ścieków sanitarnych z infrastrukturą towarzyszącą oraz zasilaniem energetycznym wraz ze zjazdami- jeżeli zaistnieje potrzeba – planowane grawitacyjnie

- opinię geotechniczną wraz z badaniem podłoża gruntowego (ilość odwiertów co najmniej 1 pod każdą z przepompownię oraz w miejscach o głębokości wykopu większej niż 3,0 m) w razie konieczności projekt geotechniczny.

- mapy do celów projektowych w skali 1:500

- wszystkie opracowania oraz wymagane prawem zgody, uzgodnienia (m.in. Konserwatora Zabytków, z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych) oraz pozwolenia i decyzje umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, zarządców cieków wodnych, zarządców dróg i sieci, pozwolenia wodno-prawne, decyzje i inne wymagane uzgodnienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, badania, uzgodnienia i czynności niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za wykonanie zamówienia.

Zamawiający przyjmuje, że projektowaną kanalizację należy: włączyć do projektowanego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Świerchowa.  Z terenu objętego projektem ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Świerchowa.

Szacunkowa liczba mieszkańców objętych projektem oraz liczba budynków do podłączenia w m. Świerchowa około 77 osób, 46 domów,

- Należy przewidzieć 100% pokrycia skanalizowania istniejących budynków i nowobudowanych budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej oraz występujących obiektów usługowych i handlowych. Należy zaprojektować kanalizację sanitarną oraz przepompownie w takiej technologii i o takich parametrach, aby w przyszłości zapewniła ona odbiór ścieków ze wszystkich działek we wskazanej miejscowości oraz umożliwiała dalszą rozbudowę sieci. Liczba mieszkańców podana powyżej ma obrazować jedynie skalę projektowanego zadania. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli nieruchomości oświadczenia-umowy o zgodzie lub odmowie na zaprojektowanie i wykonanie rurociągów przez ich posesje. Umowa ma być wyrażona na fragmencie kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji, przedstawiającym daną nieruchomość oraz przebieg sieci przez daną nieruchomość, treść zgody należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca sporządzi zestawienia wszystkich studzienek i ich rodzaj, powierzchnię dróg i dojść do odtworzenia, liczbę i długość kolizji.

- Zamawiający nie jest w stanie określić długości planowanej sieci kanalizacyjnej, ponieważ jest to uzależnione od pozyskania zgód od właścicieli nieruchomości na posadowienie infrastruktury, przyjętej technologii robót, warunków gruntowych, warunków terenowych itp.  Szacowany zakres zadania obejmuje: w msc. Świerchowa – ok. 0,760 km sieci kanalizacyjnej. Podane długości oraz liczbę przepompowni należy traktować jako orientacyjne ponieważ rozwiązania projektowe przyjęte przez Wykonawcę mogą znacząco różnić się od podanych szacunków.

- Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, standard oraz inne istotne elementy. Zamawiający oczekuje, iż zastosowane rozwiązanie projektowe uwzględnią:

- zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ,

- możliwie najtańsze nakłady na wykonanie,

- możliwie najniższe nakłady na eksploatację.

Dlatego też Zamawiający może nakazać na etapie koncepcji opracowanie nowego rozwiązania projektowego na wybrane odcinki które w uzasadniony sposób będą korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.

- Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie na roboczo uzgadniał z nim przewidywaną technologię odprowadzenia ścieków. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania systemu podciśnieniowego. Zamawiający dopuszcza system grawitacyjno - ciśnieniowy ze strefowymi pompowniami tłocznymi. W przypadkach uzasadnionych warunkami gruntowymi (tj. przewidywane bardzo głębokie wykopy, występujące płytkie wody podskórne, kurzawki itp.) zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów indywidualnej kanalizacji ciśnieniowej. Dla indywidualnych przypadków uzasadnionych ekonomicznie bądź technologicznie Zamawiający dopuszcza (decyzja w tej sprawie należy do Zamawiającego po uprzednim uzasadnieniu Wykonawcy) zastosowanie indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków. Zamawiający oczekuje, iż kompletne opracowania na poszczególne etapy będą mu przekazywane sukcesywnie przez Wykonawcę.

Uwaga: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego oraz rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie różna od szacowanej. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji w terenie - w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

Dokumentacja budowlano-techniczna w rozumieniu niniejszego przetargu jest opracowaniem wielofazowym i wielobranżowym.

Wielofazowość projektu polega na tym, że w zakresie swoim musi on obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla całego zakresu objętego projektem:

- kompletnych wniosków o wydanie:

- uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego - teren/obszar opracowania w m. Świerchowa nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Jasielski.

- wykonanie wszystkich badań gruntu potrzebnych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zgodnie przepisami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a dla terenów dróg, parkingów i placów składowych zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z posadowieniem infrastruktury nad i podziemnej,

- uzyskanie kompletnego wykazu działek objętych inwestycją od właściwego organu ewidencji gruntów,

- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą uzbrojenia,

- uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu kanalizacji lub jej uzbrojenia w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi,

- inwentaryzację zieleni wraz z przygotowaniem ewentualnego wniosku (w razie potrzeby stosownej opinii lub opracowania) odnośnie wycinki drzewostanu dla prowadzenia robót budowlanych oraz nasadzeń zastępczych,

- bilans ilościowy ścieków wykonany w sposób obliczeniowy z przedstawieniem metody przyjętej do obliczeń,

- koncepcję wstępną obejmującą: lokalizację inwestycji, wymagania terenu pod inwestycję z jego charakterystyką, opis przyjętych rozwiązań, charakterystykę zastosowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń technicznych, opis inwestycji towarzyszących do inwestycji podstawowej, opis skutków inwestycji dla środowiska i projektowane przeciwdziałania, opis wymaganych w projekcie budowlanym uzgodnień a w szczególności wymaganych decyzji administracyjnych,

- wnioski o wydanie warunków technicznych skierowane do wszystkich gestorów sieci na dostawę mediów niezbędnych do zrealizowania inwestycji,

- wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego  oraz technicznego dla całej inwestycji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego wynikające z art. 20 Ustawy PB,

- przygotowanie wniosków(wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) o wydanie oraz uzyskanie na rzecz Zmawiającego wszelkich uzgodnień oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Uwaga: Wszelkie decyzje i pozwolenia Wykonawca winien pozyskać na Gminę Osiek Jasielski.

- wykonanie projektów technologii wykonania robót, w tym projektów wykopów, ich zabezpieczeń i odwodnień, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wytyczne dla wykonawcy robót. Projekty wykonawcze winny uzupełniać i uszczegółowiać projekty budowlane w zakresie i stopniu ich dokładności niezbędnym do prawidłowego i pełnego sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWIOR oraz realizacji robót,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich,

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy PB,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,

- uzyskanie w razie potrzeby opinii-zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli będzie wymagane

- sprawowanie w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru autorskiego we wszystkich branżach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz:

  - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

  - uzgadnianie i wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Inwestora, Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w razie stwierdzenia: -wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót, -zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie i koszty eksploatacji obiektu,

  - uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego, zajęcie stanowiska i przedłożenie go na piśmie do zamawiającego w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających powodujących wzrost wartości inwestycji w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego,

  - branie udziału w naradach, odbiorach częściowych i końcowych oraz rozruchach technologicznych.

Wielobranżowość projektu polega na tym, że swoim zakresem musi on obejmować wszystkie branże, których opracowania mogą wystąpić w trakcie trwania realizacji projektu we wszystkich jego fazach. Dotyczy to w szczególności:

- prac geodezyjnych,

- prac geotechnicznych badania gruntu, odwierty powinny być wykonane min. co 300 m, aby właściwie wycenić wymianę i zagęszczenie gruntu w ulicach,

- opracowań związanych z ochroną środowiska w tym: ocenę rozwiązań projektowych pod kątem ich wpływu na środowisko,

- wykonania inwentaryzacji dla potrzeb projektu z oceną wymaganego zakresu przebudowy i budowy obiektów,

- dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia,

- niezbędnych opinii, ocen, ekspertyz i decyzji administracyjnych dopuszczających projektowane przedsięwzięcie do realizacji oraz uprawniające obiekt do eksploatacji,

- przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w układzie elementów robót oraz zbiorczego zestawienia kosztów ZZK zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na poszczególne etapy.

- Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar podlegają szczegółowym uzgodnieniom z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do sporządzania opracowań kosztorysowych obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie z Zamawiającym założeń do ich sporządzenia.

- Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. winny być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku, jako opracowania przekazane w wersji w formacie pdf umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. W przypadku dokumentów podpisanych elektronicznie pliki przekazuje się w wersji wytworzonej i podpisanej elektronicznie.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami i ustaleniami:

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zespół Projektowy Wykonawcy:

  - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Zespół Projektowy(ZP) zapewniający wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz wymogami Zamawiającego.

  - W skład ZP wchodzą: - główny projektant - sprawdzający koordynator, - projektanci poszczególnych branż stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 1a ustawy PB, - osoby posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wyznaczeni przez Wykonawcę do sprawdzenia dokumentacji poszczególnych branż pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi - stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy PB.

  - W razie nieobecności w/w specjalistów, wynikającej np. z urlopu, zwolnienia lekarskiego itp., Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo na cały czas nieobecności by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

- Wymagania związane z przedmiotem zamówienia wynikają z: a) Dyrektyw Unii Europejskiej, b) Ustawodawstwa Krajowego, c) przepisów wykonawczych, d) obowiązku uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa,
e) warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego.

- Wymagania dla projektowanych obiektów:

  - urządzenia i materiały przewidziane w projekcie winny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - uwzględnienie zasady najlepszej dostępnej techniki wynikającej z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

  - w wyjątkowych przypadkach w razie wysokiego poziomu wody gruntowej, trudnych warunków gruntowych, wielkości, ukształtowania działki bądź przyjętej przez właściciela koncepcji zagospodarowania nieruchomości dopuszcza się możliwość zastosowania systemu ciśnieniowego. Dla indywidualnych przypadków uzasadnionych ekonomicznie (kosztów wykonania systemu grawitacyjnego lub tłocznego) bądź technologicznie Zamawiający dopuszcza także (decyzja w tej sprawie należy do Zamawiającego po uprzednim uzasadnieniu Wykonawcy) zastosowanie indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków z uwzględnieniem: -najtańszych kosztów wykonania, -najniższych nakładów na eksploatację.

  - obowiązek uzgodnienia z zamawiającym na roboczo przyjętej technologii odprowadzania ścieków.

  - należy przewidzieć pełną wymianę gruntu w przypadku występowania gruntów trudno zagęszczanych np.: iły, gliny na trasie sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji metodą rozkopu w drogach publicznych i dojazdowych, chodnikach wjazdach i utwardzonych.

Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Osiek Jasielski i Świerchowa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego 
na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Osiek Jasielski i Świerchowa  z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację zadania.

Zamawiający wymaga uzyskania odrębnych prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy sieci wodociągowej oraz uzyskania odrębnych zaświadczeń z organu architektoniczno-budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

Zamawiający nie wymaga projektów wykonawczych. W zamian wymaga jednak, aby projekty techniczne, stanowiące części projektów budowlanych spełniały wymagania odpowiadające projektom wykonawczym (tj. zostały sporządzone w zakresie i stopniu szczegółowości umożliwiającym skuteczną realizację planowanego zadania na budowie).

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który uwzględniającej wymagania ogólne Zamawiającego oraz zawiera:

- opracowanie ustalenie koncepcji  przebiegu,

- zebranie zgód właścicieli działek na wejście w teren, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej

- wykonanie map do celów projektowych

- wykonanie badań geologicznych

- Osiek Jasielski, Świerchowa – Przewidziana długość sieci wodociągowej w zakresie średnic 40 – 160 ok. 6 km ±20%

- opinię geotechniczną wraz z badaniem podłoża gruntowego (ilość odwiertów co najmniej 1 na 1 km sieci) w razie konieczności projekt geotechniczny.

- mapy do celów projektowych w skali 1:500

- ewentualne projekty przebudowy infrastruktury technicznej (przesunięcie słupów energetycznych lub teletechnicznych, przełożenie odcinków instalacji gazowej itp.)

- projekty organizacji ruchu na czas budowy,

- wszystkie opracowania oraz wymagane prawem zgody, uzgodnienia (m.in. Konserwatora Zabytków, z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych) oraz pozwolenia i decyzje umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, zarządców cieków wodnych, zarządców dróg i sieci, pozwolenia wodno-prawne, decyzje i inne uzgodnienia wymagane

- całość dokumentacji musi zostać wykonana i przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej (wydruk) oraz w wersji elektronicznej.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, badania, uzgodnienia i czynności niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za wykonanie zamówienia.

- Zamawiający przyjmuje, że projektowaną sieć wodociągową należy podłączyć od końcówki  projektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Osiek Jasielski.

- Szacunkowa liczba mieszkańców objętych projektem oraz liczba budynków do podłączenia:

- Osiek Jasielski, Świerchowa około 500 osób,  ok 294  domy,

Należy przewidzieć 100% pokrycia istniejących budynków i nowobudowanych budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej oraz występującymi obiektami usługowymi i handlowymi. Należy zaprojektować sieć wodociągową w takiej technologii i o takich parametrach, aby w przyszłości zapewniła ona możliwość dostarczania wody do wszystkich działek we wskazanej miejscowości oraz umożliwiała dalszą rozbudowę sieci. Liczba mieszkańców podana powyżej ma obrazować jedynie skalę projektowanego zadania. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od właścicieli nieruchomości oświadczenia-umowy o zgodzie lub odmowie na zaprojektowanie i wykonanie rurociągów przez ich posesje. Umowa ma być wyrażona na fragmencie kserokopii mapy przedmiotowej inwestycji, przedstawiającym daną nieruchomość oraz przebieg sieci przez daną nieruchomość, treść zgody należy uzgodnić z Zamawiającym.

- Wykonawca sporządzi zestawienia wszystkich niezbędnych informacji tj. powierzchnię dróg i dojść do odtworzenia, liczbę i długość kolizji.

- Zamawiający nie jest w stanie określić długości planowanej sieci wodociągowej, ponieważ jest to uzależnione od pozyskania zgód od właścicieli nieruchomości na posadowienie infrastruktury, przyjętej technologii robót, warunków gruntowych, warunków terenowych itp. szacowany zakres zadania obejmuje: w msc. Osiek Jasielski, Świerchowa – Przewidziana długość sieci wodociągowej w zakresie średnic 40 – 160 i ok. 6 ±20% km według rozwiązań systemowych; Podane długości należy traktować jako orientacyjne, ponieważ rozwiązania projektowe przyjęte przez Wykonawcę mogą znacząco różnić się od podanych szacunków.

- Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, standard oraz inne istotne elementy. Zamawiający oczekuje, iż zastosowane rozwiązanie projektowe uwzględnią:

- zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- możliwie najtańsze nakłady na wykonanie,

- możliwie najniższe nakłady na eksploatację.

Dlatego też Zamawiający może nakazać na etapie koncepcji opracowanie nowego rozwiązania projektowego na wybrane odcinki które w uzasadniony sposób będą korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.

- Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie na roboczo uzgadniał z nim przewidywaną technologię dostarczania wody.

Uwaga: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego oraz rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie różna od szacowanej. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji w terenie - w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

- Dokumentacja budowlano-techniczna w rozumieniu niniejszego przetargu jest opracowaniem wielofazowym i wielobranżowym.

Wielofazowość projektu polega na tym, że w zakresie swoim musi on obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla całego zakresu objętego projektem:

- kompletnych wniosków o wydanie:

- uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego - teren/obszar opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Jasielski dotyczy miejscowości Świerchowa, Osiek Jasielski (Nowe Osiedle)- objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- wykonanie wszystkich badań gruntu potrzebnych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zgodnie przepisami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a dla terenów dróg, parkingów i placów składowych zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z posadowieniem infrastruktury nad i podziemnej,

- uzyskanie kompletnego wykazu działek objętych inwestycją od właściwego organu ewidencji gruntów,

- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą uzbrojenia,

- uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu kanalizacji lub jej uzbrojenia w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi,

- inwentaryzację zieleni wraz z przygotowaniem ewentualnego wniosku (w razie potrzeby stosownej opinii lub opracowania) odnośnie wycinki drzewostanu dla prowadzenia robót budowlanych oraz nasadzeń zastępczych,

- bilans ilościowy wody wykonany w sposób obliczeniowy z przedstawieniem metody przyjętej do obliczeń,

- koncepcję wstępną obejmującą:  lokalizację inwestycji, wymagania terenu pod inwestycję z jego charakterystyką, opis przyjętych rozwiązań, charakterystykę zastosowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń technicznych, opis inwestycji towarzyszących do inwestycji podstawowej, opis skutków inwestycji dla środowiska i projektowane przeciwdziałania, opis wymaganych w projekcie budowlanym uzgodnień a w szczególności wymaganych decyzji administracyjnych,

- wnioski o wydanie warunków technicznych skierowane do wszystkich gestorów sieci na dostawę mediów niezbędnych do zrealizowania inwestycji,

- wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego  oraz technicznego dla całej inwestycji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego wynikające z art. 20 Ustawy PB,

- przygotowanie wniosków (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) o wydanie oraz uzyskanie na rzecz Zmawiającego wszelkich uzgodnień oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Uwaga: Wszelkie decyzje i pozwolenia Wykonawca winien pozyskać na Gminę Osiek Jasielski.

- wykonanie projektów technologii wykonania robót, w tym projektów wykopów, ich zabezpieczeń i odwodnień, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wytyczne dla wykonawcy robót. Projekty wykonawcze winny uzupełniać i uszczegółowiać projekty budowlane w zakresie i stopniu ich dokładności niezbędnym do prawidłowego i pełnego sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWIOR oraz realizacji robót,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich,

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy PB,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,

- uzyskanie w razie potrzeby opinii-zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli będzie wymagane

- sprawowanie w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru autorskiego we wszystkich branżach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz:

  - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

  - uzgadnianie i wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Inwestora, Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w razie stwierdzenia: -wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót, -zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie i koszty eksploatacji obiektu,

  - uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego, zajęcie stanowiska i przedłożenie go na piśmie do zamawiającego w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających powodujących wzrost wartości inwestycji w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego,

  - branie udziału w naradach, odbiorach częściowych i końcowych oraz rozruchach technologicznych.

Wielobranżowość projektu polega na tym, że swoim zakresem musi on obejmować wszystkie branże, których opracowania mogą wystąpić w trakcie trwania realizacji projektu we wszystkich jego fazach. Dotyczy to w szczególności:

- prac geodezyjnych,

- prac geotechnicznych badania gruntu, odwierty powinny być wykonane min. co 300 m, aby właściwie wycenić wymianę i zagęszczenie gruntu w ulicach,

- prac projektowych we wszystkich branżach, a w szczególności: technologiczna sanitarna, konstrukcyjna, architektoniczna, elektryczna, drogowa,

- opracowań związanych z ochroną środowiska w tym: ocenę rozwiązań projektowych pod kątem ich wpływu na środowisko,

- wykonania inwentaryzacji dla potrzeb projektu z oceną wymaganego zakresu przebudowy i budowy obiektów,

- uzgodnień branżowych poprzedzonych uzyskaniem warunków technicznych, dostawy wody, itp.,

- dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia,

- niezbędnych opinii, ocen, ekspertyz i decyzji administracyjnych dopuszczających projektowane przedsięwzięcie do realizacji oraz uprawniające obiekt do eksploatacji,

- przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w układzie elementów robót oraz zbiorczego zestawienia kosztów ZZK zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na poszczególne etapy.

- Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar podlegają szczegółowym uzgodnieniom z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do sporządzania opracowań kosztorysowych obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie z Zamawiającym założeń do ich sporządzenia. Kosztorysy winny być podzielone na sieć i przyłącza oddzielnie dla każdego medium.

- Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. winny być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku, jako opracowania przekazane w wersji w formacie pdf umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. W przypadku dokumentów podpisanych elektronicznie pliki przekazuje się w wersji wytworzonej i podpisanej elektronicznie.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami i ustaleniami:

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zespół Projektowy Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Zespół Projektowy (ZP) zapewniający wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz wymogami Zamawiającego.

  - W skład ZP wchodzą: - główny projektant - sprawdzający koordynator, - projektanci poszczególnych branż stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 1a ustawy PB, - osoby posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wyznaczeni przez Wykonawcę do sprawdzenia dokumentacji poszczególnych branż pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi - stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy PB.

  - W razie nieobecności w/w specjalistów, wynikającej np. z urlopu, zwolnienia lekarskiego itp., Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo na cały czas nieobecności by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

- Wymagania związane z przedmiotem zamówienia wynikają z: a) Dyrektyw Unii Europejskiej, b) Ustawodawstwa Krajowego, c) przepisów wykonawczych, d) obowiązku uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa,
e) warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego.

- Wymagania dla projektowanych obiektów:

  - urządzenia i materiały przewidziane w projekcie winny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - uwzględnienie zasady najlepszej dostępnej techniki wynikającej z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

  - system wodociągowy – ciśnieniowy,

  - obowiązek uzgodnienia z zamawiającym na roboczo przyjętej technologii dostarczania wody.

  - należy przewidzieć pełną wymianę gruntu w przypadku występowania gruntów trudno zagęszczanych np.: iły, gliny na trasie sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji metodą rozkopu w drogach publicznych i dojazdowych, chodnikach wjazdach i utwardzonych.

Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zawadka Osiecka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego 
na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zawadka Osiecka z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację zadania na podstawie decyzji lokalizacyjnej – uzgodniony przebieg trasy   na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zawadka Osiecka.

Zamawiający wymaga uzyskania odrębnych prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy sieci wodociągowej oraz uzyskania odrębnych zaświadczeń z organu architektoniczno-budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

Zamawiający nie wymaga projektów wykonawczych. W zamian wymaga jednak, aby projekty techniczne, stanowiące części projektów budowlanych spełniały wymagania odpowiadające projektom wykonawczym (tj. zostały sporządzone w zakresie i stopniu szczegółowości umożliwiającym skuteczną realizację planowanego zadania na budowie).

Zamawiający jest w posiadaniu zgód właścicieli działek na wejście w teren, uzgodnionej trasy przebiegu sieci oraz jest w trakcie uzyskania decyzji lokalizacyjnej - przewidywany termin prawomocnej decyzji druga połowa kwietnia 2026 r.  oraz map do celów projektowych. Zamawiający posada również zgody zarządców dróg powiatowych na przekroczenie drogi oraz zgody PGW WP na przekroczenie cieków wodnych.

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który uwzględniającej wymagania ogólne Zamawiającego oraz zawiera:

- wykonanie badań geologicznych

- Zawadka Osiecka – Zamawiający posiada określoną długości  sieci wodociągowej, zakres zadania obejmuje: w msc. Zawadka Osiecka – o  długość sieci wodociągowej  PE-HD ok. 10790 m w zakresie średnic  – 125 mm – 4480 m, średnic  – 110 mm – 1370 m, średnic  – 90 mm – 1840 m, średnic  – 63 mm – 1790 m i, średnic  – 40 mm – 1310 m według rozwiązań systemowych;

- Opinię geotechniczną wraz z badaniem podłoża gruntowego (ilość odwiertów co najmniej 1 na 1 km sieci) w razie konieczności projekt geotechniczny.

- Zamawiający jest w posiadaniu Map do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000

- Ewentualne projekty przebudowy infrastruktury technicznej (przesunięcie słupów energetycznych lub teletechnicznych, przełożenie odcinków instalacji gazowej itp.)

- Projekty organizacji ruchu na czas budowy,

- Wszystkie opracowania oraz wymagane prawem zgody, uzgodnienia (m.in. Konserwatora Zabytków, z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych) oraz pozwolenia i decyzje umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, zarządców cieków wodnych, zarządców dróg i sieci, pozwolenia wodno-prawne, decyzje i inne uzgodnienia wymagane

Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, badania, uzgodnienia i czynności niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za wykonanie zamówienia.

Zamawiający przyjmuje, że projektowaną sieć wodociągową należy podłączyć do sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Pielgrzymka.

Szacunkowa liczba mieszkańców objętych projektem oraz liczba budynków do podłączenia w m. Zawadka Osiecka około 790 osób, 173 domy,

Należy przewidzieć 100% pokrycia istniejących budynków i nowobudowanych budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej oraz występujących obiektów usługowych i handlowych. Należy zaprojektować sieć wodociągową w takiej technologii i o takich parametrach, aby w przyszłości zapewniła ona możliwość dostarczania wody do wszystkich działek we wskazanej miejscowości oraz umożliwiała dalszą rozbudowę sieci. Liczba mieszkańców podana powyżej ma obrazować jedynie skalę projektowanego zadania. Wykonawca sporządzi zestawienia wszystkich niezbędnych informacji tj. powierzchnię dróg i dojść do odtworzenia, liczbę i długość kolizji.

- Zamawiający posiada określoną długości  sieci wodociągowej, zakres zadania obejmuje: w msc. Zawadka Osiecka – o  długość sieci wodociągowej  PE-HD ok. 10790 m w zakresie średnic  – 125 mm – 4480 m, średnic  – 110 mm – 1370 m, średnic  – 90 mm – 1840 m, średnic  – 63 mm – 1790 m i, średnic  – 40 mm – 1310 m według rozwiązań systemowych;

- Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, standard oraz inne istotne elementy. Zamawiający oczekuje, iż zastosowane rozwiązanie projektowe uwzględnią:

- zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- możliwie najtańsze nakłady na wykonanie,

- możliwie najniższe nakłady na eksploatację.

Dlatego też Zamawiający może nakazać na etapie koncepcji opracowanie nowego rozwiązania projektowego na wybrane odcinki, które w uzasadniony sposób będą korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.

- Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie na roboczo uzgadniał z nim przewidywaną technologię dostarczania wody.

Uwaga: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego oraz rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym Wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie różna od szacowanej. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji w terenie - w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

- Dokumentacja budowlano-techniczna w rozumieniu niniejszego przetargu jest opracowaniem wielofazowym i wielobranżowym.

Wielofazowość projektu polega na tym, że w zakresie swoim musi on obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla całego zakresu objętego projektem:

- kompletnych wniosków o wydanie:

- uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego - teren/obszar opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Jasielski.

- wykonanie wszystkich badań gruntu potrzebnych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zgodnie przepisami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a dla terenów dróg, parkingów i placów składowych zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- Zamawiający jest w posiadaniu i udostępnia mapy do celów projektowych wraz z posadowieniem infrastruktury nad i podziemnej,

- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą uzbrojenia,

- uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu  sieci wodociągowej lub jej uzbrojenia w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi jeżeli będą wymagane

- inwentaryzację zieleni wraz z przygotowaniem ewentualnego wniosku (w razie potrzeby stosownej opinii lub opracowania) odnośnie wycinki drzewostanu dla prowadzenia robót budowlanych oraz nasadzeń zastępczych,

- bilans ilościowy wody wykonany w sposób obliczeniowy z przedstawieniem metody przyjętej do obliczeń,

- projektowany zakres sieci  obejmuje:  opis przyjętych rozwiązań, charakterystykę zastosowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń technicznych, opis inwestycji towarzyszących do inwestycji podstawowej, opis skutków inwestycji dla środowiska i projektowane przeciwdziałania, opis wymaganych w projekcie budowlanym uzgodnień a w szczególności wymaganych decyzji administracyjnych,

- wnioski o wydanie warunków technicznych skierowane do wszystkich gestorów sieci na dostawę mediów niezbędnych do zrealizowania inwestycji,

- wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego  oraz technicznego dla całej inwestycji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego wynikające z art. 20 Ustawy PB,

- przygotowanie wniosków (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) o wydanie oraz uzyskanie na rzecz Zmawiającego wszelkich uzgodnień oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uwaga: Wszelkie decyzje i pozwolenia Wykonawca winien pozyskać na Gminę Osiek Jasielski.

- wykonanie projektów technologii wykonania robót, w tym projektów wykopów, ich zabezpieczeń i odwodnień, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wytyczne dla wykonawcy robót. Projekty wykonawcze winny uzupełniać i uszczegółowiać projekty budowlane w zakresie i stopniu ich dokładności niezbędnym do prawidłowego i pełnego sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWIOR oraz realizacji robót,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich,

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy PB,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,

- uzyskanie w razie potrzeby opinii-zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli będzie wymagane

- sprawowanie w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru autorskiego we wszystkich branżach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz:

  - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

  - uzgadnianie i wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Inwestora, Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w razie stwierdzenia: -wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót, -zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie i koszty eksploatacji obiektu,

  - uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego, zajęcie stanowiska i przedłożenie go na piśmie do zamawiającego w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających powodujących wzrost wartości inwestycji w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego,

  - branie udziału w naradach, odbiorach częściowych i końcowych oraz rozruchach technologicznych.

Wielobranżowość projektu polega na tym, że swoim zakresem musi on obejmować wszystkie branże, których opracowania mogą wystąpić w trakcie trwania realizacji projektu we wszystkich jego fazach. Dotyczy to w szczególności:

- prac geodezyjnych,

- prac geotechnicznych badania gruntu, odwierty powinny być wykonane min. co 300 m, aby właściwie wycenić wymianę i zagęszczenie gruntu w ulicach,

- prac projektowych we wszystkich branżach, a w szczególności: technologiczna sanitarna, konstrukcyjna, architektoniczna, elektryczna, drogowa,

- opracowań związanych z ochroną środowiska w tym: ocenę rozwiązań projektowych pod kątem ich wpływu na środowisko,

- wykonania inwentaryzacji dla potrzeb projektu z oceną wymaganego zakresu przebudowy i budowy obiektów,

- uzgodnień branżowych poprzedzonych uzyskaniem warunków technicznych poboru mocy elektrycznej, dostawy wody, itp.,

- dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia,

- niezbędnych opinii, ocen, ekspertyz i decyzji administracyjnych dopuszczających projektowane przedsięwzięcie do realizacji oraz uprawniające obiekt do eksploatacji,

- przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w układzie elementów robót oraz zbiorczego zestawienia kosztów ZZK zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na poszczególne etapy.

- Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar podlegają szczegółowym uzgodnieniom z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do sporządzania opracowań kosztorysowych obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie z Zamawiającym założeń do ich sporządzenia. Kosztorysy winny być podzielone na sieć i przyłącza oddzielnie dla każdego medium.

- Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. winny być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku, jako opracowania przekazane w wersji w formacie pdf umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. W przypadku dokumentów podpisanych elektronicznie pliki przekazuje się w wersji wytworzonej i podpisanej elektronicznie.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami i ustaleniami:

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zespół Projektowy Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Zespół Projektowy (ZP) zapewniający wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz wymogami Zamawiającego.

  - W skład ZP wchodzą: - główny projektant - sprawdzający koordynator, - projektanci poszczególnych branż stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 1a ustawy PB, - osoby posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wyznaczeni przez Wykonawcę do sprawdzenia dokumentacji poszczególnych branż pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi - stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy PB.

  - W razie nieobecności w/w specjalistów, wynikającej np. z urlopu, zwolnienia lekarskiego itp., Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo na cały czas nieobecności by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

- Wymagania związane z przedmiotem zamówienia wynikają z: a) Dyrektyw Unii Europejskiej, b) Ustawodawstwa Krajowego, c) przepisów wykonawczych, d) obowiązku uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa,
e) warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego.

- Wymagania dla projektowanych obiektów:

  - urządzenia i materiały przewidziane w projekcie winny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - uwzględnienie zasady najlepszej dostępnej techniki wynikającej z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

  - system wodociągowy – ciśnieniowy,

  - obowiązek uzgodnienia z zamawiającym na roboczo przyjętej technologii dostarczania wody.

  - należy przewidzieć pełną wymianę gruntu w przypadku występowania gruntów trudno zagęszczanych np.: iły, gliny na trasie sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji metodą rozkopu w drogach publicznych i dojazdowych, chodnikach wjazdach i utwardzonych.

Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Pielgrzymka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego 
na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Pielgrzymka z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację zadania.

Zamawiający wymaga uzyskania odrębnych prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy sieci wodociągowej oraz uzyskania odrębnych zaświadczeń z organu architektoniczno-budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

Zamawiający jest w posiadaniu zgód właścicieli działek na wejście w teren, uzgodnionej trasy przebiegu sieci oraz jest w trakcie uzyskania decyzji lokalizacyjnej - przewidywany termin prawomocnej decyzji druga połowa kwietnia 2026 r.  oraz map do celów projektowych.  Zamawiający posada również zgody zarządców dróg powiatowych oraz stanowisko PZDW w Rzeszowie na przekroczenie drogi oraz zgody PGW WP na przekroczenie cieków wodnych.

Zamawiający nie wymaga projektów wykonawczych. W zamian wymaga jednak, aby projekty techniczne, stanowiące części projektów budowlanych spełniały wymagania odpowiadające projektom wykonawczym (tj. zostały sporządzone w zakresie i stopniu szczegółowości umożliwiającym skuteczną realizację planowanego zadania na budowie).

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który uwzględniającej wymagania ogólne Zamawiającego oraz zawiera:

- wykonanie badań geologicznych

- Pielgrzymka – Przewidziana długość sieci wodociągowej w zakresie średnic 63 – 160 ok. 3 km

- opinię geotechniczną wraz z badaniem podłoża gruntowego (ilość odwiertów co najmniej 1 na 1 km sieci) w razie konieczności projekt geotechniczny.

- mapy do celów projektowych w skali 1:500

- ewentualne projekty przebudowy infrastruktury technicznej (przesunięcie słupów energetycznych lub teletechnicznych, przełożenie odcinków instalacji gazowej itp.)

- projekty organizacji ruchu na czas budowy.,

- wszystkie opracowania oraz wymagane prawem zgody, uzgodnienia (m.in. Konserwatora Zabytków, z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych) oraz pozwolenia i decyzje umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, zarządców cieków wodnych, zarządców dróg i sieci, pozwolenia wodno-prawne, decyzje i inne uzgodnienia wymagane

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, badania, uzgodnienia i czynności niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za wykonanie zamówienia.

- Zamawiający przyjmuje, że projektowaną sieć wodociągową należy podłączyć od końcówki  zaprojektowanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w miejscowości Pielgrzymka.

Należy przewidzieć 100% pokrycia istniejących budynków i nowobudowanych budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej oraz występujących obiektów usługowych i handlowych. Należy zaprojektować sieć wodociągową w takiej technologii i o takich parametrach, aby w przyszłości zapewniła ona możliwość dostarczania wody do wszystkich działek we wskazanej miejscowości oraz umożliwiała dalszą rozbudowę sieci. Liczba mieszkańców podana powyżej ma obrazować jedynie skalę projektowanego zadania.

- Wykonawca sporządzi zestawienia wszystkich niezbędnych informacji tj. powierzchnię dróg i dojść do odtworzenia, liczbę i długość kolizji.

- Zamawiający posiada określoną długości  sieci wodociągowej, zakres zadania obejmuje: w msc. Pielgrzymka – o  długość sieci wodociągowej  od 3744 m do maksymalnie 3900 m, w tym: wodociąg PEHD o śr. 160 mm 340m., PEHD o śr. 110 mm 1849 m., PEHD o śr. 90 mm 88m., PEHD o śr, 63 mm 844 m., PEHD o śr. 40 mm 623 m.

- Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, standard oraz inne istotne elementy. Zamawiający oczekuje, iż zastosowane rozwiązanie projektowe uwzględnią:

- zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- możliwie najtańsze nakłady na wykonanie,

- możliwie najniższe nakłady na eksploatację.

Dlatego też Zamawiający może nakazać na etapie koncepcji opracowanie nowego rozwiązania projektowego na wybrane odcinki, które w uzasadniony sposób będą korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.

- Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie na roboczo uzgadniał z nim przewidywaną technologię dostarczania wody.

Uwaga: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego oraz rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie różna od szacowanej. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji w terenie - w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

- Dokumentacja budowlano-techniczna w rozumieniu niniejszego przetargu jest opracowaniem wielofazowym i wielobranżowym.

Wielofazowość projektu polega na tym, że w zakresie swoim musi on obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla całego zakresu objętego projektem:

- kompletnych wniosków o wydanie:

- uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego - teren/obszar opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Jasielski.

- wykonanie wszystkich badań gruntu potrzebnych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zgodnie przepisami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a dla terenów dróg, parkingów i placów składowych zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą uzbrojenia,

- uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi  Wojewódzkiej o uzgodnieniu przebiegu wodociągowej lub jej uzbrojenia w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi, stanowisko PZDW w Rzeszowie na przekroczenie drogi

- inwentaryzację zieleni wraz z przygotowaniem ewentualnego wniosku (w razie potrzeby stosownej opinii lub opracowania) odnośnie wycinki drzewostanu dla prowadzenia robót budowlanych oraz nasadzeń zastępczych,

- bilans ilościowy wody wykonany w sposób obliczeniowy z przedstawieniem metody przyjętej do obliczeń,

- koncepcję wstępną obejmującą: lokalizację inwestycji, wymagania terenu pod inwestycję z jego charakterystyką, opis przyjętych rozwiązań, charakterystykę zastosowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń technicznych, opis inwestycji towarzyszących do inwestycji podstawowej, opis skutków inwestycji dla środowiska i projektowane przeciwdziałania, opis wymaganych w projekcie budowlanym uzgodnień a w szczególności wymaganych decyzji administracyjnych,

- wnioski o wydanie warunków technicznych skierowane do wszystkich gestorów sieci na dostawę mediów niezbędnych do zrealizowania inwestycji,

- wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego  oraz technicznego dla całej inwestycji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego wynikające z art. 20 Ustawy PB,

- przygotowanie wniosków (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) o wydanie oraz uzyskanie na rzecz Zmawiającego wszelkich uzgodnień oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

Uwaga: Wszelkie decyzje i pozwolenia Wykonawca winien pozyskać na Gminę Osiek Jasielski.

- wykonanie projektów technologii wykonania robót, w tym projektów wykopów, ich zabezpieczeń i odwodnień, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wytyczne dla wykonawcy robót. Projekty wykonawcze winny uzupełniać i uszczegółowiać projekty budowlane w zakresie i stopniu ich dokładności niezbędnym do prawidłowego i pełnego sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWIOR oraz realizacji robót,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich,

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy PB,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,

- uzyskanie w razie potrzeby opinii-zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli będzie wymagane

- sprawowanie w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru autorskiego we wszystkich branżach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz:

  - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

  - uzgadnianie i wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Inwestora, Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w razie stwierdzenia: -wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót, -zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie i koszty eksploatacji obiektu,

  - uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego, zajęcie stanowiska i przedłożenie go na piśmie do zamawiającego w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających powodujących wzrost wartości inwestycji w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego,

  - branie udziału w naradach, odbiorach częściowych i końcowych oraz rozruchach technologicznych.

Wielobranżowość projektu polega na tym, że swoim zakresem musi on obejmować wszystkie branże, których opracowania mogą wystąpić w trakcie trwania realizacji projektu we wszystkich jego fazach. Dotyczy to w szczególności:

- prac geodezyjnych,

- prac geotechnicznych badania gruntu, odwierty powinny być wykonane min. co 300 m, aby właściwie wycenić wymianę i zagęszczenie gruntu w ulicach,

- prac projektowych we wszystkich branżach, a w szczególności: technologiczna sanitarna, konstrukcyjna, architektoniczna, elektryczna, drogowa,

- opracowań związanych z ochroną środowiska w tym: ocenę rozwiązań projektowych pod kątem ich wpływu na środowisko,

- wykonania inwentaryzacji dla potrzeb projektu z oceną wymaganego zakresu przebudowy i budowy obiektów,

- uzgodnień branżowych poprzedzonych uzyskaniem warunków technicznych poboru mocy elektrycznej, dostawy wody, itp.,

- dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia,

- niezbędnych opinii, ocen, ekspertyz i decyzji administracyjnych dopuszczających projektowane przedsięwzięcie do realizacji oraz uprawniające obiekt do eksploatacji,

- przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w układzie elementów robót oraz zbiorczego zestawienia kosztów ZZK zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na poszczególne etapy.

- Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar podlegają szczegółowym uzgodnieniom z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do sporządzania opracowań kosztorysowych obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie z Zamawiającym założeń do ich sporządzenia. Kosztorysy winny być podzielone na sieć i przyłącza oddzielnie dla każdego medium.

- Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. winny być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku, jako opracowania przekazane w wersji w formacie pdf umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. W przypadku dokumentów podpisanych elektronicznie pliki przekazuje się w wersji wytworzonej i podpisanej elektronicznie.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami i ustaleniami:

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zespół Projektowy Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Zespół Projektowy (ZP) zapewniający wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz wymogami Zamawiającego.

  - W skład ZP wchodzą: - główny projektant - sprawdzający koordynator, - projektanci poszczególnych branż stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 1a ustawy PB, - osoby posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wyznaczeni przez Wykonawcę do sprawdzenia dokumentacji poszczególnych branż pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi - stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy PB.

  - W razie nieobecności w/w specjalistów, wynikającej np. z urlopu, zwolnienia lekarskiego itp., Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo na cały czas nieobecności by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

- Wymagania związane z przedmiotem zamówienia wynikają z: a) Dyrektyw Unii Europejskiej, b) Ustawodawstwa Krajowego, c) przepisów wykonawczych, d) obowiązku uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa,
e) warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego.

- Wymagania dla projektowanych obiektów:

  - urządzenia i materiały przewidziane w projekcie winny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - uwzględnienie zasady najlepszej dostępnej techniki wynikającej z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

  - system wodociągowy – ciśnieniowy,

  - obowiązek uzgodnienia z zamawiającym na roboczo przyjętej technologii dostarczania wody.

  - należy przewidzieć pełną wymianę gruntu w przypadku występowania gruntów trudno zagęszczanych np.: iły, gliny na trasie sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji metodą rozkopu w drogach publicznych i dojazdowych, chodnikach wjazdach i utwardzonych.

Część 6: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pielgrzymka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego 
na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Pielgrzymka z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację zadania.

Zamawiający wymaga uzyskania odrębnych prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskania odrębnych zaświadczeń z organu architektoniczno-budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

Zamawiający nie wymaga projektów wykonawczych. W zamian wymaga jednak, aby projekty techniczne, stanowiące części projektów budowlanych spełniały wymagania odpowiadające projektom wykonawczym (tj. zostały sporządzone w zakresie i stopniu szczegółowości umożliwiającym skuteczną realizację planowanego zadania na budowie).

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który uwzględniającej wymagania ogólne Zamawiającego oraz zawiera:

- opracowanie koncepcji przebiegu,

- ustalenie decyzji lokalizacyjnej,

- wykonanie map do celów projektowych

- wykonanie badań geologicznych

- Pielgrzymka - kanał sanitarny grawitacyjny DN 200 PVC o łącznej długości ok. 17,60 km

- kanał sanitarny tłoczny do DN 160 PEHD ok. 1,5 km

- budowa niezbędnych przepompowni ścieków sanitarnych z infrastrukturą towarzyszącą oraz zasilaniem energetycznym wraz ze zjazdami,

- budowa niezbędnych przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych z

wykonanie map do celów projektowych

- opinię geotechniczną wraz z badaniem podłoża gruntowego (ilość odwiertów co najmniej 1 pod każdą z przepompownię oraz w miejscach o głębokości wykopu większej niż 3,0 m) w razie konieczności projekt geotechniczny.

- mapy do celów projektowych w skali 1:500

- projekt techniczny dla każdej z branż ,w tym:

- Projekty branży elektrycznej dla zasilania przepompowni ścieków (zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci – warunki należy w imieniu Zamawiającego uzyskać)

- Projekty automatyki kontrolnej i pomiarowej, wizualizacji webowej kompatybilnej w systemem monitoringu przepompowni GZK Osiek Jasielski.

- ewentualne projekty przebudowy infrastruktury technicznej (przesunięcie słupów energetycznych lub teletechnicznych, przełożenie odcinków instalacji gazowej itp.)

- Projekty organizacji ruchu na czas budowy,

- Wszystkie opracowania oraz wymagane prawem zgody, uzgodnienia (m.in. Konserwatora Zabytków, z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych) oraz pozwolenia i decyzje umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, zarządców cieków wodnych, zarządców dróg i sieci, pozwolenia wodno-prawne, decyzje i inne uzgodnienia wymagane

Zamawiający jest w posiadaniu zgód właścicieli działek na wejście w teren, uzgodnionej trasy przebiegu sieci, prawomocnej decyzji środowiskowej oraz map do celów projektowych. Zamawiający posada również zgody zarządców dróg powiatowych na przekroczenie drogi  oraz stanowisko PZDW w Rzeszowie na przekroczenie drogi  oraz zgody PGW WP na przekroczenie cieków wodnych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, badania, uzgodnienia i czynności niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za wykonanie zamówienia.

- Zamawiający przyjmuje, że projektowaną kanalizację należy: włączyć do projektowanego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Zawadka Osiecka - przepompownia ścieków, z terenu objętego projektem ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Osiek Jasielski.

- Szacunkowa liczba mieszkańców objętych projektem oraz liczba budynków do podłączenia:

- Pielgrzymka około 740 osób, 244 domy,

Należy przewidzieć 100% pokrycia skanalizowania istniejących budynków i nowobudowanych budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej oraz występujących obiektów usługowych i handlowych. Należy zaprojektować kanalizację sanitarną oraz przepompownie w takiej technologii i o takich parametrach, aby w przyszłości zapewniła ona odbiór ścieków ze wszystkich działek we wskazanej miejscowości oraz umożliwiała dalszą rozbudowę sieci. Liczba mieszkańców podana powyżej ma obrazować jedynie skalę projektowanego zadania Wykonawca sporządzi zestawienia wszystkich studzienek i ich rodzaj, powierzchnię dróg i dojść do odtworzenia, liczba i długość kolizji.

- Zamawiający nie jest w stanie określić długości planowanej sieci kanalizacyjnej, ponieważ jest to uzależnione od pozyskania zgód od właścicieli nieruchomości na posadowienie infrastruktury, przyjętej technologii robót, warunków gruntowych, warunków terenowych itp.  Szacowany zakres zadania obejmuje: w msc. Pielgrzymka – ok. 17,6 km sieci kanalizacyjnej DN 200 PVC i ok. 1,5 km sieci tłocznej do DN 160 PEHD, przepompownie ścieków według rozwiązań systemowych; Podane długości oraz liczbę przepompowni należy traktować jako orientacyjne, ponieważ rozwiązania projektowe przyjęte przez Wykonawcę mogą znacząco różnić się od podanych szacunków.

- Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, standard oraz inne istotne elementy. Zamawiający oczekuje, iż zastosowane rozwiązanie projektowe uwzględnią:

- zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- możliwie najtańsze nakłady na wykonanie,

- możliwie najniższe nakłady na eksploatację.

Dlatego też Zamawiający może nakazać na etapie koncepcji opracowanie nowego rozwiązania projektowego na wybrane odcinki które w uzasadniony sposób będą korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.

- Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie na roboczo uzgadniał z nim przewidywaną technologię odprowadzenia ścieków. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania systemu podciśnieniowego. Zamawiający dopuszcza system grawitacyjno - ciśnieniowy ze strefowymi pompowniami tłocznymi. W przypadkach uzasadnionych warunkami gruntowymi (tj. przewidywane bardzo głębokie wykopy, występujące płytkie wody podskórne, kurzawki itp.) Zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów indywidualnej kanalizacji ciśnieniowej. Dla indywidualnych przypadków uzasadnionych ekonomicznie bądź technologicznie. Zamawiający dopuszcza (decyzja w tej sprawie należy do Zamawiającego po uprzednim uzasadnieniu Wykonawcy) zastosowanie indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków. Zamawiający oczekuje, iż kompletne opracowania na poszczególne etapy będą mu przekazywane sukcesywnie przez Wykonawcę.

Uwaga: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez Zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego oraz rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie różna od szacowanej. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji w terenie - w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

- Dokumentacja budowlano-techniczna w rozumieniu niniejszego przetargu jest opracowaniem wielofazowym i wielobranżowym.

Wielofazowość projektu polega na tym, że w zakresie swoim musi on obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla całego zakresu objętego projektem:

- kompletnych wniosków o wydanie:

- uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego - teren/obszar opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Jasielski.

- wykonanie wszystkich badań gruntu potrzebnych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zgodnie przepisami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a dla terenów dróg, parkingów i placów składowych zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- uzyskanie kompletnego wykazu działek objętych inwestycją od właściwego organu ewidencji gruntów,

- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą uzbrojenia,

- uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu kanalizacji lub jej uzbrojenia w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi,

- inwentaryzację zieleni wraz z przygotowaniem ewentualnego wniosku (w razie potrzeby stosownej opinii lub opracowania) odnośnie wycinki drzewostanu dla prowadzenia robót budowlanych oraz nasadzeń zastępczych,

- bilans ilościowy ścieków wykonany w sposób obliczeniowy z przedstawieniem metody przyjętej do obliczeń,

- koncepcję wstępną obejmującą: (tj. pompownie strefowe wraz z przynależną siecią kanalizacyjną), lokalizację inwestycji, wymagania terenu pod inwestycję z jego charakterystyką, opis przyjętych rozwiązań, charakterystykę zastosowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń technicznych, opis inwestycji towarzyszących do inwestycji podstawowej, opis skutków inwestycji dla środowiska i projektowane przeciwdziałania, opis wymaganych w projekcie budowlanym uzgodnień a w szczególności wymaganych decyzji administracyjnych,

- wnioski o wydanie warunków technicznych skierowane do wszystkich gestorów sieci na dostawę mediów niezbędnych do zrealizowania inwestycji,

- wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego  oraz technicznego dla całej inwestycji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego wynikające z art. 20 Ustawy PB,

- przygotowanie wniosków (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) o wydanie oraz uzyskanie na rzecz Zmawiającego wszelkich uzgodnień oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Uwaga: Wszelkie decyzje i pozwolenia Wykonawca winien pozyskać na Gminę Osiek Jasielski.

- wykonanie projektów technologii wykonania robót, w tym projektów wykopów, ich zabezpieczeń i odwodnień, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wytyczne dla wykonawcy robót. Projekty wykonawcze winny uzupełniać i uszczegółowiać projekty budowlane w zakresie i stopniu ich dokładności niezbędnym do prawidłowego i pełnego sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWIOR oraz realizacji robót,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich,

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy PB,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,

- uzyskanie w razie potrzeby opinii-zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli będzie wymagane

- sprawowanie w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru autorskiego we wszystkich branżach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz:

  - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

  - uzgadnianie i wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Inwestora, Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w razie stwierdzenia: -wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót, -zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie i koszty eksploatacji obiektu,

  - uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego, zajęcie stanowiska i przedłożenie go na piśmie do zamawiającego w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających powodujących wzrost wartości inwestycji w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego,

  - branie udziału w naradach, odbiorach częściowych i końcowych oraz rozruchach technologicznych.

Wielobranżowość projektu polega na tym, że swoim zakresem musi on obejmować wszystkie branże, których opracowania mogą wystąpić w trakcie trwania realizacji projektu we wszystkich jego fazach. Dotyczy to w szczególności:

- prac geodezyjnych,

- prac geotechnicznych badania gruntu, odwierty powinny być wykonane min. co 300 m, aby właściwie wycenić wymianę i zagęszczenie gruntu w ulicach,

- prac projektowych we wszystkich branżach, a w szczególności: technologiczna sanitarna, konstrukcyjna, architektoniczna, elektryczna, drogowa, monitoring systemem GSM i przekaz danych z obiektów projektowanych do Oczyszczalni Ścieków w Osieku Jasielskim.

- opracowań związanych z ochroną środowiska w tym: ocenę rozwiązań projektowych pod kątem ich wpływu na środowisko,

- wykonania inwentaryzacji dla potrzeb projektu z oceną wymaganego zakresu przebudowy i budowy obiektów,

- uzgodnień branżowych poprzedzonych uzyskaniem warunków technicznych poboru mocy elektrycznej, dostawy wody, itp.,

- dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia,

- niezbędnych opinii, ocen, ekspertyz i decyzji administracyjnych dopuszczających projektowane przedsięwzięcie do realizacji oraz uprawniające obiekt do eksploatacji,

- przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w układzie elementów robót oraz zbiorczego zestawienia kosztów ZZK zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na poszczególne etapy.

- Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar podlegają szczegółowym uzgodnieniom z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do sporządzania opracowań kosztorysowych obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie z Zamawiającym założeń do ich sporządzenia.

- Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. winny być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku, jako opracowania przekazane w wersji w formacie pdf umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. W przypadku dokumentów podpisanych elektronicznie pliki przekazuje się w wersji wytworzonej i podpisanej elektronicznie.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami i ustaleniami:

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zespół Projektowy Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Zespół Projektowy (ZP) zapewniający wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz wymogami Zamawiającego.

  - W skład ZP wchodzą: - główny projektant - sprawdzający koordynator, - projektanci poszczególnych branż stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 1a ustawy PB, - osoby posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wyznaczeni przez Wykonawcę do sprawdzenia dokumentacji poszczególnych branż pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi - stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy PB.

  - W razie nieobecności w/w specjalistów, wynikającej np. z urlopu, zwolnienia lekarskiego itp., Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo na cały czas nieobecności by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

- Wymagania związane z przedmiotem zamówienia wynikają z: a) Dyrektyw Unii Europejskiej, b) Ustawodawstwa Krajowego, c) przepisów wykonawczych, d) obowiązku uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa,
e) warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego.

- Wymagania dla projektowanych obiektów:

  - urządzenia i materiały przewidziane w projekcie winny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - uwzględnienie zasady najlepszej dostępnej techniki wynikającej z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

  - system kanalizacji zbiorczej - grawitacyjny do pompowni strefowych z przerzutem ścieków z pompowni do oczyszczalni rurociągami tłocznymi,

  - w wyjątkowych przypadkach w razie wysokiego poziomu wody gruntowej, trudnych warunków gruntowych, wielkości, ukształtowania działki bądź przyjętej przez właściciela koncepcji zagospodarowania nieruchomości dopuszcza się możliwość zastosowania systemu ciśnieniowego. Dla indywidualnych przypadków uzasadnionych ekonomicznie (kosztów wykonania systemu grawitacyjnego lub tłocznego) bądź technologicznie Zamawiający dopuszcza także (decyzja w tej sprawie należy do Zamawiającego po uprzednim uzasadnieniu Wykonawcy) zastosowanie indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków z uwzględnieniem: -najtańszych kosztów wykonania, -najniższych nakładów na eksploatację.

  - obowiązek uzgodnienia z zamawiającym na roboczo przyjętej technologii odprowadzania ścieków.

  - należy przewidzieć pełną wymianę gruntu w przypadku występowania gruntów trudno zagęszczanych np.: iły, gliny na trasie sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji metodą rozkopu w drogach publicznych i dojazdowych, chodnikach wjazdach i utwardzonych.

Część 7: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawadka Osiecka

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego 
na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Zawadka Osiecka z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń na realizację zadania.

Zamawiający wymaga uzyskania odrębnych prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzyskania odrębnych zaświadczeń z organu architektoniczno-budowlanego o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.

Zamawiający nie wymaga projektów wykonawczych. W zamian wymaga jednak, aby projekty techniczne, stanowiące części projektów budowlanych spełniały wymagania odpowiadające projektom wykonawczym (tj. zostały sporządzone w zakresie i stopniu szczegółowości umożliwiającym skuteczną realizację planowanego zadania na budowie).

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który uwzględniającej wymagania ogólne Zamawiającego oraz zawiera:

- opracowanie koncepcji przebiegu,

- ustalenie decyzji lokalizacyjnej,

- wykonanie map do celów projektowych

- wykonanie badań geologicznych

- Zawadka Osiecka - kanał sanitarny grawitacyjny DN 200 PVC o łącznej długości ok. 8,00 km

- kanał sanitarny tłoczny do DN 160 PEHD ok. 2,00 km

- budowa niezbędnych przepompowni ścieków sanitarnych z infrastrukturą towarzyszącą oraz zasilaniem energetycznym wraz ze zjazdami,

- budowa niezbędnych przydomowych przepompowni ścieków sanitarnych z

wykonanie map do celów projektowych

- opinię geotechniczną wraz z badaniem podłoża gruntowego (ilość odwiertów co najmniej 1 pod każdą z przepompownię oraz w miejscach o głębokości wykopu większej niż 3,0 m) w razie konieczności projekt geotechniczny.

- mapy do celów projektowych w skali 1:500

- projekt techniczny dla każdej z branż, w tym:

- Projekty branży elektrycznej dla zasilania przepompowni ścieków (zgodnie z warunkami technicznymi gestora sieci – warunki należy w imieniu Zamawiającego uzyskać)

- Projekty automatyki kontrolnej i pomiarowej, wizualizacji webowej kompatybilnej w systemem monitoringu przepompowni GZK Osiek Jasielski.

- ewentualne projekty przebudowy infrastruktury technicznej (przesunięcie słupów energetycznych lub teletechnicznych, przełożenie odcinków instalacji gazowej itp.)

- projekty organizacji ruchu na czas budowy,

- wszystkie opracowania oraz wymagane prawem zgody, uzgodnienia (m.in. Konserwatora Zabytków, z rzeczoznawcą ds. sanitarno-higienicznych, przeciwpożarowych) oraz pozwolenia i decyzje umożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę, zarządców cieków wodnych, zarządców dróg i sieci, pozwolenia wodno-prawne, decyzje i inne uzgodnienia wymagane

- Zamawiający jest w posiadaniu zgód właścicieli działek na wejście w teren, uzgodnionej trasy przebiegu sieci, prawomocnej decyzji środowiskowej oraz map do celów projektowych. Zamawiający posada również zgody zarządców dróg powiatowych na przekroczenie drogi  oraz zgody PGW WP na przekroczenie cieków wodnych.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, badania, uzgodnienia i czynności niezbędne do wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę za wykonanie zamówienia.

- Zamawiający przyjmuje, że projektowaną kanalizację należy: włączyć do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w miejscowości Osiek Jasielski.

- Szacunkowa liczba mieszkańców objętych projektem oraz liczba budynków do podłączenia:

- Zawadka Osiecka około 790 osób, 173 domy,

Należy przewidzieć 100% pokrycia skanalizowania istniejących budynków i nowobudowanych budynków jednorodzinnych, użyteczności publicznej oraz występujących obiektów usługowych i handlowych. Należy zaprojektować kanalizację sanitarną oraz przepompownie w takiej technologii i o takich parametrach, aby w przyszłości zapewniła ona odbiór ścieków ze wszystkich działek we wskazanej miejscowości oraz umożliwiała dalszą rozbudowę sieci. Liczba mieszkańców podana powyżej ma obrazować jedynie skalę projektowanego zadania. Wykonawca sporządzi zestawienia wszystkich przyłączy (wodociągowych i kanalizacyjnych) z podaniem numeru działki, adresu, właściciela działki i długości przyłącza, liczba studzienek i ich rodzaj, powierzchnię dróg i dojść do odtworzenia, liczbę i długość kolizji.

- Zamawiający nie jest w stanie określić długości planowanej sieci kanalizacyjnej, ponieważ jest to uzależnione od pozyskania zgód od właścicieli nieruchomości na posadowienie infrastruktury, przyjętej technologii robót, warunków gruntowych, warunków terenowych itp.  Szacowany zakres zadania obejmuje: w msc. Zawadka Osiecka – ok. 8,00 km sieci kanalizacyjnej DN 200 PVC i ok. 2,00 km sieci tłocznej do DN 160 PEHD, przepompownie ścieków według rozwiązań systemowych; Podane długości oraz liczbę przepompowni należy traktować jako orientacyjne, ponieważ rozwiązania projektowe przyjęte przez Wykonawcę mogą znacząco różnić się od podanych szacunków.

- Zamawiający zastrzega, by informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń określały przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych, tzn. bez używania nazw własnych, a jedynie poprzez określenie parametrów precyzujących rodzaj, standard oraz inne istotne elementy. Zamawiający oczekuje, iż zastosowane rozwiązanie projektowe uwzględnią:

- zasady najlepszej dostępnej techniki wynikające z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- możliwie najtańsze nakłady na wykonanie,

- możliwie najniższe nakłady na eksploatację.

Dlatego też Zamawiający może nakazać na etapie koncepcji opracowanie nowego rozwiązania projektowego na wybrane odcinki które w uzasadniony sposób będą korzystne dla Zamawiającego pod względem ekonomicznym.

- Zamawiający oczekuje, iż Wykonawca będzie na roboczo uzgadniał z nim przewidywaną technologię odprowadzenia ścieków. Zamawiający wyklucza możliwość zastosowania systemu podciśnieniowego. Zamawiający dopuszcza system grawitacyjno - ciśnieniowy ze strefowymi pompowniami tłocznymi. W przypadkach uzasadnionych warunkami gruntowymi (tj. przewidywane bardzo głębokie wykopy, występujące płytkie wody podskórne, kurzawki itp.) zamawiający dopuszcza zastosowanie elementów indywidualnej kanalizacji ciśnieniowej. Dla indywidualnych przypadków uzasadnionych ekonomicznie bądź technologicznie. Zamawiający dopuszcza (decyzja w tej sprawie należy do Zamawiającego po uprzednim uzasadnieniu Wykonawcy) zastosowanie indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków. Zamawiający oczekuje, iż kompletne opracowania na poszczególne etapy będą mu przekazywane sukcesywnie przez Wykonawcę.

Uwaga: Ze względu na specyfikę usług rozmiar przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista ilość wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego oraz rozwiązań zastosowanych przez Wykonawcę i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, przy czym wykonawca nie będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie różna od szacowanej. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca może dokonać wizji w terenie - w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.

- Dokumentacja budowlano-techniczna w rozumieniu niniejszego przetargu jest opracowaniem wielofazowym i wielobranżowym.

Wielofazowość projektu polega na tym, że w zakresie swoim musi on obejmować przygotowanie wszystkich materiałów niezbędnych dla całego zakresu objętego projektem:

- kompletnych wniosków o wydanie:

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia publicznego
i ew. sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko,

- uzgodnienia lokalizacji inwestycji celu publicznego - teren/obszar opracowania nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek Jasielski.

- wykonanie wszystkich badań gruntu potrzebnych do wykonania i zatwierdzenia dokumentacji zgodnie przepisami w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, a dla terenów dróg, parkingów i placów składowych zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

- uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z posadowieniem infrastruktury nad i podziemnej,

- uzyskanie kompletnego wykazu działek objętych inwestycją od właściwego organu ewidencji gruntów,

- w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą uzbrojenia,

- uzyskanie decyzji właściwego zarządcy drogi o uzgodnieniu przebiegu kanalizacji lub jej uzbrojenia w pasie drogowym lub w jezdni wraz z wymaganymi przez tych zarządców projektami branżowymi,

- inwentaryzację zieleni wraz z przygotowaniem ewentualnego wniosku (w razie potrzeby stosownej opinii lub opracowania) odnośnie wycinki drzewostanu dla prowadzenia robót budowlanych oraz nasadzeń zastępczych,

- bilans ilościowy ścieków wykonany w sposób obliczeniowy z przedstawieniem metody przyjętej do obliczeń,

- koncepcję wstępną obejmującą: (tj. pompownie strefowe wraz z przynależną siecią kanalizacyjną), lokalizację inwestycji, wymagania terenu pod inwestycję z jego charakterystyką, opis przyjętych rozwiązań, charakterystykę zastosowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń technicznych, opis inwestycji towarzyszących do inwestycji podstawowej, opis skutków inwestycji dla środowiska i projektowane przeciwdziałania, opis wymaganych w projekcie budowlanym uzgodnień a w szczególności wymaganych decyzji administracyjnych,

- wnioski o wydanie warunków technicznych skierowane do wszystkich gestorów sieci na dostawę mediów niezbędnych do zrealizowania inwestycji,

- wykonanie kompletnego projektu zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego  oraz technicznego dla całej inwestycji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,

- oświadczenie projektanta i sprawdzającego wynikające z art. 20 Ustawy PB,

- przygotowanie wniosków (wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami) o wydanie oraz uzyskanie na rzecz Zmawiającego wszelkich uzgodnień oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Uwaga: Wszelkie decyzje i pozwolenia Wykonawca winien pozyskać na Gminę Osiek Jasielski.

- wykonanie projektów technologii wykonania robót, w tym projektów wykopów, ich zabezpieczeń i odwodnień, projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wytyczne dla wykonawcy robót. Projekty wykonawcze winny uzupełniać i uszczegółowiać projekty budowlane w zakresie i stopniu ich dokładności niezbędnym do prawidłowego i pełnego sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, STWIOR oraz realizacji robót,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich,

- sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia- art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy PB,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,

- uzyskanie w razie potrzeby opinii-zgody właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli będzie wymagane

- sprawowanie w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru autorskiego we wszystkich branżach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz:

  - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

  - uzgadnianie i wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Inwestora, Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w razie stwierdzenia: -wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót, -zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie i koszty eksploatacji obiektu,

  - uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego, zajęcie stanowiska i przedłożenie go na piśmie do zamawiającego w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających powodujących wzrost wartości inwestycji w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego,

  - branie udziału w naradach, odbiorach częściowych i końcowych oraz rozruchach technologicznych.

Wielobranżowość projektu polega na tym, że swoim zakresem musi on obejmować wszystkie branże, których opracowania mogą wystąpić w trakcie trwania realizacji projektu we wszystkich jego fazach. Dotyczy to w szczególności:

- prac geodezyjnych,

- prac geotechnicznych badania gruntu, odwierty powinny być wykonane min. co 300 m, aby właściwie wycenić wymianę i zagęszczenie gruntu w ulicach,

- prac projektowych we wszystkich branżach, a w szczególności: technologiczna sanitarna, konstrukcyjna, architektoniczna, elektryczna, drogowa, monitoring systemem GSM i przekaz danych z obiektów projektowanych do Oczyszczalni Ścieków w Osieku Jasielskim.

- opracowań związanych z ochroną środowiska w tym: ocenę rozwiązań projektowych pod kątem ich wpływu na środowisko,

- wykonania inwentaryzacji dla potrzeb projektu z oceną wymaganego zakresu przebudowy i budowy obiektów,

- uzgodnień branżowych poprzedzonych uzyskaniem warunków technicznych poboru mocy elektrycznej, dostawy wody, itp.,

- dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia,

- niezbędnych opinii, ocen, ekspertyz i decyzji administracyjnych dopuszczających projektowane przedsięwzięcie do realizacji oraz uprawniające obiekt do eksploatacji,

- przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w układzie elementów robót oraz zbiorczego zestawienia kosztów ZZK zamierzenia inwestycyjnego z podziałem na poszczególne etapy.

- Projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar podlegają szczegółowym uzgodnieniom z Zamawiającym. Przed przystąpieniem do sporządzania opracowań kosztorysowych obowiązkiem Wykonawcy jest spisanie z Zamawiającym założeń do ich sporządzenia.

- Wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. winny być zeskanowane i załączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku, jako opracowania przekazane w wersji w formacie pdf umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej. W przypadku dokumentów podpisanych elektronicznie pliki przekazuje się w wersji wytworzonej i podpisanej elektronicznie.

- Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami i ustaleniami:

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

  - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych,

  - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Zespół Projektowy Wykonawcy.

  - Wykonawca zobowiązany jest zorganizować Zespół Projektowy (ZP) zapewniający wykonanie dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnością rozwiązań technologicznych i budowlanych, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz wymogami Zamawiającego.

  - W skład ZP wchodzą: - główny projektant - sprawdzający koordynator, - projektanci poszczególnych branż stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 1a ustawy PB, - osoby posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, wyznaczeni przez Wykonawcę do sprawdzenia dokumentacji poszczególnych branż pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi - stosownie do art. 20 ust. 2 ustawy PB.

  - W razie nieobecności w/w specjalistów, wynikającej np. z urlopu, zwolnienia lekarskiego itp., Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo na cały czas nieobecności by uniknąć zwłoki w realizacji robót. Takie czasowe zastępstwo będzie przedłożone z wyprzedzeniem na piśmie (łącznie z CV proponowanych osób), do aprobaty Zamawiającego.

- Wymagania związane z przedmiotem zamówienia wynikają z: a) Dyrektyw Unii Europejskiej, b) Ustawodawstwa Krajowego, c) przepisów wykonawczych, d) obowiązku uzyskania niezbędnych zezwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa,
e) warunków brzegowych określonych przez Zamawiającego.

- Wymagania dla projektowanych obiektów:

  - urządzenia i materiały przewidziane w projekcie winny być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

  - uwzględnienie zasady najlepszej dostępnej techniki wynikającej z art. 3 pkt. 10 w związku z art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

  - system kanalizacji zbiorczej - grawitacyjny do pompowni strefowych z przerzutem ścieków z pompowni do oczyszczalni rurociągami tłocznymi,

  - w wyjątkowych przypadkach w razie wysokiego poziomu wody gruntowej, trudnych warunków gruntowych, wielkości, ukształtowania działki bądź przyjętej przez właściciela koncepcji zagospodarowania nieruchomości dopuszcza się możliwość zastosowania systemu ciśnieniowego. Dla indywidualnych przypadków uzasadnionych ekonomicznie (kosztów wykonania systemu grawitacyjnego lub tłocznego) bądź technologicznie Zamawiający dopuszcza także (decyzja w tej sprawie należy do Zamawiającego po uprzednim uzasadnieniu Wykonawcy) zastosowanie indywidualnej przydomowej przepompowni ścieków z uwzględnieniem: -najtańszych kosztów wykonania, -najniższych nakładów na eksploatację.

  - obowiązek uzgodnienia z zamawiającym na roboczo przyjętej technologii odprowadzania ścieków.

  - należy przewidzieć pełną wymianę gruntu w przypadku występowania gruntów trudno zagęszczanych np.: iły, gliny na trasie sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji metodą rozkopu w drogach publicznych i dojazdowych, chodnikach wjazdach i utwardzonych.

Załączniki:

- załącznik graficzny- mapy do celów projektowych