Nr sprawy: ZP.271.2.2026

Załącznik nr 1 do SWZ

„Dostawę wodomierzy wraz z modułami radiowymi dla Samorządowego Zakładu Budżetowego w Lubrzy”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

W ramach realizacji zamówienia zostaną wymienione wodomierze obecnie użytkowane przez Zamawiającego na wodomierze nowej generacji wyposażone w moduły radiowe, dzięki, którym będzie możliwy ich zdalny odczyt przy pomocy systemu radiowego odczytu opartego o usługę SaaS.

Do realizacji założeń Przedsiębiorstwo wykorzysta własne zasoby kadrowe, które będą 
w ramach codziennych obowiązków wymieniały niezbędną infrastrukturę.

Zamawiający dążąc do ujednolicenia opomiarowania odbiorców usług informuje, iż w swoich zasobach posiada precyzyjne urządzenia pomiarowe objętościowe firmy Itron Polska odczytywane systemem Temetra. Urządzenia i elementy systemu zaproponowane przez Wykonawcę muszą być w pełni kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami odczytowymi oraz z eksploatowanym systemem zdalnego odczytu wodomierzy Temetra. Zdalny odczyt wodomierzy musi dostarczać wszelkich niezbędnych dla Zamawiającego informacji wraz z danymi z rejestratora zaimplementowanego w module radiowym wodomierza.

Zadanie 1:

- Dostawa wodomierzy – 828 szt.

- Dostawa modułów radiowych z funkcją rejestratora- 828 szt.

- Zakres dostaw

Urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z  Systemem zdalnego odczytu eksploatowanym przez Zamawiającego. Odczyt dokonywany za pomocą przenośnego terminala z zewnętrznym układem nadawczo odbiorczym komunikującym się dwukierunkowo z modułami radiowymi zamontowanymi bezpośrednio na wodomierzach pracującymi w darmowym paśmie o częstotliwości 433 MHz charakteryzującym się dobrą propagacją fal radiowych przez przeszkody (grube mury, studzienki wodomierzowe, bariery otoczenia wodomierza).

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

Zadanie 1:

- Dostawa 828 szt. wodomierzy spełniających wymagania zawarte w punkcie 2.1.2,

- Dostawa  828 szt. modułów radiowych o transmisji dwukierunkowej w pełni

współpracujących z dostarczonymi wodomierzami spełniające wymagania

zawarte w punkcie 2.1.3.

- Wykonanie niezbędnych prac konfiguracyjnych pozwalających na pełną współpracę modułów radiowych z wodomierzem oraz systemem zdalnego odczytu.

  - Dostawa wodomierzy i modułów radiowych.

2.1.1. Dostawa infrastruktury technicznej wymagania ogólne

| PUNKT | OPIS WYMAGAŃ |
| --- | --- |
| 1 | Dostarczane moduły radiowe muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed datą dostawy) i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. |
| 2 | Zamawiający zastrzega, by dostarczane moduły radiowe nie były używane przed ich dostawą i odbiorem z wyłączeniem czynności, jakie Wykonawca przeprowadzi w celu realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia. |
| 3 | Wraz ze sprzętem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie, że oferowane moduły radiowe są fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy przed datą dostawy) i pochodzą z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. |
| 4 | Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla przedmiotu dostawy. Zamawiający dopuszcza równo ważność rozwiązań: - Wszędzie tam, gdzie Przedmiot Zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w tym dokumencie, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w nim standardów i wymagań; - W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do Oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w tym dokumencie, stanowiącej opis Przedmiotu Zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy. |
| 5 | Zamawiający wymaga dostarczenia wodomierzy nowych, spełniających wymogi opisane w punkcie 2.1.1 i posiadające ważne cechy legalizacyjne. |

2.1.2. Dostawa wodomierzy

| PUNKT | OPIS WYMAGAŃ |
| --- | --- |
| 1 | Wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE, dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Na wezwanie przez Zamawiającego wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty wraz z tłumaczeniem, przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym. |
| 2 | Wodomierze powinny być przystosowane konstrukcyjnie do współpracy z modułami radiowymi o dwukierunkowej komunikacji podczas odczytu. |
| 3 | Nie dopuszcza się stosowania redukcji średnicy w celu osiągnięcia żądanej długości i średnicy króćców wodomierza. |
| 4 | Konstrukcja wodomierzy suchobieżna, (całkowicie sucha przekładnia oraz liczydło) bez zewnętrznej kalibracji, brak baypassu i śruby kalibracyjnej. |
| 5 | - Wodomierze DN 15 objętościowe niewymagające stosowania odcinków prostych przed i za urządzeniem (parametr U0 D0) utrzymujące klasę dokładności pomiarowej R160 w każdej pozycji montażu (H / V) . - Wodomierze DN 40 jednostrumieniowe niewymagające stosowania odcinków prostych przed i za urządzeniem (parametr U0 D0) utrzymujące klasę dokładności pomiarowej R160 (H) . |
| 6 | Liczydło wodomierza mechaniczne 8 cyfrowe, hermetyczne (IP68), odporne na zaparowania, zabezpieczone klapką. |
| 7 | Zespół liczydła musi posiadać możliwość obrotu o minimum 355°. |
| 8 | Materiały mające kontakt z wodą, muszą być odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową. |
| 9 | Wszystkie wodomierze i moduły radiowe muszą pochodzić od jednego producenta. |
| 10 | Korpus wodomierza nie może być wykonany z tworzywa sztucznego (kompozytu). |
| 11 | Każdy dostarczony wodomierz musi posiadać aktualną cechę legalizacyjną, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego. |
| 12 | Wodomierze powinny posiadać odporność na ingerencję (zakłócenie pomiaru zewnętrznym polem magnetycznym ). |
| 13 | Wodomierze muszą być przystosowane do zamontowania (w miejscu zainstalowania wodomierza bez użycia przewodów i naruszania jego cechy legalizacyjnej) zamiennie każdego z następujących rodzajów modułów komunikacyjnych: modułu radiowego w systemie dwukierunkowym pracującym w wolnym od opłat pasmie 433 MHz. Nie dopuszcza się rozwiązań podatnych na zakłócenia silnym polem magnetycznym wykorzysujących magnesy stałe, hallotrony oraz urządzeń czułych na światło (fotooptycznych). |
| 14 | Wodomierze muszą posiadać karty katalogowe lub informacyjne w języku polskim. |
| 15 | Minimalny wymagany okres gwarancji wodomierzy - 24 miesiące od daty dostarczenia. |
| 16 | Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamawianego towaru do 20 % wartości zamówienia. |

ZESTAWIENIE WODOMEIRZY

| DN mm | Q3 m3/h | PRZYŁĄCZE | KLASA DOKŁADNOŚCI | DŁUGOŚĆ mm | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2,5 | ¾’’ | R 160 | 110 | 820 |
| 40 | 16 | 2’’ | R 160 | 300 | 8 |

2.1.3.Dostawa modułów radiowych

| PUNKT | OPIS WYMAGAŃ |
| --- | --- |
| 1 | Moduły radiowe muszą być dedykowane dla wodomierzy opisanych w pkt 2.1.2. Wszystkie wodomierze i moduły radiowe muszą pochodzić od jednego producenta . |
| 2 | Moduły (828 szt.) powinny umożliwiać odczyt minimum takich parametrów jak: - Aktualna objętość wraz z datą i godziną odczytu, - Alarmy (w tym nielegalny demontaż), - Informacja o niskim poziomie baterii oraz pozostałym czasie jej użytkowania - Numer użytkownika, - Min. 13 miesięczny rejestr objętości na koniec miesiąca, - Min. 13 miesięczny rejestr liczby dni z wyciekiem, - Min. 13 miesięczny rejestr detekcji wstecznego przepływu + skumulowana objętość, - Detekcja pola magnetycznego, - Co najmniej 90 okresów zużycia godzinowego/dziennego/ tygodniowego lub miesięcznego – okresy ustawiane programowo przez użytkownika (funkcja Minimalny rejestratora), - Co najmniej 2 dodatkowe objętości zużycia w zaprogramowanych przez użytkownika przedziałach czasowych (ustawiany zakres dat i godzin), - Objętość poniżej zaprogramowanego progu, - Objętość powyżej zaprogramowanego progu, - Alarm ingerencji i prób oszustwa (demontaż, próba demontażu, detekcja pola magnetycznego, odwrócenie lub zablokowanie wodomierza), - Co najmniej 13 miesięczny rejestr alarmów przekroczenia progu szczytowej wartości przepływu, - Co najmniej 13 miesięczny rejestr alarmów przewymiarowania i co najmniej 13 miesięczny rejestr niedowymiarowania wodomierza, - Krytyczne alarmy (demontaż nakładki, wyciek, przepływ wsteczny) znakowane stemplem czasowym (początek i koniec zdarzenia alarmowego). |
| 3 | Moduł radiowy montowany bezprzewodowo bezpośrednio na liczydle i współpracujący z wodomierzami w zakresie DN15 –DN300 |
| 4 | Moduł radiowy zasilany baterią litową wystarczającą na min. 12 lat (dwa okresy legalizacji) w normalnych warunkach otoczenia i użytkowania bez konieczności wymiany baterii lub jej ładowania. Moduł przy odczycie musi podawać informację dotyczącą stanu zużycia baterii. |
| 5 | Dwukierunkowa transmisja radiowa pomiędzy terminalem a modułami radiowymi umożliwiająca zdalne programowanie parametrów modułu (niewymagająca obecności inkasenta bezpośrednio przy urządzeniu pomiarowym) przez jego wybudzenie ze stanu uśpienia (minimum zmian: nr fabrycznego wodomierza, wykasowanie alarmów modułu, wykasowanie danych historycznych, ustawienie zegara wewnętrznego modułu). Po zaprogramowaniu modułu automatyczne uśpienie (wyłączenie transmisji radiowej – nadawania modułu). |
| 6 | Możliwość zdalnej synchronizacji zegara modułu radiowego z zegarem terminala. |
| 7 | System radiowy pracujący w pasmie 433 MHz fali radiowej niewymagającym specjalnego pozwolenia. |
| 8 | Stopień ochrony modułu radiowego IP68 (możliwość ciągłej pracy pod wodą). |
| 9 | 1. Moduł umożliwiający rozpoznanie kierunku przepływu wody i kompensację przepływu wstecznego, dzięki czemu zdalnie odczytana wartość odpowiada wskazaniu licznika i nie jest obarczona błędem przepływów wstecznych lub pulsacji wody. 2. Możliwość oszczędzania energii baterii przez: ustawienie godzin dostępu (aktywności modułu radiowego) przy jednoczesnym automatycznym przechodzeniu w stan uśpienia modułu i wybudzania przez terminal podczas odczytu (dwukierunkowa transmisja) zachowując ciągłą współpracę modułu z wodomierzem 3. Informacja o nieprawidłowo wprowadzonym numerze wodomierza na podstawie trasy odczytowej. |
| 10 | Moduły muszą posiadać karty katalogowe lub informacyjne w języku polskim |
| 11 | Minimalny wymagany okres gwarancji modułów radiowych - 24 miesiące od daty dostarczenia. |

- Realizacja zamówienia nastąpi w 3 transzach:

1. Dostarczyć w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy

| DN mm | Q3 m3/h | PRZYŁĄCZE | KLASA DOKŁADNOŚCI | DŁUGOŚĆ mm | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2,5 | ¾’’ | R 160 | 110 | 314 |
| 40 | 16 | 2” | R160 | 300 | 8 |
| Moduł zdalnego radiowego odczytu 433 MHz |  |  |  |  | 322 |

2. Dostarczyć w terminie  do 90 dni od dnia zawarcia umowy

| DN mm | Q3 m3/h | PRZYŁĄCZE | KLASA DOKŁADNOŚCI | DŁUGOŚĆ mm | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2,5 | ¾’’ | R 160 | 110 | 232 |
| Moduł zdalnego radiowego odczytu 433 MHz |  |  |  |  | 232 |

3. Dostarczyć w terminie do 150 dni od dnia zawarcia umowy

| DN mm | Q3 m3/h | PRZYŁĄCZE | KLASA DOKŁADNOŚCI | DŁUGOŚĆ mm | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 2,5 | ¾’’ | R 160 | 110 | 274 |
| Moduł zdalnego radiowego odczytu 433 MHz |  |  |  |  | 274 |

4.  Informacja o planowanym zamówieniu na dodatkową dostawę.

4.1 Zamawiający informuje, że w przypadku posiadania środków finansowych w roku bieżącym, planuje udzielić wykonawcy, z którym zawrze umowę na realizację zamówienia podstawowego opisanego powyżej, zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 uPzp, na dostawę dodatkowych wodomierzy i  modułów radiowych o transmisji dwukierunkowej. Wynagrodzenie za wykonanie tej dostawy zostanie wyliczone na podstawie cen jednostkowych wynikających z oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na realizację zamówienia podstawowego. Na przedmiot dostawy zostanie zawarta odrębna umowa.

4.2 Informacje dotyczące dodatkowej dostawy:

- Planowany termin - III kwartał 2026 r.

- Typ wodomierza- Wodomierz DN15mm, ¾’’, R 160, 110 mm - 320 szt.

- Moduły radiowe o transmisji dwukierunkowej - 320 szt.