USŁUGI PROJEKTOWE - Jan MATRAS - Nowy Sącz ul. 1 Brygady 91

| nr 1 DLA ORGANU AAB | nr 2 DLA ORGANU PINB | nr 3 ARCHIWALNY INWESTORA |
| --- | --- | --- |

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

BUDOWA MYJNI SAMOCHODOWEJ BEZOBSŁUGOWEJ

2 + 1 STANDARD WRAZ INFRASTRUKTURĄ,	   Kat. XVII

INWESTOR :	          	Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej

ul. Podkamienne10

33-335 Nawojowa

LOKALIZACJA :	działki nr 157/51, 157/42

w obr. Nawojowa (0004), Nawojowa (121012_2),

Powiat Nowosądecki

ARCHITEKTURA:

PROJEKKTANT :		techn. Jan MATRAS

uprawnienia budowlane w specjalności

architektoniczno-budowlanej

nr upr. UAN.I-8340/A-11/90

SPRAWDZAJĄCY :	mgr. inż. arch. Agnieszka KUNICKA-SOŁTYS

uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

nr upr. . MPOIA/121/2018

INSTALACJE SANITARNE:

PROJEKKTANT :		mgr inż. Tomasz TYRPAK

upr. proj. nr  MAP/0575/PBS/16

w specjalności  instalacje sanitarne

SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. Tadeusz KOZIŃSKI

uprawnienia nr ewid. MAP/0482/PWOS/14

w specjalności instalacje sanitarne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

PROJEKKTANT :		mgr inż. Andrzej HODAKOWSKI

upr. proj. nr  UAN.7342-109/93

w specjalności  instalacje elektryczne

SPRAWDZAJĄCY :	mgr inż. Maciej HODAKOWSKI

uprawnienia nr ewid. MAP/0042/POOE/11

w specjalności instalacje elektryczne

ZAKRES OPRACOWANIA – PROJEKT TECHNICZNY

data opracowania :			GRUDZIEŃ 2025

Strona tytułowa 									str. 1

Spis treści 										str. 2

I – Dokumenty dołączone do projektu							str. 3

- Oświadczenia projektantów wszystkich specjalności o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej 		 		str. 4

- Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności oraz kopia zaświadczenia o przynależności projektantów wszystkich specjalności do właściwej izby samorządu zawodowego 	 			str. 5 - 11

II – Część opisowa 								str.

- Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu  			 	str. 12

- Rozwiązania konstrukcyjne 								str. 13

- Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wew. i zew. przegród budowlanych 		str. 14

4.  Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń budowlanych:

a) INSTALACJE SANITARNE 							str. 15-22

b) INSTALACJE ELEKTRYCZNE 							str. 23-30

- Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń 						str. 31

- Charakterystyka energetyczna budynku 						str. 32

III – Część graficzna

7.1          ARCHITEKTURA 									str. 33

02/A 	- rzut przyziemia – skala 1 : 50 						str. 34

03/A 	- przekrój przyziemia – skala 1 : 50 						str. 35

04/A 	- elewacje – skala 1 : 50 							str. 36

7.2          KONSTRUKCJA									str. 37

01/K 	- rzut przyziemia – skala 1 : 50						str. 38

02/K 	- zbrojenie płyty przyziemia – skala 1 : 50 					str. 39

7.3.	INSTALACJE SANITARNE - WEWNĘTRZNE 						str. 40

02/IS 	- rzut przyziemia – instalacja wod.-kan. – skala 1 : 50				str. 41

03/IS 	- rzut przyziemia – instalacja c.o. – skala 1 : 50				str. 42

7.4.	INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WEWNĘTRZNE 						str. 43

01/E 	- rzut przyziemia– skala 1 : 50 						str. 44

7.5. ADAPTACJA PROJEKTU POWTARZALNEGO						str.45

Informacja BIOZ

I

DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

###### WYKAZ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

My niżej podpisani, stosownie do ustaleń art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy  z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo budowlane  ze zmianami (Rozp. Min. Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25.06.2021 r. - Dz.U.2021.1169 z dnia 29.06.2021 r.) oświadczamy, że niniejszy projekt techniczny został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| - BRANŻA | - PROJEKTANT | - SPRAWDZAJĄCY |
| --- | --- | --- |

| ZAGOSPODAROWANIE TERENU ARCHITEKTURA | Jan M A T R A S uprawnienia UAN. I – 8340/A -11/90 MOIIB – MAP/BO/00368/01 | mgr. inż. arch. Agnieszka KUNICKA-SOŁTYS uprawnienia w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr upr. . MPOIA/121/2018 |
| --- | --- | --- |

PRACOWNIA PRWYWATNA – opracowanie stanowi część drogową projektu technicznego

| - INSTALACE SANITARNE | mgr inż. Tomasz TYRPAK uprawnienia nr ewid. MAP/0344/POOS/07 MAP/IS/0036/08 | mgr inż. Tadeusz KOZIŃSKI uprawnienia nr ewid. MAP/0482/PWOS/14 w specjalności instalacje sanitarne |
| --- | --- | --- |

PRACOWNIA PRWYWATNA – opracowanie stanowi część instalacji elektrycznych projektu technicznego

| - INSTALACE ELEKTYCZNE | mgr inż. Andrzej HODAKOWSKI uprawnienia nr UAN-7342-109/93 MAP/IE/2887/01 | mgr inż. Maciej HODAKOWSKI uprawnienia nr ewid. MAP/0042/POOE/11 w specjalności instalacje elektryczne |
| --- | --- | --- |

###### UWAGA: 	kopie uprawnień budowlanych oraz aktualnych zaświadczeń o członkostwie w stosownych izbach samorządu zawodowego zamieszczono po niniejszym wykazie - oświadczeniu.

Nowy Sącz, grudzień 2o25 roku

II – Część opisowa

USTALENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

1.1 ustalenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie wykonanych otworów badawczych oraz kartowania geologicznego i hydrogeologicznego w terenie, występujące na działce warunki gruntowe należy zakwalifikować jako proste, a wielkość projektowanego obiektu powoduje, że należy zaliczyć go do I kategorii geotechnicznej.

W obrębie działki nie stwierdzono występowania form morfologicznych świadczących o istnieniu czynnych ruchów mas ziemnych (czynnych osuwisk).

Na podstawie warunków geologiczno - inżynierskich i hydrotechnicznych miejsca posadowienia, prostych warunków gruntowych oraz rodzaju budowli zaliczono obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem MTBiGW z dnia 25.04.2012 r.

budynek mieszkalny, jednorodzinny,

- Projekty obiekt posiada proste i ogólnie znane rozwiązania oraz układ konstrukcyjny.

- W miejscu jego lokalizacji występują nieskomplikowane warunki gruntowe.

- W poziomie posadowienia obiektu ustabilizowane zwierciadło wody nie występuje.

- Przygotowanie programu badań geologicznych na potrzeby budowanego obiektu (w pojęciu ustawy Prawo górnicze i geologiczne) nie jest wymagane.

- Geotechniczne warunki gruntowe i sytuacja hydrogeologiczna pozwalają na budowę obiektu w miejscu projektowanej lokalizacji i głębokości.

- ANALIZA WARUNKÓW GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKICH I HYDROGEOLOGICZNYCH MIEJSCA POSADOWIENIA POZWALAJĄ NA ZALICZENIE ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU DO I KATEGORII GEOTECHNICZNEJ WG W/W ROZPORZĄDZENIA.

- ZALECENIA:

- posadowienie obiektu na żelbetowej płycie o rozmiarach dostosowanych do parametrów fizyko-mechanicznych gruntów występujących w poziomie projektowanego terenu,

Nowy Sącz, grudzień 2o25 roku

2. Rozwiązania konstrukcyjne.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt P.A.B.;

- Informacja o gruncie

- Literatura techniczna i obowiązujące normy budowlane

- ZAKRES  OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwiązanie konstrukcyjne elementów posadowienia wiaty myjni samochodowej, bezdotykowej.

Projekt elementów naziemnych wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem wg projektu dostarczonego przez wykonawcę.

- GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Projektowany obiekt realizowany będzie na terenie istniejącym po zebraniu wierzchniej warstwy gleby „humus”.

Na podstawie warunków geologiczno - inżynierskich miejsca posadowienia, prostych warunków gruntowych oraz rodzaju budowli zaliczono obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z rozporządzeniem MTBiGW z dnia 25.04.2012 r.

- OPIS  OBIEKTU.

Projekt stanowi rozwiązanie powtarzalne wybrane przez inwestora w wyniku przetargu publicznego.

Posadowienie wraz z elementami zagospodarowania będą wykonane metodami tradycyjnymi systemem gospodarczym.

Montaż wiaty wraz z osprzętem i wyposażeniem realizowany będzie przez wyłonionego dostawcę.

Posadowienie w postaci płyty

- DANE KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE.

5.1. Materiały konstrukcyjne

- beton  kl. B – 20 - 25  - elementy konstrukcyjne

5.2.Metoda wykonawstwa.

Posadowienie  będzie wykonywane systemem gospodarczym, metodami tradycyjnymi.

5.3.Posadowienie.

Zaprojektowano posadowienie w postaci płyty z betonu B20-25 wykonane na warstwie betonu wyrównawczego.

5.4.montaż wiaty wraz z oprzyrządowaniem i wyposażeniem realizowane będzie przez dostawcę myjni.

Uwaga.

Wszystkie prace budowlane należy wykonać pod nadzorem technicznym, zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami technicznymi obowiązującymi w budownictwie oraz z zachowaniem przepisów BHP

3. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wew. i zew. przegród budowlanych.

Rozwiązania materiałowe

UWAGA: Wszystkie materiały użyte na budowie winny posiadać odpowiednie atesty i sprawdzenia.

- posadowienie:

Płyta żelbetowa z betonu B20 - 25 ≥ W8 o mrozoodporności  F150 i nasiąkliwości ≤ 5,0 % klasa ekspozycji XF wg normy PN-EN-206-XF3, zbrojona siatką góra i dołem, ze spadkami powierzchni w kierunku kratek ściekowych.

Wierzchnią warstwę płyty należy zatrzeć przy niepełnym stężeniu betonu stosując domieszkę środków uplastyczniających i zwiększających odporność na ścieranie.

W płycie wykonać otwory na podejścia instalacji i przyłączy zewnętrznych wg projektu dostarczonego przez wykonawcę.

Warstwy posadzkowe wg zaleceń wykonawcy.

- Ściany: brak

- Wentylacja: brak - wiata

- Strop: brak – dach wiaty wg wykonawcy

- Pokrycie dachu:

Blacha trapezowa.

- Izolacje przeciwwilgociowe:

Izolacje przeciwwilgociowe – poziome wg wykonawcy

- Termoizolacje w budynku: brak

Posadzki na gruncie ocieplone płytami twardego styropianu EPS 200 036 na zakładkę 2 x 4 cm.

- Przegrody poziome, posadzki i podłoża:

Warstwy posadzkowe podano na rys. przekroju. Wszystkie wylewki zbrojone siatką.

- Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa: brak

- Wykończenie wewnętrzne: systemowe wg wykonawcy

- Wykończenie zewnętrzne wiaty: wg wykonawcy z zachowanie zaleceń MPZP w uwagach na rys. elewacji

- Kolorystyka elewacji: wg wykonawcy z zachowanie zaleceń MPZP w uwagach na rys. elewacji

- Instalacje wewnętrzne:

Obiekt  posiadać będzie instalacje wewnętrzne:

wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, elektryczną.

4.a Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń budowlanych

INSTALACJE SANITARNE

4.b Rozwiązania elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urządzeń budowlanych

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5. Sposób powiązania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założeniami przyjętymi do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z doborem, rodzaju i wielkości urządzeń

- KANALIZACJA SANITARNA:

Dla prawidłowego funkcjonowania obiektu zaprojektowano trzy wyjścia kanalizacji sanitarnej. Instalacja wprowadzona zostanie przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowany seperator.

-INSTALACJA WODY ZIMNEJ:

Zaopatrzenie obiektu  w wodę projektowaną instalacją wewnętrzną nastąpi z wodociągowej sieci publicznej projektowanym przyłączem 6 3PE100-RC z istniejącej na działce sieci publicznej.

- INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

Zaopatrzenie myjni samochodowej w energię elektryczną poprzez wewnętrzne linie zasilające, poprowadzone od zestawu złączowo-pomiarowego zlokalizowanego przy wjeździe na teren inwestycji.

Przyłącz odrębnym postępowaniem administracyjnym.

- INSTALACJA GAZOWA:

Instalacja weźmie swój początek w projektowanej skrzynce punktu redukcyjno-pomiarowego (PRP), wolnostojącej, gdzie doprowadzony będzie przyłącz gazu.

Przyłącz odrębnym postępowaniem administracyjnym

6.    CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

- obiekt nieogrzewany

7.    CZĘŚĆ GRAFICZNA

7.1 ARCHITEKTURA

- opracowanie obejmuje płytę przyziemia, pozostałe elementy wg projektu technicznego dostarczonego przez wykonawcę

02/A rzut przyziemia – skala 1 : 5o

03/A przekrój  przyziemia – skala 1 : 5o

04/A elewacje – skala 1 : 5o

7.2 KONSTRUKCJA

- opracowanie obejmuje płytę przyziemia, pozostałe elementy wg projektu technicznego dostarczonego przez wykonawcę.

01/K rzut przyziemia – skala 1 : 5o

02/A rzut przyziemia – zbrojenie – skala 1 : 5o

7.3 INSTALACJE SANITARNE

- opracowanie obejmuje wewnętrzne instalacje doziemne, pozostałe elementy wg projektu technicznego dostarczonego przez wykonawcę

Instalacja wodociągowa.

Zapotrzebowanie wody 2,8 m3, przyłącz ø 63PE100-RC prowadzić pod płytą żelbetową do studzienki instalacyjnej. Zakończenie instalacji zaworem kulowym do poziomu ± 0,00. Rozprowadzenie wody przeznaczonej do mycia za pomocą przewodów wysokociśnieniowych wg system ( wg proj. wykonawcy). Kocówki przewodów zakończone pistoletem z lancami i dyszami wysokociśnieniowymi.

Wodomierz instalować w szczelnej studzience zgodnie z WTP.

Układ antyzamarzania złożony ze zbiornika wody, układu sterowania wraz z pompą umieszczoną w zbiorniku WAB.

Ze względu na niebezpieczeństwo cofnięcia się z myjni wody skażonej środkami chemicznymi do instalacji wodociągowej, przyłącze wody należy zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PCV 110 i 160, zakończona w studzience instalacyjnej na poziomie ± 0,00.

Ścieki należy odprowadzić poprzez seperator substancji ropopochodnych z osadnikiem piasku o poj. min. 3,0 m3do kanalizacji sanitarnej zgodnie z WTP – opis w części przyłącza.

Instalacja wewnętrzna gazu.

W module techniki znajduje się kocioł gazowy ( wg proj. wykonawcy), podgrzewający wodę do mycia samochodów oraz ogrzewania posadzki. Instalację grzewczą wykonać z rur PEX R20/2 w rozstawie co 20 cm w płycie żelbetowej ( mocując do górnego zbrojenia).

Odprowadzenie spalin kominem ze stali nierdzewnej.

Uwaga: Instalacje wewnętrzne wykonać zgodnie z wymogami projekteu technicznego dostarczonego przez wykonawcę myjni.

02/IS rzut przyziemia- instalacja c.o. – skala 1 : 5o

03/IS instalacja wod-kan – skala 1 : 5o

7.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- opracowanie obejmuje wewnętrzne instalacje zasilania i oświetlenia, pozostałe elementy wg projektu technicznego dostarczonego przez wykonawcę

01/E rzut przyziemia – skala 1 : 5o

7.5 ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO

Myjnia samochodowa, bezdotykowa.

Realizacja dwuetapowa:

I etap. – myjnia dwustanowiskowa na płycie trzystanowiskowej z możliwością dołożenia w przyszłości kompletu z ramieniem obrotowym na stanowisku nr 3.

- Płyta żelbetowa trzystanowiskowa z podejściami instalacyjnymi dla trzech stanowisk:

- wodociągowe

- kanalizacyjne

- elektryczne (z możliwością montażu dodatkowego kotła dla stanowiska otwartego nr 3)

- gazowe ( piec dwufunkcyjny)

- odprowadzenia wód opadowych

- Wiata : dwustanowiskowa z obudową ze stali nierdzewnej, (attyka w formie banneru ). Kolorystyka zgodna z rysunkiem elewacji projektu technicznego.

- Wyposażenie myjni :

- moduł na 2 stanowiska mycia,

-  elektroniczny wrzutnik monet dla gotówki i żetonów,

- opcja płacenia kartą,

- wyświetlacz LED informujący o pozostałej kwocie,

- rozmieniacz bilonu,

- aplikacja: z pianą aktywną na pistolecie :

mycie wstępne miękką pianą, mycie mikroproszkiem ( z wysokim ciśnieniem), spłukiwanie ( czystą wodą),  woskowanie z nabłyszczaniem – maksymalna redukcja przepływu wody ( ~3 l),

- system grzewczy:

- dedykowany kocioł kondensacyjny z max sprawnością dostosowany do podgrzewania wody w myjniach samochodowych wyposażony w palnik z modulacją, moc kotła min. 55kW, pojemność kotła min. 60 l, temperatura wody 30-60° C,

- najbardziej efektywny system podgrzewania posadzki,

- dwuwarstwowy komin ze stali nierdzewnej,

- panel sterowania:

- ekran dotykowy

- pełny monitoring stanu technicznego myjni,

- bezpieczny panel sterowania,

- 4-cyfrowy wyświetlacz

- największy zakres systemów płatności,

- Dodatkowe wyposażenie myjni :

- odkurzacz samochodowy

- kompresor

- myjka dywaników – zawiesia na konstrukcji

- kosze na odpadki

w/w wyposażenie w formie indywidualnej lub zblokowanej wykonane ze stali nierdzewnej, montowane na zewnątrz z zachowaniem kolorystyki wiaty. Dostępność wszystkich systemów płatniczych z możliwością integracji z myjnią.

Informacja BIOZ

s p i s    t r e ś c i

- zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia,

- wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Przedmiotem inwestycji jest budowa myjni samochodowej bezdotykowej 2 + 1 standard wraz infrastrukturą techniczną oraz drogami wewnętrznymi zlokalizowanymi na  działkach 157/51, 157/42 w obr. Nawojowa (0004), Nawojowa (121012_2),

Całość zadania inwestycyjnego obejmuje:

- budowę myjni – montaż urządzenia przez dostawcę wraz z przyłączami wod-kan, gazowym i elektrycznym, oświetlenie terenu.

- WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Działka wolna od zabudowy w miejscu planowanej inwestycji, uzbrojona w media techniczne na bazie sieci publicznej z istniejącym zjazdem ( przebudowa) z drogi publicznej.

- WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI,

- Brak takich elementów.

- WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA ,

4.1.	Szczegółowy zakres robót budowlanych , o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane , których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m,

NIE WYSTĘPUJE

- rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych,

NIE WYSTĘPUJE

- montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

- 3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV,

NIE WYSTĘPUJE

–	5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV,

NIE WYSTĘPUJE

–	10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30 kV,

NIE WYSTĘPUJE

–	15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych;

NIE WYSTĘPUJE

4.2.	Szczegółowy zakres robót budowlanych , o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, przy których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

- roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C,

NIE ZAKŁADA SIĘ

- roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest;

NIE WYSTĘPUJE

4.3.	Szczegółowy zakres robót budowlanych , o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane , stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym:

- roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej,

NIE WYSTĘPUJE

4.4.	Szczegółowy zakres robót budowlanych , o których mowa w art. 21a ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a)	roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym 110 kV,

NIE WYSTĘPUJE

b)	roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV,

NIE WYSTĘPUJE

- budowa i remont:

- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

NIE WYSTĘPUJE

- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne,

NIE WYSTĘPUJE

- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTĘPUJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

NIE WYSTĘPUJE

- wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

NIE WYSTĘPUJE

4.5	Robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników:

a)	roboty prowadzone z wody lub pod wodą,

NIE WYSTĘPUJE

b)	montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych,

NIE WYSTĘPUJE

- fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach,

NIE WYSTĘPUJE

- roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m;

NIE WYSTĘPUJE

4.6.	Robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach:

a)	roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

NIE WYSTĘPUJE

b)	roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi;

NIE WYSTĘPUJE

- WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH ,

- Instruktaż pracowników przeprowadzić przed każdym z etapów (rodzajem) prac i robót przy budynku, zgodnie   z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury , z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. nr 47/03 – poz. 401 )

- WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

- Brak stref szczególnego zagrożenia.

Nowy Sącz – grudzień 2o25 roku