OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inwestycja pn.

„Projekt rozbudowy, przebudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej o dodatkowe skrzydło wraz z  dostosowaniem budynku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych z zagospodarowaniem terenu, rozbudową układu ścieżek pieszych oraz dojazdu, budową dodatkowych miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej z dwoma zbiornikami retencyjnymi na wody deszczowe  wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej gminnej, budową odcinków zewnętrznej instalacji energii elektrycznej, wodociągowej  rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórką odcinków instalacji zewnętrznych kolidujących z inwestycją: wodociągową i energii elektrycznej oraz rozbiórką  zadaszenia kolidującego z rozbudową.

ADRES INWESTYCJI:

Sułoszowa

32-045 Sułoszowa

Działka: 1110/25, 1111/7, 1110/23, 1111/4, 1110/22, 1111/1, 1110/52, 1111/5 obr. 0001 Sułoszowa

Kategoria obiektu budowlanego IX -budynki oświaty, XXII – miejsca postojowe, VII -inne budowle typu instalacje i zbiornik.

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Sułoszowa

ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa

KODY CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, polegających na dokończeniu przerwanych robót budowlanych w oparciu o załączoną dokumentację projektową (podstawową) i pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i ze sztuką budowlaną, oraz uzupełnienia do tejże dokumentacji wynikające z przedstawionej inwentaryzacji stanu robót nieukończonych, przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia oraz wynikające ze skorygowanych przedmiarów robót.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2026 r. (wraz z odbiorami, uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz rozliczeniem finansowym).

Opis stanu istniejącego:

Opis ogólny stanu istniejącego obiektu:

Budynek położony jest na działkach ewidencyjnej o numerach geodezyjnych: 1110/25, 1111/7, 1110/23, 1111/4, 1110/22, 1111/1, 1110/52, 1111/5 w miejscowości Sułoszowa stanowiącej własność Gminy Sułoszowa.  Budynek jest funkcjonującym obiektem szkoły podlegającym przebudowie jak również rozbudowie na którym zostało wykonane część prac. Nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Pozostałe do wykonania prace, oprócz wykonanych i zinwentaryzowanych – są konieczne do wykonania w ramach opisanego zadania. Prace należy rozpocząć, co przewiduje zarówno dokumentacja inwentaryzacji jaki załączone pomocniczo przedmiary robót, od oceny i badań kontrolnych i sprawdzeń – wykonanych robót, w szczególności badań, prób szczelności instalacji sanitarnych, co, wentylacyjnych. Oraz badań i sprawdzeń wykonanego okablowania, które ze względu na przerwanie prac – nie zostało tylko odebrane i nie przekazano do nich stosownych badań i sprawdzeń przez poprzedniego wykonawcę robót.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

### Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

Przedmiot zamówienia obejmuje (wykonanie dokończenia robót) przebudowa i rozbudowy budynku szkoły, tj. m.in.:

dotyczy przebudowy

- wykonanie sprawdzenia w szczególności badań i sprawdzeń instalacji wykonanych przez poprzedniego wykonawcę robót w zakresie przewidzianych prób szczelności dla instalacji rurowych, i stosownych badań zamontowanych przewodów dla instalacji elektrycznej i niskoprądowej, w tym instalacji oddymiającej wraz z głównym wyłącznikiem prądu. W przypadku ich braku bądź złego wykonania, należy przewidzieć ich poprawne wykonanie,

- ocieplenie ściany na elewacji wschodniej w segmencie „C” wraz z wykonanie podbitki,

- dostawa i montaż urządzeń zgodnie z przedmiarem,

- wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych w oparciu o wykonaną konstrukcję W przypadku złego wykonania konstrukcji, należy przewidzieć jej rozbiórkę i ponowne wykonanie,

- wykonanie zagospodarowania zgodnie z dołączoną dokumentacją, należy dodatkowo przewidzieć wykonanie opaski odwadniającej wzdłuż całego obwodu ścian budynku szerokości 60cm w technologii pozostałych utwardzeń. Wysokość opaski dostosować do wykonanych cokołów.

- uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami i koniecznych do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy;

- roboty zabezpieczające,

dotyczy rozbudowy

- wykonanie robót ziemnych w zakresie niwelacji terenu pod utwardzenia,

- wykonanie sprawdzenia w szczególności badań i sprawdzeń instalacji zewnętrznych wykonanych przez poprzedniego wykonawcę robót w zakresie przewidzianych prób szczelności dla instalacji rurowych, i stosownych badań w zakresie instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej. W przypadku ich braku bądź złego wykonania, należy przewidzieć ich poprawne wykonanie,

- roboty rozbiórkowe w zakresie drobnych elementów elewacji kolidujących z projektowanymi robotami,

- załadunek, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki,

- roboty żelbetowe, dokończenie prac wykonanych przez poprzedniego wykonawcę w zakresie wieńców żelbetowych w kondygnacji poddasza,

- wykonanie dylatacji pomiędzy rozbudowywaną a istniejącą częścią budynku,

- roboty murowe w zakresie budowy ścian konstrukcyjnych w kondygnacji poddasza (dokończenie murów wykonanych przez poprzedniego wykonawcę), wymurowanie całości ścianek działowych w całym segmencie „E”,

- wykonanie konstrukcji więźby dachowej,

- dostawa i montaż dźwigu osobowego w wykonanym szybie żelbetowym,

- wykonanie tarasu technicznego PP6 oraz pokrycia stropodachu PD2,

- wykonanie dachu,

- montaż stolarki -okna, drzwi oraz klapa oddymiająca zgodnie z dokumentacją rozbudowy obiektu,

- roboty elewacyjne w zakresie ocieplenia budynku, montaż parapetów oraz daszków nad wejściem i schodów zewnętrznych,

- wykonanie całości instalacji wewnętrznych -sanitarnych

- wykonanie całości instalacji elektrycznych i niskoprądowych w tym instalacji fotowoltaicznej

- wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej,

- roboty wykończeniowe w zakresie posadzek,

- roboty wykończeniowe w zakresie sufitów,

- roboty wykończeniowe w zakresie ścian,

- roboty wykończeniowe w zakresie balustrad wewnętrznych, wycieraczek systemowych, obudowy grzejników, parapetów wewnętrznych,

- dostawa i montaż urządzeń,

- zagospodarowanie terenu -wykonanie nawierzchni, muru oporowego oraz nawierzchni trawiastej,

- uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami i koniecznych do należytego zrealizowania Przedmiotu umowy;

- roboty zabezpieczające,

- oczyszczenie terenu, usunięcie pozostałości – ewentualne wykonanie robót rozbiórkowych podziemnych wynikłych na etapie realizacji a niemożliwych teraz do zidentyfikowania,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie;

- dokonanie stosownych odbiorów, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p.poż ;

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania zgodnie z dokumentacją projektową (w tym zakresie projekt budowlany, projekt wykonawczy, jako pomocnicze do ustalenia wartości przedmiary robót a także OPZ zawierający opis inwentaryzacyjny:

Uwaga! Wszystkie pozostałe prace budowlane, należy wykonać zgodnie z podstawową dokumentacją projektową, będącą załącznikiem do realizacji zadania podstawowego,

Przystępując do wyceny należy przewidzieć obowiązkową wizytę na obiekcie w obecności Zamawiającego w celu dokładnego oszacowania wykonania prac pod względem ilościowym oraz jakościowym.

## OGÓLNE WYTYCZNE DO PRZEDMIOTU UMOWY

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia przed złożeniem oferty wizji terenowej w obiekcie, w obecności Zamawiającego i potwierdzonego protokołem odbycia przeglądu prac, w terminie umożliwiającym wniesienie uwag co do zakresu lub jakości wykonanych przejmowanych robót, przed złożeniem oferty

- wykonania we własnym zakresie, w obrębie inwestycji monitoringu istniejących sieci i kolizji,

- opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji prac,

- zrealizowania robót w oparciu o dokumentację projektową oraz umowę,

- sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną - zgłoszenie potwierdzenia złożenia w Zasobach Geodezyjnych dokumentów umożliwiających sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- opracowanie audytu kolaudacyjnego,

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i innych niezbędnych decyzji z tego wynikających.

Realizacja powyższych zakresów zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.

Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją prac niezbędnych do wykonania w tym prace zabezpieczeniowe, porządkowe.

## 3. Ogólne wytyczne dotyczące przygotowania i prowadzenia robót budowanych.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej będzie polegało na:

- opracowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji prac,

- wykonaniu robót budowlanych na podstawie dokumentacji technicznej podstawowej (PB, PW, pomocnicze przedmiary robót oraz STWiORB, a także przekazanych uwag wynikających z inwentaryzacji już wykonanych robót, rozszerzających zakres także zawartych w przedmiotowym opisie do OPZ,

- zorganizowania i technologii robót – której wymaga ich przeprowadzenie, w tym dodatkowe zabezpieczenia wykopów, podparcie ścian, użycie rusztowań, deskowań itp. nie są objęte przedmiarami i stanowią cześć technologii robót, stanowiących zryczałtowany koszt wykonawcy

- zorganizowania zaplecza budowy, oznakowania placu budowy oraz do ustawienia tablic informacyjnych, zapewnienia stałego dozoru placu budowy i stałego porządku podczas prowadzenia prac,

- przestrzeganiu przepisów ochrony przeciwpożarowej i bhp,

- przeprowadzenia szczegółowej inwentaryzacji obiektów zlokalizowanych w pobliżu robót, zabezpieczenia instalacji i uzyska niezbędne zgody właściciel przyłączy,

- wywiezieniu pozyskanych w trakcie robót materiałów rozbiórkowych, nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko wskazane przez Zamawiającego po uprzednim ustaleniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, złom z rozbiórki jest własnością Zamawiającego

- odtworzeniu chodników, trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót oraz uporządkowaniu obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

- prowadzeniu dziennika budowy (jeżeli będzie konieczny) i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

- zastosowaniu materiałów budowlanych posiadających atest higieniczny, stosowne certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne,

- sporządzeniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zgłoszeniem oraz dostarczenie na nośniku CD lub pendrive oraz w formie papierowej,

- przygotowaniu rozliczenia końcowego i sporządzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego.

Prace rozbiórkowe i demontażowe winny odbywać się bez uciążliwości.

### 3.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane przeprowadzone były w sposób zgodny 
z dokumentacją projektową oraz zasadami sztuki budowlanej przez osoby upoważnione. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów                         i wykonywania robót, za ich zgodność z STWiORB oraz harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za:

- organizację robót budowlanych.  Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować oraz wykonać wszystkie wymagane prace związane z przygotowaniem budowy i wykonaniem budowy tj.: rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania terenu budowy, wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną pobór wody, oraz odprowadzania ścieków, przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza budowy.

- zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich.

- warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.  Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonywał pracę w warunkach bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spełniających wymagania sanitarne i socjalne.

- warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego (w razie konieczności prowadzenia robót drogowych).  Wymagane jest bieżące usuwanie z drogi dojazdowej do budowy wszelkich zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów z budowy.

- ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

- ochronę środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację magazynów, składowisk, dróg dojazdowych do budynku, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania pożaru.

Ponadto Wykonawca winien prowadzić dokumentację budowy:

- Umowy cywilno-prawne,

- Protokoły odbioru robót,

- Operaty geodezyjne,

- Decyzje, opinie, ekspertyzy itp.

- Protokoły z narad i ustaleń,

- Korespondencja na budowie,

- Certyfikaty, atesty itp.

Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla zamawiającego i przedstawiane do wglądu na jego życzenie.

Kontrole i Odbiory:

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z warunkami umowy,

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

- sposób wykonania robót budowlanych - w aspekcie zgodności wykonania z projektem wykonawczym               i specyfikacjami technicznymi,

- jakość wykonania robót i dokładność montażu,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń itp.,

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- robót zanikających i ulegających zakryciu,

- częściowy,

- końcowy,

- gwarancyjne w okresie gwarancji.

Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać do odbioru roboty zanikowe ulegające zakryciu.

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na roboty budowlane wraz z materiałami użytymi do tych robót na okres minimum 5 lat. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego robót potwierdzonego protokołem przedmiotu umowy.

Wytyczne dotyczące materiałów.

Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania materiałów.

Wszystkie stosowane materiały powinny być nowe, odpowiadać polskim normom oraz posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak również, co najmniej jeden z niżej wymienionych dokumentów:

- atest,

- certyfikat,

- aprobatę techniczna,

- certyfikat zgodności,

- deklarację zgodności.

Kierownik Budowy jest odpowiedzialny za wbudowane materiały i każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub organów kontrolujących (zgodnie z art. 10 Ustawy Prawo Budowlane) winien okazać dokumenty stwierdzające przydatność wyrobów do stosowania w budownictwie. Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego.

Użyte materiały muszą posiadać świadectwo, że pochodzą z krajów należących do Unii Europejskiej. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inżyniera przy dokonywaniu odbioru wykonanych Robót.

Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakości wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska                           i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na plac budowy. Środki transportu powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania robót w sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie. Podczas załadunku, transportu i rozładunku materiałów Wykonawca robót zachowa ostrożność, w szczególności nie narażając na uderzenia bądź uszkodzenia mechaniczne przewożonych materiałów. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie materiałów i sprzętu. Podczas transportu i przeładunku materiałów, szczególnie elementów automatyki i sterowania, Wykonawca zapewni środki transportu chroniące przed wilgocią, opadami atmosferycznymi, działaniem promieniowania słonecznego oraz temperaturą przekraczającą zalecenia producenta urządzeń.

## 4.Termin realizacji.

Termin wykonania zamówienia: do 20.11.2026 r.

## 5. Harmonogram.

Wykonawca sporządzi własny harmonogram rzeczowo – finansowy robót budowlanych, który będzie zawierał terminy wykonania poszczególnych grup robót oraz harmonogram płatności z uwzględnieniem terminu o którym mowa ww. pkt. 4,  a następnie przedstaw go Zamawiającemu do akceptacji.

## 6.Wynagrodzenie.

Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy. Cena ta będzie uwzględniać wszystkie czynności i związane z wykonaniem zadania. Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza żądania dodatkowej zapłaty.

Podstawa wystawienia faktury VAT za dany etap będzie protokół zdawczo – odbiorczy zaakceptowany przez Zamawiającego.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawierać m.in.:

- koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,

- koszty robót przygotowawczych (utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym,

- koszty urządzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod składowanie odpadów,

- koszty obsługi geodezyjnej,

- koszty inwentaryzacji powykonawczej,

- koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót określone 
w obowiązujących przepisach,

- koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 15 km,

- koszty nadzorów branżowych wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, w tym także Siemens, opracowaniami specjalistycznymi w tym opracowanie m.in. opinii ornitologicznej, ekspertyzy p.poż.. (jeżeli będą konieczne);

- podatek VAT.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  i wykonaniem ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać m.in.:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, Dz. U. z 2020 r.  poz. 1333 ze zm.).

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81/1991. poz. 351).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002, poz. 690 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. 
w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz.U. Nr 74, poz.836 ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. 
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. 
w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych, (Dz. U. Nr 107 poz. 679), Zarządzenie Ministra Zdrowa i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy "wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19: poz.231).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. 
w sprawie ustalenia Geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr l26,                       poz. 83~9).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 84 poz.387 ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych ( Dz. U. Nr 44. poz. 174),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. 
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 102, poz.506 ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U, Nr 92: poz. 460 ).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. 
w sprawie wydawania świadectw dopuszczenia użytkowania wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 40, poz. 172 ).

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych , Ustawa 
z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz_ 627).

- Ustawa z dnia 18.07.2001 r-Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, poz. 122 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001 r. Nr 72, poz. 747 
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386).

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. nr 100 z dnia 21 listopada 2000 r. poz. 1086)

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawne warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz, 953).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia ] 5 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71).

- 21. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu- na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. Nr209poz. 1779).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).

- Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.77.7.30).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. Nr212: poz.1799).

## ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 - Dokumentacja projektowa.