| ### PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEMAT | Projekt rozbudowy, przebudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej o dodatkowe skrzydło wraz z dostosowaniem budynku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych z zagospodarowaniem terenu, rozbudową układu ścieżek pieszych oraz dojazdu, budową dodatkowych miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej z dwoma zbiornikami retencyjnymi na wody deszczowe wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej gminnej, budową odcinków zewnętrznej instalacji energii elektrycznej, wodociągowej rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórką odcinków instalacji zewnętrznych kolidujących z inwestycją: wodociągową i energii elektrycznej oraz rozbiórką zadaszenia kolidującego z rozbudową. |  |
| ADRES INWESTYCJI | 1110/25, 1111/7, 1110/23, 1111/4, 1110/22, 1111/1, 1110/52, 1111/5; infrastruktura i obsługa komunikacyjna: 1110/26, 1110/16, 1110/14, 1923/1, 1111/8, 1136/3, 1110/4, 1110/51. obręb 0001 SUŁOSZOWA, gmina SUŁOSZOWA, Ul Szkolna 9, Sułoszowa |  |
| INWESTOR | GMINA Sułoszowa Ul Krakowska 139, Sułoszowa |  |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |  |
| KATEGORIA | IX, - budynki oświaty, XXII - miejsca postojowe VII – inne budowle typu instalacje i zbiornik |  |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU GŁÓWNY PROJEKTANT: | mgr inż. arch. Mirosław Macioszek nr upr. MPOIA/090/2010 uprawnienia bez ograniczeń w branży architektoniczne | Wrzesień 2022 |
| SPRAWDZAJACY | mgr inż. arch. Agnieszka Sowińska nr upr. MPOIA 088/2011 uprawnienia bez ograniczeń w branży architektonicznej | Wrzesień 2022 |

| SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa |  | Nr strony | Ilość stron |
|  | Strona Tytułowa |  |  |  |
|  | Oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowanego |  | 1 |  |
|  | Kopia decyzji o nadaniu uprawnień projektantom wszystkich specjalności uprawnień budowlanych, poświadczona za zgodność. |  | 2 |  |
|  | Zaświadczenie o przynależności projektantów do izby samorządu zawodowego |  | 3 |  |
| TOM I | Projekt zagospodarowania terenu |  |  |  |
|  |  | Cześć Opisowa |  |  |
|  |  | 1. Przedmiot zamierzenia 2.Istniejący stan zagospodarowania 3.Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 4.Zestawienie Powierzchni 5.Inne Informacje i dane 6.Warunki Ochrony Przeciwpożarowej 7.Inne Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego 8.Informacja o obszarze oddziaływania |  |  |
|  |  | Cześć Rysunkowa |  |  |
|  |  | Nazwa rysunku | Skala | Numer rysunku |
|  |  | Projekt zagospodarowania terenu | 1:500 | PZT 1.1 |
|  |  | Projekt zagospodarowania terenu – obszar oddziaływania | 1:500 | PZT 1.2 |
|  |  | Nazwa rysunku | Skala | Numer rysunku |
|  |  | Projekt architektoniczno-budowlany |  |  |
|  |  | Opis techniczny |  |  |
|  |  | 1.Rodzaj i Kategoria Zamierzenia budowlanego 2.Zamierzony sposób użytkowania 3.Układ Przestrzenny oraz forma architektoniczna 4.Charakterystyczne parametry obiektu 5.Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 6.Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych ( w tym dostępnych dla osób niepełnosprawnych) oraz opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne 8.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiektu sąsiednich. 9.Analiza technicznych , środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepło 10.Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano instalacyjnego 11Dane dotyczące warunków ochrony ppoż |  |  |
|  |  | Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepło |  |  |
|  |  | Cześć Rysunkowa |  |  |
|  |  | A-1.1 Rzut piwnic – |  | 1:100 |
|  |  | A-1.2a Rzut parteru - |  | 1:100 |
|  |  | A-1.2b Rzut parteru - |  | 1:100 |
|  |  | A-1.3a Rzut piętra - |  | 1:100 |
|  |  | A-1.3b Rzut piętra - |  | 1:100 |
|  |  | A-1.4a Rzut poddasza |  | 1:100 |
|  |  | A-1.4b Rzut poddasza |  | 1:100 |
|  |  | A-1.5a Rzut dachu |  | 1:100 |
|  |  | A-1.5a Rzut dachu |  | 1:100 |
|  |  | A-2.1 Przekroje |  | 1:100 |
|  |  | A-2.2 Przekroje |  | 1:100 |
| ` |  | A-3.1 Elewacje południowa i południowa wewnetrzna |  | 1:100 |
|  |  | A-3.2 Elewacje wschodnia i zachodnia |  | 1:100 |
|  |  | A-3.3 Elewacje północna i północna wewnętrzna |  | 1:100 |
| TOM 0 | Załączniki do dokumentacji wymagane przepisami |  |  |  |
|  |  | Informacja BIOZ |  |  |
|  |  | Mapa do celów projektowych |  |  |
|  |  | Opinia Geotechniczna |  |  |
|  |  | Decyzja środowiskowa |  |  |
|  |  | Uzgodnienie zagospodarowania z zarządcą drogi uzgodnienie lokalizacji elewacji względem pasa drogowego |  |  |
|  |  | Uzgodnienie zagospodarowania terenu z właścicielem infrastruktury – Gmina Sułoszowa |  |  |
|  |  | Warunki techniczne realizacji przebudowy sieci wodociagowej, przyłącza kanalizacji deszczowej praz kanalizacji sanitarnej |  |  |
|  |  | Zaświadczenie o wydajności hydrantów zewnętrznych |  |  |
|  |  | Zgoda właściciela terenu na demontaże i wycinkę |  |  |

0 PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, niżej podpisany,

mgr inż. arch. Mirosław Macioszek

nr upr. MPOIA/090/2010

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3d tej ustawy,

oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany (w zakresie projektu zagospodarowania terenu) pn.:

-

Projekt rozbudowy, przebudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej o dodatkowe skrzydło wraz z  dostosowaniem budynku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych z zagospodarowaniem terenu, rozbudową układu ścieżek pieszych oraz dojazdu, budową dodatkowych miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej z dwoma zbiornikami retencyjnymi na wody deszczowe  wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej gminnej, budową odcinków zewnętrznej instalacji energii elektrycznej, wodociągowej  rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórką odcinków instalacji zewnętrznych kolidujących z inwestycją: wodociągową i energii elektrycznej oraz rozbiórką  zadaszenia kolidującego z rozbudową.

.

LOKALIZACJA:	1110/25, 1111/7, 1110/23, 1111/4, 1110/22, 1111/1, 1110/52, 1111/5; infrastruktura i obsługa komunikacyjna:  1110/26, 1110/16, 1110/14, 1923/1, 1111/8, 1136/3, 1110/4, 1110/51., obręb 0001 SUŁOSZOWA, gmina SUŁOSZOWA, Ul Szkolna 9, Sułoszowa

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi normami. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, niżej podpisana,

mgr inż. arch. Agnieszka Sowińska

nr upr. MPOIA/088/2011

Po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 
zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 3d tej ustawy,

oświadczam, że sporządziłem projekt budowlany (w zakresie projektu zagospodarowania terenu) pn.:

-

Projekt rozbudowy, przebudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej o dodatkowe skrzydło wraz z  dostosowaniem budynku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych z zagospodarowaniem terenu, rozbudową układu ścieżek pieszych oraz dojazdu, budową dodatkowych miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej z dwoma zbiornikami retencyjnymi na wody deszczowe  wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej gminnej, budową odcinków zewnętrznej instalacji energii elektrycznej, wodociągowej  rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórką odcinków instalacji zewnętrznych kolidujących z inwestycją: wodociągową i energii elektrycznej oraz rozbiórką  zadaszenia kolidującego z rozbudową.

.

LOKALIZACJA:	1110/25, 1111/7, 1110/23, 1111/4, 1110/22, 1111/1, 1110/52, 1111/5; infrastruktura i obsługa komunikacyjna:  1110/26, 1110/16, 1110/14, 1923/1, 1111/8, 1136/3, 1110/4, 1110/51., obręb 0001 SUŁOSZOWA, gmina SUŁOSZOWA, Ul Szkolna 9, Sułoszowa

zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz polskimi normami. Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

III / 1    PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis  techniczny

Spis treści

1.	Podstawy opracowania

2.	Przedmiot opracowania.

3.	Lokalizacja.

4.	Dane techniczne:

5.	Zagospodarowanie terenu.

6.	Forma architektoniczna.

7.	Układ funkcjonalny.

8.	Zestawienie pomieszczeń projektowanych:

9.	Opis projektowanych prac budowlanych

10.	Wykończenie elewacji – kolorystyka

11.	Materiały wykończenia wnętrz  (wg wytycznych Inwestora)

12.	Izolacje

13.	Instalacje

14.	Ochrona cieplna budynku

15.	Akustyka

16.	Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

17.	Inne konieczne dane, wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

17.2.	Warunki ochrony p.poż.

17.3.	Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

18.	Uwagi ogólne

# Podstawy opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Wizja w terenie;

- Zakres rzeczowy zadania;

- Inwentaryzacja budynku istniejącego

- Mapa do celów projektowych opracowana przez

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

# Przedmiot zamierzenia.

Przedmiotem opracowania jest projekt  Projekt rozbudowy, przebudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej o dodatkowe skrzydło wraz z  dostosowaniem budynku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych z zagospodarowaniem terenu, rozbudową układu ścieżek pieszych oraz dojazdu, budową dodatkowych miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej z dwoma zbiornikami retencyjnymi na wody deszczowe  wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej gminnej, budową odcinków zewnętrznej instalacji energii elektrycznej, wodociągowej  rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórką odcinków instalacji zewnętrznych kolidujących z inwestycją: wodociągową i energii elektrycznej oraz rozbiórką  zadaszenia kolidującego z rozbudową.

Zakres prac obejmuje :

W zakresie zagospodarowania terenu:

- demontaż instalacji elektrycznych i wodociągowych kolidujących z obiektem

- wycinka dwóch drzew

- wykonanie dodatkowych utwardzeń w zakresie dojść dojazdów i  miejsc postojowych

- wykonanie nowych odcinków instalacji wody i instalacji elektrycznych

- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej pozabudynkowej z przyłączem do istniejącej sieci

- wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi oraz przyłączem do kanalizacji deszczowej gminnej

- budowa nowego skrzydła szkoły

- prace związane z przebudowa istniejącej szkoły

- nasadzenia

# Istniejący stan zagospodarowania terenu - Lokalizacja.

Budynek objęty opracowaniem mieści się w Sułoszowej przy ulicy Szkolnej 9. Teren szkoły od zachodu  graniczy z zespołem obiektów sportowych ( boisko, bieżnia). Od południa i północy z terenami niezabudowanymi.

Od  wschody z terenem żłobka i przedszkola.

Zarówno od południa jak i od północy teren szkoły  wydzielony jest  drogami gminnymi.

# 3.1 Zieleń istniejąca

Na terenie szkoły  oraz w jej otoczeniu rosną liczne drobne drzewa ozdobne głównie iglaste oraz od strony południowej wzdłuż ogrodzenia   wykonane zostały zgodnie z wytycznymi miejscowego planu nasadzenia izolacyjne.  Inwestycja wymaga wycięcia dwóch  drzew – modrzew europejski  o wysokości około 2,5 metra i średnicy pnia  na wysokości  5 cm około 135 cm.

# 3.2 Ogrodzenie

Teren szkoły jest tylko częściowo ogrodzony od strony południowej i zachodniej. Inwestycja nie ingeruje w zakres ogrodzenia.

# 3.4 Obsługa komunikacyjna

Dojazd do terenu szkoły odbywa się od strony północnej poprzez ulicę Szkolną lub od strony południowej droga gminną relacji Gotkowice - Sułoszowa. Drogi prowadzi niemal równolegle wzdłuż północnej i południowej elewacji budynku.

Z ulicy Szkolnej na teren szkoły prowadzą dwa zjazdy obsługujące jednocześnie parkingi dla nauczycieli i pracowników szkoły.

Od strony południowej wzdłuż drogi istnieją parkingi dla rodziców przywożących i odbierających dzieci ze szkoły

Planowana  rozbudowa nie generuje dodatkowych miejsc pracy jednak z uwagi na  rozbudowę doprojektowano 5 miejsc postojowych.

Miejscowy Plan nie precyzuje wskaźnika  ilości miejsc postojowych dla obiektu jakim jest szkoła. Wokół terenu szkoły funkcjonuje około 30 istniejących miejsc postojowych. Ilość ta jest wystarczająca dla zapewnienia miejsc postojowych dla pracowników i rodziców.

Inwestycja nie ingeruje w istniejące zjazdy na teren szkoły. Dodatkowe miejsca postojowe zostały zaprojektowane na przedłużeniu istniejących dróg  i utwardzeń wokół szkoły.

# 3.5 Infrastruktura

Istniejący budynek posiada przyłącza do:

- sieci wodociągowej

- kanalizacji sanitarnej

- sieci energetycznej i teletechnicznej

- sieci gazowej

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane skrzydło szkoły zostanie dobudowane w południowo wschodni narożnik pomiędzy skrzydło mieszczące sale gimnastyczną i segment C mieszczący  główne wejście, szatnie, część administracyjną i edukacyjna ( na piętrze)

Dobudowane skrzydło na rzucie prostokąta.

# 4.1 Obsługa komunikacyjna

Projekt nie ingeruje w istniejący układ komunikacji wokół budynku. Główna obsługa pozostaje od strony ulicy Szkolnej. Wjazd na  projektowaną drogę wewnętrzną prowadzącą w pobliże projektowanego skrzydła ( dostawy do kuchni)  zaplanowano z istniejącego wjazdu na parking.

Dla zaspokojenia rosnących potrzeb parkingowych  zaprojektowano dodatkowe miejsca postojowe planowane na przedłużeniu istniejącego parkingu. Droga dojazdowa do projektowanego parkingu stanowi jednocześnie drogę dostaw dla kuchni projektowanej szkolnej

# 4.2 Infrastruktura

W związku z rozbudową planowane jest:

- przebudowa instalacji kolidujących z inwestycją ( instalacja wody i okablowanie terenu oraz demontaż fragmentu istniejącej kanalizacji w miejsce, której wykonana zostanie nowa instalacja).

Dodatkowo planowane jest wykonanie nowego przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz  wykonanie systemu kanalizacji deszczowej wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi  i przyłączem do sieci kanalizacji deszczowej.

4.3. Zieleń

W związku z konieczna wycinka dwóch modrzewi planuje się w pasie przy ogrodzeniu od strony południowej ( wzdłuż elewacji Sali gimnastycznej)  wprowadzenie  nasadzeń zastępczych czyli 4 modrzewi europejskich.

# ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I BILANS TERENU

| lp | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Zajęte przez |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia terenu szkoły, boiska i przedszkola * | 21453 (2,1ha) | Jednostka planu Uo(p) |
| 2 | Dz 1110/25 | 6108 | Część boiska Orlik |
| 3 | Dz 1111/7 | 2682 |  |
| 4 | Dz 1110/23 | 5419 | II część boiska Orlik i budynek szkoły |
| 5 | Dz 1111/4 | 2232 |  |
| 6 | Dz 1110/22 | 326 | II część budynku szkoły i przedszkole |
| 7 | Dz 1111/1 | 1220 | Teren zielony przy domu kultury i przedszkolu |
| 8 | Dz 1110/52 | 2798 | Budynek domu kultury i fragment budynku przedszkola |
| 9 | Dz 1111/5 | 668 | Teren zielony przy przedszkolu oraz pas drogowy |
| Teren dróg przyległych |  |  |  |
|  | 1110/26, 1110/16, 1110/14, 1923/1, 1111/8, 1136/3, 1110/4, 1110,51 |  |  |

| lp | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Udział procentowy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia jednostki planu U(op)t* | 21453m2 | 100% |
|  | Powierzchnia zabudowy szkoły istniejąca | 1762 |  |
|  | Powierzchnia zabudowy szkoły-projektowana | 377,66 |  |
|  | Powierzchnia zabudowy przedszkola | 787,3 |  |
|  | Powierzchnia zabudowy domu kultury | 402 |  |
|  | Powierzchnia zabudowy obiektów pomocniczych ( staacja trafo, budynek gospodarczy przy boisku) | 126,42 |  |
|  | Łączna powierzchnia zabudowy przed rozbudową | 3077,72 | 14% |
|  | Łączna powierzchnia zabudowy po rozbudowie | 3455,38 | 16% - wzrost o 2% nie przekroczono progow określonych w mpzp |
|  | Powierzchnia utwardzona istniejąca wokół szkoły, | 2033,46 |  |
|  | Powierzchnia utwardzona projektowana wokół szkoły, | 300,54 |  |
|  | Powierzchnia utwardzona wokół przedszkola | 488,2 | Bez zmian |
|  | Powierzchnia utwardzona wokół domu kultury | 186,73 | Bez zmian |
|  | Powierzchnia utwardzona łącznie przed rozbudową | 2708,39 | 12% |
|  | Powierzchnia utwardzona łącznie po rozbudowie | 3008,93 | 14% - wzrost o 2% |
|  | Powierzchnia biologicznie czynna przed rozbudową | 15 666,89 | 73% |
|  | Powierzchnia biologicznie czynna po rozbudowie | 15 666,89 | 69% |
|  | Powierzchnia dróg (ulica Szkolna i Kościelna) w zakresie inwestycji | 3687,25 | Bez zmian |

| lp | Rodzaj powierzchni | Powierzchnia w m2 | Udział % | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Powierzchnia terenu inwestycji * | 9650,83 | 100,00% |  |
|  | Dz 1111/7, | 1801,17 |  |  |
|  | Dz 111/25, | 4185,7 |  |  |
|  | Dz 1110/23, | 2323,77 |  |  |
|  | Dz 1111/4, | 1012,08 |  |  |
|  | Dz 1110/22, | 328,11 |  |  |
|  | Powierzchnia zabudowy istniejąca | 1762 | 18,26% |  |
|  | Powierzchnia zabudowy projektowana | 377,66 | 3,91% |  |
|  | Łączna powierzchnia zabudowy | 2139,66 | 23,% | Dopuszczalne 40% - warunek spełniony |
|  | Powierzchnia utwardzona istniejąca, | 2033,46 | 21,0% |  |
|  | Powierzchnia utwardzona projektowana , | 300,54 | 3,1% |  |
|  | W tym powierzchnia istniejącego i projektowanego parkingu oraz dojazdu do miejsc postojowych | 536,24 |  | Dopuszczalna powierzchnia parkingów w oyulinie parku krajobrazowego to 0,2 ha- próg nie przekroczony |
|  | Łączna powierzchnia utwardzona po rozbudowie | 2334 | 24% |  |
|  | Powierzchnia biologicznie czynna przed rozbudową | 5855,37 | 60% |  |
|  | Powierzchnia biologicznie czynna po rozbudowie | 5176.34 | 53% | Wymagana powierzchnia biologicznie czynna minimum 35%- warunek spełniony |

*  jako powierzchnię terenu inwestycji uznaje się  obszar jednostki planu i terenu dróg przyległych w obrębie których, prowadzone będą roboty budowlane objęte niniejszym projektem.

# INNE INFORMACJE I DANE

# Ochrona zabytków i krajobrazu

Teren objęty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie konserwatorskiej.

# Wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Działka nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej i nie podlega szkodom górniczym.

# Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Obiekt nie oddziałuje negatywnie na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Spełnia wymogi określone w przepisach i warunkach ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Projektuje się odwodnienie dachów i odprowadzenie ich do zbiorników retencyjnych a następnie do kanalizacji deszczowej.

Teren nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000 ani w jego bezpośrednim sąsiedztwie.  Najbliższe chronione obszary to:

| lp | Rodzaj formy ochrony | Odległość w km |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dolina Szklarki - Rezerwat | 6,96 |
| 2 | Michałowiec - Rezerwat | 8,60 |
| 3 | Dolina Racławki | 9,22 |
| 4 | Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie – otulina | 0,15 |
| 5 | Orlich Gniazd - otulina | 0,35 |
| 6 | Dłubniański Park Krajobrazowy – otulina | 0,70 |
| 7 | Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie | 3,52 |
| 8 | Ojcowski Park Narodowy- Otulina | W obszarze |
| 9 | Ojcowski Park Krajobrazowy | 2,29 |
| 10 | Dolina Prądnika PLH120004 Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony | 2,29 |
| 11 | Dolinki Jurajskie PLH120005 Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony | 6,24 |
| 12 | Michałowiec PLH 120011 Natura 2000 Specjalne Obszary Ochrony | 8.60 |
| 13 | Jaroszowiec PLH 120006 | 9.64 |

Teren inwestycji znajduje się w obszarze otuliny  Ojcowskiego Parku Krajobrazowego.

Ojcowski Park Narodowy oraz otulina Ojcowskiego Parku Narodowego Zgodnie z informacjami zawartymi w serwisie mapowym Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (http://geoserwis.gdos.gov.pl) dla Ojcowskiego PN nie obowiązuje ochrona na podstawie prawa międzynarodowego oraz nie obowiązuje plan ochrony. Obowiązują natomiast zadania ochronne, wprowadzone zarządzeniem Nr 2 Ministra Środowiska z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Ojcowskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. MŚ z 2013 r. poz. 11). W załączniku nr 1 do ww. zarządzenia zidentyfikowano i oceniono istniejące i potencjalne zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków. Potencjalne zagrożenia z punktu widzenia planowanej inwestycji to: presja urbanistyczna, zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód oraz przerywanie powiązań przyrodniczych między obszarem Parku a jego otoczeniem.

Zapobieganie zagrożeniom ma odbywać się poprzez:

2) niedopuszczenie do zabudowy korytarzy ekologicznych oraz kontrola ich funkcjonowania,

3) monitoring przyrodniczy korytarzy ekologicznych, 4) monitoring zanieczyszczeń powietrza, wód i gleby,

5) zapobieganie powstawaniu zwartej zabudowy w wyznaczonych korytarzach ekologicznych,

6) prowadzenie monitoringu i dokumentowanie drożności korytarzy ekologicznych, kluczowych dla funkcjonowania Parku.

Teren objęty planowaną inwestycją leży w obrębie otuliny Ojcowskiego PN. Biorąc pod uwagę lokalizację i charakter planowanego zagospodarowania stwierdza się, że jego realizacja nie będzie wywierać bezpośredniego wpływu na zachowanie struktur i procesów ekologicznych niezbędnych dla trwałości i prawidłowego funkcjonowania populacji gatunków stanowiących przedmioty ochrony PN.

Ocenia się, że realizacja ustaleń inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej ograniczy uciążliwości planowanego zagospodarowania.

Nie nastąpi tu również zjawisko związanym z powstaniem nowej grupy zabudowy i ograniczeniem obszarów żerowania zwierząt ponieważ teren przeznaczony pod zabudowę stanowi już w chwili obecnej teren szkoły i jest częściowo ogrodzony. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji nie występują rozpoznane stanowiska chronionych roślin i zwierząt, siedliska przyrodnicze, powiązania przyrodnicze, obszary węzłowe, korytarze ekologiczne.

Na terenie inwestycji nie występują udokumentowane stanowiska chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, nie stwierdza się tu również korytarzy ekologicznych. W związku z powyższym nie nastąpi negatywne oddziaływanie na te formy ochrony przyrody.

# WARUNKI OCHRONU PRZECIWPOŻAROWEJ

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., Zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru jest wymagane dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 osób, niestanowiących zabudowy kolonijnej, a także znajdujących się w ich granicach: budynków użyteczności publicznej i zamieszkanie zbiorowego oraz obiektów budowlanych i magazynowych. Zgodnie z §5 ust.1 pkt 1) wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla budynków użyteczności publicznej i zamieszkanie zbiorowego oraz innych obiektów budowlanych o takim przeznaczeniu, służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi dla budynku o kubaturze brutto do 5000 m3 i o powierzchni wewnętrznej do 1000 m2– 10 dm3/s z co najmniej jednego hydrantu o średnicy 80 mm lub 100 m3 zapasu wody w przeciwpożarowym zbiorniku wodnym.

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu  na terenie szkoły na istniejącej sieci wodociągowej zlokalizowane są dwa hydrant zewnętrzny HP80. Trzeci znajduje się w odległości nie większej niż 150 m na terenie przedszkola.

Istniejące hydranty zewnętrzny spełniają wymagania ujęte w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowanych i terenów Dz. U. nr 109 poz. 719  rozdz. 4 § 9, 10, w tym:

Na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., zachodzi konieczność zapewnienia drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego. Role te spełniają drogi publiczne gminne  przebiegające wzdłuż południowej i północnej elewacji budynku. Odległość krawędzi drogi od elewacji budynku wynosi 15 metrów. Droga gminna ma szerokość 5,77 metra więc więcej niż wymagana szerokość drogi pożarowej ( 4,5m).  Tym samym spełniony jest par 12 punkt 2 rozporządzenia w sprawie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

Projektowany budynek kwalifikowany jest jako kategoria zagrożenia ludzi ZL III, dla której odległość od innych budynków powinna wynosić co najmniej 8 metrów – warunek spełniony

Opis pozostałych warunków ochrony p.poż. znajduje się w części architektonicznej niniejszego opracowania.

# INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

# 8.1 Zgodność inwestycji z zapisami miejscowego planu

Teren inwestycji znajduje się  w obszarze obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwała * Nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa I. * (Małop. z 2007 r. Nr 702, poz. 4620; zm.: Małop. z 2014 r. poz. 2393.)

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w terenie Up(ot).

| lp | Zapis/ wymóg MPZP | Zgodność planowanej inwestycji |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
|  | § 13 1. Zgodnie z przepisami szczególnymi, wyznacza się obszar położony w granicach Otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego (OPN). 2. Ustala się następujące zasady ochrony dla terenów położonych w granicach otuliny OPN: 1) obowiązują przepisy aktów ustanawiających ochronę prawną, 2) zakazuje się prowadzenia działań, które mogłyby zagrażać wartościom przyrodniczym, historycznym i kulturowym Parku Narodowego i jego Otuliny, 3) zakazuje się lokalizowania obiektów wymienionych w § 7 ust. 2, 4 i 5. | Projektowana inwestycja nie należy do zawsze znaczącą lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko |
| 2 | § 24 1. W zakresie ochrony przyrody i środowiska obowiązują następujące zasady: 2) sukcesywne tworzenie nowych zalesień w trybie przepisów szczególnych, za wyjątkiem terenów muraw kserotermicznych zaznaczonych na rysunku planu, 4) zachowanie powierzchni biologicznie czynnej zgodnie z ustaleniami dla wydzielonych kategorii terenów jako powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów szczególnych, 5) zachowanie istniejących cieków wraz z ich obudową biologiczną, 6) zakaz osuszania małych i okresowych zbiorników wodnych, | Projektowana inwestycja nie ingeruje w środowisko, Usunięciu podlegają dwa modrzewie kolidujące z rozbudową, w ich miejsce wykonane zostaną nasadzenia zastępcze. Powierzchnia biologicznie czynna zgodna z wytycznymi dla jednostki planu obowiązującej na terenie szkoły. Inwestycja nie koliduje i nie zaburza naturalnych cieków |
| 3 | § 42 1. Wyznacza się TERENY USŁUG PUBLICZNYCH położone w otulinie OPN - oznaczone na rysunku planu symbolem U(p)/ot. 2. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów U(p)/ot pod: 1) budynki użyteczności publicznej z zakresu oświaty, nauki, opieki społecznej i socjalnej, opieki zdrowotnej, 2) obiekty sportu i rekreacji związane z podstawową funkcją terenu | Projektowana inwestycja polega na rozbudowie i przebudowie obiektu szkoły i jest zgodna z przeznaczeniem w miejscowym planie. |
| 4 | 3. Ustala się dopuszczalne przeznaczenie terenów U(p)/ot pod: 1) mieszkania związane z funkcją podstawową, 2) parkingi niezbędne do obsługi wyznaczonych terenów U(p)/ot, 3) zieleń urządzoną: zieleńce i skwery oraz zieleń o charakterze izolacyjnym, 4) nieoznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, ścieżki rowerowe, 5) budynki gospodarcze i garaże, 6) obiekty małej architektury, 7) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. | Elementy dodatkowe projektowane w ramach inwestycji są zgodne z przeznaczeniem dopuszczalnym : - ścieżki, parkingi, infrastruktura |
| 5 | W terenach U(p)/ot ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu: 1) dopuszcza się zagospodarowanie 40% działki zabudową kubaturową, 2) wzdłuż ogrodzeń działek, na których zlokalizowana będzie zabudowa usługowa należy zlokalizować pasy zieleni izolacyjnej (wysokiej i średniej, żywopłoty), 3) w przypadkach dokonywania podziałów geodezyjnych, wielkość nowych działek budowlanych nie może być mniejsza niż 600 m2 , 4) minimum 35% działki urządzić należy jako powierzchnię biologicznie czynną, 5) zakaz lokalizacji obiektów handlowych, 6) uciążliwość wszystkich obiektów i urządzeń związanych z działalnością usługową nie może wykraczać poza granice działki, do której inwestor posiada tytuł prawny, 7) w przypadku prowadzenia działalności usługowej obowiązuje zapewnienie miejsc postojowych w granicach działki, na której są one zlokalizowane | Szczegółowy bilans terenu w pkt 5 |
|  | 5. W terenach U(p)/ot ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 1) budynki mogą być realizowane jako wielo- lub jednofunkcyjne, 2) wysokość budynków nie może przekraczać: – 13 m - banki, poczta, administracja, kultura, oświata, kultu religijnego, opieka zdrowotna, opieka społeczna i socjalna, – 9,5 m - pozostałe obiekty 3) dachy dwuspadowe, o jednakowym kącie nachylenia połaci 35st -42st i równej długości połaci dachowych, z wysuniętym przed lico budynku okapem, kryte gontem, dachówką, materiałem dachówko podobnym lub blachą płaską ocynkowaną w arkuszach, w kolorystyce określonej w pkt.5); część szczytowa budynku oddzielona od ścian bocznych budynku gzymsem lub za pomocą deskowania. W przypadkach uzasadnionych względami technologicznymi dopuszcza się stosowanie dachów o innym kącie nachylenia połaci dachowych, 4) dopuszcza się doświetlenie dachów lukarnami. Lukarny budować należy w osiach okien parteru z dachami dwuspadowymi symetrycznymi, o spadkach mniejszych od spadku dachu głównego, 5) materiały wykończeniowe: tynki - w jasnych tonacjach, 6) kolorystyka dachów utrzymana w kolorze ceglastym (dachówka), ciemnoczerwonym, czerwonobrązowym, brązowym, popielatym, 7) zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji listew typu "siding", blachy falistej i trapezowej, 8) detale kształtować należy w sposób nawiązujący do tradycji (np. jętka, jętka z wieszakiem lub jętka z wieszakiem i pazdurem, przy czym jętka powinna być nie niżej niż 1/3 wysokości szczytu i nie wyżej niż 1/5, a pazdur nie wyższy niż długość wieszaka), 9) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych | Wysokość projektowanej rozbudowy szkoły nie przekracza 13,00 metrów Zaprojektowano dach o nachyleniu połaci wynoszącym 41st kryty blachą ocynkowana w kolorze szarym. W związku z projektowanym nawiązaniem do istniejącej architektury szkoły nie posiadającej wspomnianego w planie odcięcia od ścian bocznych również w nowoprojektowanej części nie zastosowano tego zabiegu. Jako doświetlenie pomieszczeń zastosowano okna połaciowe. Elewacje wykończony tynkami w kolorze białym i szarym. Na terenie szkoły nie projektuje się dodatkowych ogrodzeń. |

# INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA

| Lp. | Przepisy | Ograniczenia | Nr działki w obszarze oddziaływania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn zmianami) | Nie dotyczy | - |
| 2 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225 t.j.). | - wg opisu poniżej tabeli | - |
| 3 | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987) | Nie dotyczy | - |
| 4 | Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami) | Nie dotyczy | - |
| 5 | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579) | Nie dotyczy | - |
| 6 | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie( Dz. U. z 2014 r., poz. 81) | Nie dotyczy |  |
| 7 | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechnicznei ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645) | Nie dotyczy | - |
| 8 | Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych [Dz. U.1998.130.859 z późn. zm.]; | Nie dotyczy | - |
| 9 | Rozporządzenie Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. 2016.124 t.j.]; | Lokalizacja elewacji budynku względem krawędzi drogi gminnej jest poprawna. ( więcej niż 6 m od krawędzi jedni) |  |
| 10 | Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej Z Dnia 30 Maja 2000 R. W Sprawie Warunków Technicznych Jakim Powinny Odpowiadać Drogowe Obiekty Inżynierskie I Ich Usytuowanie [DZ. U. 2000.63.735 Z Późn. Zm.]; | Nie dotyczy | - |
| 11 | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie [Dz. U. 2014.1853 t.j.] | Nie dotyczy | - |
| 12 | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie [Dz. U. 2013.640]; | Nie dotyczy | - |
| 13 | Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie [Dz. U. 2001.132.1479 z późn. zm.]; | Nie dotyczy | - |
| 14 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno- budowlanych dotyczących autostrad płatnych [Dz. U. 2002.12.116 z późn. zm.]; | Nie dotyczy | - |
| 15 | Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze [Dz. U. 1959.52.315] | Nie dotyczy | - |
| 16 | Ustawa Z Dnia 7 Maja 1999 R. O Ochronie Terenów Byłych Hitlerowskich Obozów Zagłady [DZ. U. 2015.2120 T.J.]; | Nie dotyczy | - |
| 17 | Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe [Dz. U. 2014.1512 t.j. z późn. zm.]; | Nie dotyczy | - |
| 18 | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. 2022 poz. 1871.] | Nie dotyczy | - |
| 19 | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. 2012.1109.] | Nie dotyczy – w sąsiedztwie szkoły nie występują tereny chronione akustycznie nie ma też urządzeń instalacji i obiektów generujących ponadnormatywny hałas | - |
| 20 | U S T AWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [Dz.U. 2022 poz. 1549 z póżniejszymi zmianami..]; | Nie dotyczy |  |
| 21 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [ Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576,1747]. | Nie dotyczy | - |
| 22 | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783.] | Nie dotyczy | - |

#### Analiza obiektu kubaturowego

Analiza funkcji obiektu kubaturowego:

Budynek jest obiektem budowlanym, trwale związanym z gruntem, wydzielonym z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadającym  fundament oraz dach. Projektowany obiekt to rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wolnostojącego

Zgodnie z art. 209 Warunków technicznych, z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania budynek zalicza się do kategorii ZLIII ( z wydzieloną strefa ZL I) zagrożenia ludzi, ze względu na wysokość do grupy budynków średniowysokich (SW).

#### Analiza bryły obiektu kubaturowego:

Przesłanianie: zgodnie z §13 pkt 1, 2 oraz 4, wyznaczono wysokości przesłaniania. (jako wysokość przesłaniania przyjęto  maksymalną wysokość zabudowy.) Odległość budynku od innych obiektów w tym od granic działki inwestycyjnej umożliwia naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zarówno dla projektowanego obiektu jak i istniejących budynków na działkach sąsiednich. Między ramionami kąta 60°, wyznaczonego w płaszczyźnie poziomej, z wierzchołkiem usytuowanym w wewnętrznym licu ściany na osi okien pomieszczeń, w odległości mniejszej niż wyznaczone wysokości przesłaniania nie znajdują się przesłaniające części tego samego budynku ani inne obiekty. Po stronie północnej w zasięgu cienia projektowanego budynku nie ma zabudowań mieszkalnych.

Zacienianie: §60 WT, Budynek objęty opracowaniem, jak i sąsiadująca zabudowa mają zapewniony odpowiedni czas nasłonecznienia.

Wszystkie pracownie ( sale) lekcyjne  mają zapewniany właściwy czas nasłonecznienia w dniach równonocy,  Analizę nasłonecznienie pokazuje załączona plansza graficzna.

#### Analiza innych uwarunkowań formalno-prawnych mogących mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania:

##### §12 Warunków Technicznych- warunki usytuowania:

Budynek usytuowany jest:

- od strony zachodniej – brak budynków – budynek graniczy z boiskiem

- od strony wschodniej – brak budynek przedszkola w odległości 42 metry oraz trafo w odległości około 31m

- od strony południowej – brak budynków

- od strony północnej – brak budynków

Lokalizacja budynku nie ma wpływu na istniejącą zabudowę i zagospodarowanie  działek sąsiednich. Możliwa jest również  zabudowa i zagospodarowanie działek niezainwestowanych

##### §18, §19 Warunków Technicznych- miejsca postojowe:

W ramach inwestycji nie planuje się stworzenia nowych miejsc postojowych.

4 miejsca w rejonie istniejącego parkingu i utwardzenia. ( zwiększenie ilości miejsc do 11 wymagana odległość od  okien to 10m – jest spełniona)

Dodatkowo w rejonie projektowanej rozbudowy planuje się nowy zespół 5 miejsc parkingowych. Wymagana odległość od okien  wynosi  7 metrów – warunek spełniony

##### §23 ust 1 Warunków Technicznych- miejsce gromadzenia odpadów stałych:

W ramach inwestycji nie planuje się zmiany miejsca do gromadzenia odpadów stałych. Jest ono zlokalizowane przy parkingu w północno wschodniej części terenu. Odległość od okien pomieszczeń na pobyt wynosi znacznie powyżej 10 metrów. Wyodrębnione miejsce do gromadzenia odpadów stałych spełnia wymogi Warunków technicznych, a jego umiejscowienie nie powoduje oddziaływania na działki sąsiednie.

##### §31 Warunków Technicznych- studnie:

Nie dotyczy. Brak studni w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły.

##### §36 ust 1 i §38 Warunków Technicznych – zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe:

Nie dotyczy. Budynek posiada istniejące przyłącze do kanalizacji sanitarnej.

##### §39,40 Warunków Technicznych – zieleń i urządzenia rekreacyjne:

Projekt nie ingeruje w istniejące w pobliży szkoły tereny rekreacji ( boiska i bieżnie)

##### §271 Warunków Technicznych – usytuowanie obiektów ze względu na bezpieczeństwo pożarowe:

Odległość obiektu od granic nieruchomości wyznaczających terenu szkoły  jak również od budynku zlokalizowanego po stronie zachodniej przedszkola  jest większa niż 8 metrów.  Tym samym realizacja nowych budynków jest możliwa w normatywnej odległości.

#### art. 5 ust. 1 PB podstawy prawidłowej budowy:

Projektowane zamierzenie nie prowadzi do ograniczenia pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych w tym przepisie wymagań ogólnych.

#### Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)

Analizowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Rodzaj i skala planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje negatywnego wpływu na obszar Natura 2000 w tym na krajobraz, szatę roślinną i faunę.

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami)

W związku z charakterem inwestycji, prace „budowlano-montażowe” nie będą uciążliwe dla okolicznych mieszkańców.

#### Posadowienie budynku i warunki gruntowo – wodne

Budynek projektuje się jako niepodpiwniczony o poziomie posadowieni poniżej poziomu przemarzania to jest co najmniej 1,2 m poniżej poziomu istniejącego terenu. W wykonanych odwiertach  wodę stwierdzono znacznie poniżej poziomu posadowienia. Realizacja budowy nie wpłynie wiec na warunku gruntowo wodne.

- Uzasadnienie:

Opisane powyżej elementy zabudowy oraz zagospodarowania terenu oraz wynikające z przepisów ich obszary oddziaływania nawet w sytuacji wykroczenia poza granice działek inwestycyjnych nie mają wpływu na możliwości zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiednich. Cień padający nie dłużej niż 1 godzinę na działki sąsiednie nie ogranicza ich możliwości zabudowy  tych działek w normatywnej odległości.

Biorąc powyższe pod uwagę obszar oddziaływania działki ogranicza się do działek inwestycyjnych.

| ###### PROJEKT TECHNICZNY ###### W BRANŻY ARCHITEKTURY |  |  |
| --- | --- | --- |
| TEMAT | Projekt rozbudowy, przebudowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Sułoszowej o dodatkowe skrzydło wraz z dostosowaniem budynku do aktualnych wymagań przeciwpożarowych z zagospodarowaniem terenu, rozbudową układu ścieżek pieszych oraz dojazdu, budową dodatkowych miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej z dwoma zbiornikami retencyjnymi na wody deszczowe wraz z przyłączem do kanalizacji deszczowej gminnej, budową odcinków zewnętrznej instalacji energii elektrycznej, wodociągowej rozbudową zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz rozbiórką odcinków instalacji zewnętrznych kolidujących z inwestycją: wodociągową i energii elektrycznej oraz rozbiórką zadaszenia kolidującego z rozbudową. |  |
| ADRES INWESTYCJI | 1110/25, 1111/7, 1110/23, 1111/4, 1110/22, 1111/1, 1110/52, 1111/5; obręb 0001 SUŁOSZOWA, gmina SUŁOSZOWA, Ul Szkolna 9, Sułoszowa |  |
| INWESTOR | GMINA Sułoszowa Ul Krakowska 139, Sułoszowa |  |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |  |
| KATEGORIA | IX, - budynki oświaty, XXII - miejsca postojowe VII – inne budowle typu instalacje i zbiornik |  |
| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU GŁÓWNY PROJEKTANT: | mgr inż. arch. Mirosław Macioszek nr upr. MPOIA/090/2010 uprawnienia bez ograniczeń w branży architektoniczne | Marzec – wrzesień 2022 |
| SPRAWDZAJACY | mgr inż. arch. Agnieszka Sowińska nr upr. MPOIA 088/2011 uprawnienia bez ograniczeń w branży architektonicznej | Marzec - wrzesień 2022 |

Wrzesień 2022, Kraków

Spis treści

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	1

1.	Podstawy opracowania	8

2.	Przedmiot zamierzenia.	8

3.	Istniejący stan zagospodarowania terenu - Lokalizacja.	8

3.1 Zieleń istniejąca	8

3.2 Ogrodzenie	9

3.4 Obsługa komunikacyjna	9

3.5 Infrastruktura	9

4.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	9

4.1 Obsługa komunikacyjna	9

4.2 Infrastruktura	9

4.3. Zieleń	10

5.	ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I BILANS TERENU	10

6.	INNE INFORMACJE I DANE	12

6.1	Ochrona zabytków i krajobrazu	12

6.2	Wpływ eksploatacji górniczej na działkę	13

6.3	Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	13

7	WARUNKI OCHRONU PRZECIWPOŻAROWEJ	14

8	INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	15

8.1 Zgodność inwestycji z zapisami miejscowego planu	15

9	INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA	18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. 2019 poz. 1839.]	20

1.Rodzaj i Kategoria Zamierzenia budowlanego	4

Kategoria IX	4

2.Zamierzony sposób użytkowania	4

3.Układ Przestrzenny oraz forma architektoniczna	4

1.	Zestawienie pomieszczeń projektowanych:	4

4.Charakterystyczne parametry obiektu	4

2.	Dane techniczne:	4

5.Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego	5

6. Dostępnych dla osób niepełnosprawnych) oraz opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne	5

8.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiektu sąsiednich.	6

8.1 Emisja spalin	6

Ścieki	7

Wody deszczowe	7

Odpady:	8

9.Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepło wg załącznika	8

10.Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano instalacyjnego	8

2.1 Instalacje  Budynek jest obecnie wyposażony w instalację	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

3.	Wykończenie elewacji – kolorystyka	10

4.	Remont wykończenia wnętrz  (wg wytycznych Inwestora)	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

5.	Izolacje przeciwwodne	32

7.	Ochrona cieplna budynku	32

8.	Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	33

8.1.	Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	33

11 Dane dotyczące warunków ochrony ppoż	33

Podstawowe dane wielkościowe	34

Odległość od obiektów sąsiednich	35

Parametry pożarowe występujących substancji palnych	35

Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego	35

Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach	35

Ocena zagrożenia wybuchem	35

Strefy pożarowe	36

Klasa odporności ogniowej	36

Warunki ewakuacji i oświetlenie awaryjne	37

Instalacje użytkowe	38

Techniczne instalacje przeciwpożarowe	38

Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy ( hydranty, gaśnice)	39

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru	40

Drogi pożarowe	40

Wymagania formalne	40

Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych	41

9.	Uwagi ogólne	41

7.	Podstawy opracowania.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

8.	Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego z uwzględnieniem kolejności ich prowadzenia.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

9.	Wykaz istniejących obiektów budowlanych.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

10.	Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

11.	Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

12.	Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

13.	Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

14.	Uwagi ogólne.	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

# 1.Rodzaj i Kategoria Zamierzenia budowlanego

Inwestycja polega na rozbudowie istniejącej szkoły o dodatkowe skrzydło, przebudowie istniejącej szkoły w związku z dostosowaniem do obowiązujących przepisów, realizacja niezbędnych do funkcjonowania obiektu instalacji.

# Budynek szkoły klasyfikowany jest jako  kategoria IX

# 2.Zamierzony sposób użytkowania

Dobudowa dodatkowego skrzydła szkoły ma zapewnić szkole miejsce na stworzenie pełnowymiarowej kuchni oraz jadalni dla uczniów szkoły.

Dodatkowo na piętrze planuje się  sale  lekcyjne w zamian za te które ulegną przebudowie na sanitariat w części istniejącej.

W związku z koniecznością   dostosowania budynku szkoły  do obecnie obowiązujących przepisów pożarowych planowane jest również wykonanie obudów klatek schodowych oraz wykonanie w nich instalacji oddymiania.

Do nowego skrzydła projektowane jest jedno wejście dla pracowników kuchni od strony wschodniej oraz możliwość wejścia poprzez drzwi w północnej i południowej elewacji. Rozwiązanie takie umożliwia użytkowanie obiektu niezależnie od reszty szkoły ( możliwość wykorzystania przestrzeni  przez inne instytucję np. gminę. Poza okresem zajęć szkolnych.

# 3.Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektowaną rozbudowę budynku szkoły  planuje się jako prostokątne skrzydło dobudowane w narożniku pomiędzy skrzydłem C i D.  Elewacja południowa projektowanego skrzydła zostanie zlicowana z elewacja  Sali gimnastycznej.  Projektowane skrzydło będzie podpiwniczone, o dwóch kondygnacjach pełnych oraz dodatkowo z użytkowym poddaszem. Obiekt kryty dachem  skośnym o układzie kalenicy wzdłuż  dłuższego boku równolegle  do kalenicy dachu Sali  gimnastycznej. W narożniku  obiektów istniejących  stworzono taras techniczny służący lokalizacji urządzeń  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Elewację nowego skrzydła projektuje się w nawiązaniu do istniejącej architektury poprzez wytworzenie lukarn w dachu doświetlających pomieszczenia szkolne.

# Zestawienie pomieszczeń projektowanych:

Wg załączonego zestawienia

Zestawienie pomieszczeń projektowanych:

# 4.Charakterystyczne parametry obiektu

# Dane techniczne:

- Wysokość budynku objętego opracowaniem

ISTNIEJĄCE:

Segment A – 13,05m

Segment B – 13,05

Segment C -  10,50

Segment D ( sala gimnastyczna) – 10,75

PROJEKTOWANY:

Segment E -  12,35

ISTNIEJĄCE SEGMENTY:

- Długość  segmenty A - 12,90m

- Szerokość segmentu A – 13,35 m

- Długość segmentu B – 48,65 -

- Szerokość segmentu B – 16,50 w  tym szerokość głównego traktu 13,35m

- Długość segmentu C – 24,85

- Szerokość segmentu C – 12,85 w tym 15,60 w miejscu ryzalitu wejściowego

- Długość Segmentu D – 28,65 m

- Szerokość Segmentu D – 20,75

- PROJEKOWANY SEGMENT

- Długość Segmentu E - 28.65 m

- Szerokość Segmentu E – 20,75

Forma obiektu w kształcie nieregularnego wieloboku w kształcie zbliżonym ………………………………….

- Pow. zabudowy projektowanego budynku: 				1727 	m2

- Kubatura								18 997 	m3

- Pow. użytkowa budynku:						4388 	m2

- Pow użytkowa częsci projektowanej

- Ilość kondygnacji nadziemnych:					3  w tym  poddasze

użytkowe

- Ilość kondygnacji podziemnych:					1

# 5.Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2) projektowany obiekt należy zaliczyć do II  kategorii geotechnicznej, a posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych.

# 6. Dostępnych dla osób niepełnosprawnych) oraz opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Projektowana przebudowa łazienek na parterze szkoły ma za zadanie stworzyć miedzy innymi toaletę dla osób niepełnosprawnych tym samym poleprzając dostęp szkoły dla osób niepełnosprawnych. Planowane jest również wykonanie rampy dla osób niepełnosprawnych. (wykonanie rampy nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia)

Wszystkie drzwi na drodze od wejścia do pomieszczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych mają szerokość w świetle 90 cm i są pozbawione progów i innych przeszkód. Projektowane WC zlokalizowane na parterze posiada odpowiednie przestrzenie manewrowe, i zostanie wyposażone w sprzęty i akcesoria dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ponadto w obrębie parteru nie projektuje się żadnych progów ani innych przeszkód utrudniających poruszanie się na wózkach inwalidzkich.

# 8.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiektu sąsiednich.

Planowane przedsięwzięcie polegające rozbudowie budynku szkolnego o dodatkowe skrzydło mieszczące  sale lekcyjne i  jadalnie wraz z zapleczem kuchennym.  położone jest na terenie gminy Sułoszowa,  na terenie działek o nr ewidencyjnych: Dz

1110/25, 1111/7, 1110/23, 1111/4, 1110/22, 1111/1, 1110/52, 1111/5; infrastruktura i obsługa komunikacyjna:  1110/26, 1110/16, 1110/14, 1923/1, 1111/8, 1136/3, 1110/4, 1110,51. Teren, na którym planowana jest rozbudowa stanowi część terenu zielonego szkoły.

Budynek szkoły jest częścią zespołu edukacyjno-sportowego położonego pomiędzy ulicami Szkolną i Kościelna. Na zespół składa się boisko sportowe małe wraz z bieżniami, budynek szkoły wraz z terenem zielonym, budynek przedszkola wraz z terenem rekreacyjnym  placem zabaw oraz budynek domu kultury. Dostep komunikacyjny do wszystkich obiektów zapewnia ulica Szkolna. Kompleksu dopełnia zlokalizowane po stronie zachodniej duże boisko sportowe  zlokalizowane już w ramach innej jednostki planu oddzielone od  kompleksu sportowe edukacyjnego drogą.

# 8.1 Emisja spalin:

Planowana rozbudowa nie wpłynie na zainstalowane w obiekcie źródła emisji.

| lp | Źródło emisji | Lokalizacja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kocioł gazowy szkoła | Piwnice skrzydło B |
| 2 | Agregat prądotwórczy | Piwnice skrzydło A – przeznaczony do użytku w przypadku awarii |

Zamontowany w chwili obecnej w budynku kocioł gazowy będzie służył również dla ogrzania projektowanej części. Dzięki ociepleniu ścian i wymianie  stolarki okiennej na  stolarkę z zestawem trzyszybowym  spadnie zapotrzebowanie na energie cieplną dla ogrzania budynku.

8.2 Ochrona przed hałasem

Żródło hałasu

| lp | Źródło emisji | Lokalizacja | Poziom mocy akustycznej | Czas pracy | rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale wentylacyjne - szkoła | Taras techniczny - projektowana część | Do 58 dB | 8:00 – 18:00 | wszechkierunkowe |

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku charakteryzuje się odrębnie dla godzin pomiędzy 6:00 – 22:00 oraz pomiędzy 22:00 – 6:00. Wymagania dotyczące klimatu akustycznego określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dnia 8 października 2012r, poz. 1109) i charakteryzowane są w odniesieniu do przeznaczenia terenu. Przeznaczenie rozpatrywanego terenu określone jest w zapisie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z powyższym na tej podstawie można określić wartości progowe równoważnego poziomu dźwięku w odniesieniu do godzin dziennych oraz nocnych.

W przypadku braku takiej informacji, przeznaczenie określa się na podstawie wizji lokalnych, oraz dopasowania przeznaczenia do rodzajów terenów wyszczególnionych w Rozporządzeniu. Zagospodarowanie najbliższych terenów to obszary wiejskie. W najbliższym sąsiedztwie inwestycji nie wyznaczono terenu chronionego akustycznie. Dla potrzeb analizay przyjęto dopuszczalne normatywy dla terenu jako

 w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin dnia - LAeq D = 55 dB

 w ciągu 1 najniekorzystniejszej godziny nocy - LAeq N = 45 dB

Planowana inwestycja z uwagi na funkcję nie będzie generowała  hałasu przekraczającego dopuszczalne normy.

# 8.3 Ścieki

Powstające na terenie przedsięwzięcia ścieki bytowe będą odprowadzane kanalizacja wewnętrzną do istniejącej kanalizacji sanitarne znajdującej się na terenie inwestycji. Ilość zużycia wody jest równa ilości odprowadzanych ścieków bytowych. Charakterystyka powstających ścieków bytowych na terenie projektowanej inwestycji może być porównywalna ze ściekami z gospodarstw domowych, która przedstawia się następująco:

# 8.4 Wody deszczowe

Wody opadowe Ścieki deszczowe z powierzchni dachowych oraz z placów i dróg zbierane będą w system kanalizacji deszczowej i odprowadzane do kanalizacji deszczowej znajdującej się w ulicy. Szacunkowa ilość wód opadowych wyliczona w oparciu o wzór i współczynnik podane przez Imhoffa:

Q = q x  x  x F

gdzie:

q = 130 l/s ha - natężenie deszczu miarodajnego o czasie trwania t i częstotliwości,

 = 0,85 - współczynnik spływu z dróg i placów,

 = 1,0 - współczynnik spływu z płaskich dachów,

 = 0,78 - współczynnik opóźnienia

Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej projektowanego do realizacji przedsięwzięcia należy uznać za rozwiązanie gwarantujące zabezpieczenie środowiska gruntowo – wodnego przed potencjalnym zanieczyszczeniem.

# 8.5 Odpady:

Rodzaje powstających odpadów:

Faza budowy:

W trakcie realizacji inwestycji (budowy) dominować będą odpady związane z prowadzeniem takich prac budowlanych jak: roboty ziemne, murarskie, roboty konstrukcyjne, roboty instalacyjne.

# 9.Analiza technicznych, środowiskowych i ekonomicznych możliwości realizacji wysoce wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepło
wg załącznika

# 10.Informacja o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano instalacyjnego

Instalacja wody

Zapotrzebowanie na wodę dla budynku wynika z ilości użytkowników każdego z nich.

Instalacja gazu

Do budynku szkoły doprowadzone jest przyłącz gazu. Zmodernizowana instalacja kotłowni posłuży również jako źródło ciepła dla  nowego skrzydła szkoły. Gaz wykorzystywany jest w budynku do ogrzania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Instalacja prądu i teletechniczna

Budynek szkoły, posiada przyłącze prądu elektrycznego. Na terenie szkoły znajduje się stacja trafo z  której zasilane są te obiekty. Prąd wykorzystywany jest do  oświetlenia i zasilania urządzeń.  Każdy z budynków posiada swój licznik

Na terenie obiektów sportowych prąd wykorzystywany jest głównie do oświetlenia.

Budynek posiada przyłącze instalacji teletechnicznej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Istniejący budynek szkoły posiada  przyłącze  do sieci kanalizacji sanitarnej. Dla projektowanego skrzydła z uwagi na geometrie całego budynku oraz różnicy poziomów konieczne jest  wykonanie niezależnego przyłącza.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe zarówno z części istniejącej jak i projektowanej  zostanie zebrane do zbiorników retencyjnych i  w sposób kontrolowany poprzez regulator odpływu do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ulicy Szkolnej.

Zużycie mediów

|  | Szkoła przed rozbudową | Szkoła po rozbudowie |
| --- | --- | --- |
| Woda | 3 m3/dobę | 5 m3/dobę |
| Ścieki sanitarne | 2,7 m3/dobę | 4,5 m3/dobę |
| Wody deszczowe | 53l/s | 64,5 l/s |
| Energia elektryczna | Ok 10,6 kWh/m2*rok | Ok 11,2 kWh/m2*rok |
| Zapotrzebowanie na ciepło | 90 kWh/m2*rok | 89 kWh/m2*rok |
| Zapotrzebowanie na gaz | Ok 45000 m3/rok | Ok 60000 m3/rok |

Planuje się wykonanie instalacji rekuperacji na wentylacji wywiewnej z budynku.

W nowoprojektowanej części planuje się wykonanie  instalacji zimnej wody,  kanalizacji sanitarnej, instalację hydrantową  i ciepłej wody użytkowej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, gazowej, centralnego ogrzewania oraz  wentylacji z rekuperacją  i klimatyzacji

  - Fundamenty

Wszystkie segmenty części istniejącej budynku posiadają ławy fundamentowe pod ścianami nośnymi, monolityczne, żelbetowe, wylewane na mokro.

W nowo projektowanym skrzydle również przewiduje się ławy monolityczne pod ścianami nośnymi.

  - Układ konstrukcyjny:

Segment A i B – posiada układ konstrukcyjny poprzeczny o module 6 i 3 m oraz  w segmencie B ( w części środkowej) częściowo podłużny o module 6 m, głębokość traktów  6,6 oraz 6 m

Segment C – układ podłużny o rozpiętościach 6 metrów oraz częściowo poprzeczny o rozpiętości 6,0m

Segment D - Sala gimnastyczna posiada układ konstrukcyjny poprzeczny zrealizowany w oparciu o wiązary kratowe stalowe o rozpiętości 12m . W pozostałej części układ poprzeczny  o rozpiętości 7,5m

Nowoprojektowane skrzydło  układ konstrukcyjny  oparty na słupach i belkach.

  - Ściany fundamentowe

W każdym segmencie istniejącym wylewane na mokro monolityczne o grubości 38 cm i 24 cm. W projektowanej części  podobnie zaprojektowane zostały ściany fundamentowe  żelbetowe.

  - Ściany zewnętrzne

Parter, piętro i poddasze ściany  warstwowe cegła kratówka 25 cm styropian 7 cm cegła kratówka 12 cm łączna grubość 44 cm. Warstw  ściany przewiązane prętem fi 6 co 4 warstwy cegieł.

W części nowoprojektowanej ściany zewnętrzne  planuje się z pustaków ceramicznych gr 24 cm.

  - Ściany wewnętrzne :

Część istniejąca: ścianki nośne : cegła pełna i kratówka grubości 25 cm, ścianki działowe:  cegła kratówka  12 i 6 cm grubości

Projektowane ściany wewnętrzne w części istniejącej i projektowanej  z pustaków ceramicznych gr 25 i 12 cm

  - Stropy

Stropy kanałowe o rozpiętości 6,0m i 3,0m. Fragmenty żelbetowe wylewane na mokro.

W nowoprojektowanym skrzydle stropy żelbetowe monolityczne.

  - Belki (podciągi)

Istniejące podciągi i nadproża z profili stalowych (ceowników ) oraz wylewane na mokro, żelbetowe.

Projektowane belki żelbetowe monolityczne.

  - Nadproża

Segment Ai B – piwnice – z prefabrykowanych belek L-19, parter i piętro i poddasze - nadproża żelbetowe wylewane na mokro,

Segment C  - piwnice i parter – nadproża wylewane na mokro

Poddasze – jak wyżej

W części projektowanej nadproża żelbetowe monolityczne.

  - Klatki schodowe

Segment A,B C i D monolityczne wylewane na mokro jedno lub dwubiegowe.

Projektowana klatka schodowa – żelbetowa monolityczna

  - Konstrukcja Dachu

W części istniejącej - typu płatwiowo – kleszczowego, drewniana impregnowana środkami atestowanymi, ogniochronnymi, i grzybobójczymi.

  - Pozostałe elementy drewniane

Pozostałe projektowane elementy drewniane – zaprojektowane z drewna klasy C24

# Wykończenie elewacji – kolorystyka

Projekt zakłada wykonanie elewacji budynku w stonowanych naturalnych barwach  bieli i szarości.  Projekt elewacji nawiązuje do podziałów części istniejącej. Tynk zabezpieczyć przed wykwitami glonów i mchu.

Kolorystykę rozpatrywać łącznie z rysunkami elewacji.

# Szczegółowe wytyczne wykonania robót

Zakres robót:

W zakresie częsci projektowanej:

    - Splantowanie i oczyszczenie istniejącego terenu, przygotowanie go pod wykonanie projektowanych nawierzchni;

    - Wytyczenie projektowanych obiektów,

    - Rozbiórka fragmentu ocieplenia istniejącego w miejscu styku z projektowaną rozbudową;

    - rozbiórka zadaszenia wejściowego i schodów

    - wykonanie wykopów pod projektowane obiekty;

    - budowa instalacji kanalizacji deszczowej z przyłączem do sieci

    - wykonanie fundamentów obiektu oraz podłóg na gruncie;

    - Wykonanie izolacji przeciwwodnej projektowanych ścian fundamentowych i cokołowych;

    - budowa murowanych ścian zewnętrznych i wewnętrznych;

    - wykonanie stropów żelbetowych, więźby dachowej i wykończenia dachu;

    - budowa instalacji wewnętrznych (gazowej, elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, wentylacji mechanicznej, odgromowej);

    - wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku istniejącego i projektowanego;

    - wykonanie zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej;

    - wykonanie elewacji budynku;

    - montaż urządzeń sanitarnych;

    - wykończenie posadzek wraz z montażem wycieraczek, ścian oraz wykonanie sufitów podwieszanych;

    - montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej;

    - montaż wyposażenia meblowego;

    - prace porządkowe.

W zakresie części istniejącej

    - ocieplenie budynku

    - wykonanie nowych tynków zewnętrznych

    - wymianę okien i drzwi zewnętrznych

    - wykonanie nowych podbitek pod istniejącym dachem

    - skucie posadzek wewnętrznych wraz z wylewkami

    - wykonanie nowych posadzek na poziomie parteru i piętra

    - wykonanie nowych posadzek na gruncie w piwnicach z pogłębieniem posadzek w części środkowej skrzydła B

    - wykonanie nowych osłon grzejników

    - malowanie ścian i sufitów pomieszczeń

    - przebudowa łazienek i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów

    - wykonanie ścian murowanych i wydzieleni klatek schodowych

    - montaż klap dymowych i systemu oddymiania

  - Ściany

Należy uzupełnić ubytki tynków w części istniejącej oraz odświeżyć powłoki malarskie. Planuje się stonowana kolorystykę . Sale malowane na  kolor jasny szary.

W nowoprojektowanych pomieszczeniach suchych ( sale lekcyjne) tynki gipsowe malowane farbą lateksową.

W łazienkach  i sanitariatach a także w pomieszczeniach kuchennych powierzchnie ścian do wysokości 2,0 metrów wykończyć płytkami gresowymi.

  - Fundamenty

Fundamenty projekuje śię żelbetowe szczegóły wg opracowania konstrukcyjnego

  - Elewacje

Projekt zakłada wykonanie elewacji budynku w stonowanych naturalnych barwach  szarości ciemnej szarości i jasnego brązu.

Tynk zabezpieczyć przed wykwitami glonów i mchu.

Kolorystykę rozpatrywać łącznie z rysunkami elewacji.

Ostateczny wybór kolorystyki farb uzgodnić z Inwestorem.

Ocieplenie metodą lekką mokrą z płytą termoizolacyjną z ze styropianu i tynkiem silikonowym

###### Wymagania formalne wobec systemu:

Krajowa Aprobata (Ocena) Techniczna lub Europejska Aprobata (Ocena) Techniczna

Aprobata techniczna systemu powinna obejmować następujące warianty rozwiązania:

- możliwość wykonania ocieplenia wtórnego, czyli dodatkowego ocieplenia na ocieplonej już wcześniej ścianie

- możliwość wykonania systemu z dodatkową siatką zbrojącą o podwyższonej gramaturze, zapewniając tym sposobem ekstremalnie wysoką wytrzymałość mechaniczną systemu,

###### Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:

Zaprawa klejowa do mocowania płyt EPS do podłoża

- sucha zaprawa mineralna

- do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,

- do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy (MPa):

|  | do betonu | do styropianu |
| --- | --- | --- |
| w stanie powietrzno-suchym |  0,80 | ≥ 0,13 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia |  0,50 | ≥ 0,06 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia |  1,20 | ≥ 0,15 |

Płyty termoizolacyjne

Płyty termoizolacyjne z EPS dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny być gorsze niż podane poniżej w tabeli.

| Produkowane fabrycznie płyty ze styropianu (EPS) według PN-EN 13163+A2:2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis, właściwości i metody oceny |  |  |
| Reakcja na ogień PN-EN 13501-1+A1:2010 |  | Klasa E |
| Opór cieplny (m²K)/W |  | Określony przy oznakowaniu CE według PN-EN 13163+A2:2016 |
| Grubość PN-EN 823:2013 |  | EPS-EN 13163 – T2 |
| Długość PN-EN 822:2013 |  | EPS-EN 13163 – L2 |
| Szerokość PN-EN 822:2013 |  | EPS-EN 13163 – W2 |
| Prostokątność PN-EN 824:2013 |  | EPS-EN 13163 – S5 |
| Płaskość PN-EN 825:2013 |  | EPS-EN 13163 – P5 |
| Stan powierzchni |  | Powierzchnie cięte (jednorodne i bez “naskórka”) |
| Stabilność wymiarów | warunki laboratoryjne PN-EN 1603:2013 | EPS-EN 13163 – DS(N)2 |
|  | określone warunki temperatury i wilgotności PN-EN 1604:2013 | EPS-EN 13163 – DS(70,-)2 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) PN-EN 12086:2013 |  | 20 do 70 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, w warunkach suchych PN-EN 1607:2013 |  | EPS-EN 13163 – TR80 lub EPS-EN 13163 – TR100 lub EPS-EN 13163 – TR150 |
| Wytrzymałość na zginanie, kN PN-EN 12089:2013 |  | ≥ 75 |

Uwaga

W związku z zastosowanymi różnymi grubościami termoizolacji na poszczególnych kondygnacjach projektuje się dla partery styropian o  współczynniku λ = 0,032. Dla pozostałych kondygnacji możliwe jest zastosowanie materiał o mniejszym współczynniku  jednak nie gorszym niż  λ = 0,038

Łączniki mechaniczne

Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta

Obciążenie niszczące talerzyk ≥ 2,08 kN

Sztywność talerzyka ≥ 0,60 kN/mm

- ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie warsztatowym ocieplenia obiektu,

- sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych:

- dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

Masa  do wykonania warstwy zbrojonej:

- gotowa do użycia masa w formie pasty, zapewniająca systemowi podwyższoną odporność mechaniczną i elastyczność,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- nie wymagająca stosowania pośredniej warstwy gruntującej

- możliwa do fabrycznego zabarwienia w masie

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy (MPa):

|  | do betonu | do styropianu |
| --- | --- | --- |
| w stanie powietrzno-suchym | ≥ 1,2 | ≥ 0,15 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,3 | ≥ 0,15 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,2 | ≥ 0,15 |

Siatka zbrojąca standardowa:

- tkanina z włókna szklanego

- splot gazejski,

- odporna na deformacje kształtu,

- w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,

- szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

| Szerokość, m | 1,0 ± 1% |
| --- | --- |
| Wymiary oczek w świetle, mm | (4,0 x 4,0) ± 0,5 |
| Masa powierzchniowa, g/m2 | 155 (- 3 / + 5 %) |
| Zawartość popiołu w temp. 625°C, % | 84,0 ± 5 % |
| Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≥ 33 ≥ 251) |
| Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≤ 4,7 ≤ 4,3 |

Siatka zbrojąca pancerna ( stosowana w strefie cokołowej):

- zbrojenie dodatkowe

- do zwiększania wytrzymałości mechanicznej systemów ociepleń elewacji w strefach narażonych na uderzenia

- wysoka wytrzymałość na rozciąganie

- odporna na przesunięcie

- produkt odporny na działanie alkaliów

- nie zawiera plastyfikatorów

- ciężar powierzchniowy ok. 450 g/m²

- wytrzymałość na zerwanie w warunkach dostawy ≥ 4000 N/50 mm

- wielkość oczka: 7,5 x 7,5 mm, szerokość: 100 cm

| Szerokość, m | 1,0 ± 1% |
| --- | --- |
| Wymiary oczek w świetle, mm | (5,0 x 6,0) ± 0,5 |
| Masa powierzchniowa, g/m2 | 435 (- 3 / + 5 %) |
| Zawartość popiołu w temp. 625°C, % | 84,0 ± 5 % |
| Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≥ 100 ≥ 801) |
| Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≤ 5,5 ≤ 5,0 |

- Silikonowa masa tynkarska - Wierzchni tynk silikonowy

- tynk zewnętrzny wg EN 15824

- prawdziwy tynk silikonowy – łatwy w obróbce, zapewniający trwałość elewacji

- A2-s1, d0 wg EN 13501-1

- ochronę zapewniają środki biobójcze o wydłużonym uwalnianiu się

- bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2

- duża odporność na warunki atmosferyczne

- kapilarnie hydrofobowy

- niska absorbcja wody

- produkt wodorozcieńczalny

| Gęstość objętościowa, g/cm3 | 1,60 ÷ 1,90 |
| --- | --- |
| Zawartość suchej substancji, % | 72,8 ÷ 89,0 |
| Zawartość popiołu, %: - w temp. 450°C - w temp. 900°C | 86,0 ÷ 90,0 51,0 ÷ 61,0 |
| Odporność na powstawanie rys skurczowych | brak rys w warstwie o grubości równej średnicy największego ziarna |

Uwaga  ;

Wyprawa tynkarska na elewacji jest przewidziana o różnym uziarnieniu. Przewidywane projektowo uziarnienie dla elewacji zasadniczej to 1mm .

Wyprawa w pasach międzyokiennych będzie posiadała uziarnienie 0,5mm z  dodatkową  powłoką  malarską  odporną  na działanie  promieni  UV .

Strefa  cokołowa  będzie  wykonana  wyprawą  o  uziarnieniu 1,5mm.

Kolorystka wskazana jest w części rysunkowej projektu.

Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji

- listwy startowe wykonane, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem

- klipsy do łączenia odcinków listew startowych  zapewniające wymaganą dylatację

- profile narożnikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego

- listwy kapinosowe

- listwy przyokienne

- profile dylatacyjne

- taśmy uszczelniające

- profile do łączenia obróbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia

- korki piankowe do zaślepiania otworów po rusztowaniach - puszki do montażu gniazdek wtykowych w termoizolacji

Wymagane parametry techniczne dla kompletnego systemu:

| Parametr | Właściwości użytkowe |  |
| --- | --- | --- |
|  | z tynkiem akrylowym | z tynkiem silikonowym |
| Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m2: - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia | < 0,02 < 0,03 | < 0,02 < 0,10 |
| Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m2: - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia | ≤ 0,11 ≤ 0,12 | ≤ 0,11 ≤ 0,52 |
| Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, po badaniu na próbkach: - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności | ≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08 |  |
| Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, kategoria: - z jedną warstwą siatki - z dwoma warstwami siatki | I I | I I |
| Odporność na uderzenie, J, w badaniu na próbkach po cyklach starzeniowych: - z jedną warstwą siatki - z dwoma warstwami siatki | 15 200 | 15 200 |
| Opór dyfuzyjny względny, m | ≤ 1,1 | ≤ 1,1 |
| Mrozoodporność warstwy wierzchniej | brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojeń i spęcherzeń |  |
| Izolacyjność cieplna (opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła) | według Załącznika D |  |
| Przyczepność zapraw klejących do betonu, wyrobu do izolacji cieplnej i płyt drewnopochodnych | według tablic 4 i 5 |  |
| Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej | stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO |  |

Wszystkie elementy do wykańczania miejsc szczególnych elewacji powinny być dostarczone przez dostawcę systemu i zgodne z jego wytycznymi.

Kolorystyka elewacji wg załączonych rysunków

  - Stropy:

W przypadku ubytku tynków na stropach należy  uzupełnić a następnie pomalować na kolor biały

W części projektowanej stropy żelbetowe, od spodu tynkowane

  - Posadzki:

W części istniejącej z uwagi na  pękające posadzki  planuje się skucie posadzek do poziomu płyty stropowej po czym wykonanie warstwy  folii budowlanej  oraz twardego styropianu grubości 2 cm a następnie wylewki cementowe zbrojone włóknem.  Warstwy wykończeniowe posadzek odzwierciedlają te, które są teraz czyli  wykładziny PCV spawane  z cokołami wywiniętymi na ściany na profilu systemowym.

W przypadku piwnic w części środkowej budynku (segment B) planuje się wykonanie pogłębienia posadzek o około 20 cm. W tym celu planowane jest skucie posadzek aż do warstw podbudowy, Wybranie części  warstw podbudowy wykonanie nowej  warstwy chudego betonu, wykonanie nowej warstwy przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Następnie wykonanie nowej płyty betonowej, nowej termoizolacji oraz  nowych wylewek. Posadzki wykończone gresem i wykładziną pcv. W pozostałych pomieszczeniach skuwanie warstw planuje się do warstwy płyty betonowej

UWAGA:

W całej szkole posadzki w salach lekcyjnych podlegają wymianie. W trakcie prowadzenia prac konieczna jest kontrola jakości podbudowy posadzek ( wylewek. W przypadku odkrycia wylewek i stwierdzenia ich  słabej jakości należy wykonać nowe podbudowy wg warstw opisanych  na rysunkach. Ostateczny zakres wymiany wylewek powinien być uzgodniony z Inwestorem.

Przy klatce schodowej na styku segmentu Bi C istniejące lastrico którego stan podczas wizji lokalnej zostanie uznany za dobry należy pozostawić. Konieczne jest uzupełnienia fugi  w tej części posadzek

W części projektowanej na parterze  w komunikacji jadalni oraz kuchni  posadzki z płytek gresowych na piętrze oraz poddaszu posadzki wykończone wykładzina PCV

Posadzki PCV z rolki zaprojektowane w budynku c powinny spełniać parametry wskazane poniżej:

Specyfikacja wykładziny:

| OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowita grubość | EN ISO 24346 (EN 428) | mm | 2,00 |
|  | - | - | - |
| Grubość warstwy ścieralnej | EN ISO 24340 (EN 429) | mm | 0,70 |
|  | - | - | - |
| Waga | EN ISO 23997 (EN 430) | g/m² | 2635 |
| Szerokość arkusza | EN ISO 24341 (EN 426) | cm | 200 |
|  | - | - | - |
| Długość arkusza | EN ISO 24341 (EN 426) | lm | 25 |
|  | - | - | - |
| KLASYFIKACJA |  |  |  |
| Norma/Specyfikacja produktu | - | - | EN ISO 10582(EN 649) |
| Klasyfikacja europejska | EN ISO 10874 (EN 685) | kl. | 34 - 43 |
| Klasa ogniotrwałości | EN 13 501-1 | kl. | Bfl-s1 |
| Antyelektrostatyczność | EN 1815 | kV | < 2 |
| Antypoślizgowość na mokro: próba pochylni z olejem (1) | DIN 51 130 | kl. | R10 |
| PARAMETRY UŻYTKOWE |  |  |  |
| Odporność na ścieranie | EN 660,2 | mm3 | ≤ 2,0 |
| Grupa ścieralności | NF 189 | Grupa | T |
| Typ zawartości spoiwa | ISO 10582 | Typ | I |
| Stabilność wymiarowa | EN ISO 23999 (EN 434) | % | ≤ 0,40 |
| Wgniecenie resztkowe (wymagane) | EN ISO 24343-1 (EN 433) | mm | ≤ 0,10 |
| Wgniecenie resztkowe (zmierzona wartość średnia) | - | mm | ≈ 0,03 |
| Izolacja akustyczna | EN ISO 717-2 | dB | 8 |
| Próba odporności na kółka (typu W) | ISO 4918(EN 425) | - | OK |
| Przewodność termiczna | EN ISO 10456(EN 12 524) | W/(m.K) | 0,25 |
| Odporność barw na światło | EN 20 105 - B02 | st. | ≥ 6 |
| Zabezpieczenie powierzchniowe | - | - | Protecsol® 2 |
| Odporność chemiczna | EN ISO 26987(EN 423) | - | OK |
| Aktywność antybakteryjna (E. coli - S. aureus - MRSA) (2) | ISO 22196 | - | > 99 % hamuje rozwój |
| ŚRODOWISKO/JAKOŚĆ POWIETRZ | A W POMIESZCZENIU |  |  |
| Całkowita emisja VOC po 28 dniach | ISO 16000-6 | µg/m3 | < 10 |
| Certyfikacja | - | - | Floorscore® |
| Oznaczenia CE |  |  |  |
|  | EN 14041 | - |  |

| lp | Proponowany wzór | Miejsce zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Korytarz piwnic Wzór referencyjny wykładzina Forbo Eternal Smoke |
|  |  | Korytarz parteru i piętra Wzór referencyjny wykładzina Forbo Eternal Greige |
| 3 |  | Klasy i pracownie piwnice Wzór referencyjny wykładzina Forbo Eternal Aqua |
| 4 |  | Klasy i pracownie parter i piętro Wzór referencyjny wykładzina Forbo Eternal loam |
|  |  | Korytarz parter i piętro Wzór referencyjny wykładzina Forbo sarlon perle |
|  |  | Aula Wzór referencyjny wykładzina Forbo sarlon blanc casse |
|  |  | Świetlica , biblioteka Wzór referencyjny wykładzina Forbo eternal original night smaragd |

  - Posadzki i okładziny ścian z gresów.

Wykonanie nowych posadzek oraz okładzin ściennych powinno odpowiadać wskazanym parametrom.

| LP | Materiał referencyjny | Lokalizacja | Zdjęcie | Parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubądzin Industrio | Posadzki w komunikacji |  | Płyta gresowa barwiona w masie Kolor: Dust 798x798 / 10mm Grubosć 10 mm Powierzchnia: Mat Ścieralność: Wgłębna <110 mm3 Antypoślizgowość: R10 B |
| 2 | Tubądzin Industrio | Posadzki w łazienkach |  | Płyta gresowa barwiona w masie Kolor: Light Grey 798x798 / 10mm Grubosć 10 mm Powierzchnia: Mat Ścieralność: Wgłębna <110 mm3 Antypoślizgowość: R10 B |
| 3 | Tubądzin Industria | Okładzina ścian łazienkach |  | Płytka ścienna Kolor light grey Rozmiar 308x608/10 mm Grubość10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Mat |
| 4 | Tubądzin Pastel | Dekor w łazienkach i prysznicach | Kolory wg opisów na zdjęciach | Płytka ścienna Kolor light grey Rozmiar 200x200/ 6,5 mm Grubość6,5 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Mat |

  - Stolarka okienna i drzwiowa:

- Stolarka okienna – szklenie o min. wsp. U=0,9 W/m2K, ramy PCV w kolorze białym (NCS S 0300-N lub zbliżony);

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna – ramy PCV w kolorze białym (NCS S 0300-N lub zbliżony) ;

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna – w łazienkach planowana jest wymiana całych drzwi łącznie z ramą.

- ramy w kolorze szarym (NCS S 3502-R lub zbliżony), drzwi płytowe w kolorze szarym (NCS S 3502-R lub zbliżony).

- W pozostałych pomieszczeniach planowana jest jedynie wymiana skrzydeł drzwi.

Aby nie potęgować efektu głębokich wnęk okiennych  nową stolarkę w części istniejąceh należy osadzać z przesunięciem w kierunku zewnętrznej płaszczyzny murów o co najmniej 10 cm.

W skrzyle projektowanym  zaprojektowane konstrukcje ślusarki  drzwiowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi  trzykomorowego systemu izolowanego termicznie, przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogów systemowych) posiadającego dopuszczenie:  klasyfikacje nr 01÷04-01561/14/R44NK.

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów.

Ramowy współczynnik przenikania ciepła:

drzwi - Uf = 1,0÷2,6 W/(m²K), w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia,  wg raportu z badań: LFS01-01561/14/R45NF wydanie 3.

Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome, skrzydła drzwiowe o głębokości 78mm, składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną o szerokości 34 mm z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym.

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych – szyby pojedyncze lub zespolone, paneli aluminiowych, wypełnień typu „sandwich”, płyt meblowych, wiórowych, MDF, płyt gipsowo-kartonowych, poliwęglanowych o grubości:

dla ościeżnicy i skrzydeł drzwiowych 23 ÷ 61 mm

Wewnątrz zaprojektowano drzwi jedno i dwuskrzydłowe o odporności pożarowej EI30 w witrynach EI60 oraz drzwi bezklasowe

### Ślusarka aluminiowa przeciwpożarowa okienna i drzwiowa do ścian wewnętrznych i zewnętrznych.nywania elementów zabudowy zewnętrznej. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej (katalogów systemowych) i obowiązującej Aprobaty Technicznej ITB  AT-15-7540/2016, Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0351 wydanie 2 i Klasyfikacji nr 1561/19/R120NZP.

W wersji Design Line wprowadzono innowacyjny sposób szklenia z jednostronną listwą przyszybową - z drugiej strony powierzchnia szyby może tworzyć niemal jedną płaszczyznę ze skrzydłem.

System pozwala na uzyskanie dla wyrobów klasy odporności ogniowej od EI15÷EI120 w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia.

W przypadku wyrobów o klasie odporności ogniowej EI60 kształtowniki aluminiowe wypełniane są izolacyjnymi wkładami ochronnymi wykonanymi z płyt gipsowo – kartonowych GKF lub silikatowo – cementowych PROMATECT-H we wszystkich trzech komorach  lub wkładami z glinokrzemianów PALSTOP PAX w części komory środkowej.

Drzwi i ściany systemu PONZIO PE 78EI w celu  zachowania wymaganej klasy odporności ogniowej powinny być mocowane do następujących przegród:

dla EI 15÷EI 30

z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 120mm,

betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 120mm,

z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 120mm i gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m²,

szkieletowych z płyt gipsowo – kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect, o konstrukcji nośnej z drewna lub kształtowników stalowych, o klasie odporności ogniowej nie niższej niż EI 30 i grubości nie mniejszej niż 100 mm,

dla  EI 45÷60

z cegły pełnej, sitówki, kratówki o grubości nie mniejszej niż 175mm,

betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 175mm,

z cegły dziurawki lub betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 175mm i gęstości nie mniejszej niż 650 kg/m²,

szkieletowych z płyt gipsowo – kartonowych typu F lub innych: Ridurit, Fermacell, Promatect, o konstrukcji nośnej z drewna lub kształtowników stalowych, o klasie odporności ogniowej nie niższej niż EI 60 i grubości nie mniejszej niż 125mm.

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne zostały sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) wg PN-90/B-02867.

System pozwala na uzyskanie bardzo dobrych parametrów. Ramowy współczynnik przenikania ciepła  Uf = 2,1÷3,0 W/(m²K) dla drzwi, Uf = 2,0÷2,8W/(m²K) dla ścian.

Z uwagi na cechy wytrzymałościowe drzwi mogą być stosowane w warunkach odpowiadających 3 klasie wymagań wg PN-EN 1192:2001, tj. w warunkach pracy ciężkich do bardzo ciężkich.

Z uwagi na odporność na uderzenia ściany wewnętrzne mogą być stosowane w pomieszczeniach kategorii użytkowania I, II, III, IV wg Wytycznych EOTA do europejskich aprobat technicznych ETAG nr 003.

Dymoszczelność: klasa Sa i Sm wg PN-EN 13501-2:2005.

Przepuszczalność powietrza: min. klasa 2 przy współczynniku infiltracji a < 1,0 wg PN-EN 12207:2001. Odporność na obciążenie wiatrem: klasa C1 wg PN-EN 12210:2001. Wodoszczelność: klasa 4A wg PN-EN 12208:2001.

System pozwala również na uzyskanie bardzo dobrych parametrów akustycznych  Rw = 27÷37 dB dla drzwi wewnętrznych i Rw = 35÷40 dB dla drzwi zewnętrznych w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych wg Aprobaty Technicznej zgodnie z PN-EN 14351-1:2006.

Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny, słupki ruchome, skrzydła drzwiowe o głębokości 78 mm, składają się z dwóch profili aluminiowych zespolonych przekładką termiczną o szerokości 35 mm z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Jednakowa głębokość ościeżnic  i skrzydeł pozwala na wykonanie konstrukcji zlicowanej (powierzchnie zewnętrzne kształtowników ościeżnic i skrzydeł leżą w jednej płaszczyźnie).

Grubość wypełnienia:

- dla drzwi

dla EI30 15 ÷ 62 mm,

dla EI60 23 ÷ 62 mm,

- dla ścian

dla EI30 15 ÷ 62 mm,

dla EI60 23 ÷ 62 mm, do 73mm dla profilu o głębokości 89mm (od EI120)

dla EI 120 73 mm.

### Ślusarka aluminiowa okienna i drzwiowa wewnętrzna

Zaprojektowano konstrukcje ślusarki zgodnie z wytycznymi jednokomorowego systemu bez izolacji termicznej, przeznaczonego do wykonywania elementów zabudowy wewnętrznej i zewnętrznej, w tym drzwi dymoszczelnych rozwieranych, jedno- i dwudzielnych oraz drzwi ogólnego stosowania. Za podstawę przyjęto cechy konstrukcyjne systemu wraz z akcesoriami wg aktualnej dokumentacji technicznej.

Parametry techniczne dla drzwi rozwieranych jedno i dwuskrzydłowych przeznaczonych do zastosowań jako drzwi dymoszczelne i ogólnego stosowania, wewnętrzne  wejściowe i wewnątrzlokalowe wg świadectwa z badań nr 01-01561/18/R102NZE:

obciążenie pionowe w płaszczyźnie skrzydła – klasa 3 (800N) wg PN-EN 1192:2001

skręcanie statyczne – klasa 3 (30N) wg PN-EN 1192:2001

uderzenie ciałem miękkim ciężkim – klasa 3 (120J) wg PN-EN 1192:2001

uderzenie ciałem twardym – klasa 3 (5,0J) wg PN-EN 1192:2001

klasa wytrzymałości mechanicznej – klasa 3 wg PN-EN 1192:2001

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowania przegrody systemu z wypełnieniami ze szkła oraz z wypełnieniami nieprzeziernymi zawierającymi blachy aluminiowe, blachy stalowe, płyty GKF, płyty FERMACELL, wełnę mineralną zostały sklasyfikowane jako nie rozprzestrzeniające ognia (NRO).

Ściany i drzwi systemu z wypełnieniami zawierającymi płyty OSB spełniają wymagania w zakresie nierozprzestrzeniania ognia jeśli wykaże się, że te płyty maja klasę reakcji na ogień co najmniej B-s3, d0 wg PN-EN 13501-1.

System charakteryzuje się również dobrymi parametrami akustycznymi:

dla ścian Rw = 32÷ 39 dB

dla drzwi Rw = 27÷37 dB

w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych, rozmiarów oraz wypełnienia wg raportu

LZF00-01561/18/R106NZF.

Z uwagi na dymoszczelność drzwi wewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe z funkcją dymoszczelności posiadają klasę Sa i S200 wg klasyfikacji nr 1561/17/R97NZP

Ościeżnice oraz słupki stałe, ślemiona, szczebliny i słupki ruchome o głębokości 52 mm, a także skrzydła okienne o głębokości 60 mm składają się z jednolitego profilu aluminiowego.

System pozwala na zamontowanie wypełnień o grubości:

dla ościeżnicy 2 ÷ 39 mm,

dla skrzydeł drzwiowych 2 ÷ 39 mm,

dla skrzydeł okiennych i naświetli (proste) 2 ÷ 39 mm.

#### Kolorystyka

Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli jakości QUALICOAT według wzornika kolorów RAL lub anodowymi powłokami tlenkowymi spełniającymi wymogi QUALANOD. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm, dla powłok tlenkowych – nie mniej niż 20 µm. Dla kształtowników aluminiowych, które nie są narażone na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych, dopuszcza się wykończenie w stanie nie powleczonego „surowego” aluminium.

Kolor profili zgodny z projektem, RAL 7016

#### Uszczelnienia

Dla ślusarki bezklasowej okiennej i drzwiowej uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrębach skrzydeł oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, ślemieniem) powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg normy DIN 7863 i normy wykonawczej ISO 3302-01, E2. Uszczelki osadcze należy dobierać zgodnie z dokumentacją techniczną w zależności od grubości zastosowanego oszklenia.

Dla ślusarki przeciwpożarowej uszczelki osadcze do osadzenia i uszczelniania wypełnień we wrębach skrzydeł oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydła z ościeżnicą powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM spełniającego wymagania wg normy PN-EN 12365-1:2006. Uszczelki osadcze należy dobierać zgodnie z dokumentacją techniczną w zależności od grubości zastosowanego oszklenia.

#### Wypełnienia

Szyby zespolone bezklasowe powinny spełniać wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A1:2009.

Płyty wiórowe powinny spełniać wymagania PN-EN 312-3:2000,

płyty OSB PN-EN 300:2007 oraz powinny być zaklasyfikowane do klasy formaldehydu E1 wg PN-EN 13986:2006.

Płyty gipsowo – kartonowe powinny spełniać wymagania PN-EN 520:2006+A1:2010.

System przeciwpożarowy pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych:

– szyby pojedyncze o właściwościach ognioodpornych, spełniające wymagania normy PN-EN 357:2005,

- szyby zespolone spełniające wymagania PN-EN 1279-1:2006 i PN-EN 1279-5+A2:2011 składające się z szyby o właściwościach ognioodpornych (wewnętrznej) i jednej szyby bezpiecznej (zewnętrznej) lub dwóch szyb bezpiecznych, hartowanych (w przypadku zespolenia dwukomorowego) spełniających wymagania PN-EN 12150-1:2015 lub szkła warstwowego spełniającego wymagania PN-EN ISO 12543-2:2015 i PN-EN ISO 12543-6:2011 oraz wypełnień nieprzeźroczystych, paneli typu „sandwich” o wypełnieniu z płyt gipsowo – kartonowych GKF  i Fermacell o grubości 12,5÷15 mm, obłożonych blachą aluminiową grubości 1,5÷3,0 mm lub stalową o grubości 0,8÷1,2 mm. Zarówno blacha aluminiowa jak i blacha stalowa powinny być zabezpieczone przed korozją powłokami lakierniczymi lub anodowymi powłokami tlenkowymi spełniającymi wymagania wg PN-EN ISO 2360:2006 lub wg PN-EN ISO 2808:2008.

- w przypadku drzwi o deklarowanej dymoszczelności bez odporności ogniowej  należy stosować szyby bezpieczne, hartowane, spełniające wymagania normy PN-EN 12150-1:2015, lub bezpieczne ze szkła warstwowego, spełniające wymagania norm PN-EN ISO 12543-2:2011 oraz PN-EN ISO 12543-6:2011, o grubości nie mniejszej niż 8mm.

#### Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki. Wszystkie elementy aluminiowe należy odizolować od elementów stalowych. Nie ma takiej konieczności, jeśli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki między konstrukcją aluminiową a stalą zabezpieczone przez zastosowanie przekładki PCV lub EPDM w celu uniknięcia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy złączne (śruby, wkręty, itp.), wchodzące w kontakt z aluminium powinny być wykonane ze stali nierdzewnej.

Dla profili aluminiowych narażonych na środowisko wilgotne zaleca się malowanie dwupowłokowe farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4.

#### Okucia

W ślusarce systemowej należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu.

W drzwiach systemu przeciwpożarowego powinny być stosowane kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych, dopuszczone do obrotu, takich firm jak:

- zawiasy: DrHahn, Fapim, Savio, Wala

- zamki: Iseo, Cisa, KFV, ECO Schulte, Nemef, Nuova Feb, Corni, GU, LOCKPOL, Assa Abloy,

- zamykacze: Geze, Dorma, Assa Abloy, ECO Schulte, GU,

- rygle i dźwignie paniczne: Corni Push 449, Savio, Fapim, OSEO, Dorma, ECO Schulte, BKS,

- elektrozaczepy: LOCKPOL, Assa Abloy, Dorma, Bira Trade,

- trzymacze elektromagnetyczne: Dorma, Geze, Eff Eff, GU BKS, Yale

#### Uwagi końcowe

Dobór profili i możliwości wykonania poszczególnych elementów drzwiowych powinny być wykonane na podstawie obliczeń statycznych i wytycznych zawartych w dokumentacji technicznej systemu (katalogi systemowe i obowiązująca Dokumentacja Techniczna ITB). Sposób montażu, jak i schemat rozmieszczenia punktów mocowania drzwi do konstrukcji budynku powinien być oparty o rozwiązania katalogowe systemodawcy.

  - Dach konstrukcja

Dach projektuje się w technologii tradycyjnej: krokwie płatwie i stolce drewniane, szczegóły wg opracowania konstrukcyjnego

  - Dach pokrycie

W Segmencie A planuje się wymianę pokrycia dachu i docieplenie połaci. Po odsłonięciu konstrukcji dachu od środka należy potwierdzić stan techniczny konstrukcji dachu.

Blachy i taśmy cynkowo-tytanowe muszę spełniać parametry  normy PN-EN 988, określającej precyzyjnie skład stopu, wymiary produktu wraz z tolerancją oraz parametry mechaniczne. Stop przeznaczony do produkcji bazuje na cynku o najwyższym stopniu czystości 99,995% (norma PN-EN 1179: 2004).

Na części nowoprojektowanej dach skośny kryty również blachą tytanowocunkową

# Obróbka blach cynkowo-tytanowych

Duża plastyczność blach cynkowo-tytanowych umożliwia dowolną ich obróbkę, z jednym zastrzeżeniem - temperatura nie powinna być niższa niż +10oC. Przy niższej temperaturze obrabiane brzegi należy ogrzewać. Przy zaginaniu blachy należy zachować promień gięcia min. 1,75 mm.

# Jednoczesne stosowanie różnych metali.

Elementy wykonane z różnych metali nie mogą stykać się ze sobą, jeśli mogłoby to prowadzić do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziaływań. W obecności elektrolitu (woda deszczowa, wilgoć zawarta w materiałach budowlanych) powstaje niebezpieczeństwo korozji elektrochemicznej (tworzenie się ogniw galwanicznych). Dopuszczalne i niedopuszczalne połączenia metali:

|  | Al | Pb | Cu | Stal nierdzewna | Ocynk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn | + | + |  | + | + |

# Montaż blach

Najlepszym podłożem pod blachę cynkowo-tytanową są deski grubości 20-40 mm i szerokości 80-140 mm tworzące pełne deskowanie. Blach cynkowo-tytanowych nie wolno układać bezpośrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach impregnowanych środkami do ochrony drewna zawierającymi w swoim składzie sól, gdyż materiały te pod wpływem wysokiej temperatury wydzielają kwaśne związki chemiczne działające niszcząco na blachę. Jako materiał tworzący przestrzeń przewietrzania pod blachą oraz chroniący przed wpływem wymienionych środków należy stosować specjalistyczne warstwy rozdzielające tzw. maty strukturalne.

# SYSTEMY POŁĄCZEŃ WZDŁUŻNYCH

# Połączenia wzdłużne w systemach rąbkowych

Projektuje się dach z połączeniem blach w systemie podwójnego rąbka. Systemy te dają się bez problemu i wszechstronnie zastosować niezależnie od kształtu architektonicznego. Zaleca się zastosowanie maszyn profilujących i zaginających dla wykonania i zamknięcia pokrycia szybko i precyzyjnie

# Elementy mocujące

Systemy rąbkowe oraz systemy listwowe wymagają takiego zamocowania płatów aby mogły być przejęte zmiany długości przy kalenicy i okapie. Haftki stałe i przesuwne powinny być rozmieszczone z uwzględnieniem nachylenia dachu, położenia przeniknięć oraz długości płatów. W dachach z blachy cynkowo-tytanowej wymaga się stosowania haftek przesuwnych przy płatach o długości większej od 3 m.

Dla blach cynkowo-tytanowych współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi 0,22 mm/mK.

# Ocieplenie dachu

Z uwagi na funkcje użytkową pomieszczeń poddasza ( sale lekcyjne)  poddasze należy ocieplić wełna mineralna w dwóch warstwa o łącznej grubości 22cm, Od strony pomieszczenia połacie dachu obudować podwójną warstwą płyt gipso-kartonowych  przeciwogniowych ( GKF). Zabudowę wykonać na systemowych łącznikach. Połączenia płyt powinny być wykonane na mijankę, Fugi zabezpieczyć taśmami i  masą elastyczna.

#### Komunikacja Dachowa

System komunikacji dachowej składa się ze wspornika ławy, mocownika oraz ławy kominiarskiej o różnej długości - 80 i 120 cm. Wspornik z mocownikiem stanowi optymalne rozwiązanie umożliwiające montaż ławy w poziomie w zakresie do 10 do 80 stopni kąta nachylenia dachu. Wszystkie elementy wykonane są z aluminium grubości 5 mm przez co są lekkie i bardzo wytrzymałe.

Ława kominiarska posiada dużą antypoślizgową powierzchnię i zredukowaną wysokość. Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

Oferowana jest w długościach od 80cm do 120 cm.

System komunikacji dachowej spełnia wymagania normy PN EN 516 – deklaracja zgodności.

#### Bariery przeciwśniegowe

System przeciwśniegowy składa się ze wsporników przystosowanych do montażu rur aluminiowych 30/2mm i rur miedzianych 28/1,5mm.

W ofercie posiadamy wsporniki do rury pojedynczej, podwójnej i potrójnej. Elementy te idealnie współgrają z pokryciem dachu.

Są wykonane z aluminium EN AW 6060 T66. Nie ulegają korozji, posiadają lekką i wytrzymałą konstrukcję, znakomitą estetykę i wykonanie.

Montaż bezpośrednio na rąbku jest bardzo prosty i szybki bez konieczności wykonywania otworów w pokryciu dachu.

  - Klapy oddymiające

KLATKA 1 i 2 oraz klatka projektowana –

Klapa:

| MODEL | Wymiar A - cm | Wymiar B - cm | Pow. czynna - m2 | Napowietrzanie - m2 (wg PN-B 02877-4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klapa 130x130 H=min.50cm standard | 125 | 125 | 1,035 | 2,18 |

Klapa o wymiarze 130x130 cm, jednoskrzydłowa. Podstawa prosta o wysokości min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm (możliwość malowania podstawy na dowolny kolor z palety RAL). Dolna część podstawy wyposażona w kołnierz służący do mocowania do konstrukcji dachu. Wypełnienie skrzydła stanowi mleczna płyta z poliwęglanu kanalikowego gr. 25mm, 9-kom. Deklarowany dla wypełnienia wsp. izolacyjności termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna – płyta PIR 30mm. Współczynnik izolacyjności termicznej dla całości produktu U<=1,3 W/m2K. Układ napędowy klapy dymowej stanowi siłownik elektryczny 4A (klasa SL550), zasilany napięciem 24 V. Układ współpracuje z dedykowaną centralą oddymiającą. Możliwość wykorzystania klapy do przewietrzania.

Zgodnie z powyższą normą, geometryczna powierzchnia otworów napowietrzających powinna być, co najmniej o 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworów oddymiających. Wymagana powierzchnia napowietrzania dla dobranej klapy wynosi Anap=1,72m2

Klapa wyposażona w owiewki i kierownicę

Klapa pełniąca funkcję wyłazu

Klatkę schodowa należy dodatkowo wyposażyć w

- czujki dymu

  - Parapety

W związku z wymiana okien projektuje się nowe parapety wewnętrzne i zewnętrzne.

Parapety wewnętrzne projektowane z konglomeratu w kolorze białym. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze jasny-szary.

  - Wycieraczki

W strefie projektowanego dodatkowego wejścia wejścia w segmencie c oraz w rejonie wejścia do kuchni należy zastosować  wycieraczki systemowe z gumowymi wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych.

Wycieraczki aluminiowe łączone przy pomocy nierdzewnych lin stalowych.

Przeznaczone do wejść o dużym natężeniu ruchu pieszych oraz ręcznych wózków transportowych i sklepowych (wys. 22 mm i 27 mm).

Wycieraczki obiektowe powinna się charakteryzujować duża wytrzymałość mechaniczna, odporność na wilgoć, korozję i zmiany temperatur.

| Zastosowanie | na zewnątrz i wewnątrz budynków od -40°C do +70°C |
| --- | --- |
| Wysokość | 12 mm |
| Wymiary | Wg rysunku |
| Kolory | szary |
| Atesty i aprobaty | atest PZH HK/B/0628/01/2014 - wycieraczki systemowe opinia ITB NJ-5/KR/1106/09 - wycieraczki do wpustu sprawozdania z badań materiałowych: 48/09/BB91133001 i 10/11/BB91104001 klasa zdolności przeciwpoślizgowej R 11 według normy DIN 51130:2014-02 - wycieraczki aluminiowe klasa palności Cfl -s1 - wycieraczki obiektowe |
| Montaż | we wpuście o odpowiedniej głębokości na podłożu w profilowanej ramie aluminiowej |
| Eksploatacja i konserwacja | Czyszczenie: Zrolować wycieraczkę, zamieść lub odkurzyć śmieci, zmyć posadzkę, rozwinąć wycieraczkę w tym samym miejscu. Samą wycieraczkę powinno się regularnie odkurzać, a okresowo czyścić na mokro używając urządzeń do czyszczenia dywanów (ekstraktorów). Dozwolone jest używanie wyłącznie środków chemicznych nie niszczących gumy i aluminium. Częstotliwość czyszczenia: zalecamy raz na dwa tygodnie lub częściej w zależności od zabrudzenia i ilości opadów deszczu i śniegu. Dopuszczalne obciążenie: 2500 kg/m² dla wycieraczek aluminiowych leżących we wpuście (nieograniczone obciążenie ruchu pieszych lub wózków transportowych, inwalidzkich, podnośników i samochodów osobowych o maksymalnej wadze 150 kg/koło lub 600 kg w przypadku wózków. Prawidłowe funkcjonowanie wycieraczek listwowych jest uwarunkowane położeniem ich w równym wpuście. Tolerancja głębokości wynosi ok. 2 mm. W przypadku nierównej posadzki pod wycieraczką może to wpłynąć na nieodwracalne odkształcenie profili konstrukcyjnych. |

  - Posadzki i okładziny ścian z gresów.

Wykonanie nowych posadzek oraz okładzin ściennych powinno odpowiadać wskazanym parametrom.

  - Kabiny toaletowe i prysznicowe.

Kabiny w WC zostały zaprojektowane w systemie ścianek działowych systemowych

Charakterystyka systemu:

Profile oraz okucia z aluminium:

- zawias z poliamidową wkładką montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzeń stalowy wspornik z aluminium montowany do płyty, zakres regulacji +/- 20

(Zamkopochwyt jest znacznie trudniejszy do zniszczenia niż klamka, natomiast specjalnie zaprojektowany kształt profilu naddrzwiowego musi uniemożliwiać zdjęcie drzwi przez osoby trzecie.)

Ścianki - Płyty LPW:

Płyta wiórowa LPW sprasowana w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Płyta odporna na działanie wody. Jej wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie melaminowe w bogatej palecie kolorów.

Kolorystyka:

Płyty w kolorze standardowym z palety producenta

  - Winda

W części rozbudowywanej  zaprojektowano windę dla osób niepełnospranych

| Wymiary szybu (szer. / gł.): | 1650 mm x 2500 mm |
| --- | --- |
| Pomieszczenie pod szybem: | dźwig bez chwytaczy na przeciwwadze |
| Wykończenie szybu (materiał): | żelbet |
| Nadszybie / podszybie: | 3420 mm / 1000 mm |

Specyfikacja kabiny

| Ilość dźwigów:: Typ: Udźwig / liczba pasażerów: Prędkość jazdy: Wysokość podnoszenia: Ilość przystanków/ilość dojść: Ilość drzwi kabinowych: Sterowanie: Grupa: Napęd: Położenie maszynowni”: Położenie napędu: Przeniesienie napędu: System ReGeN: Szafa sterownicza: | 1 szt. Dźwig bez maszynowni 1000 kg / 13 1.00 m/s 22.58 m 5 / 5 ( w tym na poziomie -1 drzwi EI 60) góra-dół simplex bezprzekładniowy, synchroniczny silnik prądu zmiennego z regulatorem częstotliwościowym OVF dźwig bez maszynowni w szybie w górnej jego części – nadszybiu płaskie pasy z drutów stalowych zalewanych poliuretanem system odzysku energii wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej – szlif 220; zlokalizowana na najwyższym przystanku obok szybu; wymiar szafy 330 x 95 x 2100 mm |  |
| --- | --- | --- |
| Wymiary kabiny (szer. x gł. x wys.): | 1100 mm x 2100 mm x 2100 mm |  |
| Układ paneli kabinowych: | pionowy |  |
| Wykończenie paneli: | stal nierdzewna szczotkowana – szlif 220 |  |
| Podłoga / wykończenie: | obniżona o 30 mm przygotowana do położenia płytek przez Zamawiającego (max. waga płytek może wynosić 120 kg) |  |
| Cokoły / wykończenie: | tak, chrom szczotkowany |  |
| Sufit / wykończenie: | płaski / stal nierdzewna szczotkowana – szlif 220 |  |
| Oświetlenie: | LED w 4 narożnikach kabiny |  |
| Dekoracyjne listwy przypodłogowe: | tak |  |
| Poręcz - umiejscowienie: | tak, po przeciwnej stronie kasety dyspozycji |  |
| Poręcz – drążek: | chrom szczotkowany |  |
| Poręcz – mocowanie: | chrom lustro |  |
| Lustro / aranżacja: | ½ wys. tylnej ściany |  |
| Kaseta dyspozycji / wykończenie: | płaski / front stal nierdzewna, akcesoria chrom szczotkowany |  |
| Portale w kabinie / wykończenie: | stal nierdzewna szczotkowana – szlif 220 |  |
| Drzwi |  |  |
| Typ: |  | drzwi teleskopowe 2 panelowe – 900 mm x 2000 mm (szer. x wys.), |
| Model drzwi szybowych: |  | PRIMA-S |
| Typ fasady / wykończenie: |  | SF / stal nierdzewna szczotkowana – szlif 220 |
| Drzwi szybowe / wykończenie: |  | stal nierdzewna szczotkowana – szlif 220 |
| Drzwi kabinowe / wykończenie: |  | stal nierdzewna szczotkowana – szlif 220 |

  - Ścianka mobilna

Pomiędzy częściami jadalni projektuje się mobilną ściankę umożliwiającą połączenie  pomieszczeń w  momencie kiedy będzie tego wymagała sytuacja.

Zaprojektowano systemem mobilnych ścianek działowych, posiadającym najwyższe parametry izolacji dźwiękowej. Wysokość ściany może być dostosowana do każdego pomieszczenia.

Specyfikacja techniczna:

| Grubość panelu | 113 mm |
| --- | --- |
| Izolacyjność akustyczna | Rw do 53 dB |
| Raport kwalifikacyjny w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010 | B-S2, d0 |
| Obsługa | manualna |
| Wysokość ściany | ograniczona konstrukcją budynku (standardowy panel do 6000 mm) |
| Podwieszenie | 1-punktowe lub 2-punktowe |
| Szerokość panelu dla podwieszenia 1-pkt. | 700 - 1300 mm |
| Szerokość panelu dla podwieszenia 2-pkt. | 700 - 1300 mm |
| Wypełnienie | wszystkie materiały do grubości 18 mm |
| Drzwi | panel drzwiowy pojedynczy lub podwójny |
| Waga panelu bez wypełnienia (systemu) | 11 kg/m2 |
| Waga panelu z podst. wypełnieniem | 34 kg/m2 |

Zainstalowanie ściany przesuwnej wymaga uprzedniego zamontowania w stropie aluminiowego toru. Wybór wariantu mocowania zależny jest od konstrukcji budynku, ciężaru ściany.

  - Biały montaż

Na rysunkach pokazano lokalizacje  i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń sanitarnych. Zestawienie pokazano w aneksie do opisu

  - Obudowy grzejników

W całej szkole  planowana jest wymiana obudów grzejników .

Nowe obudowy projektowane są z laminowanych płyt mdf w otworami w kształcie prostokątów o wymiarach 4x 4 cm  ograniczające dostęp uczniów ( możliwość dotknięcia gorącego grzejnika) przez uczniów.

# Izolacje przeciwwodne

W pomieszczeniach remontowanych łazienek i sanitariatów posadzki oraz wszystkie ściany zabezpieczyć folią w płynie.

Należy wykonać nową hydroizoalcje posadzek na gruncie.

W części projektowanej  planuje się  wykonanie izolacji fundamentów ścian fundamentowych z mas bitumicznych.

Dach  zabezpieczyć  membraną wysoce paroprzepuszczalną

Taras techniczny projektuje się, jako kryty membraną PCV zabezpieczona od góry płytkami gresowymi na stopkach

- Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne częsci istniejącej

-  należy ocieplić styropianem gr. 10 cm, o współczynniku lambda 0,036.

Ściany zewnętrzne projektowane:

- projektowane ocieplenie  styropianem gr 18 cm o współczynniku lambda 0,036

Stropy i podłogi

- projektowane ocieplenie  styropianem gr 12 ( podłoga na gruncie)  i 6 cm o współczynniku lambda 0,036

Dach

- projektowane ocieplenie wełną mineralną miękką  o współczynniku lambda 0,035

Taras techniczny

- projektowana termoizolacja z polistyrenu ekstrudowanego  o współczynniku lambda 0,035

# Ochrona cieplna budynku

Wszystkie projektowane przegrody spełniają zaostrzone wymogi określone w warunkach technicznych obowiązujące od 2021 r.

Ściany zewnętrzne budynku z pustaków ceramicznych gr. 25 cm, ocieplone styropianem gr. 20 cm spełniają wymogi określone w warunkach technicznych: współczynnik przenikania ciepła poszczególnych przegród nie przekracza U ≤ 0,20 W/m2K.

Ściany fundamentowe żelbetowe wylewane gr. 25 cm, ocieplone styrodurem gr. 10 cm spełniają wymogi określone w warunkach technicznych: współczynnik przenikania ciepła poszczególnych przegród nie przekracza U ≤ 0,45 W/m2K.

Podłoga na gruncie z płyty żelbetowej gr. 20 cm, ocieplona styropianem gr. 12 cm spełnia wymogi określone w warunkach technicznych: współczynnik przenikania ciepła poszczególnych przegród nie przekracza U ≤ 0,30 W/m2K.

Dach  ocieplony 22 cm

Taras techniczny nad pomieszczeniami ogrzewanymi  ocieplony 20 cm

# Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Obiekt nie oddziałuje negatywnie na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Spełnia wymogi określone w przepisach i warunkach ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

s

# Instalacja OZE - fotowoltaiczna

Na dachu południowym Sali gimnastycznej planuje się montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 40-45kVa

Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne z co najmniej 5 buspasami. Maksymalne napięcie pracy wynoszące minimum 1500V .Pojedyncza maksymalna moc panelu fotowoltaicznego na poziomie 330 W. Sprawność pojedynczego modułu minimum 19,85 %. Odporność na ciężkie warunki atmosferyczne tj. pacie wiatru na poziomie minimum 24000 paskali oraz obciążenie śniegiem na poziomie 5400 paskali. Instalacja ma mieć zapewnioną 10 letnią gwarancje na produkt oraz 25 letnią gwarancje wydajnościową.

Konstrukcję pod panele fotowoltaiczne wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej dedykowane do poszycia dachu. Konstrukcję wsporcze dostosowane do strefy wietrznej oraz elementów na dachu budynku.

# Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

W nowoprojektowanej części przewiduje się montaż windy. Jednocześnie z uwagi na kilkustopniową różnice terenu przy wejściu do segmentu C planuje się w tym miejscu  wykonanie rampy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. ( wykonanie rampy nie jest objęte pozwoleniem na budowę)

Nowo projektowana część nawiązuje poziomie do  kondygnacji segmentu C.

W części istniejącej w segmencie A dostęp dla niepełnosprawnych zapewnia rampa wykonana w ramach odrębnego zamierzenia inwestycyjnego

# 11 Dane dotyczące warunków ochrony ppoż

Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994. Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz.U.2021 poz. 2351 z późn zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U.109. poz 719) ze zmianami Dz.u.z dnia 14.01.2019 poz 67)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 , tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej , które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności    ( Dz. U. Nr 55 , poz. 362 z 1998 roku ).

- Pr. PN-B-02852  Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

- Pr. PN-B-02877-4  Instalacje grawitacyjne do odprowadzania ciepła i dymu .

- PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych . Zasady ogólne wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych  [ marzec 2001 r].

- PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r  w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.u.  z dnia 14 grudnia 2015r poz 2117)

### Podstawowe dane wielkościowe

- Wysokość budynku objętego opracowaniem

ISTNIEJĄCE:

Segment A – 13,05m

Segment B – 13,05

Segment C -  10,50

Segment D ( sala gimnastyczna) – 10,75

PROJEKTOWANY:

Segment E -  10,50

ISTNIEJĄCE SEGMENTY:

- Długość  segmenty A - 12,85m

- Szerokość segmentu A – 13,35 m

- Długość segmentu B – 48,75 -

- Szerokość segmentu B – 16,50 w  tym szerokość głównego traktu 13,35m

- Długość segmentu C – 24,85

- Szerokość segmentu C – 12,85

- Długość Segmentu D - 28.65 m

- Szerokość Segmentu D – 20,75

- PROJEKOWANY SEGMENT

- Długość Segmentu E - 28.65 m

- Szerokość Segmentu E – 20,75

- Pow. zabudowy całego projektowanego budynku: 		1673 	m2

- Pow zabudowy nowej części 					377,66 m2

- Kubatura								6013,32 	m3

- Pow. użytkowa budynku:						1316,95 	m2

- Ilość kondygnacji nadziemnych:

  - Segment A					4

  - Segment  B+ w tym poddasze 		4

  - Segment C 					3

  - Segment D					2

  - Segment E					3

- Ilość kondygnacji podziemnych:					0

- Wysokość budynku

Część istniejąca  :				14,22 m – bud. Średniowysoki

Część nowoprojektowana:			10, 50 m – bud. Średniowysoki

### Odległość od obiektów sąsiednich

Projektowany budynek po rozbudowie stanowić będzie obiekt wolnostojący, stanowi jedna strefę wydzieloną pożarowo.

Odległość projektowanego budynku od najbliższych budynków istniejących wynosi:

- Pod stronie zachodniej			– brak budynku

- Pod stronie wschodniej			– budynek przedszkola w odległości  około 42 m oraz o trafostacja w odległości 31 m

- Pod stronie północnej			-  brak budynku

- Pod stronie południowej 			–  brak budynku

Warunek spełniony wynikający z paragrafu 271 pkt 1 - wypełniony.

### Parametry pożarowe występujących substancji palnych

W budynku nie będą przechowywane ani stosowane materiały niebezpieczne pożarowo. Wystąpią materiały typowe dla pomieszczeń edukacyjnych.

Kotłownia oraz pomieszczenia rozdzielni elektrycznej i hydroforni znajdujące się w piwnicach północnej części skrzydła B stanową wydzielone strefę pożarową PM.

W obiekcie znajdują się również magazyny i składy mebli i sprzętu szkolnego. Elementów gromadzonych w tych pomieszczeniach nie stanowią zagrożenia ogniowego.

### Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego

Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego każdej z wydzielonych stref pożarowych (kotłownia, rozdzielnia, hydrofornia) nie przekroczy 500 MJ/m2.

### Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach

Budynek szkoły  ZL III

Kotłownia  oraz rozdzielnia elektrycza i hydrofornia w tym obiekcie – kategoria PM (Q < 500 MJ/m2)

Przewidywana liczba osób mogących jednocześnie przebywać w budynku– 200 dzieci plus nauczyciele 20 osób.

### Ocena zagrożenia wybuchem

W budynku nie występują pomieszczenia ani przestrzenie kwalifikowane do zagrożonych wybuchem.

### Strefy pożarowe

Projektowany budynek po rozbudowie jest budynkiem średniowysokim, zakwalifikowanym do kategorii  ZLIII zagrożenia ludzi o powierzchni użytkowej wynoszącej 4360 m2.

W północnej części skrzydła B

W nowoprojektowanej części planuje się jadalnię dla 90 dzieci w związku z powyższym parter  nowego skrzydła klasyfikuje się jako ZLI   
Kotłownia – PM. Wielkość PM: 50,94 m2. – wydzielono wg par 220

Wentylatorownia  –  PM. Wielkość PM: 48,82 m2. – wydzielono wg par 269

Pomieszczenie przyłącza wody – strefa PM  wielkość strefy 8 m2

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej kategorii ZL III zagrożenia ludzi dla budynku średniowysokiego wynosi 5 000,00 m2 – warunek spełniony.

Powierzchnia użytkowa budynku ….

Powierzchnia użytkowa budynku  strefa ZL I …. – Aula wraz z  wyjściem na zewnątrz.

### Klasa odporności ogniowej

Budynek objęty zakresem niniejszego opracowania jest budynkiem średniowysokim

Dla części budynku zakwalifikowanej do kategorii ZL III przyjęto klasę odporności pożarowej „B”.

Dla części Budynku zakwalifikowanej jako ZL I  przyjęto klasę „B”

Dla całego budynku przyjęto klasę „B” odporności pożarowej, a poszczególne elementy budynku spełniają następujące wymagania określające klasę odporności ogniowej (zgodnie z  § 216 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie):

- Główna konstrukcja nośna ( słupy)				– R 120

- Konstrukcja dachu (drewno, wiązary z drewna klejonego)	– R 30

- Strop ( żelbet) 							– REI 60

- Ściana zewnętrzna (murowane ceramiczne)			– EI 60

- Ściana wewnętrzna ( murowane ceramiczne)			– EI 30

- Przekrycie dachu 	( obłożona 2 x płyta GK)			– RE30Ściana oddzielenia ppoż. klatki schodowej				– REI 60

- Biegi schodów, spoczniki					– R 60

R – nośność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą      	  ustalenia klasy odporności ogniowej elementów budynku,

E – szczelność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą      	  ustalenia klasy odporności ogniowej elementów budynku,

I – izolacyjność ogniowa (w minutach) określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą      	  ustalenia klasy odporności ogniowej elementów budynku.

Zostaną spełnione następujące wymagania dotyczące wystroju wnętrz:

- wykładziny podłogowe i ścienne - co najmniej trudno zapalne, nie wydzielające silnie toksycznych dymów

- sufity podwieszone wykonane z materiałów niepalnych lub niezapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia

- do wystroju wnętrz nie mogą być zastosowane materiały silnie dymiące i o bardzo toksycznych produktach rozkładu termicznego

- stałe elementy wystroju wnętrz wykonane z drewna i materiałów drewnopochodnych oraz z tkanin – zabezpieczone do stopnia co najmniej trudno zapalności.

### Warunki ewakuacji i oświetlenie awaryjne

Zgodnie z § 237, ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie dopuszczalna długość przejścia ewakuacyjnego wynosi:

- w strefach pożarowych ZL – 40 m – warunek spełniony, ( długość  przejścia na kondygnacji  nie przekracza 20 m

- w strefach pożarowych PM dla Q<500 MJ/m2 – 100 m – warunek spełniony

- ze strefy ZL na parterze ewakuacja odbywa si bezpośrednio na zewnatrz.

Przejścia ewakuacyjne nie prowadzą przez więcej niż trzy pomieszczenia.

Przyjęta szerokość przejść ewakuacyjnych na poszczególnych kondygnacjach wynosi 90 cm (min. 0,6 m / 100 osób, lecz nie mniej niż 90 cm, a dla ewakuacji do 3 osób  min. 80 cm).

Zgodnie z § 256, ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych dla strefy ZL III przy jednym dojściu może wynosić maksymalnie 30 m – w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej, - warunek spełniony.

Klatki schodowe w budynku zostaną obudowana ścianami REI60, zamknięta drzwiami EIS 30. Projektowane jest również wyposażenie klatek schodowych w instalację oddymiania. Opis klapy rozwiązań dla każdej klatki w dalszej części opisu.

Budynek posiada oznakowane drogi ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz budynku.

Wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierają się zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Zaprojektowano drzwi wyjściowe dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła >120 cm (drzwi wieloskrzydłowe na drodze ewakuacyjnej powinny mieć co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m).

Wysokość korytarzy wynosi 2,5 m.

(Dopuszczalna wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych wynosi 2,2 m z lokalnym obniżeniem do 2,0 m na odcinku nie większym niż 1,5 m) – warunek spełniony.

Z pomieszczenia Auli oraz pomieszczenia jadalni   z uwagi na powierzchnie i możliwość przebywania w tych pomieszczeniach więcej niż 50 osób ( ZLI)  zapewniono dwa wyjścia oddalone o co najmniej 5,0m.

Z auli jedno z wyjść prowadzi na zewnątrz, drugie w kierunku klatki ewakuacyjnej.

W przypadku jadalni  dwa wyjścia na zewnątrz zapewniają drzwi jedne w elewacji północnej a drugie w południowej.

W pomieszczeniach użytkowych znajduje się oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – lampy akumulatorowe z autotestem, załączające się samoczynnie w przypadku zaniku napięcia podstawowego. Czas załączania oświetlenia nie jest dłuższy niż 2 s, czas działania ochronnego minimum 1 godzina, natężenie uzyskiwanego światła co najmniej 1,0 lx.

Zapewniono warunki ewakuacji zgodnie z Warunkami Technicznymi.

### Instalacje użytkowe

Budynek posiada przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy głównym wejściu do budynku szkoły. Projektowany budynek zostanie wyposażony jest w instalację odgromową. W części projektowanej zostanie ona przewidziana.

### Techniczne instalacje przeciwpożarowe

Do instalacji i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo w razie pożaru zalicza się:

- instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego,

- przeciwpożarowy wyłącznik prądu,

- grawitacyjna instalacja oddymiania klatki schodowej,

- hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym

Wymagania dotyczące instalacji bezpieczeństwa:

- obwody instalacji bezpieczeństwa będą niezależne od innych obwodów,

- urządzenia zabezpieczające przed przetężeniem będą tak dobrane i zainstalowane, aby przeciążenie w jednym obwodzie nie zakłócało prawidłowego zadziałania w innym obwodzie instalacji bezpieczeństwa,

- urządzenia zabezpieczające i sterownicze zostaną wyraźnie oznaczone i zgrupowane w przestrzeniach dostępnych dla uprawnionego personelu,

- instalacje bezpieczeństwa będą zasilane kablami PH 90.

Oświetlenie awaryjne

W pomieszczeniach użytkowych znajduje się oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne – lampy akumulatorowe z autotestem, załączające się samoczynnie w przypadku zaniku napięcia podstawowego. Czas załączania oświetlenia nie jest dłuższy niż 2 s, czas działania ochronnego minimum 1 godzina, natężenie uzyskiwanego światła co najmniej 1,0 lx.

Na drogach ewakuacyjnych zapewniono oświetlenie awaryjne o natężeniu 1,0lx, w rejonie urządzeń pożarowych hydranty i gaśnice 5,0 lx

Instalacja hydrantowa

zgodnie z punktem 16.2.12

Oddymianie klatek schodowych:

Do oddymiania klatek schodowych przyjęto wentylację grawitacyjną. Klapy dymowe ( lub okna połaciowe oddymiające  o powierzchni czynnej, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (powierzchnia otworu pod klapę nie mniejsza jednak niż 1m²) zostanie zamontowana w dachu nad schodami.

Otwarcie klapy będzie następowało automatycznie w przypadku wykrycia dymu wewnątrz klatki schodowej przez czujki dymu rozmieszczone pod stropem nad klatką schodową oraz nad spocznikami lub przez system sygnalizacji pożaru zamontowany we wszystkich strefach. Do ręcznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej przewidziano przyciski oddymiające. Czujki dymowe zlokalizowane zostaną na ostatniej każdej kondygnacji

Wymagana  minimalna powierzchnia oddymiania:

Klatka w segmencie A

to 17,60m2 x 0,05 = 0,88m2 – przyjęto klapę o powierzchni 1,25x1,25m. o czynnej powierzchni oddymiania wynoszącej 1,09m2.

Klatka w segmencie B

to 17,87m2 x 0,05 = 0,89m2 – przyjęto klapę o powierzchni 1,25x1,25m. o czynnej powierzchni oddymiania wynoszącej 1,09m2.

Klatka w segmencie D

to 21,99m2 x 0,05 = 1,09m2 – przyjęto klapę o powierzchni 1,25x1,25m. o czynnej powierzchni oddymiania wynoszącej 1,09m2.

Klatka w projektowanym segmencie E

to 16,50m2 x 0,05 = 0,8m2 – przyjęto klapę o powierzchni 1,25x1,25m. o czynnej powierzchni oddymiania wynoszącej 1,09m2.

Klapy dymowe w grawitacyjnej wentylacji oddymiającej powinny mieć klasę B300 30.

W celu zapewnienia i wykorzystania powierzchni czynnej klapy dymowej przewidziano odpowiednią liczbę otworów napowietrzających, których geometryczna powierzchnia powinna być, co najmniej 30% większa niż suma geometrycznych powierzchni klap oddymiających.

Wymagana powierzchnia napowietrzania  dla klatek

A , B, D i E  1,09 x 1,30  = 1,417m2

Do napowietrzania klatki A wykorzystane zostanie okno w  elewacji klatki w strefie parteru.

Do napowietrzania klatki E zastosowane zostaną drzwi zamontowane w poziomie parteru.

Dla klatki w segmencie B z uwagi na jej położenie wewnątrz rzutu budynku  zastosowano wentylator napowietrzający zamontowany w poziomie parteru.

W projektowanej klatce w segmencie E w celu napowietrzania zastosowane zostanie okno zlokalizowane w ścianie budynku na parterze.

Otwieranie drzwi napowietrzających  automatycznie siłownikiem zasilanym sprzed głównego wyłącznika prądu

### Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy ( hydranty, gaśnice)

Zgodnie z §19 rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowanych i terenów Dz. U. nr 109 poz. 719 hydranty wewnętrzne 25 muszą być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

2) na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:

a) w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,

b) w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:

– o powierzchni przekraczającej 200 m2 w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1 000 m2,

– o powierzchni przekraczającej 1 000 m2 w budynku niskim.

Projektowany budynek jest budynkiem średniowysokim zakwalifikowanym do kategorii ZLIII zagrożenia ludzi. Wobec powyższego na każdej kondygnacji  zaprojektowano hydrant wewnętrzny 25. Hydranty zlokalizowano poza obszarem klatki schodowej w korytarzu w istniejącej części budynku.

Budynek jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy – gaśnice  proszkowe ABC w ilości 1 szt. 2 kg środka gaśniczego/100 m2 pow. użytkowej.

Rozmieszczenie według wskazań instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub inspektora p. poż.

Zastosowane instalacje i urządzenia ochrony przeciwpożarowej oraz materiały i elementy budowlane posiadają stosowne świadectwa dopuszczenia lub aprobaty odpowiednich instytucji w tym ITB i CNBOP.

### Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

W bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku szkoły znajduje się hydrant zewnętrzny HP80. Odległość istniejącego hydrantu od ściany budynku wynosi 23,00 m – warunek spełniony

Istniejący hydrant zewnętrzny spełnia następujące wymagania ujęte w rozporządzeniu MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowanych i terenów Dz. U. nr 109 poz. 719  rozdz. 4 § 9, 10, w tym:

•	Odległość pomiędzy hydrantami – do 150 m

•	Odległość od zewnętrznej krawędzi drogi i jezdni – wynosi 10,9 m (dopuszczalne do 15 m)

•	Odległość najbliższego hydrantu od chronionego budynku – do 24,2 m

•	Odległość od ściany chronionego budynku – co najmniej 24,2 m

Wydajność nominalna hydrantu zewnętrznego przy ciśnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzona na zaworze hydrantowym podczas poboru wody w zależności od średnicy nominalnej (DN), nie może być mniejsza niż:

•	Dla hydrantu nadziemnego DN 80 – 10 dm3/s

•	Dla hydrantu nadziemnego DN 100 – 15 dm3/s

•	Dla hydrantu podziemnego DN 80 – 10 dm3/s

Pomiary wydajności hydrantu HP80 prze otwarciu 1 hydrantu wyniosła 10 dm3/s ( protokół z pomiaru w załączeniu )

### Drogi pożarowe

Na podstawie §12 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., zachodzi konieczność zapewnienia drogi pożarowej o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającej dojazd pojazdów jednostek ochrony przeciwpożarowej do obiektu budowlanego. Szerokość drogi wynosi 4,5 metra  w odległości większej niż 5 nie większej niż 15 m od lica ściany. Drogę wyznaczono w śladzie  drogi gminnej po północnej i południowej stronie budynku.

### Wymagania formalne

Wszystkie elementy i materiały budowlane, dla których określono wymagania odporności ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia powinny posiadać aktualne aprobaty i certyfikaty zgodności ITB.

Gaśnice, hydranty wewnętrzne powinny posiadać aktualne certyfikaty zgodności ITB i świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Elementy grawitacyjnego systemu oddymiania powinny posiadać aktualne certyfikaty zgodności ITB, świadectwo dopuszczenia CNOP, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności.

Zmiany do projektu budowlanego wymagają konsultacji i ewentualnie uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz akceptacji głównego projektanta.

Projekty wykonawcze lub powykonawcze (systemu oddymiania klatki schodowej, instalacji elektrycznej z uwzględnieniem opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz ppoż. wyłącznika prądu, instalacji wodociągowej z uwzględnieniem hydrantów wewnętrznych 25, wentylacji mechanicznej, instalacja wentylacji oddymiającej garażu podziemnego sterowana systemem wykrywania dymu) należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Przed oddaniem do użytkowania należy opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku z planami ewakuacyjnymi.

## Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

Projektowany budynek został zaprojektowany w taki sposób aby umożliwić korzystanie z niego osobom niepełnosprawnym. Wszystkie drzwi na drodze od wejścia do pomieszczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych mają szerokość w świetle 90 cm i są pozbawione progów i innych przeszkód. WC zlokalizowane na parterze posiada odpowiednie przestrzenie manewrowe, i zostanie wyposażone w sprzęty i akcesoria dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ponadto w obrębie parteru nie projektuje się żadnych progów ani innych przeszkód utrudniających poruszanie się na wózkach inwalidzkich.

# Uwagi ogólne

- Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane  atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania w Polsce.

- Materiały powinny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

- Prace wykonywać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

- Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim Normom.

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

- W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem.

- Rysunki rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

- Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach.

Opracował:

arch. Mirosław Macioszek

III / 2    PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Część rysunkowa

Spis rysunków:

A-1.1		Rzut piwnic – 						1:50

A-1.2a		Rzut parteru -						1:50

A-1.2b		Rzut parteru -						1:50

A-1.3a		Rzut piętra -							1:50

A-1.3b		Rzut piętra -							1:50

A-1.4a 		Rzut poddasza -						1:50

A-1.4b 		Rzut poddasza -						1:50

A-1.5a 		Rzut dachu	 -						1:50

A-1.5a 		Rzut dachu	 -						1:50

A-2.1		Przekroje							1:50

A-2.2		Przekroje							1:50

A-3.1		Elewacja1 							1:50

A-3.2		Elewacja 2							1:50

A-3.3		Elewacja  3							1:50