| ###### PROJEKT ROBÓT NIEWYMAGAJACYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ |  |
| --- | --- |
| TEMAT | Remont Szkoły Podstawowej w Sułoszowej w zakresie termomodernizacji elewacji wraz z wymianą okien oraz drzwi zewnętrznych remont posadzek oraz wymiana drzwi wewnętrznych a także przebudowa łazienek z dostosowaniem do obecnych przepisów. |
| ADRES INWESTYCJI | Działki nr .1110/25, 1110/23, 1111/7, 1111/4 obręb 0001 SUŁOSZOWA gmina SUŁOSZOWA Ul Szkolna 9 |
| INWESTOR | GMINA Sułoszowa 32-045 Sułoszowa, ul. Krakowska 139 |
| BRANŻA | ARCHITEKTURA |
| GŁÓWNY PROJEKTANT | mgr inż. arch. Mirosław Macioszek nr upr. MPOIA/090/2010 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. arch. Agnieszka Sowińska nr upr. MPOIA 088/2011 |

Kraków, październik 2020

III / 1    PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis  techniczny

Spis treści

1.	Podstawy opracowania

2.	Przedmiot opracowania.

3.	Lokalizacja.

4.	Dane techniczne:

5.	Zagospodarowanie terenu.

6.	Forma architektoniczna.

7.	Układ funkcjonalny.

8.	Zestawienie pomieszczeń projektowanych:

9.	Opis projektowanych prac budowlanych

10.	Wykończenie elewacji – kolorystyka

11.	Materiały wykończenia wnętrz  (wg wytycznych Inwestora)

12.	Izolacje

13.	Instalacje

14.	Ochrona cieplna budynku

15.	Akustyka

16.	Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

17.	Inne konieczne dane, wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

17.2.	Warunki ochrony p.poż.

17.3.	Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

18.	Uwagi ogólne

# Podstawy opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Wizja w terenie;

- Zakres rzeczowy zadania;

- Inwentaryzacja budynku istniejącego

- Mapa zasadnicza

- Aktualne normy i przepisy budowlane.

# Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt robót niewymagających pozwolenia na budowę polegających na  remoncie pomieszczeń szkoły, termomodernizacji wraz z wymianą ślusarki okiennej i drzwiowej oraz przebudowa zespołów sanitariatów szkoły z dostosowaniem ich do obowiązujących przepisów.

Inwestycja obejmuje ( w zakresie prac wymagających zgłoszenia) :

- ocieplenie budynku

- wykonanie nowych tynków zewnętrznych

- wymianę okien i drzwi zewnętrznych

- wykonanie nowych podbitek pod istniejącym dachem

- skucie posadzek wewnętrznych wraz z wylewkami

- wykonanie nowych posadzek na poziomie parteru i piętra

- wykonanie nowych posadzek na na gruncie w piwnicach

( w zakresie robot nirwymagających pozwolenia ani zgłoszenia )

- wykonanie nowych osłon grzejników

- malowanie ścian i sufitów pomieszczeń

- przebudowa łazienek i dostosowanie ich do obowiązujących przepisów

# Lokalizacja.

Budynek objęty opracowaniem mieści się w Sułoszowej

# Dane techniczne:

- Wysokość budynku objętego opracowaniem

Segment A – 13,05m

Segment B – 13,05

Segment C -  10,50

Segment D ( sala gimnastyczna) – 10,75

- Długość istniejącego segmenty A - 12,85m

- Szerokość segmentu A – 13,35 m

- Długość segmentu B – 48,75 -

- Szerokość segmentu B – 16,50 w  tym szerokość głównego traktu 13,35m

- Długość segmentu C – 24,85

- Szerokość segmentu C – 12,85

- Długość Segmentu D - 28.65 m

- Szerokość Segmentu D – 20,75

Forma obiektu w kształcie nieregularnego wieloboku w kształcie zbliżonym do litery „L”

- Pow. zabudowy projektowanego budynku: 				1727 	m2

- Kubatura								18 997 	m3

- Pow. użytkowa budynku:						4388 	m2

- Ilość kondygnacji nadziemnych:					3  w tym  poddasze

użytkowe

- Ilość kondygnacji podziemnych:					1

Zakres prac nie wpływa na parametry urbanistyczne budynku – szerokość długość i wysokość.

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.2) projektowany obiekt należy zaliczyć do II  kategorii geotechnicznej, a posadowiony jest w prostych warunkach gruntowych.

# Zagospodarowanie terenu.

Projektowany zakres prac nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu.

# 5.1 Wykonanie odwodnienia dziedzińca między segmentami A,B,C i D.

W celu zabezpieczenia segmentu A przed zalewaniem wodą deszczową, wodę z dachu odprowadzaną rynnami należy spiąć w system kanalizacji deszczowej  zakończonej zbiornikiem retencyjny z instalacją pompową zlokalizowany po północnej stronie przy drodze technicznej. Woda ze zbiornika przepompo9wywana będzie w kierunku zbiornika retencyjnego d zbierającego wody z drenażu dużego boiska i wykorzystywana do podlewania murawy.

# Forma architektoniczna.

Zakres prac nie zmienia formy architektonicznej budynku

# Układ funkcjonalny.

Projekt nie ingeruje w układ funkcjonalny szkoły. Wszystkie toalety zostaną wykonane w obszarze powierzchni które wcześniej stanowiła pomieszczenia toalet.

# Zestawienie pomieszczeń projektowanych:

Wg załączonego zestawienia

Zestawienie pomieszczeń projektowanych:

# Opis stanu istniejącego budynku. ( w oparciu o dokumentacje archiwalną oraz wizję lokalną)

  - Fundamenty

Wszystkie segmenty budynku posiadają ławy fundamentowe pod ścianami nośnymi, monolityczne, żelbetowe, wylewane na mokro

  - Układ konstrukcyjny:

Segment A i B – posiada układ konstrukcyjny poprzeczny o module 6 i 3 m oraz  w segmencie B ( w części środkowej) częściowo podłużny o module 6 m, głębokość traktów  6,6 oraz 6 m

Segment C – układ podłużny o rozpiętościach 6 metrów oraz częściowo poprzeczny o rozpiętości 6,0m

Segment D - Sala gimnastyczna posiada układ konstrukcyjny poprzeczny zrealizowany w oparciu o wiązary kratowe stalowe o rozpiętości 12m . W pozostałej części układ poprzeczny  o rozpiętości 7,5m

  - Ściany fundamentowe

W każdym segmencie wylewane na mokro monolityczne o grubości 38 cm i 24 cm

  - Ściany zewnętrzne

Parter, piętro i poddasze ściany  warstwowe cegła kratówka 25 cm styropian 7 cm cegła kratówka 12 cm łączna grubość 44 cm. Warstw  ściany przewiązane prętem fi 6 co 4 warstwy cegieł

  - Ściany wewnętrzne :

Ścianki nośne : Cegła pełna i kratówka grubości 25 cm

Ścianki działowe:  cegła kratówka  12 i 6 cm grubości

  - Stropy

- Stropy kanałowe o rozpiętości 6,0m i 3,0m. Fragmenty żelbetowe wylewane na mokro.

  - Belki (podciągi)

Z profili stalowych (ceowników ) oraz wylewane na mokro, żelbetowe

  - Nadproża

Segment Ai B – piwnice – z prefabrykowanych belek L-19, Parter i piętro i poddasze - nadproża żelbetowe wylewane na mokro,

Segment C  - piwnice i parter – nadproża wylewane na mokro

Poddasze – jak wyżej

  - Klatki schodowe

- Segment A,B C i D - klatki schodowe monolityczne wylewane na mokro jedno lub dwubiegowe. ( stan dobry)

  - Konstrukcja Dachu

- Typu płatwiowo – kleszczowego, drewniana impregnowana środkami atestowanymi, ogniochronnymi, i grzybobójczymi

  - Pozostałe elementy drewniane

- Pozostałe projektowane elementy drewniane – zaprojektowane z drewna klasy C24

# Opis projektowanych prac

# Naprawa hydroizolacji fundamentów

W związku z zauważonym zawilgoceniem ścian piwnic budynku należy wykonać  naprawę  hydroizolacji ścian fundamentowych.

# Odkopywanie fundamentów

Wykop trzeba wykonywać w sposób niezagrażający statyce domu. Prace należy wykonywać w okresie suchym. Pojawienie się wody gruntowej na poziomie posadowienia budynku zgłosić kierownikowi budowy i projektantowi

# Odbudowa izolacji pionowej

Do jej wykonywania nie wolno stosować tradycyjnych lepików, roztworów i emulsji asfaltowych, pap na osnowie tekturowej oraz folii z tworzyw sztucznych.

Zaleca się zastosowanie materiałów bezspoinowe – masy polimerowo-bitumiczne lub mineralne szlamy uszczelniające (w zdecydowanej większości przypadków stosuje się szlamy elastyczne). Przed wykonaniem hydroizolacji należy sprawdzić

stan podłoża (równość, wilgotność, temperaturę);

rodzaj wcześniej zastosowanych materiałów hydroizolacyjnych.

Ściany fundamentowe najprawdopodobniej zostały wykonane z elementów drobnowymiarowych (cegła, bloczek betonowy) lub betonu. W przypadku zauważenia problemów z równością podłoża należy wykonać miejscowo tynki wyrównujące ( sposób i technologię potwierdzić u projektanta.

Ściany należy oczyścić, usunąć stare powłoki hydroizolacyjne i w razie potrzeby naprawić spoiny. Jeśli ściana fundamentowa jest otynkowana, ale są na niej fragmenty słabe, spękane, to trzeba je skuć i uzupełnić ubytki, choć decyzja taka musi być podjęta indywidualnie (niektóre sytuacje wymuszają usunięcie tynków).

Ściany fundamentowe należy ocieplić 10 cm polistyrenu ekstrudowanego ( o zamkniętej strukturze komórkowej tak by nie następowało nasiąkanie wilgocią. Od strony zewnętrznej polistyren zabezpieczyć folią kubełkową.

# 10.2 	Ocieplenie i remont  elewacji – kolorystyka

Projekt zakłada wykonanie elewacji budynku w stonowanych naturalnych barwach  szarości ciemnej szarości i jasnego brązu.

Tynk zabezpieczyć przed wykwitami glonów i mchu.

Kolorystykę rozpatrywać łącznie z rysunkami elewacji.

Ostateczny wybór kolorystyki farb uzgodnić z Inwestorem.

Ocieplenie metodą lekką mokrą z płytą termoizolacyjną z ze styropianu i tynkiem silikonowym

###### Wymagania formalne wobec systemu:

Krajowa Aprobata (Ocena) Techniczna lub Europejska Aprobata (Ocena) Techniczna

Aprobata techniczna systemu powinna obejmować następujące warianty rozwiązania:

- możliwość wykonania ocieplenia wtórnego, czyli dodatkowego ocieplenia na ocieplonej już wcześniej ścianie

- możliwość wykonania systemu z dodatkową siatką zbrojącą o podwyższonej gramaturze, zapewniając tym sposobem ekstremalnie wysoką wytrzymałość mechaniczną systemu,

###### Wymagane parametry techniczne dla podstawowych komponentów systemu:

Zaprawa klejowa do mocowania płyt EPS do podłoża

- sucha zaprawa mineralna

- do stosowania na podłoża mineralne i organiczne,

- do przygotowania i aplikacji ręcznej oraz maszynowej,

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy (MPa):

|  | do betonu | do styropianu |
| --- | --- | --- |
| w stanie powietrzno-suchym |  0,80 | ≥ 0,13 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia |  0,50 | ≥ 0,06 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia |  1,20 | ≥ 0,15 |

Płyty termoizolacyjne

Płyty termoizolacyjne z EPS dopuszczone do stosowania w systemie nie powinny być gorsze niż podane poniżej w tabeli.

| Produkowane fabrycznie płyty ze styropianu (EPS) według PN-EN 13163+A2:2016 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Opis, właściwości i metody oceny |  |  |
| Reakcja na ogień PN-EN 13501-1+A1:2010 |  | Klasa E |
| Opór cieplny (m²K)/W |  | Określony przy oznakowaniu CE według PN-EN 13163+A2:2016 |
| Grubość PN-EN 823:2013 |  | EPS-EN 13163 – T2 |
| Długość PN-EN 822:2013 |  | EPS-EN 13163 – L2 |
| Szerokość PN-EN 822:2013 |  | EPS-EN 13163 – W2 |
| Prostokątność PN-EN 824:2013 |  | EPS-EN 13163 – S5 |
| Płaskość PN-EN 825:2013 |  | EPS-EN 13163 – P5 |
| Stan powierzchni |  | Powierzchnie cięte (jednorodne i bez “naskórka”) |
| Stabilność wymiarów | warunki laboratoryjne PN-EN 1603:2013 | EPS-EN 13163 – DS(N)2 |
|  | określone warunki temperatury i wilgotności PN-EN 1604:2013 | EPS-EN 13163 – DS(70,-)2 |
| Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej (μ) PN-EN 12086:2013 |  | 20 do 70 |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych, w warunkach suchych PN-EN 1607:2013 |  | EPS-EN 13163 – TR80 lub EPS-EN 13163 – TR100 lub EPS-EN 13163 – TR150 |
| Wytrzymałość na zginanie, kN PN-EN 12089:2013 |  | ≥ 75 |

Uwaga

W związku z zastosowanymi różnymi grubościami termoizolacji na poszczególnych kondygnacjach projektuje się dla partery styropian o  współczynniku λ = 0,032. Dla pozostałych kondygnacji możliwe jest zastosowanie materiał o mniejszym współczynniku  jednak nie gorszym niż  λ = 0,038

Łączniki mechaniczne

Oznakowane znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta

Obciążenie niszczące talerzyk ≥ 2,08 kN

Sztywność talerzyka ≥ 0,60 kN/mm

- ilość, rodzaj i rozmieszczenie łączników - określone wg obliczeń statycznych w projekcie warsztatowym ocieplenia obiektu,

- sposób mocowania i długość strefy rozparcia zależne od rodzaju podłoża/materiału ścian elewacyjnych:

- dla podłoży z materiałów pełnych (beton, cegła pełna, kamień, płyty betonowe warstwowe) łączniki wbijane lub wkręcane, strefa rozporowa łącznika ≥ 25 mm

Masa  do wykonania warstwy zbrojonej:

- gotowa do użycia masa w formie pasty, zapewniająca systemowi podwyższoną odporność mechaniczną i elastyczność,

- do aplikacji ręcznej i maszynowej,

- nie wymagająca stosowania pośredniej warstwy gruntującej

- możliwa do fabrycznego zabarwienia w masie

- odporna na występowanie rys skurczowych

- przyczepność zaprawy (MPa):

|  | do betonu | do styropianu |
| --- | --- | --- |
| w stanie powietrzno-suchym | ≥ 1,2 | ≥ 0,15 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | ≥ 0,3 | ≥ 0,15 |
| po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia | ≥ 1,2 | ≥ 0,15 |

Siatka zbrojąca standardowa:

- tkanina z włókna szklanego

- splot gazejski,

- odporna na deformacje kształtu,

- w pełni równomiernie przenosząca naprężenia,

- szerokość ≥ 110cm,długość ≥ 50mb,

- impregnowana przeciwalkalicznie,

| Szerokość, m | 1,0 ± 1% |
| --- | --- |
| Wymiary oczek w świetle, mm | (4,0 x 4,0) ± 0,5 |
| Masa powierzchniowa, g/m2 | 155 (- 3 / + 5 %) |
| Zawartość popiołu w temp. 625°C, % | 84,0 ± 5 % |
| Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≥ 33 ≥ 251) |
| Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≤ 4,7 ≤ 4,3 |

Siatka zbrojąca pancerna ( stosowana w strefie cokołowej):

- zbrojenie dodatkowe

- do zwiększania wytrzymałości mechanicznej systemów ociepleń elewacji w strefach narażonych na uderzenia

- wysoka wytrzymałość na rozciąganie

- odporna na przesunięcie

- produkt odporny na działanie alkaliów

- nie zawiera plastyfikatorów

- ciężar powierzchniowy ok. 450 g/m²

- wytrzymałość na zerwanie w warunkach dostawy ≥ 4000 N/50 mm

- wielkość oczka: 7,5 x 7,5 mm, szerokość: 100 cm

| Szerokość, m | 1,0 ± 1% |
| --- | --- |
| Wymiary oczek w świetle, mm | (5,0 x 6,0) ± 0,5 |
| Masa powierzchniowa, g/m2 | 435 (- 3 / + 5 %) |
| Zawartość popiołu w temp. 625°C, % | 84,0 ± 5 % |
| Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, badana na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≥ 100 ≥ 801) |
| Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, przy sile zrywającej, %, badane na próbkach przechowywanych 28 dni w: - warunkach laboratoryjnych - roztworze alkalicznym (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 g Ca(OH)2 / 1 dm3) | ≤ 5,5 ≤ 5,0 |

- Silikonowa masa tynkarska - Wierzchni tynk silikonowy

- tynk zewnętrzny wg EN 15824

- prawdziwy tynk silikonowy – łatwy w obróbce, zapewniający trwałość elewacji

- A2-s1, d0 wg EN 13501-1

- ochronę zapewniają środki biobójcze o wydłużonym uwalnianiu się

- bardzo wysoka przepuszczalność pary wodnej i CO2

- duża odporność na warunki atmosferyczne

- kapilarnie hydrofobowy

- niska absorbcja wody

- produkt wodorozcieńczalny

| Gęstość objętościowa, g/cm3 | 1,60 ÷ 1,90 |
| --- | --- |
| Zawartość suchej substancji, % | 72,8 ÷ 89,0 |
| Zawartość popiołu, %: - w temp. 450°C - w temp. 900°C | 86,0 ÷ 90,0 51,0 ÷ 61,0 |
| Odporność na powstawanie rys skurczowych | brak rys w warstwie o grubości równej średnicy największego ziarna |

Uwaga  ;

Wyprawa tynkarska na elewacji jest przewidziana o różnym uziarnieniu. Przewidywane projektowo uziarnienie dla elewacji zasadniczej to 1mm .

Wyprawa w pasach międzyokiennych będzie posiadała uziarnienie 0,5mm z  dodatkową  powłoką  malarską  odporną  na działanie  promieni  UV .

Strefa  cokołowa  będzie  wykonana  wyprawą  o  uziarnieniu 1,5mm.

Kolorystka wskazana jest w części rysunkowej projektu.

Materiały i elementy do wykańczania i zabezpieczania miejsc szczególnych elewacji

- listwy startowe wykonane, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze zintegrowanym kapinosem

- klipsy do łączenia odcinków listew startowych  zapewniające wymaganą dylatację

- profile narożnikowe wykonane z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną siatką z włókna szklanego

- listwy kapinosowe

- listwy przyokienne

- profile dylatacyjne

- taśmy uszczelniające

- profile do łączenia obróbek blacharskich z wierzchnimi warstwami ocieplenia

- korki piankowe do zaślepiania otworów po rusztowaniach - puszki do montażu gniazdek wtykowych w termoizolacji

Wymagane parametry techniczne dla kompletnego systemu:

| Parametr | Właściwości użytkowe |  |
| --- | --- | --- |
|  | z tynkiem akrylowym | z tynkiem silikonowym |
| Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 1 h, kg/m2: - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia | < 0,02 < 0,03 | < 0,02 < 0,10 |
| Wodochłonność (podciąganie kapilarne) po 24 h, kg/m2: - warstwa zbrojona - warstwa wierzchnia | ≤ 0,11 ≤ 0,12 | ≤ 0,11 ≤ 0,52 |
| Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu, MPa, po badaniu na próbkach: - w warunkach laboratoryjnych - po starzeniu - po cyklach mrozoodporności | ≥ 0,08 ≥ 0,08 ≥ 0,08 |  |
| Odporność na uderzenie ciałem twardym, po starzeniu, kategoria: - z jedną warstwą siatki - z dwoma warstwami siatki | I I | I I |
| Odporność na uderzenie, J, w badaniu na próbkach po cyklach starzeniowych: - z jedną warstwą siatki - z dwoma warstwami siatki | 15 200 | 15 200 |
| Opór dyfuzyjny względny, m | ≤ 1,1 | ≤ 1,1 |
| Mrozoodporność warstwy wierzchniej | brak zniszczeń: rys, wykruszeń, odspojeń i spęcherzeń |  |
| Izolacyjność cieplna (opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła) | według Załącznika D |  |
| Przyczepność zapraw klejących do betonu, wyrobu do izolacji cieplnej i płyt drewnopochodnych | według tablic 4 i 5 |  |
| Klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej | stopień rozprzestrzeniania ognia: NRO |  |

Wszystkie elementy do wykańczania miejsc szczególnych elewacji powinny być dostarczone przez dostawcę systemu i zgodne z jego wytycznymi.

Kolorystyka elewacji wg załączonych rysunków

### Wymiana  pokrycia dachu i ocieplenie połaci dachowych.

W Segmencie A planuje się wymianę pokrycia dachu i docieplenie połaci. Po odsłonięciu konstrukcji dachu od środka należy potwierdzić stan techniczny konstrukcji dachu.

Blachy i taśmy cynkowo-tytanowe muszę spełniać parametry  normy PN-EN 988, określającej precyzyjnie skład stopu, wymiary produktu wraz z tolerancją oraz parametry mechaniczne. Stop przeznaczony do produkcji bazuje na cynku o najwyższym stopniu czystości 99,995% (norma PN-EN 1179: 2004).

# TECHNIKA KRYCIA DACHU

# Obróbka blach cynkowo-tytanowych

Duża plastyczność blach cynkowo-tytanowych umożliwia dowolną ich obróbkę, z jednym zastrzeżeniem - temperatura nie powinna być niższa niż +10oC. Przy niższej temperaturze obrabiane brzegi należy ogrzewać. Przy zaginaniu blachy należy zachować promień gięcia min. 1,75 mm.

# Jednoczesne stosowanie różnych metali.

Elementy wykonane z różnych metali nie mogą stykać się ze sobą, jeśli mogłoby to prowadzić do korozji kontaktowej lub innych niekorzystnych oddziaływań. W obecności elektrolitu (woda deszczowa, wilgoć zawarta w materiałach budowlanych) powstaje niebezpieczeństwo korozji elektrochemicznej (tworzenie się ogniw galwanicznych). Dopuszczalne i niedopuszczalne połączenia metali:

|  | Al | Pb | Cu | Stal nierdzewna | Ocynk |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn | + | + |  | + | + |

# Montaż blach

Najlepszym podłożem pod blachę cynkowo-tytanową są deski grubości 20-40 mm i szerokości 80-140 mm tworzące pełne deskowanie. Blach cynkowo-tytanowych nie wolno układać bezpośrednio na papie asfaltowej, sklejce lub deskach impregnowanych środkami do ochrony drewna zawierającymi w swoim składzie sól, gdyż materiały te pod wpływem wysokiej temperatury wydzielają kwaśne związki chemiczne działające niszcząco na blachę. Jako materiał tworzący przestrzeń przewietrzania pod blachą oraz chroniący przed wpływem wymienionych środków należy stosować specjalistyczne warstwy rozdzielające tzw. maty strukturalne.

# SYSTEMY POŁĄCZEŃ WZDŁUŻNYCH

# Połączenia wzdłużne w systemach rąbkowych

Projektuje się dach z połączeniem blach w systemie podwójnego rąbka. Systemy te dają się bez problemu i wszechstronnie zastosować niezależnie od kształtu architektonicznego. Zaleca się zastosowanie maszyn profilujących i zaginających dla wykonania i zamknięcia pokrycia szybko i precyzyjnie

# Elementy mocujące

Systemy rąbkowe oraz systemy listwowe wymagają takiego zamocowania płatów aby mogły być przejęte zmiany długości przy kalenicy i okapie. Haftki stałe i przesuwne powinny być rozmieszczone z uwzględnieniem nachylenia dachu, położenia przeniknięć oraz długości płatów. W dachach z blachy cynkowo-tytanowej wymaga się stosowania haftek przesuwnych przy płatach o długości większej od 3 m.

Dla blach cynkowo-tytanowych współczynnik rozszerzalności cieplnej wynosi 0,22 mm/mK.

# Ocieplenie dachu

Z uwagi na funkcje użytkową pomieszczeń poddasza ( sale lekcyjne)  poddasze należy ocieplić wełna mineralna w dwóch warstwa o łącznej grubości 22cm, Od strony pomieszczenia połacie dachu obudować podwójną warstwą płyt gipso-kartonowych  przeciwogniowych ( GKF). Zabudowę wykonać na systemowych łącznikach. Połączenia płyt powinny być wykonane na mijankę, Fugi zabezpieczyć taśmami i  masą elastyczna.

# Remont wykończenia wnętrz  (wg wytycznych Inwestora)

  - Ściany:

Należy uzupełnić ubytki tynków  oraz odświeżyć powłoki malarskie. Planuje się stonowana kolorystykę . Sale malowane na  kolory jasne pastelowe.

W łazienkach i sanitariatach powierzchnie ścian do wysokości 2,0 metrów wykończyć płytkami gresowymi.

  - Stropy:

W przypadku ubytku tynków na stropach należy  uzupełnić a następnie pomalować na kolor biały

  - Posadzki:

Z uwagi na  pękające posadzki  planuje się skucie posadzek do poziomu płyty stropowej po czym wykonanie warstwy w folii budowlanej  oraz twardego styropianu grubości 2 cm a następnie wylewki cementowe zbrojone   włóknem.  Warstwy wykończeniowe posadzek odzwierciedlają te które sa teraz czyli  wykładziny PCV spawane  z cokołami wywiniętymi na ściany na profilu systemowym.

W przypadku piwnic w części środkowej budynku (segment B) planuje się wykonanie pogłębienia posadzek o około 20 cm. W tym celu planowane jest skucie posadzek aż do warstw podbudow, Wybranie części  warstw podbudowy wykonanie nowej  warstwy chudego betonu, wykonanie nowej warstwy przeciwwilgociowej i przeciwwodnej. Następnie wykonanie nowej płyty betonowej, nowej termoizolacji oraz  nowych wylewek. Posadzki wykończone gresem i wykładziną pcv. W pozostałych pomieszczeniach skuwanie warstw planuje się do warstwy płyty betonowej

  - Stolarka okienna i drzwiowa:

- Stolarka okienna – szklenie o min. wsp. U=1,1 W/m2K, ramy PCV w kolorze białym (NCS S 0300-N lub zbliżony);

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna – ramy PCV w kolorze białym (NCS S 0300-N lub zbliżony) ;

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna – w łazienkach planowana jest wymiana całych drzwi łącznie z ramą.

- ramy w kolorze szarym (NCS S 3502-R lub zbliżony), drzwi płytowe w kolorze szarym (NCS S 3502-R lub zbliżony).

- W pozostałych pomieszczeniach planowana jest jedynie wymiana skrzydeł drzwi.

Aby nie potęgować efektu głębokich wnęk okiennych  nową stolarkę należy osadzać z przesunięciem w kierunku zewnętrznej płaszczyzny murów o co najmniej 10 cm.

  - Parapety

W związku z wymiana okien projektuje się nowe parapety wewnętrzne i zewnętrzne.

Parapety wewnętrzne projektowane z konglomeratu w kolorze białym. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze jasny-szary.

  - Posadzki

W całej szkole posadzki w salach lekcyjnych podlegają wymianie. W trakcie prowadzenia prac konieczna jest kontrola jakości podbudowy posadzek ( wylewek. W przypadku odkrycia wylewek i stwierdzenia ich  słabej jakości należy wykonać nowe podbudowy wg warstw opisanych  na rysunkach. Ostateczny zakres wymiany wylewek powinien być uzgodniony z Inwestorem.

Przy klatce schodowej na styku segmentu Bi C istniejące lastrico którego stan podczas wizji lokalnej zostanie uznany za dobry należy pozostawić. Konieczne jest uzupełnienia fugi  w tej części posadzek

Posadzki PCV z rolki zaprojektowane w budynku c powinny spełniać parametry wskazane poniżej:

Specyfikacja wykładziny:

| OPIS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowita grubość | EN ISO 24346 (EN 428) | mm | 2,00 |
|  | - | - | - |
| Grubość warstwy ścieralnej | EN ISO 24340 (EN 429) | mm | 0,70 |
|  | - | - | - |
| Waga | EN ISO 23997 (EN 430) | g/m² | 2635 |
| Szerokość arkusza | EN ISO 24341 (EN 426) | cm | 200 |
|  | - | - | - |
| Długość arkusza | EN ISO 24341 (EN 426) | lm | 25 |
|  | - | - | - |
| KLASYFIKACJA |  |  |  |
| Norma/Specyfikacja produktu | - | - | EN ISO 10582(EN 649) |
| Klasyfikacja europejska | EN ISO 10874 (EN 685) | kl. | 34 - 43 |
| Klasa ogniotrwałości | EN 13 501-1 | kl. | Bfl-s1 |
| Antyelektrostatyczność | EN 1815 | kV | < 2 |
| Antypoślizgowość na mokro: próba pochylni z olejem (1) | DIN 51 130 | kl. | R10 |
| PARAMETRY UŻYTKOWE |  |  |  |
| Odporność na ścieranie | EN 660,2 | mm3 | ≤ 2,0 |
| Grupa ścieralności | NF 189 | Grupa | T |
| Typ zawartości spoiwa | ISO 10582 | Typ | I |
| Stabilność wymiarowa | EN ISO 23999 (EN 434) | % | ≤ 0,40 |
| Wgniecenie resztkowe (wymagane) | EN ISO 24343-1 (EN 433) | mm | ≤ 0,10 |
| Wgniecenie resztkowe (zmierzona wartość średnia) | - | mm | ≈ 0,03 |
| Izolacja akustyczna | EN ISO 717-2 | dB | 8 |
| Próba odporności na kółka (typu W) | ISO 4918(EN 425) | - | OK |
| Przewodność termiczna | EN ISO 10456(EN 12 524) | W/(m.K) | 0,25 |
| Odporność barw na światło | EN 20 105 - B02 | st. | ≥ 6 |
| Zabezpieczenie powierzchniowe | - | - | Protecsol® 2 |
| Odporność chemiczna | EN ISO 26987(EN 423) | - | OK |
| Aktywność antybakteryjna (E. coli - S. aureus - MRSA) (2) | ISO 22196 | - | > 99 % hamuje rozwój |
| ŚRODOWISKO/JAKOŚĆ POWIETRZ | A W POMIESZCZENIU |  |  |
| Całkowita emisja VOC po 28 dniach | ISO 16000-6 | µg/m3 | < 10 |
| Certyfikacja | - | - | Floorscore® |
| Oznaczenia CE |  |  |  |
|  | EN 14041 | - |  |

| lp | Proponowany wzór | Miejsce zastosowania |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Korytarz piwnic Wzór referencyjny wykładzina Forbo Eternal Smoke |
|  |  | Korytarz parteru i piętra Wzór referencyjny wykładzina Forbo Eternal Greige |
| 3 |  | Klasy i pracownie piwnice Wzór referencyjny wykładzina Forbo Eternal Aqua |
| 4 |  | Klasy i pracownie parter i piętro Wzór referencyjny wykładzina Forbo Eternal loam |
|  |  | Korytarz parter i piętro Wzór referencyjny wykładzina Forbo sarlon perle |
|  |  | Aula Wzór referencyjny wykładzina Forbo sarlon blanc casse |
|  |  | Świetlica , biblioteka Wzór referencyjny wykładzina Forbo eternal original night smaragd |

  - Posadzki i okładziny ścian z gresów.

Wykonanie nowych posadzek oraz okładzin ściennych powinno odpowiadać wskazanym parametrom.

| LP | Materiał referencyjny | Lokalizacja | Zdjęcie | Parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tubądzin Industrio | Posadzki w komunikacji |  | Płyta gresowa barwiona w masie Kolor: Dust 798x798 / 10mm Grubosć 10 mm Powierzchnia: Mat Ścieralność: Wgłębna <110 mm3 Antypoślizgowość: R10 B |
| 2 | Tubądzin Industrio | Posadzki w łazienkach |  | Płyta gresowa barwiona w masie Kolor: Light Grey 798x798 / 10mm Grubosć 10 mm Powierzchnia: Mat Ścieralność: Wgłębna <110 mm3 Antypoślizgowość: R10 B |
| 3 | Tubądzin Industria | Okładzina ścian łazienkach |  | Płytka ścienna Kolor light grey Rozmiar 308x608/10 mm Grubość10 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Mat |
| 4 | Tubądzin Pastel | Dekor w łazienkach i prysznicach | Kolory wg opisów na zdjęciach | Płytka ścienna Kolor light grey Rozmiar 200x200/ 6,5 mm Grubość6,5 mm Rektyfikacja Nie Powierzchnia Mat |

  - Kabiny toaletowe i prysznicowe.

Kabiny w WC zostały zaprojektowane w systemie ścianek działowych systemowych

Charakterystyka systemu:

Profile oraz okucia z aluminium:

- zawias z poliamidową wkładką montowany do wąskiej krawędzi płyty, samodomykacz grawitacyjny, rdzeń stalowy wspornik z aluminium montowany do płyty, zakres regulacji +/- 20

(Zamkopochwyt jest znacznie trudniejszy do zniszczenia niż klamka, natomiast specjalnie zaprojektowany kształt profilu naddrzwiowego musi uniemożliwiać zdjęcie drzwi przez osoby trzecie.)

Ścianki - Płyty LPW:

Płyta wiórowa LPW sprasowana w warunkach wysokiej temperatury oraz ciśnienia z udziałem środków wiążących wióry drzewne. Płyta odporna na działanie wody. Jej wierzchnią warstwę stanowi dekoracyjne pokrycie melaminowe w bogatej palecie kolorów.

Kolorystyka:

Płyty w kolorze standardowym z palety producenta -  wskazane na rysunkach rozwinięć ścian toalet

  - Oprawy oświetleniowe:

W pomieszczeniach piwnic w szatniach planowana jest wymiana opraw oświetleniowych

Przedstawione w projekcie rozwiązania materiałowe można zamienić na inne o podobnych parametrach i właściwościach technicznych po uprzedniej zgodzie Inwestora i projektanta. Zastosowane materiały muszą spełniać warunki bezpieczeństwa i jakości.

  - Obudowy grzejników

W całej szkole  planowana jest wymiana obudów grzejników .

Nowe obudowy projektowane są z laminowanych płyt mdf w otworami w kształcie prostokątów o wymiarach 4x 4 cm  ograniczające dostęp uczniów ( możliwość dotknięcia gorącego grzejnika) przez uczniów.

# Izolacje przeciwwodne

W pomieszczeniach remontowanych łazienek i sanitariatów posadzki oraz wszystkie ściany zabezpieczyć folią w płynie.

Należy wykonać nową hydroizoalcje posadzek na gruncie.

- Izolacje termiczne

Ściany zewnętrzne  należy docieplić styropianem gr. 10 cm, o współczynniku lambda 0,038. Ściany fundamentowe oraz ściany piwnic ocieplić styrodurem XPS gr. 10 cm, o współczynniku lambda 0,036.

# Ochrona cieplna budynku

Wszystkie projektowane przegrody spełniają zaostrzone wymogi określone w warunkach technicznych obowiązujące od 2017 r.

Ściany zewnętrzne budynku z pustaków ceramicznych lub cegły gr. 25 cm, ocieplone dotychczas styropianem gr. 5 cm zostaną docieplone dodatkowymi 10 centymetrami styropianu  by spełniać wymogi określone w warunkach technicznych: współczynnik przenikania ciepła poszczególnych przegród nie przekracza U ≤ 0,23 W/m2K.

Ściany fundamentowe żelbetowe wylewane gr. 25 cm, ocieplone styrodurem gr. 5 zostaną docieplone dodatkowymi 10 centymetrami polistyrenu  by spełniajać wymogi określone w warunkach technicznych: współczynnik przenikania ciepła poszczególnych przegród nie przekracza U ≤ 0,45 W/m2K.

Podłoga na gruncie z płyty żelbetowej gr. 20 cm, ocieplona styropianem gr. 7 cm spełnia wymogi określone w warunkach technicznych: współczynnik przenikania ciepła poszczególnych przegród nie przekracza U ≤ 0,30 W/m2K.

# Wpływ inwestycji na środowisko, zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie

Obiekt nie oddziałuje negatywnie na środowisko, budynki sąsiednie i zdrowie ludzi. Spełnia wymogi określone w przepisach i warunkach ujętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

# Dostępność obiektu dla osób niepełnosprawnych

Projektowany przebudowa łazienek na parterze szkoły ma za zadanie stworzyć miedzy innymi toaletę dla osób niepełnosprawnych tym samym polepszając dostęp szkoły dla osób niepełnosprawnych. Planowane jest również wykonanie rampy dla osób niepełnosprawnych. (wykonanie rampy nie wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia).

Wszystkie drzwi na drodze od wejścia do pomieszczeń przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych mają szerokość w świetle 90 cm i są pozbawione progów i innych przeszkód. Projektowane WC zlokalizowane na parterze posiada odpowiednie przestrzenie manewrowe, i zostanie wyposażone w sprzęty i akcesoria dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Ponadto w obrębie parteru nie projektuje się żadnych progów ani innych przeszkód utrudniających poruszanie się na wózkach inwalidzkich.

# Uwagi ogólne

- Projekt Przewiduje maksymalny zakres prac.

- Ostateczna decyzja o wymianie płytek lastryku w przestrzeni przed klatką schodową w segmencie B nastąpi podczas wizji lokalnej.

- Zamawiający dopuszcza pozostawienie posadzek w segmencie A po dokonaniu wizji lokalnej

- Zamawiający dopuszcza odstąpienie od wykonywania nowych warstw posadzkowych pod wykładziny w segmencie B i C. ostateczna decyzja zostanie podjęta po odkryciu wylewek i zbadaniu ich stanu

- Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać wymagane  atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do użytkowania w Polsce.

- Materiały powinny odpowiadać wymogom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych / Dz.U. z 2004r Nr 92 poz.881

- Prace wykonywać zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI       WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

- Jakość oraz standard prac budowlanych i wykończeniowych musi odpowiadać Polskim Normom.

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

- W razie stwierdzenia niezgodności – skontaktować się z projektantem.

- Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem technicznym

- Obowiązują uwagi zawarte na rysunkach.

Opracował:

arch. Mirosław Macioszek

III / 2    PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Część rysunkowa

Spis rysunków:

PZT 01 		Sytuacja 						1:500

PZT 02			Schemat odwodnienia dziedzińca				b/s

PZT03			Schemat odwodnienia dziedzńca				1:500

A-1.1			Rzut piwnic – posadzki 					1:50

A-1.2a			Rzut parteru - posadzki					1:50

A-1.2b			Rzut parteru - posadzki					1:50

A-1.2a			Rzut piętra - posadzki					1:50

A-1.2b			Rzut piętra - posadzki					1:50

A-1.23 			Rzut poddasza - posadzki				1:50

A-2.1			Przekroje						1:50

A-3.1			Elewacja1 						1:50

A-3.2			Elewacja 2						1:50

A-3.3			Elewacja  3						1:50

A-3.4			Elewacja 4 				s		1:50

AW-1.11		Remont łazienki piwnice Z1 				1:50

AW-1.21		Remont łazienki piwnice Z2 				1:50

AW-2.11		Remont łazienki parter Z1 				1:50

AW-2.12		Remont łazienki parter Z1				1:50

AW-2.21		Remont łazienki parter Z2				1:50

AW-2.31		Remont łazienki parter Z3				1:50

AW-2.32		Remont łazienki parter Z3				1:50

AW-2.33		Remont łazienki parter Z3				1:50

AW-3.11		Remont łazienki piętro Z1				1:50

AW-3.12		Remont łazienki piętro Z1				1:50

AW-3.21		Remont łazienki piętro Z2				1:50

AZ 1.1			Zestawienie drzwi wewenętrznych 			1:50

AZ1.2			Zestawienie okien					1:50

AZ 1.3			Zestawienie drzwi zewnętrznych			1:50

AD 1.1			Rzut dachu – zakres wymiany pokrycia			różne

Ad 1.2 			Szczegól  wykonania nowego pokrycia			1:10

AD 2 			Naprawa hydroizolacji i termomodernizacja fundamentu różne